- Bijlage 2 Checklists

- Overzicht Checklists

|  |  |  | Aanwezig in |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | deel 2 |  |  | deel 3 |  | deel 4 |
| Inleiding bij de Checklists |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gereedschap |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Locatie |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Materiaal |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Materieel |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Ontwerp |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Overige |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Overzichten |  |  | x |  |  | x |  | x |
| PBM |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Overzichtschecklists |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Overzicht relatie gereedschap – in te zetten PBM’s |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Tabel inzet klim- en steigermateriaal |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Overzicht relatie materiaal – in te zetten PBM’s |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Overzicht relatie materieel – in te zetten PBM’s |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Checklists voor hoofd technische dienst |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gereedschap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodieke keuringen |  |  |  |  |  | x |  | x |
| Elektrisch handgereedschap |  |  |  |  |  | x |  | x |
| Locatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemeen |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Materiaal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemeen |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Register |  |  |  |  |  | x |  | x |
| Materieel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemeen |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Periodieke keuringen |  |  |  |  |  | x |  | x |
| Overige |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemeen |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Periodieke keuringen |  |  |  |  |  | x |  | x |
| Brandblussers |  |  |  |  |  | x |  | x |
| EHBO |  |  |  |  |  | x |  | x |
| PBM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemeen |  |  | x |  |  | x |  | x |
| Periodieke keuringen |  |  |  |  |  | x |  | x |
| Verklaring veilig gebruik |  |  |  |  |  | x |  | x |
| Checklists voor de werkvoorbereiding |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gereedschap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrisch handgereedschap |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Locatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouwplaatsinrichting | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Werken in de grond | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Werken op hoogte | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Werken in besloten ruimte | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Werken op een locatie met verkeersrisico’s | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Werken in weer en wind | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Materiaal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asbest |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Bitumen | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Materieel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouwlift | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Hangsteiger | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Hoogwerker | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Ladderlift | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Ladders | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Rolsteigers | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Steigers | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Werkbak | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Ontwerp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Initiatieffase | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Voorlopig ontwerp | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Deﬁnitief ontwerp | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Uitwerking | x |  |  | x |  |  |  |  |
| V&G-dossier | x |  |  | x |  |  | x |  |
| Overige |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanhangwagens |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Verplaatsen van zware lasten – Hijsen | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Verplaatsen van zware lasten – Tillen | x |  |  | x |  |  |  |  |
| PBM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adembescherming |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Beschermende kleding |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Gehoorbescherming |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Handbescherming |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Oogbescherming |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Valbeveiliging | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Checklists voor inspectie en onderhoud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gereedschap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrisch handgereedschap |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Materieel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouwlift |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Hangsteiger |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Hoogwerker |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Ladderlift |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Ladders |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Rolsteigers |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Steigers |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Overige |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanhangwagens |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Bedrijfswagens |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Inrichting bestelauto’s (grijs kenteken) |  |  |  |  | x |  |  |  |
| PBM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adembescherming |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Hoofdbescherming |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Valbeveiliging |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Checklists voor de uitvoering |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gereedschap |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrisch handgereedschap |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Handgereedschap |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Locatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouwplaatsinrichting |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Werken in de grond |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Werken op hoogte |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Werken in besloten ruimte |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Werken op een locatie met verkeersrisico’s |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Werken in weer en wind |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Materiaal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asbest |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Bitumen |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Cement |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Epoxy |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Hout |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Kit |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Lijmen |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Minerale wol |  |  |  |  | x |  | x |  |
| PUR |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Teer |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Verf |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Materieel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bouwlift |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Hangsteiger |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Hoogwerker |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Ladderlift |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Ladders |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Rolsteigers |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Steigers |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Werkbak |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Overige |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanhangwagens |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Bedrijfswagens |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Verplaatsen van zware lasten – Hijsen |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Verplaatsen van zware lasten – Tillen |  |  |  |  | x |  | x |  |
| PBM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adembescherming |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Beschermende kleding |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Gehoorbescherming |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Handbescherming |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Hoofdbescherming |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Oogbescherming |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Valbeveiliging |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Voetbescherming |  |  |  |  | x |  | x |  |

- Checklists gereedschap

De checklists voor het gereedschap zijn uitgesplitst in vier verantwoordelijkheidsniveaus. Er zijn checklists voor handgereedschap, elektrisch handgereedschap en gereedschap in de werkplaats.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuw gereedschap, veelal het hoofd technische dienst.

Voor  de medewerkers die de werkvoorbereiding verzorgen zijn er checklists die de randvoorwaarden voor het gebruik van gereedschap aangeven.

Tevens  zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud en de uitgifte van het gereedschap. Hij kan de lijsten gebruiken bij de periodieke inspectie, het onderhoud en opslag van het gereedschap.

De laatste checklists zijn bestemd voor de medewerkers die het gereedschap gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen de lijsten gebruiken bij de toepassing, plaatsing en het gebruik van het gereedschap en opmerkingen over de staat van het gereedschap doorgeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor het gereedschap.

Wanneer men ziet dat anderen het gereedschap onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijk elektrisch hand-gereedschap.

Indien een van de vragen met ‘nee’ wordt beantwoord, dan is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrisch handgereedschap | x | x | x | x |
| Handgereedschap |  |  |  | x |
| Gereedschap in werkplaats | x | x | x | x |

- Elektrisch handgereedschap

Snoerloos gereedschap wordt steeds populairder. Dit gereedschap wordt aangedreven door een oplaadbare accu. Als de accu defect is, moet deze vervangen worden. De oude accu is gevaarlijk afval en moet als zodanig behandeld worden. Vragen over de bekabeling zijn voor dit gereedschap niet relevant.

In de checklists zijn verwerkt:

Boormachine

Cirkelzaag

Elektrische hamer (kango)

Freesmachine

Kabelhaspel

Schaaf

Schuurmachine

Slijpmachine

Handgereedschap

In de checklists zijn verwerkt:

Beitels

Hamers

(Stanley)messen

Moersleutels

Schroevendraaiers

Tangen

Vijlen

Zagen

- Gereedschap in de werkplaats

In de checklists zijn verwerkt:

Afkortzaag

Cirkelzaag

Freesbank

Frees- en pennenbank

Langgatboormachine

Lintzaag

Pennenbank

Slijpmachine

Vandiktebank

Vlakbank

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van de periodieke keuringen opgenomen.

Checklist Gereedschap 		In te vullen door verantwoordelijke proces

| Onderdeel: Elektrisch handgereedschap |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Algemeen |  |  |
| Wordt bij de aanschaf van nieuw elektrisch hand-gereedschap gelet op: |  |  |
| - gebruiksgemak |  |  |
| - fysieke belasting |  |  |
| - geluidsproductie |  |  |
| - trillingen |  |  |
| Is van al het elektrisch handgereedschap een gebruiksaanwijzing aanwezig? - bijvoorbeeld verzamelen in register |  |  |
| Zijn relevante speciﬁeke aspecten uit de gebruiksaanwijzing verwerkt in de checklists voor het gebruik van elektrisch handgereedschap? |  |  |
| - Inspectie, onderhoud en opslag eigen elektrisch handgereedschap |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van het elektrisch handgereedschap voorlichting plaats over de opslag en het onderhoud van het elektrisch handgereedschap? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Vindt het voorgeschreven onderhoud plaats? |  |  |
| Wordt dit onderhoud geregistreerd? |  |  |
| Wordt het elektrisch handgereedschap periodiek gekeurd? |  |  |
| - intern |  |  |
| - extern |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| - Gebruik eigen elektrisch handgereedschap |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van het elektrisch handgereedschap voorlichting plaats over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt het gebruik van het elektrisch handgereedschap periodiek gekeurd? |  |  |
| Wordt periodiek de isolatiesterkte van het gereedschap beproefd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| Is aangegeven wanneer de volgende periodieke keuring dient plaats te vinden? |  |  |
| - Procedure ingehuurd elektrisch handgereedschap |  |  |
| Is al het ingehuurde elektrisch handgereedschap voor ingebruikname gekeurd? |  |  |
| Is van al het ingehuurde elektrisch handgereedschap een gebruiksaanwijzing aanwezig? |  |  |
| Zijn relevante speciﬁeke aspecten uit de gebruiks-aanwijzing verwerkt in de voorlichting over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van het ingehuurde elektrisch handgereedschap voorlichting plaats over het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt het gebruik van het ingehuurde elektrisch handgereedschap periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Gereedschap 			In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Elektrisch handgereedschap |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Wordt het gereedschap afgestemd op de werkzaamheden? - elektrisch gereedschap in vochtige en/of besloten ruimten op maximaal 50 Volt wisselspanning of 120 Volt gelijkspanning |  |  |
| Worden de hulpmiddelen boren, zaagbladen, slijpschijven afgestemd op het te bewerken materiaal? |  |  |
| Wordt het overige elektrisch handgereedschap afgestemd op de werkzaamheden en werkplek? - Werk met gevaarlijk gereedschap vanaf een (rol)steiger, het werken met bijvoorbeeld een slijpmachine op een ladder is bijzonder risicovol |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Gereedschap

In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Elektrisch handgereedschap |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |  |
|  | ja |  | nee |
| - Inspectie |  |  |  |
| Is het gereedschap zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |  |
| Is het gereedschap dat op 220 Volt werkt dubbel geïsoleerd? - het symbool bestaat uit 2 vierkanten in elkaar |  |  |  |
| Is het machinehuis onbeschadigd? |  |  |  |
| Zijn de bekabeling, stekkers, contrastekkers onbeschadigd? |  |  |  |
| Zijn de goede hulpstukken nog aanwezig? |  |  |  |
| - Onderhoud |  |  |  |
| Wordt het elektrisch handgereedschap onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |  |
| Wordt elektrisch handgereedschap regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |  |
| Worden reparaties verricht door deskundigen? |  |  |  |
| Wordt niet te repareren, versleten of onherstelbaar beschadigd elektrisch handgereedschap vernietigd? |  |  |  |
| - Opslag |  |  |  |
| Wordt elektrisch handgereedschap schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |  |
| Wordt elektrisch handgereedschap inbraakveilig opgeslagen? |  |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Gereedschap

- In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Elektrisch handgereedschap |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik algemeen |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van elektrisch handgereed schap? |  |  |
| Gebruikt u in vochtige en besloten ruimten uitsluitend elektrisch gereedschap op maximaal 50 Volt wisselspanning of 120 Volt gelijkspanning? |  |  |
| Staan de transformator, omvormer, gelijkrichter en/of aggregaat van gereedschap dat werkt op maximaal 50 Volt wisselspanning of 120 Volt gelijkspanning buiten de werkruimte? |  |  |
| Wordt de stekker van het gereedschap na gebruik uit de contactdoos gehaald? |  |  |
| Wordt voorkomen dat onbevoegden tijdens werkonderbrekingen gebruikmaken van het elektrische gereedschap? |  |  |
| Boormachines |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van boormachines? |  |  |
| Kan het gat vanuit een stabiele positie worden geboord? |  |  |
| Is het materiaal waarin het te boren gat komt stevig vastgezet? |  |  |
| Is de sleutel dusdanig aan de boor bevestigd, dat deze niet in aanraking kan komen met de draaiende kop? |  |  |
| Wordt het juiste type boor gebruikt? |  |  |
| Is de sleutel dusdanig aan de boormachine bevestigd, dat deze tijdens het boren niet in aanraking kan komen met de draaiende boor? |  |  |
| tips - Denk bij het gebruik van handboormachines aan het vastlopen waardoor het apparaat uit de handen kan slaan. - Leg de boormachine pas weg als deze niet meer draait. - Gebruik het extra handvat, waardoor het mogelijk is de boormachine met twee handen vast te houden. - Gebruik adem-, oog- en gehoorbescherming. - Gebruik een statief bij veelvuldig boven het hoofd boren. |  |  |
| - Staat |  |  |
| Zijn de goede hulpstukken nog aanwezig? |  |  |
| Verkeert de boormachine in goede staat en werkt hij naar behoren? |  |  |
| Cirkelzaag |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van de cirkelzaag? |  |  |
| Kan vanuit een stabiele positie worden gewerkt? |  |  |
| Is het te zagen materiaal stabiel neergelegd? |  |  |
| Blijft de voedingskabel uit de zaagzone? |  |  |
| Is het spouwmes gemonteerd tijdens het zagen met de (hand)cirkelzaag? |  |  |
| Komt de beschermkap direct terug als de zaag het werkstuk verlaat? |  |  |
| Is het juiste zaagblad voor het te bezagen materiaal gemonteerd? |  |  |
| tips - Gebruik daar waar mogelijk directe stofafzuiging op de machine. - Gebruik adem-, oog- en gehoorbescherming. - Laat de zaag uitlopen voor deze wordt weggelegd. |  |  |
| - Staat |  |  |
| Zijn de goede hulpstukken nog aanwezig? |  |  |
| Verkeert de cirkelzaag in goede staat en werkt hij naar behoren? |  |  |
| Elektrische hamer (kango) |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van de elektrische hamer? |  |  |
| Kan vanuit een stabiele positie worden gewerkt? |  |  |
| Is het te bewerken materiaal stevig opgesteld? |  |  |
| Is de hamer voorzien van een veiligheidsschakelaar? |  |  |
| Is de hamer aan de bron gedempt? |  |  |
| Worden de juiste beitels afgestemd op het te bewerken materiaal? |  |  |
| tips - Gebruik daar waar mogelijk directe stofafzuiging op de machine. - Gebruik trillinggedempte handschoenen, veiligheidsschoenen, adem-, oog- en gehoorbescherming. - Gebruik het extra handvat, waardoor het mogelijk is de elektrische hamer met twee handen vast te houden. |  |  |
| - Staat |  |  |
| Zijn de goede hulpstukken nog aanwezig? |  |  |
| Verkeert de elektrische hamer in goede staat en werkt hij naar behoren? |  |  |
| Freesmachine |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van de freesmachine? |  |  |
| Wordt vanuit een stabiele positie gefreesd? |  |  |
| Is het te bewerken materiaal stevig vastgezet? |  |  |
| Blijft de voedingskabel uit de freeszone? |  |  |
| Worden de frezen afgestemd op het materiaal? |  |  |
| tips - Gebruik daar waar mogelijk directe stofafzuiging op de machine. - Gebruik adem-, oog- en gehoorbescherming. - Laat de frees uitlopen voor deze wordt weggelegd. |  |  |
| - Staat |  |  |
| Zijn de goede hulpstukken nog aanwezig? |  |  |
| Verkeert de freesmachine nog in goede staat en werkt hij nog naar behoren? |  |  |
| Kabelhaspel |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Is de maximale belasting in opgerolde en uitgerolde toestand op de kabelhaspel aangegeven? - de maximale belasting van een opgerolde kabelhaspel is vanwege de spoelwerking geringer |  |  |
| - Staat |  |  |
| Verkeert de haspel (stekkers en contrastekkers) in goede staat en werkt hij naar behoren? |  |  |
| Schaaf |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van de schaaf? |  |  |
| Wordt vanuit een stabiele positie geschaafd? |  |  |
| Is het te bewerken materiaal stevig vastgezet? |  |  |
| Blijft de voedingskabel uit de schaafzone? - aangeraden wordt om de kabel over de schouder te laten hangen, waardoor de kabel altijd aan de achterzijde zit |  |  |
| Worden de te gebruiken schaven afgestemd op het te bewerken materiaal? |  |  |
| tips - Gebruik daar waar mogelijk directe stofafzuiging op de machine. - Gebruik adem-, oog- en gehoorbescherming. - Laat de schaaf uitlopen voor deze wordt weggelegd. |  |  |
| - Staat |  |  |
| Zijn de goede hulpstukken nog aanwezig? |  |  |
| Verkeert de schaaf in goede staat en werkt hij naar behoren? |  |  |
| Schuurmachine |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van de schuurmachine? |  |  |
| Kan vanuit een stabiele positie worden gewerkt? |  |  |
| Is het te bewerken materiaal stevig vastgezet? |  |  |
| Is voor het te bewerken materiaal het juiste schuurpapier aanwezig? |  |  |
| tips - Gebruik daar waar mogelijk directe stofafzuiging op de machine. - Gebruik adem-, oog- en gehoorbescherming. |  |  |
| - Staat |  |  |
| Zijn de goede hulpstukken nog aanwezig? |  |  |
| Verkeert de schuurmachine in goede staat en werkt hij naar behoren? |  |  |
| (Haakse) slijpmachine |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van de slijpmachine? |  |  |
| Kan vanuit een stabiele positie worden gewerkt? |  |  |
| Is het te bewerken materiaal stevig vastgezet? |  |  |
| Is de gemonteerde slijpschijf geschikt voor het te bewerken materiaal? |  |  |
| Komt het toerental van de machine overeen met het getal dat op de slijpschijf staat aangegeven? |  |  |
| Is de beschermkap aanwezig? |  |  |
| tips - Gebruik veiligheidsschoenen, adem-, oog- en gehoorbescherming. - Houd de slijpschijf nog even tegen het materiaal. De schijf moet stilstaan voor deze wordt weggelegd. - Slijp niet met de zijkant van de schijf, tenzij deze daarvoor geschikt is. |  |  |
| - Staat |  |  |
| Zijn de goede hulpstukken nog aanwezig? |  |  |
| Verkeert de slijpmachine in goede staat en werkt hij naar behoren? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Gereedschap

- In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Handgereedschap |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |  |
|  | ja |  | nee |
| Algemene tip |  |  |  |
| Stop geen puntig of scherp gereedschap in de zakken van uw werkkleding. Gebruik hiervoor een geschikte tas. |  |  |  |
| Beitels |  |  |  |
| Is de punt van de beitel zonder baard? |  |  |  |
| Is de kop van de beitel zonder pruik? |  |  |  |
| Worden steekbeitels zo opgeborgen dat het snijvlak afgeschermd is? |  |  |  |
| Wordt niet te repareren, versleten of onherstelbaar beschadigd elektrisch handgereedschap vernietigd? |  |  |  |
| tip |  |  |  |
| Er bestaan kunststof manchetringen om de kop van de beitel, die de hand die de beitel vasthoudt kunnen beschermen |  |  |  |
| Hamers |  |  |  |
| Is de kop van de hamer goed aan de steel bevestigd? |  |  |  |
| Is de hamerkop zonder braam? |  |  |  |
| (Stanley)messen |  |  |  |
| Is het snijvlak van de messen zonder baard of bramen? |  |  |  |
| Worden messen zo opgeborgen dat het snijvlak afgeschermd is? |  |  |  |
| Moersleutels |  |  |  |
| Worden bij het los- en vastdraaien van bouten en moeren de juiste sleutels gebruikt? |  |  |  |
| Worden bij ratelsleutels de juiste doppen gebruikt? (valgevaar) |  |  |  |
| Schroevendraaiers |  |  |  |
| Past de punt van de schroevendraaier bij de schroef? |  |  |  |
| Is de punt van de schroevendraaier onbeschadigd? |  |  |  |
| Tangen |  |  |  |
| tip |  |  |  |
| richt combinatie- of kniptangen tijdens het knippen van de gebruiker en omstanders af. |  |  |  |
| Vijlen |  |  |  |
| Wordt altijd een vijl met heft gebruikt? |  |  |  |
| Is het heft goed bevestigd? |  |  |  |
| Wordt het werkstuk, zo mogelijk, vastgezet in een bankschroef? |  |  |  |
| Zagen |  |  |  |
| Is het zaagvlak vlak? |  |  |  |
| Zijn de tanden scherp gezet? |  |  |  |
| Wordt voor ieder materiaal een zaagblad met de juiste tandvorm gebruikt? |  |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Overzichtstabel periodieke keuringen gereedschap

| Gereedschap | Controle cyclus intern | dd | dd | dd | dd | dd | Controle cyclus extern | dd | dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boormachine | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Cirkelzaag | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Elektrische hamer (kango) | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Freesmachine | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Schaaf | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Schuurmachine | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Slijpmachine | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |

- Checklists Locatie

Voor werkzaamheden op een aantal locaties zijn de risico’s geïnventariseerd en oplossingen aangegeven om de risico’s te verminderen. Er zijn per locatie verschillende checklists, bestemd voor de drie verschillende verantwoordelijkheidsniveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst, veelal het hoofd technische dienst.

Ook zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding.

De laatste checklists zijn bedoeld voor de medewerkers die op de locatie werken. Zij kunnen de lijsten gebruiken voor het beoordelen van de werkzaamheden.

Checklists over inspectie en onderhoud zijn in dit werkboek niet opgenomen.

Wanneer men ziet dat anderen op de locatie onveilig of onjuist werken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor een onveilige situatie.

Indien een van de vragen met ‘nee’ is beantwoord, is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Werken op een bouwplaats |  | x |  | x |
| Werken in de grond |  | x |  | x |
| Werken in een besloten ruimte (kruipruimte, riolering) |  | x |  | x |
| Werken op een locatie met verkeersrisico’s keersrisico’s |  | x |  | x |
| Werken in weer en wind |  | x |  | x |
| Werken op hoogte |  | x |  | x |

Checklist Locatie			In te vullen door verantwoordelijke proces

| Onderdeel: Algemeen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| 1.Algemeen |  |  |
| Vindt voor de aanvang van de werkzaamheden op risicovolle locaties voorlichting plaats over de werkmethode, in te zetten materieel, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt de werkmethode op risicovolle locaties periodiek gekeurd? |  |  |
| Worden de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorberieder

| Onderdeel: Bouwplaatsinrichting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| 1.Voorbereiding |  |  |
| Zijn aan- en afvoerroutes van groot materieel bekend? |  |  |
| Zijn de bouwwegen: |  |  |
| - verhard? |  |  |
| - obstakelvrij? |  |  |
| - schoon? |  |  |
| - verlicht? |  |  |
| - zonodig voorzien van verkeersaanduiding? |  |  |
| Zijn rijplaten nodig om veilig bij de opslagplaatsen te komen? |  |  |
| Zijn rijplaten nodig om veilig bij de werklocatie te komen? |  |  |
| Zijn bouwplaatsafbakeningen nodig voor de veiligheid? |  |  |
| Zijn er voldoende bedrijfshulpverleningsvoorzieningen aanwezig? |  |  |
| - brandblusmiddelen |  |  |
| - verbandtrommels |  |  |
| Is er op de bouwplaats voldoende ruimte voor sanitaire ruimten, schaftruimten? |  |  |
| Is er per persoon 1,25 m2 vloeroppervlak in het schaftlokaal? |  |  |
| Is er een wasgelegenheid? |  |  |
| Is er een toilet (1 op 25 man)? |  |  |
| Is er een afvalbak? |  |  |
| Worden bovenstaande voorzieningen regelmatig schoongehouden? |  |  |
| Is ruimte nodig voor overdekte werkplaats, materiaal opslag, afvalopslag? |  |  |
| Is ruimte nodig voor opslag brandbare en explosieve stoffen? |  |  |
| Zijn deze voorzieningen aangegeven op een werkterreininrichtingsplan? |  |  |
| Is tevens op dit inrichtingsplan aangegeven: |  |  |
| - inzet, situering en reikwijdte van bouwkranen/zwaar materieel? |  |  |
| - bouwelektrakasten? |  |  |
| - routering van intern transport? |  |  |
| - ruimte voor steigers en liften? |  |  |
| - opstelplaatsen afvalcontainers? |  |  |
| - bereikbaarheid van hulpverlening? |  |  |
| - vluchtwegen? |  |  |
| Is de ventilatie van werkloodsen/magazijnen/containers voldoende? |  |  |
| Is de verlichting van werkloodsen/magazijnen/containers voldoende? |  |  |
| Is het geïnstalleerd elektrisch vermogen voldoende voor de werkzaamheden? |  |  |
| Wordt het bouwelektra door een erkend installateur aangebracht? |  |  |
| Voldoet de aarding van de gehele installatie? |  |  |
| Is de installatie (druip)waterdicht? |  |  |
| Is de hoofdschakelaar gemakkelijk bereikbaar, waarmee de totale installatie uitgeschakeld kan worden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorberieder

| Onderdeel: Bouwplaatsinrichting |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Is er geen gevaar dat bewoners, omwonenden, voorbijgangers of overige werkers op het werkterrein kunnen vallen door te stappen in de ontgraving? |  |  |
| Zijn er afzettingen en voorzieningen nodig om het vallen en stappen in ontgravingen te voorkomen? |  |  |
| Zijn grondkerende voorzieningen nodig? - denk aan schotten, damwanden zo nodig afgestempeld |  |  |
| Is de grondwaterstand bekend? |  |  |
| Vinden geen werkzaamheden in het water plaats? - Zo nee, bemaling inplannen |  |  |
| Is de grond zonder verontreinigingen? |  |  |
| Geven de aanwezige leidingen geen aanleiding tot risico’s tijdens de werkzaamheden? - Zo nee, overleg met nutsbedrijven, eventueel leidingen tijdelijk afsluiten - denk aan elektra, gasleidingen, waterleidingen, stadsverwarmingsleidingen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie 	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Werken in de grond |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Wordt de locatie tijdens werkonderbrekingen veilig achtergelaten, zodat bewoners, omwonenden, voorbijgangers of overige werkers op het werkterrein niet kunnen vallen door te stappen in de ontgraving? |  |  |
| - Tijdens werkonderbrekingen de ontgraving duidelijk markeren of dichtleggen en zonodig de werkplek op ruime afstand afzetten. verhard? |  |  |
| Is de helling van de taluds veilig? zie tabel |  |  |
| Zijn de randen van taluds vrij van opslag? - Zorg dat de rand van de ontgraving niet te zwaar wordt belast - Houdt een strook van minstens een halve meter vrij - Blokkeer naast de ontgraving aanwezige buizen en ander materiaal tegen wegrollen. |  |  |
| Geven de aanwezige leidingen geen (explosie)risico’s? - Zorg in die gevallen voor een tweede vluchtweg. Gebruik bij een diepe, lange ontgraving minstens twee ladders - Zorg dat een brandblusser aanwezig is. |  |  |
| Wordt, indien er water in de ontgraving aanwezig is, dit weggepompt? |  |  |
| Is de opstelling van het graafmaterieel veilig? - De veiligste opstelling van graafmachines is loodrecht op de lengterichting van de sleuf. Is dat niet mogelijk zorg dan voor een veilige afstand tussentalud/ maaiveld en eerste wielen. |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad over het werken in de grond? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Voorbeelden van veilige taluds bij ontgravingen in verschillende grondsoorten

| Zand of leem | Diepte | Talud |
| --- | --- | --- |
| Vast, ongeroerd | 1.00 - 1.50 | 3 : 1 |
| Vast, ongeroerd | 1.50 - 2.50 | 1.50 : 1 |
| Vast, ongeroerd | 2.50 - 4.00 | 1.25 : 1 |
| Los of geroerd | 1.00 - 4.00 | 1 : 1 |
| Klei |  |  |
| Zeer vast, ongeroerd | 1.00 - 1.50 | te lood |
| Zeer vast, ongeroerd | 1.50 - 2.50 | 2 : 1 |
| Zeer vast, ongeroerd | 2.50 - 4.00 | 1.25 : 1 |
| Vast, ongeroerd | 1.00 - 1.50 | te lood |
| Vast, ongeroerd | 1.50 - 2.50 | 1.50 : 1 |
| Vast, ongeroerd | 2.50 - 4.00 | 1 : 1 |
| Los of geroerd | 1.00 - 1.50 | 1.50 : 1 |
| Los of geroerd | 1.50 - 4.00 | 1 : 1 |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken in besloten ruimte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Denk bij een besloten ruimte aan een kruipruimte, riolering, installatieruimte |  |  |
| - Voorbereiding |  |  |
| Zijn er EHBO-, reddings- en/of communicatieprocedures omschreven? |  |  |
| Is bij de ploegsamenstelling rekening gehouden met een ‘wachtman’? |  |  |
| Is voldoende verlichting gewaarborgd? |  |  |
| Voldoet het elektrisch gereedschap? - slijpmachine, boormachine. Bij het werken in kruipruimten is elektrisch gereedschap en/of verlichting die werkt op maximaal 50 Volt wisselspanning of 120 Volt gelijkspanning verplicht, waarbij de transformator buiten de werkruimte moet staan. |  |  |
| Vinden er geen werkzaamheden plaats waardoor er gevaarlijke, giftige of explosieve gassen kunnen ontstaan? - denk aan: brandbaar isolatiemateriaal - Bij voorkeur andere werkmethode kiezen, bijvoorbeeld prefabriceren |  |  |
| Wordt de kruipruimte voldoende geventileerd? |  |  |
| Vinden geen werkzaamheden in het water plaats? - Indien er water in de kruipruimte aanwezig is, dit wegpompen |  |  |
| Geven de aanwezige leidingen geen aanleiding tot risico’s tijdens de werkzaamheden? - denk aan elektra, gasleidingen, waterleidingen, verwarmingsleidingen |  |  |
| Zijn de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen aanwezig voor een veilige uitvoering? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie		In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Werken in besloten ruimte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad over de werkzaamheden in een besloten ruimte? |  |  |
| Bent u op de hoogte van EHBO-, reddings- en/of communicatieprocedures? |  |  |
| Is er een ‘wachtman’ aanwezig? Deze dient in bezit te zijn van een mobiele telefoon o.g |  |  |
| Zijn er afspraken gemaakt over de verblijfsduur? |  |  |
| Is er geen gevaar dat bewoners, omwonenden, voorbijgangers of overige werkers op het werkterrein kunnen vallen door te stappen in het kruipruimteluik? - Het tijdelijk verwijderde kruipruimteluik tijdens werkonderbrekingen duidelijk markeren of dichtleggen en zo nodig de werkplek op ruime afstand |  |  |
| Draagt u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen? |  |  |
| - Handschoenen |  |  |
| - Beschermende kleding en schoeisel, bijvoorbeeld waterdichte gewapende overall zonder zakken of opstiksels om niet te blijven haken en veiligheidslaarzen. |  |  |
| Zonodig |  |  |
| - Oogbescherming, ruimzichtbril of gelaatscherm |  |  |
| - Ademhalingsbescherming afgestemd op de (mogelijke) blootstellingen |  |  |
| - Extra lantaarn voor wachtman |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken op een locatie met verkeersrisico’s |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente/ wegbeheerder |  |  |
| Zijn verkeersmaatregelen nodig om veilig te kunnen werken? Te denken valt hierbij aan werkzaamheden in een omgeving met hoge bebouwingsdichtheid, in smalle en op drukke wegen. Mogelijke maatregelen zijn: - Eventuele omleidingsroutes - Opstellen van containers op de openbare weg - Opstellen van containers in waterlopen (overbouwen van een gracht, aanbrengen op een ponton) - Afspreken van aan- en afvoerroutes van materiaal en materieel - Zonodig afzetten van wegen - Afspraken over parkeren van de werknemers |  |  |
| Worden tijdelijk buiten gebruik gestelde verkeersborden goed afgedekt of verwijderd? |  |  |
| Zijn afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is voor de verkeersmaatregelen? |  |  |
| Zijn afspraken gemaakt wie de verkeersmaatregelen aanbrengt en controleert? |  |  |
| Worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet bij werkzaamheden op de openbare weg (verkeersvest)? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Werken op een locatie met verkeersrisico’s |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad over werkzaamheden op een locatie met verkeersrisico’s? |  |  |
| Indien de corporatie verantwoordelijk is voor de verkeersmaatregelen: |  |  |
| - worden markering en afzetting elke dag gecontroleerd? |  |  |
| - worden batterijen van verlichting van afbakeningsmiddelen elke dag gecontroleerd? |  |  |
| Draagt u bij werkzaamheden op de openbare weg persoonlijke beschermingsmiddelen (verkeersvest)? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken in weer en wind |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Heeft u bij de werkvoorbereiding rekening gehouden met de risico’s van het werken in weer en wind? |  |  |
| Risico’s: - temperatuur (vorst, kou) - neerslag (ijzel, sneeuw, regen) - vochtigheid (mist, luchtvochtigheid) - luchtverplaatsingen (wind, tocht) |  |  |
| Zijn er mogelijkheden deze werkzaamheden op een ander tijdstip met betere weersvooruitzichten uit te voeren? |  |  |
| Zijn er hulpmiddelen aanwezig om bouwwegen, looppaden, steigers e.d. sneeuw- en ijsvrij te houden? |  |  |
| Zijn er hulpmiddelen aanwezig om bouw)waterleidingen, gas- en elektra-aansluitingen te isoleren? |  |  |
| Zijn voldoende dekkleden aanwezig om buitenliggend materiaal en nieuw werk af te dekken? |  |  |
| Zijn tijdelijke verwarmingsapparaten nodig voor de uitvoering? |  |  |
| Is afscherming van de werkomgeving met overkapping of windschermen mogelijk? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie	in te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Werken in weer en wind |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Algemeen |  |  |
| Hebt u voorlichting gehad over het werken in weer en wind? |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Inrichting van de bouwplaats |  |  |
| - Zijn de wegen, looppaden, werkvloeren van steigers e.d. goed begaanbaar? |  |  |
| - Worden werkvloeren van steigers sneeuw- en ijsvrij gehouden |  |  |
| - Zijn er maatregelen genomen voor de afwatering van wegen en werkvloeren van steigers? |  |  |
| - Zijn er voorzieningen getroffen voor (bouw)waterleidingen, gas- en elektra-aansluitingen? |  |  |
| Keten en loodsen |  |  |
| - Kunnen de werknemers (verwarmd) schuilen? |  |  |
| Opslag bouwmateriaal |  |  |
| - Zijn de bouwmaterialen goed opgeslagen? |  |  |
| - Is buiten liggend materiaal zo veel mogelijk afgedekt met dekkleden? |  |  |
| Tijdelijke verwarmingsapparaten |  |  |
| - Zijn bij het plaatsen van tijdelijke verwarmingsapparaten maatregelen genomen voor de ventilatie? |  |  |
| - Zijn bij het plaatsen van tijdelijke verwarmingsapparaten maatregelen genomen voor de afvoer van eventuele verbrandingsgassen? |  |  |
| - Zijn bij het plaatsen van tijdelijke verwarmingsapparaten maatregelengenomen voor aanrakings- of brandgevaar? |  |  |
| Afschermen en afdichting |  |  |
| - Is de werkomgeving (steigers) afgeschermd door middel van een windscherm en/of overkapping? |  |  |
| - Zijn er maatregelen genomen voor het afdichten van gevel-, vloer- of binnenwandopeningen? |  |  |
| - Zijn de windscherm en/of overkapping voldoende sterk, stabiel en stormvast aangebracht? |  |  |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen: (zonodig) |  |  |
| - Beschermende kleding |  |  |
| - katoenen winterpak |  |  |
| - thermokleding (wordt gedragen tussen onder- en bovenkleding) |  |  |
| - regenpak |  |  |
| - Handschoenen (vocht- en koubestendig |  |  |
| - Veiligheidsschoeisel of veiligheidslaarzen (met wollen wintervoering) |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Werken op hoogte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Onder hoogte wordt een niveauverschil van meer dan 2,50 m verstaan. - Het tegengaan van valgevaar bij het verrichten van arbeid door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen e.d. (de zgn. randbeveiliging) is in ieder geval noodzakelijk als het valgevaar 2,5 m of meer is, als de arbeid wordt verricht op statische arbeidsplaatsen en bij ieder valgevaar als arbeid wordt verricht op arbeidsplaatsen, die daarbij in beweging kunnen komen. - Indien het valgevaar vanaf statische constructies gepaard gaat met risicoverhogende omstandigheden, zoals het gevaar te vallen op of langs uitstekende delen, de aanwezigheid van verkeer, het vallen in water e.d., dan wordt randbeveiliging ook aangebracht bij geringer valgevaar, afhankelijk van de toename van het risico. - Ter bepaling van het optredende valgevaar wordt bij schuine werkvlakken uitgegaan van het hoogste punt dat kan worden betreden. - Hekwerken c.q. randbeveiligingen kunnen achterwege blijven, indien de arbeid op meer dan 4,0 m afstand van de rand van het werkvlak wordt uitgevoerd en de arbeidszone alsmede de weg daar naartoe duidelijk gemarkeerd zijn. Indien de arbeidszone en de weg daar naartoe tevens zijn afgezet, kan deze afstand tot 2,0 m beperkt worden. - Ladders steken ten minste 1 meter uit boven de gewenste sta- of overstaphoogte. Op het te betreden vlak is aan weerszijden van de toegang randbeveiliging aangebracht over een lengte van 4,0 m of de toegang sluit aan op de aanwezige randbeveiliging. Schaal en omvang van de werkzaamheden bepalen inzet van materieel. Voor de inzet van klim- en steigermateriaal is in de overzichtschecklists een keuzetabel opgenomen. |  |  |
| Risico’s |  |  |
| Vallen van hoogte Geraakt worden door vallende of te verwijderen voorwerpen (zowel omwonenden, voor bijgangers of overige werkers op het werkterrein) |  |  |
| - Voorbereiding |  |  |
| Zijn er structurele voorzieningen aanwezig die het gevaar van vallen van hoogtebeperken? |  |  |
| Is het mogelijk deze voorzieningen aan te brengen |  |  |
| - bevestigingspunten valbeveiliging |  |  |
| - hekwerken |  |  |
| Zijn er beperkingen in de opstelling van klim- en/of steigermaterieel? |  |  |
| - vlakheid/hoogteverschillen in ondergrond |  |  |
| - draagkracht grond (wegzakken ladder) |  |  |
| - bosschages/begroeiing |  |  |
| - in gebruik blijvende toegangsdeuren |  |  |
| - waterpartijen |  |  |
| Zijn er voorzorgsmaatregelen voor de omgeving nodig? Denk bij voorzorgsmaatregelen voor de omgeving ook aan: het aanbrengen van (tijdelijke) stabiliteitsvoorzieningen. Opgave van constructeur of leverancier. - het aanbrengen van een stofschot of puinvanger. |  |  |
| Wordt ook bij kleinschalige werkzaamheden op hoogte valbeveiliging toegepast? |  |  |

Bij de keuze van de valbeveiliging hebben collectieve en permanente maatregelen de voorkeur boven individuele en tijdelijke. Bij kleinschalige werkzaamheden zoals het vernieuwen van een aantal pannen is het ondoenlijk een steiger langs het hele blok te bouwen. In dat geval kan mogelijk plaatselijke valbeveiliging uitkomst bieden. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van plaatselijke valbeveiliging.

- Verrolbare leuning

- Bevestigen met klemspindel aan goot

Als plaatselijke valbeveiliging niet mogelijk is, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet. Persoonlijke beschermings-middelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een valharnas met vanglijn bevestigd aan een vastpunt (zie checklist/pbm).

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Locatie	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Werken op hoogte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Uitvoeren van de werkzaamheden |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad over het veilig werken op hoogte? |  |  |
| Worden de valbeveiligingen die bij de voorbereiding van de werkzaam? |  |  |
| Wandopeningen |  |  |
| Zijn alle wandopeningen, waarachter een niveauverschil is en gewerkt, wordt voorzien van een leuning op een hoogte van 1,0 m en tussenleuningop een hoogte van 0,5 m met kantplank van 0,15 m? - denk aan gevelopeningen, liftschachten, trappen of bordessen |  |  |
| Zijn alle wandopeningen, waarachter een niveauverschil is en niet gewerkt, wordt voorzien van een leuning op een hoogte van 1,0 m? |  |  |
| Indien een wandopening, om welke reden dan ook, (tijdelijk) open moet, blijven wordt dan een markering of afzetting aangebracht? |  |  |
| Vloeropeningen |  |  |
| Zijn alle vloeropeningen beveiligd tegen doorvallen? - denk aan trapgaten, schachten of lichtkoepels |  |  |
| Indien een vloeropening, om welke reden dan ook, (tijdelijk) open moet blijven, wordt dan een markering of afzetting aangebracht? |  |  |
| Is de afdekking voldoende sterk? |  |  |
| Zijn de afdekkingen zodanig aangebracht dat verschuiven onmogelijk is? |  |  |
| Vangnetten |  |  |
| Zijn, indien steigers, leuningen of afdekkingen niet mogelijk zijn, vangnetten aangebracht? |  |  |
| Is de maaswijdte maximaal 0,05 x 0,05 m? Indien het vangnet tevens dient om te beschermen tegen vallende voorwerpen is de maaswijdte maximaal 0,03 x 0,03 m? |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Draagt u zonodig persoonlijke valbeveiliging? (dit dient een vangharnas te zijn,geen vanggordel |  |  |
| Is de lengte van de vanglijn maximaal 1,5 m tot vastpunt of valstopapparaat? |  |  |
| Is de lijnhaak of musketonhaak voorzien van een schroefvergrendeling? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklists materiaal

De checklists voor materiaal zijn uitgesplitst in drie verantwoordelijkheids-niveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuw materiaal, veelal het hoofd technische dienst.

Tevens zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de inkoop, opslag, en de uitgifte van het materiaal, de werkvoorbereider. Hij kan de lijsten gebruiken bij de werkvoorbereiding, de opslag en de voorlichting aan de vaklieden over het gebruik van het materiaal.

De laatste checklists zijn bedoeld voor de medewerkers die het materiaal gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen de lijsten gebruiken bij de toepassing en het gebruik van het materiaal. Opmerkingen over de verwerking van het materiaal worden doorgegeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding van het materiaal.

Checklists over inspectie en onderhoud zijn niet opgenomen.

Wanneer men ziet dat anderen het materiaal onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijk materiaal.

Indien een van de vragen met nee wordt beantwoord, dan is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

| HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |
| Asbest |  | x | x |
| Bitumen |  | x | x |
| Cement |  |  | x |
| Epoxy |  |  | x |
| Hout |  |  | x |
| Kitten |  |  | x |
| Lijmen |  |  |  |
| Minerale wol |  |  | x |
| Polyurethanen |  |  | x |
| Teermastiek |  |  | x |
| Verven |  |  | x |

Tot slot zijn een inventarisatieformulier voor producten en een registratieformulier blootstelling opgenomen.

Checklist Materiaal 		In te vullen door verantwoordelijk proces

| Onderdeel: Algemeen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Algemeen |  |  |
| Heeft u een materiaalvoorkeurslijst? |  |  |
| Wordt deze periodiek gescreend op V&G-risico’s? |  |  |
| Worden bij het bepalen van de materiaalkeuze, de V&G-risico’s van fysieke belasting meegenomen en gewogen? Bijvoorbeeld vertaald in: |  |  |
| - prefab gevelbanden, lateien, dakranden zodanig detailleren dat ze in de kraancyclus meelopen |  |  |
| - gietvloeren in plaats van zandcementvloeren |  |  |
| - metselblokken en andere continu door één man te tillen materialen maximaal 18 kg |  |  |
| - verpakkingseenheden van bijv. cement maximaal 23 kg |  |  |
| - metselstenen maximaal 3kg |  |  |
| - blokken maximaal 6 kg (éénhandig) en 8 kg (tweehandig) |  |  |
| Worden bij het bepalen van bouwmaterialen de V&G-risico’s van toxiciteit en milieu meegenomen en gewogen? Bijvoorbeeld vertaald in alternatieven voor: |  |  |
| - lood |  |  |
| - PUR of kit |  |  |
| - tweecomponentenmortel (epoxy/PUR) |  |  |
| - polyester- en tweecomponentenlijmen |  |  |
| - gewolmaniseerd hout (agressieve stof) |  |  |
| - verfafbijtmiddel en zoutzuur |  |  |
| - loodhoudende verven |  |  |
| - verven met een hoge concentratie synthetische oplosmiddelen |  |  |
| - bouwmaterialen met een hoog kwartsgehalte |  |  |
| Worden bewerkingen van materialen zoveel mogelijk beperkt? Dit kan door: |  |  |
| - materiaal op maat aan te leveren |  |  |
| - reeds voorzien van bevestigingsgaten/-middelen |  |  |
| - infrezen van leidingen voorkomen door te concentreren in een leidingkoker |  |  |
| Is van al het te gebruiken materiaal productveiligheids-informatie aanwezig? - bijvoorbeeld verzamelen in register |  |  |
| Is deze informatie samengevat op een etiket op het materiaal? |  |  |
| Is bekend van welk materiaal het gebruik en de blootstelling dient te worden geregistreerd? |  |  |
| Zijn relevante speciﬁeke aspecten uit de product-veiligheidsinformatie verwerkt in de checklists voor het gebruik van het materiaal? |  |  |
| - Gebruik materiaal |  |  |
| Vindt voor het gebruik van het materiaal voorlichting plaats over het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt het gebruik van het gereedschap afgestemd op het te verwerken materiaal? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| Indien van een materiaal het gebruik en de blootstelling geregistreerd dient te worden, gebeurt dit dan ook? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

Checklist Materiaal 			In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Asbest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Per 1 maart 1996 is het algehele verbod voor werknemers van woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven om werkzaamheden uit te voeren aan asbesthoudend materiaal uit de cao voor woningcorporaties geschrapt. De reden hiervoor is dat de regelgeving inmiddels voldoende waarborgen biedt voor de veiligheid van de werknemers |  |  |
| - Voorbereiding |  |  |
| Is bekend waar in het bezit asbesthoudend materiaal is verwerkt? |  |  |
| Is in overleg met Burgemeester en Wethouders van de gemeente vastgesteld welke werkzaamheden vergunningvrij, meldingsplichtig of vergunningplichtig zijn? - de corporatie mag uitsluitend vergunningvrije en meldingsplichtige werkzaamheden uitvoeren. Vergunningplichtige werkzaamheden moeten worden uitbesteed aan een bedrijf dat in het bezit is van het KOMO procescertiﬁcaat Asbestverwijderen. |  |  |
| Worden werkzaamheden aan asbest gemeld aan: |  |  |
| - Burgemeester & Wethouders |  |  |
| - Arbeidsinspectie |  |  |
| Worden de werkzaamheden uitgevoerd door of onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)? |  |  |
| Hebben de overige werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbeststof bestaat, doeltreffende voorlichting en onderricht ontvangen, over bijvoorbeeld: - de mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbest - de maatregelen inzake de persoonlijke en werkhygiëne, zoals het dragen van werkkleding, het gebruik van adembeschermingsapparatuur en de noodzaak op de arbeidsplaats niet te roken, te eten of te drinken - de maatregelen om de blootstelling aan asbest zo laag mogelijk te houden |  |  |
| Wordt de blootstelling aan asbest geregistreerd? |  |  |
| Zijn voor de werkzaamheden die de eigen dienst uitvoert, vooraf vastgestelde werkplannen aanwezig? - deze werkplannen voor routinematige werkzaamheden zijn bijvoorbeeld opgesteld door Intechnium voor verwarmingsinstallatiewerkzaamheden en door SDB bv voor onderhoudswerkzaamheden |  |  |
| Is een standaard ontsmettingsprocedure opgesteld? |  |  |
| Zijn de situatie-afhankelijke aspecten aan deze werkplannen toegevoegd? |  |  |
| Zijn er procedures voor de afvoer van asbesthoudend afval? |  |  |
| Wordt de omgeving beschermd tegen asbestbesmetting? |  |  |
| - in te zetten collectieve beschermingsmiddelen: de werkplek op ruime afstand markeren en afzetten (denk aan: niet-beschermde personen in buitenomstandig-heden op ruime afstand houden en bij binnenomstandigheden naar een andere ruimte sturen). |  |  |
| Wordt het juiste gereedschap ingezet? |  |  |
| - Bij elektrisch of pneumatisch aangedreven handgereedschap waarmee verspanende werkzaamheden worden verricht, mag de zaagsnelheid en het toerental niet groter zijn dan respectievelijk 25 meter per minuut of 100 omwentelingen per minuut 37 |  |  |
| - een stofzuiger moet zijn uitgerust met een absoluutﬁlter |  |  |
| Wordt asbesthoudend afvalwater geﬁ lterd met een maasﬁlter met een effectiviteit van < 5 µ? |  |  |
| Zijn alle persoonlijke beschermingsmiddelen voor veilig en gezond werken aan asbest aanwezig? |  |  |
| - adembescherming. Bij kortdurende blootstelling, zoals bijvoorbeeld het nemen van een monster: een ﬁterend gelaatstuk met P3-ﬁlter. Bij langdurige blootstelling: een volgelaatsmasker met P3-aanblaasﬁlter. Bij langdurige blootstelling en/of stofontwikkeling: waterdichte afspoelbare overall of wegwerp overall met capuchon, zonder zakken en opstiksels; wegwerpondergoed en sokken, veiligheidslaarzen, handschoenen waarvan het type afhankelijk is van de aard van de werkzaamheden. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

- Checklist Materiaal In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Asbest |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Heeft u een gerichte opleiding gevolgd over het werken met asbest? |  |  |
| Wordt de werkplek op ruime afstand gemarkeerd en afgezet? |  |  |
| Worden niet-beschermde personen buiten op ruime afstand gehouden en binnen naar een andere ruimte gestuurd? |  |  |
| Draagt u bij de werkzaamheden goede persoonlijke beschermingsmiddelen? |  |  |
| - bij kortdurende blootstelling, zoals bijvoorbeeld het nemen van een: monster een ﬁlterend gelaatstuk met P3-ﬁlter. Bij langdurige blootstelling: een volgelaatsmasker met P3-aanblaasﬁlter. |  |  |
| - bij langdurige blootstelling en/of stofontwikkeling: waterdichte afspoelbare overall of wegwerpoverall met capuchon, zonder zakken en opstiksels; wegwerpondergoed en -sokken; goed afspoelbare veiligheidslaarzen. |  |  |
| - eventueel handschoenen waarvan het type afhankelijk is van de aard van de werkzaamheden. |  |  |
| Vindt na de werkzaamheden ontsmetting volgens een vastgestelde procedure plaats? |  |  |
| Wordt niet gegeten, gedronken of gerookt in de buurt van de plaats waar met asbest gewerkt wordt? |  |  |
| Wordt de plaats van verwijdering zodanig achtergelaten dat geen vezels in de lucht terecht kunnen komen? |  |  |
| Wordt het asbesthoudende afval dubbelverpakt? |  |  |
| Wordt het afval gemerkt met een sticker ‘bevat asbest’? |  |  |
| Wordt het asbesthoudende afval correct afgevoerd? |  |  |
| Gebruikt u het goede gereedschap? |  |  |
| - Bij elektrisch of pneumatisch aangedreven hand-gereedschap waarmee verspanende werkzaamheden worden verricht, mag de zaagsnelheid en het toerental niet groter zijn dan respectievelijk 25 meter per minuut of 100 omwentelingen per minuut. |  |  |
| - een stofzuiger moet zijn uitgerust met een absoluutﬁlter |  |  |
| Wordt asbesthoudend afvalwater geﬁlterd met een maasﬁlter met een effectiviteit van < 5 μ? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

Checklist Materiaal			In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Bitumen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Bitumen is een aardolieproduct. Bitumen oogt hetzelfde als teer, maar heeft een veel geringer polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)-gehalte. Een bitumineus dakbedekkingsysteem bestaat uit een combinatie van materialen. Het voorsmeermiddel bestaat veelal uit geblazen bitumen of een oplossing van bitumen en oplosmiddel van koolwaterstoffen. Het isolatiemateriaal kan gelijmd worden met een (koude) bitumineuze kleefstof of een PUR-lijm. Dakrollen zijn van al dan niet met kunststof gemodiﬁceerde bitumen. De rollen worden met een staafbrander op het dak gebrand. Daarbij verbrandt het kunststof deklaagje en ontstaan gassen die de ogen en de luchtwegen irriteren. Daarnaast bestaat bij de werkzaamheden brandgevaar en als wordt omgegaan met hete materialen eveneens gevaar voor brandwonden. |  |  |
| - Voorbereiding |  |  |
| Zijn van de gebruikte producten, zoals voorsmeermiddelen, productveiligheidsinformatie aanwezig? |  |  |
| Zijn voldoende blustoestellen aanwezig? - bij werkzaamheden op een dak moeten tenminste twee ongebruikte blustoestellen van 12 kg inhoud op het dak aanwezig zijn. In de nabijheid van de bitumenketel moet tenminste een blustoestel van 12 kg inhoud aanwezig zijn. NB: brand in bitumenketel zonder water bestrijden. |  |  |
| Is een tweede vluchtweg op het dak aanwezig? |  |  |
| Zijn alle hulpmiddelen voor veilig en gezond werken aanwezig, afgestemd? |  |  |
| - het goede gereedschap |  |  |
| - persoonlijke beveiligingsmiddelen |  |  |
| Zijn er voldoende hulpmiddelen voor een veilige opstelling aanwezig? - markeringen, afzettingen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

Checklist Materiaal	In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Bitumen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het uitvoeren van de werkzaamheden? |  |  |
| De opstelling van propaanﬂessen |  |  |
| Heeft u gezorgd dat propaanﬂessen niet aan verhitting of aan mechanische beschadiging blootgesteld worden en zij gemakkelijk verwisseld kunnen worden? |  |  |
| Worden de op de ﬂes aanwezige kranen uitsluitend met de hand, dus niet met behulp van een tang, geopend of gesloten? |  |  |
| Wordt bij elke werkonderbreking de ﬂeskraan dichtgedraaid? |  |  |
| Worden voor het afkoppelen van ﬂessen achtereenvolgens de volgende handelingen verricht? |  |  |
| - ﬂeskraan sluiten; |  |  |
| - via brander nog aanwezig gas verbranden; |  |  |
| - reduceertoestel, drukregelaar of doorstroombegrenzer verwijderen |  |  |
| - beschermdop aanbrengen; |  |  |
| - ﬂes naar opslagruimte brengen. |  |  |
| Worden voor het aansluiten van ﬂessen achtereenvolgens de volgende handelingen verricht? |  |  |
| - beschermdop verwijderen; |  |  |
| - controleren of ﬂeskraan gesloten is; |  |  |
| - pakkingring aanbrengen op reduceertoestel, drukregelaar of doorstroombegrenzer en aanbrengen op ﬂeskraan; |  |  |
| Worden de aansluitingen met zeepsop op gasdichtheid gecontroleerd? |  |  |
| Werken met verwarmingskachel |  |  |
| Worden de verwarmingskachels ter voorkoming van brandgevaar voor de belendingen op een afstand van minstens 5 m opgesteld van gebouwen, steigers en keten? |  |  |
| Worden verwarmingskachels niet op daken met een brandbare ondergrond opgesteld? - indien de werksituatie het vereist speciale brandveilig-heidsmaatregelen treffen zoals een stalen lekbak |  |  |
| Wordt gezorgd dat de werkruimte rondom de kachel schoon is en vrij van obstakels? |  |  |
| Wordt voor de aanvang van de werkzaamheden de staat van de verwarmings- kachel, de plaatsing van de gasﬂessen t.o.v. de kachels en de deugdelijkheid van de slangen en de verbindingen op de toestellen gecontroleerd? |  |  |
| Wordt oververhitting voorkomen? - de maximale toelaatbare temperatuur voor bitumen is 260EC |  |  |
| Is gezorgd voor voldoende aftapemmers? |  |  |
| Werken met handbranders |  |  |
| Wordt nooit een brandende handbrander op een gasﬂes gelegd? |  |  |
| Wordt bijzondere aandacht besteed aan het branden onder opstanden van bijvoorbeeld lichtkappen? - door trek kan achter dergelijke opstanden aanwezig brandbaar materiaal (zoals hout) vlam vatten. Verraderlijk is dat soms enige uren later de brand pas ontstaat |  |  |
| Wordt bij bestaande gebouwen bij voorkeur ‘s morgens gebrand? |  |  |
| Wordt na branderwerkzaamheden altijd gecontroleerd of er nog smeulende delen achterblijven? |  |  |
| Wordt na de opruimwerkzaamheden nogmaals gecontroleerd of er nog smeulende delen zijn? |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Worden de goede persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen? |  |  |
| - zonodig ruimzichtbril |  |  |
| - bij onvoldoende ventilatie (windstil weer, tussen hogere bebouwing) ademhalingsbescherming (kortdurende blootstelling: halfgelaatmasker A/P2-ﬁlter; langdurige blootstelling: volgelaatmasker A/P2-kwaliteit) |  |  |
| - brandwerende kleding (dikke katoen) |  |  |
| - warmte-isolerende handschoenen |  |  |
| - veiligheidsschoenen met hittebestendige zool |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

- Checklist Materiaal In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Cement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Er is geen checklist voorbereiding. |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden Risico’s - Inademing van stof. Bij het leegstorten van een zak cement wordt doorgaans de MAC-waarde voor hinderlijk stof overschreden. Over een hele dag bezien wordt de MAC-waarde niet overschreden. Gezondheidsschade is dan ook niet te verwachten. - Huidklachten (contacteczeem). |  |  |
| Organisatorische maatregelen: |  |  |
| Is gezorgd voor goede ventilatie? |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Wordt adembescherming (ten minste P-2) bij het leegstorten van een zak cement gedragen? |  |  |
| Worden vloeistofdichte handschoenen (geen leer) gedragen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

- Checklist Materiaal In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Epoxy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Er is geen checklist voorbereiding. |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden Risico’s - Huidcontact met ongeharde epoxyproducten, schuurstof van bestaande epoxyproducten kan huidaandoeningen veroorzaken (contacteczeem). - Stoffen afkomstig uit epoxyharsen (epoxy-oligomeren) kunnen leiden tot prikkeling van de luchtwegen. |  |  |
| Organisatorische maatregelen: |  |  |
| Wordt afval correct afgevoerd? |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Draagt u vloeistofdichte handschoenen, bijvoorbeeld van neopreen? |  |  |
| Draagt u tijdens mengen en verwerking boven het hoofd een veiligheidsbril? |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad op basis van de productveilig-heidsinformatie bladen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

- Checklist Materiaal In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Hout |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Er is geen checklist voorbereiding. |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Risico’s - Inademen van stofdeeltjes. Bij inademing van houtstofdeeltjes kunnen de slijmvliezen van mond, neus en keelholte geïrriteerd raken. Sommige vormen van hardhoutstof kunnen bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties neus- of bijholtekanker veroorzaken. - Houtstof in het oog zal leiden tot oogirritatie. De traanvliezen drogen uit omdat houtstof een water-onttrekkende eigenschap heeft. |  |  |
| Organisatorische maatregelen - Stofproducerende apparaten voorzien van een goed afzuigsysteem. - Als dat niet mogelijk is, zorgen voor een directe stofafzuiging boven het apparaat. |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Wordt adembescherming P2 gedragen indien er onvoldoende stofafzuiging plaatsvindt? |  |  |
| Wordt adembescherming P3 gedragen bij verduurzaamd hout? |  |  |
| Worden zonodig leren werkhandschoenen gedragen? |  |  |
| Wordt bij machinale bewerking een stofbril gedragen? |  |  |
| Wordt bij machinale bewerking gehoorbescherming gedragen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

- Checklist Materiaal In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Kit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Er is geen checklist voorbereiding. |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Risico’s - Omgaan met mogelijk gevaarlijke stoffen (denk ook aan voorstrijkmiddel). |  |  |
| Organisatorische maatregelen |  |  |
| Wordt afval correct afgevoerd? |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad op basis van de productveilig-heidsinformatie bladen? |  |  |
| Zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen afgestemd op het productveiligheidsinformatieblad? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

- Checklist Materiaal	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Lijmen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| In de bouw worden verschillende soorten lijm gebruikt. Lijm bestaat uit bindmiddel, oplosmiddel en hulpstoffen. Bindmiddelen zijn vaak velerlei soorten kunsthars. Het oplosmiddel dient om het bindmiddel vloeibaar te houden. Oplosmiddelen kunnen bestaan uit koolwaterstoffen of water. Tot de hulpstoffen behoren harders, vernetters en stabilisatoren, conserveermiddelen, vulstoffen, weekmakers en reactieve verdunners. |  |  |
| Er is geen checklist voorbereiding. |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Risico’s - Omgaan met mogelijk gevaarlijke stoffen. |  |  |
| Organisatorische maatregelen |  |  |
| Wordt gezorgd voor een goede ventilatie bij het werken met lijmen? |  |  |
| Worden doseerapparaten gebruikt? |  |  |
| Wordt een goede hygiëne bij het werken met lijm-producten in acht genomen? - was uw handen na de werkzaamheden, voor een eet- of rookpauze |  |  |
| Wordt niet gegeten, gedronken of gerookt in de buurt van de plaats waar met lijm gewerkt wordt? |  |  |
| Wordt het afval correct afgevoerd? |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad op basis van de productveiligheids- informatiebladen? |  |  |
| Zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen afgestemd op het productveiligheidsinformatieblad? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

Checklist Materiaal	In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Minerale wol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Er is geen checklist voorbereiding |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Risico’s - Vrijkomen van vezels, prikkelend voor luchtwegen, huid en ogen. |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Worden bij mechanische bewerkingen persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen? |  |  |
| - ademhalingsbescherming, P-2-ﬁlter |  |  |
| - ruimzichtbril |  |  |
| - handschoenen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

Checklist Materiaal	In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: PUR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Polyurethaanproducten zijn onder andere lijm, schuim en verf. Polyurethaan (PUR) wordt gevormd door de reactie tussen twee stoffen: diisocyanaat en polyol. Als aan die stoffen een blaasmiddel wordt toe-gevoegd, gaat het mengsel schuimen. Het komt voor als een- en twee-componentenproduct. Het gebruik van tweecomponentenproduct waarbij een van de componenten zuiver polyisocyanaat is, moet zoveel mogelijk worden beperkt. |  |  |
| Er is geen checklist voorbereiding. |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Risico’s - Omgaan met mogelijk gevaarlijke stoffen. - Inademing van vluchtige isocyanaten kan overgevoeligheid veroor-zaken. Deze overgevoeligheid uit zich door kortademigheid bij zware lichamelijke inspanning tot ernstige benauwdheid die op een astma-aanval lijkt. - Uit onderzoek van TNO in opdracht van NUON (2013) is gebleken dat hoewel de kans zeer klein is, niet uitgesloten kan worden dat bewoners langdurig gezondheidsklachten ervaren nadat er tweecomponenten PUR is aangebracht in de woning. Gezien het publieke karakter van het onder-zoek is vanuit de huurder veel weerstand te verwachten tegen het aan-brengen van dergelijke PUR-isolatie. |  |  |
| Organisatorische maatregelen |  |  |
| Wordt gezorgd voor een goede ventilatie bij het werken met PUR-schuim? |  |  |
| Wordt afval correct afgevoerd? |  |  |
| Eventueel aanwezige bewoners dienen tot 48 uur na het aan-brengen van tweecomponenten PUR uit de woning te blijven. |  |  |
| Check 48 uur na het aanbrengen of de PUR over de volledige dikte is uitgehard. |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Draagt u goede persoonlijke beschermingsmiddelen? - ademhalingsbescherming (kortdurende blootstelling: B/P2-ﬁlter; langdurige blootstelling: volgelaatmasker met B/P2-aangeblazen ﬁlter) |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad op basis van de productveilig-heids- informatiebladen? |  |  |
| Zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen afgestemd op het productveiligheidsinformatieblad? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

- Checklist Materiaal In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Teermastiek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Er is geen checklist voorbereiding. |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Risico’s - Vrijkomen van teerdampen met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). PAK kunnen op termijn huid-, long- en blaaskanker veroorzaken. - Vrijkomen van hinderlijk stof voor de ogen (mastiekogen). |  |  |
| Organisatorische maatregelen: |  |  |
| Wordt het dakvlak niet voorbehandeld met voorsmeermiddel? - Het voorbehandelen van het bestaande teermastiek dak met kleefstof of voorsmeermiddel is niet toegestaan. De aanwezige oplosmiddelen in de kleefstof activeren de teermastiek te sterk. Daarom wordt geadviseerd het dakvlak af te vlammen. Dit gaat gepaard met hevige rookontwikkeling; daarom persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten. |  |  |
| Wordt teermastiekafval correct afgevoerd? |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Worden de goede persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen? |  |  |
| - ruimzichtbril |  |  |
| - ademhalingsbescherming (kortdurende blootstelling: halfgelaatmasker P-3-ﬁlter; langdurige blootstelling: volgelaatmasker P3-kwaliteit, eventueel gecombineerd met een A-ﬁlter) |  |  |
| - handschoenen |  |  |
| - veiligheidsschoenen. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

- Checklist Materiaal In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Verven |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| In de bouw worden verschillende soorten verf gebruikt. Verf bestaat uit bindmiddel, pigment, vulstoffen en oplosmiddel. Bindmiddelen zijn vaak velerlei soorten kunstharsen die een folie vormen. Pigmenten geven de verf kleur. Ze bestaan veelal uit zware metalen, zoals kobalt, chroom, lood en cadmium. Het oplosmiddel dient om het bindmiddel vloeibaar te houden. Oplosmiddelen kunnen bestaan uit koolwaterstoffen of water. |  |  |
| Er is geen checklist voorbereiding. |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Risico’s - Inademen van koolwaterstoffen kan Organic Psycho Syndrom (OPS) veroorzaken. Gebruik daarom verven met zo min mogelijk koolwaterstoffen. - Sommige bindmiddelen kunnen irritatie van de huid en luchtwegen veroorzaken. Vooral formaldehyde-, epoxy- en PUR-verven staan hierom bekend. |  |  |
| Organisatorische maatregelen |  |  |
| Wordt gezorgd voor een goede ventilatie bij het werken met verven? |  |  |
| Worden zonodig doseerapparaten gebruikt? |  |  |
| Wordt bij het werken met verfproducten een goede hygiëne in acht genomen? - was uw handen na de werkzaamheden en voor een eet- of rookpauze. |  |  |
| Wordt niet gegeten, gedronken of gerookt in de buurt van de plaats waar met verf gewerkt wordt? |  |  |
| Wordt afval correct afgevoerd? |  |  |
| In te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen: |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad op basis van de productveiligheids- informatiebladen? |  |  |
| Zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen afgestemd op het productveiligheidsinformatieblad? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle |  |

| INVENTARISATIEFORMULIER |  |
| --- | --- |
| Afdeling |  |
| - Product |  |
| Productnaam |  |
| Leverancier |  |
| Adres |  |
| Producent1 |  |
| Adres |  |
| - Waarschuwing op de verpakking |  |
| Welk(e) symbool/symbolen |  |
| Welke R-zin(nen) |  |
| Welke S-zin(nen) |  |
| - Is veiligheidsinformatie van het product aanwezig? |  |
| Ja (zo ja, erbij voegen) |  |
| Nee |  |
| - Beschrijving van het product |  |
| Kleur/vorm |  |
| Gas/vloeibaar/vast |  |
| - Gebruik |  |
| Waarvoor |  |
| Hoe |  |
| Hoeveel (schatting) gram/kg/liter per dag/week/maand/jaar |  |
| Hoe vaak (schatting) maal per dag/week /maand/jaar |  |
| - Eisen voor opslag |  |
| - Arbeidshygiënische maatregelen |  |
| Bronbestrijding |  |
| Ventilatie |  |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen |  |
| - Registratie verplicht? |  |
| Ja vul productformulier in |  |
| Nee |  |
| Ingevuld door: |  |
| Op (mm-dd-jjjj): |  |

- 1 Indien niet bekend de leverancier

- Productformulier

| Datum | Naam van degene die met product werkt | Gebruik (kg. liter) | blootstellingsduur (minuten, uren) |
| --- | --- | --- | --- |

- Checklists materieel

De checklists voor materieel zijn uitgesplitst in vier verantwoordelijkheids-niveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuw materieel, veelal het hoofd technische dienst.

Voor de medewerkers die de werkvoorbereiding verzorgen, zijn er checklists die de randvoorwaarden voor het gebruik van het materieel aangeven.

Daarnaast zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud en de uitgifte van het materieel. Hij kan de lijsten gebruiken bij de periodieke inspectie, het onderhoud en opslag van het materieel.

De laatste checklists zijn bestemd voor de medewerkers die het materieel gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen de lijsten gebruiken bij de toepassing, plaatsing en het gebruik van het materieel en opmerkingen over de staat van het materieel doorgeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor het materieel.

Wanneer men ziet dat anderen het materieel onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijk materieel.

Indien een van de vragen met ‘nee’ wordt beantwoord, dan is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Bouwliften |  | x | x | x |
| Hoogwerkers |  | x | x | x |
| Ladders |  | x | x | x |
| Ladderliften |  | x | x | x |
| Steigers |  | x | x | x |
| Hangsteiger |  | x | x | x |
| Rolsteiger |  | x | x | x |
| Werkbakken |  | x |  | x |

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van periodieke keuringen opgenomen.

Checklist Materieel 			In te vullen door verantwoordelijke proces

| Onderdeel: Materieel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Algemeen |  |  |
| Wordt bij de aanschaf van nieuw materieel gelet op: |  |  |
| - gebruiksgemak |  |  |
| - fysieke belasting |  |  |
| - geluidsproductie |  |  |
| - trillingen |  |  |
| Is van al het materieel een gebruiksaanwijzing aanwezig? - bijvoorbeeld verzamelen in register |  |  |
| Zijn relevante speciﬁ eke aspecten uit de gebruiksaanwijzing verwerkt in de checklists materieel en uitvoering? |  |  |
| - Inspectie, onderhoud en opslag eigen materieel |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van het materieel voorlichting plaats over de opslag en het onderhoud van het materieel? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Vindt het voorgeschreven onderhoud plaats? |  |  |
| Wordt dit onderhoud geregistreerd? |  |  |
| Wordt het materieel periodiek gekeurd? - intern - extern |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gericht actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| - Plaatsing en gebruik eigen materieel |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van het materieel voorlichting plaats over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt de plaatsing en het gebruik van het materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| - Procedure ingehuurd materieel |  |  |
| Is al het ingehuurde materieel voor ingebruikname gekeurd? |  |  |
| Is van al het ingehuurde materieel een gebruiksaanwijzing aanwezig? |  |  |
| Zijn relevante speciﬁ eke aspecten uit de gebruiksaanwijzing verwerkt in de voorlichting over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van het ingehuurde materieel voorlichting plaats over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt de plaatsing en het gebruik van het ingehuurde materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Bouwlift |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Zijn alle hulpmiddelen voor een veilig en gezond gebruik aanwezig? |  |  |
| Is een verankering van de mast noodzakelijk? |  |  |
| Is er een veilige opstelplaats? (Niet achter een deur of toegang, bij een ontgraving of op een helling) |  |  |
| Zijn er afzettingen van de omgeving nodig? |  |  |
| Is bij de opstelplaats van de bouwlift voorkomen dat personen onder het platform door kunnen lopen? |  |  |
| Zijn de nodige voorzieningen aan de steiger aanwezig? |  |  |
| - platform |  |  |
| - leuningonderbreking |  |  |
| - sluitbomen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 		In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Bouwlift |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is de mast vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Is het platform vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de bekabeling, stekkers en contrastekkers onbeschadigd? |  |  |
| Zijn de knoppen voorzien van duidelijke functieaanduidingen? |  |  |
| Zijn de hijskabels, tandheugels vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Rolt de hijskabel regelmatig op in de trommel? |  |  |
| Loopt de hijskabel vrij, kan hij niet schaven? |  |  |
| Werkt de afslag van het onderste platform? |  |  |
| Werkt de afslag van het bovenste platform? |  |  |
| Is de werking van de bouwlift verhinderd bij geopende sluitboom? |  |  |
| Zijn alle bij de bouwlift behorende hulpmiddelen nog aanwezig? |  |  |
| Is de lift voorzien van een bord ‘personenvervoer verboden’? |  |  |
| Is de maximale belasting op de bouwlift aangegeven? |  |  |
| Zijn er geen andere opmerkingen over de staat en werking van de bouwlift? |  |  |
| - Onderhoud |  |  |
| Wordt de bouwlift onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Wordt de bouwlift regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| Is de bouwlift vrij van corrosie? |  |  |
| - Opslag |  |  |
| Wordt de bouwlift schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Bouwlift |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Toepassing en plaatsing |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de toepassing en plaatsing van het materieel? |  |  |
| Is de lift stabiel opgesteld? |  |  |
| Staat de bouwlift op een veilige plaats? - niet achter een deur of toegang, ontgraving, of op een helling enz. Indien niet anders mogelijk deur en omgeving afzetten |  |  |
| Is de mast van de lift volgens opgave van de fabrikant verankerd? |  |  |
| Is voorkomen dat personen onder het platform door kunnen lopen? |  |  |
| Zijn hulpmiddelen nodig voor een veilige opstelling? |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van het materieel? |  |  |
| Is de windkracht geringer dan 6 bij werkzaamheden in buitenomstandigheden? |  |  |
| Wordt de lift zodanig veilig achtergelaten bij werk-onderbrekingen dat hij niet gebruikt kan worden door onbevoegden? |  |  |
| Werkt de afslag van het onderste platform? |  |  |
| Werkt de afslag van het bovenste platform? |  |  |
| Is de leuning van de steiger ter plaatse van de losplaatsen van de bouwlift voorzien van een sluitboom? |  |  |
| Is de afstand van sluitboom tot platform minimaal 0,50 m? |  |  |
| Is de opening tussen platform en los- en laadplaats op de steigervloer maximaal 0,10 m? |  |  |
| Heeft deze sluitboom een hoogte van 1 m? |  |  |
| Hebben deze sluitbomen een vaste afslag? |  |  |
| Is de werking van de bouwlift verhinderd bij geopende sluitboom? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Hoogwerker |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Zijn alle hulpmiddelen voor een veilig en gezond gebruik aanwezig? |  |  |
| - persoonlijke valbeveiliging |  |  |
| - communicatiemiddelen |  |  |
| Is er een vlakke draagkrachtige ondergrond voor de opstelling van de hoogwerker? |  |  |
| Is er een voldoende draagkrachtige ondergrond voor het verplaatsen van de hoogwerker? |  |  |
| Zijn er voldoende hulpmiddelen voor een veilige opstelling aanwezig? |  |  |
| - rijplaten |  |  |
| - markeringen, afzettingen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Hoogwerker |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is het hoogwerkerlogboek bij de hoogwerker aanwezig? |  |  |
| Is de hoogwerker vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Is het platform vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de bekabeling, stekkers en contrastekkers onbeschadigd? |  |  |
| Zijn de knoppen voorzien van duidelijke functieaanduidingen? |  |  |
| Zijn alle bij de hoogwerker behorende hulpmiddelen nog aanwezig? |  |  |
| Is de hoogwerker voorzien van een bord met de maximale werkbelasting? - de maximale werkbelasting is het gewicht van de op de hoogwerker aanwezige personen, materiaal en gereedschappen |  |  |
| Zijn alle onderdelen van de hoogwerker beschut tegen knelgevaar? |  |  |
| Is het werkplatform rondom voorzien van een voetstootlijst, tussenleuning en leuning resp. hoog 0,15, 0,50 en 1,00 m? |  |  |
| Is er een bevestigingspunt voor valbeveiliging? |  |  |
| Zijn er geen andere opmerkingen over de staat en werking van de hoogwerker? |  |  |
| - Onderhoud |  |  |
| Wordt de hoogwerker onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Wordt de hoogwerker regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| - Opslag |  |  |
| Wordt de hoogwerker schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 			In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Hoogwerker |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Hoogwerkers zijn er in verschillende uitvoeringen: zelfrijdende, verplaatsbare en vast opgestelde. Ze worden hydraulisch of elektrisch aangedreven, soms ook door middel van perslucht. Voor deze machines gelden uitgebreide bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Hieronder volgt een aantal algemene aandachtspunten. |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voldoende voorlichting en instructie gehad over het opstellen, het gebruik en het verplaatsen van de hoogwerker? |  |  |
| Zijn de knoppen voorzien van duidelijke functieaanduidingen? |  |  |
| Is bediening van meer dan een plaats mogelijk? - in dat geval bediening zodanig beveiligen dat slechts met medewerking van bestuurder bediening vanaf andere plaats mogelijk is |  |  |
| Is een noodstop aanwezig? |  |  |
| Heeft de medewerker in de hoogwerker doelmatige communicatiemiddelen? - portofoon of telefoon |  |  |
| Worden geen lasten met de hoogwerker gehesen? |  |  |
| Wordt alleen te verwerken materiaal en handgereedschap vervoerd? |  |  |
| Steken materiaal en gereedschap niet uit de werkbak? |  |  |
| Is de werkbelasting niet zwaarder dan toegestaan? |  |  |
| Wordt met het werk op de hoogwerker gestopt boven windkracht 6 (9-12,5 m/s) of bij (naderend) onweer? |  |  |
| Wordt een valbeveiliging gedragen bij het gebruik van zwaar gereedschap? |  |  |
| Wordt de hoogwerker zodanig veilig achtergelaten bij werkonderbrekingen dat hij niet gebruikt kan worden door onbevoegden? |  |  |
| - Opstelling van de hoogwerker |  |  |
| Is er een vlakke en draagkrachtige ondergrond voor wielen en stempels? - zonodig kunnen rijplaten voor verbetering zorgen |  |  |
| Zijn er duidelijke markering, afzettingen of blokkeringen in de omgeving aangebracht om ongelukken te voorkomen? |  |  |
| - Verplaatsen van de hoogwerker |  |  |
| Is er een vlakke en draagkrachtige ondergrond voor wielen? |  |  |
| Is de maximaal toelaatbare hoogte van het bordes tijdens verplaatsingen aangegeven? - bij voorkeur laagste stand |  |  |
| Is het zicht vanaf het bordes voldoende? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Ladders |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Is de werkhoogte niet hoger dan 10 m? - indien hoger dan 10 m, ander materieel kiezen. |  |  |
| Is het te overwinnen hoogteverschil niet hoger dan 7,5 m? - indien hoger dan 7,5 m, tussenbordes creëren |  |  |
| Is de werkduur van de activiteiten op de ladder korter dan 4 uur? - indien langer dan 4 uur taakroulatie of ander materieel toepassen |  |  |
| Wordt op de ladder niet gewerkt met gevaarlijk gereedschap, zoals slijptol, hogedrukreiniger enzovoort? - indien gewerkt wordt met gevaarlijk gereedschap ander materieel kiezen. |  |  |
| Kan de ladder niet wegzakken in bijvoorbeeld een zachte ondergrond? - zo moet er onder een ladder die weg kan zakken in een zachte ondergrond een stabiel pad van tegels zijn aangebracht van tenminste 0,90 m breed. Deze breedte is verder afhankelijk van de opstellingshoek en werkhoogte. Bij 10 m werkhoogte moet het hart op 4,70 m liggen en bij 2,50 m op 1,40 m. Om de tussenliggende hoogten te bestrijken is dus een tegelpad nodig van 4,00 m breed. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 		In te vullen door verantwoordelijke materieel

| Onderdeel: Ladders |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is de ladder zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de stijlen ter plaatse van sportverbindingen zonder beschadigingen? - let op scheurtjes, loszitten van sporten e.d |  |  |
| Zijn de opsteekhaken bij de opsteekladder nog in orde, niet beschadigd en/of vervormd? |  |  |
| Zijn de laddertouwen nog in orde, niet gerafeld en/of versleten, beschadigd enz.? |  |  |
| Zijn de ladderschoenen nog in orde? |  |  |
| Zijn bij de ladder behorende hulpmiddelen zoals gevelrollers, latogen of nokhaken nog aanwezig? |  |  |
| Is de sportafstand hart op hart tussen 0,25 en 0,3 m? |  |  |
| - Onderhoud |  |  |
| Worden de ladders onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Worden ladders regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| Worden reparaties verricht door deskundigen? |  |  |
| Worden niet te repareren, versleten of onherstelbaar beschadigde ladders vernietigd? |  |  |
| Is de ladder tegen weersinvloeden beschermd? - houtconserveermiddel, blanke lak of olie bij houten ladders. - geen dampdichte afsluitende verf! |  |  |
| Zijn metalen ladders vrij van corrosie? |  |  |
| - Oplsag |  |  |
| Worden ladders schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |
| Worden ladders zodanig opgeborgen dat doorhangen wordt voorkomen? |  |  |
| Worden ladders op een afgeschermde geventileerde ruimte opgeborgen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 						In te vullen door de vakman

| Onderdeel: Ladders |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Toepassing en plaatsing |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de toepassing en plaatsing van het materieel? |  |  |
| Staat de ladder onder een hoek van 70 à 75°? - 1 meter naar voren op elke 4 meter omhoog |  |  |
| Staat de ladder vrij van obstakels en metalen ladders vrij van spanning voerende delen? - plaats geen metalen ladders op minimaal 2 m van niet- geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen |  |  |
| Staat de ladder op een veilige plaats? - niet achter een deur of toegang, ontgraving, of op helling enz., indien niet anders mogelijk deur en omgeving afzetten |  |  |
| Hebben de ladderbomen gelijke steun aan de bovenkant? - tegen een stevig dragende ondergrond, nooit tegen beglazing |  |  |
| Staat de ladder stabiel opgesteld? - nooit op tafels, kisten, kratten of ander onstabiel oppervlak |  |  |
| Is de ladder tegen wegglijden en/of omvallen verzekerd? - ladders schuiven op een harde ondergrond zowel beneden als boven gemakkelijk zijdelings weg - zet de ladder zo mogelijk vast (bijv. met touwen) - spijker op kritische plaatsen een klamp achter de poten - zorg bij een harde ondergrond voor zachte ladderschoenen |  |  |
| Kan de ladder niet wegzakken in bijvoorbeeld een zachte ondergrond? - zo moet er onder een ladder die weg kan zakken in een zachte ondergrond een stabiel pad van tegels zijn aangebracht van tenminste 0,90 m breed. Deze breedte is verder afhankelijk van de opstellingshoek en werkhoogte. Bij 10 m werkhoogte moet het hart op 4,70 m liggen en bij 2,50 m op 1,40 m. Om de tussenliggende hoogten te bestrijken is dus een tegelpad nodig van 4,00 m breed. |  |  |
| Steekt de ladder 1 m boven de werkvloer uit? |  |  |
| Zitten bij houten ladders de gespiede sporten aan de klimkant? |  |  |
| Zit het schuivende deel van de opsteekladder aan de voorkant? |  |  |
| Is de overlap van het schuivende deel voldoende? - opsteekladder van voor 1986 tenminste 5 sporten - ladders van jongere fabricagedatum (1986 en later) zijn vervaardigd volgens de eisen van het Besluit draagbaar klimmaterieel en zo geconstrueerd dat de uiterste gebruiksstand begrensd is. De overlap van minimaal 5 sporten hoeft voor deze ladders niet te gelden |  |  |
| Grijpen de haken van het opsteekdeel goed om de sporten? |  |  |
| Is het optrektouw vastgezet? |  |  |
| Zijn hulpmiddelen zoals gevelrollers, latogen of nokhaken nodig voor een veilige opstelling? |  |  |
| Zijn de scharnieren van vouwladders tijdens het beklimmen geborgd? |  |  |
| Wordt bij driedelige reformladders, die worden toegepast als vrijstaand klimmaterieel, nooit boven het scharnierpunt van het uitgeschoven derde deel gewerkt? |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van het materieel? |  |  |
| Is de windkracht geringer dan 6 bij werkzaamheden buiten? |  |  |
| Worden ladders nooit onbeheerd achtergelaten? |  |  |
| Wordt de mogelijkheid van beklimming voorkomen bij werkonderbrekingen? |  |  |
| Klimt u met het gezicht naar de ladder toe omhoog? |  |  |
| Heeft u één hand vrij bij het beklimmen? |  |  |
| Heeft u goede schoenen aan met geproﬁ leerde zolen? - geen slippers, klompen |  |  |
| Staat u tijdens de werkzaamheden met twee voeten op de ladder? - niet één voet op de ladder en één op het kozijn |  |  |
| Wordt de ladder verplaatst als u er niet op staat? |  |  |
| Wordt bij het dragen van de ladder de voorkant omhoog gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Ladderlift |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Zijn alle hulpmiddelen voor een veilig en gezond gebruik aanwezig? |  |  |
| Is bij de opstelplaats van de ladderlift voorkomen dat personen onder het platform door kunnen lopen? |  |  |
| Is een verankering van de ladderlift noodzakelijk? |  |  |
| Is er een veilige opstelplaats? (niet achter een deur of toegang bij een ontgraving of op een helling) |  |  |
| Zijn er afzettingen van de omgeving nodig? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Ladderlift |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is de mast vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Is het platform vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de bekabeling, stekkers en contrastekkers onbeschadigd? |  |  |
| Zijn de knoppen voorzien van duidelijke functieaanduidingen? |  |  |
| Zijn de hijskabels, tandheugels vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Rolt de hijskabel regelmatig op in de trommel? |  |  |
| Loopt de hijskabel vrij, kan hij niet schaven? |  |  |
| Werkt de afslag van het onderste platform? |  |  |
| Werkt de afslag van het bovenste platform? |  |  |
| Zijn alle bij de ladderlift behorende hulpmiddelen nog aanwezig? |  |  |
| Is de maximale belasting op de ladderlift aangegeven? |  |  |
| Zijn er geen andere opmerkingen over de staat en werking van de ladderlift? |  |  |
| - Onderhoud |  |  |
| Wordt de ladderlift onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Wordt de ladderlift regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| Is de ladderlift vrij van corrosie? |  |  |
| - Oplsag |  |  |
| Wordt de ladderlift schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 			In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Ladderlift |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Toepassing en plaatsing |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de toepassing en plaatsing van het materieel? |  |  |
| Is de ladderlift stabiel opgesteld?. |  |  |
| Staat de ladderlift op een veilige plaats? - niet achter een deur of toegang, ontgraving, of op een helling enz. Indien niet anders mogelijk deur en omgeving afzetten |  |  |
| Staat de ladderlift onder een hoek van 60 à 75° (1 meter naar voren op elke 3 à 4 meter omhoog)? |  |  |
| Is een extra steun nodig? |  |  |
| Zijn hulpmiddelen nodig voor een veilige opstelling? |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van het materieel? |  |  |
| Is de windkracht geringer dan 6 bij werkzaamheden buiten? |  |  |
| Wordt de lift zodanig veilig achtergelaten bij werkonderbrekingen dat hij niet gebruikt kan worden door onbevoegden? |  |  |
| Werkt de afslag van het onderste platform? |  |  |
| Werkt de afslag van het bovenste platform? |  |  |
| Is de last op een veilige wijze van het platform af te halen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Steigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Zijn de staanders lang genoeg? |  |  |
| Zijn de oplangers wisselend aangebracht? |  |  |
| Is de onderlinge afstand van de opeenvolgende staanders voor een werksteiger (zware steiger) zoals aangegeven in de tabel? |  |  |
| Bevinden de lassen van twee opeenvolgende staanders zich tussen verschillende liggers? |  |  |
| Is het te overwinnen hoogteverschil niet hoger dan 7,5 m? - indien hoger dan 7,5 m, tussenbordes creëren |  |  |
| Zijn de kortelingen juist aangebracht en voldoende in aantal zoals aangegeven in de tabel? |  |  |
| Zijn de kortelingen, bij een enkele steiger, ondersteund: - of via een kortelingsteun, waarvan het draagvlak volledig in het metselwerk rust - of via onderliggers (ter plaatse van muuropeningen e.d.) |  |  |
| Is voor een stabiele opstelling een schoorverband nodig? |  |  |
| Is de steiger voldoende verankerd aan vaste punten? - in ieder geval iedere eerste en laatste staander van een steigervlak |  |  |
| Zijn er voldoende in- en uiten aangebracht in verband met de verankering? |  |  |
| Is de opstelling en verankering van de steigers uitgewerkt in een tekening? |  |  |
| Zijn er hulpmiddelen nodig zoals grondplaten voor een stabiele opstelling? |  |  |
| Onderlinge afstand van opeenvolgende staanders voor zware steigers Maximumafstanden tussen de staanders (m); Maximum- steigerbreedte (m); Minimumaantal kortingen tussen de staanders. 1,8; 1,5; 2. 1,8; 1,35; 1. 1,7; 1,65; 2. 1,7; 1,5; 1. 1,6; 1,8; 2. 1,6; 1,65; 1. Onderlinge afstand van opeenvolgende staanders voor lichte steigers Maximumafstanden tussen de staanders (m); Maximum- steigerbreedte (m); Minimumaantal tussenkortelingen tussen ieder paar staanders. 2,3; 1,5; 1. 2,15; 1,65; 1. 2; 1,8; 1. |
| Werkvloeren |  |  |
| Is de breedte van de werkvloer afgestemd op de werkzaamheden? |  |  |
| - 0,60 m voor onderhoudswerk zonder materiaalopslag |  |  |
| - 0,80 m voor lichte steigers |  |  |
| - 1,20 m voor metselsteigers |  |  |
| Zijn de vloeren voorzien van kantplank van 120 mm hoog? |  |  |
| - als de afstand tussen vloer en gevel meer is dan 100 mm eveneens aan de gevelzijde |  |  |
| Zijn vloerluiken in opgaande richting te openen en zelfsluitend uitgevoerd? |  |  |
| Is de werkvloer maximaal 1,50 m onder een goot of dakrand? |  |  |
| Is er een volledig dichtgelegde schrikvloer aanwezig over de gehele breedte, op maximaal 2,50 m onder de werkvloer, bij werkvloeren waarbij gevaar bestaat te vallen van een hoogte van meer dan 6,00 m? |  |  |
| Zijn maatregelen nodig om de omgeving te beschermen tegen vallende voorwerpen? |  |  |
| Leuningen |  |  |
| Is er rekening gehouden met het aanbrengen van leuningen of hekwerken langs werkvloeren, waarbij gevaar bestaat van een hoogte van 2,50 m of meer te vallen? |  |  |
| Is de horizontale afstand tussen steigervloer en gevel meer dan 100 mm? |  |  |
| - als de afstand tussen vloer en gevel meer is dan 100 mm eveneens aan de gevelzijde |  |  |
| Is de hoogte van de leuning 1,0 m en de tussenregel 0,5 m boven de werkvloer? |  |  |
| Is de leuninghoogte ter plaatse van een goot of dakrand verhoogd en afgestemd op de breedte? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Steigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is het steigermateriaal gekeurd voordat het opnieuw wordt gebruikt? |  |  |
| Zijn de staanders of jukken zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de liggers en kortelingen zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de steigerplanken zonder beschadigingen en/of vervormingen? - scheuren, grote noesten, eindbeschermers |  |  |
| Zijn bij de steiger behorende hulpmiddelen zoals voetplaten, koppelingen of lassen nog aanwezig? |  |  |
| - Onderhoud |  |  |
| Worden de steigeronderdelen onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Worden steigeronderdelen regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| Worden reparaties verricht door deskundigen? |  |  |
| Worden niet te repareren, versleten of onherstelbaar beschadigde steigeronderdelen vernietigd? |  |  |
| Zijn metalen steigeronderdelen vrij van corrosie? |  |  |
| - Opslag |  |  |
| Worden steigers schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |
| Worden steigerdelen zodanig opgeborgen dat doorhangen wordt voorkomen? |  |  |
| Worden steigers in een afgeschermde geventileerde ruimte opgeborgen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Steigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Toepassing en plaatsing |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de toepassing en plaatsing van het materieel? |  |  |
| Is de steiger stabiel opgesteld? |  |  |
| Wordt de steiger voor ingebruikname gecontroleerd? |  |  |
| Worden de steigers (inclusief de verbindingen) regelmatig, na harde wind en na wijzigingen gecontroleerd? |  |  |
| Staan de staanders op grondplaten op een stevige ondergrond? |  |  |
| Staan de staanders te lood? |  |  |
| Is de verankering zo dicht mogelijk bij knooppunten van liggers en staanders? |  |  |
| Is het schoorverband voldoende en juist aangebracht? |  |  |
| - maximaal 6 opeenvolgende staanders ongeschoord |  |  |
| - vanaf maaiveld onder hoek van 45° |  |  |
| - vastgezet aan iedere staander die gekruist wordt |  |  |
| Is de stalen steiger geaard bij gebruik van elektrisch gereedschap, verlichting e.d.? |  |  |
| Vloeren |  |  |
| Zijn de vloeren goed dichtgelegd? - afstand tussen vloer en gevel niet meer dan 100 mm, indien de afstand meer is dan 0,10 m eveneens een leuning aan de gevelzijde aanbrengen |  |  |
| Zijn de vloeren zo aangebracht dat ze niet kunnen opwaaien? |  |  |
| Zijn de werkvloeren veilig toegankelijk? |  |  |
| Zijn ladders verspringend opgesteld? |  |  |
| Wordt de steiger zodanig veilig achtergelaten bij werk-onderbrekingen dat hij niet gebruikt kan worden door onbevoegden? |  |  |
| Leuningen |  |  |
| Zijn er leuningen of hekwerken aangebracht langs werkvloeren, waarbij gevaar bestaat van een hoogte van 2,50 m of meer te vallen? |  |  |
| Is de horizontale afstand tussen steigervloer en gevel minder dan 0,10 m? |  |  |
| Is de leuninghoogte bij een goot of dakrand verhoogd en afgestemd op de breedte? |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van het materieel? |  |  |
| Wordt de steiger zodanig veilig achtergelaten bij werkonderbrekingen dat hij niet gebruikt kan worden door onbevoegden? |  |  |
| Worden leuningen of beveiligingen die voor de werkzaamheden tijdelijk verwijderd moeten worden, direct na de werkzaamheden opnieuw aangebracht? |  |  |
| Is de leuning van de steiger bij de losplaatsen van de bouwlift voorzien van een sluitboom? |  |  |
| Is de afstand van sluitboom tot platform minimaal 0,50 m? |  |  |
| Is de opening tussen platform en los- en laadplaats op de steigervloer maximaal 0,10 m? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Hangsteigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Is de hangsteiger op een veilige wijze te betreden op het dak of op de begane grond? |  |  |
| Is de hangsteiger voorzien van gevelgeleiding bij een gebouwhoogte boven de 40 m? |  |  |
| Zijn alle hulpmiddelen voor een veilig en gezond gebruik aanwezig? |  |  |
| - persoonlijke valbeveiliging |  |  |
| - communicatiemiddelen |  |  |
| - markeringen, afzettingen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Hangsteigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is het hangsteigerlogboek bij de hangsteiger aanwezig? |  |  |
| Is de hangsteiger vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Is het platform vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de bekabeling, stekkers en contrastekkers onbeschadigd? |  |  |
| Zijn de knoppen voorzien van duidelijke functieaanduidingen? |  |  |
| Zijn alle bij de hangsteiger behorende hulpmiddelen nog aanwezig? |  |  |
| Is de hangsteiger voorzien van een bord met de maximale werkbelasting? - de maximale werkbelasting is het gewicht van de op de hangsteiger aanwezige personen, materiaal en gereedschappen |  |  |
| Zijn alle onderdelen van de hangsteiger beschut tegen knelgevaar? |  |  |
| Is het werkplatvorm rondom voorzien van een voetstootlijst en leuning resp. hoog 0,15 en 1,00 m met daartussen vlechtwerk met een maaswijdte van maximaal 50 mm? |  |  |
| Is er een bevestigingspunt voor valbeveiliging? |  |  |
| Zijn vanglijn en valstopapparaat zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn hulpmiddelen zoals gevelafstandhouders nog aanwezig? |  |  |
| Zijn de hijskabels, tandheugels vrij van beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Rolt de hijskabel regelmatig op in de trommel? |  |  |
| Loopt de hijskabel vrij, kan hij niet schaven? |  |  |
| Is de hangsteiger voorzien van een bord ‘verboden voor onbevoegden’? |  |  |
| Wordt de hangsteiger onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Wordt de hangsteiger regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| Zijn er andere opmerkingen over de staat en werking van de hangsteiger? |  |  |
| - Ophanging |  |  |
| Is de hangsteiger opgehangen aan tenminste 4 onafhankelijke draagkabels, aan 2 draagkabels en 2 vanginrichtingen of aan 1 draagkabel en 1 vanginrichting als het vloeroppervlak maximaal 0,5 m is? |  |  |
| Zijn de kabels zodanig aangebracht dat knelgevaar afwezig is? |  |  |
| Is er bij hangsteigers die niet aan het bovenstaande voldoen, een onafhankelijk van de hangsteiger bevestigde vanglijn met valstopapparaat aanwezig? |  |  |
| Werkt de eindschakelaar bij het bereiken van de hoogste en laagste stand? |  |  |
| - Ophangconstructie |  |  |
| Staat de maximale toelaatbare belasting op de ophangconstructie aan gegeven? |  |  |
| Staat de benodigde ballast op de ophangconstructie aangegeven? |  |  |
| Is deze ballast ook aanwezig? |  |  |
| Is het dak geschikt voor deze ophangconstructie? |  |  |

Het verrichten van arbeid op niet-permanent aangebrachte hangsteigers wordt niet als ‘veilige wijze’ aangemerkt als bedoeld in het Arbobesluit. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de zogenaamde klassieke bootmansstoel (handbediend).

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Hangsteigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Hangsteigers zijn er in verschillende uitvoeringen: verplaatsbare en vast opgestelde. Voor het gebruik ervan gelden uitgebreide bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Hieronder volgt een aantal algemene aandachtspunten. |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voldoende voorlichting en instructie gehad over het opstellen, het gebruik en het verplaatsen van de hangsteiger? |  |  |
| Zijn de knoppen voorzien van duidelijke functieaanduidingen? |  |  |
| Is de hangsteiger voorzien van een noodstop? |  |  |
| Zijn eventuele hulpmiddelen voor een noodbediening aanwezig? |  |  |
| Is bediening van meer dan een plaats mogelijk? - in dat geval bediening zodanig beveiligen dat slechts met medewerking van de bestuurder bediening vanaf andere plaats mogelijk is |  |  |
| Is een noodstop aanwezig? |  |  |
| Heeft de medewerker in de hangsteiger doelmatige communicatiemiddelen? - portofoon of telefoon |  |  |
| Worden geen lasten met de hangsteiger gehesen? |  |  |
| Wordt alleen te verwerken materiaal en handgereedschap vervoerd? |  |  |
| Steekt dit materiaal en het gereedschap niet uit de werkbak? |  |  |
| Is de werkbelasting niet zwaarder dan toegestaan? |  |  |
| Wordt er met het werk op de hangsteiger gestopt boven windkracht 6 (9-12,5 m/s) of bij (naderend) onweer? |  |  |
| Dragen de werknemers een valharnas of vanggordel met vanglijn van maximaal 1,5 m in de hangsteiger bij installaties van voor 1 november 1988? |  |  |
| Wordt de hangsteiger veilig achtergelaten bij werk-onderbrekingen zodat hij niet gebruikt kan worden door onbevoegden? |  |  |
| - Opstelling van de hangsteiger |  |  |
| Is het dakvlak veilig te betreden bij instap vanaf het dak? |  |  |
| Is er een vlakke en draagkrachtige ondergrond bij instap vanaf de begane grond? |  |  |
| Staat de benodigde ballast op de dakbalk aangegeven? |  |  |
| Is deze ballast ook aanwezig? |  |  |
| Zijn er duidelijke markeringen of afzettingen in de omgeving aangebracht om een ongeluk te voorkomen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Rolsteigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Is er een veilige opstelplaats? (niet achter een deur of toegang, bij een ontgraving of op een helling) |  |  |
| Zijn er afzettingen van de omgeving nodig? |  |  |
| Zijn de staanders lang genoeg? |  |  |
| Is het te overwinnen hoogteverschil niet hoger dan 4,00 m? - indien hoger dan 4,00 m, tussenbordes creëren |  |  |
| Is voor een stabiele opstelling een schoorverband nodig? |  |  |
| Zijn voor een stabiele opstelling uithouders nodig? |  |  |
| Moet de rolsteiger verankerd worden aan vaste punten? |  |  |
| Zijn er hulpmiddelen nodig zoals grondplaten of rijplaten voor een stabiele opstelling? |  |  |
| Werkvloeren |  |  |
| Is de breedte van de werkvloer afgestemd op de werkzaamheden? |  |  |
| Zijn de vloeren voorzien van een voetstootlijst van 120 mm hoog? |  |  |
| Zijn vloerluiken in opgaande richting te openen en zelfsluitend uitgevoerd? |  |  |
| Is de werkvloer maximaal 1,50 m onder een goot of dakrand? |  |  |
| Zijn maatregelen nodig om de omgeving te beschermen tegen vallende voorwerpen? |  |  |
| Leuningen |  |  |
| Is er rekening gehouden met het aanbrengen van leuningen of hekwerken langs werkvloeren, waarbij gevaar bestaat van een hoogte van 2,50 m of meer te vallen? |  |  |
| Is de hoogte van de leuning 1,0 m en de tussenregel 0,5 m boven de werkvloer? |  |  |
| Is de leuninghoogte ter plaatse van een goot of dakrand verhoogd en afgestemd op de breedte? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Rolsteigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is de rolsteiger zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de stijlen op de plaats van sportverbindingen zonder beschadigingen? - let op scheurtjes, loszitten van sporten e.d. |  |  |
| Zijn de vloeren van de rolsteiger zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn bij de rolsteiger behorende hulpmiddelen zoals wielen, leuningen uithouders of schoren nog aanwezig? |  |  |
| Is de sportafstand hart op hart tussen 0,25 en 0,3 m? |  |  |
| Werkt de blokkeerinrichting van de wielen correct? |  |  |
| - Onderhoud |  |  |
| Worden de rolsteigers onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Worden rolsteigers regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| Worden reparaties verricht door deskundigen? |  |  |
| Worden niet te repareren, versleten of onherstelbaar beschadigde rolsteigers vernietigd? |  |  |
| Zijn metalen rolsteigers vrij van corrosie? |  |  |
| - Opslag |  |  |
| Worden rolsteigers schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |
| Worden rolsteigers zodanig opgeborgen dat doorhangen wordt voorkomen? |  |  |
| Is er een veilige opstelplaats? (niet achter een deur of toegang, bij een ontgraving of op een helling) |  |  |
| Zijn er afzettingen van de omgeving nodig? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 			In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Rolsteigers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Toepassing en plaatsing |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de toepassing en plaatsing van het materieel? |  |  |
| Is de maximale belasting op de rolsteiger aangegeven? |  |  |
| Zijn de sporten stroef en geschikt voor beklimming? |  |  |
| Staat de rolsteiger vrij van obstakels en spanningvoerende delen? - plaats geen rolsteigers binnen 2 m van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen. |  |  |
| Staat de rolsteiger op een veilige plaats? - niet achter een deur of toegang, ontgraving, of op een helling enz., indien niet anders mogelijk deur en omgeving afzetten |  |  |
| Is er een vlakke en draagkrachtige ondergrond voor de wielen van de rolsteiger? (zo nodig kunnen rijplaten voor verbetering zorgen) |  |  |
| Zijn de wielen tijdens de werkzaamheden geblokkeerd? |  |  |
| Zijn zwenkwielen tijdens de werkzaamheden eveneens tegen verdraaien geborgd? |  |  |
| Wordt de maximale hoogte niet overschreden? - zonder extra voorzieningen zoals tuidraden, uithouders of stabilisatoren is de maximale hoogte binnenshuis 4 x en buitenshuis 3 x de kleinste breedte |  |  |
| Zijn de uithouders of stabilisatoren tegen ongewilde veranderingen in stand tijdens de werkzaamheden geborgd? |  |  |
| Is de vormvastheid van de steigerconstructie gewaarborgd? - door middel van bijvoorbeeld schoren |  |  |
| Vloeren |  |  |
| Is de werkvloer dicht? |  |  |
| Zijn de vloeren voorzien van kantplank van 150 mm hoog? |  |  |
| Zijn de vloeren zo aangebracht dat ze niet kunnen opwaaien? |  |  |
| Zijn de werkvloeren veilig toegankelijk? |  |  |
| Zijn vloerluiken in opgaande richting te openen en zelfsluitend uitgevoerd? |  |  |
| Liggen de werkvloeren op maximaal 4,00 m? |  |  |
| Leuningen |  |  |
| Zijn er leuningen of hekwerken aangebracht langs werk-vloeren, waarbij gevaar bestaat van een hoogte van 2,50 m of meer te vallen? |  |  |
| Is de hoogte van de leuning 1,00 m en de tussenregel 0,50 m boven de werkvloer? |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van het materieel? |  |  |
| Is de maximale windkracht op de rolsteiger aangegeven? |  |  |
| Wordt de steiger verlaten indien de maximale windkracht wordt overschreden? |  |  |
| Wordt de mogelijkheid van beklimming voorkomen bij werkonderbrekingen? |  |  |
| Heeft u goede schoenen aan met geproﬁ leerde zolen? - geen slippers, klompen |  |  |
| - Verplaatsen van de rolsteiger |  |  |
| Zijn er geen personen of materiaal op de steiger aanwezig? |  |  |
| Zitten de wielen vast in de staander? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 			In te vullen door werkvoorbereider materieel

| Onderdeel: Werkbak |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor het vervoer van goederen, mogen geen personen worden vervoerd. Behalve voor het verrichten van incidentele werkzaamheden van korte duur (jaarlijks hooguit enkele malen, per keer niet langer dan vier uur) vanuit een werkbak waarbij toepassing van andere, meer geëigende middelen redelijkerwijs niet verlangd kan worden. Voorwaarden zijn: - het betreft kortstondige werkzaamheden waarvoor het aanbrengen en verwijderen van meer geëigende arbeidsmiddelen onevenredig hoge kosten met zich meebrengt, of - het betreft werkzaamheden met een spoedeisend karakter waarbij het oponthoud benodigd voor het aanbrengen van meer geëigende arbeidsmiddelen grotere risico’s met zich meebrengt dan die aan het werken in een werkbak zijn verbonden. |  |  |
| Er zijn geen andere arbeidsmiddelen om de plaats van de werkzaamheden te bereiken? |  |  |
| Heeft de leverancier/verhuurder van de kraan of vorkheftruck speciﬁ ek hijs gereedschap voor zijn werkbakken te leen, te huur of te koop? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Materieel 			In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Werkbak |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de uitvoering van hijswerkzaamheden? |  |  |
| Is de onthefﬁng van de arbeidsinspectie aanwezig? |  |  |
| Is het kraanboek aanwezig? |  |  |
| Heeft de kraandrijver een deskundigheidsbewijs? |  |  |
| Heeft de kraandrijver een geneeskundige verklaring? |  |  |
| Is het hijsprogramma met de kraandrijver besproken? |  |  |
| Is met de kraandrijver en de betrokken medewerkers de te volgen hijsmethode en de wijze van communicatie besproken? |  |  |
| Zijn het hijsgereedschap en de werkbak op deugdelijkheid gecontroleerd? |  |  |
| Voldoet de werkbak? |  |  |
| - gesloten constructie tot 1 m hoog |  |  |
| - opgehangen aan een viersprong, spreidhoek 60o |  |  |
| - de vrije stahoogte > 2,0 m |  |  |
| - inwendig oppervlak eenpersoonsbak 0,6 x 0,9 m |  |  |
| - inwendig oppervlak tweepersoonsbak 0,6 x 1,2 m |  |  |
| - inwendig oppervlak driepersoonsbak 0,6 x 1,8 m |  |  |
| Geen knelgevaar voor personen tussen werkbak en hijsgereedschap? |  |  |
| Is de plaats van bestemming vrij en bereikbaar voor de kraandrijver? |  |  |
| Wordt niet gereden met de kraan of heftruck bij een bemande werkbak? |  |  |
| Worden hijswerktuigen buiten gebruik gesteld indien de windsnelheid hoger is dan: |  |  |
| - windkracht 6 (9-12,5 m/s) voor mobiele kranen? |  |  |
| Dragen de vaklieden goede persoonlijke beschermingsmiddelen? |  |  |
| - valbeveiliging |  |  |
| - veiligheidshelm |  |  |
| - voetbescherming S3 of S5 |  |  |
| - handschoenen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Overzichtstabel periodieke keuringen materieel

| Materieel | Controle cyclus intern | dd | dd | dd | dd | dd | dd | Controle cyclus extern | dd | dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouwliften | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Hoogwerker | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Hijslieren | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Ladders | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Ladderliften | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Steigers | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Hangsteiger | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Rolsteiger | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Valbeveiliging | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Werkbakken | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |

- Checklists ontwerp

Deze checklists zijn bestemd voor degene die verantwoordelijk is voor de ontwerpfase. Hij kan met deze checklists controleren of de ontwerper rekening heeft gehouden met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in de verschillende fasen van het ontwerpproces.

Er zijn checklists voor:

de initiatieffase;

de voorlopige ontwerpfase;

de deﬁnitieve ontwerpfase;

de uitwerkingsfase;

de beheerfase (V&G-dossier).

Checklist Ontwerp

| Onderdeel: Initiatief |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Worden in de haalbaarheidsstudie en het programma van eisen, onderstaande V&G-risico’s meegenomen en gewogen? |  |  |
| bodem |  |  |
| - grondslag |  |  |
| - grondwater |  |  |
| - puin |  |  |
| - oude fundering/palen |  |  |
| - oude putten |  |  |
| - explosieven |  |  |
| - verontreiniging |  |  |
| bestaande leidingen: |  |  |
| - gas/olie (eventueel tank) |  |  |
| - water |  |  |
| - elektra ondergronds |  |  |
| - elektra bovengronds |  |  |
| - riolering |  |  |
| - trein |  |  |
| - tram/bus |  |  |
| verkeerssituatie: |  |  |
| - aan-/afvoerroute groot materieel |  |  |
| - aanrijdgevaar personeel/materieel rond bouwlocatie |  |  |
| - gevaar voor vallende voorwerpen op verkeer/publiek |  |  |
| belendingen: |  |  |
| - stabiliteit na ontgraven |  |  |
| - trillingen door heien |  |  |
| - aanwezigheid bewoners/personeel tijdens verbouwwerkzaamheden |  |  |
| - recht van overpad tijdens werkzaamheden |  |  |
| - belendende projecten van andere opdrachtgever(s) (bijv. in uitbreidingsplan) |  |  |
| sloopwerk: |  |  |
| - asbestproducten |  |  |
| - teermastiek |  |  |
| - brandmelders die bij werkzaamheden radioactieve straling afgeven |  |  |
| - overige milieuschadelijke stoffen/voorwerpen |  |  |
| geluidsoverlast omgeving |  |  |
| - bouwmachines |  |  |
| - sloopwerk |  |  |
| beperkt bouwterrein: |  |  |
| - ruimte voor keten, loods |  |  |
| - opslagruimte materieel/materialen |  |  |
| - opstelplaatsen mobiele kraan |  |  |
| - Wordt er bij het bepalen van de doorlooptijd en de opleveringsdatum rekening gehouden met: |  |  |
| - een reële bouwtijd? |  |  |
| - de negatieve invloed van bepaalde seizoenen (wind, regen, vorst)? |  |  |
| - Wordt er bij het bepalen van de bouworganisatievorm rekening gehouden met vroegtijdige inbreng van V&G-expertise? |  |  |
| - Is er bij het afsluiten van de initiatieffase een V&G-coördinator ontwerpfase benoemd? |  |  |
| - Zijn van deze V&G-coördinator de taken, bevoegdheden, faciliteiten en het budget schriftelijk vastgelegd? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Ontwerp

| Onderdeel: Voorlopig ontwerp |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Vindt er een V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie van het project plaats op ontwerp- en omgevingsfactoren? |  |  |
| - Worden hierbij de redelijkerwijs vermijdbare risico’s voorkomen door de wet en regelgeving en de stand van techniek aan te houden? |  |  |
| - Worden de (nog) niet vermijdbare risico’s (bij voorkeur met een oplossingssuggestie) opgenomen in: |  |  |
| - een V&G-plan ontwerpfase; |  |  |
| - een V&G-dossier (voor de beheersfase na oplevering). |  |  |
| - Verzorgt de V&G-coördinator bij bovengenoemde werkzaamheden de benodigde coördinatie (advies inwinnen, overleg voeren, afspraken maken, vastleggen en bewaken) |  |  |
| - architect, ontwerper |  |  |
| - constructeur |  |  |
| - aannemer(s) |  |  |
| - adviseur(s) |  |  |
| - overheden |  |  |
| - nutsbedrijven |  |  |
| - Worden bij het bepalen van de plaats van het bouwobject op de locatie, de onderstaande V&G-risico’s meegenomen en gewogen? |  |  |
| - continue bereikbaarheid voor brandweer, ambulance |  |  |
| (beperkte) ruimte voor: |  |  |
| - gronddepots/taluds |  |  |
| - steigers/ondersteuningsconstructies |  |  |
| - keten, werkplaats, opslagloods |  |  |
| - overige opslagruimte |  |  |
| - laden/lossen |  |  |
| - opstelplaatsen arbeidsmiddelen (hijskranen, betonpomp, propaaninstallatie, etc.) |  |  |
| onvoldoende draagkrachtige bodem voor: |  |  |
| - funderingsmachines |  |  |
| - hijskranen |  |  |
| - zwaar transport |  |  |
| bijzondere gevel- en dakvormen: |  |  |
| - uitkragingen, luifels |  |  |
| - vides |  |  |
| - niet verticale gevels |  |  |
| - ronde gevels |  |  |
| - bijzondere dakvormen |  |  |
| - Wordt ernaar gestreefd dat deﬁnitieve bouwwerkvoorzieningen ook al tijdensde bouw als beveiliging kunnen dienen, zoals: |  |  |
| - permanente dakopstanden/leuningwerk? |  |  |
| - borstweringen? |  |  |
| - reeds beglaasde gevelelementen? |  |  |
| - hekken van balkons, galerijen, bordessen, vides, trappen? |  |  |
| - glazenwassersinstallatie? |  |  |
| - trapopgangen? |  |  |
| - liften? |  |  |
| - Wordt de publieksveiligheid voldoende gewaarborgd via: |  |  |
| - afbakening? |  |  |
| - veilige in- en uitritten (i.v.m. voetgangers en verkeer)? |  |  |
| - veilige loop van elektraleidingen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Ontwerp 		In te vullen door verantwoordelijke ontwerpfase

| Onderdeel: Deﬁnitief ontwerp |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Wordt bij het detailleren van gevels en daken rekening gehouden met: |  |  |
| - het vroegtijdig en op goede wijze kunnen aanbrengen van de nodige beveiligingen (voor zoveel mogelijk bouwfasen)? |  |  |
| - het opnemen van voorzieningen om beveiligingen te kunnen bevestigen (leuningen, hekken, vangnetten, steigers en dergelijke)? |  |  |
| - veilig reinigen, inspecteren en onderhouden in de beheersfase? |  |  |
| - Worden bij het bepalen van werkmethoden en de materiaalkeuze, de V&G-risico’s van fysieke belasting meegenomen en gewogen? Bijvoorbeeld vertaald in: |  |  |
| - prefab gevelbanden, lateien, dakranden zodanig detailleren dat ze in de kraancyclus meelopen |  |  |
| - gietvloeren in plaats van zandcementvloeren |  |  |
| - paalkoppen kraken in plaats van snellen |  |  |
| - metselblokken en andere continu door één man te tillen materialen maximaal 18 kg |  |  |
| - verpakkingseenheden van bijv. cement maximaal 23 kg |  |  |
| - personenlift vanaf 15 m hoogte |  |  |
| - metselstenen maximaal 3 kg |  |  |
| - blokken maximaal 6 kg (éénhandig) en 8 kg (tweehandig) |  |  |
| - toepassen verloren bekisting in funderingen |  |  |
| - leidingen niet in onderkant vloer bevestigen, maar (vooraf) tegen wanden of balken |  |  |
| - leidingwerk in beperkte ruimten zoveel mogelijk prefabriceren |  |  |
| - voldoende werk- en stahoogte in technische ruimten en kruipruimten |  |  |
| - een voldoende grote en veilige toegang tot die ruimten |  |  |
| - een hanteerbare scheidingswandconstructie of passende hulpmiddelen |  |  |
| - systeemplafonds idem (inclusief instortvoorzieningen om boren te voorkomen) |  |  |
| - Worden bij het bepalen van bouwmaterialen de V&G-risico’s van toxiciteit en milieu meegenomen en gewogen? Bijvoorbeeld vertaald in alternatieven voor: |  |  |
| - lood |  |  |
| - PUR of kit |  |  |
| - tweecomponentenmortel (epoxy/PUR) |  |  |
| - polyester- en tweecomponentenlijmen |  |  |
| - gewolmaniseerd hout (agressieve stof) |  |  |
| - verfafbijtmiddel en zoutzuur |  |  |
| - loodhoudende verven |  |  |
| - verven met een hoge concentratie synthetische oplosmiddelen |  |  |
| - bouwmaterialen met een hoog kwartsgehalte |  |  |
| - Worden bewerkingen van materialen zoveel mogelijk beperkt? Dit kan door: |  |  |
| - materiaal op maat aan te leveren |  |  |
| - reeds voorzien van bevestigingsgaten/-middelen |  |  |
| - in frezen van leidingen voorkomen door te concentreren in een leidingkoker |  |  |
| - Is de uitvoering van het werk zodanig gepland, dat: |  |  |
| - er door verschillende bedrijven/ploegen niet boven elkaar behoeft te worden gewerkt? |  |  |
| - er niet binnen valbereik van tijdelijke constructies en funderings- machines behoeft te worden gewerkt? |  |  |
| - ruimten waarin veel lawaai wordt geproduceerd of met toxische stoffen gewerkt wordt, niet door andere bedrijven/ploegen betreden hoeven te worden? |  |  |
| - er zo nodig (stof)schotten worden voorgeschreven? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Ontwerp 		In te vullen door verantwoordelijke ontwerpfase

| Onderdeel: Uitwerking |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Zijn de vermijdbare V&G-risico’s zoveel mogelijk geconcretiseerd in bestek, bijbehorende bepalingen en zonodig tekeningen? |  |  |
| - Zijn de (nog) niet vermijdbare V&G-risico’s opgenomen in het V&G-plan ontwerpfase en wordt dit ook verder ingevuld? |  |  |
| - Is in de formele aanbestedingsstukken vastgelegd dat het V&G-plan deel uitmaakt van het bestek? |  |  |
| - Is een V&G-dossier opgesteld ten behoeve van een veilige en gezonde beheersfase van het gebouw (reinigen, inspectie, onderhoud en verbouw)? |  |  |
| - Is in een schriftelijke overeenkomst een van de aannemers aangewezen als V&G-coördinator uitvoeringsfase? |  |  |
| - Is in de overeenkomst met eventuele andere aannemers vermeld wie de V&G- coördinator uitvoeringsfase is, inclusief de aanwijzingsbevoegdheden? |  |  |
| - Is bij de aanbestedingsstukken (voor de aannemer met de V&G-coördinatierol) het V&G-plan ontwerpfase gevoegd en is het V&G-dossier voor aanvang bouw overhandigd? |  |  |
| - Is het project tijdig (in ieder geval voor aanvang werk) schriftelijk gemeld bij het betreffende regiokantoor van de arbeidsinspectie? |  |  |
| - Heeft de coördinerend aannemer de opdracht het kennisgevingsformulier zichtbaar op het werk op te hangen (bijv. in de keten)? |  |  |
| - Zijn er afspraken gemaakt om ook tijdens de bouw de vinger aan de pols te kunnen houden? Bijvoorbeeld via: |  |  |
| - de bouwvergadering; |  |  |
| - periodieke rapportage externe deskundigen; |  |  |
| - periodieke rapportage van coördinerend aannemer; |  |  |
| - toezicht door opzichter/bouwdirectie; |  |  |
| - eindevaluatie. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Ontwerp

| Onderdeel: V&G-dossier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Zijn er voorzieningen/maatregelen gericht op de beheerfase voor een veilige bereikbaarheid en het voorkomen/beperken van valgevaar op de werkplek zelf genomen? gevels: |  |  |
| - kozijnen, ramen |  |  |
| - gevelelementen |  |  |
| - gevelbekleding |  |  |
| - metselwerk |  |  |
| - balkons, galerijen |  |  |
| - luifels, uitkragingen |  |  |
| daken: |  |  |
| - leidingen, installaties |  |  |
| - dakopbouwen |  |  |
| - dakbedekking |  |  |
| - dakgoten, dakranden |  |  |
| - dakkapellen, dakramen, lichtstraten, atrium |  |  |
| - schoorstenen |  |  |
| - onderzijde daken (bij atrium, en dergelijke). |  |  |
| - Zijn er voorzieningen/maatregelen voor een goede bereikbaarheid en werkhouding (voldoende ruimte) genomen? leidingen, installaties (in het gebouw): |  |  |
| - kruipruimten en andere besloten ruimten |  |  |
| - technische ruimten, liftputten |  |  |
| - noodvoorzieningen, afsluiters |  |  |
| - leidingschachten. |  |  |
| - Zijn er voorzieningen/maatregelen aangebracht voor goede signaleringen, aanduidingen, verlichting en ventilatie van relevante installatieonderdelen en ruimten? |  |  |
| - kruipruimten en andere besloten ruimten |  |  |
| - technische ruimten, liftputten |  |  |
| - noodvoorzieningen, afsluiters |  |  |
| - leidingschachten. |  |  |
| - Zijn er bouwdelen waarbij maatregelen nodig zijn bij het bewerken of slopen van bouwmaterialen (schuren, boren, frezen) waarbij schadelijk stof vrijkomt? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklists Overige

De checklists overige zijn uitgesplitst in vier verantwoordelijkheidsniveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuw materieel, veelal het hoofd technische dienst.

Er zijn checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding. Tevens  zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud en de uitgifte van het materieel. Hij kan de lijsten gebruiken bij de periodieke inspectie, het onderhoud en opslag.

De laatste checklists zijn bestemd voor de medewerkers die de het materieel e.d. gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen met behulp van de lijsten het materieel e.d. controleren. Opmerkingen of tekortkomingen kunnen zij doorgeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor het materieel.

Wanneer men ziet dat anderen het materieel onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant, stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijke materieel.

Indien een van de vragen met ‘nee’ wordt beantwoord, dan is een controle nodig of de onvolkomenheid hersteld is.

Er zijn checklists voor:

|  | HTD | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Aanhangwagens |  |  | x | x |
| Bedrijfswagens |  |  | x | x |
| Brandblusmiddelen |  |  |  | BHV-er |
| Inhoud verbandtrommels |  |  |  | BHV-er |
| Verplaatsen van zware lasten, Hijsen |  | x |  | x |
| Verplaatsen van zware lasten, Tillen |  | x |  | x |

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van periodieke keuringen opgenomen.

Checklist Overige

| Onderdeel: Algemeen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Algemeen Wordt bij de aanschaf van nieuw materieel gelet op: |  |  |
| - gebruiksgemak |  |  |
| - fysieke belasting |  |  |
| - geluidsproductie |  |  |
| - trillingen |  |  |
| Is van al het materieel een gebruiksaanwijzing aanwezig? - bijvoorbeeld verzamelen in register |  |  |
| Zijn relevante speciﬁeke aspecten uit de gebruiksaanwijzing verwerkt in de checklists materieel en uitvoering? |  |  |
| - Inspectie, onderhoud en opslag eigen materieel |  |  |
| Vindt voor de ingebruikneming van het materieel voorlichting plaats over de opslag en het onderhoud van het materieel? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Vindt het voorgeschreven onderhoud plaats? |  |  |
| Wordt dit onderhoud geregistreerd? |  |  |
| Wordt het materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| - intern |  |  |
| - extern |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Vindt voor de ingebruikneming van het materieel voorlichting plaats over de plaatsing en het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt het gebruik van het materieel periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Aanhangwagens |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is bij aanhangwagens met een totale massa (eigen gewicht en belading) van meer dan 750 kg een registratie- of kentekenbewijs aanwezig waarop de technische speciﬁcaties staan vermeld? |  |  |
| Is de aanhangwagen zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Zijn de bij de aanhanger behorende hulpmiddelen nog aanwezig? |  |  |
| - afdekzeilen |  |  |
| - bevestigingsmateriaal |  |  |
| - wielkeggen |  |  |
| Is de juiste verlichting aanwezig? |  |  |
| - twee stadslichten aan de voorzijde |  |  |
| - twee achterlichten, rood |  |  |
| - verlichting van de achterkentekenplaat |  |  |
| - twee richtingaanwijzers aan de achterzijde, ambergeel |  |  |
| Is de juiste markering aanwezig? |  |  |
| - twee driehoekige, rode reﬂectoren aan de achterzijde? |  |  |
| - twee witte retroreﬂectoren aan de voorzijde indien de aanhangwagen breder is dan 1,60 m |  |  |
| - met driehoekige ambergele retroreﬂectoren aan elke zijkant van het voertuig (max. 3 m h.o.h. en één op maximaal 1 m van de achterzijde) |  |  |
| Is de markering op de juiste plaats aangebracht? - niet lager dan 0,35 m en niet hoger dan 0,90 m vanaf het wegdek |  |  |
| Zijn de extra kentekenplaten aanwezig van de bedrijfswagens voor de aanhangers? |  |  |
| Heeft het trekkende voertuig een goedgekeurde trekinstallatie? |  |  |
| Hebben aanhangwagens met een totale massa van max. 1500 kg een hulpkoppeling? |  |  |
| Hebben aanhangwagens zwaarder dan 1500 kg een losbreekreminrichting? |  |  |
| Zijn meerassige aanhangwagens niet langer dan 12,0 m? |  |  |
| Zijn middenasaanhangwagens niet langer dan 8 m? |  |  |
| Zijn de aanhangwagens inclusief belading niet breder dan 2,55 m? |  |  |
| Zijn de aanhangwagens inclusief belading niet hoger dan 4,0 m? |  |  |
| Beremt de bedrijfsrem alle wielen? |  |  |
| - Onderhoud en opslag |  |  |
| Worden de aanhangwagens onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Worden aanhangwagens regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| Worden reparaties verricht door deskundigen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige						In te vullen door de vakman

| Onderdeel: Aanhangwagens |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft de chauffeur een rijbewijs BE als de aanhangwagen zwaarder is dan 750 kg of het ledige gewicht van het trekkende voertuig? |  |  |
| Is de lading goed vastgezet? |  |  |
| Steekt de belading aan de zijkanten niet meer dan max. 0,2 m uit? |  |  |
| Steekt de belading aan de achterzijde niet meer dan max. 1 m uit? |  |  |
| Steekt ondeelbare lading niet meer dan max. 5 m achter de achterste as uit? |  |  |
| Steekt ondeelbare lading niet meer dan max. 4 m achter eenassige aanhangwagens uit? |  |  |
| Ligt het zwaartepunt bij eenassige aanhangwagens boven de wielen? |  |  |
| Wordt de maximale kogeldruk niet overschreden? |  |  |
| Is lange lading voorzien van het voorgeschreven markeringsbord? |  |  |
| Wordt voor het wegrijden de verlichting gecontroleerd? |  |  |
| Wordt voor het wegrijden gecontroleerd of de hulpkoppeling of losbreekreminrichting goed zijn bevestigd? |  |  |
| Is de aanhanger voorzien van een kentekenplaat met het nummer van het trekkende voertuig? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Bedrijfswagens |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Onderhoud |  |  |
| Worden de bedrijfswagens onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Worden de bedrijfswagens regelmatig geïnspecteerd op gebreken, vervormingen of slijtage? |  |  |
| Worden reparaties verricht door deskundigen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige	In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Inrichting bestelauto’s |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Motorrijtuigen met een grijs kenteken Met ingang van 1 januari 1994 zijn er nieuwe regels van kracht voor voertuigen welke ﬁscaal als bedrijfsauto worden aangemerkt. Dit betekent dat veel motorrijtuigen met een grijs kentekenbewijs voor de hefﬁng van belastingen personenauto zijn geworden. Voor de motorrijtuigenbelasting moet in dat geval het hogere P(ersonenauto) -tarief betaald worden. Met ingang van 1 januari 2002 is het toegestaan dat aan de rechterzijde van de laadruimte één ruit wordt aangebracht. |  |  |
| - Hoe zijn de regels? Een motorrijtuig op drie of meer wielen, met een maximum toelaatbare massa (= eigen gewicht + laadvermogen) van 3500 kg of minder, moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden om in aanmerking te komen voor het lagere V(rachtauto)-tarief, zie 5. |  |  |
| - Enkele begrippen - afmeting laadruimte Voor het bepalen van de afmetingen van de laadruimte wordt uitgegaan van een blok dat in de lengterichting rechtop moet kunnen staan. Het blok hoeft dus niet door de deur naar binnen te kunnen. De vereiste afmetingen verschillen per categorie; zie ook pagina 3 en volgenden. Wil men de laadruimte, die geen hoogte heeft van ten minste 98 cm over een breedte van ten minste 20 cm, aanpassen dan moet het dak over de volle lengte en breedte verhoogd worden. Wanneer echter over het oorspronkelijke dak van de laadruimte een geheel nieuwe dak wordt geplaatst, waardoor de laadruimte wel voldoet aan de vereiste afmeting, dan mag een gedeelte van het oorspronkelijke dak blijven zitten. In dat geval moet het oorspronkelijke dak verwijderd worden over een lengte van ten minste 125 cm en over een breedte van ten minste 55 cm. Wanneer het dak alleen verhoogd wordt om een schot te kunnen plaatsen van ten minste 30 cm hoog (de laadruimte op zich heeft al een hoogte van ten minste 98 cm over een lengte van ten minste 125 cm en over een breedte van ten minste 20 cm), dan moet het dak over de volle lengte en breedte verhoogd worden. De vereisten staan op pagina 3 en volgenden geschreven onder: bestelauto met verhoogd dak. Alleen wanneer een nieuw dak over het oorspronkelijke dak aangebracht wordt, moet het oorspronkelijke dak verwijderd worden over een lengte van ten minste 70 cm en over een breedte van ten minste 55 cm • tussenschot Het schot tussen de cabine en de laadruimte mag tot op maximaal 115 cm achter het achterste punt van het stuur geplaatst worden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een gesloten bestelauto of een open (pick up) bestelauto. Voor het meten van de 115 cm mag het stuur in de gunstigste stand geplaatst worden. Het schot is verticaal en staat 90° op de lengteas van de auto. Het schot dient vervaardigd te zijn uit ondoorzichtig en vormvast materiaal, waarbij een vast raam met een hoogte van 40 cm is toegestaan. Het schot moet geheel vlak zijn en uit één geheel bestaan. Toegestaan wordt dat er voorzieningen aan het schot zijn aangebracht om aan het motorrijtuig noodzakelijk onderhoud te plegen. Wanneer de zijdeuren in de laadruimte van buitenaf niet afsluitbaar te maken zijn, is het toegestaan in het schot een opening te maken (niet groter dan nodig is) om deze deur(en) van binnenuit op slot te doen. Verder is toegestaan dat er standaard ventilatieroosters in het schot zijn aangebracht. Het schot dient op alle punten waar deze carrosserie raakt, onverbrekelijk gelast of gelijmd te worden aan de carrosserie. Een onverbrekelijke verbinding tussen het schot en het dak is niet noodzakelijk. - Zijruiten Als er slechts één ruit in de rechterzijkant van de laadruimte mag worden aangebracht, mogen er geen overige zijruiten of uitsparingen in de laadruimte worden aangebracht. Eventueel overige aanwezige zijruiten moeten geheel worden verwijderd en worden vervangen door niet uit glas bestaande panelen uit één stuk van ondoorzichtig en vormvast materiaal. Het materiaal moet gelijmd of gelast worden aan de carrosserie. Het is niet voldoende dat het materiaal in de raamrubbers wordt geplaatst of aan de carrosserie vastgezet wordt met popnagels, schroeven, klemmen, bouten en moeren. Een proﬁlering op de plaats waar doorgaans zijruiten worden aangebracht is wel toegestaan. - Laadruimte In de laadruimte mogen geen zitplaatsen zijn aangebracht. De laadruimte moet verder geheel zijn voorzien van een vaste vlakke laadvloer. |  |  |
| - Overgangsregeling - Grijs kenteken deel II afgegeven voor 1 januari 1988 Bent u reeds vóór 1 januari 1988 houder (bepalend is daarbij de datum van tenaamstelling deel II van het kentekenbewijs) van een motorrijtuig met een grijs kentekenbewijs en voldoet dit motorrijtuig aan de toen geldende eisen, dan mag u voor dit motorrijtuig het tarief voor vrachtauto’s blijven betalen. Voor overige vragen kunt u terecht bij de Belastingdienst/Centraal bureau motorrijtuigenbelasting, telefoon 0800-0749 of www.belastingdienst.nl |  |  |
| - De nieuwe eisen per categorie zijn |  |  |
| Grote bestelauto (grote bestelbus, verhuisbus e.d.); Laadruimte (blok) Zijruiten Tussenschot Aanvullende eis; - Ten minste 200 cm lang - Ten minste 130 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en een lengte van ten minste 200 cm - Toegestaan in de laadruimte - Niet nodig - Voor het meten van de laadruimte: de bestuurdersstoel staat in de fabrieksmatige achterste stand, de rugleuning mag rechtop staan. Bestelauto met verhoogd dak (combi’s, kleine bestelauto’s e.d.); Dak laadruimte Zijruiten Laadruimte (blok) Tussenschot; - Ten minste 25 cm hoger dan de bovenkant van de portieropening van de bestuurder - Aan de rechterzijde van de laadruimte mag één zijruit worden aangebracht* - Ten minste 98 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en over een lengte van ten minste 125cm - Tussen laadruimte en bestuurdersgedeelte: ten minste 30 cm hoog over de volle breedte. Middelgrote bestelauto zonder verhoogd dak (ruimtewagens, mini-busjes, terreinauto’s e.d.); Dak laadruimte Zijruiten Laadruimte Tussenschot; - Minder dan 25 cm hoger dan de bovenkant van de portieropening van de bestuurder - Aan de rechterzijde van de laadruimte mag één zijruit worden aangebracht* - Ten minste 125 cm lang - Ten minste 98 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en over een lengte van ten minste 125 cm - Tussen laadruimte en bestuurdersgedeelte over de volle breedte en tenminste dezelfde hoogte als de bestuurderscabine - Vast raam in tussenschot is toegestaan (max. 40 cm hoog). Bestelauto met open laadbak enkele cabine en Xtrcab (1,5 cab.); Open laadbak Tussenschot Aanvullende eis; - Ten minste 125 cm lang en 20 cm breed - Is de achterwand van de cabine - Vast raam in tussenschot is toegestaan (max. 40 cm hoog) - Er mogen geen klapstoeltjes of banken achter de voorste rij zittingen zijn aangebracht - Indien een open laadbak wordt overkapt, dan dient de auto te voldoen aan de eisen voor een bestelauto met gesloten laadruimte (een afdekzeil/afdekschot is toegestaan). Bestelauto met dubbele cabine (met gesloten laadruimte of open laadbak); Hoogte cabine Cabine Tussenschot Laadbak of laadruimte Aanvullende eis; - De hoogte van de cabine bij een dubbele cabine is de grootste verticale afstand tussen vloer en dak van de cabine, gemeten over een breedte van 20 cm - Er is slechts één extra rij zitplaatsen geplaatst - Is de achterwand van de cabine, en is geplaatst direct achter de achterbank - Over de volle breedte - Ten minste dezelfde hoogte als de cabine - Vast raam in tussenschot is toegestaan (max. 40 cm hoog) - Ten minste 150 cm lang en bovendien ten minste 2/3 van de lengte die de laadruimte zou hebben zonder de extra zitruimte (de oorspronkelijke laadruimte begint bij een ﬁctief schot van 115 cm achter het achterste punt van het stuur) - Ten minste 40% van de lengte is vóór het hart van de achterste as geplaatst - Laadruimte ten minste 130 cm hoog over een breedte van ten minste 20 cm en over een lengte van tenminste 150 cm - Cabine lager dan 130 cm: de overgebleven laadruimte moet ook ten minste twee maal de lengte van de cabine hebben (de lengte van de cabine bij een dubbele is de afstand tussen het achterste punt van het stuur en het schot tussen de cabine en de laadruimte) - Aan de rechterzijde van de laadruimte mag één zijruit worden aangebracht*. |

*De rechterzijruit

Er zijn geen nadere eisen gesteld aan de plaats en de afmeting van de zijruit. Het mag een vaste zijruit zijn, maar ook een zijruit die kan worden geopend. De ruiten die in het achterste rechterzijportier zijn geplaatst en door een spijltje zijn gescheiden worden als één ruit aangemerkt

6. Stroomschema bestelauto/personenauto

Checklist Overige			In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Bedrijfswagens |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Werkvoorbereiding |  |  |
| Heeft de chauffeur een rijbewijs B? |  |  |
| Heeft de chauffeur een rijbewijs BE indien gereden wordt met een aan hangwagen die zwaarder is dan 750 kg of het ledige gewicht van het trekkende voertuig? |  |  |
| - Belading in de bus: |  |  |
| Is de bedrijfswagen opgeruimd? |  |  |
| Is materiaal en gereedschap goed vastgezet? |  |  |
| Is gecontroleerd dat gasﬂessen dicht staan? |  |  |
| Is gecontroleerd dat ‘gevaarlijk materiaal’ zoals verfbussen, lijmpotten afgesloten zijn? |  |  |
| Wordt dit ‘gevaarlijke materiaal’ vervoerd in een stabiele bak met vloei stofdichte vloer? |  |  |
| Belading op de bus: |  |  |
| Zijn ladders, buizen en dergelijke op het dak vastgezet tegen schuiven en losraken? |  |  |
| Steekt de belading aan de zijkanten van het imperiaal niet meer dan max. 0,2 m uit? |  |  |
| Steekt ondeelbare lading niet meer dan max. 5 m achter de achterste as uit? |  |  |
| Steekt ondeelbare lading aan de voorzijde niet meer dan max. 3,5 m uit, gerekend vanaf het hart van het stuur? |  |  |
| Is lange lading voorzien van het voorgeschreven markeringsbord? |  |  |
| Wordt voor het wegrijden de verlichting gecontroleerd? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklists Overige: Brandblussers

Om een beginnende brand goed te kunnen bestrijden, moet u brandblus-middelen en/of een brandbestrijdingsinstallatie hebben. De gemeente kan hier nadere eisen over stellen in de bouw- en/of milieuvergunning. Het aantal, de inhoud of het vermogen voor de werkplaats zijn aangegeven op de bestektekeningen.

Tevens is het noodzakelijk dat elke klussenbus is voorzien van een brandblusser. Bij risicovolle werkzaamheden zoals dakwerkzaamheden kunnen extra of speciale brandblussers noodzakelijk zijn. Dit staat aangegeven in het V&G-plan uitvoeringsfase. In deze gevallen seint de werkvoorbereider de verantwoordelijke bedrijfshulpverlener in, die de geëigende maatregelen treft.

- Tips voor brandbestrijding

- Blus nooit tegen de wind in, bestrijd het vuur met de wind mee.

- Spuit niet in het wilde weg, maar blus een brandend oppervlak van voor naar achter.

- Spuit niet alleen op de grond als er brandende vloeistof naar beneden druipt, maar blus druipende vloeistoffen van boven naar beneden.

- Spuit niet de ene na de andere blusser leeg, maar gebruik voor grotere branden een aantal blussers tegelijk.

- Loop na blussen niet gelijk weg, maar wees altijd beducht op herontsteking.

- Natuurlijk moeten de brandblusmiddelen steeds onmiddellijk bruikbaar, voor iedereen herkenbaar en goed bereikbaar zijn. Gebruikte brandblusmiddelen dienen zo spoedig mogelijk te worden aangevuld

| Brandklasse | Brandstof | Kenmerken | Voorbeelden |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vaste, niet-smeltende stoffen | Gloed en vlammen | Hout, papier, textiel, niet- smeltende kunststoffen |
| B | Vloeistoffen en smeltende vaste stoffen | Vlammen | Oplosmiddelen, olie, kunststoffen |
| C | Gassen | Vlammen | Aardgas, propaan, buthaan, LPG, acetyleen |
| D | Metalen | Gloed | Natrium, magnesium |

De blussende werking van de verschillende blusstoffen is niet gelijk. Water wordt hoofdzakelijk gebruikt om de brandstof te koelen. Door stoomvorming wordt de zuurstof verdrongen. Bij schuim is juist de afdekkende werking veel groter en het afkoelend vermogen geringer. Bij andere blusstoffen is de werking afhankelijk van de afdekkende werking waardoor de zuurstoftoevoer wordt belemmerd, of van ingrijpen in de chemische reactie van de brand.

Onderstaande tabel geeft de geschiktheid van blusstoffen voor diverse brandklassen weer.

| Blustof | Brandklasse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Water, volle straal | ++ | - | - | -- |
| Water, sproeistraal | ++ | “ | - | -- |
| Schuim | + | + | - | -- |
| ABC Poeder | + | + | + | -- |
| BC Poeder | - | ++ | ++ | - |
| D Poeder | - | - | - | ++ |
| CO2 | - | + | “ | - |

++ zeer geschikt

+ geschikt

- “ matig geschikt

- ongeschikt

-- gevaarlijk

De aanwezigheid op de vereiste locaties en visueel op gebreken dient minimaal vier maal per jaar door de eigen medewerkers gecontroleerd te worden. De brandblusmiddelen en/of brandbestrijdingsinstallatie dienen eveneens jaarlijks door een deskundige gecontroleerd te worden. Dat kan de leverancier zijn die de brandblusapparatuur heeft geleverd. U kunt ook de brandweer vragen de controle uit te voeren.

| Uitvoering: Verantwoordelijke bedrijfshulpverlener |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verantwoordelijkheid/controle: Procesverantwoordelijke voor het bijhouden van het arbo-zorgsysteem bij de corporatie | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Is de brandblusser nog aanwezig? |  |  |
| Is het juiste type aanwezig? |  |  |
| Is de brandblusser zonder beschadigingen en/of vervormingen? |  |  |
| Is de jaarlijkse controle door een deskundige verricht? |  |  |
| - Opslag |  |  |
| Worden de brandblussers schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige					In te vullen door bedrijfshulpverlener

| Onderdeel: Inhoud van de verbandtrommel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Inhoud verbandtrommel A |  |  |
| Is de juiste verbandtrommel nog aanwezig? |  |  |
| Is het juiste type aanwezig? |  |  |
| Is de verbandrommel goed bereikbaar? |  |  |
| Wordt de verbandtrommel tegen verontreiniging beschermd? |  |  |
| Is de inhoud nog compleet? |  |  |
| 2 Wondsnelverbanden, 6 x 8 cm |  |  |
| 4 Snelverbanden, nummer 1 |  |  |
| 2 Snelverbanden, nummer 2 |  |  |
| 1 Snelverband, nummer 3 |  |  |
| 5 Pakjes witte watten à 10 gram of 2 pakjes à 25 gram |  |  |
| 4 Rollen vette watten of 4 rollen synthetische watten, 2 meter x 10 cm breed |  |  |
| 16 Steriele gaasjes, 1/16 m2 |  |  |
| 10 Steriele gaasjes 5 x 5 cm |  |  |
| 10 Steriele gaasjes, 10 x 10 cm |  |  |
| 2 Metallinecompressen, 8 x 10 cm |  |  |
| 2 Metallinecompressen, 10 x 12 cm |  |  |
| 3 Elastische hydroﬁele zwachtels of 3 hydroﬁele zwachtels, 4 meter x 8 cm |  |  |
| 2 Ideaalzwachtels of 2 cambric zwachtels, 4 meter x 10 cm |  |  |
| 2 Ideaalzwachtels of 2 cambric zwachtels, 4 meter x 8 cm |  |  |
| 3 Driekante doeken |  |  |
| 1 Spoelkleefpleister, 5 meter x 2 2 cm |  |  |
| 1 Doosje gaaspleister |  |  |
| 1 Assortiment gaaspleister met wondkussen |  |  |
| 1 Knievormige verbandschaar met stompe punt |  |  |
| 1 Splinterpincet |  |  |
| 6 Veiligheidsspeldjes |  |  |
| 6 Verbandklemmetjes |  |  |
| 30 ml betadinejodium, niet langer dan 1 jaar oud, voorzien van leesbaar: voorschrift niet voor inwendig gebruik |  |  |
| 1 Doos wegwerphandschoenen |  |  |
| 1 Mondkapje voor beademing |  |  |
| 1 Lijstje met belangrijke telefoonnummers |  |  |
| 1 Inhoudsopgave van verbandtrommel A |  |  |
| Inhoud verbandtrommel B |  |  |
| Is de juiste verbandtrommel nog aanwezig? |  |  |
| Is het juiste type aanwezig? |  |  |
| Is de verbandrommel goed bereikbaar? |  |  |
| Wordt de verbandtrommel tegen verontreiniging beschermd? |  |  |
| Is de inhoud nog compleet? |  |  |
| 2 Wondsnelverbanden, 6 x 8 cm |  |  |
| 4 Snelverbanden, nummer 1 |  |  |
| 2 Snelverbanden, nummer 2 |  |  |
| 2 Pakjes witte watten à 10 gram |  |  |
| 2 Rollen vette watten of 2 rollen synthetische watten, 3 meter x 10 cm breed |  |  |
| 16 Steriele gaasjes, 1/16 m2 |  |  |
| 10 Steriele gaasjes 5 x 5 cm |  |  |
| 2 Metallinecompressen, 8 x 10 cm |  |  |
| 3 Elastische hydroﬁ ele zwachtels of 3 hydroﬁ ele zwachtels, 4 meter x 6 cm |  |  |
| 1 Ideaalzwachtels of 2 cambric zwachtels, 4 meter x 8 cm |  |  |
| 1 Ideaalzwachtels of 2 cambric zwachtels, 4 meter x 6 cm |  |  |
| 1 Driekante doeken |  |  |
| 1 Spoelkleefpleister, 5 meter x 2 2 cm |  |  |
| 1 Doosje gaaspleister |  |  |
| 1 Knievormige verbandschaar met stompe punt |  |  |
| 1 Splinterpincet |  |  |
| 6 Veiligheidsspeldjes |  |  |
| 6 Verbandklemmetjes |  |  |
| 10 ml betadinejodium, niet langer dan 1 jaar oud, voorzien van leesbaar: voorschrift niet voor inwendig gebruik |  |  |
| 1 Doos wegwerphandschoenen |  |  |
| 1 Mondkapje voor beademing |  |  |
| 1 Lijstje met belangrijke telefoonnummers |  |  |
| 1 Inhoudsopgave van verbandtrommel B |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Verplaatsen van zware lasten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Hijsen |  |  |
| - Werkvoorbereiding ontwerpfase |  |  |
| Is bij de werkvoorbereiding rekening gehouden met hijsvoorzieningen? |  |  |
| Is met de leverancier geregeld dat het gewicht op elk prefab onderdeel is aangegeven? |  |  |
| Heeft de leverancier aanbevelingen voor het transport, de opslag, het hijsen en de bevestiging van de prefab onderdelen? |  |  |
| Heeft de leverancier speciﬁeke hijsgereedschappen voor zijn producten te leen, te huur of te koop? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige 	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Verplaatsen van zware lasten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Hijsen |  |  |
| - Werkvoorbereiding uitvoeringsfase |  |  |
| Is het kraanboek aanwezig? |  |  |
| Staan daar de resultaten van de periodieke keuringen in? |  |  |
| Heeft de kraandrijver een deskundigheidsbewijs? |  |  |
| Heeft de kraandrijver een geneeskundige verklaring? |  |  |
| Is het hijsprogramma met de kraandrijver besproken? |  |  |
| Is met de kraandrijver en de betrokken medewerkers de te volgen hijsmethode en de wijze van communicatie besproken? (zie standaard hand- en armseinen) |  |  |
| Draagt de kraandrijver de zorg dat niet over keten of mensen gehesen wordt? |  |  |
| Is het juiste gereedschap bepaald? - stroppen, kettingen, haken, evenaar - vraag zonodig de kraandrijver om advies. |  |  |
| Is het hijsgereedschap op deugdelijkheid gecontroleerd? |  |  |
| Is beschadiging van hijsgereedschap en last met stophout, rubber of ander geschikt materiaal voorkomen? |  |  |
| Is de plaats van bestemming vrij en bereikbaar voor de kraandrijver? |  |  |
| - Uitvoering van de werkzaamheden |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de uitvoering van hijswerkzaamheden? |  |  |
| Houdt de kraandrijver nadat de last op zijn plaats is gebracht de hijskabel strak totdat de last tegen wegschuiven, wegrollen of omvallen is gezekerd? |  |  |
| Worden hijswerktuigen buiten gebruik gesteld indien de windsnelheid hoger is dan: |  |  |
| - windkracht 7 (12,5-15 m/s) voor mobiele kranen? |  |  |
| - windkracht 8 (15-18 m/s) voor overige hijswerktuigen? Grote windvangende lasten kunnen bij een lagere windsnelheid reeds onbeheersbaar zijn. |  |  |
| Dragen de vaklieden goede persoonlijke beschermingsmiddelen? |  |  |
| - veiligheidshelm |  |  |
| - voetbescherming S3 of S5 |  |  |
| - handschoenen |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige				In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Verplaatsen van zware lasten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Tillen |  |  |
| - Werkvoorbereiding |  |  |
| Wordt bij de ploegsamenstelling rekening gehouden met het te tillen gewicht? |  |  |
| - Limieten voor het gewicht bij het transporteren van te gebruiken materiaal, materieel en hulpmiddelen: - tot 23 kg mag handmatig getild worden door 1 persoon - tussen 23 en 50 kg mag handmatig getild worden door 2 personen - boven 23 kg met 1 persoon en 50 kg met 2 personen is de inzet van mechanische hulpmiddelen noodzakelijk. Indien de bereikbaarheid van de werkplek moeilijk is, deze normen naar beneden bijstellen. |  |  |
| Wordt bij de inkoop van materiaal en materieel rekening gehouden met het gewicht? |  |  |
| - het is niet toegestaan verpakkingseenheden cement of andere grondstoffen zwaarder dan 23 kg op het werk te gebruiken. Metsel- en lijmblokken met een gewicht van 18 kg of meer mogen slechts worden verwerkt met behulp van mechanische hulpmiddelen. - pakketten vanaf de vrachtwagen direct in de woning plaatsen. |  |  |
| Worden zonodig tilhulpmiddelen ingezet? |  |  |
| Denk bij tilhulpmiddelen aan: - takel op klussenbus, bestaat uit een hijsbalk met loopkat en een onder- steuningspoot - hulpmiddelen voor verticaal transport op de bouwplaats, denk aan eenvoudig hijsgereedschap zoals gevelridder, elementenstelmachine, (driepoot of daktakel met) hijslier e.d. - hulpmiddelen voor horizontaal transport op de bouwplaats zoals steekwagen, opperkar, kruiwagen, platenkar, glasslede voorzien van wielen afgestemd op de ondergrond. - persoonlijke hulpmiddelen om hanteerbaarheid te verbeteren zoals draag- banden of zuigerframe met handvatten voor vervoer van platen en glas. - stelhulpmiddelen zoals een deurafhanger, platensteller, platenliften, statieven - tijdelijk inzetten van een verreiker, mobiele kraan, e.d. |  |  |
| Volgen de vaklieden periodiek een cursus ergonomisch tillen? |  |  |
| - Indicatie gewichten van veelgebruikt bouwmateriaal - Pakket stenen (160 stuks) ongeveer 330 kg - Kruiwagen beton of specie ongeveer 180 kg - Kalkzandsteenelementen (900x600x100 mm) ongeveer 100 kg - Kalkzandsteenelementen (900x600x300 mm) ongeveer 300 kg - Gipsblok (640x500x70 mm) ongeveer 18 kg - Gipsblok (500x400x100 mm) ongeveer 18 kg - Zak cement, zand, kalk en dergelijke ongeveer 23 kg - Gipsplaat 10 mm ongeveer 8,5 kg/m2 - Gipsplaat 12,5 mm ongeveer 11 kg/m2 - Gipsplaat 15 mm ongeveer 13 kg/m2 - Dubbelglas (per m2) ongeveer 25 kg - Enkel glas (per m2) ongeveer 12,5 kg - Binnendeur (honingraatvulling) ongeveer 17 kg - Triplex buitendeur, 40 mm ongeveer 40 kg - 1 plaat triplex 18 mm, 2,50x1,25 m ongeveer 40 kg - Rol dakbedekking ongeveer 40 kg - Ledenradiatoren ongeveer 10 kg/m2 VO - Panelenradiatoren ongeveer 9 kg/m2 VO - Individuele gietijzeren ledenketel 90 tot 120 kg/m2 - Individuele lichtmetalen ketel zonder warmwatervoorziening 50 tot 70 kg - Individuele lichtmetalen ketel met warmwatervoorziening 60 tot 80 kg |  |  |
| Indicatie van gewichten van te verwijderen bestaande bouwmaterialen - Granito lavetten 200 tot 250 kg - Granito aanrecht, breed 600 mm, 75 kg/m2 |  |  |
| Indicatie van gewichten van veel gebruikt bouwmaterieel - Houten ladder, sportafstand 0,35 m, 3,60 kg/m2 - Aluminium ladder, sportafstand 0,28 m, 3,05 kg/m2 - Glasvezelladder, sportafstand 0,28 m, 2,50 kg/m2 - 1 ﬂes propaan, 11 liter ongeveer 25 kg - 1 ﬂes propaan, 35 liter ongeveer 70 kg - 1 steigerdeel, 6 m lengte ongeveer 30 kg |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Overige 	In te vullen door vakman/uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Verplaatsen van zware lasten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| Tillen |  |  |
| - Uitvoering |  |  |
| Heeft u voorlichting gehad over ergonomisch tillen? |  |  |
| Worden tilhulpmiddelen gebruikt? |  |  |
| Wordt tilwerk afgewisseld met ander werk dat minder belastend is? |  |  |
| Worden grote en/of zware objecten met z’n tweeën getild? - 1 persoon tot 23 kg - 2 personen tot 50 kg - Boven de 50 kg, mechanische tilhulp verplicht |  |  |
| Zijn voor iedere handeling de looppaden vrij gemaakt om uitglijden en struikelen te voorkomen? |  |  |
| Wordt een last nooit ter hoogte van de ogen gedragen? |  |  |
| Worden persoonlijke beschermingsmaatregelen ingezet? - draag hoofdbescherming bij verticaal transport met tilhulpmiddelen. - draag handbescherming om steek- of snijwonden te voorkomen. - draag voetbescherming S3 of S5. |  |  |

Ondanks alle moderne hulpmiddelen moet er op ieder karwei toch nog heel wat getild en gesjouwd worden. Door een paar simpele tips kan mogelijk een aantal rugklachten worden voorkomen.

- Til zo weinig mogelijk, gebruik zoveel mogelijk hulpmiddelen.

- Houd de last zo dicht mogelijk bij het lichaam.

- Laat uw beenspieren het zware werk doen. Houd de voeten licht gespreid en de rug zo recht mogelijk.

- Til nooit met gedraaide rug.

- Til met gebogen knieën en gestrekte armen, waarbij de last op de handpalm  en niet op de vingers rust.

- Til nooit met gestrekte knieën en vanuit de rug.

- Til nooit met vooruit gestrekte armen of boven uw macht.

- Til rustig.

- Zoek afwisseling in de lichaamshouding.

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Overzichtstabel periodieke keuringen overige

| Onderdeel | Controle cyclus intern | dd | dd | dd | dd | dd | dd | Controle cyclus extern | dd | dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aanhangwagens | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Bedrijfswagens | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Brandblusmiddelen | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Verbandtrommels | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 x per jaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Overzichtschecklists

- Algemeen

In de overzichtschecklists is geprobeerd verbanden te leggen tussen het te gebruiken materiaal, materieel, gereedschap en de in te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens is in deze checklists een tabel voor het selecteren van klim- en steigermaterieel opgenomen.

De checklists zijn met name bedoeld voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop, opslag, het onderhoud en de uitgifte van het materiaal, materieel en gereedschap. Zij kunnen de lijsten gebruiken bij de werkvoorbereiding voor de bepaling van de inzet van het materieel, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Overzichtstabel van de relatie tussen gereedschap en in te zetten persoonlijke beschermings middelen

| Gereedschap | Persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adem-bescherming | Beschermende kleding | Gehoor- | Hand- | Hoofd- | Oog- | Valbeveiliging | Voetbescherming |
|  |  |  | bescherming |  |  |  |  |  |
| Boormachine | afhankelijk van te bewerken materiaal P2 of P3 | werkkleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheidsschoenen S3 of S5 |
| Cirkelzaag | Onbehandeld hout P2 Verduurzaamd hout P3 | werkkleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheidsschoenen S3 of S5 |
| Elektrische hamer (kango) | Kwartshoudend materiaal P3 | werkkleding | ja | trilling gedempte handschoenen | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheidsschoenen S3 of S5 |
| Freesmachine | Onbehandeld hout P2 Verduurzaamd hout P3 Kwartshoudend materiaal P3 | werkkleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheidsschoenen S3 of S5 |
| Schaaf | onbehandeld hout P2 Verduurzaamd hout P3 | werkkleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheidsschoenen S3 of S5 |
| Schuur-machine | onbehandeld hout P2 Verduurzaamd hout P3 | werkkleding | ja | nee | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheidsschoenen S3 of S5 |
| Slijpmachine | afhankelijk van te bewerken materiaal P2/P3 | werkkleding | ja | ja | n.v.t. | ja | n.v.t. | Veiligheidsschoenen S3 of S5 |

Tabel inzet klim- en steigermateriaal

|  | Ladder* | Aluminium ondersteunings-constructie | Rolsteiger | Steiger | Hoogwerker | Hefsteiger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toepassing |  |  |  |  |  |  |
| Ploegsamenstelling | 1 man | 2 man | 2 man | meer mensen | 1-2 man | meer mensen |
| Werkhoogte | 0-7,5 m | 3-5 m | 20 m | onbeperkt | 30 m, afhankelijk van type | 100 m |
| Werkbreedte | Tot 1 m naast ladder | 3-8 m | 4 m | rondom | 10-18 m | 5-20 m |
| Eisen ondergrond | zeer gering | gering | middelmatig | middelmatig | gering | hoog |
| Eisen toegankelijkheid | gering | middelmatig | middelmatig | middelmatig | middelmatig | hoog |
| Eisen gevel | gering | hoog | middelmatig | middelmatig | zeer gering | zeer hoog |
| Kosten |  |  |  |  |  |  |
| Gebruikskosten | zeer gering | gering | gering | gering | middelmatig | zeer hoog |
| Opbouwtijd | < 5 min. | 15-30 min. | 1-2 uur | afh. omvang | 5-15 min. | halve dag |
| Verplaatstijd | < 5 min. | 15-30 min. | 15-30 min. | n.v.t. | 5-15 min. | ½-2 uur |
| Veiligheid en gezondheid |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens gebruik | - | + | + | ++ | ++ | ++ |
| Bij opbouw | ++ | “ | - | - | ++ | + |
| Bij verplaatsen | ++ | “ | “ | n.v.t. | ++ | + |
| Makkelijk aanpassen werkhoogte | goed | slecht | middelmatig | middelmatig | zeer goed | goed |
| Beperkingen gereedschap | geen gevaarlijk gereedschap (slijptol, elektrische hamers, hogedrukreinigers e.d.) | geen gevaarlijk gereedschap (slijptol, elektrische hamers e.d.) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Persoonlijke beschermings middelen | voetbescherming S3 of S5 | voetbescherming S3 of S5 | voetbescherming S3 of S5 | bij opbouw valbeveiliging voet-bescherming S3 of S5 hoofd-bescherming | communicatie middelen | communicatie middelen |
| Maximale uitvoeringsduur | 2 x 2 uur/dag | geen beperkingen | geen beperkingen | geen beperkingen | geen beperkingen | geen beperkingen |
| Bewegings vrijheid | zeer slecht | middelmatig | goed | zeer goed | middelmatig | zeer goed |
| Ruimte materiaal benodigdheden | slecht | middelmatig | goed | zeer goed | goed | zeer goed |
| Eindoverzicht |  |  |  |  |  |  |
| Tot 5 meter werkhoogte | matig | matig/redelijk | redelijk/goed | goed | goed | n.v.t. |
| Vanaf 5 meter werkhoogte | slecht | n.v.t. | redelijk | goed | zeer goed | goed |

- Tabel: risico-aspecten bij werken op een ladder

| Risicoaspect | Ladder toegestaan | In overleg met werkgever | Ladder niet toegestaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Stahoogte (voet) boven vloerniveau | minder dan 5 m | tussen 5 en 7,5 m | meer dan 7,5 m |
| Effectieve statijd per project** | minder dan 2 uur | tussen 2 en 4 uur | meer dan 4 uur |
| Krachtuitoefening (trekken of duwen vanaf ladder) | minder dan 50 N | tussen 50 en 100 N | meer dan 100 N |
| Reikwijdte buiten de ladder | maximaal 1 armlengte | maximaal 1 armlengte | meer dan 1 armlengte |

* zie ook tabel risico-aspecten bij werken op een ladder zoals opgesteld door VNO-NCW

** onder statijd wordt verstaan: effectieve statijd, de optelsom per project van alle  tijdsduren van het staan op een ladder

Overzichtstabel van de relatie tussen materiaal en in te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen

| Materiaal | Persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adem-bescherming | Beschermende kleding | Gehoor- | Hand- | Hoofd- | Oog- |  | Val-beveiliging | Voet-bescherming |  |
|  |  |  | bescherming |  |  |  |  |  |  |  |
| Asbest | aangeblazen volgelaatmasker P3 | waterdichte afspoelbare of wegwerpoverall met capuchon, wegwerp-ondergoed en sokken. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | in volgelaat-masker verwerkt |  | n.v.t. | Veiligheids laarzen S5 |  |
|  | Werkzaamheden aan asbest alleen door een gespecialiseerd, gecertifoceerd bedrijf uit laten voeren. registreer werk-zaamheden via lavsinfo.nl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beton-reparatiemiddelen voorbehandeling | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product | n.v.t. | contact met ogen vermij-den |  | n.v.t. | afhankelijk overige werk-zaamheden |  |
| Betonreparatie-middelen | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | bij natte specie direct huidcontact vermijden; draag vloeistofdichte handschoenen | n.v.t. | contact met ogen vermij-den |  | n.v.t. | afhankelijk overige werk-zaamheden |  |
| Bitumen, voor-behandeling | bij onvoldoende ventilatie (windstil weer, tussen hogere bebouwing) masker A/P2 | werkkleding | n.v.t. | direct huidcontact vermijden, | afhankelijk overige werkzaam-heden | in volgelaat-masker verwerkt |  | collectief heeft voorkeur | zonodig, hitte-bestendige veiligheids-schoen S3 |  |
| Bitumen | n.v.t. | brandwerende kleding (dikke katoen) | n.v.t. | Hitte-bestendige handschoenen | n.v.t. | afhankelijk van product |  | collectief heeft voor-keur | Hitte-bestendige veiligheids-schoen S3 |  |
| Cement | bij droog mengen, masker P2 | werkkleding | n.v.t. | bij natte specie direct huidcontact vermijden; draag vloeistofdichte handschoenen | n.v.t. | contact met ogen vermijden |  | n.v.t. | n.v.t. |  |
| Epoxy | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | bij natte specie direct huidcontact vermijden; draag vloeistofdichte handschoenen | n.v.t. | contact met ogen vermijden | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Hout | gerichte afzuiging bij mechanische bewerking en masker P2 | werkkleding | bij mechanische bewerking | n.v.t. | n.v.t. | bij mechanische bewerking | n.v.t. |  |  | Veiligheids-schoen S3 |
| Hout, verduurzaamd | gerichte afzuiging bij mechanische bewerking en masker P3 | werkkleding | bij mechanische bewerking | n.v.t. | n.v.t. | bij mechanische bewerking | n.v.t. |  |  | Veiligheids-schoen S3 |
| Kitten | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product, direct huidcontact vermijden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Lijmen | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product, direct huidcontact vermijden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Lood | bij solderen van lood, adem-scherming | werkkleding | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Minerale wol | Adembescherming P2 | werkkleding | n.v.t. | bij mechanische bewerking | n.v.t. | ruimzichtbril | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Polyurethaan | Adembescherming B/P2 | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product, direct huidcontact vermijden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Schoonmaak middel, chloor | Adembescherming B | beschermende kleding | n.v.t. | Handbescherming (PVC / Neopreen) | n.v.t. | in combinatie met adem-bescherming | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Schoonmaak-middel, ammonia | Adembescherming K | werkkleding | n.v.t. | Handbescherming (Butyl-rubber/ PVC) | n.v.t. | in combinatie met adem-bescherming | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Schoonmaak-middel, grafﬁti-verwijderaar | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product | n.v.t. | afhankelijk van product en applicatie-methode | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Teermastiek (voorbehandelen of slopen) | zo nodig masker A2/ (P3) | werkkleding | n.v.t. | handschoenen | n.v.t. | ruimzichtbril | n.v.t. |  |  | Hitte-bestendige veiligheids-schoen S3 |
| Verven, voor-behandeling | afhankelijk van product | werkkleding | afhankelijk applicatie-methode werkzaam-heden | afhankelijk van product | n.v.t. | afhankelijk van product en applicatie-methode | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Verven | afhankelijk van product | werkkleding | afhankelijk applicatie methode werkzaam-heden | afhankelijk van product | n.v.t. | afhankelijk van product en applicatie-methode | n.v.t. |  |  | n.v.t. |
| Verven, reiniging gereedschap | afhankelijk van product | werkkleding | n.v.t. | afhankelijk van product | n.v.t. | afhankelijk van product en applicatie-methode | n.v.t. |  |  | n.v.t. |

Overzichtstabel met de relatie tussen materiaal en overige aspecten

| Materiaal | Voorlichting/ instructie | Speciﬁeke opleiding | Registratie blootstelling | Bedrijfshulp-verlening | Eisen aan gereedschap | Opslag | Afval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asbest | ja | Deskundig Toezicht- houder Asbestsloop (DTA) | ja | Calamiteiten plan | Handgereedschap, elektrisch of pneu- matisch gereedschap zaagsnelheid en toerental niet groter dan resp. 25 m/min of 100 omw./ min. stofzuiger, absoluutﬁlter asbesthoudend afvalwater ﬁlteren met maasﬁlter effectiviteit van 5 μ. | Afval dubbel-verpakken, opslaan in gesloten container. | gevaarlijk |
| Betonreparatie-middelen, voorbehandeling | ja | nee | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | gevaarlijk |
| Betonreparatie-middelen | ja | nee | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | niet volledig uitgehard: gevaarlijk; volledig uitgehard: restfractie |
| Bitumen, voor-behandeling | ja | nee | afhank lijk van product | bij primers of koude kleefstoffen, geen vuur of vonken, niet roken | afhankelijk van product | afhankelijk van product | gevaarlijk |
| Bitumen | ja | nee | nee | 2 ongebruikte blustoestellen 12 kg op dak 1 blustoestel bij ketel geen water bij blussen gebruiken | geen speciﬁeke eisen | geen speciﬁeke eisen | restfractie |
| Cement | ja | nee | nee | geen speciﬁeke eisen | geen speciﬁeke eisen | droog houden, voorkom stofvorming | cement, steenachtig verpakking, papier |
| Epoxy | ja | nee | afhankelijk van product | geen vuur, vonken en niet roken | afhankelijk van product | koel bewaren in gesloten verpakking | niet volledig uitgehard gevaarlijke fractie volledig uitgehardrestfractie |
| Hout | ja | nee | nee | voorkom stof-ophoping | afhankelijk van applicatiemethode | droog houden | houtfractie |
| Hout, verduurzaamd | ja | nee | nee | voorkom stof-ophoping | afhankelijk van applicatiemethode | geen eisen | niet verbranden |
| Kitten | ja | nee | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |
| Lijmen | ja | nee | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |
| Lood | ja | nee | ja | strenge hygiëne, verder geen speciﬁeke eisen | bij solderen van lood pbm inzetten | geen eisen | metaalfractie |
| Minerale wol | ja | nee | nee | geen speciﬁek eisen | Handgereedschap, elektrisch of pneu-matisch gereedschap met beperkte zaagsnelheiden toerental stofzuiger, absoluutﬁlter | geen eisen | minerale wol fractie |
| Polyurethaan | ja | nee | afhankelijk van product | geen vuur, vonken en niet roken,niet afbranden | afhankelijk van product en applicatiemethode | koel bewaren in gesloten verpakking | gevaarlijke fractie |
| Schoonmaak-middel, chloor | ja | nee | ja | ruimtelijke afzuiging strenge hygiene bij ongelukken altijd arts waarschuwen | voldoende ventilatie | gescheiden van zuren, ammonia koel, ventilatie | gevaarlijke fractie |
| Schoonmaak-middel, ammonia | ja | nee | ja | ruimtelijke afzuiging strenge hygiene | voldoende ventilatie | gescheiden van zuren, chloor koel, ventilatie | gevaarlijke fractie |
| Schoonmaak-middel, grafﬁti-verwijderaar | ja | nee | afhankelijk van product | afhankelijk van product | afhankelijk van product en applicatiemethode | afhankelijk van product | afhankelijk van product |
| Teermastiek | ja | nee | nee | geen speciﬁek eisen | niet voorbehandelen met voorsmeermiddel afvlammen | n.v.t., wordt niet meer nieuw geleverd | gevaarlijke fractie |
| Verven, voor-behandeling | ja | nee | afhankelijk van product | geen vuur, vonken, niet roken | afhankelijk van product en applicatiemethode | afhankelijk van product, brandveilig bewaren in gesloten verpakking | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |
| Verven | ja | nee | afhankelijk van product | bij oploshoudende verf: geen vuur, vonken, niet roken | afhankelijk van product en applicatiemethode | bewaren in gesloten verpakking | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |
| Verven, reinigen gereedschap | ja | nee | afhankelijk van product | bij terpentine, white spirit of peut: geen vuur, vonken, niet roken explosieveilige apparatuur/licht | afhankelijk van product en applicatiemethode | afhankelijk van product, brandveilig bewaren in gesloten verpakking | niet volledig uitgehard: gevaarlijke fractie; volledig uitgehard: restfractie |

Overzichtstabel van de relatie tussen materieel en in te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen

| Materieel | Persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adembescherming | Beschermende kleding | Gehoor- | Hand- | Hoofd- | Oog- | Valbeveiliging | Voet-bescherming |
|  |  |  | bescherming |  |  |  |  |  |
| Bouwlift | n.v.t. | werkkleding | n.v.t. | n.v.t. | helm | n.v.t. | bij opbouw | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Hoogwerker | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | bij gebruik zwaar gereedschap | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Ladder | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | helm | afhankelijk van werkzaam-heden | bij permanente hangladder | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Ladderlift | n.v.t. | werkkleding | n.v.t. | n.v.t. | helm | n.v.t. | bij opbouw | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Steiger | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | helm | afhankelijk van werkzaam-heden | bij opbouw | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Hangsteiger | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | bij grote wind-snelheden en installaties van vóór 1-11-’88 | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Rolsteiger | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | bij opbouw | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |
| Werkbak | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaamheden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | afhankelijk van werkzaam-heden | altijd | Veiligheids- schoenen S3 of S5 |

- Checklists persoonlijke beschermingsmiddelen

De checklists voor pbm’s zijn uitgesplitst in vier verantwoordelijkheidsniveaus.

Er is een algemene checklist voor degene die verantwoordelijk is voor het proces van de werkzaamheden van de technische dienst en de aanschaf van nieuwe beschermingsmiddelen,veelal het hoofd technische dienst.

Er zijn checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de werkvoorbereiding.

Daarnaast zijn er checklists voor de medewerker die verantwoordelijk is voor de opslag, het onderhoud en de uitgifte van de beschermingsmiddelen. Hij kan de lijsten gebruiken bij de periodieke inspectie, de werkvoorbereiding, het onderhoud en de opslag.

De laatste checklists zijn bestemd voor de medewerkers die de middelen gebruiken, de vaklieden. Zij kunnen met behulp van de lijsten de beschermingsmiddelen controleren en opmerkingen of tekortkomingen doorgeven aan de medewerker die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de beschermingsmiddelen.

Wanneer men ziet dat anderen de beschermingsmiddelen onveilig of onjuist gebruiken, wijs ze er dan op. Aan de andere kant: stel het ook op prijs wanneer u door anderen wordt gewaarschuwd voor ondeugdelijke beschermingsmiddelen.

Er zijn checklists voor:

|  | HDT | WVB | I&O | UIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemeen | x |  |  |  |
| Ademhalingsbescherming |  | x | x | x |
| Beschermende kleding |  | x |  | x |
| Gehoorbescherming |  |  |  | x |
| Handbescherming |  | x |  | x |
| Hoofdbescherming |  |  | x | x |
| Oogbescherming |  | x |  | x |
| Valbeveiliging |  | x | x | x |
| Voetbescherming |  |  |  | x |

Tot slot is een overzicht voor het bijhouden van periodieke keuringen en een verklaring voor de uitgifte van pbm’s opgenomen.

Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door verantwoordelijke proces

| Onderdeel: Algemeen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Algemeen |  |  |
| Is de uitgifte van pbm’s structureel geregeld (aankoop, instructie, onderhoud vervanging) |  |  |
| Wordt dit geregistreerd? |  |  |
| Wanneer worden bijvoorbeeld door verklaring persoonlijke beschermings middelen verstrekt? |  |  |
| - bij indiensttreding |  |  |
| - wanneer noodzakelijk |  |  |
| - incidenteel |  |  |
| - nooit |  |  |
| - anders nl.: |  |  |
| Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden standaard verstrekt? |  |  |
| - helmen |  |  |
| - schoeisel |  |  |
| - brillen |  |  |
| - anders nl.: |  |  |
| Wie beheert de persoonlijke beschermingsmiddelen? |  |  |
| - het personeel zelf |  |  |
| - centraal binnen de corporatie |  |  |
| - anders nl.: |  |  |
| Zijn alle werknemers daadwerkelijk op de hoogte van de regels? |  |  |
| Wordt het afwijken van de regels en afspraken gecontroleerd? |  |  |
| Zijn er sancties tegen het herhaaldelijk afwijken van de regels en afspraken? |  |  |
| Zijn er waarschuwings-, veiligheids- en gezondheids-signaleringen in de werkplaats en op materiaal en arbeidsmiddelen aanwezig wanneer pbm’s gedragen moeten worden? |  |  |
| Vervullen leidinggevende functionarissen een voorbeeldfunctie?. |  |  |
| Worden voor ingehuurd personeel dezelfde voorzieningen getroffen als voor het eigen personeel? |  |  |
| - Inspectie, onderhoud en opslag eigen materieel |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van de pbm’s voorlichting plaats over de opslag en het onderhoud? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Vindt het voorgeschreven onderhoud plaats? |  |  |
| Wordt dit onderhoud geregistreerd? |  |  |
| Worden de pbm’s periodiek gekeurd? |  |  |
| - intern |  |  |
| - extern |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |
| - Gebruik |  |  |
| Vindt voor de ingebruikname van de pbm’s voorlichting plaats over het gebruik? |  |  |
| Wordt deze voorlichting periodiek herhaald? |  |  |
| Wordt het gebruik van pbm’s periodiek gekeurd? |  |  |
| Zijn de resultaten van deze keuringen geregistreerd? |  |  |
| Wordt gerichte actie ondernomen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen
In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Adem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Is de kwaliteit van het in te zetten masker en de ﬁlter afgestemd op de productveiligheidsinformatiebladen? |  |  |
| Is er geen gevaar waaraan bewoners, omwonenden, voorbijgangers of overige werkers op het werkterrein blootgesteld worden? - Indien dit het geval is het werkterrein op ruime afstand afzetten, markeren en niet-beschermde personen weren. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen
In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Adem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Zijn er geen opmerkingen over de staat van de adembeschermings middelen? |  |  |
| Zijn de bij de adembescherming horende hulpmiddelen zoals batterijen, draagbanden, afdekkapjes nog aanwezig?. |  |  |
| - Onderhoud |  |  |
| Wordt de adembescherming onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Wordt de adembescherming regelmatig geïnspecteerd op gebreken of slijtage? |  |  |
| Worden reparaties verricht door deskundigen? |  |  |
| Wordt niet te repareren, versleten of onherstelbaar beschadigde adembescherming vervangen? |  |  |
| Zijn de productiedatum en periodieke controledatum op de adembescherming aangegeven? - Jaarlijks dient de leverancier of een deskundige de staat en werking van de adembescherming te controleren |  |  |
| - Opslag |  |  |
| Wordt de adembescherming schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |
| Wordt de voorraad ﬁlters en voorﬁlters op peil gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Adem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de keuze en het juiste gebruik van de adembescherming? |  |  |
| Zijn er mogelijkheden om de blootstelling te verminderen? |  |  |
| - nat houden van sloopwerk |  |  |
| - ventilatie verbeteren |  |  |
| Zijn er communicatieprocedures omschreven en zijn de werkers op de hoogte van deze procedures? - Het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen maakt communicatie door spreken moeilijk. Spreek standaard handsignalen af |  |  |
| Zijn er afspraken gemaakt over de duur van het dragen van ademhalings bescherming? - Het werken met ademhalingsbescherming is zwaar. Maximaal 2 uur achtereen met ademhalingsbescherming werken, daarna 1 uur rust nemen |  |  |
| Sluit het masker goed aan? - Controleer of het masker goed aansluit door het ﬁlter af te sluiten en te blazen als men het masker op heeft: er mag geen warme luchtstroom op het gezicht buiten het masker te voelen zijn. Een andere methode is het ﬁlter af te sluiten en te zuigen als men het masker op heeft: er mag geen valse lucht aangezogen worden. |  |  |
| Is de maximaal effectieve gebruiksduur op het ﬁlter aangegeven? |  |  |
| Heeft u voldoende reserveﬁlters bij u? |  |  |
| Zijn de stofconcentraties zodanig dat een voorﬁlter toegepast moet worden? |  |  |
| Is de ademweerstand te hoog geworden? - Indien de ademweerstand te hoog is geworden, vernieuw het ﬁlter. Bij een aantal maskers is een weerstandstest meegeleverd. |  |  |

U bent voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk voor de werking van de adembeschermingsmiddelen.

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Beschermende kleding |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Wordt de toe te passen beschermende kleding afgestemd op de te verwachten risico’s? |  |  |
| Wordt speciﬁek beschermende kleding door de corporatie verstrekt? |  |  |
| Wordt voldoende beschermende kleding op voorraad gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Beschermende kleding |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over beschermende kleding? |  |  |
| Wordt ter bescherming van het lichaam doelmatige goede werkkleding gedragen, afgestemd op de (klimatologische) omstandigheden? |  |  |
| - katoenen winterpak (capuchon en voering zijn vaak los te halen) |  |  |
| - thermokleding (wordt gedragen tussen onder- en bovenkleding) |  |  |
| - regenpak |  |  |
| - overall |  |  |
| Voldoet de beschermende kleding aan het keurmerk van de Stichting Arbouw? |  |  |
| Wordt bij risicovolle situaties speciﬁek beschermende kleding gedragen? - Speciﬁek beschermende kleding is nodig bij het werken in risicovolle situaties, zoals een zaagpak bij het werken met motorkettingzaag, brandwerende kleding (dikke katoen) bij werkzaamheden met warme bitumen, waterdichte gewapende overall zonder zakken of opstiksels in kruipruimten en waterdichte kleding bij het werken met hogedrukreinigers. |  |  |
| Worden bij op de knieën zittend werk zoals straten, aanbrengen van vloertegels of herstel van een cementdekvloer kniebeschermers gedragen? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Gehoor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Is het geluidniveau en de toonhoogte bekend? |  |  |
| Zo nee, wordt het geluidniveau en de toonhoogte gemeten? |  |  |
| Worden gehoorbeschermingsmiddelen afgestemd op het geluidniveau, de toonhoogte en de duur van de blootstelling? |  |  |
| Is het geluidniveau de hele dag of alleen af en toe aanwezig? |  |  |
| Is bij gereedschap waarbij gehoorbescherming verplicht is, een signalering geplaatst? |  |  |
| Worden voldoende oorbeschermingsmiddelen op voorraad gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Gehoor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de keuze van de juiste gehoorbescherming? |  |  |
| Wordt de goede gehoorbescherming voor de uit te voeren werkzaamheden gedragen? |  |  |
| Worden oordoppen, oorwatten en pluggen na werkonderbrekingen vernieuwd? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Handbescherming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Worden de toe te passen handschoenen afgestemd op de te verwachten risico’s? Het dragen van geschikte handschoenen kan de risico’s van snijden, huidirritatie door chemische stoffen en verwondingen door koude/warme stoffen verminderen. Knellen en kneuzen is met handschoenen bijna niet op te heffen. - Voor de kwaliteit van de in te zetten handschoenen bekijk productveiligheids-Informatiebladen. - Handschoenen van leer of kunststof beschermen tegen beschadiging en snijden. - Handschoenen van rubber of kunststof beschermen tegen vocht en bijtende stoffen. - Handschoenen van hittewerend materiaal beschermen tegen koude/warme/stoffen en hete vloeistoffen. - Tevens bestaan huidbeschermende crèmes en reinigingscrèmes. |  |  |
| Worden voldoende handschoenen of huidcrèmes op voorraad gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Handbescherming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over de keuze van de juiste handbescherming? |  |  |
| Wordt de goede handbescherming voor de uit te voeren werkzaamhedengedragen? - Er zijn veel verschillende handschoenen verkrijgbaar. Het hangt van de werkzaamheden af welke handschoen u kiest. Handschoenen moeten de gripgevoeligheid of gripvastheid niet verminderen. - Tevens bestaan huidbeschermende crèmes en reinigingscrèmes |  |  |
| Worden versleten handschoenen vervangen? |  |  |
| Wordt bij werkonderbrekingen de huidbeschermende crème verwijderd? |  |  |
| Wordt het insmeren met huidbeschermende crèmes na werkonder brekingen herhaald? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door werkvoorbereider

| Onderdeel: Hoofdbescherming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Staat |  |  |
| Wat is de productiedatum van de helm? - Na drie jaar moeten de meeste bouwhelmen verwisseld worden. |  |  |
| Zijn er geen gebreken aan de helm? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Hoofdbescherming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Wordt een veiligheidshelm gedragen indien er: |  |  |
| - gevaar is voor hoofdverwondingen door vallende, omvallende of wegvliegende voorwerpen (stenen, puin, gereedschap e.d.) |  |  |
| - stoten van het hoofd |  |  |
| - lasten gehesen worden |  |  |
| Zijn geen stickers op de helmen geplakt? - De lijm van een sticker kan de helm plaatselijk verzwakken. |  |  |
| Worden helmen die een ﬂinke tik of val hebben gekregen, vervangen? - Zij zijn onbetrouwbaar geworden. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Oogbescherming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Wordt de toe te passen oogbescherming afgestemd op de te verwachten risico’s? |  |  |
| Wordt voldoende oogbescherming op voorraad gehouden? |  |  |
| Is bij al het gevaarlijke gereedschap waarbij oogbescherming verplicht is, een signalering geplaatst? |  |  |
| Is bij dit gevaarlijke gereedschap op een vaste plaats oogbescherming te vinden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Oogbescherming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Wordt bij de volgende werkzaamheden, waarbij stukjes materiaal kunnen wegspringen, oogbescherming gedragen? |  |  |
| - hakken |  |  |
| - boren |  |  |
| - slijpen |  |  |
| Wordt bij laswerkzaamheden oogbescherming gedragen? |  |  |
| Oogbescherming is er in verschillende uitvoeringen: - normaal montuur, dit zijn versterkte brilmonturen met gehard glas of polycarbonaat. Over de veren van de bril kan men zijkleppen schuiven. - ruimzichtbril, geeft rondom bescherming. Omdat er aan de binnenkant condensatie kan optreden zijn ventilatiegaten aangebracht. Ook zijn er brillen met een anti-condenslaag. - gelaatscherm, dit scherm kan op een helm gemonteerd worden en beschermt een groter deel van het gezicht. Men kan het scherm weg klappen als men niet werkt. - lasbril of -kap, door het kijken in de lasboog kan men zich behoorlijk beroerd voelen. Daarom dienen de lasser en zijn eventuele hulp zich met een lasbril of -kap te beschermen. |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Valbeveiliging |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Voorbereiding |  |  |
| Is er uit de inventarisatie van het bezit bekend of er: |  |  |
| - vaste punten zijn om de valbeveiliging aan te bevestigen? |  |  |
| - mogelijkheden zijn deze vaste punten te creëren? |  |  |
| Worden deze vaste punten periodiek geïnspecteerd? |  |  |
| Worden deze inspecties geregistreerd? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door verantwoordelijke materiaal/materieel

| Onderdeel: Valbeveiliging |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Inspectie |  |  |
| Verkeert het valharnas of de vanggordel in goede staat? |  |  |
| Verkeert de vanglijn in goede staat? |  |  |
| Zijn de bijbehorende hulpmiddelen zoals lijnhaak of musketonhaak nog aanwezig? |  |  |
| - Onderhoud |  |  |
| Wordt de valbeveiliging onderhouden volgens de voorschriften? |  |  |
| Wordt de valbeveiliging regelmatig geïnspecteerd op gebreken of slijtage? |  |  |
| Worden reparaties verricht door deskundigen? |  |  |
| Wordt door ongeval belaste, niet te repareren, versleten of onherstelbaar beschadigde valbeveiliging vervangen? |  |  |
| Zijn de productiedatum en periodieke controledatum op de persoonlijke beschermingsmiddelen aangegeven? - Jaarlijks dient de leverancier of een deskundige de staat en werking van de valbeveiliging te controleren. |  |  |
| Worden deze controles geregistreerd? |  |  |
| - Opslag |  |  |
| Wordt de valbeveiliging schoon en vrij van onrechtmatigheden gehouden? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

- In te vullen door uitvoerder werkzaamheden

| Onderdeel: Valbeveiliging |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Wordt in situaties met niet-vermijdbaar valgevaar persoonlijke valbeveiliging gedragen? - Indien de voorzieningen, zoals steigers of collectieve valbeveiligingen, niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht of indien het aan brengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de veiligheids-werkzaamheden, dan moeten doelmatige persoonlijke val beveiligingen worden gebruikt. |  |  |
| Is er een vast punt om de valbeveiliging aan te bevestigen? |  |  |
| Wordt een geschikte valbeveiliging gedragen? (een valharnas is verplicht, een vanggordel is niet toegestaan) |  |  |
| Is de lengte van de vanglijn maximaal 1,5 m tot een vast punt of val stopapparaat? |  |  |
| Is de lijnhaak of musketonhaak voorzien van een schroefvergrendeling? |  |  |
| Wordt de valbeveiliging ingeleverd bij de werkvoorbereider uitvoering indien de valbeveiliging door een ongeval belast is? |  |  |

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Checklist Persoonlijke beschermingsmiddelen

| Onderdeel: Voetbescherming |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volgnummer: | Controle |  |
|  | ja | nee |
| - Gebruik |  |  |
| Heeft u voorlichting ontvangen over het gebruik van de goede voetbescherming, afgestemd op de werkzaamheden en situatie? |  |  |
| Wordt de goede voetbescherming gedragen, afgestemd op de te verwachten risico’s? |  |  |

In de bouw loopt men continu het gevaar om in spijkers te trappen, met de voet bekneld te raken of uit te glijden. Om dit tegen te gaan is voetbescherming ontwikkeld. Voetbescherming moet voldoen aan de Europese Normen EN 344 tot en met 347. De schoenen en laarzen zijn voorzien van een S-code. De betekenis van deze code is als volgt:

- Veiligheidsschoenen

S1 Schoenen met een dichte hielpartij, schokabsorptie in de hiel, antistatische zool en beschermende neus.

S2 Schoenen S1 met waterdicht overleder.

S3 Schoenen S2 met bescherming tegen spijkerpenetratie en geproﬁleerde zool.

- Veiligheidslaarzen

S4 Laarzen met een dichte hielpartij, schokabsorptie in de hiel, antistatische zool en beschermende neus.

S5 Laarzen S4 met bescherming tegen spijkerpenetratie en geproﬁleerde zool.

Het keurmerk is meestal aangebracht in de tong van de schoen. Voor de bouw worden schoenen S3 en/of laarzen S5 geadviseerd. Voor blootstelling aan hete materialen (warme bitumen) zijn speciale hittebestendige zolen nodig.

Indien een van de vragen met ‘nee’ werd beantwoord, dan:

- moet de procedure aangepast worden;

- moet het V&G-plan aangepast worden;

- moet een andere checklist aangepast worden.

| Controle uitgevoerd door: | Paraaf |
| --- | --- |
| Datum controle: |  |
| Volgende controle: |  |

- Overzichtstabel periodieke keuringen persoonlijke beschermingsmiddelen

| Gereedschap | Controle cyclus intern | dd | dd | dd | dd | dd | Controle cyclus intern | dd | dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adembescherming, masker | 2x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Adembescherming, ﬁlter | persoonlijke verantwoordelijkheid |  |  |  |  |  | n.v.t. |  |  |
| Beschermende kleding | persoonlijke verantwoordelijkheid |  |  |  |  |  | n.v.t. |  |  |
| Gehoorbescherming | persoonlijke verantwoordelijkheid |  |  |  |  |  | n.v.t. |  |  |
| Handbescherming | persoonlijke verantwoordelijkheid |  |  |  |  |  | n.v.t. |  |  |
| Hoofdbescherming | persoonlijke verantwoordelijkheid, levensduur 3 jaar |  |  |  |  |  | n.v.t. |  |  |
| Oogbescherming | persoonlijke verantwoordelijkheid |  |  |  |  |  | n.v.t. |  |  |
| Valbeveiliging | 2x per jaar |  |  |  |  |  | jaarlijks |  |  |
| Voetbescherming | persoonlijke verantwoordelijkheid |  |  |  |  |  | n.v.t. |  |  |

- Verklaring persoonlijke beschermingsmiddelen

| Ondergetekende (naam): |  |  |
| --- | --- | --- |
| geboren op (datum): |  |  |
| te (plaats): |  |  |
| wonende te (plaats): |  |  |
| aan de (adres): |  |  |
| verklaart hierbij de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen van |  |  |
| (naam werkgever) te hebben ontvangen: |  |  |
| (aankruisen/invullen wat van toepassing is) adembeschermingsmiddelen |  |  |
| gehoorbeschermingsmiddelen nl. |  |  |
| veiligheidshelm kniebeschermers val en vangbeveiligingsmiddelen nl. |  |  |
| veiligheidsbril veiligheidskleding nl |  |  |
| veiligheidsschoeisel nl. |  |  |
| anders nl |  |  |
| Ondergetekende verklaart tevens: - dat hij de persoonlijke beschermingsmiddelen in goede staat heeft ontvangen; - dat hij instructie heeft gehad over het juiste gebruik en onderhoud van de middelen; - de persoonlijke beschermingsmiddelen te zullen gebruiken op de voorgeschreven wijze; - een exemplaar van deze verklaring te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de bovenstaande bepalingen. |  |  |
| Datum: | Naam/handtekening werkgever: |  |
| Plaats: | Naam/handtekening werknemer: |  |
| Bijlagen: (bijv. checklists) |  |  |