Bijlage 1 Voorbeeld

Uitvoeren van inspecties

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/voorzieningen | Aange- bracht door | In stand gehouden door | Toezicht rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kruipruimte | - slecht klimaat- beperkte werkhoogte\ bewegingsruimte - beperkte verlichting - gevaar voor verstikking - mogelijke blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - onderzoek naar de constructie van de begane grondvloer, vocht problemen, lekkages in besloten ruimte | - spreek vooraf communicatieprocedures af - zorg voor een ‘wachtman’ - voorkom dat anderen in kruipluik kunnen vallen - controleer ventilatie - eventueel aanwezige water wegpompen - verlichting/gereedschap op max. 50 V wissel- of 110 V gelijkspanning1 - pbm, gewapende overall zonder zakken of opstiksels, veiligheidslaarzen, extra lantaarn; zonodig adembescherming afgestemd op mogelijke blootstelling1 |  |  |  |
| Gevel | - vallen van hoogte | - onderzoek naar metselwerk, voegwerk, gevelafwerking, kozijnen, beglazing, goten | - spreek vooraf communicatieprocedures af - werkzaamheden staken bij windkracht > 6 - gebruik de aanwezige structurele voorzieningen2 - gebruik het meest geschikte materieel1 - pbm, gebruik zo nodig persoonlijke valbeveiliging1 |  |  |  |
| Balkons/ galerijen | - vallen van hoogte | - onderzoek kop van console of rand van balkon/galerij | - spreek vooraf communicatieprocedures af - gebruik de aanwezige structurele voorzieningen2 - gebruik het meest geschikte materieel1 - pbm, gebruik zo nodig persoonlijke valbeveiliging1 |  |  |  |
| Platte daken | - vallen van hoogte | - onderzoek dakrand, - vlak en -details | - spreek vooraf communicatieprocedures af - werkzaamheden staken bij windkracht > 6; gladheid op dak - gebruik de aanwezige structurele voorzieningen1 - gebruik het meest geschikte materieel2 - pbm, gebruik zo nodig persoonlijke valbeveiliging1 |  |  |  |
| Hellende daken | - vallen van hoogte | - onderzoek dakbedekking, dakkapellen, schoorstenen, details | - spreek vooraf communicatieprocedures af - werkzaamheden staken bij windkracht > 6; gladheid op dak - gebruik aanwezige structurele voorzieningen2 - gebruik het meest geschikte materieel1 - pbm, gebruik zo nodig persoonlijke valbeveiliging1 |  |  |  |
| Installaties | - gevaar voor brand of explosie - elektrische gevaren - mogelijke blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - onderzoek aan spanning-, rook-, gas- en watervoerende installatie-onderdelen | - werkzaamheden uitsluitend door deskundige medewerker laten uitvoeren |  |  |  |
| Materiaalonderzoek (beton) | - mogelijke blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - nemen van een monster van moge-lijk kwartshoudend materiaal | - pbm, oogbescherming, adembescherming P31 |  |  |  |
| Materiaalonderzoek (asbest) | - mogelijke blootstelling aan toxische stof | - nemen van een monster van moge-lijk asbesthoudend materiaal | - medewerker dient gerichte opleiding gevolgd te hebben - blootstelling registreren - werken volgens vastgestelde methode - pbm, adembescherming P31 - monsterranden isoleren - omgeving nat reinigen |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

2. Indien afwezig onderzoek de noodzaak en mogelijkheden om deze voorzieningen aan te brengen

Werkzaamheden in een kruipruimte

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/voorzieningen | Aange- bracht door | In stand gehouden door | Toezicht- rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - struikelen, uitglijden, vallen - slechte verlichting - werken in en vochtig, kil klimaat - slechte werkhouding, beperkte werkhoogte en bewegingsruimte | - vallen in kruipluik - goede verlichting verzorgen - kruipruimte klimaat is altijd vochtig en kil, met beperkte ventilatie - door de beperkte bewegingsruimte in de kruipruimte is de werkhouding slecht | - andere werkmethode kiezen, (bijv. leidingen opbouw monteren) - zorg voor ‘wachtman’ - eventueel water wegpompen - eventueel geforceerde ventilatie creëren - taakroulatie, maximale verblijfsduur 2x2 uur - verlichting op max. 50 V wissel- of 120 V gelijkspanning1 - zo nodig tweede vluchtweg creëren onder fundering door2 - zo nodig werkruimte (plaatselijk) uitdiepen of aanwezige belemmeringen wegnemen - kruipluik markeren, tijdens werkonderbrekingen dicht leggen - pbm, waterdichte gewapende overall, veiligheidslaarzen1 |  |  |  |
| Hak- en breekwerk | - blootstelling aan schadelijk/hinderlijk geluid en trillingen - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - elektrische gevaren | - werken met trillend gereedschap - mogelijk verwijderen asbesthoudend materiaal - mogelijk vrijkomen kwartshoudend stof - werken met elektrisch gereedschap | - bij verwijderen asbesthoudende materialen, sloopvergunning aanvragen, asbest verwijderen voor overige werkzaamheden, uit laten voeren door deskundigen Bij overige werkzaamheden: - gereedschap met trillingsdempers toepassen1 - elektrisch gereedschap op max. 50 V wissel- of 120 V gelijkspanning1 - pbm, adembescherming P3, - oogbescherming, gehoorbescherming, trillingabsorberende handschoenen1 |  |  |  |
| Las- en soldeerwerk-zaamheden | - blootstelling aan hinderlijk/ toxisch stof - brandgevaar | - bij solderen komen dampen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid - kunststoﬁsolatie (PS, PUR) geeft bij verbranden schadelijke gassen - houten constructiedelen kunnen bij solderen in brand raken | - andere werkmethode kiezen, (bijv. leidingen opbouw monteren) - zorg voor voldoende ventilatie - controleer leidingen op lekkage - controleer of leiding waaraan gewerkt wordt, leeg is - meet permanent de luchtsamenstelling indien er gassen vrij kunnen komen - zorg voor de aanwezigheid van een brandblusser 12 kg1 - pas brandwerende plaat toe tussen constructie en te solderen onderdeel - elektrisch soldeergereedschap is verboden in besloten ruimten - pbm, adembescherming, oogbescherming, gehoorbescherming, hittebestendige handschoenen1 |  |  |  |
| Plaatselijke verduurzaming houten vloer | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - werken met mogelijk gevaarlijke stof | - selecteer meest arbovriendelijke materiaal1 - zorg voor voldoende ventilatie - pbm, afstemmen op productveiligheidsinformatie1 |  |  |  |
| Aanbrengen isolatie- materiaal | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - werken met minerale wol - werken met PUR-schuim (aangebracht in situatie) - werken met PUR-schuimplaten | - selecteer meest arbovriendelijke materiaal1 - pbm, adembescherming P2, oogbescherming, handbescherming1 - pbm, adembescherming met volgelaatmasker AB\P21 - pbm, oogbescherming bij werken boven het hoofd |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

2. Aangeven wat voor de speciﬁeke werkzaamheden nodig is

3

Herstelwerkzaamheden aan dekvloer

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/voorzieningen | Aange- bracht door | In stand gehouden door | Toezicht- rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - struikelen, uitglijden - werkhouding | - afval niet gestructureerd afgevoerd - losliggende snoeren, slangen - ontbreken voldoende verlichting - mogelijk lang gebogen werken | - logistiek optimaliseren - werkmethode instrueren - werkplek ruim afzetten - werkplek regelmatig opruimen - zorgen voor voldoende verlichting - pbm in afgezet gebied voetbescherming1 |  |  |  |
| Verwijderen vloerbedekking | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - verwijderen mogelijk asbesthoudende vloerbedekking (vinyl, tegels) | - bij aanwezigheid asbesthoudende vloerbedekking, sloopvergunning aanvragen, asbest verwijderen voor overige werkzaamheden, uit laten voeren door deskundigen |  |  |  |
| Aangetaste vloer verwijderen | - blootstelling aan schadelijk of hinderlijk geluid en trillingen - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - gevaar voor snijden, knellen of pletten | - werken met luid/trillend gereedschap - mogelijk kwartshoudend stof - werken met zoutzuur/ waterﬂuoride/ oplosmiddelen - werken met scherp gereedschap - wegspringend afval | - taakroulatie - bronmaatregelen, vloer nat houden - gereedschap met trillingdempers toepassen1 - directe stofafzuiging bij gereedschap - omgeving afdekken - i.p.v. vegen stofzuigen met absoluutﬁlter - pbm, omgevingsonafhankelijke adembescherming P3, oogbescherming, gehoorbescherming, handschoenen, stofwerende kleding, veiligheidslaarzen1 - neem i.v.m. zwaarte werk regelmatig pauzes |  |  |  |
| Afwerkvloer aanbrengen | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - fysieke belasting | - droog mengen specie - bij natte specie kan direct huidcontact eczeem veroorzaken - belasting, rug, nek schouder (bukken, draaien, tillen) bij specie mengen - slechte werkhouding bij aanbrengen vloer | - taakroulatie - gebruik prefab mortel of gietmortel, boven 75 m2 aangeleverd in silo - selecteer meest arbovriendelijke werkmethode - zet mechanische hulpmiddelen in - (mortelpomp, vlinderen) - pbm, afstemmen op werkmethode en productveiligheidsinformatie1 |  |  |  |
| Afwerkvloer aanbren- gen, coating | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - bij natte coating kan direct huidcontact eczeem veroorzaken | - pbm, afstemmen op productveiligheidsinformatie1 |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

Vernieuwen van metselwerk

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/voorzieningen | Aange- bracht door | In stand gehouden door | Toezicht- rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - vallende voorwerpen - struikelen, uitglijden - vallen van hoogte - aangereden worden - werkhouding | - vallend, wegspringend puin, bouwafval - afval niet gestructureerd afgevoerd - losliggende snoeren, slangen - ontbreken voldoende verlichting - werken op hoogte - afhankelijk van de verkeerssituatie - lang gebogen staan | - logistiek optimaliseren - werkmethode instrueren - werkplek ruim afzetten - toepassen van geschikt klim- en steigermaterieel, liefst in hoogte verstelbaar1, 2 - werkplek regelmatig opruimen - zorgen voor voldoende verlichting - pbm in afgezet gebied hoofd-, voetbescherming1 |  |  |  |
| Verwijderen bestaand metselwerk | - blootstelling aan schadelijk/hind-erlijk geluid en trillingen - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - gevaar voor snijden, knellen of pletten | - werken met trillend gereedschap - mogelijk vrijkomend kwartshoudend stof - werken met zoutzuur/waterﬂuo- ride/ oplosmiddelen - werken met scherp gereedschap - wegspringend afval | - taakroulatie - bronmaatregel, te verwijderen ondergrond nat houden - gereedschap met trillingdempers toepassen1 - directe stofafzuiging bij gereedschap1 - omgeving afdekken - i.p.v. vegen stofzuigen met absoluutﬁlter - pbm, adembescherming P3, oogbescherming, gehoorbescherming, trillingabsorberende handschoenen bij afzuren gevel bekijken productveiligheidsinformatie1 |  |  |  |
| Stellen proﬁelen | - fysieke belasting | - (licht t.o.v. overige werkzaamheden) - dragen van proﬁelen - duwen/trekken | - taakroulatie (afwisselen met zwaar werk) - gebruik (til)hulpmiddelen1 |  |  |  |
| Aanbrengen lood | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - werken met lood | - hygiënische maatregelen |  |  |  |
| Aanbrengen metselwerk | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - fysieke belasting | - droog mengen specie - bij natte specie kan direct huidcontact eczeem veroorzaken - zwaar tillen, opperen - belasting, rug, nek schouder (bukken, draaien, tillen) | - taakroulatie - gebruik prefab mortels - gebruik mechanische hulpmiddelen1 (opperkar, dwangmenger) bij grotere hoeveelheden stenen met verrijker op steiger zetten, metselspecie verpompen - pbm, bij droog mengen stofmasker P2, voorkom huidcontact1 |  |  |  |
| Aanbrengen voegwerk | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - fysieke belasting | - droog mengen specie - bij natte specie kan direct huidcontact eczeem veroorzaken - zwaar tillen, opperen - statische belasting, rug, nek schouder | - taakroulatie - gebruik prefab mortels - gebruik mechanische hulpmiddelen1 (dwangmenger, voegspijker) - pbm, bij droog mengen stofmasker P2, draag om huidcontact te voorkomen vloeistofdichte handschoenen1 |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

2. Aangeven wat voor de speciﬁ eke werkzaamheden nodig is

Vernieuwen voegwerk

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/ voorzieningen | Aange- bracht door | In stand gehouden door | Toezicht- rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - vallende voorwerpen - struikelen, uitglijden - vallen van hoogte - aangereden worden - werkhouding | - vallend, wegspringend puin, bouwafval - afval niet gestructureerd afgevoerd - losliggende snoeren, slangen - ontbreken voldoende verlichting - werken op hoogte - afhankelijk van de verkeerssituatie - lang gebogen staan | - logistiek optimaliseren - werkmethode instrueren - werkplek ruim afzetten - toepassen van geschikt klim- en steigermaterieel, liefst in hoogte verstelbaar2 - werkplek regelmatig opruimen - zorgen voor voldoende verlichting - pbm in afgezet gebied hoofd-, voetbescherming1 |  |  |  |
| Verwijderen voegwerk | - blootstelling aan schadelijk of hinderlijk geluid en trillingen - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - gevaar voor snijden, knellen of pletten | - werken met trillend gereedschap - mogelijk kwartshoudend stof - werken met zoutzuur/ - waterﬂuoride/-oplosmiddelen - werken met scherp gereedschap - wegspringend afval | - taakroulatie - bronmaatregel, te verwijderen ondergrond nat houden - op afstand bestuurbare frees toepassen of - gereedschap met trillingdempers toepassen - directe stofafzuiging bij gereedschap - omgeving afdekken - i.p.v. vegen stofzuigen met absoluut-ﬁlter - pbm, adembescherming P3, oogbescherming, gehoorbescherming, trillingabsorberende handschoenen bij afzuren gevel bekijken productveiligheidsinformatie1 |  |  |  |
| Aanbrengen voegwerk | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - fysieke belasting | - droog mengen specie - bij natte specie kan direct huidcontact eczeem veroorzaken - zwaar tillen, opperen - statische belasting, rug, nek schouder | - taakroulatie - gebruik prefab mortels - gebruik mechanische hulpmiddelen1 - (dwangmenger, voegspijker) - pbm, bij droog mengen stofmasker P2, draag om huidcontact te voorkomen vloeistofdichte handschoenen1 |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

2. Aangeven wat voor de speciﬁeke werkzaamheden nodig is

Werkzaamheden aan kozijnen en kozijnvervanging

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/ voorzieningen | Aange- bracht door | In stand gehouden door | Toezicht- rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repareren van bestaande kozijnen | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - reparatiemiddel is mogelijk gevaarlijke stof - mogelijk komt bij bestaand kozijn verduurzaamd houtstof vrij bij het frezen | - selecteer meest arbovriendelijk materiaal - directe stofafzuiging bij gereedschap - pbm, bij frezen: adembescherming P3, oogbescherming bij reparatie: afstemmen op productveiligheidsinformatie van reparatiemiddel1 |  |  |  |
| Aanbrengen van beglazing | - blootstelling aan hinderlijk of toxische stof - fysieke belasting | - beglazingskit is mogelijk gevaarlijke stof - zwaar tillen, aanvoeren glas | - selecteer meest arbovriendelijk materiaal1 - beglazing tot 23 kg te plaatsen door 1 persoon - beglazing tot 50 kg te plaatsen met 2 personen - beglazing boven de 50 kg te plaatsen met behulp van mechanische hulpmiddelen - hulpmiddelen voor verticaal en horizontaal transport inzetten (gevelridder, glaskar of slede)1 - pbm, afstemmen op productveiligheidsinformatie van beglazingskit1 |  |  |  |
| Aanbrengen van schilderwerk | - blootstelling aan hinderlijk of toxische stof | - verf is mogelijk gevaarlijke stof | - zoveel mogelijk uitgaan van verf op waterbasis, selecteer in ieder geval meest arbovriendelijk materiaal1 - steigermaterieel, eventueel voorzien van doorwerkschermen1 - pbm, afstemmen op productveiligheidsinformatie van verf1 |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

Schilderwerkzaamheden

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/ voorzieningen | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - struikelen, uitglijden - vallen van hoogte - aangereden worden | - materiaal staat in de weg - afval niet gestructureerd afgevoerd - losliggende snoeren, slangen - ontbreken voldoende verlichting - werken op hoogte - afhankelijk van de verkeerssituatie | - logistiek optimaliseren - werkmethode instrueren - werkplek ruim afzetten - toepassen van geschikt klim en steigermaterieel, eventueel voorzien van door werkschermen1, 2 - werkplek regelmatig opruimen - zorgen voor voldoende verlichting |  |  |  |
| Verwijderen schilder werk | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - brandgevaar | - afbijtmiddel is mogelijk gevaarlijke stof - verwijderde verf of verfstof is mogelijk gevaarlijke stof - bij afbranden bestaat brandgevaar | - selecteer meest arbovriendelijke werkmethode - directe stofafzuiging bij gereedschap - pbm, bij schuren: adembescherming P3, oogbescherming bij afbijten: afstem men - op productveiligheidsinformatie1 - bij afbranden: adembescherming P3, brandblusser1 |  |  |  |
| Aanbrengen van schilderwerk | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - verf is mogelijk gevaarlijke stof | - zoveel mogelijk uitgaan van verf op waterbasis, selecteer in ieder geval meest arbovriendelijke materiaal1 - pbm, afstemmen op productveiligheidsinformatie van verf1 |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

2. Aangeven wat voor de speciﬁeke werkzaamheden nodig is

Werkzaamheden aan pannenbedekking

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/ voorzieningen | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - vallende voorwerpen - struikelen, uitglijden - vallen van hoogte - aangereden worden - werkhouding |  | - logistiek optimaliseren - werkmethode instrueren - werkplek ruim afzetten - gebruik aanwezige structurele voorzieningen1 Indien deze niet aanwezig zijn: - collectieve valbeveiliging aanbrengen aan dakrand indien werkzaamheden langer duren dan 15 min. beoordelen of goot stevig genoeg is om valbeveiliging aan te bevestigen. Indien werkzaamheden korter dan 15 min. duren, persoonlijke valbeveiliging toepassen1 - toepassen van geschikt klim en steigermaterieel2, 3 - werkplek regelmatig opruimen - zorgen voor voldoende verlichting - pbm in afgezet gebied: hoofd, voetbescherming2 pbm op dak: voetbescherming - onbeschermde personen van werkplek weren |  |  |  |
| Verwijderen bestaande dakbedekking | - vallende voorwerpen - fysieke belasting | - vallend, wegspringend puin, bouwafval - zwaar tillen - pannen verwijderen in slechte werk houding | - gebruik hulpmiddelen2: gebruik op het dak een daklorrie met afvalbak om afval in te verzamelen, gebruik een stortkoker tot in een container of een ladderlift voor de afvoer van het afval |  |  |  |
| Aanbrengen isolatie materiaal | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - isolatiemateriaal (minerale wol) is hinderlijke stof | - pbm, bij minerale wol oogbescherming, adembescherming P2, handbescherming2 |  |  |  |
| Aanbrengen dakraam of dakkapel | - doorvallen | - vallen in sparing | - doorval beveiliging aan binnenzijde aanbrengen, (netten, plaatmateriaal) |  |  |  |
| Aanbrengen dakbedekking | - fysieke belasting | - zwaar tillen - pannen aanbrengen in slechte werkhouding | - breng structurele voorzieningen aan1 - gebruik hulpmiddelen2: gebruik op het dak een daklorrie met afvalbak om gebroken pannen in te verzamelen - laat bij volledige vervanging pannen van de wagen op het dak plaatsen, indien dat niet mogelijk is gebruik ladderlift |  |  |  |

1. Indien afwezig, onderzoek de noodzaak en mogelijkheden om deze voorzieningen alsnog aan te brengen

2. Zie desbetreffende checklist

3. Aangeven wat voor de speciﬁeke werkzaamheden nodig is

Werkzaamheden aan hemelwaterafvoeren en goten

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/voorzieningen | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - vallende voorwerpen - struikelen, uitglijden - vallen van hoogte - aangereden worden - werkhouding | - vallend, wegspringend puin, bouwafval - afval niet gestructureerd afgevoerd - werken op hoogte - afhankelijk van de verkeerssituatie - afhankelijk van klim en steigerma teriaal | - goot zodanig uitvoeren dat deze voldoende sterk is om collectieve valbeveiliging aan te bevestigen. - werkmethode instrueren - werkplek ruim afzetten - gebruik aanwezige structurele voorzieningen1 Indien deze niet aanwezig zijn: - toepassen van geschikt klim en steigermaterieel, hoogte werkvloer en leuning afstemmen indien gecombineerd met dakwerkzaamheden2, 3 - werkplek regelmatig opruimen - pbm in afgezet gebied: hoofd, voetbescherming2 - onbeschermde personen van werkplek weren |  |  |  |
| Verwijderen bestaande goot en/of hemel-waterafvoer | - vallende voorwerpen - snijden | - vallend, wegspringend puin, bouwafval - snijden aan scherpe randen van metalen gootelementen | - verwijder in hanteerbare onderdelen - pbm, handbescherming |  |  |  |
| Opgraven van rioolaan sluitingen | - vallen in | - vallen in ontgraving | - de ontgraving tijdens werkonderbrekingen duidelijk markeren of dichtleggen en zonodig de werkplek op ruime afstand afzetten |  |  |  |
| Aanbrengen van de nieuwe goot/hemel waterafvoer | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - snijden - brand en explosiegevaar | - lijm of voorbehandeling is mogelijk gevaarlijke stof - snijden aan scherpe randen van metalen gootelementen - soldeerwerkzaamheden leveren brand en explosiegevaar op | - voldoende blusapparaten2 - brandwerende plaat tussen constructie en te solderen onderdeel - leg nooit een brandende handbrander op een gasﬂes - pbm, handbescherming - afstemmen op productveiligheidsinformatie van lijm of voorsmeermiddel2 |  |  |  |

1. Indien afwezig onderzoek de noodzaak en mogelijkheden om deze voorzieningen alsnog aan te brengen

Binnenafwerkingen

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/voorzieningen | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - struikelen, uitglijden en vallen - beperkte werkruimte | - afval niet gestructureerd afgevoerd - losliggende snoeren, slangen - ontbreken voldoende verlichting - werken in een bewoonde woning | - logistiek optimaliseren - werkmethode instrueren - werkplek afzetten en afdekken - werkplek regelmatig opruimen - zorgen voor voldoende verlichting - zorgen voor voldoende ventilatie |  |  |  |
| Verwijderen van vloer bedekking | - blootstelling aan hinderlijk of toxische stof | - vloerbedekking bevat mogelijk asbest | - bekijk inventarisatie bezit of opname rapport mutatiewoning, bij aanwezigheid asbesthoudende vloerbedekking, sloopvergunning aanvragen, asbest verwijderen voor overige werkzaamheden, uit laten voeren door deskundigen |  |  |  |
| Verwijderen van bestaande binnenwan den of plafonds | - blootstelling aan schadelijk of hinderlijk geluid en trillingen - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - gevaar voor snijden, knellen of pletten | - werken met trillend gereedschap - mogelijk kwartshoudend stof - brandwerende bekleding bevat mogelijk asbest - werken met scherp gereedschap - wegspringend afval | - bekijk inventarisatie bezit, bij aanwezigheid asbesthoudende materialen, sloopver gunning aanvragen, asbest verwijderen voor overige werkzaamheden, uit laten voeren door deskundigen Bij overige werkzaamheden: - taakroulatie - bronmaatregel, te verwijderen ondergrond nat houden - gereedschap met trillingdempers toepassen - directe stofafzuiging bij gereedschap - omgeving afdekken - i.p.v. vegen stofzuigen met absoluutﬁlter - pbm, adembescherming P3, oogbescherming, gehoorbescherming, trillingabsorberende handschoenen1 |  |  |  |
| Aanpassen van bestaande installaties, gas, water en elektra | - blootstelling aan schadelijk of hinderlijk geluid en trillingen - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - gevaar voor snijden, knellen of pletten - elektrische gevaren - brand of explosiegevaar | - werken met trillend gereedschap bij infrezen van leidingen - frezen in mogelijk kwartshoudend materiaal - werken met scherp gereedschap - werken aan spanningsvoerende leidingen - brandgevaar bij soldeerwerkzaam heden - vrijkomen van gas | - elektrische installatie spanningsvrij maken - hoofdkraan gasleiding dichtzetten en leegblazen - hoofdkraan waterleiding dichtzetten en aftappen - zorgen dat leidingen niet ongewild weer in gebruik worden genomen, bijvoorbeeld door sleutel meterkast mee te nemen - leidingenloop optimaliseren, opbouw verwerken in een leidingkoker, indien dat niet mogelijk is2: - taakroulatie - op afstand bestuurbare frees toepassen2, of - gereedschap met trillingdempers toepassen2 - directe stofafzuiging bij gereedschap - omgeving afdekken - i.p.v. vegen stofzuigen met absoluutﬁlter - pbm, adembescherming P3, oogbescherming, gehoorbescherming, trillingabsorberende handschoenen1 Bij solderen: - voldoende blusapparaten - brandwerende plaat tussen constructie en te solderen onderdeel - leg nooit een brandende handbrander op een gasﬂes - controle na werkzaamheden om brand te voorkomen |  |  |  |
| Aanbrengen van gipsplaten | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - fysieke belasting | - bij mechanische bewerking gipsplaat komt stof vrij - zwaar tillen, moeilijk handelbare afmetingen materiaal | - materiaal van de wagen direct in de woning aﬂeveren - kleinere plaatafmetingen toepassen - mechanische hulpmiddelen toepassen, platenlift, steller of schoor - pbm, stofmasker P11 |  |  |  |
| Aanbrengen van stukadoorswerk | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - fysieke belasting | - droog mengen specie - bij natte specie kan direct huidcontact eczeem veroorzaken - zwaar tillen, opperen - boven de macht werken - statische belasting, rug, nek, schouder | - gebruik een lichtere werkmethode, bijvoorbeeld airless spuiten, gebruik lichte slangen - gebruik ergonomisch gevormd gereedschap - pas werkhoogte aan d.m.v. schragen - pbm, stofmasker P1, hoofdbedekking, oogbescherming, vloeistofdichte hand schoenen1 |  |  |  |
| Aanbrengen van schilderwerk | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - verf is mogelijk gevaarlijke stof | - zoveel mogelijk uitgaan van verf op waterbasis, selecteer in ieder geval meest arbovriendelijke materiaal - voorlichting en instructie op basis van productinformatie - pbm, afstemmen op productveiligheidsinformatie1 |  |  |  |
| Voorbehandelen en het aanbrengen van behangwerk | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - voorsmeermiddel of behanglijm zijn mogelijk gevaarlijk materiaal | - pbm, afstemmen op productveiligheidsinformatie1 |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

2. Aangeven wat voor de speciﬁeke werkzaamheden nodig is

Onderhoudswerkzaamheden aan cvinstallaties

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen / voorzieningen | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud verwarmings-toestel | - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof | - in veel verwarmingstoestellen zijn asbesthoudende pakkingen aanwezig - onder veel verwarmings-toestellen is brandwerende asbesthoudende isolatie aanwezig | - bekijk inventarisatie van het bezit - beoordeel of onderhoudstechnisch asbestvrij maken rendabel is - voer asbestverwijderingswerkzaamheden uit volgens werkplan (zie Handboek Asbest, uitgave Intechnium) - medewerker moet aantoonbaar gerichte opleiding hebben gevolgd (minimaal de opleiding ‘Verantwoord omgaan met en veilig werken aan asbesthoudende installaties’, uitgegeven door Intechnium) |  |  |  |
| Aanpassen van bestaande installaties, gas, water en elektra | - blootstelling aan schadelijk of hinderlijk geluid en trillingen - blootstelling aan hinderlijke of toxische stof - gevaar voor snijden, knellen of pletten - elektrische gevaren - brand of explosiegevaar | - werken met trillend gereedschap bij infrezen van leidingen - frezen in mogelijk kwartshoudend materiaal - werken met scherp gereedschap - werken aan spanningsvoerende leidingen - brandgevaar bij soldeerwerkzaam heden - vrij komen van gas | - elektrische installatie spanningsvrij maken - hoofdkraan gasleiding dichtzetten en leegblazen - verwarming aftappen - hoofdkraan waterleiding dichtzetten en aftappen - zorgen dat leidingen niet ongewild weer in gebruik worden genomen, bijvoorbeeld door sleutel meterkast mee te nemen - leidingenloop optimaliseren, opbouw verwerken in een leidingkoker, indien dat niet mogelijk is2: - taakroulatie - op afstand bestuurbare frees toepassen2, of - gereedschap met trillingsdempers toepassen2 - directe stofafzuiging bij gereedschap2 - omgeving afdekken - i.p.v. vegen stofzuigen met absoluutﬁlter - pbm, adembescherming P3, oogbescherming, gehoorbescherming, trillingabsorberende handschoenen1 Bij solderen: - voldoende blusapparaten - brandwerende plaat tussen constructie en te solderen onderdeel - leg nooit een brandende handbrander op een gasﬂes - controle na werkzaamheden om brand te voorkomen |  |  |  |

1. Zie desbetreffende checklist

2. Aangeven wat voor de speciﬁeke werkzaamheden nodig is

Ontstoppen van rioleringen

| Activiteit/ productietaak | Arborisico | Risico-oorzaak | Belangrijkste maatregelen/voorzieningen | Aange-bracht door | In stand gehouden door | Toezicht rapportage door |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie | - struikelen, uitglijden en vallen - aangereden worden | - afval niet gestructureerd afgevoerd - losliggende snoeren, slangen - ontbreken voldoende verlichting - afhankelijk van de verkeerssituatie | - werkmethode instrueren - werkplek ruim afzetten - werkplek regelmatig opruimen - zorgen voor voldoende verlichting - onbeschermde personen van werkplek weren |  |  |  |
| Opgraven van rioolaan sluitingen | - vallen in sleuf | - vallen in ontgraving | - de ontgraving tijdens werkonderbrekingen duidelijk markeren of dichtleggen en zonodig de werkplek op ruime afstand afzetten |  |  |  |
| Onder druk reinigen van de riolering | - blootstelling aan schadelijk/hinder-lijk geluid en trillingen - klimaat - gevaar voor snijden, knellen of pletten | - werken met trillend gereedschap - nat worden als gevolg van hogedrukreiniging - werken met scherp gereedschap | - pbm, gehoorbescherming, vloeistofdichte handschoenen, waterdichte stofwerende kleding, veiligheidslaarzen1 - neem i.v.m. zwaarte werk regelmatig pauzes |  |  |  |

1. Zie betreffende checklist