Bijlage 11	Aanwijzingen beoordeling geluidsniveaus in relatie tot de mate van verstoring van communicatie en concentratie

Onderstaande tabel uit de NPR 3438 (Nederlandse Praktijk Richtlijn, een door het Normalisatie Instituut opgestelde richtlijn voor het beoordelen van geluid) geeft aan welke geluidsniveaus aanbevolen worden bij verschillende vereiste niveaus van communicatie en concentratie. Bij overschrijding van deze niveaus is het aan te bevelen maatregelen te treffen. Met absorptiemaatregelen in een kantoorvertrek kan het geluidsniveau met maximaal 5 dB(A) omlaag gebracht worden. De maximale niveaus voor hinderlijk geluid zijn afhankelijk van het soort kantoorwerk:

| Mate van concentratie in de functie | Maximaal geluidsniveau |
| --- | --- |
| Geen | 80 dB (A) |
| Gering | 75 dB (A) |
| Gemiddeld | 55 dB (A) |
| Hoog | 35 dB (A) |

| Mate van communicatie in de functie | Maximaal geluidsniveau |
| --- | --- |
| Geen | 80 dB (A) |
| Zeer gering | 75 dB (A) |
| Gering | 65 dB (A) |
| Gemiddeld | 55 dB (A) |
| Ruim | 45 dB (A) |
| Hoog | 35 dB (A) |

3 Bron Al-blad 7: ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’