# AUX C-SMART WHITE

## Puldi kasutusjuhend

### Mudel C/121E

See juhend on koostatud kliendile lihtsaks igapäevaseks kasutamiseks. Algse pildilise juhendi asemel on siin selged tekstiselgitused, sammud ja nupufunktsioonid.

## Mis pult see on

See pult juhib AUX C-Smart White seeria siseseadet.
Puldi signaali tööulatus on umbes 8 meetrit.

## Enne kasutamist

### Patareide paigaldus

- Lükka puldi tagakaas noole suunas lahti.

- Sisesta kaks uut AAA patareid.

- Jälgi polaarsust + ja -.

- Sulge tagakaas.

### Oluline meeles pidada

- Ära viska pulti maha.

- Ära lase puldile vett ega niiskust.

- Ära jäta pulti otsese päikese või tugeva kuumuse kätte.

- Kui pult ei tööta õigesti, eemalda patareid 30 sekundiks ja pane tagasi.

- Kui sellest ei piisa, vaheta patareid uute vastu.

- Ära kasuta korraga vanu ja uusi patareisid.

## Puldi nupud ja nende tähendus

### ON/OFF

Lülitab seadme sisse või välja.

### MODE

Valib töörežiimi.
Iga vajutus vahetab režiimi järgmises järjekorras:
AUTO
COOL
DRY
HEAT
FAN

### Temperatuuri nupud + ja -

Muudavad seatud temperatuuri.
Iga vajutus muudab temperatuuri 1 °C võrra.
Seadistusvahemik on 16 kuni 32 °C.

### L/R SWING

Liigutab õhuvoolu vasakule ja paremale.
Kui mudel seda funktsiooni ei toeta, siis see nupp mõju ei avalda.

### U/D SWING

Liigutab õhuvoolu üles ja alla.
Pikk vajutus aktiveerib kindla suunaga õhuvoolu astmed.

### MENU/OK

Avab lisafunktsioonide valiku ja kinnitab valiku.

### SPEED

Muudab ventilaatori kiirust.
Valikud:
Silence
Low
Mid-Low
Mid
Mid-High
High
Turbo
Auto

### TIMER

Seadistab sisse- või väljalülituse taimeri.

### SOFT

Lülitab sisse tuulevaba pehme õhuvoolu funktsiooni.
See sobib eriti jahutamisel.

## Ekraanil kuvatavad peamised märgid

Ekraanil kuvatakse tavaliselt:

- valitud režiim

- seatud temperatuur

- ventilaatori kiirus

- swing suund

- aktiivsed lisafunktsioonid

- taimer

Kui lisafunktsioon on valikus, vilgub vastav märge ekraanil.
Kui funktsioon on kinnitatud, jääb märge püsivalt nähtavale.

## Igapäevane kasutamine

### Seadme käivitamine

- Vajuta ON/OFF.

- Vajuta MODE ja vali sobiv režiim.

- Sea temperatuur nuppudega + või -.

- Vajadusel vali ventilaatori kiirus SPEED nupuga.

- Vajadusel sea õhu suund nuppudega L/R SWING ja U/D SWING.

### Seadme peatamine

Vajuta uuesti ON/OFF.
Järgmisel käivitamisel jätkab seade enamasti viimaste salvestatud seadistustega.

## Režiimid lihtsas keeles

### AUTO

Seade valib ise jahutuse või kütte vastavalt ruumi temperatuurile.
Tehase vaikeseade on tavaliselt 25 °C ja automaatne ventilaator.
AUTO režiimis ei saa temperatuuri alati käsitsi muuta.

### COOL

Jahutab ruumi soovitud temperatuurini.
Soovituslik mugav seadistus on 26 kuni 28 °C.

### DRY

Vähendab õhuniiskust.
Sobib niiske ilma või niiskete ruumide korral.
Selles režiimis on ventilaatori kiirus piiratud.

### HEAT

Kütab ruumi soovitud temperatuurini.
Soovituslik mugav seadistus on 20 kuni 24 °C.
Kui tegemist on ainult jahutava mudeliga, siis HEAT puudub.

### FAN

Seade ainult puhub õhku ilma jahutuse ja kütteta.
Selles režiimis ei saa temperatuuri seadistada.

## Ventilaatori kiirus

Vajuta SPEED, et muuta õhu tugevust.

### Kiiruste tähendus

- Silence - eriti vaikne töö

- Low - madal õhuvool

- Mid-Low - madal keskmine õhuvool

- Mid - keskmine õhuvool

- Mid-High - tugevam õhuvool

- High - tugev õhuvool

- Turbo - maksimaalne jõudlus

- Auto - seade valib ise sobiva kiiruse

### Tähtis

- FAN režiimis ei ole Auto kiirus alati saadaval.

- AUTO režiimis ei ole Turbo saadaval.

- DRY režiimis kasutab seade madalat kiirust.

## Õhuvoolu suunamine

### Vasak-parem suund

Vajuta L/R SWING, et õhk liiguks vasakule ja paremale.

### Üles-alla suund

Vajuta U/D SWING, et õhk liiguks üles ja alla.

### Kindla nurga valik

Hoia U/D SWING nuppu umbes 3 sekundit all.
Seejärel saad valida kindla õhuvoolu suuna erinevate astmete vahel.

### Soovitus

- Jahutamisel on mugav suunata õhk pigem horisontaalselt

- Kütmisel tasub suunata õhk rohkem alla

## SOFT ehk tuulevaba jahutus

SOFT funktsioon muudab jahutuse pehmemaks.
Seade suunab õhu läbi mikroavade ja vähendab ebamugavat tõmbetunnet.
See on hea valik magamistoas, lastetoas või siis, kui jahe õhk tundub liiga tugev.

### SOFT kasutamine

- Lülita seade sisse.

- Vajuta SOFT.

- Ekraanile ilmub SOFT märge.

### SOFT funktsioon katkeb, kui

- vajutad uuesti SOFT

- lülitad seadme välja

- muudad töörežiimi

- muudad üles-alla swing seadistust

## Taimeri kasutamine

Taimer aitab seadme automaatselt sisse või välja lülitada.

### Sisselülituse taimer ehk ON TIMER

Kasuta siis, kui seade on parasjagu välja lülitatud.

- Vajuta TIMER.

- Ekraanil hakkab vilkuma ON.

- Sea nuppudega + või - tundide arv, mille pärast seade käivitub.

- Vajuta TIMER uuesti kinnitamiseks.

### Väljalülituse taimer ehk OFF TIMER

Kasuta siis, kui seade töötab.

- Vajuta TIMER.

- Sea nuppudega + või - tundide arv, mille pärast seade välja lülitub.

- Vajuta TIMER uuesti kinnitamiseks.

### Taimeri tühistamine

- Vajuta TIMER, kui taimer on aktiivne

- või lülita seade sisse või välja vastavalt olukorrale

## Lisafunktsioonid MENU kaudu

Vajuta MENU/OK, et siseneda lisafunktsioonide valikusse.
Liigu valikute vahel suunanuppudega ja kinnita MENU/OK nupuga.

### DISPLAY

Lülitab siseseadme ekraanivalgustuse sisse või välja.
Hea valik ööseks.

### SLEEP

Öörežiim.
Seade kohandab automaatselt temperatuuri ja õhuvoolu ning kustutab tuled.
Funktsioon lõpeb umbes 10 tunni pärast.
Ei ole saadaval FAN või AUTO režiimis.

### I-FEEL

Pult mõõdab temperatuuri enda lähedal ja seade kohandab töö selle järgi.
Hea valik siis, kui tahad mugavat temperatuuri just diivani, voodi või töökoha juures.

### ICLEAN

Isepuhastusfunktsioon.
Seade puhastab aurustilt tolmu ja kuivatab niiskuse.
Kestab umbes 30 minutit.
Sobib kasutada siis, kui seade on välja lülitatud.

### HEALTH

Õhupuhastuse funktsioon.
Sõltuvalt mudelist võib see kasutada näiteks UV-C moodulit.
Mõnel tootepaketil võib see funktsioon puududa.

### ECO

Energiasäästurežiim jahutamisel.
Vähendab energiakulu ja töötab kuni umbes 8 tundi.
Sobib juhul, kui soovid võimalikult säästlikku jahutust.

### ELE.H

Abikütte funktsioon kütterežiimis.
Aitab ruumi kiiremini soojaks saada.
Mõnel turuversioonil või mudelil võib see funktsioon puududa.

### ANTI-F

Kuivatusfunktsioon pärast väljalülitamist.
Pärast seadme seiskamist töötab seade lühikest aega edasi, et kuivatada aurusti niiskus.
See aitab vähendada lõhna, hallituse ja bakterite teket.

## Erifunktsioonid nuppude kombinatsioonidega

### °C ja °F vahetamine

Hoia + ja - nuppe korraga all umbes 3 sekundit.

### Lapselukk

Hoia SPEED ja SOFT nuppe korraga all vähemalt 3 sekundit.
See lukustab teised nupud.
Korduv sama tegevus vabastab lukustuse.

### 8 °C kütterežiim

Toimib ainult kütterežiimis ja siis, kui seade on sisse lülitatud.
Hoia MODE ja + nuppe korraga all umbes 3 sekundit.
See hoiab ruumi minimaalselt umbes 8 °C juures, et vältida läbikülmumist.
Sobib suvilasse või harva kasutatavasse ruumi.

### Piiksu vaigistus

Hoia L/R SWING ja MODE nuppe korraga all umbes 3 sekundit.
See lülitab puldi käsuheli sisse või välja.

## Kiired soovitused kasutajale

### Suvel mugav jahutus

- MODE - COOL

- temperatuur 26 kuni 28 °C

- SPEED - Auto või Mid

- vajadusel SOFT sisse

### Niiskuse vähendamiseks

- MODE - DRY

- hoia aknad suletud

### Talvel lisaküte

- MODE - HEAT

- temperatuur 20 kuni 24 °C

- suuna õhk alla

### Ööseks

- lülita sisse SLEEP

- vajadusel DISPLAY välja

## Kui pult ei tööta

Kontrolli järjest:

- kas patareid on õigesti sees

- kas patareid on tühjad

- kas signaalitee siseseadmeni on vaba

- kas oled piisavalt lähedal

- kas lapselukk on kogemata aktiveeritud

Kui pult on kadunud või katki, saab osadel mudelitel siseseadmel kasutada hädaabi nuppu. Sel juhul käivitub seade tavaliselt AUTO režiimis temperatuuriga 25 °C.

## Hooldus ja ohutus

- Enne puhastamist lülita seade välja.

- Ära puhasta pulti märja lapiga.

- Ära kasuta lahusteid ega söövitavaid aineid.

- Ära lase lastel puldiga mängida.

- Ära ava ega remondi pulti ise.

## Lühike meelespea

### Nupud

ON/OFF - sisse ja välja
MODE - töörežiim

- / - - temperatuur
L/R SWING - vasak-parem suund
U/D SWING - üles-alla suund
MENU/OK - lisafunktsioonid
SPEED - ventilaatori kiirus
TIMER - taimer
SOFT - tuulevaba jahutus

### Parimad igapäevased seadistused

Jahutus - 26 kuni 28 °C
Küte - 20 kuni 24 °C
Öösel - SLEEP
Vähem tõmmet - SOFT
Säästlik kasutus - ECO

## Lõppmärkus

See juhend on koostatud AUX C/121E puldi tootjajuhendi põhjal eesti keeles. Kui seadme konkreetne mudel või turuversioon erineb, võivad mõned funktsioonid puududa või olla nime poolest veidi teistsugused.

# ÜLDINE KASUTUSJUHEND

## C-Smart (valge)

Toodete pideva arendamise tõttu jätab tootja endale õiguse teha muudatusi seadmetes ja tehnilises dokumentatsioonis.

Palun lugege see juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

Hoidke kasutusjuhend alles kogu seadme kasutusaja jooksul.

### HOOLDUS JA PAIGALDUS

## Sisukord

### Kasutamine ja hooldus

### Hooldus ja paigaldus

- Hoiatus

- Ohutusjuhised

- Teave kasutajale

- Üksikosade nimetused

- Puhastamine ja hooldus

- Tõrkeotsing

- Paigaldusmärkused

- Siseseadme paigaldus

- Välisseadme paigaldus

- Paigaldusjärgne kontroll

- Hooldusjuhised

- WiFi rakenduse juhised

- Puldi juhised

- Külmaaine R32 keskkonnainfo

## Hoiatus

Hoiatus: see kliimaseade sisaldab tuleohtlikku külmaainet R32.

R32 külmaainega kliimaseade võib kahjustuse või vale kasutuse korral põhjustada tõsist kahju inimestele või ümbritsevatele esemetele.

Juhiste eiramisest tingitud vale paigaldus või kasutamine võib põhjustada vigastusi, kehavigastusi või varakahju.

### Selgitus

- Hoiatus - seade kasutab tuleohtlikku külmaainet

- Teave - kasutusjuhend tuleb hoolikalt läbi lugeda

- Teave - teeninduspersonal peab käsitsema seadet paigaldusjuhendi järgi

- Teave - lisainfo on kasutusjuhendis või paigaldusjuhendis

## Ohutusjuhised

### Üldised ohutusnõuded

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid juhendab täiskasvanu, kes tunneb seadme kasutusjuhiseid ja mõistab seadmega seotud ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha seadme puhastust ega hooldust.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende ohutuse eest vastutav isik.

### R32 külmaainega seotud ettevaatusabinõud

- Kliimaseadme paigaldamise, kasutamise, hooldamise ja hoiustamise ruumi pindala peab olema üle 5 m².

- Külmaaine kogus ei tohi ületada 1,7 kg.

- Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks ega jäätunud osade puhastamiseks muid meetodeid kui tootja soovitatud meetodid.

- Ärge torgake külmaainetorusid läbi.

- Ärge kasutage seadme lähedal lahtist tuld.

- Veenduge, et külmaainetorud ei oleks kahjustatud.

- Kliimaseadet tuleb hoida ruumis, kus puudub püsiv süüteallikas, näiteks gaasileek või töötav elektriradiaator.

- Arvestage, et külmaaine võib olla lõhnatu.

- Seadet tuleb hoiustada viisil, mis väldib juhuslikke mehaanilisi kahjustusi.

- R32 külmaainega seadme hooldus ja remont tuleb teha pärast ohutuskontrolli.

- Kliimaseade tuleb paigaldada sulgventiili kattega.

- Enne paigaldust, kasutamist ja hooldust lugege juhend hoolikalt läbi.

### Kasutamise ohutus

- Kliimaseade peab olema maandatud. Vale maandus võib põhjustada elektrilöögi. Ärge ühendage maandusjuhet gaasitoru, veetoru, piksekaitse ega telefonisüsteemi maandusega.

- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb see välja lülitada ja toiteühendus katkestada.

- Veenduge, et siseseade ja pult ei puutuks kokku vee ega liigse niiskusega.

- Vigastatud toitejuhe tuleb kohe välja vahetada tootja, volitatud teenindaja või kvalifitseeritud isiku poolt.

- Ärge lülitage põhitoidet välja seadme töötamise ajal ega puudutage seadet märgade kätega.

- Ärge kasutage sama pistikupesa koos teiste suure koormusega elektriseadmetega.

- Enne puhastamist või hooldust tuleb seade alati välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.

- Ärge tõmmake toitekaablist.

- Seadmega ühendatud drenaaž ei tohi sisaldada süüteallikaid.

- Ärge paigaldage seadet tuleohtlike gaaside või vedelike lähedusse. Minimaalne kaugus peab olema vähemalt 1 meeter.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid vedelikke ega pihustage seadmele vett.

- Remonti tohib teha ainult volitatud tehnik või muu pädev isik.

- Äikese ajal ei tohi seadet kasutada. Vajadusel katkestage toide.

- Ärge sisestage käsi ega esemeid õhu sisse- või väljalaskeavadesse.

- Veenduge, et kinnitusplaat on õigesti paigaldatud ja stabiilne.

- Ärge blokeerige õhu sissevõtu ega väljalaskeavasid.

- Ärge kasutage seadet akende või uste avatuna, kui see vähendab töö tõhusust.

- Ärge seiske välisseadme peal ega asetage sellele raskeid esemeid.

- Ärge kasutage seadet riiete kuivatamiseks, toidu säilitamiseks ega muuks mittesihipäraseks kasutuseks.

- Ärge proovige seadet ise lahti võtta ega ümber ehitada.

## Teave kasutajale

Seade on mõeldud siseruumide kliima reguleerimiseks vastavalt tootja ettenähtud kasutusotstarbele.

Seadet tuleb kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud tingimustel.

Vale kasutamine võib põhjustada töökatkestusi, jõudluse langust või ohte kasutajale ja varale.

Kliimaseadme tõhus töö sõltub õigesti valitud temperatuurist, puhtast filtrist, takistuseta õhuvoolust ja korrektsest paigaldusest.

## Üksikosade nimetused

### Siseseade

- Esipaneel

- Õhufilter

- Horisontaalsed õhulabad

- Vertikaalsed õhulabad

- Näidikupaneel

- Kaugjuhtimispuldi vastuvõtja

- Käsitsi juhtimise nupp

- Alumine korpusepaneel

- Tagumine kinnitusplaat

### Välisseade

- Õhu sissevõtuava

- Õhu väljalaskeava

- Külmaainetorustiku ühendused

- Kondensaadi äravool

- Elektriühenduste kate

- Välisseadme tilgavee alusvanni kütteseade

## Seadme põhiomadused

- Mikroavadega tuulevaba õhujaotus

- 4D õhuvool

- Jahutusrežiim

- Kütterežiim

- Kuivatusrežiim

- Ventilatsioonirežiim

- Automaatrežiim

- Öörežiim

- Turbo režiim

- ECO režiim

- I FEEL funktsioon

- Antikülma õhu funktsioon

- Automaatne sulatus

- Automaatne taaskäivitus

- Sisseehitatud WiFi moodul

- 24 h taimer

- Enesediagnostika

- Vaikne töörežiim

- PM2.5 filter

- Pestav filter

- UV steriliseerimine

- 57 °C steriliseerimine

- Isepuhastusfunktsioon

- Hallitusevastane funktsioon

- Kütmine kuni -25 °C

## Puhastamine ja hooldus

### Enne puhastamist

- Lülitage seade välja.

- Eemaldage toitepistik või katkestage toide kaitselülitist.

- Ärge peske seadet voolava vee all.

### Filtri puhastamine

- Avage esipaneel ettevaatlikult.

- Eemaldage filter.

- Puhastage filter tolmuimejaga või peske leige veega.

- Vajadusel kasutage õrna puhastusvahendit.

- Enne tagasi paigaldamist laske filtril täielikult kuivada.

- Ärge kuivatage filtrit lahtise leegi või tugeva kuumuse käes.

### Seadme puhastamine

- Kasutage pehmet kuiva või kergelt niisket lappi.

- Ärge kasutage bensiini, lahusteid, poleervahendeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

- Ärge pihustage vett otse seadmele.

### Regulaarne hooldus

- Kontrollige filtreid regulaarselt ja puhastage need vastavalt kasutusintensiivsusele.

- Kontrollige, et õhu sisse- ja väljalaskeavad oleksid puhtad ja takistuseta.

- Pikema kasutuspausi järel kontrollige enne käivitust toitekaablit, kondensaadi äravoolu ja seadme kinnitust.

## Tõrkeotsing

### Seade ei käivitu

- Kontrollige, kas toide on olemas.

- Kontrollige kaitset või kaitselülitit.

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid.

- Veenduge, et töörežiim on õigesti seadistatud.

- Kontrollige, kas taimerifunktsioon ei takista käivitumist.

### Jahutus või küte on nõrk

- Kontrollige, kas filtrid on puhtad.

- Kontrollige, kas õhu sisse- või väljalaskeavad on takistusteta.

- Kontrollige, kas aknad ja uksed on suletud.

- Kontrollige, kas temperatuuriseadistus on sobiv.

- Kontrollige, kas ventilaatori kiirus on piisav.

### Seade teeb ebatavalist müra

- Kontrollige, kas seade on õigesti paigaldatud.

- Veenduge, et vibratsiooni ei põhjusta kinnitusdetailid või võõrkehad.

- Kerge voolava vee heli võib olla normaalne külmaaine liikumise heli.

### Seadmest tuleb lõhna

- Kontrollige filtrite puhtust.

- Seade võib vabastada ruumis kogunenud lõhnu.

- Vajadusel tehke filtri ja aurusti puhastus.

### Välisseade aurab või sulatab

- Kütterežiimis võib tekkida automaatne sulatusprotsess. See on normaalne.

### Millal kutsuda hooldus

- Kui seade ei käivitu ka pärast põhikontrolli

- Kui ilmneb põletuslõhn

- Kui kaitselüliti rakendub korduvalt

- Kui on näha külmaainelekke kahtlus või torustiku kahjustus

## Paigaldusmärkused

- Paigaldustöid tohib teha ainult pädev tehnik.

- Elektriühendused peavad vastama kohalikele normidele.

- Seade peab olema korralikult maandatud.

- Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus võib esineda tuleohtlikke gaase, tugevat korrosiooni või püsivat niiskust.

- Veenduge, et hoolduseks jääks piisav ligipääs.

- Torustiku pikkus ja kõrguste vahe peavad jääma tootja lubatud piiridesse.

## Siseseadme paigaldus

- Valige koht, kus õhujaotus on ühtlane kogu ruumis.

- Vältige paigaldust soojusallikate, aurude või tugeva päikese käes.

- Paigaldage kinnitusalus loodis.

- Kasutage tagumist kinnitusplaati ja kontrollige loodis asendit.

- Tagage kondensaadi korrektne äravool.

- Vajadusel kasutage alumise paneeli eemaldamise võimalust, et lihtsustada paigaldust ja hooldust.

## Välisseadme paigaldus

- Paigaldage seade tugevale ja stabiilsele alusele.

- Tagage piisav õhuvahetus seadme ümber.

- Vältige kohti, kus seadet mõjutab otseselt tugev tuul või kus lumi ja jää võivad takistada tööd.

- Veenduge, et kondensaadi ja sulatusvee äravool toimib korrektselt.

- Järgige toruühenduste mõõte ja lubatud maksimaalset torustiku pikkust.

## Paigaldusjärgne kontroll

- Kontrollige külmaainetorustiku ühenduste tihedust.

- Kontrollige elektriühendusi.

- Kontrollige maandust.

- Kontrollige kondensaadi äravoolu.

- Tehke proovikäivitus kõikides töörežiimides.

- Veenduge, et seade ei tekita ebanormaalset müra ega vibratsiooni.

## Hooldusjuhised teenindusele

- Külmaaine tagasivõetud kogus tuleb koguda selleks ettenähtud anumatesse ja tagastada tootjale või volitatud käitlejale.

- Külmaaineid ei tohi kogumisseadmes ega mahutis omavahel segada.

- R32 külmaaine transportimisel ei tohi transpordiruum olla täielikult hermeetiliselt suletud.

- Vajadusel tuleb transpordi ajal kasutada antistaatilisi kaitsemeetmeid.

- Laadimisel, mahalaadimisel ja transpordil tuleb kaitsta kliimaseadet kahjustuste eest.

- Kompressori või kompressoriõli eemaldamisel tuleb veenduda, et kompressor on piisavalt tühjendatud ning et õlis ei jääks R32 jääke.

- Enne kompressori tagastamist tarnijale tuleb teha vaakumtühjendus.

- Õli eemaldamisel süsteemist tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid.

## WiFi rakenduse juhised

WiFi rakenduse ja ühendamise juhised on tootja materjalis QR-koodide kaudu.

Rakenduse nimi on AC Freedom.

Saadaval on juhised ühendamiseks ning eraldi rakenduse allalaadimine Androidi ja iOS seadmetele.

## Puldi juhised

Puldi eraldi kasutusjuhend on tootja materjalis QR-koodi kaudu.

Puldi mudel on märgitud puldi tagaküljele.

Selles seerias on viidatud pulditüüpidele TYPE-C ja YKR-C.

## Tehnilised andmed

### CAA seeria

| Näitaja | AUX-09CAA | AUX-12CAA | AUX-18CAA | AUX-24CAA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jahutusvõimsus [kW] | 2,75 (0,60 - 4,00) | 3,50 (0,80 - 4,20) | 5,40 (1,30 - 5,90) | 7,30 (1,80 - 7,40) |
| Küttevõimsus [kW] | 3,30 või 3,20* | 3,85 | 5,60 | 7,30 |
| Toide [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Jahutusvool [A] | 3,70 (0,56 - 5,32) | 5,50 (0,70 - 7,80) | 7,30 (2,20 - 9,30) | 10,00 (1,00 - 12,00) |
| Küttevool [A] | 4,00 (1,02 - 5,32) | 5,90 (1,50 - 8,00) | 6,90 (2,00 - 8,00) | 10,00 (1,00 - 11,00) |
| Jahutustarbimine [W] | 780 (100 - 1200) | 1180 (100 - 1600) | 1650 (290 - 2100) | 2200 (230 - 2700) |
| Küttetarbimine [W] | 840 (200 - 1200) | 1100 (300 - 1600) | 1550 (250 - 1800) | 2200 (230 - 2530) |
| Maks. vool [A] | 9,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Maks. võimsustarve [W] | 1600 | 1900 | 2400 | 3400 |
| SEER / SCOP | 7,60 / 4,20 | 7,10 / 4,10 | 7,00 / 4,10 | 6,90 / 4,20 |
| Energiaklass jahutus | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energiaklass küte | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Siseseadme õhuvool [m³/h] | 650/570/515/460 | 650/570/515/460 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 |
| Siseseadme müratase [dB(A)] | 19 - 39 | 20 - 41 | 21 - 48 | 22 - 50 |
| Siseseadme mõõdud [mm] | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 |
| Siseseadme kaal [kg] | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 |
| Välisseadme külmaaine kogus kuni 5 m [g] | 550 | 600 | 1030 | 1300 |
| Lisatäide [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Välisseadme müratase [dB(A)] | 49 | 49 | 52 | 52 |
| Välisseadme mõõdud [mm] | 708 x 530 x 258 või 709 x 530 x 279* | 708 x 530 x 258 või 709 x 530 x 279* | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 |
| Välisseadme kaal [kg] | 23,0 | 23,0 | 28,5 | 39,0 |
| Töövahemik jahutus [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Töövahemik küte [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Vedelikutoru [tolli] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gaasitoru [tolli] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Maks. torustiku pikkus [m] | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Maks. kõrguste vahe [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |

a Märkus: mõnes tootjamaterjalis võivad 09 mudeli küttevõimsus ja 09/12 välisseadme mõõdud olla esitatud veidi erinevalt. Lõplikuks aluseks tuleb võtta konkreetse seadme tüübisilt ja maaletooja tehniline leht.

## Mõõtmed

### Siseseade

- 9k Btu: 774 x 298 x 202 mm

- 12k Btu: 774 x 298 x 202 mm

- 18k Btu: 997 x 312 x 222 mm

- 24k Btu: 1145 x 331 x 230 mm

### Välisseade

- 9k Btu: 790 x 710 x 310 / 530 / 480 mm

- 12k Btu: 790 x 710 x 310 / 530 / 480 mm

- 18k Btu: 880 x 785 x 350 / 555 / 545 mm

- 24k Btu: 960 x 900 x 390 / 700 / 630 mm

## Külmaaine ja keskkonnainfo

Seadmed sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaasi R32 ehk HFC-32.

R32 GWP väärtus on 675 ja ODP väärtus 0.

### Külmaaine kogused välisseadme mudelite järgi

- AUX-09CAA/O - 0,55 kg - 0,37 t CO2 ekv

- AUX-09CA/O - 0,55 kg - 0,37 t CO2 ekv

- AUX-12CAA/O - 0,60 kg - 0,41 t CO2 ekv

- AUX-12CA/O - 0,60 kg - 0,41 t CO2 ekv

- AUX-18CA/O - 1,03 kg - 0,70 t CO2 ekv

- AUX-24CA/O - 1,20 kg - 0,81 t CO2 ekv

R32 külmaaine on väiksema keskkonnamõjuga kui R410A, ei kahjusta osoonikihti ning vajab süsteemis väiksemat külmaainekogust.

## Importija ja tootja

### Importija

WIENKRA Sp. z o. o.

### Tootja

NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD.
No.1166 North Mingguang Road, Jiangshan Town, Ningbo, Zhejiang, P.R. China

## Lõppmärkused

See eestikeelne dokument on koostatud tootja ja maaletooja tehniliste materjalide põhjal ning säilitab algse juhendi peatükid, loogika ja põhisisu.

Enne paigaldust, hooldust või remonditöid tuleb alati lähtuda ka konkreetse mudeli tehaseandmetest ja kehtivatest paigaldusnõuetest.