- CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

Obiectul contractului este achiziţionarea de servicii de ȋntreţinere, revizii și reparare pentru AUTOMACARA și PLATFORMĂ RIDICĂTOARE deţinute de către Consiliul Județean Cluj :

- mașina de ridicat (Macara de încărcare FASSI model F185 A.2.24 XE Dynamic)

- platformă deplasabilă F185 A 2.24 XE DYNAMIC (2 MF- CL)

2. Beneficiar: U.A.T. Judeţul Cluj – Consiliul Judeţean Cluj

3. Informaţii generale:

Prestaţiile ce urmează a fi achiziţionate constau ȋn asigurarea întreținerii, repararii și reviziei pentru: macara de încărcare FASSI model F185 A.2.24 XE Dynamic și platformă deplasabilă  F185 A 2.24 XE DYNAMIC (2 MF- CL), conform următoarelor coduri CPV:

- COD CPV:  50531400-0 servicii de reparare şi ȋntreţinere a macaralelor

- COD CPV:  42415210-3 camioane cu echipamente de manipulare

Echipamentele de ridicat au următoarele caracteristici:

3.1 Caracteristicile tehnice ale masinii de ridicat - macara sunt:

Producător: 	FASSI

Model :  F185 A.2.24 XE Dynamic

An fabricație: 2019

Parametrii :

Deschiderea sau raza (min/max) [m] = 2,45 /12,55

Felul acționării = hidraulică

Lungime braț [m]  = 12,55

Sarcină la raza maximă [t] = 1,1

Sarcină nominală [t] = macara 5,5 /  platformă 0,2

3.2 Caracteristicile tehnice pentru platformă deplasabilă sunt:

Producător: 	FASSI

Model :  F185 A.2.24 XE Dynamic (2MF-CL)

An fabricație: 2019

Parametrii :

Inălțime ridicare [m] = 12,55

Felul acționării = hidraulică

Sarcină (kg) / nr. de persoane = 200/2

Durata contractului: de la semnare până la 31.12.2025.

4. Specificaţii tehnice obligatorii:

Prestaţiile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie vor fi efectuate cu respectarea normativelor și a reglementărilor ȋn vigoare conform autorizării I.S.C.I.R. şi reprezintă condiţii tehnice minime de calificare, dovada ȋndeplinirii acestor criterii fiind autorizaţia I.S.C.I.R. pentru întreținerea, revizia și repararea mașinilor de ridicat.

Se va anexa copia autorizării ISCIR conform Prescripției Tehnice PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrări la instalații de ridicat – macarale deplasabile pe căi fără șine de rulare cu Sn de minim 6 tone

Se va anexa copia autorizării ISCIR conform Prescripției Tehnice PT CR4-2009 pentru efectuarea de lucrări la instalaţii de ridicat - platforme autoridicătoare deplasabile / nedeplasabile pentru persoane și/sau materiale cu Sn de minim 0,2 tone

5. Obligaţiile Prestatorului:

Persoana juridică care realizează întreținerea și revizia și / sau repararea răspunde de calitatea lucrărilor efectuate conform instrucțiunilor elaborate de producătorul mașinii de ridicat, conform prevederilor Prescripției Tehnice R1-2010 și ale legislației aplicabile.

5.1 Întreținerea și revizia mașinii de ridicat macara de încărcare FASSI model F185 A.2.24 XE Dynamic.

Întretinerea, revizia și repararea mașinilor de ridicat  se efectueaza de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in registrul lSCIR al persoanelor juridice autorizate.

Efectuarea lucrărilor de întreținere și revizie se vor consemna de către RSL al persoanei juridice autorizate în registrul de evidență a lucrărilor de întreținere și revizie și și de către RSVTI al deținătorului/utilizatorului în registrul de supraveghere al mașinii de ridicat

Întreținerea și revizia se execută, planificat, conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a mașinii de ridicat sau în documentația tehnică de verificări și încercări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări, în scopul asigurării menținerii mașinii de ridicat în parametrii de funcționare în condiții de siguranță, conform prevederilor prezentei Prescripției Tehnice PT R1 -2010 art. 63

Prestatorul va asigura pe durata contractului un număr de 3 revizii care sunt recomandate de către producătorul instalației de ridicat conform graficului de mai jos:

| Revizie | Revizie 1 | Revizie 2 | Revizie 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada estimată pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță | martie 2025 | iulie 2025 | octombrie 2025 |

Data la care se va efectua revizia se va stabili de comun acord între  părți.

OBS.. Lucrările recomandate de producător în cadrul reviziilor sunt prezentate în ANEXA 1 cap A. La efectuarea primei revizii planificate se vor efectua suplimentar și operațiile de verificări/ strângeri / reglaje care sunt detaliate în Anexa 2.

5.2 Întreținerea și revizia platformei deplasabile marca FASSI, model F185 A.2.24 XE Dynamic (2MF-CL)

Întreținerea, revizia și repararea platformei se efectuează de către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate de ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autoritățile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritățile competente din statele membre trebuie sa fie înregistrate in registrul l.S.C.I.R. al persoanelor juridice autorizate.

Efectuarea lucrărilor de întreținere și revizie se vor consemna de către RSL al persoanei juridice autorizate în registrul de evidență a lucrărilor de întreținere și revizie și și de către R.S.V.T.I. al deținătorului/utilizatorului în registrul de supraveghere al mașinii de ridicat

Întreținerea și revizia se execută, planificat, conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a platformei sau în documentația tehnică de verificări și încercări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări, în scopul asigurării menținerii mașinii de ridicat în parametrii de funcționare în condiții de siguranță, conform prevederilor prezentei Prescripției Tehnice PT R1 -2010 art. 63

Lucrările recomandate de producător în cadrul reviziilor sunt prezentate în ANEXA 1 cap B. Prestatorul va asigura pe durata contractului un număr de 3 revizii care sunt recomandate de către producătorul instalației de ridicat conform graficului de mai jos

| Revizie | Revizie 1 | Revizie 2 | Revizie 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada estimată pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță | martie 2025 | iulie 2025 | octombrie 2025 |

Planificarea datei la care se va efectua revizia se va stabili de comun acord între  părți.

5.3.  Repararea mașinii de ridicat -macara de încărcare FASSI model F185 A.2.24 XE Dynamic și platformă deplasabile marca FASSI, model F185 A.2.24 XE Dynamic (2MF-CL)

Repararea mașinii de ridicat se va executa conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a mașinii de ridicat, conform instrucțiunilor din documentația tehnica de verificări și încercări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic, conform documentației tehnice de reparare preliminare, după caz și ori de câte ori se constată o defecțiune.

Prin reparare se asigură înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate la mașina de ridicat în scopul aducerii acesteia la performanțele inițiale prevăzute de producător în documentația tehnică asigurându-se funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform prevederilor prezentei prescripții tehnice

Înainte de începerea lucrărilor de reparare se va întocmi un proces-verbal de constatare/ Nota de comandă în vederea introducerii în reparare de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI (după caz). Se interzice începerea lucrărilor de reparare fără procesul-verbal de constatare.

Lucrările de reparare, planificate sau neplanificate, altele decât cele menționate la art. 68 din Prescripția Tehnică PT R1-2010 efectuate mașinilor de ridicat, fără modificarea performanțelor inițiale prevăzute de producător în documentația tehnică, scopului sau tipului acestora se verifică de către RSVTI al deținătorului/utilizatorului împreună cu RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrări de reparare.

Rezultatele verificării tehnice după lucrările de reparare, se vor  consemna într-un proces-verbal de verificare tehnică întocmit de către RSVTI, conform modelului din anexa 4 din Prescripția Tehnică PT R1-2010. Procesul-verbal de verificare tehnică se atașează la cartea mașinii de ridicat.

Se vor respecta etapele lucrărilor de reaparare prevăzute la art. 72-76 din Prescripția Tehnică PT R1-2010 privind: acceptarea lucrărilor de reparare, verificări și examinări pe parcursul reparației și verificări la finalizarea lucrărilor de reparare.

Pe durata contractului sunt estimate a fi înlocuite următoarele consumabile care sunt prevăzute în Anexa 3

5.4 Remedierea defecțiunilor accidentale

În cazul ȋn care se constată că este necesară ȋnlocuirea de piese sau subansamble defecte care nu sunt prevăzute în Anexa 3 prestatorul va întocmi un deviz estimativ, diagnosticarea echipamentului în vederea efectuării reparaţiilor şi eliberarea devizului estimativ fiind acordată gratuit

Piesele de schimb vor fi noi şi de origine, vor fi insotite de certificate de garanție si declarație de conformitate.

5.5. Garanţia acordată de către prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperă şi 12 luni pentru piesele / subansamblele înlocuite.

5..6 La finalul intervenţiilor sau lucrărilor personalul prestatorului va efectua probe de funcţionare în prezenţa beneficiarului Pentru fiecare intervenţie efectuată prestatorul va întocmi un Raport de intervenţie / Proces verbal de intervenţie care va fi confirmat de către un reprezentant al beneficiarului

5.7 La solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR participă la verificarea tehnică a mașinii de ridicat

5.8 Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului, pe toată durata prezenţei sale în sediul beneficiarului.

6. Oferta financiară:

Oferta financiară  trebuie să conţină obligatoriu toate elementele din Anexa 3 (oferta financiară pentru reviziile și piesele prevăzute în contractual de întreținere și reparare).

Valoarea contractului de servicii este compusă din suma valorilor ofertate în formularul de ofertă detaliat

7. Modalităţi de plată:

Plata se va efectua în lei prin Trezoreria Cluj Napoca în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către furnizor.

Factura va fi însoţiţă de:

- Procesul verbal de constatare/ Notă de comandă;

- Proces verbal de intervenţie confirmat de către reprezentantul beneficiarului.

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA ȘCHIOP

Serviciul SSM- PSI, Logistic

- Responsabil cu verificarea tehnică a instalațiilor:

- Întocmit / Redactat: șef serviciu – Tănase Baicu

- ANEXA 1    Operații revizie macara și platformă

| Nr. crt. | - Denumire operații mentenanță / revizie macara FASSI |  | Revizie 1 | Revizie 2 | Revizie 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ore funcționare / perioada |  |  |
|  |  |  | 100 | 200 | 300 |
|  |  |  | ( 3 luni) | ( 6 luni) | ( 9 luni) |
| 1 | Schimbarea filtrului de ulei |  |  |  | x |
| 2 | Schimbarea uleiului hidraulic |  |  |  | x |
| 3 | Gresarea bucșilor de rotație de pe caracasa de rotire |  | X | X | X |
| 4 | Gresarea bucșilor de rotație de la coloana și de la brațul telescopic |  | X | X | X |
| 5 | Gresarea patinelor de la brațul telescopic |  | X | X | X |
| 6 | Verificarea vizibilităților plăcuțelor de identificare |  | X | X | X |
| 7 | Controlul presiunii uleiului hidraulic |  | X | X | X |
| 8 | Controlul strângerilor prezoanelor de fixare a macaralei |  | X | X | X |
| 9 | Controlul strângerilor de la șuruburile de fixare a plăcuțelor bolțurilor |  | X | X | X |
| 10 | Controlul strângerilor de la șuruburile de fixare a prizei de putere (PTO) și a pompei hidraulice |  | X | X | X |
| 11 | Controlul calelor suplimentare / a cilindrilor acesteia / a presiunilor de lucru |  | X | X | X |
| 12 | Controlul strângerilor șuruburilor de fixare a patinelor |  | X | X | X |
| 13 | Controlul strângerilor șuruburilor de la racordurile hidraulice |  | X | X | X |
| 14 | Controlul uzurii patinelor și a bucșilor de rotire |  | X | X | X |
| 15 | Controlul jocului dintre stabilizatori și traversă |  | X | X | X |
| 16 | Verificarea bunei funcționări a mânerului de blocaj al stabilizatoarelor |  | X | X | X |
| 17 | Curățarea circuitului hidraulic și controlul sedimentelor din uleiul hidraulic |  | X | X | X |
| 18 | Control vizual al stratului de vopsea |  | X | X | X |
| 19 | Control vizual al tijelor de la cilindru hidraulic |  | X | X | X |
| 20 | Control vizual al sudurilor de la macara și de la șasiul suplimentar |  | X | X | X |
| 21 | Completat uleiul hidraulic |  | X | X | X |
| 22 | Verificat instalațiile electrice și de iluminat perimetru |  | x | x | x |
|  | - Denumire operații/ revizie platforma / nacela FASSI |  | Revizie 1 | Revizie 2 | Revizie 3 |
|  | Componente | Intervenție |  |  |  |
| 1 | Părțile structurale, coșul, furca, legăturile mecanice, bolțurile, capacele | Verificare vizuală să nu existe fisuri și defecțiuni, îmbinări cu nituri | X | X | X |
| 2 | Ulei hidraulic | Verificați condiția și nivelul | X | X | X |
| 3 | Semne de semnalizare | Verificați prezența și vizibilitatea | X | X | X |
| 4 | Echilibrarea coșului | Verificare funcțională | X | X | X |
| 5 | Flanșa de montare a macaralei | Verificare vizuală să nu existe fisuri și defecțiuni | X | X | X |
| 6 | Supapa de deviație | Verificare funcțională | X | X | X |
| 7 | Oprirea de urgență | Verificare funcțională | X | X | X |
| 8 | Sistemul hidraulic, furtune | Verificare vizuală să nu existe fisuri și scurgeri | X | X | X |
| 9 | Legăturile cu șurub | Verificați și strângeți | X | X | X |
| 10 | Piesa de inserție, legătura cu nacela/macaraua | Verificați distanța și uzura, verificați funcționarea sistemului de monitorizare a șuruburilor la sistemul de cuplare al macaralei | X | X | X |

OBS. La efectuarea primei revizii planificate ( Revizia 1*)  se vor efectua suplimentar și  operațiile de verificări/ strângeri / reglaje care sunt detaliate în Anexa 2

Anexa 2 - Operații de verificări/ strângeri / reglaje care  se vor efectua suplimentar la prima revizie planificată

| Element | Operație |
| --- | --- |
| Cârligul de ridicare (ISO 17440) | Verificare uzura cârlig utilizând metode nedistructive |
|  | Verificare dacă cârligul prezintă fisuri sau alte defecte de suprafață |
|  | Verificare dacă pe lagăr sunt fisuri |
|  | Refacere strângere la elementele de legătură cu macaraua în concordanță cu instrucțiunile |
|  | Verificare dacă lagărul este gresat /gresare lagăr daca este cazul |
|  | Verificare integritate piuliță și celelalte părți ale cârligului |
| Structură metalică | Verificare integritate structură metalică, suduri |
| Bolțuri și piulițe | Verificare și refacere strângeri în conformitate cu instrucțiunile |
| Funcționare macara | Verificarea mișcărilor macaralei |
|  | Test de ridicare în conformitate cu diagrama de sarcina a amacaralei |
| Cilindrii de calare | Refacere strângeri la șuruburi nipluri și piulițe |
|  | Verificare dacă sunt pierderi de ulei la cilindrii |
| Tevi și furtune ale sistemului hidraulic | Refacere strângeri la șuruburi nipluri și piulițe |
|  | Control vizual al țevilor de presiune, ale furtunurilor și verificare dacă sunt pierderi de ulei sau dacă acestea nu sunt deformate |
|  | Control vizual dacă sunt fisuri, crăpături, frecări și aplatizări ale țevilor și furtunelor |
| Pompa | Refacere strângeri la șuruburi nipluri și piulițe |
|  | Control vizual al furtunelor de presiune și aspirație, dacă sunt pierderi de ulei și dacă nu sunt deformate |
| Radiatorul de răcire a uleiului hidraulic | Curățare ventilator cu aer. Jetul de aer să fie paralel cu paletele pentru a evita eventuale daune |
|  | Control vizual al integrității ventilatorului |
| Barele stabilizatoare | Control vizual al integrității furtunelor, al cilindrilor de calare, al tijelor cilindrilor: sa nu existe deformări, pierderi de presiune |
|  | Gresarea articulațiilor |
|  | Curățarea și îndepărtarea impurităților de pe tijele cilindrilor, ungerea tijelor |
| Macara sistem de calare deviator | Verificare dacă deviatorul de flux se mișcă lin |
| Dispozitivele de siguranță | Se va efectua un test de funcționare pentru limitatorul de moment |
| Radiocomandă | Se va verifica conectarea între radiocomandă și unitatea de comandă a macaralei |
| Sistemul electric | Se va verifica integritatea și starea cablurilor electrice de pe macara |
| Distribuitoare | Se va verifica dacă se ajunge la presiunea maximă de lucru |

Anexa 3

OPERATII  Și PIESE/MATERIALE  SI PREVAZUTE IN CADRUL CONTRACTULUI DE INTREȚINERE SI REPARARE ( pentru anul 2025)  PENTRU MACARA FASSI 185A SI PLATFORMA FASSI 2 MF-R CL)

|  | DENUMIRE LUCRARE |  |  |  | Nr. intervenţii |  | Preţ unitar (lei fără TVA) |  | TOTAL (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | REVIZIE macara FASSI si platforma FASSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manopera pentru lucrări la Revizia 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Manopera pentru lucrări la Revizia 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Manoperă pentru lucrări la Revizia 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Manopera pentru reparații / intervenții accidentale (1 persoana/ 6 ore - intervenția se executa in atelierul de service) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Manopera pentru reparații/ intervenții accidentale care necesita deplasarea în teren a echipei de service in limita a maxim 100 km /sens. (2 persoane / 10 ore - intervenție și deplasare in teren) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL MANOPERA REVIZII SI INTERVENTII ACCIDENTALE (lei fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | DENUMIRE MATERIALE/PIESE pe durata contractului | COD | UM | Cant. |  | Preţ unitar (lei fără TVA) |  | TOTAL (lei fără TVA) |  |
| 1 | Ulei Hidraulic |  | litri | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Flitru ulei (de presiune) | F1782 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtru ulei (retur) | F1880 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Acumulator ptr telecomanda radio (Scanreco, tip 593, 7,2 V/2300 mAh) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Furtun hidraulic cu lungimea de 5 m cu reducții cu DN 12 rezistent la presiunea de 1000 bar) |  | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Furtun hidraulic cu lungimea de 5 m cu reducții cu DN 18 rezistent la presiunea de 1000 bar) |  | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Supapa de deviație pentru nacela FASSI 2 MF-R CL (Brevini cod K 202000527.2) |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Vaselina ESP.EP2/3 |  | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sufă metalică 2 brate si 2 carlige blocatoare la capete, lungime 3 m, sarcina maxima de utilizare pentru unghi 45° = min 2300 kg. |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pompa Hidraulica presiune |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |