Попереджувальні сигнали

Конспект уроку розроблений викладачем спеціальних дисциплін ДНЗ «Михайлівське ВПУ» Калюжним Олександром Олександровичем

2016 рік

Тема: Попереджувальні сигнали.

Мета: Вивчити види попереджувальних сигналів та вимоги до їх використання. Навчитись правильно використовувати попереджувальні сигнали у повсякденному житті при керуванні транспортними засобами.

Тип уроку: комбінований урок.

Матеріальне забезпечення: 1. Електричні стенди «Дорожні знаки».

- Мультимедійний центр.

- Презентація Microsoft PowerPoint «Попереджувальні сигнали».

Хід уроку. I.	Організаційна частина.

- Мотивація навчання. Повідомлення теми, постановка мети та проблеми.

Слова вчителя. Тема нашого уроку – «Попереджувальні сигнали» (слайд №1). Ану будь ласка спробуйте самостійно визначити мету нашого уроку.

А тепер давайте перейдемо з вами до вивчення нової теми. Працювати будемо за наступним планом (слайд №2):

- Види попереджувальних сигналів.

- Сигнали, що подаються світловими покажчиками поворотів або   рукою.

- Вмикання ближнього світла фар в світлу пору доби.

- Вмикання аварійної світлової сигналізації.

- Встановлення знаку аварійної зупинки.

- Вивчення учнями нового матеріалу.

- Види попереджувальних сигналів.

Розповідь вчителя: в процесі керування транспортними засобами ми з вами користуємося тими чи іншими попереджувальними сигналами на транспортному засобі. Деякі ми подаємо свідомо, а деякі вмикаються автоматично при виконанні якихось операцій.

Запитання до учнів: а як Ви думаєте, які попереджувальні сигнали існують на транспортному засобі.

Розповідь вчителя: дійсно до попереджувальних сигналів відносяться (слайд №3):

- Звукові сигнали;

- Сигнали гальмування:

- Сигнали заднього ходу;

- Перемикання світла фар;

- Проблисковий маячок оранжевого кольору;

- Знак автопоїзда;

- Сигнали, що подаються світловими покажчиками поворотів або рукою;

- Вмикання ближнього світла фар в світлу пору доби;

- Вмикання аварійної світлової сигналізації.

Тепер давайте з Вами дамо характеристику кожному з цих сигналів окремо.

Бесіда з учнями.

Розповідь вчителя: ось у нас з Вами залишились останні три попереджувальних сигнали. Давайте розглянемо кожен з цих сигналів окремо…

- Сигнали, що подаються світловими покажчиками поворотів або   рукою.

Розповідь вчителя: Сигнали поворотів можуть подаватися (слайд №4):

- Світловими покажчиками поворотів.

- Рукою.

Вчитель демонструє правила подачі сигналів повороту рукою.

Запитання до учнів: Коли необхідно подавати сигнали поворотів? (Перед початком руху та зупинкою, перед виконанням маневру)

Розповідь вчителя: вони подаються завчасно, але не менше ніж за (слайд №5):

- 50 – 100 метрів в населеному пункті;

- 150 – 200 метрів поза населеним пунктом.

Припиняти подачу сигналів повороту необхідно зразу ж після виконання маневру (слайд №6), а якщо він подається рукою – то перед початком маневру. І останнє – категорично забороняється подавати сигнали поворотів, якщо він може ввести в оману інших учасників дорожнього руху.

Запитання до учнів: Дайте відповідь на наступні запитання:

- Як правильно користуватись сигналами поворотів при виконанні обгону?

- Чи необхідно вмикати сигнали поворотів в даній ситуації? (слайд №7)

- Вмикання ближнього світла фар в світлу пору доби..

Розповідь вчителя. Ближнє світло фар в світлу пору доби має бути ввімкнено (слайд №8):

- В колоні, на кожному транспортному засобі.

- На маршрутних транспортних засобах, які рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком 5.8

- На автобусах, які перевозять організовану групу дітей.

- На великовагових, великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів.

- На транспортному засобі, що буксирує.

- У тунелях.

- З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

- Вмикання аварійної світлової сигналізації.

Розповідь вчителя: Аварійна світлова сигналізація має бути ввімкнена       (слайд №9):

- У разі вимушеної зупинки на дорозі.

- У разі зупинки на вимогу працівника міліції.

- Внаслідок засліплення водія світлом фар.

- На механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями.

- На механічному транспортному засобі, що буксирується.

- У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

- На всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі.

- На механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним. знаком «Діти», що перевозить організовану групу дітей, під час їх посадки чи висадки.

Дискусія з учнями: Але, що ж робити, якщо аварійна світлова сигналізація не працює, або вона відсутня на транспортному засобі взагалі? Вірно в цьому випадку кожен транспортний засіб має бути укомплектований знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем. І ми з вами підійшли до останнього пункту нашого плану.

- Встановлення знаку аварійної зупинки, або миготливого червоного ліхтаря.

Розповідь вчителя: Знак аварійної зупинки встановлюється (слайд №10):

- При скоєнні ДТП.

- При вимушеній зупинці в місцях з обмеженою оглядовістю дороги хоча б в одному напрямку менше 100 м.

Знак аварійної зупинки встановлюється на відстані:

- Не менше 20 метрів до транспортного засобу в населеному пункті.

- Не менше 40 метрів до транспортного засобу поза населеного пункту.

Якщо транспортний засіб не обладнаний аварійною світловою сигналізацією, необхідно встановити знак аварійної зупинки (слайд №11):

- Позаду на транспортному засобі.

- З боку гіршої видимості для інших учасників дорожнього руху.

- Закріплення учнями нового матеріалу.

Закріплення учнями нового матеріалу провести шляхом колективного вирішення тестових завдань з послідуючими коментарями на відповідну тему на сайті: online.vodiy.kiev.ua/gai/

- Підсумки уроку.

Слова вчителя: Молодці! Тему засвоїли добре. Я сподіваюсь на те, що в майбутньому, коли Ви отримаєте посвідчення водія, Ви не будете порушувати Правила дорожнього руху і будете ввічливими та професійними водіями.

- Домашнє завдання:

Вивчити матеріал пункту 9 (слайд №12). Офіційне видання Моноліт 2013 р. «Правила  дорожнього руху в ілюстраціях та з коментарями», а також цей же матеріал викладено на блозі dorogniy-ruh-vpu.blogspot.com в розділі «Уроки з ПДР». Вирішити тест, який опубліковано на тому ж блозі.