Навчальна програма

для 11-річної школи

ТЕХНОЛОГІЇ

10-11 КЛАСИ

Програма для профільного навчання учнів

загальноосвітніх навчальних закладів

в міжшкільних навчально-виробничих комбінатах

Спеціалізація

«Основи столярної справи»

м. Дніпро

2016 рік

Автор: Гордєєв Ю. Г., директор комунального навчального закладу «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат №1» Дніпровської міської ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Соціально-економічні зміни у державі зумовлюють необхідність удосконалення традиційних та втілення нових форм і методів підготовки учнівської молоді до самостійного вибору майбутньої професії. При цьому слід зважити на те, що сучасний ринок праці потребує кваліфікованих фахівців в обраній ними сфері професійної діяльності, які здатні до мобільного, ділового реагування, самостійного прийняття рішень щодо вибору напряму подальшого професійного зростання.

Метою профільного навчання за спеціалізацією «Основи столярної справи» є підвищення рівня компетентності учнів 10–11 класів з основ деревообробки внаслідок оновлення, поглиблення і розширення спеціальних знань і вмінь, створення належних умов для усвідомленого професійного самовизначення старшокласників.

Реалізація змісту цієї програми повинна забезпечувати вирішення таких завдань, засвоєння в учнів знань та умінь:

- будови деревини, видів пиломатеріалів і напівфабрикатів, властивостей та застосування деревинних матеріалів;

- сучасних технології обробки деревини, оснащення деревообробних підприємств;

- основних професій деревообробної галузі; організації робочого місця;

- основ меблевого виробництва, метрологічних аспектів виготовлення виробів, основ організації та планування виробництва, теоретичних засад галузевої економіки та підприємництва;

- вимог охорони праці та правил безпеки праці;

- формування в учнів умінь і навичок визначення основних властивостей матеріалів деревообробного виробництва;

- виконання основних операцій ручної та механічної обробки деревини, ознайомлення з сучасними засобами праці та автоматизованим обладнанням, регулюванням та налагодженням деревообробного оснащення;

- розробки та використання конструкторсько-технологічної документації;

- ремонт столярних і меблевих виробів;

- виконання опоряджувальних робіт, використання сучасних технологій декоративної обробки деревини;

- ознайомлення з історією розвитку та  новітніми технологіями деревообробної галузі, регіональними особливостями народних ремесл;

- використання в навчальному процесі сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

- виховання в учнів підприємливості та готовності до конкурентної боротьби на ринку праці, створення оптимальних умов для розвитку творчості, самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;

- формування компетентності у проектно-технологічної діяльності та вміння презентувати виготовлену продукцію;

- реалізація міжпредметного зв’язку з основами наук;

- виховання загальної трудової культури учнів, здійснення допрофесійної підготовки та формування стійких інтересів до професій деревообробної галузі.

Програма спеціалізації «Основи столярної справи» є логічним продовженням і поглибленим вивченням обробки деревини у 5–9 класах. Вивчення даного курсу допоможе учням 10–11 класів поглибити знання про основні породи та властивості деревини, технологічні процеси виготовлення виробів із деревини, про охорону праці та організацію виробництва; отримати базові знання про меблеве виробництво; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з обробки деревини.

В учнів мають бути сформовані практичні навички втілення проектного задуму за допомогою особистісно зорієнтованих методики і технік в оригінальному поштучному макеті, ексклюзивному або тиражному виробі. Опираючись на знання з основ наук, під час виконання проекту, вони повинні використовувати елементи декоративного мистецтва, технічної творчості.

Старшокласники повинні оволодіти прийомами використання сучасних інформаційних технологій у процесі виготовлення виробів із деревини і деревних матеріалів.

Учні, які успішно завершили профільне навчання з деревообробки, мають змогу продовжити підготовку в професійно-технічних училищах та інших навчальних закладах або при наявності відповідних знань та умінь скласти кваліфікаційний іспит. Наприклад, учні можуть у майбутньому навчатися за професіями: столяр будівельний, столяр, столяр судовий, столяр-червонодеревник, столяр-верстатник, тесляр, різьбяр по дереву, опоряджувальник, верстатник деревообробних верстатів.

Учні, які опанували профільний курс за спеціалізацією «Основи столярної справи» та успішно пройшли профільну атестацію отримають свідоцтво державного зразка про закінчення курсу профільного навчання.

Типовий навчальний план профільного навчання

Спеціалізація – Основи столярної справи

Загальний фонд навчального часу – 540 годин

| № з/п | Предмети | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Всього | ## з них на лабораторно- ## практичні роботи |
| 1. | Теоретична підготовка | 184 | 18 |
| 1.1. | Охорона праці | 20 | - |
| 1.2. | Технологія столярних робіт | 96 | - |
| 1.3. | Матеріалознавство | 34 | 4 |
| 1.4. | Основи електротехніки | 18 | - |
| 1.5. | Креслення | 22 | 14 |
| 2. | Практична підготовка | 356 | - |
| 2.1. | Виробниче навчання | 230 | - |
| 2.2. | Навчально-виробнича практика | 120 | - |
| 3. | Консультації | 12 | - |
| 4. | Профільна атестація | 6 | - |
|  | Загальний обсяг навчального часу (без п.3) | 540 | 18 |

Перелік кабінетів та майстерень рекомендований для навчання учнів

за спеціалізацією «Основи столярної справи»

Кабінети:

- охорона праці;

- технології столярних робіт;

- матеріалознавства*;

- основ електротехніки*;

- креслення*.

Майстерні:

- столярна;

- механічна.

*- можуть бути сумісними

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»

| № з/п | ###### Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 | - |
| 2. | Основи безпеки праці в деревообробній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 | - |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 | - |
| 4. | Основи електробезпеки | 2 | - |
| 5. | Основи гігієни праці. Медичні огляди | 2 | - |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 | - |
|  | Підсумкова атестація | 2 | - |
| Всього |  | 20 | - |

1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги безпеки праці при приготуванні, нанесенні та поверхневому просочуванні площини клеєними розчиновими сумішами дерев’яних настильних та оббивних матеріалів.

Правила безпеки праці при виконанні збиральних робіт з установкою шкантів та металевих закрепів.

Організаційні та технічні вимоги при заготуванні простого столярного інструменту та ручного електроінструмента.

Безпека праці при розколюванні круглих пиломатеріалів на заготовки та зарубування контурів різної форми.

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості

наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними ручними електроінструментами та електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припинення кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмету «Технологія столярних робіт»

| ##### № з/п | ##### Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Всього | ##### З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні операції з обробки деревини | 26 | - |
| 2. | Прості столярні з’єднання, їх виготовлення | 22 | - |
| 3. | Конструкції основних столярних і столярно-будівельних виробів | 24 | - |
| 4. | Технологія виготовлення найпростіших столярних і столярно-будівельних виробів | 24 | - |
| Всього |  | 96 | - |

1. Основні операції з обробки деревини

Місце столярних робіт у деревообробці. Професія «столяр», вимоги кваліфікаційної характеристики. Загальні поняття про основи різання деревини. Робоче місце столяра, столярний верстак, його будова, оснащення. Основи різання деревини. Геометрія різця та процес стружкоутворення, основні чинники, що впливають на різання: площина різання, кут різання, задній і передній кути, кут загострення (заточки), питома сила різання, траєкторія різання, швидкість різання, швидкість подачі. Організація робочого місця.

# Розмітка. Призначення та роль розмітки в столярних роботах. Інструмент для розмічання, проведення паралельних ліній, відмірювання кутів, нанесення дуг та обводів (метр, лінійка, рулетка, рейсмус, єрунок, малка, скоба, циркуль тощо). Розмічувальні шаблони. Способи виконання розмітки. Організація робочого місця.

Пиляння деревини. Призначення та способи. Пиляння деревини вздовж і впоперек волокон. Пилки для поперечного, повздовжнього а змішаного розпилювання. Профілі зубів пилок для різних видів пиляння. Налагодження пилок до роботи. Інструмент для розведення та заточування зубів. Пиляння деревини ручними пилками. Конструктивні особливості електропил. Ручні електропили (дискові, ланцюгові, стрічкові). Редукторні та безредукторні дискові електропили. Технічні характеристики електропил та підбір різального інструменту до електропил. Вимоги норм до пиляння. Припуски на обробку. Раціональні методи поділу деревини, застосування шаблонів і сучасних пристроїв. Прийоми контролю якості. Види та причини браку, шляхи їх попередження. Безпека праці та електробезпека під час пиляння.

Стругання. Призначення стругання. Види ручних інструментів для стругання. Будова рубанка, фуганка та інших інструментів. Правила заточування різців (залізок). Підготовка  ручного інструмента до роботи, догляд за ним під час та після роботи. Прийоми стругання пласті, кромки, торця ручним інструментом. Класифікація і будова електрорубанків. Технічні характеристики та вибір електрорубанків. Прийми робіт електрорубанками. Розмічання під час стругання. Види стругання: чорнове та чисте, фугування, профільне. Інструменти для профільного стругання. Ручна фрезерувальна електромашина. Технічні характеристики ручних фрезерувальних електромашин, особливості її застосування та прийми роботи. Вимоги до якості виконання роботи. Способи перевірки. Види та причини браку під час стругання. Заходи щодо його попередження. Безпека праці та електробезпека під час стругання.

Довбання, різання стамескою. Призначення довбання. Інструменти і пристосування, їх будова. Правила застосування інструментів. Види доліт і столярних стамесок; правила та прийоми їх заточування; способи використання та догляд. Правила розмічання під час довбання. Технологія виконання довбання різних отворів. Вимоги до точності та якості виконаних операцій під час довбання наскрізних і глухих отворів, гнізд і пазів у деталях. Правила різання деревини стамесками під час виконання столярних робіт. Види стамесок. Особливості використання та догляду. Безпека праці під час довбання та різання. Організація робочого місця.

Свердління деревини. Призначення свердління. Ручні інструменти для свердління. Види свердел, їх елементи. Правила заточування свердел. Правила розмічання під час свердління отворів у деталях. Технологія свердління отворів. Коловороти, дрилі, будова, правила та прийоми роботи на них. Технічні характеристики електродрилів та  їх застосування та прийоми роботи з ним. Організація роботи при свердлінні. Вимоги до якості робіт під час свердління отворів. Види та причини браку, запобігання виникненню. Безпека праці та електробезпека під час свердління.

2. Прості столярні з’єднання, їх виготовлення

Основні конструктивні елементи столярних виробів. Поняття про деталі, вузол, групу: рамка, щит, коробка, ящик; їх форми. Елементи дошки (бруска): пласт, торець, крайка, ребро. З’єднання деревини за шириною. З’єднання деревини за довжиною, поняття спаювання, зрощування і нарощування, основні схеми використання. Шипове з’єднання: під кутом, кінцеві та серединні, ящичні, складні кутові. З’єднання елементів на цвяхах, шурупах, болтах, нагелях.

Використання різних видів шпонок, нагелів, особливості з’єднання цвяхами, види цвяхів, шаблони для розмітки, забивання цвяхів, з’єднання на шурупах, порівняльна характеристика цих видів з’єднань.

Застосування ручних інструментів і електроінструментів (типа шуруповертів) під час виконання збиральних робіт

З’єднання на клею, призначення з’єднання, особливості роботи, приготування та робота з клеями. Технологічний процес склеювання: підготовка матеріалів, підготовка клеїв, нанесення на заготовки, запресовування деталей, додержання режиму склеювання, витримка заготовок. Вибір клеїв. Особливості приготування традиційних та сучасних клейових сумішей. Способи визначення якості клейової суміші. Обладнання для склеювання.

Сучасні технології з’єднань деталей з деревини. Вимоги до якості виконання різних видів з’єднань. Види і причини браку, способи запобігання. Безпека праці та електробезпека при виконанні роботи.

3. Конструкції основних столярних і столярно-будівельних виробів

Види столярних і столярно-будівельних виробів. Прості прямолінійні вироби: рейка, плінтус, карниз, галтель, штапик, обкладка, наличник, поручень, бруски для столярних і меблевих виробів. Рамки, підрамники, прості (вставити огородження різних видів, щити опалубки, вішалки, табурети, меблі, обладнання тощо. Віконні блоки зі спареними та роздільними рамами. Балконні рами. Дверні блоки: щитові, фільончасті та сучасні види. Столярні перегородки: каркасні, дощаті, фільончасті та сучасні види. Стінові панелі. Підвісні стелі. Вмонтовані меблі. Тамбури та їх конструкції.

4. Загальні відомості про деревообробні верстати

Класифікація деревообробних верстатів за конструктивними і технологічними ознаками. Система умовних літерно-цифрових позначень верстатів.

Будова і загальна характеристика основних деревообробних верстатів. Спеціалізовані лінії деревообробних верстатів. Організація та вимоги охорони праці до робочих міст верстатника деревообробних верстатів. Обслуговування деревообробних верстатів та основні прийоми роботи на них. Знайомство з деревообробними верстатами з числовим програмним керуванням. Напрямки сучасного деревообробного верстатобудування.

5 Технологія виготовлення найпростіших столярних виробів

Поняття про технологічний процес. Типи і структура технологічного процесу. Технологічні операції прохідні та позиційні. Основні стадії технологічного процесу. Сушіння деревини. Розкрій деревини на заготовки. Обробка чорнових заготовок, надання їм правильної форми. Склеювання і облицьовування деталей. Надання остаточної форми. Складання деталей у вузли та їх обробка. Складання та опорядження виробів. Поняття про технологічну карту. Послідовність виконання операцій. Технологія виконання деталей і столярних виробів.

Технологія виготовлення деталей табурета ручним інструментом. Виготовлення елементів простих меблів. Заготовка деталей огорож, портретних рамок, піддонів, щитів, стійок, елементів риштувань, щитів опалубки, зашивання фанерою і іншими листовими матеріалами прямих площин елементів меблів для наступного покривання їх декоративними матеріалами. Розмітка за шаблонами, вирізування вручну брускових і щитових деталей. Правила роботи на верстатах при виконанні заготовки деталей. Технологія розбирання та складання простих меблевих виробів. Заготовка гнутих і гнуто клеєних деталей для меблів. Технологія виготовлення простих прямолінійних виробів на верстатах, правила роботи.

Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»

| ##### № з/п | ##### Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні |
| 1. | Основи деревинознавства | 24 | 4 |
| 2. | Круглі, пиляні лісоматеріали, гнуті і пиляні криволінійні деталі | 4 | - |
| 3. | Клеї та металеві кріпильні матеріали | 6 | - |
| Всього |  | 34 | 4 |

Тема 1. Основи деревинознавства

# Частини дерева і будова деревини. Мікроструктура деревини. Макроструктура деревини. Властивості, що визначають зовнішній вигляд деревини. Щільність деревини. Вплив вологи на деревину. Сушіння деревини. Тепло-, звуко-, електропровідність. Усихання і набрякання деревини. Твердість, міцність і здатність деревини утримувати металеві кріплення. Жолоблення деревини. Тріщини в деревині. Сучки, їх види і вплив на якість матеріалів. Вади форми стовбура. Грибні ураження. Пошкодження деревини комахами. Інорідні включення в деревині. Характеристика основних порід деревини, загальна класифікація. Вади механічної обробки. Захист деревини від біологічних ушкоджень. Захист деревини від горіння.

Лабораторно-практичні роботи:

# 1. Розгляд та визначення будови деревини.

# 2. Розгляд та визначення вад деревини за зразками.

# Тема 2. Круглі, пиляні лісоматеріали, гнуті і  пиляні криволінійні деталі

# Основні відомості про лісозаготівлю. Сортамент круглих лісоматеріалів. Короткі відомості про виробництво пиломатеріалів. Сортамент пиломатеріалів. Гнутоклеєні, пиляні криволінійні меблеві деталі.

## Тема 3. Клеї та металеві кріпильні матеріали

Види клеїв та їх основні властивості. Загальна класифікація клеїв, які використовуються при виготовленні столярних виробів. Клеї тваринного походження. Синтетичні клеї. Основні види промислових клеїв (фенольні і карбамідні). Цвяхи, шурупи, гвинти, болти, нагелі, загальна характеристика та основна номенклатура.

Типова навчальна програма з предмету «Основи електротехніки»

| ##### № з/п | ##### Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Всього | ##### З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ | 2 | - |
| 2. | Основні і похідні фізичні величини електричного струму | 2 | - |
| 3. | Призначення і принцип дії електричних машин постійного струму | 4 | - |
| 4. | Електричні машини змінного струму | 4 | - |
| 5. | Будова і принцип дії асинхронного двигуна | 4 | - |
| 6. | Електронні апарати. | 2 | - |
| Всього |  | 18 | - |

1. Вступ

Електротехніка та її значення для підготовки робітників деревообробної галузі. Технічні використання електричних явищ. Місце електротехніки у прискоренні науково-технічного прогресу. Основні напрямки електроенергетики та електричної промисловості. Основи промислової електроніки.

2. Основні і похідні фізичні величини електричного струму

Основні поняття: електричний струм, напруга, одиниці виміру. Сила струму, одиниці виміру. Потужність, одиниці виміру. Взаємозв’язок параметрів. Опір, його зв’язок з напругою і силою струму.

3. Призначення і принцип дії електричних машин постійного струму

Принцип дії та будова машини постійного струму на прикладі моделі генератора постійного струму. Склад магнітної системи. Принцип випрямлення змінної електрорушійної сили, її регулювання. Основні частини машини постійного струму. Типи обмоток машини постійного струму. Електрорушійна сила якоря, електромагнітний момент і потужність машини. Втрати потужності та коефіцієнт корисної дії.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення принципу дії генератора постійного струму.

4. Електричні машини змінного струму

Електричні машини змінного струму. Обертове магнітне поле. Електричне коло синусоїдального струму з різноманітними елементами. Трифазні електричні кола синусоїдального струму. Потужність трифазного електричного кола; її переваги перед однофазною.

5. Будова і принцип дії асинхронного двигуна

Будова і принцип дії асинхронного двигуна. Основні частини асинхронного двигуна. Елементи обмоток статора. Електрорушійні сили, струми та обертовий момент асинхронного двигуна. Однофазний асинхронний двигун і його особливості. Втрати потужності, коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт потужності асинхронного двигуна.

Лабораторно-практична робота:

1. Вивчення будови та принципу дії асинхронного двигуна.

6. Електронні апарати

Загальні відомості про електронні апарати, рубильники, вимикачі та перемикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні пускачі. Електричні реле.

Типова навчальна програма з предмета «Креслення»

| № з/п | ###### Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на практичні роботи |
| 1. | Вступ | 2 |  |
| 2. | Основні вимоги до виконання та оформлення креслень | 6 | 4 |
| 2.1. | Лінії креслення. Шрифти. Формати і рамки | 4 | 2 |
| 2.2. | Основний напис, правила нанесення розмірів. Масштаби | 2 | 2 |
| 5. | Основні способи графічного зображення предметів | 14 | 10 |
| 6. | Графічний склад зображень | 3 | 3 |
| 7. | Побудова та читання виглядів | 3 | 3 |
| 8. | Аксонометричні проекції | 4 | 2 |
| 9. | Перерізи та розрізи. Технічне рисування | 4 | 2 |
| Всього |  | 22 | 14 |

1. Вступ

Зміст курсу і його завдання. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. Використання креслення в різних галузях діяльності людини: машинобудуванні, літако-, суднобудуванні, зведенні будівель і споруд. Значення графічної підготовки для технічно грамотного робітника.

Зв’язок креслення з іншими дисциплінами.

Загальні відомості про стандарти для креслень.

Інструменти, прилади, пристрої та матеріали для креслення; їх будова, підготовка і застосування.

2. Основні вимоги до виконання та оформлення креслень

2.1. Лінії креслення.  Шрифти. Формати і рамки

Лінії як основа графічного зображення. Види ліній, співвідношення товщин, призначення.

Шрифти креслярські. Виконання написів на кресленнях.

Визначення поняття "формат".  Позначення і розміри форматів. Рамка креслення.

Практичні роботи:

1. Зобразити види ліній. Написати креслярським шрифтом великі та малі літери українського алфавіту,  цифри.

2. Написати будівельні терміни за професією, яка вивчається.

2.2. Основний напис. Правила нанесення розмірів. Масштаби

Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола.

Правила нанесення розмірних чисел.

Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях.

Практичні роботи:

1. Виконати основний напис.

2. Виконати графічне зображення в масштабах 1:1,  1:2,  2:1. Нанести розміри на графічне зображення деталі.

3. Основні способи графічного зображення предметів

3.1. Графічний склад зображень

Складові частини графічного зображення: прямі та перпендикулярні лінії, радіуси, діаметри, еліпси, параболи, евольвенти тощо. Проведення паралельних та перпендикулярних ліній. Побудова кутів різних величин. Поділ відрізків та кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини графічним  способом та за таблицею.

Спряження, виконання спряжень паралельних ліній та таких, що розташовані під кутом. Спряження дуг, кіл, прямої з колом тощо.

Лекальні криві. Уклон і конус.

Практичні роботи:

1. Виконати креслення контуру деталі з використанням поділу відрізків і кутів на рівні частини.

2. Виконати креслення контуру деталі з використанням графічного способу  поділу кола на рівні частини. Виконати креслення контуру деталі з використанням коефіцієнта поділу кола на рівні частини.

3. Виконати креслення контуру деталі, де необхідно виконати спряження.

3.2. Побудова та читання виглядів

Поняття про проекцію. Види проекцій. Аналіз форми предмета за кресленням. Зображення проекцій геометричних тіл.

Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл.

Розгортки поверхонь геометричних тіл, правила їх виконання.

Практичні роботи:

1. Побудувати третю проекцію за двома заданими

2. Виконати креслення деталі в трьох проекціях і знайти проекції точок на виглядах.

3. Прочитати креслення окремої деталі столярного виробу та провести аналіз її геометричної форми.

4. Виконати креслення розгорток геометричних тіл.

3.3. Аксонометричні проекції

Види аксонометричних проекцій. Ізометрична та діметрична проекція. Осі проекцій. Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, об’ємних предметів, геометричних тіл, простих деталей.

Практичні роботи:

- Побудувати діметричні та ізометричні проекції плоских фігур у горизонтальному положенні (трикутника, квадрата, шестикутника).

- Побудувати діметричні та ізометричні проекції плоских фігур плоских фігур простих деталей та виробів з деревини.

3.4. Перерізи і розрізи. Технічне рисування

Призначення перерізів і їх утворення. Види перерізів, позначення їх на кресленнях. Графічне позначення матеріалів з деревини на перерізах.

Поняття про розрізи, їх відмінність від перерізів. Прості та складні розрізи. Правила виконання розрізів, їх позначення. Поєднання вигляду із розрізом.

Поняття про технічне рисування. Відмінність його від креслення. Технічний рисунок простих і об’ємних фігур.

Практичні роботи:

1. Виконати простий горизонтальний переріз деталі.

2. Виконати простий вертикальний переріз деталі.

3. Виконати технічні рисунки плоских тіл довільної форми, простих  деталей з деревини.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

| № з/п | # Розділ, тема |  | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виробниче навчання |  | 230 |
| 1.1. | Вступне заняття |  | 3 |
| 1.2. | Безпека праці, пожежна безпека в навчальних майстернях |  | 5 |
| 1.3. | Екскурсія на підприємство |  | 6 |
| 1.4. | Пиляння деревини |  | 34 |
| 1.5. | Стругання деревини |  | 34 |
| 1.6. | Свердління деревини, довбання та різання стамесками |  | 34 |
| 1.7. | Виготовлення найпростіших столярних з’єднань |  | 46 |
| 1.8. | Комплексні роботи |  | 68 |
| 2. | Навчально-виробнича практика |  | 120 |
| 2.1. | Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці |  | 4 |
| 2.2. | Виготовлення заготовок для найпростіших столярних виробів вручну |  | 14 |
| 2.3. | Збирання найпростіших столярних виробів та заготовок |  | 14 |
| 2.4. | Комплексні роботи |  | 24 |
| 2.5 | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві |  | 3 |
| 2.6 | Самостійне виконання столярних робіт складністю відповідно до 2-го розряду столяра |  | 61 |
|  |  | Профільна атестація | 6 |
| Всього годин: |  |  | 356 |

###### 1. Виробниче навчання

###### 1.1. Вступне заняття

Навчально-виробничі та виховні задачі курсу. Загальні відомості про ПТНЗ; традиції навчального закладу, перелік професій, знайомство з базою.  Роль виробничого навчання у підготовці кваліфікованих робітників. Продукція, яку випускають учні даної професії. Кращі роботи, знайомство з традиціями та випускниками навчального закладу. Виробнича діяльність навчальної групи. Роль дотримання трудової та технологічної дисципліни у забезпеченні високої якості робіт. Організація контролю якості робіт учнів. Моральне та матеріальне заохочення кращих учнів.

Знайомство учнів з навчальною майстернею, закріплення за робочими місцями.

Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях, організацією робочого місця. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

### 1.2. Безпека праці, пожежна безпека в навчальних майстернях

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травм. Приклади травмування учнів у майстернях. Шляхи попередження травматизму. Основні правила та інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки. Причини пожеж у приміщеннях ПТНЗ. Попередження пожеж. Правила використання електроінструментів. Відключення від електромережі. Безпечне використання пожеженебезпечних матеріалів. Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної служби. Правила використання засобів пожежогасіння. Засоби гасіння пожеж у навчальній майстерні.

### 1.3. Екскурсія на підприємство

Екскурсія проводиться для практичного ознайомлення учнів з основними  роботами, пов’язаними з деревообробкою.

### 1.4. Пиляння деревини

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці при пилянні деревини.

Вправи. Ознайомлення з інструментом і правилами розмітки при розпилюванні дощок і брусків ножівками та лучковими пилками для поперечного і повздовжнього пиляння деревини. Підготовка пилок з різними формами і кутами зубів до роботи; заточка і розводка пилок. Виконання прийомів роботи з пристроями, що застосовуються при пилянні. Розмітка заготовок. Виконання прийомів поперечного, одиночного і пакетного пиляння. Виконання прийомів повздовжнього пиляння за звичайною розміткою та за шаблоном. Розкрій листових матеріалів та з деревини листяних порід ручними інструментами. Контроль якості робіт, шляхи запобігання браку в роботі.

### 1.5. Стругання деревини

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці при струганні деревини.

Вправи. Ознайомлення з правилами та прийомами використання ручних інструментів для стругання деревини. Ознайомлення з правилами та прийомами роботи інструментами для профільного стругання деревини. Заточка ножів рубанка, контроль якості заточки, налагодження інструменту до роботи. Стругання брусків різного перерізу за розміткою. Контроль якості стругання: візуально, кутником, лінійкою. Прийоми запобігання браку в роботі. Контроль якості робіт.

### 1.6. Свердління деревини, довбання та різання стамесками

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці при свердлінні, довбанні та різанні стамесками.

Вправи. Виконання прийомів роботи з розміточними інструментами, які використовують при свердлінні та довбанні, прийоми роботи з ними. Виконання прийомів роботи з інструментами при свердлінні та довбанні.

Прийоми заточки інструменту, контроль якості, підготовка його до роботи, прийоми розмітки отворів у різних деталях на задану глибину та наскрізні. Свердління перпендикулярних і неперпендикулярних гнізд і отворів коловоротом. Довбання гнізд та отворів долотом і стамескою. Різання стамескою повздовж, впоперек, в торець. Зняття фасок, вирізання канавок. (Шляхи-добавить)запобігання ()виникнення браку в роботі.

Контроль якості робіт.

### 1.7. Виготовлення найпростіших столярних з’єднань

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи. Вивчення видів столярних з’єднань. Виготовлення елементів шипових з’єднань: розмітка, запилювання шипів і провушин, довбання провушин та гнізд, підгонка з’єднань, збірка на клею та зачистка, зняття провису, контроль якості робіт.

Навчально-виробничі роботи:

Виготовлення кутових кінцевих з’єднань (УК-1 – УК-11).

Виготовлення кутових серединних з’єднань (УС-1 – УС-7).

Виготовлення ящичних з’єднань (УЯ-1 – УЯ-3).

Виготовлення з’єднань по ширині на гладку фугу, на вставну рейку, на четверть, паз і гребінь.

Виготовлення з’єднань по довжині: торцеві, на «вус», на ступінчатий «вус», зубчатий  шип тощо.

Виготовлення сучасних видів з’єднань.

Контроль якості робіт.

1.8. Комплексні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці при виготовленні столярних виробів.

Виготовлення табурета, ящиків для сміття, ящиків для зберігання столярного інструмента. Виготовлення вішалок для одягу, простих огороджень для радіаторів, підрамників для стендів, портретних рамок тощо.

Виготовлення піддонів, ящиків, стояків, ношів, елементів риштувань, щитів опалубки, штахетника та огорож різних конструкцій.

Визначення послідовності виконання операцій за кресленнями та технологічними картами. Контроль якості виконаних робіт.

2. Навчально-виробнича практика

2.1. Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці під час роботи на виробництві. Перспективи розвитку деревообробного підприємства, структура, організація праці, основні цехи та підрозділи, процес виготовлення продукції, технологічне обладнання. Допоміжні служби, їх цілі, завдання, функції. Система управління якістю праці та продукції на виробництві. Шляхи інтенсифікації виробництва. Основні показники якості праці на деревообробному підприємстві.

Система управління охороною праці, організація охорони праці на підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві. Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

2.2. Виготовлення заготовок для найпростіших столярних виробів вручну

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці під час роботи з ручними інструментами.

Виконання розмітки при виготовленні брускових заготовок меблів, правила контролю виконаних робіт, влаштування інвентарної опалубки, риштувань та підмостків, виготовлення різних заготовок для будівельного інвентарю: щитів, ящиків, нош, стійок, рам, піддонів. Контроль якості робіт.

  - Збирання найпростіших столярних виробів та заготовок

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці при збиранні столярних виробів та заготовок.

Попередня зборка з підгонкою з’єднань найпростіших столярних виробів, виготовлених вручну та механізованим способом. Зашивання фанерою і іншими листовими матеріалами меблевих виробів. Розмітка за шаблонами, вирізування вручну брускових і щитових деталей. Заготовка гнутих і гнутоклеєних деталей для меблів. Розбирання та складання простих меблевих виробів. Складання, підгонка, склеювання.

Контроль якості робіт.

2.4. Комплексні роботи

Інструктаж з організації праці та безпеки праці при виконанні комплексних робіт. Виготовлення виробів, які за складністю відносяться до найпростіших та відповідають 2-му кваліфікаційному розряду.

2.5. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства). Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту.

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею устаткування й організацією виробництва.

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці.

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва, з роботою раціоналізаторів і винахідників.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та робочому місці.

2.6. Самостійне виконання столярних робіт складністю відповідно до 2-го розряду

Самостійне виконання робіт з професії столяр на робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 2-го розряду проводиться за детальною програмою, розробленою у навчальному закладі та погодженою з відповідними технічними службами підприємства.

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Профільна пробна робота

Приклади робіт:

- Підготовка брусків для столярних і меблевих виробів – заготовка за розмірами, стругання вручну, повздовжнє та поперечне розпилювання, шліфування вручну.

- Підготовка брускових та щитові деталей – розмітка по шаблонах, вирізування вручну.

- Виготовлення заготовки з кругляку: розпилювання і розколювання кругляка за розмірами та прорубка контуру.

- Підготовка захисних розчинів та нанесення щіткою на поверхні деталей.

- Вибирання та сортування пиломатеріалів за призначенням.

- Виготовлення нескладних столярні виробів; розбирання виробів зі збереженням цілісності деталей.

- Підготовка заготовок з фанери та зашивання плоскої поверхні для наступного покривання декоративними матеріалами.

- Виготовлення столярних щитів – склеювання заготовок в шпунт та гребінь.

Рекомендований перелік обладнання та інструментів

| № з/п | Назва навчального приміщення | Перелік обладнання та інструментів | Кількість (одиниць) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Майстерня ручної обробки деревини | Обладнання Верстаки Прес для склеювання деревини Струбцини (комплект) Контрольно-вимірювальний інструмент: Кутник Універсальний рівень Кронциркуль Нутромір Штангенциркуль Лінійка сталева Метр складний Рулетка Циркуль столярний Шило розміточне Комплект шаблонів для розмітки з’єднань Малка Єрунок Шнур з виском Рейсмус Ручний столярний інструмент: Пилка дворучна Пилка широка Пилка вузька Пилка з обушком (для припасовки) Шерхебель Рубанок Фуганок Фальцгебель Шпунтубель Зензубель Цинубель Галтель Стамеска широка Стамеска вузька Долото Коловорот Молоток Киянка Цикля Сокира Дриль ручний Свердла (гвинтові, центрові, спіральні, шнекові-комплект) Розводка Рашпіль Кусачки (комплект) Лещата (комплект) Напилок трьох гранений Щітка для очищення напилків Абразивні бруски для заточки та правки (комплект) Ручний електроінструмент Шліфувальна машина Електрорубанок Вертикально-фрезерна машина з набором фрез Електродриль Шуруповерт | 15 1 5 15 10 5 5 10 15 15 15 15 15 10 5 2 10 10 4 15 10 10 15 15 10 4 2 5 2 5 15 15 15 4 15 15 15 2 10 10 10 10 1 2 15 5 2 1 1 1 2 2 |
| 2. | Майстерня механічної обробки деревини | Обладнання: Кругло пиляльний верстат для поперечного пиляння Кругло пиляльний верстат для повздовжнього пиляння Механічна стрічкова пилка Фугувальний верстат Рейсмусовий верстат Вертикально-фрезерний верстат з нижнім розташуванням шпинделя Свердлильний верстат Свердлильно-пазувальний верстат Шліфувальний верстат з рухомим столом Шліфувальний бобіно-дисковий верстат Деревообробний токарний верстат Верстат для заточки інструментів Копіювальний верстат Аспірація Стружко пилососи Верстатний інструмент Фрези збірні (комплект) Фрези насадні (комплект) Фрези цільні пазові (комплект) Фрези цільні фасонні (комплект) Фрези кінцеві (комплект) Ножі стругальні (комплект) Пилки стрічкові столярні (комплект) Дискові пилки для повздовжнього пиляння (комплект) Дискові пилки для поперечного пиляння (комплект) Круги абразивні для заточки (комплект) Бруски абразивні для правки (комплект) Комплект ключів гайкових (комплект) Ключі розвідні (комплект) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Список літератури

- Винокуров Л. Є., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці. – К.: Вікторія, 2001. – 285 с.

- Гончар О.А., Бондаренко О.П., Пушкарьова К.К. Матеріалознавство . – К.: Ліра-К, 2015. – 579 с.

- Григор’єв М.Я. Матеріалознавство для столярів, теслярів та паркетників. – К.: Вища школа, 1989. – 302 с.

- Костенко Е.  Практическое  пособие для столяра и плотника. – Мн.: НЦ Энас,  2005. –384 с.

- Сидоренко В. Креслення. – К.: Освіта, 2011. – 244 с.

- Тимків Б.М., Туранов Ю.О., Понятишин В.В. Технології  деревообробки. – К.: Світ, 2010. – 32 с.

- Усольцев А.А. Общая электротехника. – М.: Итмо, 2009. – 272 с.

- Чистяков Л.С. В помощь начинающему столяру. – М.: Московский рабочий, 1984. – 256 с.

- Шостака В.В. Деревообробні верстати загального призначення. – К.: Знання, 2007. – 279 с.