Експериментальний урок з використанням інтерактивних методів навчання

і експеріментально - проектної діяльності учнів.

ТЕМА:  Електропровідність напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

Клас: 11

ТИП УРОКУ: урок закріплення знань, їх систематизація, формування практичних умінь і навичок, експериментальний урок з використанням інтерактивних методів навчання.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна: узагальнити і систематизувати знання уч-ся по темі, розширити відомості про напівпровідникових приладах і їх застосування, формувати практичні навички роботи з напівпровідниковими приладами.

Розвиваюча: розвивати  логічне мислення учнів, увагу; виховувати акуратність запису формул та креслення електричних схем.

Виховна: показати практичне значення отриманих знань, досліджуваних в даній темі, для фахівців народного господарства.

Продовжити формування соціальної, полікультурної, комунікативної, інформаційної компетентності, компетентності самоосвіти і саморозвитку.

Методи навчання: експериментально-проектна діяльність, інтерактивні.

ОБЛАДНАННЯ: фоторезистор СФ К-1,термисторММТ-4, термоелемент напівпровідниковий, фотоелемент селеновый  СФ-10, напівпровідниковий діод Д-7-Ж, транзистор.

СТРУКТУРА УРОКУ.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКУ УРОКУ.

ІІ. ВИДІЛЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ІІІ. Мотивація
Що ми знаємо про напівпровідники?
Метод: «мозковий штурм».

ІV ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА:

Клас розбивається на 7 груп. Кожна група демонструє роботу одного напівпровідникового приладу, готує питання до уч-ся класу.

1 ГРУПА досліджує залежність електропровідності напівпровідників від освітленості (експериментальний проект-1):

а)демонстрація досвіду.

ОБЛАДНАННЯ: фоторезистор, амперметр, лампа, батарейка

б) запитання:

- яка фізична закономірність використовується в фоторезисторах?

- як інакше називаються резистори?

- де вони застосовуються?

-чи є в фоторезистори р-n перехід?

2	ГРУПА досліджує залежність електропровідності напівпровідників від
температури (експериментальний проект-2):

а)демонстрація досвіду.

ОБЛАДНАННЯ: термистор, амперметр, ключ, батарея 4 В.

б) запитання:

- яка фізична залежність використовується термисторах?

- де вони застосовуються?

- як позначаються на схемі?

- чи є в термісторі р-п перехід?

3	ГРУПА пояснює будову та принцип дії термоелемента (експериментальний проект-3):
а) демонстрація досвіду

б) запитання:

- який прилад називається термоелементом?

- яка фізична закономірність використовується в ньому?

- чи є в термоелементі р-n перехід?

-де вони застосовуються?

4 ГРУПА досліджує односторонню провідність напівпровідникового діода (експериментальний проект-4):
а)демонстрація досвіду

ОБЛАДНАННЯ: діод, -випрямітель 1,5 В, реостат на 500 Ом, амперметр, ключ (схема 4).

б) запитання:

-устройство діода;

-	застосування;

- чому в схемі використовується напруга 1.5 В?

5 ГРУПА досліджує односторонню провідність емітерного і колекторного
переходів (експериментальний проект-5):

а) демонстрація дослідів:

емітерного переходу, колекторного переходу

б) запитання:

-пристрій транзистора;

- основні вимоги до роботи транзистора;.

-застосування.

6 ГРУПА демонструє посилення постійного струму транзистором (експериментальний проект-6):
а)демонстрація досвіду

б) вводять поняття коефіцієнта посилення транзистора к.

в) визначають к досвідченим шляхом.

7	ГРУПА

а) демонструє роботу фотоелемента,

б) пояснює утворення р-п  переходу (експериментальний проект-7):

ОБЛАДНАННЯ: фотоелемент, амперметр, лампа

в) запитання::

- які перетворення енергії відбуваються в фотоелементі?

-  де вони застосовуються?

V. Рефлексія.

Інтерактивна вправа „Мікрофон”

Запитання:

- Що ми виконували сьогодні на уроці?

- Чи досягли очікуваного результату?

- Чи досяг клас в цілому очікуваних результатів?

- Що, на вашу думку, могло б бути організовано краще?

- Над якими навичками вам треба ще попрацювати?

- Чи був для вас урок цікавим

- Що вам найбільше сподобалось?

VІ  Підведення підсумків уроку.

VІІ. Домашнє завдання:

Опрацювати § 22,23

Підготувати проекти:

- Внесок Іоффе А. Ф. в розвиток фізики напівпровідників.

- Історія розвитку вітчизняної фізики напівпровідників.

- Геліоенергетика.