Урок фізики у  10 класі.

Тема. «Двигуни внутрішнього згоряння».

Мета: розширити поняття про будову та роботу ДВЗ на прикладі карбюраторних та дизельних двигунів.

Обладнання: моделі одноциліндрового та чотирициліндрового ДВЗ, постійно діючий стенд «Ми вивчаємо», картки з формулами ККД реальної та ідеальної теплової машини, електронний варіант: графіки (мал. 1,2), додатки «Види палива», «Перевірка домашнього завдання», «Схема роботи теплових двигунів», «Кросворд», стенд «Ми вивчаємо», відеофрагмент «Ретро автомобілі», комп’ютер, проектор, екран.

Хід уроку.

Учитель.

Нагадуємо, що дана тема є однією із заключних в розділі «Основи термодинаміки». Її вивчення спирається на знання наступного матеріалу: «Енергія палива», «Теплові двигуни», (8 кл.);  «Механічна робота», «Перший закон термодинаміки та його застосування для різних теплових процесів», (10кл.).

Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду.

Фізична розминка. Вчитель показує картки з формулами, учні називають фізичні величини та одиниці їх вимірювання.

Згадуємо види палива Додаток 1. Види палива..bmp

Яка питома теплота згоряння бензину? Що показує це число? Робота з таблицею «Питома теплота згоряння палива».

Перевірка домашнього завдання.

- Додаток 2. Перевірка домашнього завдання..bmp  Завдання проектуються на екран. Перші три завдання виконуються усно, розв’язки четвертих і п'ятих завдань четверо учнів записують на дошці.

- Перевірка домашнього експерименту. Учень виконує і пояснює.

Завдання. Візьміть порожній медичний скляний флакон, щільно закритий гумовою пробкою. Повільно нагрівайте його, дотримуючись правил техніки безпеки. Що спостерігаєте? Поясніть.

- Опитування по схемі Додаток 3. Схема роботи теплових двигунів..bmp

Мотивація діяльності учнів, позитивна установка на роботу.

Г'

А

Учитель.

Зверніть увагу на стенд «Ми вивчаємо», де ви знайдете інформацію про те, що ви повинні знати і вміти з теми, що вивчається. А саме: різні види теплових двигунів та їх ККД.

Визначаємо разом з учнями особистісно - значущі цілі діяльності на уроці, тобто що може дати дана тема учню зараз, по  закінченні вивчення теми, в кінці семестру, у майбутньому житті. Знайомимо учнів з показниками досягнення поставлених цілей - знаннями, уявленнями, способами діяльності, тобто що учні мають знати і вміти згідно програми.

Етап проектування уроку

На минулому уроці клас був поділений на групи, які отримали випереджаючі завдання по підготовці доповідей, рефератів чи презентацій з наступних тем:

- Карбюраторний ДВЗ.

- Дизельний ДВЗ.

- Парова турбіна.

- Реактивні двигуни.

- Екологічні проблеми теплових двигунів.

Сьогодні ми розглянемо перші два пункти.  Групам надається право вибору своєї діяльності: усно чи письмово; індивідуально чи з допомогою групи; подання основних положень чи розгорнута доповідь; в узагальненому вигляді чи на конкретних прикладах. Групи самі обрали і спосіб подання своєї інформації: схеми, таблиці,досліди, пояснення на моделі, план, опорний конспект тощо.

Реалізація плану діяльності

Слухаємо доповіді учнів.

- Тема «Карбюраторний ДВЗ».

На екран проектується зображення Р, V - діаграми роботи двигуна внутрішнього згоряння (мал. 1)Додаток 4. Мал. 1.bmp . Доповідачі пояснюють такти роботи реального ДВЗ.                                     Мал. 1

Перший учень: такт 1-2 - всмоктування паливної суміші при майже постійному тиску. Другий учень демонструє цей такт на моделі одноциліндрового ДВЗ, показуючи рух поршня,  збільшення об'єму

камери згоряння та відкривання впускного клапана.

Перший учень: другий такт 2-3 – стиск. В кінці цього такту загоряється паливна суміш, відбувається мінівибух, внаслідок чого слідує ізохорний процес 3-4 з різким підвищенням тиску.

Другий учень продовжує демонстрацію вказаних процесів, звертаючи увагу на момент проскакування у свічці іскри.

Перший учень: третій такт 4-5 - робочий хід, в кінці якого відкривається випускний клапан, тиск зменшується - 5-6 і починається четвертий такт 6-7 - випуск. Корисна робота за один цикл приблизно дорівнює площі фігури 2-3-4-5-6-2.

Другий учень закінчує демонстрацію циклу, показуючи рух поршня вгору, зменшення об'єму камери та відкриття випускного клапана.

Інші учні цієї групи повторюють демонстрацію тактів роботи на моделі чотирициліндрового ДВЗ, пояснюючи будову та роботу колінчастого валу, газорозподільного механізму, призначення котушки запалення, кілець на поршнях, маховика тощо.

Тема продовжується демонстрацію моделі пускового агрегату - одноциліндрового ДВЗ у розрізі, призначеного для запуску дизельного двигуна.

Група закінчує свою доповідь деякими історичними відомостями.

Близько 1500 року Леонардо да Вінчі зобразив проект вертольота з ротором, що приводився в рух ручним способом. Пізніше інші винахідники розробили літаючі моделі, оснащені двигунами. Серед таких	людей відзначалися брати Уілбер та Орвілл Райт (літаки з ДВЗ потужністю 12 к. с.) і бельгієць Е.

Ленуар (встановив ДВЗ на старому візку); німецький інженер Микола Отто (винайшов чотиритактний двигун); Карл Бенц (перші серійні автомобілі) тощо.

Перегляд відеоролику Ретро автомобілі.wmv (можна перенести на кінець уроку).

Бензинові двигуни здійснили переворот в транспортних засобах XX ст. Вони прийшли на зміну паровим та газовим автомобільним двигунам, а також використовувалися в літальних апаратах до появи реактивної авіації.

»

■V

- Тема «Дизельний ДВЗ».

Метою виступу наступної групи є пояснення роботи дизельного ДВЗ. Один з учнів пояснює P, V – діаграму роботи дизеляДодаток 5. Мал. 2.bmp (мал. 2 на екрані).

Перший такт 1-2 – ізобарний процес всмоктування в циліндр повітря. Другий такт 2-3 – адіабатне стиснення. У стані 3 відбувається впорскування та загоряння дизельного пального. Процеси 3-4 – ізобарне горіння суміші та 4-5 – адіабатне розширення разом утворюють робочий хід дизеля. Після відкриття випускного клапана тиск

ізохорно зменшується – 5-6, відбувається

ізобарний випуск 6-7.

Наступний учень звертає увагу

на корисну роботу дизеля, яка приблизно

дорівнює площі фігури, обмеженої

точками 2-3-4-5-6.

Інші учні групи пояснюють

енергетичні перетворення у дизельному

двигуні.

Мал. 2

Закріплення проводимо фронтально за графіками (мал.1,2), де учні вказують необхідні ізопроцеси, за схемою «Такти роботи ДВЗ» Додаток 6. Такти роботи ДВЗ..jpg, звертаючи увагу на кількість обертів колінчастого валу протягом одного циклу.

Підсумки уроку. Рефлексія.

Вчитель разом з учнями проводять оцінювання, самооцінку та взаємооцінку.

Інтерактивна вправа „Мікрофон”

Питання:

- Що ми розглядали сьогодні на уроці?

- Чи досягли очікуваного результату?

- Що, на вашу думку, могло б бути організовано краще?

- Над якими навичками вам треба ще попрацювати?

- Що вам найбільше сподобалось?

Домашнє завдання.

Вчити §61.

Підготувати до здачі відповіді на кросворд №4 Додаток 7. Кросворд..bmp

Індивідуальні завдання.Додаток 8. Експрес - контроль. 10 клас. Робота 32. Теплові двигуни. Варіанти 1,2..bmp

Додаток 1

Види  палива

Додаток 2

Перевірка домашнього завдання

Додаток 3

Схема роботи теплових двигунів

Нагрівник  Т1                          η= А/Q1

Q1

Робоче     Робота  А            η = (Q1-Q2) / Q1

тіло

ηmax= (Т1-Т2) / Т1

Q2<Q1

Холодильник    Т2                        η<ηmax

T2<T1

Додаток 4

Мал. 1

Додаток 6

Такти роботи ДВЗ

Додаток 7

Відповіді

По горизонталі: 2 - сталь; 3 - термометр; 6 - випаровування; 8 - робота; 10 - дизель; 12 - конвекція; 13 - циліндр; 14 - енергія; 15 - ракета; 16 - кисень; 17 - ртуть; 18 - торф; 19 - тяга; 20 - топка.

По вертикалі: 1 - пароутворення; 4 - газгольдер; 5 - нагрівання; 6 - вітер; 7 - явище; 9 - бінокль; 11 - елемент.

Додаток 8

Література

- В.Сиротюк, В.Баштовий. Фізика, 10. – К.: Освіта, 2010.

- «Методические рекомендации по изучению молекулярной физики в 10классе», Південно – український інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. Херсон, 1995.

- Л. Сапожніков. «Силуети винахідників». – К.: Веселка, 1987.

- Н.В. Крамаренко, Л.М. Назаренко. «Фізика. 10 – 11 класи. Академічний рівень». Експрес –контроль. – Х.: Ранок, 2013.

- В.Г. Довгий. «Фізика в кросвордах. 8 клас». Тернопіль.: Мандрівець, 2003.