Тема. Електричні кола.

Послідовне і паралельне з’єднання провідників.

Мета: на основі демонстрацій враховуючи знання, отримані раніше, показати учням різні види електричних з’єднань, розкрити закономірності паралельного і послідовного з’єднання провідників; розвивати логічне мислення; виховувати акуратність, наполегливість.

Тип: комбінований

Обладнання: комплект лабораторний для вивчення законів постійного струму.

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне бесіда з учнями, спрямована на активізацію знань до даної теми.

- Послідовне з’єднання, схема підключення, розподіл напруг, сил струмів, опорів, приклади застосування.

- Паралельне з’єднання, схема підключення, розподіл напруг, сил струмів, опорів, приклади застосування.

- Змішане з’єднання.

ІІ. Техніка безпеки при виконанні робіт з електрообладнанням. (Наголосити учням про небезпеку виконання робіт з електрообладнанням вдома).

ІІІ. Вивчення нової теми.

1. Послідовне з’єднання провідників.

Доцільно розглядати питання, використовуючи демонстрацію і виконуючи відповідні вимірювання.

В разі необхідності можна перепідключити амперметр в інші точки кола, щоб продемонструвати закономірність І=І1=І2. За наявності в колі трьох вольтметрів учні легко відзначають рівність U=U1+U2. Використовуючи закон Ома для ділянки кола доводиться також рівність R=R1+R2.

2. Паралельне з’єднання провідників.

Використовуючи іншу схему, розглядаємо паралельне з’єднання провідників.

Логічно під час обговорення питання використати додатковий вольтметр з можливістю підключення до будь-якого досліджуваного приладу, щоб продемонструвати рівність U=U1=U2. Підключені в схему амперметри допомагають демонструвати закономірність І=І1+І2. За допомогою закону Ома для ділянки кола доводиться рівність 1R=1R1+1R2. Звичайно, необхідно нагадати і іншу редакцію згаданої формули: R=R1R2R1+R2. Слід обов’язково наголосити учням, що така формула використовується тільки для розрахунку опору двох паралельних провідників, а для іншої кількості провідників – значно складніші вирази і виникає сумнів щодо доцільності їх використання.

IV. Розв’язування задач.

Розв’язувати задачі суто на розрахунки окремо паралельного і послідовного з’єднань недоцільно, оскільки відповідний матеріал і задачі до нього вже розглядалися в курсі фізики 8 класу. Тому звертаємо увагу на змішане підключення провідників.

1. П’ять резисторів з’єднані так, як показано на схемі. Визначте загальний опір кола, якщо R1=1Ом, R2=1Ом, R3=10Ом, R4=8Ом, R5=1Ом.

Звичайно, слід запропонувати учням перемалювати схему по-іншому:

Така зміна дозволяє відразу побачити елементи послідовного та паралельного з’єднання.

R1=1Ом        R245=R2+R4+R5

R2=1Ом        R245=1Ом+8Ом+1Ом=10Ом

R3=10Ом      R2345=R245⋅R3R245+R3

R4=8Ом        R2345=10Ом⋅10Ом10Ом+10Ом=100Ом220Ом=5Ом

R5=1Ом         R=R1+R2345

R=1Ом+5Ом=6Ом

R−?                                        Відповідь: 6 Ом.

2. Знайдіть опір кола, показаного схемою. Опір кожного резистора R. Опором з’єднувальних проводів можна знехтувати.

Схема виглядатиме наочніше, якщо зобразити її іншим способом:

Слід зазначити, що за умови даної задачі через опір R2 струм не йтиме, тому цим опором можна знехтувати і розглядати коло без нього. Матимемо коло:

R1=R3=R4=R5=R     R15=R43=R1+R5

R15=R+R=2R

RAD−?                           RAD=R15⋅R43R15+R43

RAD=2R⋅2R2R+2R=4R24R=R

Відповідь: R.

V. Підведення підсумків. Виставлення оцінок.

VI. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал теми.

Розв’язати задачу. Визначіть загальний опір кола, показаного на схемі.