Тема. Робота і потужність струму. Електрорушійна сила.

Мета: Опрацювати матеріал теми, розвивати уміння і навички знаходити роботу і потужність струму, електрорушійну силу, виховувати наполегливість, акуратність.

Тип: комбінований

Обладнання: комплект лабораторний для вивчення законів постійного струму.

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне бесіда з учнями, спрямована на активізацію опорних знань до даної теми.

ІІ. Техніка безпеки при виконанні робіт з електрообладнанням. (Наголосити учням про небезпеку виконання робіт з електрообладнанням вдома).

ІІІ. Вивчення нової теми.

1. Робота і потужність струму.

В ході розповіді з’ясувати, що якщо в ділянці кола не здійснюється механічна робота й струм не робить хімічних дій, відбувається тільки нагрівання провідника. Кількість теплоти обчислюється за законом Джоуля-Ленца: Q=I2Rt=IUt. Потужність струму обчислюється за формулою P=At=IU.

2. Електрорушійна сила.

ЕРС визначається, як робота сторонніх сил із переміщення одиничного позитивного заряду по всьому замкнутому колу ε=Астq.

IV. Розв’язування задач.

- У спіралі електроплитки, ввімкненої в розетку з напругою 220 В, за сили струму 3,5 А виділилося 690 кДж теплоти. Скільки часу була ввімкнена в мережу плитка?

U=220В                           Для розв’язування задачі використовується закон

І=3,5А                                   Джоуля-Ленца Q=IUt.

Q=690кДж   6,9∙105 Дж     Звідси t=QIU

t−?                                            t=6.9⋅105Дж3,5А⋅220В≈896с≈15хв

Відповідь:  15 хв.

2. Потужність електричної лампи 60 Вт. Яку роботу здійснює електричний струм, проходячи через лампу за 5 хв?

P=60Вт                   Обчислення роботи виконуємо за формулою А=Pt

t=5хв           300 с     A=60Вт⋅300с=18000Дж=18кДж

А−?                             Відповідь:  18 кДж.

V. Підведення підсумків. Виставлення оцінок.

VI. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал теми.

Розв’язати задачу. Сила струму в електричній лампі, розрахованій на напругу 110 В, дорівнює 0,5 А. Якою є потужність струму в цій лампі?