Тема. Умови, необхідні для існування електричного струму.

Закон Ома для ділянки кола.

Мета: пояснити учням передумови існування електричного струму в колі, активізувати знання учнів закону Ома для ділянки кола, в ході демонстрації практично показати виконання закону Ома; розвивати логічне мислення; виховувати акуратність, точність.

Тип: комбінований

Обладнання: комплект лабораторний для вивчення законів постійного струму.

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне бесіда з учнями, спрямована на активізацію знань до даної теми.

- Що називається електричним струмом?

- Чи має струм певний напрям, як він визначається?

- Який струм можна назвати постійним?

- Назвіть одиниці вимірювання струму, напруги, опору; покажіть умовні позначення на схемах характерних приладів.

ІІ. Техніка безпеки при виконанні робіт з електрообладнанням. (Наголосити учням про небезпеку виконання робіт з електрообладнанням вдома).

ІІІ. Вивчення нової теми.

1. Умови, необхідні для існування електричного струму.

1) наявність вільних заряджених частинок;

2) існування в провіднику електричного поля, що характеризується різницею потенціалів на кінцях провідника;

3) замкнуте електричне поле.

Доцільна демонстрація елементарного електричного кола для підтвердження згаданих умов.

2. Закон Ома для ділянки кола.

Спираючись на знання, отримані учнями раніше, вчитель формує в свідомості учнів закономірності і закон Ома для ділянки кола. Використовуючи вже зібрану для попередньої демонстрації схему, вчитель показує залежність сили струму від опору провідника при сталій напрузі та від напруги за сталого опору. Використовуваний блок живлення – лабораторний із можливістю регулювання напруги. Наявність в колі електролампочки дозволяє наочно показувати зміни в електричному колі.

IV. Розв’язування задач.

1. У разі перенесення 240 Кл електрики з однієї точки електричного кола в іншу за 16 хв здійснена робота 1200 Дж. Визначте напругу й силу струму в колі.

q = 240 Кл                     1) Знаходимо напругу за формулою U=Aq

t = 16 хв           960 с         U=1200Дж240Кл=5В

А = 1200 Дж                  2) Знаходимо силу струму за формулою I=qt

U – ?                                   I=240Кл960с=0,25А

I – ?                                Відповідь:  5В; 0,25А.

2. Визначте напругу на кінцях ніхромового дроту завдовжки у 200 м і перерізом 0,5 мм2, якщо сила струму в ньому 5 А.  (ніхрому = 110∙10-8 Ом∙м)

l = 200 м                                              Для пошуку напруги використовуємо

S = 0,5 мм2                          5∙10-7 м2     формули

I = 5 А                                                    I=UR  та R=ρlS, звідси

ніхрому = 110∙10-8 Ом∙м                          U=IρlS

U – ?                                           U=5A⋅110⋅10−8Ом⋅м⋅200м5⋅10−7м2=2200В=2,2кВ

Відповідь:  2.2 кВ.

V. Підведення підсумків. Виставлення оцінок.

VI. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал теми.

Розв’язати задачу. По провіднику опором 100 Ом за 5 хв пройшов заряд 60 Кл. Визначіть напругу, прикладену до провідника (вважайте силу струму сталою).