Зіньківський районний методичний кабінет

Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Основні етапи проектування виробу.

Розробка ескізу та вибір конструкційних матеріалів.

Технологічний процес виготовлення проектованого виробу.

Розробка  інтерактивного

уроку в 5 класі

вчителя трудового навчання Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Василинки Сергія Петровича

2017-2018р.

Анотація

Даний матеріал ознайомлює з досвідом роботи вчителя із застосуванням інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій на уроці трудового навчання (технічні  види праці)  варіативної частини модуль «Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів, творчого проекту – «Виготовлення кухонної дощечки».  Пропонується розробка уроку та мультимедійної презентації з використанням новітніх технологій організації навчання, які допомагають зробити цей процес цікавим та ефективним.

Для вчителів трудового навчання (технічні види праці) та учням 5-х класів.

Автор : Василинка Сергій  Петрович

Пояснювальна записка

Тема даного уроку: «Основні етапи проектування виробу.

Розробка ескізу та вибір конструкційних матеріалів.

Технологічний процес виготовлення проектованого виробу»

Метою даного заняття: є забезпечення  закріплення  учнями понять: ескіз, технічний малюнок, кресленик; формувати   уміння  застосовувати метод проектування та застосовувати поетапність технологічного процесу;

дотриматися санітарно-гігієнічних  вимог,  правил  безпечної  праці й  організації  робочого  місця; розвивати вміння розробляти і виконувати ескіз за допомогою програмних засобів на ПК; виховувати акуратність виконання графічних робіт.

На даному занятті створено можливість учням поєднати знання з інформаційних технологій на початковому рівні та практичних навиків роботи як з персональним комп’ютером так і в навчальних шкільних майстернях. Під час проведення першого заняття учні створювали за допомогою ПК і програмного засобу Paint основи творчого проекту – «Виготовлення кухонної дощечки». На другому занятті та двох послідуючих, відбулася комплексна практична робота по виготовленню даного виробу. Слід зазначити , що  заняття є складовою з комплексу уроків проектного напрямку, згідно варіативної частини модуля «Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів» - творчий проект – « Виготовлення кухонної дощечки».

Тема Основні етапи проектування виробу.

Розробка ескізу та вибір конструкційних матеріалів.

Технологічний процес виготовлення проектованого виробу.

(Слайд №1)

Практична  робота – виготовлення деталей запланованого виробу:

Випилювання лобзиком -  м’яка порода деревини, або фанера

ручна обробка деревини  –  наждачний папір

оздоблення – фарби, лак

Мета  уроку:

навчальна: забезпечити  закріплення  учнями понять: ескіз, технічний малюнок;  шаблон;  формувати   уміння  застосовувати метод проектування та застосовувати поетапність технологічного процесу;

дотриматися санітарно-гігієнічних  вимог,  правил  безпечної  праці й  організації  робочого  місця;

розвивальна: розвивати вміння розробляти і виконувати ескіз за допомогою програмних засобів на ПК та перенесення його на заготовку.

виховна: виховувати акуратність виконання графічних робіт.

Обладнання, матеріали та наочність: персональний комп’ютер, програмне забезпечення для графічного малювання Paint, малюнки,  мультимедійна презентація до уроку, заготовка з м’якої породи деревини або фанери 250х300 мм., шаблони дощечок,копіювальний папір, лобзик,  наждачний папір.

Об’єкт  праці:

Комплексна робота: Розробка і виготовлення сувенірної кухонної дощечки.

Міжпредметні   зв’язки:

креслення, образотворче мистецтво, математика, інформатика

Тип уроку: комбінований,  2 бінарних уроки

Місце проведення: 1 урок – комп’ютерний клас, 2-4 урок – столярна майстерня

Структура бінарного уроку №1 :

- Організаційний момент………………………………………………  3 хв.

- Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів 10 хв.

  - актуалізація

  - мотивація

  - виявлення знань та вмінь учнів

  - повідомлення теми уроку

  - визначення завдань для учнів на урок

- Вивчення нового матеріалу (міні-лекція) ........................................30 хв.

  - осмислення  учнями  вивченого  матеріалу.

  - виконання Практичного завдання №1

  - підведення підсумку ПР №1

- Формування   умінь   та  навичок  учнів……………………. .… 30 хв.

  - аналіз  завдань  практичної  роботи.

  - правила  безпечної праці,  організації  робочого  місця    та

санітарно-гігієнічні вимоги  під  час  виконання  завдань

практичної   роботи.

  - Практична робота № 2 « Виготовлення  виробу»

  - поточний   інструктаж

  - виконання роботи та підбиття підсумків ПР №2

- Рефлексія………………………………………………………………...  5 хв.

- Мотивація оцінок за  урок ……………………………………………. 5 хв.

- Завдання додому……………………………………………………….   2 хв.

- Прибирання  робочого  місця…………………………………………  5 хв.

Структура бінарного уроку №2 :

- Організаційний момент………………………………………………  3 хв.

- Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів …5 хв.

  - актуалізація

  - мотивація

  - виявлення знань та вмінь учнів

  - повідомлення теми уроку

  - визначення завдань для учнів на урок

- Формування   умінь   та  навичок  учнів……………………. .… 66 хв.

  - аналіз  завдань  практичної  роботи.

  - правила  безпечної праці,  організації  робочого  місця    та

санітарно-гігієнічні вимоги  під  час  виконання  завдань

практичної   роботи.

  - Практична робота № 2 « Виготовлення  виробу»

  - поточний   інструктаж

-     виконання роботи, розрахунок собівартості  і ціни виробу та       підбиття підсумків ПР №2

- Презентація виробу….…………………………………….      ……...  7 хв.

- Мотивація оцінок за  урок ……………………………………………. 2 хв.

- Завдання додому……………………………………………………….   2 хв.

- Прибирання  робочого  місця…………………………………………  5 хв.

Хід заняття

I. Організаційний момент.

Доброго дня! Займаємо свої місця в кабінеті інформатики. Підготувались до уроку. Організували своє робоче місце – зошит, креслярський інструмент (лінійку, олівець, гумку),  власну папку з домашнім завданням - «Портфоліо». Перевірте вірно одягнутий на вас спецодяг. Чергові назвіть відсутніх на уроці?

II.  Актуалізація   опорних   знань  учнів

Ми з Вами проводимо урок в кабінеті інформатики, тому слід пам’ятати правила поведінки та правила техніки безпеки в комп’ютерному класі.

- З чого ми почнемо урок? Як ви думаєте?

З повторення простих правил:

- правило руки.

- правила картки

- правила дискусії

Цей урок буде не таким як завжди. Ми станемо на певний час конструкторами і дизайнерами . (Вибираємо на робочому столі презентацію і запускаємо її)

Але спочатку  перевіримо ваші знання з тем які ми раніше вивчали:

Розгадаємо кросворд! (слайд №2-3)

Кросворд незвичайний, відгадавши його ми з вами дізнаємося два ключових слова нашого уроку. Будьте активними під час уроку і намагайтеся отримати бали. Самим активним учням по кількості балів буде зарахована оцінка.

(на дошку  спроектовано  кросворд)

Розпочинаємо розгадувати:

| 1 д |  |  | о |  |  |  |  | п |  |  |  |  | и |  |  |  | т |  |  |  | л |  |  |  | и |  |  |  | в |  |  | и |  | й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 д |  |  | е |  |  |  |  | р |  |  |  |  | е |  |  |  | в |  |  |  | и |  |  |  | н |  |  |  | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 л |  |  | о |  |  |  | б |  |  |  | з |  |  |  |  | и |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 д |  |  | е |  |  |  | к |  |  |  | о |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 м |  |  | а |  |  |  |  | к |  |  |  |  | е |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 м |  |  |  | а |  |  |  |  | с |  |  |  |  | ш |  |  |  | т |  |  |  | а |  |  |  | б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 п | р |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  | к |  |  |  | ц |  |  |  | і |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  | и |  |  |  | н |  |  |  | е |  |  |  | ц |  |  | ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 к |  | р |  |  | е |  |  |  |  | с |  |  |  |  | л |  |  |  | е |  |  |  | н |  |  |  | н |  |  |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 і |  | д |  |  | е |  |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11д |  |  | и |  |  |  |  | з |  |  |  |  | а |  |  |  | й |  |  |  | н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Питання:

1. Як звуть того, хто хоче, намагається про все дізнатися, все зрозуміти? (допитливий)

2. Як називається один з найпоширеніших і найдоступніших матеріалів? (деревина)

3. Інструмент для випилювання виробів з фанери та тонкої деревини? (лобзик)

4. Назва системи оздоблювальних елементів? (декор)

5. Як називається об’ємно-просторове відтворення якого-небудь виробу здебільше зменшеного вигляду? (макет)

6. Величина яка дає змогу зображувати деталь в збільшеному або в зменшувальному вигляді? (масштаб)

7. Відображення деталі на креслення або вид деталі відображений на кресленні? (проекція)

8. Вимірювальний інструмент трикутної форми? (косинець)

9.  Як називається графічний документ що зображує виріб, визначає його конструкцію та містить дані згідно з яких виробляють або ремонтують виріб? (креслення)

10. Міркування або переконання до чогось? (ідея)

11. Як називається творчий метод, процес проектування промислових виробів орієнтований на створення нового середовища? (дизайн)

Молодці! Вірно розгадали. І так ми маємо два слова – Проект і ескіз.

Скажіть, поміркувавши, якою може бути тема нашого уроку?

(приблизна відповідь учнів - Проектування ескізу, або розробка ескізу за методом проекту.)

Записуємо до зошита тему уроку: «Розробка ескізу та вибір конструкційних матеріалів. Технологічний процес виготовлення проектованого виробу»

Мета нашого уроку:

Навчитися з вами розробляти і виконувати ескізний конструкторський документ, познайомитися з новим поняттям – клаузура. Навчитися підбирати конструкційний  матеріал для свого виробу. А також почнемо виготовляти згідно свого проекту – окремі деталі виробу. (Слайд №4)

учні  повинні:

1 Навчитися розробляти ескізний конструкторський документ за допомогою програмних засобів на ПК.

2. Виготовити ескіз.

3.Випиляти лобзиком дошку  відшліфувати та оздобити виріб .(Слайд №5)

ІII.    Новий  матеріал.

(Гра «Мікрофон» - учні висловлюють свої думки і дають  відповіді на задані питання, вірні висновки  відображаються на слайді)

Запитання:

- Назвіть мені основні етапи проектування?

- На якому  зараз ми етапі знаходимося?

Завершуємо здійснювати реальний практичний вибір, а саме на проектування виробу  і плавно перейдемо до оздоблення  виробу.

Міні-лекція

Вам вже  відомо, щоб  виготовити виріб потрібно мати документацію, ми вивчали , ескіз та технічний рисунок. Хто мені нагадає ці поняття?

Довідка. (Слайд №6)

Ескіз – графічний документ тимчасового користування, виконаний від руки без використання креслярських інструментів, в окомірному масштабі, із збереженням приблизної пропорціональності елементів зображуючого предмета з дотримання правил виконання.

Технічний рисунок – це наочне зображення предметів, побудоване від руки без застосування креслярських інструментів, в окомірному масштабі.

Шаблон – пристрій для розмітки контурів на заготовці, за допомогою якого виготовляють одинакові за формою та розміром вироби при їх масовому виробництві.

Вірно ви дали відповіді. Ми сьогодні побудемо конструкторами і створимо свій ескізний конструкторський документ. За допомогою програмного засобу Paint.

Професія конструктор або інженер-конструктор дуже цікава і про цю професію нам підготував доповідь Сергій.

(додаток 1)Доповідь Сергія

Ви знаєте, що виготовлення будь-якого технічного чи технологічного об’єкта починається з творчого задуму. Розмірковуючи над проблемою, дизайнер чи конструктор намагається відшукати  найбільш  вдалий задум, чи ідею.

Завжди існували науковці які вважали , що творчі відкриття – це результат випадковості, але сучасні спеціальні дослідження  показують що творчі відкриття можливі тоді, коли дослідницький пошук підготовлений системою знань, якому передує розумова діяльність людини. Людина створює банк ідей  та пропозицій, що прискорює процес вироблення  творчих ідей, створення нового об’єкта чи його удосконалення.

Пошук інформації  щодо певної проблеми чи галузі виробництва супроводжується її накопиченням. Тому дизайнер намагається її впорядковувати і систематизувати. А для цього кожну нову ідею потрібно проаналізувати, виділивши позитивні та негативні сторони – якщо ідеться про виготовлення речі, і слід з’ясувати як будуть вирішуватися поставлені проблеми, чи будуть зручними у користуванні, чи задовольнятимуть технологічні потреби. Інакше кажучи, працюючи над створенням конкретного  об’єкта, дизайнер переглядає всі можливі способи  вирішення проблеми, що проявляються і вигляді набору образів майбутнього виробу – це банк ідей та пропозицій. До такого банку конструктор повертається протягом усього періоду роботи над проектом.

З чого починаються створення  банку ідей? Зазвичай дизайнер використовує  як нам відомо ескізний конструкторський документ або так звану клаузуру яка основується на ескізах.

Нові поняття: (слайд № 7-8)

Ескізний конструкторський документ – креслення, виконане, без дотримання масштабу і призначений для разового використання.

Клаузура – графічне зображення  можливих варіантів майбутніх елементів виробу як в загальному вигляді так і з прорисовкою окремих частин чи деталей.

Під час створення клаузули проявляється творча фантазія  дизайнера, вміння застосовувати зібрану інформацію вцілому.

Тому і ми  поміркуємо сьогодні над образом майбутнього свого виробу, складемо ескіз творчого завдання  і постараємося його виконати на першому уроці а на другому приступимо до його виготовлення. Побудемо на цьому уроці дизайнерами. У всіх вас є «портфоліо» - домашнє завдання в якому знаходяться малюнки різних видів кухонних дощечок залежно від призначення.

Інструктаж Практичного завдання.

(Робота  парами)

Ви маєте креслення свого виробу, яке ми з вами розробили на попередніх уроках.

Проект нашої роботи – це вибір кухонної дощечки. Користуйтесь своїми папками – банками ідей, якщо їх не вистачає то скористайтесь мережею Інтернет.

Обґрунтуйте свою відповідь, поясніть чого саме вибрали цю модель та цей матеріал.

Міні-практикум   «Розробка ескізу та вибір конструкційних матеріалів»

Робота учня  __________________________________________________________________

Матеріали: інформація з портфоліо, персональний комп’ютер, мережа Інтернет, пошукова система Google.ru

Інструменти: лінійка (1мм), олівець, гумка, кулькова ручка

Хід роботи

І. Сформулюйте технічне завдання на проектування (призначення виробу, технічні характеристики), вимоги до проектованого виробу (функціональні, конструктивні)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. На етапі перед проектного дослідження скористайтесь інформацією зібраною в портфоліо

( розгляньте вибрані моделі). Визначте з яких ви конструкційних матеріалів виготовили б  цей  виріб? Поясніть ваше рішення:

1 модель

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 модель

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 модель

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Розробка ескізу основи:

- Скористуйтеся послугою мережі Інтернет, за допомогою  пошукової системи Google.ru знайдіть 3-4 аналога  дерев’яних дощечок. Створіть папку «банк ідей» де ви зберігатимете малюнки і інформацію .Ввівши  ключове слово. Під час роботи в мережі Інтернет пам’ятай про порушення авторських прав.

- Ознайомившись з аналогами ви самостійно виберіть прототип для своєї  основи. Уявіть форму своєї основи і за допомогою програми для створення графічних зображень Paint викресліть форму основи, але не лініями  чи олівцем, а з допомогою запропонованих геометричних фігур:

- Виконайте ескіз власного варіанту основи дотримуючись всіх правил роботи на ПК з програмним засобом «Paint»

- Роздрукуйте свій варіант за допомогою принтера. Простав розміри центрів отворів.

ІV. Робота в програмі «Paint»

- запусти програму «Paint», вибери  файл – параметри сторінки – вибери розмір паперу (А5 148*210) – ОК

- Вибери інструменти і за допомогою геометричних фігур викресли ескіз основи виробу, дотримуючись габаритних розмірів ( 250*300)

- переглянь ескіз  файл – попередній перегляд, якщо малюнок ескізу відповідає твоїм задумам то повернись до програми  вибравши   «закрити».

- створивши ескіз виділи його і скопіюй, запустивши Word вставить зображення ескізу, перевірити його розміри  за допомогою бічних лінійок сторінки. Знизу малюнка написати свої прізвища.

- подати ескіз на друк . зберегти документ.

- від руки скопіюй в масштабі свій ескіз  для виготовлення шаблону.

Місце для ескізу

Оцінка  роботи ______________________________

V. Розрахунок собівартості  і ціни виробу.

Визначення собівартості виробу, для виробництва якого потрібні наступні витрати.

Розрахунок матеріальних витрат.

| Назва матеріалів (грн) | Ціна одиниці вимірювання, | Витрати матеріалів | Вартість витрат, (грн) |
| --- | --- | --- | --- |
| Фанера | 60 грн/ м2 | 250х300 | 5,55 |
| Наждачний папір | 30 грн/м2 | 160х160 | 0,77 |
| Фарби гуаш | 15 грн/100г | 10 грамів | 1,50 |
| Лак акриловий | 30грн/200г | 50 грамів | 7,50 |

- Вартість витрат на електроенергію при роботі на верстатному обладнанні: електрифікована     робота відсутня.

- Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 розряду складає 1 грн. за годину. Прирівнюємо працю учня до праці працівника 3 розряду. Практична робота триває 2 год. 20 хв. . Виходячи з цього робота оцінюється в 2 грн. 30 коп.

- Розрахунок податку на заробітну плату: податок на заробітну плату складає  20 %. Виходячи з цього податок на заробітну плату становить 44 коп.

-  Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти і обладнання: амортизаційні відрахування за роботу наждачним папером, напилком, ножівкою становлять 18 коп. .

- Для визначення загальної собівартості враховуємо всі вище зазначені витрати. Собівартість виробу складає         С = 17 грн. 17 коп.

- Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який   складає 10 – 25% від собівартості. Для визначення прибутку беремо 20% від собівартості і він   складає       3,43 грн.

- В наслідок всіх підрахунків договірна ціна складає  Д = 17,17 + 3,43 =20,06 грн.

- Закріплення Практичної роботи (підведення підсумків) (Слайд №9)

- Які ж ви використали  конструкційні матеріали для свого виробу?

- Чому саме такої форми ви створили свій ескіз дощечки?

(за використанням – сувенірна,  за інтер’єром кухні)

- А як ви  будете наносити шаблон на заготовку? Назвіть технологічні операції виготовлення користуючись ескізом.

Технологічна картка

на виготовлення  виробу «кухонна дощечка»

| № з/п | Послідовність виконання операцій | Інструменти, устаткування, пристрої |
| --- | --- | --- |
| 1 | Використовуючи банк даних, згідно форми вибрати заготовку з урахуванням припусків на обробку ( 250х300 мм) відпиляти її по довжині | Верстак, лінійка, олівець, кутник, ножівка. |
| 2 | Нанести контури дощечки за допомогою шаблону | Верстак, лінійка, олівець, шаблон, копіювальний папір. |
| 3 | Взяти заготовку та випиляти за допомогою лобзика | Підставка для пиляння лобзиком, лобзик. |
| 4 | Обшліфувати заготовку . Чорнове шліфування | Наждачний папір 60- 100 |
| 5 | Обшліфувати заготовку . Чистове шліфування | Наждачний папір 240-360 |
| 6 | Нанести орнамент | Олівець, шаблон, копіювальний папір. |
| 7 | Оздоблення виробу Розфарбувати орнамент | Шаблон розпису, клей ПВА, фарби (гуаш, акварель), пензлі. |
| 8 | Оздоблення виробу | Лак, щітка. |
| 9 | Розрахунок собівартості і ціни виробу. |  |

- Поточний   інструктаж   (індивідуальний,   груповий, якщо необхідно)

Правила безпечної праці під час

виконання робіт

- Самоконтроль  та  взаємоконтроль  учнів:

(передбачити, як саме буде здійснюватись)

-  Підбиття  підсумків  практичної  роботи:

– демонстрація  кращих  робіт;

– аналіз  недоліків  у  результатах роботи  та  шляхи  їх  усунення;

– оцінювання результатів   практичної   роботи.

5.Рефлексія. (Слайд №10)

1. Що  нового  дізнались  на  уроці.

2.Чого навчились. Яку роботу виконали.

3. Які завдання були визначені учням на урок.

4. Порівняйте реальні результати із завданнями, які були визначені на урок.

5. Чому отримали саме такий результат.

6. Що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи.

7. Де  можна  використати  набуті  знання  та  вміння.

6.  Мотивація оцінок за  урок,  виставлення   їх  у  журнал,  щоденники.

7. Завдання додому.

- Викреслити ескіз на форматі А-4 з дотриманням всіх креслярських правил

- Вчити  поняття по зошиту

8.  Прибирання  робочого  місця

Кожен учень прибирає своє робоче місце, здає інструменти черговим .

Чергові прибирають приміщення столярної майстерні.

В процесі виготовлення виробу

Шліфування майбутнього виробу

Оздоблення.          Нанесення орнаменту.     Презентація

Додаток 2

Слайд№ 1

Тема:    РОЗРОБКА ЕСКІЗУ ТА ВИБІР КОНСТРУКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС  ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТОВАНОГО  ВИРОБУ.

Слайд№ 2

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Питання:

1. Як звуть того, хто хоче, намагається про все дізнатися, все зрозуміти?

(допитливий)

2. Як називається один з найпоширеніших і найдоступніших матеріалів?

(деревина)

3. Інструмент для випилювання виробів з фанери та тонкої деревини?

(лобзик)

4. Назва системи оздоблювальних елементів?

(декор)

5. Як називається об’ємно-просторове відтворення якого-небудь виробу здебільше зменшеного вигляду?

(макет)

6. Величина яка дає змогу зображувати деталь в збільшеному або в зменшувальному вигляді?

(масштаб)

7. Відображення деталі на креслення або вид деталі відображений на кресленні?

(проекція)

8. Вимірювальний інструмент трикутної форми?

(косинець)

9.  Як називається графічний документ що зображує виріб, визначає його конструкцію та містить дані згідно з яких виробляють або ремонтують виріб?

(креслення)

10. Міркування або переконання до чогось? (ідея)

11. Як називається творчий метод, процес проектування промислових виробів орієнтований на створення нового середовища?

(дизайн)

Слайд №3

| 1 д |  |  | о |  |  |  |  | п |  |  |  |  | и |  |  |  | т |  |  |  | л |  |  |  | и |  |  |  | в |  |  | и |  | й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 д |  |  | е |  |  |  |  | р |  |  |  |  | е |  |  |  | в |  |  |  | и |  |  |  | н |  |  |  | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 л |  |  | о |  |  |  | б |  |  |  | з |  |  |  |  | и |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 д |  |  | е |  |  |  | к |  |  |  | о |  |  |  |  | р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 м |  |  | а |  |  |  |  | к |  |  |  |  | е |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 м |  |  |  | а |  |  |  |  | с |  |  |  |  | ш |  |  |  | т |  |  |  | а |  |  |  | б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 п | р |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  | е |  |  |  |  | к |  |  |  | ц |  |  |  | і |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к |  |  |  |  | о |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  | и |  |  |  | н |  |  |  | е |  |  |  | ц |  |  | ь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 к |  | р |  |  | е |  |  |  |  | с |  |  |  |  | л |  |  |  | е |  |  |  | н |  |  |  | н |  |  |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 і |  | д |  |  | е |  |  |  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11д |  |  | и |  |  |  |  | з |  |  |  |  | а |  |  |  | й |  |  |  | н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Молодці! Вірно розгадали. І так ми маємо два слова – Проект і ескіз.

Слайд №4

Мета нашого уроку:

Навчитися з вами розробляти і виконувати ескізний конструкторський документ, познайомитися з новим поняттям – клаузура. Навчитися підбирати конструкційний  матеріал для свого виробу. А також почнемо виготовляти згідно свого проекту – окремі деталі виробу.

Слайд №5

учні  повинні:

1 Навчитися розробляти ескізний конструкторський документ за допомогою програмних засобів на ПК.

2. Виготовити ескіз.

3.Випиляти лобзиком дошку  відшліфувати та оздобити виріб .

4. Розрахувати собівартысть  і ціну виробу.

Слайд №6

Довідка.

Ескіз – графічний документ тимчасового користування, виконаний від руки без використання креслярських інструментів, в окомірному масштабі, із збереженням приблизної пропорціональності елементів зображуючого предмета з дотримання правил виконання.

Технічний рисунок – це наочне зображення предметів, побудоване від руки без застосування креслярських інструментів, в окомірному масштабі.

Шаблон – пристрій для розмітки контурів на заготовці, за допомогою якого виготовляють одинакові за формою та розміром вироби при їх масовому виробництві.

Слайд №7

Ескізний конструкторський документ – креслення, виконане, без дотримання масштабу і призначений для разового використання.

Слайд 8

Клаузура – графічне зображення  можливих варіантів майбутніх елементів виробу як в загальному вигляді так і з прорисовкою окремих частин чи деталей.

Слайд №9

- Закріплення Практичної роботи (підведення підсумків)

- Які ж ви використали  конструкційні матеріали для свого виробу?

- Чому саме такої форми ви створили свій ескіз дощечки?

(за використанням – сувенірна,  за інтер’єром кухні)

- А як ви  будете наносити шаблон на заготовку? Назвіть технологічні операції виготовлення користуючись ескізом.

Рифлексія (Слайд №10)

1. Що  нового  дізнались  на  уроці.

2.Чого навчились. Яку роботу виконали.

3. Які завдання були визначені учням на урок.

4. Порівняйте реальні результати із завданнями, які були визначені на урок.

5. Чому отримали саме такий результат.

6. Що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи.

7. Де  можна  використати  набуті  знання  та  вміння.

Картка опису цифрового ресурсу

1.  Назва ресурсу:  Презентація та розробка уроку «Виготовлення кухонної дощечки » - 5 клас.  Модуль «Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів»

2.  Анотація: В даному ресурсі представлена мультимедійна презентація та розробка відкритого уроку (5 клас) із застосуванням - при вивченні нової теми міні-лекції та  комплексної практичної роботи під час формування і закріплення навичок роботи.  В конспекті уроку детально відображено не лише структуру уроку, але й послідовність демонстрацій певних слайдів відповідної презентації  уроку, а також додаються додатки з матеріалом до уроку.

3.   Тип ресурсу: Розробка відкритого уроку, презентація до уроку

4.   Автор: Василинка Сергій Петрович вчитель трудового навчання

Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вища кваліфікаційна категорія. 
5.   Навчальна дисципліна: трудове навчання (технічна праця) 5 клас (хлопці), варіативна частина модуль «Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів»

6.     Аудиторія: учителі,  учні

7.     Рік видання:   2018 рік.

8.    Кількість сторінок: 24

9.    Джерело: Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

10.  Ключові слова : ескіз, технічний малюнок, шаблон, клаузура