Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний електротехнічний ліцей

уроку виробничого навчання №17

«Монтаж кнопкових станцій»

за темою 19

«Монтаж силових мереж»

.

План уроку

Група: Е-80

Професія: "Електромонтажник з освітлення та освітлювальних

мереж.	Електромонтажник	силових	мереж	та

електроустаткування "

Тема програми: Тема 19. Монтаж силових мереж.

Тема уроку: " Монтаж кнопкових станцій "

Мета

навчальна: ознайомити учнів з видами кнопок та навчити виконувати монтаж кнопкових станцій;

виховна: виховати в учнів бережливе ставлення до інструментів та матеріалу;

розвиваюча: розвивати здібності учнів до самостійного і якісного виконання електромонтажних робіт.

Тип уроку: комбінований

Вид уроку: змішаний

Методи навчання: словесні, наочні, практичні

Міжпредметні зв'язки: електротехніка, електроматеріалознавство, технологія електромонтажних робіт, охорона праці.

Мотивація: тема важлива, адже без знань з будови та принципу роботи апаратів керування, комутаційних неможливо правильно виконати монтаж силових електроустановок.

Матеріально - технічне оснащення

Електромонтажна майстерня, інструкційні карти «Монтаж кнопкових станцій», набір інструментів електромонтажника, тренажери з кнопками різних видів.

Хід уроку

І. Організаційний момент – 5 хв.

1.Перевірка присутності учнів.

2.Перевірка наявності робочої форми та підготовка робочих місць до

уроку.

3.Повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Вступний інструктаж - 40 хв.

- Питання учнів по матеріалу минулого уроку – 5 хв.

- Перевірка знань учнів за темою попереднього уроку – 5 хв.

- Викладення нового матеріалу – 20 хв.

Інструктаж з техніки безпеки.

Призначення кнопок і станцій.

Будова кнопок.

Монтаж та ремонт.

2.Перевірка вивченого на уроці матеріалу (картки завдання) – 10 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж – 205 хв.

- Самостійне виконання вправ учнями .

Монтаж кнопкових станцій.

- Обхід робочих місць майстром.

- Виявлення та аналіз допущених учнями помилок.

ІV. Заключний інструктаж – 20 хв.

1.Аналіз роботи учнів на уроці.

2.Оцінювання робіт (згідно критеріїв оцінювання).

3.Підготовка майстерні до наступного уроку.

Опорний конспект

Робота	будь-якої	машини	чи	установки

починається	з	вибору	режиму	роботи,	способу

керування,	підключення	необхідних	приладів,	допоміжних	пристроїв

(змазки, охолодження, подачі і т. д.), а також систем контролю, сигналізації та реєстрації. Для всіх цих операцій використовують вимикачі і перемикачі різних виконань, розташованих на панелях, постах і пультах керування. Комутація кіл керування для вмикання і вимикання релейно-контакторної апаратури здійснюється кнопками керування.

Кнопки керування – це апарати, рухомі контакти яких переміщаються й спрацьовують при натисненні на товкач кнопки. Комплект кнопок, змонтованих на загальній панелі (чи в блоці), являє собою кнопочку станцію. Всі кнопки керування, що використовуються в схемах автоматики розрізняють по числу і типу контактів (від 1 до 4 замикаючих і розмикаючих), формі товкача (циліндричний, прямокутний і грибовидний), надписах і кольорах товкачів, а також за способом захисту від дії навколишнього середовища (відкриті, закриті, герметичні, вибухонебезпечні

- т.д.).

Кожна кнопка здійснює комутацію своїх контактів (від 2 до 8 в різних комбінаціях) і може бути з самоповерненням у вихідне положення чи з чергуванням виключеного і включеного положень. Деякі виконання перемикачів оснащують спеціальною кнопкою повернення включених кнопок у вихідне положення. У такому випадку можливе ввімкнуте положення декількох кнопок одночасно.

Особливістю цих вимикачів є двохпозиційне положення (включено, вимкнено) кожної кнопки чи клавіші. Положення кнопок одночасно грає роль вказівника. При цьому використовують також світлові сигналізатори (лампи чи світлодіоди) вмонтовані в корпус блоку перемикача.

Кнопки керування: а) – кнопка типу КУ2, б) – кнопка грибовидна типу КУА1, в) – кнопка двохблочна з сигнальною лампою, г) – кнопка малогабаритна з пружинячими контактами типу К20.

Алгоритм послідовності

виконання робіт

(інструкційна карта)

На тему: «Монтаж кнопкових станцій»

| № | Фрагмент схеми | Показ прийому |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Монтаж кнопкових станцій починається з визначення контактів. Для цього потрібно взяти продзвонку та визначити нормально закриті та відкриті контакти.

2

Виконати монтаж закритих контактів кнопки «Стоп». Для цього потрібно підготувати провід, виконати окінцювання його. Взяти шліцеву відкрутку, завести окінцьований кінець проводу під шайбу гвинта та затягнути його. При цьому ізоляція не повинна потрапляти під шайбу , а оголеного проводу виступати не більше 1-2мм.

3

Виконати монтаж замкнутих контактів кнопок «Стоп» , «Назад», «Вперед».

4

Виконати монтаж відкритих контактів кнопок «Назад», «Вперед» та замкнутих контактів магнітних пускачів.

5

Виконати монтаж відкритого контакту кнопки «Назад» із замкнутим кнопки «Вперед» і навпаки.

6

Після закінчення роботи перевірити правильність виконаного монтажу згідно схеми.

для перевірки

вступного інструктажу

на тему:

«Монтаж кнопкових станцій »

І рівень

До якої групи

електричних апаратів

відносяться кнопкові станції?

Правильну відповідь позначте.

комутаційні

захисні

пуско-

регулювальні

ІІ рівень

| Завдання 2. | Визначте, які з |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| контактів кнопкової станції замкнуті, а які |  |  |  |
|  |  | 1 |  |
| відкриті. Відповіді запишіть в таблицю. |  |  |  |

2

4	3

| Позначення на малюнку | Назва контакту |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

ІІІ рівень

Завдання 3. Визначте на якому з малюнків зображений контакт кнопки. Відповідь позначте.

1	2	3

IV рівень

Завдання 4. Визначте та підпишіть на схемі кнопки «Пуск» та «Стоп».

Практичне завдання

Виконати монтаж кнопкових станцій різних виконань.

Критерії оцінювання

І рівень (1-3 бали)

Учень повинен самостійно підібрати інструменти, необхідні для виконання даного виду робіт, перевірити їх на наявність дефектів. Дотримуватись правил техніки безпеки.

ІІ рівень (4-6 бали)

Учень повинен самостійно визначати види кнопок, знаходити відкриті та замкнуті контакти; вміти правильно користуватися робочим інструментом та інструкційною картою. Дотримуватись правил техніки безпеки.

ІІІ рівень (7-9 балів)

Учень повинен самостійно виконувати монтаж кнопкових станцій, згідно даної схеми, користуючись інструкційною картою. Дотримуватись правил техніки безпеки.

IV рівень (10-12 балів)

Учень повинен самостійно виконувати монтаж кнопкових станцій, вміти самостійно користуватися технічною документацією та робити аналіз своєї роботи. Дотримуватись правил техніки безпеки.