Тема: Електропровідність напівпровідників. Електронно – дірковий перехід.

Напівпровідниковий діод.

Мета: - сформувати уявлення про вільні носії електричного заряду в

напівпровідниках і про природу електричного струму в

напівпровідниках.

- Розвивати увагу, пам´ять, мислення учнів.

- Виховувати наполегливість, активність, самостійність.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: презентація

Хід уроку

- Організаційний момент

- Перевірка домашнього завдання

1. Актуалізація знань

- Що називається електричним струмом?

- Які потрібні умови для існування електричного струму?

- Які речовини називаються провідниками?

- Які речовини називаються діелектриками?

- Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Засвоєння нових знань

Напівпровідники – це речовини питомий опір яких займає проміжне положення між провідниками та діелектриками.

Питомий опір напівпровідників лежить у межах 10-8-107 Ом м

Під час вивчення залежності провідності напівпровідників від зовнішніх факторів з’ясувалось, що ця залежність у напівпровідниках значно відрізняється від тієї, що спостерігалась у металах.

- При підвищенні температури питомий опір напівпровідників зменшується.

- Питомий опір деяких напівпровідників зменшується відповідно до збільшення освітленості.

- Уведення домішок може різко зменшити питомий опір напівпровідників.

З’ясуємо, які частинки є носіями заряду в напівпровідниках і звідки вони з’являються. Розглянемо будову напівпровідника без домішок на прикладі силіцію.

З хімії ви знаєте, що силіцій – це чотирьохвалентний елемент. Кожен атом ніби позичає сусідньому атому електрон. Так утворюється електронна пара спільна для двох атомів. Такий зв’язок називається ковалентним.

Такий кристал не проводить електричний струм, він є діелектриком. Під час нагрівання, порушуються ковалентні зв’язки між атомами, а електрони стають вільними.

Провідність напівпровідників зумовлену наявністю в них вільних електронів називають електронною провідність, а вільні електрони – електронами провідності.

Коли руйнується зв’язок між атомами, електрон стає вільним, а на його місці з’являється дірка. Вона має позитивний заряд. На це місце може перейти електрон від сусіднього атома.

Провідність напівпровідників, зумовлена переміщенням дірок називається дірковою провідністю.

У чистому напівпровіднику електричний струм створений однаковою кількістю вільних електронів та дірок. Таку провідність називають власною провідністю напівпровідників.

Якщо в чистий напівпровідник додати незначної кількості домішок, то механізм провідності зміниться.

Додамо до силіцію миш’як. Це п’ятивалентний елемент. Чотири валентні електрони утворюють парні зв’язки з сусідніми атомами силіцію, а п’ятий елемент пари не утворює, тому він стає вільним. У результаті значна кількість атомів домішок дають вільні електрони. Дірки при цьому не утворюються.

Домішки, атоми яких легко віддають електрони, називають донорними.

Напівпровідники у яких основними носіями зарядів є електрони, називають напівпровідниками п-типу.

Якщо в чистий напівпровідник додати домішки у вигляді тривалентного елемента, то провідність його також зміниться. Додамо тривалентний елемент індій. Він встановлює ковалентний зв’язок лише з трьома елементами силіцію, тобто утворює три пари електронів.

Для встановлення четвертої пари не вистачає одного електрона.

Домішки, які захоплюють електрони атомів кристалічної решітки напівпровідника, називають акцепторними.

Напівпровідники, у яких основними носіями зарядів є дірки, називають напівпровідниками р-типу.

Якщо з’єднаємо напівпровідники різних типів провідності, то отримаємо електронно-дірковий р-п-перехід.

В цьому випадку струм добре проходить в одному напрямку і практично не проходить в іншому. Це явище називається однобічною провідністю.

На цьому явищі працюють такі прилади, як діоди.

- Закріплення матеріалу

- Як виникає електричний струм у напівпровідниках?

- Які домішки називаються донорними?

- Які домішки називають акцепторними?

- Як ви розумієте поняття однобічної провідності напівпровідника?

- Підсумок уроку

1. Рефлексія

- Що ми вивчали на уроці?

- Що вам сподобалось з уроку?

- З чим були труднощі?

2.Домашнє завдання: