Управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області

Мелітопольська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №11

Виготовлення іграшки з фанери «Олень»

Позакласний захід

(заняття гуртка «Різьблення по дереву»)

Розробив:

Богачов В. М.     учитель трудового навчання, «спеціаліст вищої категорії»

Мелітополь, 2013

Тема: Виготовлення іграшки з фанери «Олень».

Мета: сформувати в учнів уявлення про технологію пиляння фанери лобзиком, виробити навички пиляння фанери лобзиком; розвивати навички самоконтролю та політехнічне мислення, виховувати культуру праці, формувати естетичний смак.

Ключові поняття: лобзик, столик - підставка, струбцина, кронштейн.

Об’єкти практичної діяльності учнів: деталі виробу іграшки «Олень».

Обладнання: столярний верстат, лобзики, запасні лобзикові пилки, шило, заготовки з фанери.

План заходу.

І. Організаційний етап.

ІІ. Оголошення  теми, мети та очікуваних навчальних результатів.

ІІІ. Практична робота.: Випилювання лобзиком деталей іграшки «Олень».

ІV. Підведення підсумків.

Хід заняття

І. Організаційний етап.

Перевірка присутніх.

ІІ. Оголошення  теми, мети та очікуваних навчальних результатів.

Тема: Виготовлення іграшки з фанери «Олень».

Мета: сформувати в учнів уявлення про технологію пиляння фанери лобзиком, виробити навички пиляння фанери лобзиком; розвивати навички самоконтролю та політехнічне мислення, виховувати культуру праці, формувати естетичний смак.

ІІІ. Практична робота: Випилювання лобзиком деталей іграшки «Олень».

Вступний інструктаж щодо виконання практичної роботи та прийоми роботи.

- Лобзик тримати перпендикулярно до заготовки.

- Під час роботи сидіти прямо.

- Станок лобзика повинен рухатись на рівні плеча працюючого.

- Пиляти рівномірно, не натискаючи сильно на пилочку, щоб вона не зламалась.

- Тиск на пилочку може бути таким, як на олівець під час малювання.

- Через кожні 3-5 хвилин робити перерву для того, щоб пилочка охолола.

Під час виконання учнями практичної роботи вчитель слідкує, щоб учні сиділи прямо,  не нагинаючись, лівою (для правшей) рукою притримували заготовку, а правою тримали лобзик таким чином, щоб пилка плавно, рівномірно переміщувалася точно по лінії розмітки вертикально вгору і вниз.

На завершення заняття вчитель аналізує дії учнів, надає поради, як їм і подальшому поліпшити роботу, систематизує та узагальнює знання школярів з теми.

ІV. Підбиття підсумків.

Рефлексія:

- Що робили на занятті?

- Що вдалося найкраще?

- Над якими вміннями ще необхідно працювати?

- Яких правил безпечної роботи потрібно дотримуватись при роботі з лобзиком ?

Додаток 1

Креслення іграшки з фанери «Олень»