Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України  «Немішаївський агротехнічний коледж»

ВАРІАНТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

для проведення заліку

з дисципліни «Основи теплотехніки»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

спеціальності 208 «Агроінженерія»

Немішаєве - 2019

ВАРІАНТ 1

Тестове завдання 1. Термодинамічний стан однозначно визначають фізичні величини:

1. критичні параметри;           2. термічні параметри стану;

3. робочі тіла;                          4. калоричні параметри.

Тестове завдання 2.  Основна одиниця вимірювання тиску, це:

1. Паскаль;      		2. Ньютон;

3. Ватт;      			4. Фізична атмосфера.

Тестове завдання 3.  Одиницею вимірювання густини є:

1. кгсм2 ;           		2. кгм2;          		3. кгм3;         		 4. Hм2 .

Тестове завдання 4. Яким приладом вимірюють атмосферний тиск?

1. манометром;          	2. вакуумметром;

3. барометром;          	4. аерометром.

Тестове завдання 5.  Кількість теплоти, яку треба підвести до робочого тіла за сталого об'єму, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

1. ізохорною теплоємністю;                           2. питомою ізохорною теплотою;

3. об'ємною питомою теплоємністю;            4. ізобарною теплоємністю.

Тестове завдання 6. Чому в якості робочого тіла в технічній термодинаміці використовуються гази або пара?

1.  гази і пара леткі ;

2.  гази і пара при зміні температури і тиску можуть значно змінювати свій об’єм;

3.  гази і пара можуть витримувати великі температури в порівнянні з рідинами і твердими тілами.

Тестове завдання 7.  Який із наведених математичних виразів є виразом закону Шарля?

1. P1P2=V1V2.          	2. Ρ1Ρ2=Т1Т2.          	3. Ρ2Ρ1=Т1Т2.          	4. Ρ1Ρ2=Т2Т1.

Тестове завдання 8. Яким співвідношенням зв’язані температура по кельвіну і по Цельсію?

1.Т = 2730 + t;      2.  Т + t0 = 2730;      3.   t0 = Т + 2730;       4.   -2730 · t.

Тестове завдання 9. Що називають реальною рідиною?

1. рідини, в яких існує внутрішнє тертя;

2. рідини, в яких не існує внутрішнє тертя;

3. в яких немає опору проти зсуваючих та розтягуючих зусиль;

4. рідини, в яких існує внутрішнє тертя і в яких є опір проти зсуваючих та розтягуючих зусиль.

Тестове завдання 10.  Параметри, від відношення яких залежить значення к.к.д. циклу С. Карно:

1. парціальні тиски.     2. густина.      3. абсолютні температури.      4. питомі об’єми.

Тестове завдання 11.  Градієнт температур, це:

1. різниця температур між ізотермічними поверхнями.

2. відношення різниці температур між ізотермічними поверхнями до відстані між ними.

3. добуток різниці температур між ізотермічними поверхнями на відстань між ними.

4. границя відношення різниці температур між ізотермічними поверхнями до відстані між ними.

Тестове завдання 12. Якщо нагріта горизонтальна поверхня в необмеженому просторі звернена вверх, то конвекція у всій масі рідини:

1. виникає.                2. не виникає.

Тестове завдання 13. Закон Стефана – Больцмана визначають за формулою:

1. λmaxT=2,9.10−3;           	2. Ф0=c0T1004,           	3. E0=c1λ−5ec2λT−1          4. E0=EA.

Тестове завдання 14. Органічне паливо складається з  елементів:

1. водню (Н).     2. кисню (О).       3. вуглецю (С).       4. сірки (S).       5. азоту (N).

Тестове завдання15.Елемент котельного агрегату повітроперегрівник виконує таку функцію:

1. підігріває пару;       2. підігріває повітря;      			3. перетворює пару у воду;

4. підігріває воду;       5. спалює паливо і передає тепло котлу.

Тестове завдання 16. Для спалювання твердого палива в кусках використовують топки:

1. вихрові;          	2. шарові;           	3. факельні;         	4. попельні.

Тестове завдання 17. У разі безканального підземного прокладання теплових мереж ізоляційна конструкція трубопроводів _______________ навантаження ґрунту.

1. зазнає;                2. не зазнає.

Тестове завдання 18. Найсуттєвіше впливають на тепловіддачу нагрівального приладу:

1. розміщення приладу відносно конструкцій будівлі;

2. площа поверхні нагрівання;

3. спосіб під’єднання приладу до теплопроводу;

4. швидкість руху повітря у приміщенні.

Тестове завдання 19. Розрахунок повітрообміну тваринницьких і птахівничих приміщень у теплий і перехідні періоди ведуть за:

1. надлишками теплоти і шкідливих газів;

2. надлишками теплоти і вологи;

3. надлишками вологи і шкідливих газів;

4. надлишками вологи;

5. надлишками теплоти.

Тестове завдання 20. Як самостійну систему опалення  повітряний обігрів використовують:

1. у зимових теплицях;     		2. у весняних теплицях;     		3. у парниках.

Тестове завдання 21. Розділ гідравліки, у якому розглядаються закони рівноваги рідини називається:

1. Гідростатикою;                                  3.Гідродинамікою;

2.Технічною механікою;                       4.Теоретичною механікою.

Тестове завдання 22. Крапельною не є така речовина як:

1. Нафта;       		2. Вода;        		3. Азот;       		4. Бензин.

Тестове завдання 23. Ламінарний режим руху рідини це:

1. Режим, при якому частки рідини переміщуються безсистемно тільки біля стінок трубопроводу;

2. Режим, при якому частки рідини в трубопроводі переміщуються безсистемно;

3. Режим, при якому рідина зберігає певний системний рух своїх часток;

4. Режим, при якому частки рідини рухаються шарами тільки біля стінок трубопроводу.

Тестове завдання 24. При Re < 2300 режим руху рідини:

1. Кавітаційний;    		2. Турбулентний;      	3. Перехідний;    	4. Ламінарний.

Тестове завдання 25. Від чого залежить вираз V1ω1 = V2ω2 = Vω = const рівняння нерозривності струминки.

1. тільки від площі ω1, ω2, ω;        2. тільки від шляху V1, V2, V;         3. чи від V1ω1,V2ω2,Vω.

Тестове завдання 26. Коефіцієнт обємного тиску визначається за формулою:

1. βp=−1VdVdp.      	2. K=1βp=-V⋅dpdV.       		3. βT=1VdVdT.

Тестове завдання 27. Кількість рідини, що протікає за одиницю часу через живий переріз потоку називається:

1. Витрата потоку;                         2. Об'ємний потік;

3. Швидкість потоку;                    4. Швидкість витрати.

Тестове завдання 28. Частинка рідини – це:

1. Фізичний образ; точка має безкінечно малу масу, і займає безмежно малий об'єм;

2. Геометричний образ, який не має розмірів; положення точки в просторі визначається координатами x, y, ;

3. Геометричний образ, який не має розмірів.

Тестове завдання 29. Наведіть одиниці вимірювання напору насоса.

1.  м/с;          		2.  м;         		 3.  м3/с.

Тестове завдання 30. Динамічні насоси бувають:

1. Лопаткові, відцентрові, осьові, вихрові;

2. Поршневі, плунжерні, роторні, шестеренчасті, гвинтові;

3. Шестеренчасті, коловоротні, осьові і гвинтові.

ВАРІАНТ 2

Тестове завдання 1.  Під час термодинамічних досліджень явищ в залежності від конкретного завдання виділяється певна група тіл або ідеальне тіло, це:

1. рівноважний стан;                     2. термодинамічний стан;

3. термодинамічна система;          4. критичний стан.

Тестове завдання 2.  Робочими тілами в технічній термодинаміці служать:

1. тверді тіла;      	2. паливо;     		3. рідкі тіла;      		4. пара .

Тестове завдання 3.  Абсолютний тиск атмосферного повітря вимірюють за допомогою:

1. манометра.     	2. барометра.     	3. психрометра.     		4. потенціометра.

Тестове завдання 4.  1 Па має розмірність:

1. кгм2 ;          		2. Нм2;          		3. Нсм2;          	4. Джс.

Тестове завдання 5.  Основне рівняння стану, записане для 1 кг газу, має вигляд:

1. pv = RT ;          	2. pVμ = μRT;           		3. pV = MRT.

Тестове завдання 6.  Кількість теплоти, яку треба підвести до тіла за сталого тиску, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

1. питомою ізобарною теплоємністю;        	2. ізобарною теплоємністю;

3. ізохорною теплотою;                                	4. питомою ізохорною теплотою

Тестове завдання 7. Чому молярна газова стала називається універсальною?

1.  з допомогою її можна розрахувати питому газову сталу любого газу;

2.  вона для всіх ідеальних газів має одне і те саме значення 8314 Дж/(кмоль К);

3.  вона застосовується і для реальних газів.

Тестове завдання 8. Як записується рівняння Мендєлєєва – Клайперона?

1. pV = RT;          		2. p1V1 = p2V2;          		3. pV = µRT.

Тестове завдання 9. Яким законом описується ізохорний процес у газах?

1. P1/P2 = V2/V1;       		2. V1/V2 = T1/T2;      		3. P1/P2 = T1/T2;      	 4. PV = RT.

Тестове завдання 10. З яких процесів складається цикл Карно?

1. два ізотермічних та два адіабатних процеси;

2. два адіабатних та два ізохорних процеси;

3. два ізохорних та два ізобарних процеси;

4. два ізобарних та два адіабатних процеси.

Тестове завдання 11.  Частку теплоти, підведеної до робочого тіла, яка перетворюється в роботу, називають:

1. термічним к.к.д.;               	2. ефективним к.к.д.;

3. механічним к.к.д.;               	4. номінальним к.к.д.

Тестове завдання 12.   Тепловий потік, це:

1. кількість теплоти, яка проходить через ізотермічну поверхню.

2. кількість теплоти, яка проходить через одиницю ізотермічної поверхні.

3. кількість теплоти, яка проходить через одиницю ізотермічної поверхні за одиницю часу.

Тестове завдання 13. Якщо нагріта горизонтальна поверхня в необмеженому просторі звернена донизу, то конвекція у всій масі рідини:

1. виникає;                		2. не виникає.

Тестове завдання 14. Теплопередача, це:

1. сумісна дія конвективного і променистого теплообміну;

2. теплообмін між двома середовищами, розділеними стінкою;

3. теплообмін між середовищем і стінкою;

4. теплообмін між зовнішніми поверхнями плоскої стінки.

Тестове завдання 15. Пальна маса палива містить в собі  елементи:

1. водень (Н).    2. кисень (О).    3. вуглець (С).     4.сірку(S).      5. азот (N).       6. волога (W).

Тестове завдання 16.Елемент котельного агрегату економайзер виконує таку функцію:

1. підігріває пару;       	2. підігріває повітря;      		3. перетворює пару у воду;

4. підігріває воду;        	5. спалює паливо і передає тепло котлу.

Тестове завдання 17. У разі підземного канального прокладання ізоляційна конструкція трубопроводів ______________від зовнішніх завантажень ґрунту.

1. навантажена.                	2. розвантажена.

Тестове завдання 18. За вологісним режимом тваринницькі ферми належать до категорії приміщень:

1. мокрих;         		2. вологих;          	3. нормальних;          	4. Сухих.

Тестове завдання 19. Розрахунок повітрообміну в приміщенні для курчат віком від одного до чотирьох днів ведуть за:

1. надлишком вологи;     2. надлишком теплоти;     3. надлишком теплоти і шкідливих газів;

4. надлишком теплоти і вологи;           5. надлишками вологи і шкідливих газів.

Тестове завдання 20.Температура кипіння холодильного агента "Хладон-22" (СНF2Cl2) у межах:

1. +90…+100 ºС;          	2. +10…+20 ºС;          	3. - 30…-35 ºС;

4. -40…-42 ºС;          		5. -5…-20 ºС.

Тестове завдання 21.Рівняння, що дозволяє знайти гідростатичний тиск в будь-якій точці об’єму рідини, що розглядається, називається:

1.Основним рівнянням гідростатики;         2.Основним рівнянням гідродинаміки;

3.Основним рівнянням гідромеханіки;       4.Основним рівнянням гідродинамічної теорії.

Тестове завдання 22.Реальною рідиною називається рідина:

1. яка є науковою абстракцією потрібною для спрощення застосування загальних законів механіки до рідких і газоподібних тіл;

2. між частинками якої зовсім немає сил внутрішнього тертя, тобто ця рідина немає в'язкості;

3. між частинками якої наявні сили внутрішнього тертя, тобто ця рідина має в'язкість.

Тестове завдання 23. Рейнольдс встановив, що основні фактори, які визначають той або інший характер руху рідини, і перехід від одного режиму руху до іншого такий:

1. Середня швидкість руху рідини , діаметр трубопроводу d і динамічна в'язкість рідини μ;

2. Густина рідини ρ,динамічна в'язкість рідини μ і кінематична в'язкість рідини ν;

3. Середня швидкість руху рідини , діаметр трубопроводу, густина рідини ρ і кінематична в'язкість рідини ν;

4. Середня швидкість руху рідини , діаметр трубопроводу, густина рідини ρ і динамічна в'язкість рідини μ.

Тестове завдання 24. Від чого залежать місцеві втрати напору?

1. від довжини трубопроводу;

2. від конфігурації трубопроводу;

3. від абсолютної жорсткості поверхні труб;

4. від кількості встановлених пристосувань (кранів, заслінок).

Тестове завдання 25. Рівняння нерозривності або постійності витрат для елементарної струминки записується так:

1. udω = const;                            2. 1ω1 = 2ω2 = const;

3. ω = const;                              4.   =  = const.

Тестове завдання 26. Пружність рідини це:

1. Властивість рідини змінювати свою масу під дією зовнішнього тиску;

2. Властивість рідини змінювати свій об'єм під дією зовнішнього тиску;

3. Здатність рідини відновлювати свій об'єм після того як зовнішнє навантаження знімається.

Тестове завдання 27. Якщо при русі рідини в даній точці русла тиск і швидкість не змінюються, то такий рух називається:

1. Стаціонарним (усталеним);             2. Нестаціонарним (неусталеним);

3. Турбулентним усталеним;               4. Ламінарним неусталеним.

Тестове завдання 28.  Стаціонарним (усталеним) рухом рідини називається при якому:

1. Поле швидкостей, і поле тисків будуть безперервно змінюватися, тобто швидкість, і тиск у кожній точці потоку змінюються з часом, тобто залежать не тільки від координат, але й від часу;

2. Швидкість і тиск у кожній точці рідини, що рухається, залишаються весь час постійними;

3. Швидкість і тиск у кожній точці рідини, що рухається, залишаються весь час постійними (але можуть змінюватися при переході від однієї точки до іншої).

Тестове завдання 29. Що таке напір насосу?

1. висота стовпа рідини;

2.  прирощення питомих енергій потоку рідини на вході і виході з насоса;

3.  кількість рідини, яку подає насос за одиницю часу.

Тестове завдання 30. Лопаткові насоси здійснюють перетворення енергії:

1. За рахунок статичної взаємодії між потоком рідини й лопатками обертового робочого колеса, яке є робочим органом;

2. За рахунок динамічної взаємодії між потоком рідини й лопатками обертового робочого колеса, яке є робочим органом;

3. За рахунок динамічної і статичної взаємодії між потоком рідини й лопатками обертового робочого колеса, яке є робочим органом.

ВАРІАНТ 3

Тестове завдання 1.  Будь-яка зміна термодинамічного стану, це:

1. термодинамічний стан;

2. критичний стан;

3. термодинамічний процес;

4. термодинамічний параметр.

Тестове завдання 2.  Основними термодинамічними параметрами стану є:

1. тиск;

2. температура;

3. об'єм;

4. абсолютний тиск;

5. надлишковий тиск;

6. абсолютна температура;

7. питомий об'єм .

Тестове завдання 3.  Система, що не обмінюється з навколишнім середовищем, ні речовиною, ні енергією є:

1. ізольованою;       		2. теплоізольованою;       		3. адіабатною.

Тестове завдання 4. Тиск газової суміші дорівнює:

1. тиску окремого компонента суміші газів.

2. сумі парціальних тисків газів, що входять у суміш.

3. сумі добутків парціальних тисків газів на їх температури.

4. сумі добутків парціальних тисків газів на їх питомі об’єми.

Тестове завдання 5.  Якими одиницями вимірюється кінематичний коефіцієнт в’язкості?

1.  кг/м3;          	2.  м/с2;           	3   м2/с;          		4.  кг м/с2.

Тестове завдання 6.  Основне рівняння стану, записане для всієї маси газу, має вигляд:

1. pv = RT ;          2. pV = МRT;          3. PV=mMRT.

Тестове завдання 7. Ііз збільшенням температури теплоємність газу:

1. зменшується;           	2. не змінюється;           	3. збільшується .

Тестове завдання 8.  Яке із цих формулювань не є суттю другого начала термодинаміки?

1. для перетворення теплоти на механічну роботу потрібен температурний перепад;

2. уся теплота, підведена до двигуна, не може повністю перетворитись на роботу;

3. теплота не може сама по собі переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого без витрати зовнішньої роботи;

4. при сталій температурі добуток абсолютного тиску на питомий об’єм цього газу є величина стала.

Тестове завдання 9. Назвіть одиницю вимірювання ентальпії:

1. Дж;          		2. Н/м2;          		3. Дж/кг .

Тестове завдання 10. Від чого залежить вираз основного рівняння гідростатики

P = P0 + ρgh ?

1. тільки від густини;

2. тільки від прискорення вільного падіння;

3. тільки від глибини;

4. тільки від зовнішнього тиску.

Тестове завдання 11. Першим процесом циклу Карно є:

1. адіабатне стискання;          	2. ізотермічне розширення;

3. ізотермічне стискання;       	4. адіабатне розширення.

Тестове завдання 12. Величину, яка показує, скільки теплоти відбирається від холодного тіла в зворотному циклі на одиницю затраченої роботи, називають:

1. холодильним к.к.д.;           	2. ефективним к.к.д.;

3. термічним к.к.д.;               	4. номінальним к.к.д.

Тестове завдання 13. Основний закон теплопровідності – закон Фур’є – формулюється так:

1. питомий тепловий потік теплопровідності прямо пропорційний градієнту температур між ізотермічними поверхнями.

2. питомий тепловий потік теплопровідності прямо пропорційний різниці температур між ізотермічними поверхнями.

3. питомий тепловий потік теплопровідності прямо пропорційний відстані між ізотермічними поверхнями.

Тестове завдання 14. Під час теплообміну між двома горизонтальними поверхнями в обмеженому просторі, якщо нагріта поверхня розташована вище холодної, то вільна конвекція:

1. виникає;                			2. не виникає.

Тестове завдання 15. Оребрення стінок застосовується з метою:

1. збільшення теплового потоку теплопередачі;

2. зменшення теплового потоку теплопередачі;

3. збільшення термічного опору теплопередачі;

4. збільшення коефіцієнта тепловіддачі.

Тестове завдання 16. Чи містить робочий склад палива зольність (А) ?

1. так;                          	2. ні.

Тестове завдання 17. Елемент котельного агрегату пароперегрівник виконує таку функцію:

1. підігріває пару;       	2. підігріває повітря;      		3. перетворює пару у воду;

4. підігріває воду;        	5. спалює паливо і передає тепло котлу.

Тестове завдання 18. Теплове розширення (стискання) трубопроводів забезпечується:

1. радіальними компенсаторами;

2. осьовими компенсаторами;

3. опорою;

4. компресором.

Тестове завдання 19. До малогабаритних надземних культиваційних споруд належать:

1. сезонні укриття для вирощування ранніх овочів і розсади;

2. частково заглиблені споруди для вирощування розсади (парники);

3. теплиці;

4. оранжереї.

Тестове завдання 20. Необхідний повітрообмін за умови видалення надлишків теплоти і вологи визначають, користуючись:

1. h-S діаграмою;     		2. P-υ  діаграмою;     	3. h-d  діаграмою;     4. S-T діаграмою.

Тестове завдання 21. Рідинами називають:

1. Речовини, які легко змінюють свій об'єм в значній мірі при зміні тиску і температури, тобто вони можуть значно стискатися;

2. Речовини, які зберігають свій об'єм навіть при значних зусиллях;

3. Речовини для яких властива текучість і які легко змінюють свою форму під дією сил самої незначної величини та здатні займати форму посудини, в яку вони налиті.

Тестове завдання 22. Гідравлікою прийнято називати:

1. Розділ механіки, в якому вивчають рівновагу і рух рідини, а також силову взаємодію між рідиною і тілами, які вона обтікає або поверхнями, що, її обмежують;

2. Науку, що вивчає закони рівноваги і руху рідини та розробляє способи застосування цих законів для розв’язання інженерних задач;

3. Науку про рівновагу і рух рідин;

4. Науку про так звану зовнішню задачу в якій розглядається обтікання твердого тіла рідиною або газом.

Тестове завдання 23. Що таке витрата рідини?

1. енергія, з якою рідина діє на трубопровід;

2. кількість рідини, яка проходить одиницю довжини;

3. кількість рідини, яка протікає за одиницю часу.

Тестове завдання 24. При Re > 4000 режим руху рідини:

1.Ламінарний;                      2.Перехідний;

3.Турбулентний;                  4.Кавітаційний.

Тестове завдання 25. Яка формула являється виразом для рівняння нерозривності потоку?

1. h = V2/2g;          2. V1ω1 = Q1;          3. V1ω1 = V2ω2;         4. H = V2/2g + p/ρg + h.

Тестове завдання 26.  Яке з нижчеприведених рівнянь не є рівнянням нерозривності потоку рідини?

1. udω = const;      2. 1ω1 = 2ω2 = const;        3. ω = const;        4.   =  = const.

Тестове завдання 27. В'язкість рідини при збільшенні температури:

1. Зменшується;     2. Збільшується;    3. Не змінюється .

Тестове завдання 28. При використанні методу Ейлера задаються:

1. Зовнішні об'ємні сили проекціями їхніх прискорень ах, ау, аz, а швидкість – проекціями швидкостей uх, uу,uz на координатні осі;

2. Зовнішні об'ємні сили проекціями їхніх прискорень ах, ау, аz, а швидкість – проекціями швидкостей uх, uу,uz на координатні осі, а також додається гідродинамічний тиск р;

3. Зовнішні об'ємні сили проекціями їхніх прискорень ах, ау, аz, а швидкість – проекціями швидкостей uх, uу,uz на координатні осі, додаються гідродинамічний тиск р і густина рідини ρ.

Тестове завдання 29. Рівномірний стаціонарний рух – це рух:

1. При якому швидкості й площі перерізів потоку змінюються за його довжиною;

2. Рідини в трубах, при якому потік не має вільної поверхні оскільки повністю дотикається із твердими стінками, що обмежують його, а тиск відрізняється від атмосферного;

3. Рідини, при якому потік має вільну поверхню, а тиск на нього дорівнює атмосферному;

4. При якому швидкості, форма й площа перерізу потоку не змінюються за довжиною.

Тестове завдання 30. По якій формулі розраховують потужність насосу?

1.  N = ηQρgH;          		2.  N =   QρgH / η;          		3.  N = QρgH.

ВАРІАНТ 4

Тестове завдання 1.  Термодинамічний процес відбувається в результаті обміну ____________ між термодинамічною системою і зовнішнім середовищем:

1. енергією;      	2. молекулами;      	3. масою;     		4. ентальпією.

Тестове завдання 2.  Робочим тілом можуть бути:

1. повітря; вода; пара;          	2. паливо; вода; газ;

3. газ; повітря; пара;             	4. пара; газ; вода

Тестове завдання 3.  Одиниця вимірювання абсолютної температури, це:

1. Дж;     		2. Кельвін;     			3. Вт;     		4. °С.

Тестове завдання 4. Вкажіть одиницю сили тиску.

1.  атм;          		2.  кг/м2;          		3.  Н;          		4.  Кг.

Тестове завдання 5.  Основне рівняння стану, записане для 1 кмоль, має вигляд:

1. pv = RT ;          		2. pVμ = μRT;          		3. pV = mRT.

Тестове завдання 6. Теплоємність, яка відноситься до певного інтервалу температур і стала в цьому інтервалі, це:

1. середня теплоємність;           	2. питома теплоємність;

3. стала теплоємність;               	4. дійсна теплоємність.

Тестове завдання 7.  Яке із цих рівнянь є рівнянням ізохорного процесу?

1. T = const;          	2.v = const;           	3. p = const;          	4. s = const.

Тестове завдання 8.  Яке із цих рівнянь є рівнянням адіабатного процесу?

1. T = const;          	2.v = const;           	3. p = const;          	4. s = const.

Тестове завдання 9.  Вкажіть розмірність питомого об’єму:

1. (дж/ кг·град);         	2.   (м2/кг);         	3.   (м3/кг);          	4.   дж.

Тестове завдання 10.  Другим процесом циклу Карно є:

1. адіабатне стискання;          	2. ізотермічне розширення;

3. ізотермічне стискання;       	4. адіабатне розширення.

Тестове завдання 11.  У паракомпресорній холодильній машині дроселювання холодоагента здійснюється з метою:

1. зниження тиску і температури.            	2. підвищення температури.

3. підвищення температури і тиску.       	 4. підвищення тиску.

Тестове завдання 12. Питомий тепловий потік теплопровідності плоскої стінки визначається за формулою:

1. q = QF.          	2. q=t1−t2δλ;          		3.  ql=t1−tn+1i=1nδiλi;          		4.  Q = qF.

Тестове завдання 13. Під час теплообміну між двома горизонтальними поверхнями в обмеженому просторі, якщо нагріта поверхня розташована внизу, то вільна конвекція:

1. виникає;                		2. не виникає.

Тестове завдання 14. Теплообмінним апаратом називають пристрій, призначений для:

1. нагрівання теплоносія;                        			2. охолодження теплоносія;

3. нагрівання чи охолодження теплоносія;

Тестове завдання 15. Чи містить  склад сухої маси палива вологу (W) ?

1. так;                          	2. ні.

Тестове завдання 16. Елемент котельного агрегату топка виконує таку функцію:

1. підігріває пару;       	2. підігріває повітря;      		3. перетворює пару у воду;

4. підігріває воду;        	5. спалює паливо і передає тепло котлу.

Тестове завдання 17. Турбіну, в робочих каналах якої діє активна сила, називають:

1. активною турбіною.                  		2. реактивною турбіною.

3. газотурбінною установкою;     		4. парогазовою установкою.

Тестове завдання 18. Термічний опір теплопередачі зовнішньої стінки житлової будівлі залежить від:

1. матеріалу і товщини стіни;                   2. потужності загального теплового потоку;

3. типу системи опалення;                        4. температури теплоносія в системі опалення.

Тестове завдання 19. Весняними називають культиваційні споруди (теплиці), які використовують:

1. на протязі всього несезонного періоду;  	2. цілорічні;

3. зимою;    						4. весною;    			5. літом.

Тестове завдання 20. До малогабаритних заглиблених культиваційних споруд належать:

1. сезонні укриття (утеплений ґрунт);        	2. теплиці;

3. парники;                                                   		4. оранжереї.

| Тестове завдання 21. Приладом показаним на рис. 1 визначають: 1.Капілярність; 2.В'язкість; 3.Текучість; 4.Густину. | Рис.1 |
| --- | --- |

Тестове завдання 22. Гідростатикою називається:

1. Розділ гідравліки, в якому вивчають закони рівноваги (спокою) рідини і розглядають практичне застосування цих законів.

2. Розділ гідравліки, у якому вивчаються закони руху рідин під дією зовнішніх сил, а також взаємодія між рідиною й твердими тілами при їхньому відносному русі.

Тестове завдання 23. Який з цих видів напорів у формулі H = V2/2g + p/ρg + h,  є п’єзометричним?

1.  V2/2g;                		2.  p / ρg;             		3.  Z.

Тестове завдання 24. При ламінарному режимі швидкість руху рідини максимальна:

1. Біля стінок трубопроводу;

2. У центрі трубопроводу;

3. Може бути максимальна в будь-якому місці;

4. Всі частинки рухаються з однаковою швидкістю.

Тестове завдання 25. Яка формула являється виразом для рівняння нерозривності струминки?

1. h = V2/2g;          	2. V1ω1 = Q1;          	3. V1ω1 = V2ω2;        		 4. H = V2/2g + p/ρg + h.

Тестове завдання 26. Що відноситься до основних характеристик рідини?

1. тільки густина;             2. тільки питома вага;                     3. тільки питомий об’єм;

4. тільки стисливість;       5. чи густина, питома вага, питомий об’єм, стисливість, в’язкість.

Тестове завдання 27 . Ідеальною рідиною називається рідина:

1. Яка є науковою абстракцією потрібною для спрощення застосування загальних законів механіки до рідких і газоподібних тіл;

2. Між частинками якої зовсім немає сил внутрішнього тертя, тобто ця рідина немає в'язкості;

3. Між частинками якої наявні сили внутрішнього тертя, тобто ця рідина має в'язкість.

Тестове завдання 28. Траєкторією руху частинки рідини називають:

1. Лінію по якій рухається частинка рідини;

2. Шлях, який проходить частинка рідини під час свого руху;

3. Геометричне місце таких точок, що є послідовними положеннями рухомої частинки рідини;

Тестове завдання 29.  Лінія, по якій рідина перебуває в дотику із твердими поверхнями, що її обмежують у даному живому перерізі називається:

1.Мокрий периметр;                             2.Периметр контакту;

3.Змочений периметр;                          4.Гідравлічний периметр.

Тестове завдання 30. Яким насосом краще користуватись для перекачування в’язких рідин?

1.  шестеренчастим;     	2.  струминним;     		3. поршневим;     	4. осьовим.

### ВАРІАНТ 5

Тестове завдання 1.  Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти в роботу, а також теплофізичні властивості робочих тіл, це:

1. термодинаміка;       	2. технічна термодинаміка;      		3. теплотехніка.

Тестове завдання 2.  Форма передачі енергії, обумовлена силовим впливом одного тіла на інше у процесі видимого спрямованого руху, це:

1. ентальпія;     	2. робота;     		3. теплота;      	4. внутрішня енергія.

Тестове завдання 3.  У термодинаміці, за рівноважного стану робочого тіла, однаковими для нього мають бути:

1. тільки температури і тиски;               	2. тільки всі термічні параметри;

3. термічні і калоричні параметри;        	4. тільки калоричні параметри.

Тестове завдання 4.  Абсолютну температуру визначають за формулою:

1.  T=273−t; .        	 2. T=23n⋅mV22;        	3.Т= t + 273        	  4.T=23к⋅mV22

Тестове завдання 5. Яким приладом визначають  в’язкість рідини?

1. пірометром;          2. ареометром;          3.  манометром;          4.  віскозиметром.

Тестове завдання 6.  Під час розрахунку  у формулі   с= С / М використовують теплоємність:

1. об’ємну.          		2. молярну.           		3. питому.

Тестове завдання 7. Теплоємність при зменшенні різниці температур називають:

1. сталою теплоємністю;            	2. дійсною теплоємністю;

3. питомою теплоємністю;         	4. середньою теплоємністю.

Тестове завдання 8.  Яке із цих рівнянь є рівнянням ізобарного процесу?

1. T = const;          2.v = const;           3. p = const;          4. s = const.

Тестове завдання 9.  Яке із цих рівнянь є рівнянням ізотермічного процесу?

1. T = const;          2.v = const;           3. p = const;          4. s = const.

Тестове завдання 10. Яку температуру прийнято називати критичною?

1. температуру, при якій зникає різниця між рідиною і насиченою парою;

2. температуру, рівну -2730С;

3. температуру кипіння;

4. температуру, при якій водяна пара стає насиченою.

Тестове завдання 11. Третім процесом циклу Карно є:

1. адіабатне стискання;          	2. ізотермічне розширення;

3. ізотермічне стискання;       	4. адіабатне розширення.

Тестове завдання 12.  Термічний коефіцієнт корисної дії довільного прямого циклу визначається за формулою:

1. ηt=1−T2T1 ;          	2. ηt=1−q2q1;         		 3. ηt=1−1εк−1.

Тестове завдання 13. Теплообмін випромінюванням описується рівнянням :

1. q=αkΔt;                                    	2. q=−λ⋅gradt;

3. q=coεпрТст1004−Тп1004.              		4. q=λt2−t1.

Тестове завдання 14. Парові бульбашки можуть виникати:

1. на поверхні нагріву;       	2. на поверхні рідини;      	3. вище поверхні рідини.

Тестове завдання 15. Теплообмінний апарат,в якому теплота передається від гарячої рідини до холодної через роздільну стінку, називають:

1. рекуперативним;           2. регенеративним;            3. струминним

Тестове завдання 16. Чи містить  склад органічної маси палива зольність (А) ?

1. так;                          2. ні.

Тестове завдання 17. Елемент котельного агрегату котел виконує таку функцію:

1. підігріває пару;       	2. підігріває повітря;      		3. перетворює пару у воду;

4. підігріває воду;        	5. спалює паливо і передає тепло котлу.

Тестове завдання 18. Турбіну, в якій весь наявний теплоперепад перетворюється в кінетичну енергію потоку в соплах і на робочих лопатях, називають:

1. активною турбіною.                       2. реактивною турбіною.

3. газотурбінною установкою.          4. парогазовою установкою.

Тестове завдання 19.  Яка з назв не відноситься до споруд захищеного грунту?

1. малогабаритні надземні;           	2. середньогабаритні підземні;

3. малогабаритні заглиблені;        	4. великогабаритні надземні.

Тестове завдання 20.Як самостійну систему опалення  повітряний обігрів використовують:

1. у зимових теплицях;     	2. у весняних теплицях;     	3. у парниках.

Тестове завдання 21. Густина рідини визначається за формулою:

1. v=Vm=1ρ;          		2. ρ=mV;           		3. γ=РV=gmV=gρ.

Тестове завдання 22. Гідростатикою називається:

1. Розділ гідравліки, в якому вивчають закони рівноваги (спокою) рідини і розглядають практичне застосування цих законів.

2. Розділ гідравліки, у якому вивчаються закони руху рідин під дією зовнішніх сил, а також взаємодія між рідиною й твердими тілами при їхньому відносному русі.

Тестове завдання 23. Який з цих видів напорів у формулі H = V2/2g + p/ρg + h,  є п’єзометричним?

1.  V2/2g;               		2.  p / ρg;             		3.  Z.

Тестове завдання 24. Межі існування того або іншого режиму руху рідини визначається такими критичними значеннями числа Рейнольдса:

1. Нижнім критичним числом Rекр.н і верхнім критичним числом Rекр.в.;

2. Нижнім критичним числом Rекр.н, середнім критичним числомRекр.с і верхнім критичним числом Rекр.в.

3.Такі межі встановити неможливо.

Тестове завдання 25. Площу перерізу, проведену нормально до ліній течії, тобто нормально до напряму векторів швидкості елементарних струминок називають:

1.Відкритим перерізом;    2.Живим перерізом;   3.Повним перерізом;   4.Площа витрати.

Тестове завдання 26. Від чого залежить вираз основного рівняння гідростатики (закон Паскаля) Р = Ро + ρgh?

1. тільки від густини рідини ρ = кг/м3;

2. тільки від прискорення вільного падіння g = м/сек2;

3. тільки від глибини h = м, на яку занурене тіло;

4. тільки від зовнішнього тиску Ро = Ратм.

Тестове завдання 27. Приладом показаним на рис.  визначають:

1.Капілярність;

2.В'язкість;

3.Текучість;

4.Густину.

Тестове завдання 28.  Безнапірний рух – це рух:

1. При якому швидкості й площі перерізів потоку змінюються за його довжиною;

2. Рідини в трубах, при якому потік не має вільної поверхні оскільки повністю дотикається із твердими стінками, що обмежують його, а тиск відрізняється від атмосферного;

3. Рух рідини, при якому потік має вільну поверхню, а тиск на нього дорівнює атмосферному;

4. При якому швидкості, форма й площа перерізу потоку не змінюються за довжиною.

Тестове завдання 29. При безнапірному русі змочений периметр:

1. Співпадає з геометричним;

2. Менший за геометричний;

3. Більший за геометричний.

Тестове завдання 30. До параметрів, що характеризують роботу насосів, не відноситься:

1.Подача, тиск;      	2.Швидкість витікання рідини;     		 3.Напір;      		4.ККД.

ВАРІАНТ 6

Тестове завдання 1.  Під час термодинамічних досліджень явищ в залежності від конкретного завдання виділяється певна група тіл або ідеальне тіло, це:

1. рівноважний стан;               		2. термодинамічний стан;

3. термодинамічна система;    		4. критичний стан.

Тестове завдання 2.  Кінетична енергія мікроскопічних теплових рухів молекул і потенціальна енергія їх взаємодії, це:

1. робота;     		2. внутрішня енергія;     		3. теплота;     		4. ентальпія.

Тестове завданя 3.  Система, що не обмінюється з навколишнім середовищем, ні речовиною, ні енергією є:

1. ізольованою;       		2. теплоізольованою;       		3. адіабатною.

Тестове завдання 4.  Питомий об'єм газу визначають за формулою:

1.  v=mV ;          		2. V=PF ;          		3.  v=Vm .

Тестове завдання 5. Вказати умову плавання тіл на поверхні.

1. ρт  < ρ;          	2. ρт  > ρ;          	3. ρт  =  ρ.

Тестове завдання 6.  Питому масову теплоємність газу визначають за формулою:

1. C=QMΔT ;          		2. C=QVнΔT;          		3. C=QΔT.

Тестове завдання 7.  Кількість теплоти в термодинамічному процесі відданої тілом вважають:

1. додатною;         		2. від'ємною.

Тестове завдання 8. Сумарна енергія всіх мікрочастинок ідеального газу, це:

1. потенціальна енергія;         	2. внутрішня енергія;

3. кінетична енергія;              	4. повна енергія.

Тестове завдання 9. При ізохорному процесі зміни стану газу, що залишається сталим.

1. тільки Р = const тиск;          2. тільки V = const об’єм;          3. тільки Т = const температура.

Тестове завдання 10. Що приймається за абсолютний нуль?

1. 00С;          		2.  2730С;          		3.  -2730С;          		4.  2730К.

Тестове завдання 11. Четвертим процесом циклу Карно є:

1. адіабатне стискання;             	2. ізотермічне розширення;

3. ізотермічне стискання;          	4. адіабатне розширення.

Тестове завдання 12.  Пара, яка має температуру більшу температури насичення, це:

1. перегріта пара;       	2. суха пара;       	3. волога пара;      	 4. насичена пара.

Тестове завдання 13. Вільною конвекцією називають конвекцію, яка виникає в результаті:

1. руху молекул середовища з різною енергією;

2. руху середовища, викликаного стороннім збудником;

3. руху мікрооб’ємів середовища з різною густиною;

4. руху молекул середовища з однаковою енергією.

Тестове завдання 14. Плівковий режим кипіння

1. збільшує паровидатність;     2. зменшує паровидатність;     3. не впливає на паровидатність.

Тестове завдання 15. Теплообмінний апарат, в якому одна і та ж поверхня почергово обмивається то гарячим, то холодним теплоносієм, називають:

1. рекуперативним;           	2. регенеративним;           		3. струминним.

Тестове завдання 16. Величина, яка дорівнює відношенню теплоти, що виділилась під час повного згорання палива, до маси цього палива:

1. теплотою згоряння палива;

2. вищою теплотою згоряння палива;

3. нижчою теплотою згоряння палива.

Тестове завдання 17. Для спалювання твердого палива в кусках використовують топки:

1. вихрові;          	2. шарові;           	3. факельні;          	4. попельні.

Тестове завдання 18. Розширювальний резервуар в системі опалення з природною циркуляцією теплоносія служить для:

1. підвищення тиску в системі опалення;

2. очищення системи опалення від механічних домішків;

3. видалення повітря із системи опалення і компенсації невеликих втрат води;

4. регулювання температури теплоносія.

Тестове завдання 19. Використовують пальники інфрачервоного випромінювання у разі способу обігріву споруд захищеного грунту:

1. повітряного;          	2. парового;          	3. водяного;          	4. газового.

Тестове завдання 20. Температура кипіння холодильного агента аміаку у межах:

1. +90…+100 ºС;        	2. +10…+20 ºС;        		3. - 5…-35 ºС;        		4. 0…+10.

Тестове завдання 21. Коефіцієнттемпературного розширення визначається за формулою:

1. βp=−1VdVdp;          		2. K=1βp=−V⋅dpdV.         		3. βT=1VdVdT.

Тестове завдання 22.  Гідродинамікою називається:

1. Розділ гідравліки, в якому вивчають закони рівноваги (спокою) рідини і розглядають практичне застосування цих законів;

2. Розділ гідравліки, у якому вивчаються закони руху рідин під дією зовнішніх сил, а також взаємодія між рідиною й твердими тілами при їхньому відносному русі;

3. Розділ гідравліки, у якому вивчаються закони руху рідин під дією зовнішніх сил.

Тестове завдання 23. Який з цих видів напорів у формулі  H = V2/2g + p/ρg + h,  є геометричним?

1.  V2/2g;                		2.  p / ρg;             		3.  Z.

Тестове завдання 24. При турбулентному режимі швидкість руху рідини максимальна :

1. Біля стінок трубопроводу;

2. У центрі трубопроводу;

3. Може бути максимальна в будь-якому місці;

4. Всі частинки рухаються з однаковою швидкістю.

Тестове завдання 25.  Середня швидкість потоку позначається буквою:

1. S;               		2. v;            		3. ;               		4. ω.

Тестове завдання 26. Що називається реальною рідиною?

1. в якій існує внутрішнє тертя;

2. в якій не існує внутрішнього тертя;

3. в якій є опір проти зсуваючих та розтягуючих зусиль;

4. в якій не має опору проти зсуваючи та розтягуючи зусиль.

Тестове завдання 27. Середній гідростатичний тиск, діючий на дно резервуара визначається за формулою :

1. рС = ,   		2. рС =;      		3. рС = ;   		4. рС =Δр/ΔА.

Тестове завдання 28.  Точка простору – це:

1. Фізичний образ; точка має безкінечно малу масу, і займає безмежно малий об'єм;

2. Геометричний образ, який не має розмірів; положення точки в просторі визначається координатами x, y, .;

3. Геометричний образ, який не має розмірів.

Тестове завдання 29. Першопричиною всіх гідравлічних витрат є:

1. Форма, розміри русла і швидкість течії;

2. Форма і розміри русла;

3. Густина рідини;

4. В'язкість рідини.

Тестове завдання 30. Об'ємні насоси бувають:

1. Лопаткові, відцентрові, осьові, вихрові;

2. Поршневі, плунжерні, роторні, шестеренчасті, гвинтові;

3. Шестеренчасті, коловоротні, осьові і гвинтові.

ВАРІАНТ 7

Тестове завдання 1.  Перехід термодинамічної системи з одного стану в інший під впливом зовнішніх дій, це:

1. термодинамічний стан;

2. термодинамічний процес;

3. термодинамічний параметр;

4. критичний стан.

Тестове завдання 2.  Речовина, яка бере участь у термодинамічних перетвореннях, це:

1. робоче тіло;

2. тепловіддатчик;

3. термодинамічний параметр;

4. критичний параметр.

Тестове завдання 3.  У термодинаміці термічними параметрами стану робочого тіла є:

1. парціальний тиск, ентальпія і ентропія.

2. парціальний тиск, ентальпія і питомий об’єм.

3. абсолютний тиск, абсолютна температура і питомий об’єм.

4. парціальний тиск, температура і внутрішня енергія.

Тестове завдання 4.  Густину газу визначають за формулою:

1. ρ=mV ;          		2. ρ=PF ;          		3. ρ=Vm .

Тестове завдання 5.В скільки раз дасть виграш гідропрес, якщо діаметр малого поршня 1см, а великого – 10см.

1.   10;          		2.   100;          		3.   1000;

Тестове завдання 6.  Питому об'ємну теплоємність визначають за формулою:

1. C=QMΔT ;          		2. C=QVнΔT;          		3. C=QΔT.

Тестове завдання 7.  Перший закон термодинаміки встановлює:

1. кількісну залежність між видми енергії.

2. перетворюваність теплової енергії в електричну.

3. перетворюваність хімічної енергії в теплову.

Тестове завдання 8.  Який з перелічених газів відноситься до ідеального?

1. ніякий;          	2. метан;          	3. водяна пара;          	4. кисень.

Тестове завдання 9. При ізобарному процесі зміни стану газу, що залишаються сталими.

1. тільки Т = const температура;          2. тільки Р = const тиск;          3. тільки V = const об’єм.

Тестове завдання 10. В якому агрегатному стані може перебувати речовина в залежності від зовнішніх умов?

1.тільки в твердому стані;                2. тільки в рідкому стані;

3.тільки в газоподібному стані;       4.у всіх трьох фазах (твердому, рідкому, газоподібному).

Тестове завдання 11. Замкнутий коловий термодинамічний процес, під час здійснення якого робоче тіло, пройшовши низку послідовних термодинамічних станів, повертається в початковий стан, називають:

1. циклом;     		2. прямим циклом;      	3. зворотним циклом;      	4. циклом Карно.

Тестове завдання 12. Різницю температур перегрітої пари і температури tн називають:

1. мірою перегрівання;      		2. мірою сухості;

3. мірою вологості;              		4. мірою температури.

Тестове завдання 13. Примусовою конвекцією називають конвекцію, яка виникає в результаті:

1. руху молекул середовища з різною енергією;

2. руху середовища, викликаного стороннім збудником;

3. руху мікрооб’ємів середовища з різною густиною;

3. руху мікрооб’ємів середовища з однаковою густиною.

Тестове завдання 14. Абсолютно чорним тілом називають тіло, яке:

1. не поглинає променисту енергію;

2. поглинає всю променисту енергію;

3. пропускає всю променисту енергію;

4. відбиває всю променисту енергію.

Тестове завдання 15. Нагрівний прилад (радіатор) системи опалення – це апарат:

1. регенеративний;           		2. рекуперативний;           		3. струминний.

Тестове завдання 16. Кількість теплоти, добутої внаслідок повного згорання палива без урахування теплоти, що витрачається на випаровування вологи називають:

1. теплотою згоряння палива;

2. вищою теплотою згоряння палива;

3. нижчою теплотою згоряння палива.

Тестове завдання 17.  Котел, в якому всередині труб рухаються димові гази, а зверху труби обмиваються водою, називають:

1. водотрубним;               	2. газотрубним;               	3. комбінованим.

Тестове завдання 18. Термічний опір теплопередачі зовнішньої стінки житлової будівлі залежить від:

1. матеріалу і товщини стіни;

2. потужності загального теплового потоку;

3. типу системи опалення;

4. температури теплоносія в системі опалення.

Тестове завдання 19. Активне вентилювання – це спосіб сушіння зерна:

1. кондуктивний;        	2. радіаційний;       	3. сублімаційний;     		 4. конвективний.

Тестове завдання 20. Температура кипіння холодильного агента "Хладон-22" (СНF2Cl2) у межах:

1. +90…+100 ºС;          	2. +10…+20 ºС;          	3. - 30…-35 ºС;

4. -40…-42 ºС;          		5. -5…-20 ºС.

Тестове завдання 21. Кінематичний коефіцієнт в'язкості позначається грецькою літерою:

1. ν;               		2. τ;               		3. .               		4. Η

Тестове завдання 22. Основним завданням гідродинаміки є:

1. Визначення характеру руху рідини;

2. Визначення характеру руху рідини й параметрів цього руху: швидкості, тиску, дотичних напружень у будь-якій точці зайнятого простору, силу впливу рідини, яка рухається, на різні тіла, що перебувають в рідині, а також на рухомі й нерухомі перепони;

3. Визначення характеру руху рідини й параметрів цього руху: швидкості, тиску, дотичних напружень у будь-якій точці зайнятого простору.

Тестове завдання 23. Який з цих видів напорів у формулі H = V2/2g + p/ρg + h,  є швидкісним?

1.  V2/2g;                		2.  P / ρg;             		3.  Z.

Тестове завдання 24. Критичне значення числа Рейнольдса дорівнює:

1. 2300;         			2.  3200;        			3.  4000;        			4.  4600.

Тестове завдання 25. Масова витрата рідини визначається за формулою:

1.  = ω;        	2.  = m/t;         	3. G= ρg;      		4. m = ρ.

| Тестове завдання 26. Приладом показаним на рис.1 визначають: 1.Капілярність; 2.В'язкість; 3.Текучість; 4.Густину. | Рис.1 |
| --- | --- |

Тестове завдання 27.  Основне рівняння гідростатики визначається:

1. Добутком тиску газу над вільною поверхнею на величину площі вільної поверхні;
2. Різницею тисків на зовнішній поверхні і на дні резервуара;
3. Сумою тисків на зовнішній поверхні рідини і тиску обумовленого вагою вищележачих шарів;
4. Відношенням об'єму рідини, що розглядається, до густини і глибини занурення точки.

Тестове завдання 28. Стаціонарний (усталений) рух – це рух:

1. Постійний у часі, але змінний у просторі;

2. Змінний у часі, але постійний у просторі;

3. Змінний у часі і у просторі.

Тестове завдання 29. Насосами називаються :

1. Гідравлічні машини, призначені для перетворення механічної енергію рідини в механічну енергію руху якого-небудь робочого органу або в електричну енергію за допомогою електрогенератора;

2. Гідравлічні машини, призначені для створення потоку рідкого середовища;

3. Гідравлічні машини, які складаються із трьох основних елементів: гідропередачі, пристрою управління й обслуговуючого пристрою;

4. Гідравлічні машини призначені для переміщення рідини, перетворення енергії потоку рідини в механічну енергію.

Тестове завдання 30. Насоси в яких рідке середовище переміщується під силовою дією на нього в камері, яка постійно з'єднана зі входом і виходом насоса відносяться до класу:

1. Об'ємних;        	2. Динамічних;       		3. Роторних;        4. Об'ємних і роторних.

##### ВАРІАНТ 8

Тестове завдання 1.  Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти в роботу, а також теплофізичні властивості робочих тіл, це:

1. термодинаміка;      	2. технічна термодинаміка;      		3. теплотехніка.

Тестове завдання 2.  Робочими тілами в технічній термодинаміці служать:

1. тверді тіла;      		2. паливо;     		3. рідкі тіла;     		 4. пара .

Тестове завдання 3.  У термодинаміці калоричними параметрами стану робочого тіла є:

1. ентальпія, температура і питомий об’єм;

2. ентальпія, ентропія і внутрішня енергія;

3. ентальпія, ентропія і парціальний тиск;

4. ентальпія, питомий об’єм і парціальний тиск.

Тестове завдання 4.  Об'єм, який займає 1 кг маси, називають:

1. певним об'ємом ;    2. питомим об'ємом;     3. парціальним об'ємом;    4. густиною.

Тестове завдання 5. На якій глибині від поверхні знаходиться центр тиску рідини на прямокутний щит?

1.  2/3h;          		2.  1/3h;          		3.  1/2h;          		4.  3/4h.

Тестове завдання 6.  Кількість теплоти, яку слід підвести до тіла, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

1. теплоємністю ;                         		2. питомою теплоємністю;

3. теплотою пароутворення;       		4. питомою теплотою.

Тестове завдання 7.  Другий закон термодинаміки вивчає:

1. відмінність між термічними параметрами стану робочого тіла.

2. загальні ознаки необоротності процесів.

3. відмінність енергетичних потенціалів робочих тіл.

4. умови, за яких відбувається перетворення одного виду енергії в інший.

Тестове завдання 8.  Ряд процесів, під час яких тіло, зазнавши ряд змін, повертається до початкового стану називають:

1. прямим циклом;      2. зворотним циклом;      3. циклом;      4.коловим процесом.

Тестове завдання 9. При ізотермічному процесі зміни стану газу, що залишається сталим.

1. тільки Р = const тиск;          2. тільки Т = const температура;          3. тільки V = const об’єм.

Тестове завдання 10. Яким законом описується ізобарний процес у газах?

1. V1/V2 = T1/T2;     		2.  P1/P2 = T1/T2;     		3.P1/P2 = V2/V1;     		4.PV = RT.

Тестове завдання 11. Основоположник термодинамічного методу дослідження теплових машин:

1. Р. Клазіус;          	2. С. Карно;         	3. Р. Майєр;          	4. Д. Менделєєв.

Тестове завдання 12.  Вологість повітря вимірюють за допомогою:

1. термопари;         	2. пірометра;          	3. психрометра;          4. планіметра.

Тестове завдання 13.Тепловий потік за конвективного теплообміну визначають за формулою:

1. q = - λgradt.           2. q = QF.          	3. q = αtр−tс.           4. q = λδt1−t2.

Тестове завдання 14. Конвективний теплообмін описується рівнянням:

1. Гей-Люссака.     	2. Н’ютона.     	3. Фур’є.     	4. Стефана-Больцмана.

Тестове завдання 15. Кипить за мінусової температури:

1. вода.          		2. Фреон          	3. бензин.         	 4. дизельне паливо.

Тестове завдання 16. Кількість теплоти, добутої внаслідок  згорання палива за умови, що вся теплота, яка є в паливі не конденсується.

1. теплотою згоряння палива.

2. вищою теплотою згоряння палива.

3. нижчою теплотою згоряння палива.

Тестове завдання 17. Котел, в якому всередині труб рухається вода, а зовні труби обмиваються димовими газами, називають:

1. комбінованим;               	2. водотрубним;                 	3. газотрубним.

Тестове завдання 18. Для підтримування параметрів мікроклімату в житловому приміщенні застосовують кондиціонери:

1. комфортно-технологічні;          		2. комфортні;

3. технологічні;                             		4. спеціальні.

Тестове завдання 19. Найпрогресивніший спосіб зберігання с.-г. продукції, це:

1. у буртах;

2. у капітальних сховищах;

3. у регульованому газовому середовищі;

4. у сховищах з активним вентилюванням.

Тестове завдання 20. Динамічний коефіцієнт в'язкості позначається грецькою літерою:

1. ν;           		2. τ;          		3. ;          		4. η.

Тестове завдання 21. Під стисливістю рідини розуміють:

1. Властивість рідини змінювати свою масу під дією зовнішнього тиску;

2. Властивість рідини змінювати свій об'єм під дією зовнішнього тиску;

3. Здатність рідини відновлювати свій об'єм після того як зовнішнє навантаження знімається.

Тестове завдання 22.Загальні втрати напору в трубопроводі складаються з :

1. лінійних та турбулентних;      2.турбулентних та місцевих;        3.місцевих та лінійних.

Тестове завдання 23. При 2300 < Re < 4000 режим руху рідини :

1.Ламінарний;      	2.Турбулентний;      	3.Перехідний;       	4.Кавітаційний.

Тестове завдання 24. Кількість рідини, що протікає за одиницю часу через живий переріз потоку називається:

1. Витрата потоку;                                  3. Швидкість потоку;

2. Об'ємний потік;                                  4. Швидкість витрати.

Тестове завдання 25 .Об'ємний модуль пружності визначається за формулою:

1. βp=−1VdVdp.      	2. K=1βp=-V⋅dpdV.        	3. βT=1VdVdT.

Тестове завдання 26. Для опису руху рідини користуються двома методами – методом Лагранжа та Ейлера. Метод Лагранжа полягає:

1. В спостереженні за рухом одних і тих же умовно відмічених частинок рідини, що проходять через різні точки простору;

2. В спостереженні за рухом одних і тих же умовно відмічених частинок рідини, що проходять через різні точки простору, і, по суті, зводиться до вивчення траєкторій руху цих точок у часі, а також зміни їхніх кінематичних характеристик;

3. В тому, що об'єктом спостереження є кінематичні характеристики різних частинок рідини, які безперервно рухаються одна за одною через певний фіксований переріз (точки простору).

Тестове завдання 27. Лінією течії називають:

1. Лінію по якій рухається частинка рідини;

2. Шлях, який проходить частинка рідини під час свого руху;

3. Лінію проведену через ряд точок усередині потоку рідини, таким чином, що вектори швидкості частинок рідини, що перебувають у даний момент у цих точках, дотичні до цієї лінії.

Тестове завдання 28. Стаціонарний (усталений) рух – це рух:

1. Постійний у часі, але змінний у просторі;

2. Змінний у часі, але постійний у просторі;

3. Змінний у часі і у просторі.

Тестове завдання 29. Насоси в яких рідке середовище переміщується за рахунок періодичної зміни об'єму камери, яка поперемінно сполучається із входом і виходом насоса відносяться до класу:

1. Об'ємних;     	2. Динамічних;     	3. Роторних;     	4. Динамічних і роторних.

Тестове завдання 30. Робота на валу машини, віднесена до одиниці маси називається:

1. Питомою корисною роботою насоса;

2. Подачею насоса;

3. Корисною потужністю насоса;

4. Загальним коефіцієнтом корисної дії насоса.

ВАРІАНТ 9

Тестове завдання 1.  Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти в роботу, а також теплофізичні властивості робочих тіл, це:

1. термодинаміка;      	2. технічна термодинаміка;      		3. теплотехніка.

Тестове завдання 2.  Речовина, яка бере участь у термодинамічних перетвореннях, це:

1. робоче тіло;                                     	2. тепловіддатчик;

3. термодинамічний параметр;        	4. критичний параметр.

Тестове завдання 3.  ″Тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних тисків її компонентів″.   Автор цього закону:

1. Менделєєв;    	2. Дальтон;    		3. Клаузіс;     			4. Ломоносов.

Тестове завдання 4.  Кількість кг маси, яка знаходиться в 1 м3 об'єму газу, називають:

1. густиною ;     	2. силою;     		3. концентрацією;     	4. об’ємом.

Тестове завдання 5. Яким приладом вимірюють тиск вищий за атмосферний?

1. манометром;          	2. вакуумметром;          	3. барометром;          4. аерометром.

Тестове завдання 6.  Кількість теплоти, яку треба підвести до 1м3 тіла за нормальних умов, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

1. об'ємною теплотою;             		2. об'ємною питомою теплоємністю;

3. ізохорною теплоємністю;     		4. питомою теплотою.

Тестове завдання 7. Рівняння І закону термодинаміки має вигляд:

1.Q = U2 – U1 + W;          	2.PV = RT;          3. Q = U2 – U1 ;          4. Q = U2 + U1 - W;.

Тестове завдання 8. Який із наведених математичних виразів є виразом закону Бойля-Маріотта?

1. pkvk=сonst;          2. pv=сonst;           3. pvn=сonst;          4. pvk=сonst.

Тестове завдання 9. Як передається теплота теплопровідності в газах?

1. тільки молекулами;                				2. тільки електронами;

3. тільки внаслідок взаємодії коливань атомів.

Тестове завдання 10. Який тиск вимірюється манометром?

1. абсолютний тиск;          		2. тиск атмосферного повітря;

3. надлишковий тиск;      		4. вакуум.

Тестове завдання 11. Теплові двигуни працюють за термодинамічним:

1. зворотним циклом;          		2. прямим циклом;          		3. циклом Карно.

Тестове завдання 12. Температурне поле, це:

1. різниця температур у різних точках тіла у цей момент часу.

2. сукупність температур у різних точках тіла у цей момент часу.

3. сукупність значень температури в усіх точках простору.

4. різниця температур між ізотермічними поверхнями.

Тестове завдання 13. Який з наведених критеріїв визначає режим руху рідини?

1. Re.            		2. Pr.           		3. Gr.          		 4. Nu.

Тестове завдання 14. Режими руху рідини в каналах визначають за допомогою критерія:

1. Біо.          		2. Нуссельта.          		3. Прандтля.          		4. Рейнольдса.

Тестове завдання 15.  Протитечійний теплообмінний апарат має такі переваги порівняно з прямоточним:

1. менша поверхня теплопередачі;                  	2. більша поверхня теплопередачі;

3. більший середній температурний тиск;     	4. менший температурний тиск.

Тестове завдання 16. Вкажіть одиниці вимірювання теплоти згорання палива:

1. кг;           	2. м3;          	3. кДж;         	4. кг / м3;         	5. кДж / кг.

Тестове завдання 17. Сільськогосподарські теплогенератори призначені для:

1. нагрівання повітря;             	2. нагрівання води;        	3. одержання водяної пари.

Тестове завдання 18. Найбільш екологічно безпечним є виробництво енергії на:

1. теплових електростанціях;          	2. Гідроелектростанціях;

3. атомних електростанціях;          		4. Геліостанціях

Тестове завдання 19.  До устаткування для нагрівання повітря повітряних систем опалення відносять:

1. бойлери;         	2. калорифери;       		3. пальник інфрачервоного випромінювання;

4. скрубери;        	5. електродні котли.

Тестове завдання 20. Питомий об'єм рідини визначається за формулою:

1.v=Vm=1ρ;         		2. ρ=mV;           		3. γ=РV=gmV=gρ.

Тестове завдання 21.Одиницею вимірювання гідростатичного тиску в СІ служить:

1. 1 Ньютон;                  	2. 1 Стокс;                		3. 1 Паскаль.

Тестове завдання 22. До якого режиму відноситься рух рідини, якщо число Рейнольдса становить 2300?

1. перехідний;          		2. турбулентний;          	3 ламінарний.

Тестове завдання 23. Турбулентний режим руху рідини це:

1. Режим, при якому частки рідини переміщуються безсистемно тільки біля стінок трубопроводу;

2. Режим, при якому частки рідини в трубопроводі переміщуються безсистемно;

3. Режим, при якому рідина зберігає певний системний рух своїх часток;

4. Режим, при якому частки рідини рухаються шарами тільки біля стінок трубопроводу.

Тестове завдання 24. Витрата потоку позначається латинською буквою:

1.Q;                 	2. V;                	3. S;                		 4. H.

Тестове задання 25. При підвищені температури в’язкість крапельних рідин значно:

1.Падає;                                 	2. Росте;

3. Росте по лінійному закону;         	4. Зменшується по лінійному закону.

Тестове завдання 26. Аналітично зміну швидкості і тиску в кожній точці потоку з часом  при нестаціонарному (неусталеному) русі рідини можна виразити так:

1.  =  f1 (x, y, ),   р = f2 (x, y, );        2. u =  f1(x, y, , t),  р = f2(x, y, , t).

Тестове завдання 27. При напірному русі змочений периметр:

1.Співпадає з геометричним;     	2.Менший за геометричний;     3.Більший за геометричний.

Тестове завдання 28. Стаціонарний (усталений) рух – це рух:

1. Постійний у часі, але змінний у просторі;

2. Змінний у часі, але постійний у просторі;

3. Змінний у часі і у просторі.

Тестове завдання 29. Кількість рідини, що переміщується машиною за одиницю часу називається:

1. Питомою корисною роботою насоса;

2. Подачею насоса;

3. Корисною потужністю насоса;

4. Загальним коефіцієнтом корисної дії насоса.

| Тестове завдання 30.На рис. цифрою 2 позначено: 1.Лопасті; 2.Ведений диск; 3.Ведучий диск; 4.Робоче колесо. |  |
| --- | --- |

ВАРІАНТ 10

Тестове завдання 1.  Під час термодинамічних досліджень явищ в залежності від конкретного завдання виділяється певна група тіл або ідеальне тіло, це:

1. рівноважний стан;                  		2. термодинамічний стан;

3. термодинамічна система;       		4. критичний стан.

Тестове завдання 2.  Робочими тілами в технічній термодинаміці служать:

1. тверді тіла;      	2. паливо;     		3. рідкі тіла;      	4. пара .

Тестове завдання 3.  Сила, яка діє на одиницю площі, це:

1. тиск;     		2. робота;      		3. густина;     		4. енергія.

Тестове завдання 4.  Одиниця вимірювання питомого об'єму, це:

1. м3/кг ;          	2. м3/кмоль;          	3. м3;          		4. кг.

Тестове завдання 5. Яким приладом вимірюють тиск нижчий за атмосферний?

1. манометром;          2. вакуумметром;          3. барометром;          4. аерометром.

Тестове завдання 6.  Кількість теплоти, яку треба підвести до 1 кмолю газу, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

1. молярною теплотою ;             2. молярною теплоємністю;

3. питомою теплотою;                4. ізобарною теплоємністю.

Тестове завдання 7. Чи є різниця між показами температури Т = 500К і t = 5000?

1. Т = t;          			2. Т > t;          			3. Т < t.

Тестове завдання 8.  Який із наведених математичних виразів є виразом закону Гей-Люссака?

1. V1V2=Τ1Τ2.          		2. V2V1=Τ1Τ2.          		3. V1V2=Τ2Τ1.          	4. V1V2=P1P2.

Тестове завдання 9. Вкажіть розмірність для тиску:

1. ( м3/кг);      			2. (дж/кг·град);       		3. (н/м2);       		4.  (н/м3).

Тестове завдання 10.  Холодильні машини працюють за термодинамічним:

1. зворотним циклом;          		2. циклом Карно;          		3. прямим циклом.

Тестове завдання 11. Що відноситься до основних характеристик рідини?

1. тільки густина;     		2. тільки питома вага; 		3. тільки питомий об’єм;

4. тільки стисливість;          5.чи все (густина, питома вага, питомий об’єм, стисливість).

Тестове завдання 12.  Ізотермічна поверхня, це:

1. поверхня, яка має однакову різницю температур в точках тіла;

2. поверхня, в усіх точках якої температура однакова;

3. поверхня,яка з’єднує точки тіла з однаковою температурою;

4. поверхня, яка з’єднує точки тіла з різною температурою.

Тестове завдання 13. Які із перерахованих теплообмінних апаратів називають ще контактними?

1. рекуперативні;          		2. регенеративні;

3. змішувальні;          		4. прямоточні.

Тестове завдання 14. Підіймальну силу, що виникає у рідині внаслідок різниці густини, а також кінематичну подібність у разі вільного руху рідини характеризує критерій:

1. Архімеда.          	2. Нуссельта.          		3. Грасгофа          		4. Рейнольдса.

Тестове завдання 15. Дифузорами називають канали, в яких під час течії рідин:

1. знижується тиск і збільшується швидкість;

2. знижується тиск і зменшується швидкість;

3. збільшується тиск і збільшується швидкість;

4. збільшується тиск і зменшується швидкість.

Тестове завдання 16. Теплота згорання умовного палива становить :

1. 2,93 x 104  кДж / кг;          		2. 5,9 x 104  кДж / кг;       		3. 4,71 x 104  кДж / кг.

Тестове завдання 17.Систему теплопроводів, за якими теплота теплоносія передається від джерел теплоти до теплових споживачів називають:

1. водопроводом;                   	2. тепловою мережею;

3. трубопроводом;                  	4. електрофільтром.

Тестове завдання 18. Для опалення індивідуальних житлових будівель найбільш доцільно використовувати опалення:

1. Пічне;          	2. Повітряне;          	3. Водяне ;         	4. Парове.

Тестове завдання 19. Розрахунок повітрообміну тваринницьких і птахівничих приміщень у зимовий період ведуть за:

1. надлишками шкідливих газів;     	    2.надлишками вологи;      3. надлишками теплоти;

4. надлишками вологи і шкідливих газів;     5. надлишками теплоти і шкідливих газів.

Тестове завдання 20. Необхідний повітрообмін за умови видалення надлишків теплоти і вологи визначають, користуючись:

1. h-S діаграмою;     		2. P-υ  діаграмою;     	3. h-d  діаграмою;      4. S-T діаграмою.

Тестове завдання 21. Питома вага рідини визначається за формулою:

1. v=Vm=1ρ;         2.ρ=mV;          3.γ=РV=gmV=gρ.

Тестове завдання 22. Середній гідростатичний тиск, діючий на дно резервуара дорівнює:

1.Добутку глибини резервуара на площу його дна і густину;
2.Добутку ваги рідини на глибину резервуара;
3.Відношенню об'єму рідини до її площі;
4.Відношенню ваги рідини до площі дна резервуара.

Тестове завдання 23. До якого режиму відноситься рух рідини, якщо число Рейнольдса становить більше 2300?

1. перехідний;          		2. турбулентний;          		3 ламінарний.

Тестове завдання 24. Число Рейнольдса визначається за формулою:

| 1. Rе = | 2.Rе = |
| --- | --- |
| 3. Rе = | 4. Rе = |

Тестове завдання 25.   Об'ємна витрата рідини визначається за формулою:

1.  = ω;        	2.  = m/t;        	3. G= ρg;     	4. m = ρ.

Тестове завдання 26.Надлишковим або манометричним тиском називають тиск, визначений із співвідношення:

1. р= рабс. – рат;     		2. р = р0 + ρgh;        	3. р = рат. – рвак;        	4. р= ρgh.

Тестове завдання 27. Напірний рух – це рух:

1. При якому швидкості й площі перерізів потоку змінюються за його довжиною;

2. Рідини в трубах, при якому потік не має вільної поверхні оскільки повністю дотикається із твердими стінками, що обмежують його, а тиск відрізняється від атмосферного;

3. Рух рідини, при якому потік має вільну поверхню, а тиск на нього дорівнює атмосферному;

4. При якому швидкості, форма й площа перерізу потоку не змінюються за довжиною.

Тестове завдання 28. Зазвичай у трубопроводах опалення, водо- і газопостачання  рух

1.Турбулентний;                	2.Ламінарний;

3.Перехідний;                             	4.Кавітаційний.

Тестове завдання 29. До якого типу відносяться шестеренчасті насоси?

1.  до лопатевих;          	2.  до об’ємних;          	3.  до струминних.

Тестове завдання 30. На рис.  цифрою 6 позначено:

1. Лопасті;

2. Відвідний патрубок;

3. Підвідний патрубок;

4. Дифузор.

ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

Відповіді на підсумковий тест (залік)

з дисципліни «Основи теплотехніки»

Варіант № _________ дата _______________________

Студента __________________________________________ групи _____________

| Питання № | Відповідь | Питання № | Відповідь | Питання № | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11 |  | 21 |  |
| 2 |  | 12 |  | 22 |  |
| 3 |  | 13 |  | 23 |  |
| 4 |  | 14 |  | 24 |  |
| 5 |  | 15 |  | 25 |  |
| 6 |  | 16 |  | 26 |  |
| 7 |  | 17 |  | 27 |  |
| 8 |  | 18 |  | 28 |  |
| 9 |  | 19 |  | 29 |  |
| 10 |  | 20 |  | 30 |  |

Кількість правильних відповідей ________ кількість набраних балів _________

Оцінка ________(______________)	           Перевірив ___________ В.С.Панасенко

ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

Відповіді на підсумковий тест (залік)

з дисципліни «Основи теплотехніки»

Варіант № _________ дата _______________________

Студента __________________________________________ групи _____________

| Питання № | Відповідь | Питання № | Відповідь | Питання № | Відповідь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11 |  | 21 |  |
| 2 |  | 12 |  | 22 |  |
| 3 |  | 13 |  | 23 |  |
| 4 |  | 14 |  | 24 |  |
| 5 |  | 15 |  | 25 |  |
| 6 |  | 16 |  | 26 |  |
| 7 |  | 17 |  | 27 |  |
| 8 |  | 18 |  | 28 |  |
| 9 |  | 19 |  | 29 |  |
| 10 |  | 20 |  | 30 |  |

Кількість правильних відповідей ________ кількість набраних балів _________

Оцінка ________(______________)	           Перевірив ___________ В.С.Панасенко

| Відповіді до тестів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питання Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,2,3,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1-5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 4,6,7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |