Тема уроку: Шпалери. Способи  наклеювання шпалер.

Мета  уроку : сприяти закріпленню і розширенню знань учнів про види шпалер та їх призначення. Ознайомити учнів зі способами наклеювання шпалер.  Формувати вміння самостійно добирати спосіб наклеювання з огляду на види шпалер. Навчити учнів наклеювати шпалери способом «встик».

Сприяти розвитку зорового і тактильного аналізаторів, уваги, пам’яті, логічного мислення.

Коригувати вміння постійно контролювати виконану роботу.

Виховувати інтерес до оточуючого,  естетичний смак, бажання робити самостійно дрібний ремонт.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизація знань та вмінь.

Метод  та прийоми навчання: розповідь з елементами бесіди, демонстраційний метод з практичним показом, використання мультимедійної системи.

Міжпредметні зв’язки: математика, інформатика.

Форми організації навчальної діяльності учнів: групові, парні, колективні, індивідуальні.

Обладнання: презентаційні матеріали, зразки шпалер, інструменти, друковані інструкції,  клей,  дидактичні матеріали, стенди, картки завдань, таблиці.

Технічні засоби навчання: мультимедійна система .

ХІД  УРОКУ

- Загальнокорекційний етап.

- Організація уроку (привітання, перевірка готовності до уроку, перевірка наявності учнів)

- Нервово – психічна підготовка.

Аби руки і охота,

Буде зроблена робота.

Прислів’я

II. Основний етап.

1. Вступний інструктаж,

2. Мотивація уроку (повідомлення теми, мети уроку, очікуваних результатів)

3. Актуалізація опорних знань

Завдання: повторити попередньо вивчений матеріал; підготувати  учнів до сприйняття нових знань.

Склад опорних знань та вмінь: види шпалер, підготовка поверхонь під шпалери, інструменти для виконання робіт, алгоритм приготування клею.

4. Мозковий штурм «Думаємо – відповідаємо»

- Питання для мозкового штурму:

- Що  називають  шпалерами?

- Які  види  шпалер  Ви  знаєте?

- Які  клейові  суміші   для  шпалер  Ви  знаєте?

- Яким інструментом  наносять  клей  на  шпалери ?

- Яким  вимогам  повинна  відповідати  поверхня, що підготована під оклеювання шпалерами?

5. Завдання: перегляньте запропоновані вам різні види шпалер, зверніть увагу на те, що вони пронумеровані. Запишіть під якими номерами прості шпалери потім вінілові далі флізілінові і текстильні.

6 .Тести по темі «Шпалери»:

- Які поверхні обклеюють шпалерами та іншими рулонними матеріалами?

варіанти відповідей:

а)бетонні

б)оштукатурені﻿

в) дерев'яні

- Чому поверхня під обклеювання шпалерами має бути міцною ?

варіанти відповідей

а)для поліпшення естетичного вигляду приміщення

б)для підвищення продуктивності праці

в)для запобігання відшарування шпалер

- Від чого залежить вибір клейової суміші:
варіанти відповідей
а)виду шпалер
б) зв'язуючої клейової суміші
в)виду поверхні

Діяльність учнів - обдумування, відтворення, обговорення.

7.Пояснення нового матеріалу. Запис теми уроку: Шпалери. Способи  наклеювання шпалер.

Завдання: формування нових знань та вмінь.

Прийоми: спонукальний; демонстраційний; наочно-практичний.

Діяльність учнів: розуміння та обмірковування нового матеріалу; практичне засвоєння.

Розповідь вчителя: (20 хв.)

Перед кожним, хто збирається розпочати ремонт у своїй квартирі, встає неминуче питання: як правильно вибрати шпалери та як  правильно їх підібрати індивідуально для кожної окремої кімнати, в залежності від її призначення. Вид шпалер визначається призначенням кімнати, у яку вони будуть наклеюватись.  Від виду залежить і розмір рулонів. До шпалер добирають і кант, яким оздоблюють після наклеювання.

А) Шпалери і приміщення. Мультимедійна презентація.

Правильний вибір шпалер може підкоригувати окремі недоліки приміщень. Якщо ваш житловий простір занадто низький - його можна візуально зробити більш високим, якщо вибрати для нього шпалери однотонні або з вертикальними смужками. У низькому приміщенні стеля повинна бути світліше стін. Дуже високе приміщення здаватиметься нижче, якщо вибрати шпалери з дуже великим малюнком або горизонтальними смугами. Маленьке приміщення здаватиметься більш просторим, якщо підібрати шпалери однотонні - світлих «легких» тонів або шпалери з дуже дрібним візурунком чи малюнком. Велике приміщення буде здаватиметься затишним, якщо обрати шпалери з крупним малюнком або темних тонів. Можна обклеїти все приміщення кімнати одними шпалерами, можна комбінуючи декілька видів шпалер – «дзеркалами», панелями, картинами.

Б) Друковані інструкції на рулонах.

При виборі кольору та малюнка шпалер слід уважно ознайомитися з маркуванням, яке обов’язково має бути на упаковці. Це маркування дає максимум інформації про товар: водостійкість, стійкість до світла, зносостійкість та інше. Також треба звернути увагу на номер шпалер. На всіх рулонах він повинен бути однаковий, інакше можуть з’явитися розбіжності у кольорі.

В) Давайте повторимо, які інструменти потрібні для наклеювання шпалер.

Для цього виду робіт необхідно мати – ємкість для клею, ножиці, ніж малярний, щітку-макловицю,  щітку-пензель,  висок, рулетку, валик, шпатель гумовий, ганчірку.

Г) Є два способи наклеювання шпалер «встик» і «внапуск».

Д) Підготовка поверхонь під наклеювання шпалер та приготування клею. Мультимедійна презентація.

Підготовка поверхні під наклеювання шпалер полягає у видаленні старих шпалер і безпосередньо в підготовці стін. Не варто клеїти нові шпалери на старі, на стіни покриті фарбою чи побілені.  Клеїти шпалери можна тільки на очищені сухі поверхні і після того, як тріщини та нерівності на стінах заштукатурені або зашпакльовані. Безпосередньо перед наклеюванням стіни ґрунтують.

Е)  Пояснення матеріалу уроку

Сьогодні ви будете вчитися  визначати  висоту оклеюваної поверхні шляхом вимірювання. Вправлятиметеся у пробному розташуванні шпалер на поверхні стін для визначення вірності стикування малюнків. Вчитиметеся нарізати полотнища ножицями по установленому розміру та вправлятиметеся нанесенню клеючої суміші на полотнище та на поверхню щіткою, а потім виконуватимете процес розгладжування шпалери на стіні.

Є)Технічний процес.

1. Спочатку необхідно за допомогою рівня зробити на стіні розмітку у вигляді вертикальних ліній з періодичністю у кожні півтора метра поверхні. Надалі ці лінії допоможуть  дотримуватися вертикальності полотен.

2. Рулон нарізається за допомогою ножиць.

3. Якщо мова йде про текстильні шпалери на паперовій основі, то клей необхідно наносити на стіну і на внутрішню поверхню полотна. Через п'ять хвилин слід наклеїти обраний фрагмент, що потрібно зробити без зволікань, інакше полотно просто розмокне і втратить свій зовнішній вигляд. Тому куди зручніше обклеювати стіни тканинними шпалерами на флізеліновій основі, оскільки в разі їх застосування клей наноситься не на полотно, а безпосередньо тільки на саму стіну. Клеїти текстильні шпалери потрібно строго у стик, адже похибка навіть у кілька міліметрів може стати причиною того, що шви розійдуться і рулон буде зіпсовано.

4. Особливу увагу варто приділити розгладжуванню приклеєного полотна по поверхні стіни. Шпалери акуратно розгладжуються у напрямку зверху вниз, оскільки видавлений по краях клей може безповоротно зіпсувати розкішну текстуру. Для цих цілей ідеально підходить жорсткий гумовий валик, оскільки пластиковим шпателем можна видавити занадто велику кількість клею та пошкодити полотно.

5. Перегляд відеоматеріалу.

Ж) Закріплення нового матеріалу

1. Які операції необхідно виконати перед наклеюванням шпалер:

а)	організація робочого місця;

б)  підготовка поверхні;

в)  нарізування шпалер за розмірами;

г)  приготування клейстеру;

д)  перевірку  справності інструменту, пристосувань, інвентарю.

2. Чи  необхідно наклеювати  полотнища шпалер одразу після нанесення клейстеру?

а)так;

б)ні.

3. Перед наклеюванням першого полотнища шпалер виконують:

а) ґрунтування поверхні;

б) виском перевіряють вертикальність кута;

г) визначають необхідну кількість полотнищ шпалер.

4. Звідки у приміщенні починають обклеювати стіни шпалерами:

а) від кута зовнішньої стіни;

б) від кута внутрішньої стіни;

в) від світла.

5.  Яким способом розгладжують полотнища шпалер на  поверхні?

а) згори донизу і від центру до країв, ретельно видаляючи повітря;

б) знизу вверх і з країв  до центру, ретельно видаляючи повітря.

- Практична робота.

- 1 Як виконується технологія текстильних шпалер ?                                                                                                          2.Які інструменти потрібні для наклеювання шпалер ?                                                                                                                                         3.Які вимоги висуваються до поверхні ?                                                                                    4. З якою метою роблять розкроювання шпалер ?                                                                                       5. Як виконуємо намазування клею на поверхню ?                                                                                                                                                                                                                                                                                 6. Яка повинна бути в’язкість клею для нанесення його на стіну ?                                      7. Які види клеїв для шпалер ви знаєте ?                                                                               8. Яких правил безпеки праці потрібно додержуватись при наклеюванні шпалер?

9. Звідки починають клеїти перше полотно шпалер ?

З) Практична робота.

- Ознайомлення з метою практичної роботи.

- Повторення правил безпечної роботи з речовинами та інструментом.

- Розподіл на групи.

- Опрацювання друкованих інструкцій.

- Підбір потрібного виду шпалер та інструменту.

- Технологічна карта. (Додаток 1).

- Наклеювання шпалер. Ідивідуально – корекційна робота з учнями.

- Поточний інструктаж.

- Аналіз виконаних робіт.

- Перевірка знань, умінь і навичок.

III. Заключний етап.

  - Заключний інструктаж.

  - Підведення підсумків і оцінювання.

  - Релаксація.

  - Приведення у порядок робочих місць.

  - Створення установки на відпочинок.

Додаток 1

Технологічна карта: «Наклеювання шпалер способом «встик»

| № з/п | Ескіз | Послідовність виконання процесу | Інструменти, матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Підготовка поверхні | Шпатель |
| 2 |  | Проведення вертикальної лінії для наклеювання першого полотнища | Висок, рівень |
| 3 |  | Приготування клею | Відро, вода 30◦с клей шпалерний, розмішувач |
| 4 |  | Намазування клеєм шпалер | Клей, щітка, шпалера |
| 5 |  | Намазування клеєм стіни | Клей, щітка |
| 6 |  | Наклеювання шпалери орієнтуючись на вертикальну лінію | Шпалера |
| 7 |  | Розгладжування шпалери від середини до країв | Валик, гребінь, губка, ганчірка |
| 8 |  | Підрізання кромок шпалер у плінтусів і стелі | Ніж, металева лінійка або великий шпатель |