### Яхницька спеціальна школа Полтавської обласної ради

Розробка відкритого уроку з трудового навчання на тему:

«Взуття, що підлягає ремонту різними методами кріплення.»

### Вчитель

### Капроненко Ярослав Юрійович

### Яхники 2025

Тема: Взуття, що підлягає ремонту різними методами кріплення.

Мета уроку

Корекційна:

- Розвиток дрібної моторики, координації рухів, уважності та самоконтролю.

- Формування навичок планування та послідовності дій.

Навчальна:

- Ознайомлення учнів із комбінованими методами ремонту взуття.

- Формування практичних навичок роботи з інструментами та матеріалами.

- Вивчення правил техніки безпеки при ремонті взуття.

Розвивальна:

- Розвиток логічного мислення та просторового сприйняття.

- Вдосконалення навичок самостійного виконання технологічних операцій.

- Розвиток вміння аналізувати результати своєї роботи.

Виховна:

- Виховання акуратності та терпіння під час роботи.

- Формування відповідального ставлення до особистих речей.

- Розвиток трудових навичок і зацікавленості у професійній діяльності.

### I. Організаційний момент

- Привітання, перевірка присутніх.

- Налаштування на продуктивну роботу, мотивація.

- Ознайомлення з темою, метою та завданнями уроку.

### II. Актуалізація знань

- Опитування:

  - Які основні види взуття ви знаєте?

  - Які типи кріплення підошви існують?

  - Чому важливо знати методи ремонту різних видів взуття?

- Короткий історичний екскурс щодо розвитку методів кріплення взуття.

### III. Вивчення нового матеріалу

1. Види кріплення підошви:

- Клейове

- Прошивне (ниткове)

- Комбіноване

2. Способи ремонту взуття залежно від кріплення:

#### Клейове кріплення

- Визначення стану підошви та матеріалу.

- Використання відповідного клею (поліуретановий, резиновий, термоклей тощо).

- Підготовка поверхонь:

  - Очищення від бруду та залишків старого клею.

  - Знежирення (ацетоном або спиртом).

  - Шліфування для покращення адгезії.

- Нанесення клею рівномірним тонким шаром на обидві поверхні.

- Витримка для утворення клейової плівки (залежно від виду клею).

- З'єднання деталей:

  - Притискання вручну або під пресом.

  - Використання термічного впливу (фен) для підвищення міцності.

- Висушування та остаточне закріплення з'єднання.

- Контроль якості склеювання:

  - Візуальна перевірка рівності та герметичності.

  - Перевірка на міцність згинанням і розтягуванням.

  - Тестування вологозахисних властивостей.

Фізкультхвилинка

#### Прошивне (ниткове) кріплення

- Дослідження швів та їхнього стану.

- Видалення пошкоджених ниток та залишків старої прошивки.

- Використання спеціальних міцних ниток:

  - Капронових

  - Льняних

  - Вощених

- Проколювання отворів за допомогою шила:

  - Визначення відстані між швами для рівномірного розподілу навантаження.

Прошивання вручну:

  - Використання подвійного  шва для міцності.

  - Закріплення кінців ниток (зав'язування вузлів, просочення воском).

  - Посилення шва додатковим шаром проклейки.

- Захист швів від вологи та стирання шляхом:

  - Просочування ниток водовідштовхувальними складами.

  - Нанесення захисного шару воску.

  - Полірування та обробка країв.

- Остаточне тестування шва:

  - Витримка навантаження (тягнучий тест, згинання).

  - Перевірка на вологозахищеність.

#### Комбіноване кріплення

- Дослідження стану кожного елемента.

- Вибір відповідного методу ремонту залежно від виду пошкодження.

- Використання кількох технологій одночасно (клеєве + прошивне, клей + гвинти тощо).

### IV. Практична частина

- Демонстрація кожного з методів ремонту учителем.

- Виконання ремонту учнями під контролем учителем.

- Контроль якості виконаної роботи.

- Аналіз помилок, розбір складних моментів.

### V. Підсумок уроку

- Обговорення результатів роботи.

- Повторення основних моментів уроку.

- Оцінювання роботи учнів.

- Відповіді на запитання.

- Домашнє завдання

### VI. Рефлексія

- Що нового ви дізналися?

- Який метод ремонту здався вам найцікавішим?

- Де можуть знадобитися отримані навички?

Висновок: Оволодіння методами ремонту взуття різних видів кріплення є важливим умінням для майбутніх фахівців, що дозволяє продовжувати термін служби взуття, економити кошти та зменшувати кількість відходів.