Projektnamn

Byggnadsverksnummer

Cad/BIM-manual

Innehåll

1	Introduktion	3

1.1	Beskrivning av dokument	3

1.2	Ansvar	3

1.3	BIM-mål	3

2	Projektinformation	5

3	Organisation	5

3.1	Projektdeltagare	5

3.2	Projektportal	6

3.3	Ärendehantering	6

4	Projekteringsanvisningar	6

4.1	Informationsutbyte i projektet	6

4.2	Versionshantering	7

4.3	Programvaror	7

4.4	Gränsdragning modellering	8

4.5	Koordinatsystem	8

4.6	Planbenämningar och Plan ID	9

4.7	Modellfiler utformning och referenser	10

4.8	Namngivning	10

4.8.1	Namngivning av volymsmodellfiler	11

4.8.2	Namngivning av planmodellfiler	11

4.8.3	Namngivning av ritningar	11

4.8.4	Namngivning av andra dokument	11

4.9	Disciplinförkortningar enl SS 32202:2011 med tillägg.	11

4.10	Ritningstaggar och ritningar för Arkitekt	12

4.11	Ritningsindelning	12

4.12	Ritningars innehåll	13

4.13	Namnruta	13

5	Kravställning på modeller	15

5.1	Detaljeringsgrad -måttnogrannhet	15

5.2	Areor	15

5.3	Rumsobjekt	15

5.3.1	Rumsnumrering av utrymmen -RumID	16

5.3.2	Rumsnumrering av Rumsnummer HG	16

5.3.3	Numrering av lägenheter	17

5.3.4	Numrering av lägenhet ID	17

5.3.5	Numrering av lokaler	17

5.4	Installationssystem	17

5.5	Klassificering av objekt	18

5.5.1	Littera	18

5.5.2	Typnamn	18

5.5.3	Klassificering BSAB	19

5.6	Mängdning från modell	19

5.6.1	Klimatkalkyl	19

5.6.2	Kostnadskalkyl	19

5.7	Kollisionskontroll	19

6	Granskning, BEAst	21

7	Kravställning vid slutleverans till förvaltning	21

7.1	Mappstruktur vid slutleverans	21

7.2	Filer vid slutleverans	22

7.3	Hantering av projektfiler vid slutleverans	23

7.4	Projektspecifika tillägg vid leverans av relationshandlingar	23

Bilagor: 
VB002_001_002_Utrymme.xlsx (projektspecifika)

VB002_002_002_Global.xlsx (projektspecifika)

VB002_004_001_Installationer.xlsx (projektspecifika)

Objekt för installationsdatabas.xlsx

Fi2lägesinformation.xml (export från FMA)

Export från installationsdatabasen.xlsx (export från Faciliate)

Samlat_AH_färger_studbo_planskisser.pdf

Introduktion

Beskrivning av dokument

Syftet med BIM-manualen är att ge projektet de nödvändiga förutsättningar som krävs för att arbeta med BIM såväl i planering, projektering och produktion av nybyggnation och ombyggnation samt möjliggöra ett kvalitativt överlämnande till förvaltning.

Blå text beskriver vad som ska/kan stå i stycket.

Grön text gäller främst om-, tillbyggnationsprojekt, ej nybygnadsprojekt.

Cerise text gäller främst bostäder

Röd text är projektspecifik

Avvikelser från AH kravställning måste vara godkända och protokollförda av projektledning eller BIM-samordnare. Avvikelserna skrivs in i det specifika projektets CAD/BIM-manual (detta dokument).

Manualen bygger på Akademiska Hus kravställning på information för förvaltningen ”Tillämpningsanvisning_forvaltning_bilaga06_AH” version 2 daterad 2023-03-09 som i sin tur bygger på ”Tillämpningsanvisning_forvaltning_2014” från BIM Alliance och Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2.

Ansvar

Respektive projektör ansvarar för den information som lagts in i egna filer och att den är korrekt redovisad.

- BIM-mål

Kryssa för eller skriv ja/nej för vad projektet vill uppnå med att jobba i BIM.

| BIM-MÅL | BESKRIVNING | NYTTA | SKALL UPPNÅS |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM-projektering | Projektering sker i objektsbaserade 3D-modeller. | Förenklar förståelse av komplexa samband mellan byggnadens olika element. Revideringar utförs snabbare och ändringar uppdateras i dokumentation som är knuten till modellerna | Ja |
| BIM-samordning | BIM-samordning utförs kontinuerligt med informationsgranskning, visuell granskning/ kommunikation samt kollisionskontroller i 3D. | Reducerar antalet fel i produktionen. Skapar ett kommunikationsverktyg för projektets samtliga parter. | Ja Systemhandling hanterar övergripande kvalitetskontroll av kollisioner. Bygghandling hanterar regelbundna samordningskontroller. |
| Mängdning | Nyttjande av modeller för att ta fram mängder, areor och löpmeter där det är möjligt. | Förenklar och preciserar kalkylarbetet till inköp och produktion. | Ja för areor, eventuellt mängder. |
| Kostnadsanalys | Skapa och jämföra olika lösningar, se även mängdning. | Tidigare och mer exakt uppskattning av kostnad. | Ja |
| Visualisering (AR/VR) | Gestaltning av BIM-modeller med hjälp av AR och/eller VR. | Kommunikation och förståelse. | Nej |
| Energianalys | Jämföra olika lösningar i simuleringsprogram. | Förvaltare kan redan i planeringsskedet göra klokare val. | Ja |
| Beräkningar | BIM-modeller skall användas för att underlätta beräkningar och analyser av exempelvis: -Dagsljus -ev. LCA -CO2 | Optimeringar blir enklare att utföra och kan tidigareläggas i projekteringsprocessen. Miljöberäkningar kan utföras i design skedet. Beräkning av mängden CO2 för miljökonsekvensanalyser. | ja |
| Databas | Koppla samman information från flera discipliner för exempelvis: -Rumskravställning (RFP) -Dörrinformation | Säkerställer information genom att rätt person fyller i rätt information, slipper tolkningar. | Nej |
| 4D/5D animeringar | Animeringar/videos som kopplar modell till tidplan och kostnader | En granskning och visuell presentation av produktionstidsplanen för att kommunicera och hitta brister och förutse svåra moment. | Nej |
| Export relationsdata | Projekteringsmodellerna ligger som underlag för extrahering av förvaltningsinformation, informationsexporter görs via IFC och/eller Fi2xml. Även dwg-filer ska exporteras. | Sparar tid genom att använda den projekterade informationen för import till fastighetssystemet. Möjliggör automatisk positionering av samtliga objekt. | Ja |
| Återbruk | Återbruk hanteras med kopplad databas och mjukvara. Eventuellt behov för att koppla till modeller och databas för hantering i förvaltning utreds av projektet. | Säkerställer information genom att rätt person fyller i rätt information och spårbarheten av artikel i förvaltningsskede. | Ja |

Projektinformation

Fyll på med vad projektet ska uppnå, vad beställaren förväntar sig. Tänk till hur projektet påverkar mark, ledningar i mark och skötselplaner.

Vid om-, och/eller tillbyggnation av byggnad fyll på med information om ev avgränsning, dvs vilka delar av befintlig byggnad som berörs, hur det påverkar övriga delar av byggnad, andra pågående projekt och hur det ska hanteras.

| BESTÄLLARE | Akademiska hus AB, Namn på mottagande fastighetsförvaltare |
| --- | --- |
| PROJEKTNAMN | Projektnamn |
| PROJEKTNUMMER | Projektnummer |
| BYGGNADSVERKSNUMMER | Byggnadsverksnummer |
| FASTIGHETSBETECKNING | Fastighetsbeteckning |
| ADRESS | Adress |
| ORT | Ort |

Beställaren är inte skyldig att anlita den som skapat dokument, modeller eller ritningar för framtida uppdrag som har sin följd eller ursprung från uppdraget. Däremot ska den ursprungliga konsulten namnges vid revidering av handlingar.

Organisation

Projektdeltagare

Här beskrivs arbetsledning och specialkompetens för BIM-frågor för det specifika projektet.

Akademiska Hus AB har digitala informationsförvaltare (DIF) som hanterar och publicerar modeller och ritningar till förvaltningssystemen. DIF stöttar även förvaltningen och projektledning att sätta kravställningen för varje specifikt projekt.

Informationssamordnaren i projektet ansvarar för att handlingar och modeller från projektet levereras till förvaltningen.

Beslut som tas under projektet som påverkar leveransen behöver kommuniceras så att förvaltningen kan ta ställning till hur det påverkar arkivering och förvaltning av information eller arbetssätt.

Anpassa projektdeltagare efter organisation och roller

Projektledare			Namn, organisation

Projekteringsledare		Namn, organisation

Digital informationsförvaltare (DIF) 	Namn, organisation

BIM- samordnare projekt		Namn, organisation

Informationssamordnare projekt	Namn, organisation

BIM-ansvariga projektörer

A		Namn, organisation

BR		Namn, organisation

E 		Namn, organisation

K		Namn, organisation

V		Namn, organisation

S		Namn, organisation

M		Namn, organisation

L		Namn, organisation

Kontaktinfo finns i projektportalen.

Projektportal

Dokument som tas fram i projektet namnges enligt denna manual och läggs upp på ex Antura.

Antura refereras till som projektportalen senare i detta dokument.

Projektövergripande dokument läggs i egna, skedesövergripande mappar.

Modeller, ritningar och projektörers arbetsmaterial läggs i aktuell skedesmapp för respektive disciplin.

Innehåller byggnaden som omfattas i projektet känslig verksamhet behöver det hanteras. Kontakta fastighetsförvaltaren för mer information kring hantering.

För att en modellfil ska anses levererad i projektet skall den laddas upp i projektportalen. Vid export skall en egenkontroll av filen göras innan den laddas upp.  Egenkontrollen görs genom att okulärt besiktiga modellen och verifiera att alla våningsplan följt med i exporten och att modellen ser intakt ut.

För att respektive konsult ska ha ett gällande och uppdaterat material från övriga konsulter skall en leveransplanering fastställas.

- Regelbunden uppladdning varje fredag, kan utebli om ändringar ej skett.

- Vid specifika datum, t.ex. inför ett samgranskningsmöte.

- Vid leverans av handling.

Det är varje konsults ansvar att se till att hen har det senaste underlaget från övriga konsulter som finns upplagt på projektets server.

Ärendehantering

Förslag på text i de fall man använder ärendehantering i projektet. Ärendehantering samlar projektets samtliga frågeställningar, beslut och att-göra-punkter, t.ex.

- Behöver svar på fråga från hyresgäst

- Vill ha förtydligande på leveranstidpunkt från projekteringsledare

- Besked från AH om ändring av omfattning

- Överenskommelse på möte om teknisk lösning

- Åtgärd framtagen inom ramen för riskhantering

- Åtgärd framtagen inom ramen för fuktsäkerhetsprojektering

- Åtgärd ska göras utifrån granskningssynpunkt

Den samlade ärendehanteringen ger en överblick över projektets alla frågor, status och eventuella flaskhalsar. Ärendehanteringen tydliggör ansvarig och deadline samt minskar risken att frågor hamnar mellan stolarna och blir bortglömda i ett protokoll eller en checklista.

Det övergripande syftet med ärendehanteringen är att korta tiden och öka kvaliteten i projekteringens hantering av ärenden.

Projekteringsanvisningar

Informationsutbyte i projektet

Vid kommunikation mellan personer i projektet är det viktigt att förtydliga vilket projekt det är som man kommunicerar om, då vissa personer kan vara delaktiga i flera projekt. Använd projektnummer och ev projektnamn.

Förtydliga gärna vilket byggnadsverk det handlar om och använd då minst byggnadsverksnumret.

| FRÅN TLL | A | BR | K | E | V | PL | C* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | pdf | revit | Dwg **/ifc | Dwg **/ifc | pdf | - |
| BR | pdf | - | pdf | pdf | pdf | pdf | - |
| K | revit | pdf | - | Dwg **/ifc | Dwg **/ifc | pdf | - |
| E | Dwg***/ifc | pdf | Dwg***/ifc | - | Dwg/ifc | pdf | - |
| V | Dwg***/ifc | pdf | Dwg***/ifc | Dwg/ifc | - | pdf | - |
| PL | pdf | pdf | pdf | pdf | pdf | - | - |
| C * | - | - | - | - | - | - | - |

* Aktuellt i BH

** dwg planvis

*** aktivera 3d option vid export

don och belysning i egen 2d dwg-modell inför undertakssamordning.

Backup ska göras varje dag på de filer som har förändrats. Varje vecka görs en totalbackup, som sparas i en månad. Varje månad görs en totalbackup som sparas i ett år. Backupen ska förvaras på annan plats än själva filservern.

Versionshantering

Förslag på text som gäller i projekt som använder versionshantering

Projekten kommer generellt inte ha olika mappar per leverans utan på att jobba med versionshantering. Vid större leveranser fylls status på handlingar i som filinfo på byggnet.

Filnamn ska bibehållas oförändrade så att senaste version av varje dokument skriver över den föregående versionen.

Vi lägger därför inte in datum, projektnamn och status som ”utkast” eller ”granskningshandling” i filnamnen. Detta ska dock stå i själva dokumenten.

Programvaror

Samtliga konsulter skall arbeta med en objektsbaserad programvara där utbytesformat i huvudsak är IFC2x3.

Vid om och tillbyggnad måste byggnadsverkets befintliga CAD format och versioner vara styrande. Eventuella förändringar ska beslutas i samråd med beställarens informationsförvaltare och CAD/BIM samordnare.

Följande programvaror används i projektet:

Disciplin		Programvara, version

A		ex Revit 2023

E		ex Magicad 2023, Autocad 2023

B		Programvara och version

K		Programvara och version

V		Programvara och version

S		Programvara och version

M		Programvara och version

L		Programvara och version

Om det under projektets gång är aktuellt med versionsbyte för nedan nämnda programvaror skall detta först godkännas av projekteringsledningen eller cad-samordnare i samråd med beställare. Utgångspunkt är att mjukvara följer kalenderår och uppdateras till ny version 20xx-XX-XX.

Anpassa tabellen nedan efter de format som används i projektet.

| Format | Beskrivning |
| --- | --- |
| Dwg | - Ska innehålla ram och stämpel i layout. - Ska vara rensad på oväsentlig information, dvs inga objekt som inte berör den aktuella modellfilen. - Den ska vara rensad med Purge. - Den ska ligga i överenskommet origo utan rotation dvs riktiga norr - Ska vara sparad versionskompatibelt för xxxx. |
| Rvt | - Ska ej innehålla länkar. Undantag sammanställningsfil. - Ska vara Detached som en projektfil, dvs med worksets discarded. - Ska vara Purged Unused. |
| Pln | - Ska ej innehålla länkar - Ska vara Purge Unused (Attributes) - Ska vara sparad som .pla (Archicad Archive Project) |
| IFC | - IFC-export görs i 2x3 format - En IFC-modell skall redovisa hela modellen |

Gränsdragning modellering

Alla modeller ska utgå från AH:s kravspec och vara förberedda för leverans enligt princip för förvaltning i FM-Access med objektsburen information. Detta påverkar olika discipliner till varierande grad. Detta är en målbild gällande projekteringsnivån tills beställare har färdigställt underlag för relation.

Unikt för varje projekt. Beskriv målbilden för hantering av modell för respektive aktuell disciplin

| Disciplin | Målbild |
| --- | --- |
| A | Hanterar befintlig modell och nybyggda/tillbyggda byggdelar. |
| K | Utgår från A-modell och modellerar endast berörda områden. Håltagning i A-modell sker med objekt genom yta. |
| E | Underlag för befintligt hus är levererade i 2D-dwg. Tillkommande och reviderade installationer modelleras i 3D. Gränsdragning hanteras i samråd med projektledning. |
| V | Underlag för befintligt hus är levererade i 2D-dwg. Tillkommande och reviderade installationer modelleras i 3D. Gränsdragning hanteras i samråd med projektledning. |

Koordinatsystem

Modellen ska vara placerad i relation till SWEREF 99 18 00 och RH2000. Inmätning är gjord genom laserskanning och ligger till utgångspunkt för det lokala origot för att undvika redigering av underlag/punktmoln.

Använd de delar nedan som är relevanta för projektet.

| Koordinatsystem | SWEREF 99 18 00 |  |
| --- | --- | --- |
| X | 129 200 | Koordinat = E |
| Y | 6 637 000 | Koordinat = N |
| Vinkel mot norr | 66,789009433548° |  |
| Höjdsystem | RH 2000 |  |
| Z |  |  |
| Enhet | Meter |  |

Surveypoint

Vid projektstart ligger modellen inmätt med SurveyPoint som nollpunkt.

Punktmolnet från inscanning länkas in via SurveyPoint med hjälp av SharedCoordinates.

| Koordinatsystem | SWEREF 99 12 00 |
| --- | --- |
| Höjdsystem | RH 2000 |
| SurveyPoints relation till Koordinatsystem | X =130400 Y = 6633100 Z= 0 Vinkel mot norr = 0 |
| Enhet | Meter |

ProjectBasePoint

För att möjliggöra samordning av modeller kan ProjectBasePoint användas som är unik för respektive byggnad. Denna kan flyttas av Arkitekt vid uppstart av projektet om så önskas men bör placeras godtyckligt nära fastighetsgränsen och så att alla koordinater blir positiva. Vid flytt bör X och Y uppdateras i tabell nedan. Z ska fortsatt vara 0.

Verklig rotation mot norr används, dvs. rotationen mot SWEREF är noll grader.

| Koordinatsystem | SWEREF 99 12 00 |
| --- | --- |
| Höjdsystem | RH 2000 |
| ProjectBasePoints relation till Koordinatsystem | X =130400 Y = 6633100 Z= 0 Vinkel mot norr = 3.69 |
| Byggnadens rotation på ritningsvy | 3.69° |

Planbenämningar och Plan ID

Vid om-, tillbyggnation i byggnadsverk måste man utgå från befintliga relationshandlingar och visionen för byggnaden och byggnadsinformationen framåt, vilket påverkar beslut kring Planbenämning och PlanID.

Förslag på text

Objektet plan/våning ska inte användas som en skissyta eller tillfällig lagringsplats för alternativa lösningar. De plan som ska användas är de som är beskrivna i tabellen nedan. Dessa levereras även som en lägesinformationsfil i fi2xml-format i de fall originalmodellen är en produktmodellfil (BIM). Alla discipliner ska använda samma planinformation.

Planbenämning och PlanID enligt tabell nedan. Rumsnumrering och ritningsnumrering utgår oftast från planID.

Byggnadsverk Byggnadsverksnummer

| Planbenämning | Plan ID | Plushöjd ök | Innehåll |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan 09 | 09 | +50,220 | Plan under entréplan |
| Plan 10 | 10 | +53,020 | Entréplan |
| Plan 11 | 11 | +57,720 | 1 Trappa |
| Plan 12 | 12 | +60,720 | 2 Trappa |
| Plan 13 | 13 | +63,720 | Takplan |

Modellfiler utformning och referenser

En objektsbaserad 3D-projektering har som grundläggande princip att varje ingående objekt på en ritning ska modelleras i projektets gällande koordinatsystem med rätt plushöjd. 3D-modellen beskärs sedan vid framställning av ritningar. Dessa snitt kompletteras med detaljer, måttsättning, m.m. 3D-modellen ska inte vara en separat modell som parallellt tas fram vid sidan av en ritningsframställning.

All projektering skall ske i skala 1:1. (Mark 1:1000)

All projektering i görs i modellfiler. Varje modellfil omfattar ett våningsplan eller ett byggnadsverk. Vid våningsvis export ska en våning gå från UK bjälklag till UK bjälklag, med följande förtydligande principexempel.

Plushöjder i z-nivå för varje våningsplan bestäms i samråd i konsultgruppen.

Referensnivån läggs vid överkant bjälklag. I största möjliga mån bör förändringar av referensnivåerna undvikas. Om förändringar av referensnivån är nödvändig bör detta meddelas vid ett gemensamt projekteringsmöte.

Alla konsulter jobbar med verkliga z-koordinater d.v.s. alla modellfiler ligger ”rätt” i z-led. Gällande plushöjder enligt RH2000.

För projekt ska följande höjdsystem användas: RH2000.

För projekt ska följande globalt plansystem användas: Sweref99

För projekt ska lokalt origo användas.

Gällande byggnadsverket är lokalt origo fastställt enligt förslag på text referensmodell /enligt skanning från Digital Buildnings.

Gällande lägesinformation och GUID:ar se Lägesinformationsfil från FMA (grafiska verksamhetsstödet i förvaltning) i filformat Fi2xml.

Namngivning

Vid om-, tillbyggnation i byggnadsverk måste man utgå från befintliga relationshandlingar och visionen för byggnaden och byggnadsinformationen framåt, vilket påverkar beslut kring namngivning av filer.

Namngivning av filer och dokument ska följa SS 32271:2016 metod A där tabell 1 (BSAB 96) används för innehåll och tabell 2 för redovisningssätt.

I projekt där de flesta handlingar ska ersättas ska dessa, i samråd med beställarens informationsförvaltare, döpas om enlig nedan. Ändringar som berör befintliga modeller och ritningar ska redovisas i en ritningsförteckning så att det går att följa vilka dokument som ska utgå och vilka som är omdöpta.

Namngivning av volymsmodellfiler

A-40-V- C0110001.RVT = Volymmodell rumsbildning hela byggnadsverket från disciplin A

A-	40-	V-	C0110001

Disciplin-  	Innehåll-	Redovisningssätt- byggnadsverk

Namngivning av planmodellfiler

V-50-P- C0110001-2.dwg =Planmodell för rörsystem från hela plan 2

V-	50-	P-	C0110001-	2

Disciplin-  	Innehåll-	Redovisningssätt- byggnadsverk-planbeteckning

Namngivning av ritningar

A-40-1-200.pdf =Planritning som visar ritning för plan 2 från disciplin A. Numrering kan syfta på planbeteckning 2 och helplansritning 00.

A-	40-	1-		200

Disciplin-  	Innehåll-	Redovisningssätt- 	Numrering

För ritningar som redovisar demontering läggs ett D till innan disciplinförkortning.

DA-40-1-200.

Namngivning av andra dokument

Återkommande handlingar ska namnges enligt principen:

Disciplinförkortning – innehåll

exempelvis:

A-Handlingsförteckning

A-Rumsbeskrivning

A-Restlista

Namngivning av protokoll

Detta är dokument som inte kravställs av förvaltningen, lagras i projektarkivet.

Protokoll namnges enligt principen:

Datum (ÅÅÅÅMMDD)- Följt av mötestyp.

Bilagor namnges lika protokollet med löpnummer.

Exempelvis:

20220918-Arbetsmöte A och TIL

20220918-Arbetsmöte A och TIL bilaga 1

Disciplinförkortningar enl SS 32202:2011 med tillägg.

Disciplin 		Förkortning

Arkitekt 		A

Brandprojektör	BR

BIM-samordnare	C

El-projektör		E

Förvaltare		F

Fuktsakkunnig 	FU

Hiss		H

Inredningsarkitekt	I

Byggnadskonstruktör	K

Landskapsarkitekt 	L

Mark		M

Miljösamordnare	N

Projektgemensamt 	P

Projektledning 	PL

Storköksprojektör	SK

Styr och övervakning	S

Tillgänglighet		TIL

VVS-projektör 		V

Ritningstaggar och ritningar för Arkitekt

För bostäder behöver AH ha in tre typer av planritningar från A, en förvaltningsritning, en uthyrningsritning och en marknadsföringsritning.

På förvaltningsritningen ska varje utrymme ha en utrymmes tagg som innehåller:

- Rumsnummer

- Rumsnamn

Och lägenheten ska ha en lägenhetstagg som innehåller:

- Lägenhetsprefix-lägenhetsnummer

- Storlek på lägenhet

Förvaltningsritningen använd av förvaltare vid kontrakt med blockförhyraren samt av drifttekniker för orientering. Den ska arkiveras i AH ritningsarkiv och publiceras i AH grafiska informationssystem för användning i förvaltning.

På uthyrningsritning ska varje utrymme ha en tagg som innehåller:

- Rumsnamn

- Rumsnummer HG (Ex 2A-1103:1 se 6.5.3 Rumsnumrering av Rumsnummer HG)

Utöver det vill man ha areauppgift på sovrum i lägenheter med ett till tre sovrum.

Och varje lägenhet ska ha en lägenhetstagg som innehåller:

- Lägenhetsprefix-lägenhetsnummer

- Storlek på lägenhet (Ex 2ROK)

- Area för lägenhet, anges med ”ca” framför.

Lägenhetstaggen ska markeras med en ruta runt sig och var placerad i lägenheten.

Uthyrningsritningen ska användas av blockförhyraren vid kontrakt och ska arkiveras i AH ritningsarkiv och publiceras i AH grafiska informationssystem för användning i förvaltning.

Marknadsföringsritningen tas fram i tidiga skeden och är en helplansritning/planvariant där varje lägenhet ska innehålla uppgifter om:

- Storlek på lägenhet (Ex 1ROK)

- Area för lägenhet.

Uppgifterna ska vara placerad i lägenheten, och lägenheterna ska vara färgkodade, utseende på ritningen se bilaga Samlat_AH_färger_studbo_planskisser.pdf.

Marknadsföringsritningen är en inredningsritning som ska användas i marknadsföringssyfte och som grund till Bofaktablad. Bofaktablad ska tas fram per bostadstyp i byggnadsverket se bilaga Samlat_AH_färger_studbo_planskisser.pdf.

Ritningsindelning

Akademiska hus har som ambition att inte hantera delritningar inom förvaltningen. Relationshandlings leverans ska vara helplansritningar/översikt per plan, disciplin och system. Projekten kan fortsättningsvis ha behov av delritningar i enlighet med SIS Bygghandlingar. BEAst helplansritning som standard kan införas i samråd med beställare.

I de fall byggnaden delas upp på flera delritningar ska lokaliseringsfigur användas för att visa den del som visas på den aktuella ritningen. Installationsdisciplinerna samordnar indelning och ritningsnumrering.

Det är viktigt att ha koll på ev befintlig indelning och hur förändringar påverkar arbete i förvaltningen.

Ritningars innehåll

Levereras enligt SIS bygghandlingar

Huvudmåttsättning på översikter (skapas av A)

Rumsnummer och rumsbenämning (skapas av A)

Plushöjd för våningsplan (skapas av A)

På våningsplan som har takhöjd som är 190cm eller lägre ska gränsen för 190cm markeras (skapas av A)

Icke mätvärda utrymmen ska ha texten ”ej mätvärda” (skapas av A)

Förstärkt ljudisolering (A)

Brandcellsgränser och klassning (A, BR)

Ursprungsarkitekt (A)

Skalstock

Norrpil

Namnruta

I startpaketet ingår en mallfil för nya ritningsunderlag. Mallfilen innehåller namnruta och i vissa fall ritningsram.

I dwg-filer ska namnrutan hanteras som block, blocket måste ha namnet Pnamn1, Pnamn2, Pnamn3 eller Pnamn4 för att förvaltningsarkivet ska kunna läsa in metadata ifrån namnrutan. Pnamn4 ska användas för dwg-modeller som inte innehåller layouter. Stämpeln får inte ”sprängas”.

Figur 4.13  Pnamn1 och Pnamn2 (för ritning) och Pnamn4 (för modell)

- Ritningens innehåll samt typ av handling. Här ska bl.a. planbenämningen anges

- Ritningens originalformat (ex A1)

- Skala i originalformat (ex 1:100) endast en skala får finnas

- Ritningsnummer enligt del 3.4

- Ändringsbeteckning kopplat till ändringstabell 15 (gäller inte Relationshandlingsritningar)

- Projektörens uppdragsnummer

- Ritad/konstruerad av

- Handläggare

- Datum för upprättande av original relationshandling ÅÅÅÅ-MM-DD (Akademiska Hus AB relationsdatum)

- Ansvarig

- Ändringsdatum ÅÅÅÅ-MM-DD uppdaterad relationshandling, samma som i ändringstabell 15

- Konsult, företagets namn samt orten där företaget finns.

- Lokaliseringsfigur

- Ritningens status (ex RELATIONSHANDLING)

- Ändringstabell. Projekterande företag ska vara infört i anslutning till ändringstext. (OBS! Samma datum som under punkt nr 11, samma bet som punkt 5)

- Registerfastigheten (ex. Johanneberg 31:9)

- Byggnadsverksnummer (ex C0110001)

- Husdel (används inte i alla projekt)

- Plan ID enligt tabell 3.3. (Gäller endast planer med undantag för disciplin K)

- Ansvarig part, enligt SS 32202 Allmänna beteckningar projektörer Se rad 4 = A för Arkitekt

- Innehåll, enligt SS 32271:2016 Tabell 1 Koder för ritningens innehåll. Se punkt 4 =40 för Rumsbildande sammansatt redovisning.

- Redovisning, enligt SS 32271:2016 Tabell 2 Redovisningssätt Se punkt 4 =1 för planritning

- Projektbenämning
Vid leverans av relationshandlingar ska detta fält uppdateras med byggnadsverksnamn.

- Koordinatsystem (SWEREF 99 12 00)

- Höjdsystem (RH2000)

- Filnamn

- Originalprogramvara version

- Applikation_version

Kravställning på modeller

Detaljeringsgrad -måttnogrannhet

Det är viktigt att väggkopplingarna i A-modellen är exakta för att kunna göra areaberäkningar och isoleringsanalyser. Gäller byggnadsinformationsmodeller (BIM).

LOI- Level of information. Ska ha minst nivå 4.12 c klassning på förvaltningsdokumentationen.

| Typ | Noggrannhet | Exempel |
| --- | --- | --- |
| Linjära mått | En millimeters noggrannhet | 1731 mm |
| Vinkelmått | En tiondels noggrannhet | 90.6 grader |

Areor

Om utrymmesobjekt skapas i modellen vill AH kunna läsa in egenskaper och areauppgifterna från modellen till förvaltnings och fastighetssystem.

Areamätning i objektmodellen ska ske enligt gällande svensk standard (nuvarande SS 02 10 54:2020). Utrymmesinformationen ska kunna exporteras i XML-format enligt FI2 (xml inklusive taf och ”kallfil” i format cals).

Areor som ska redovisas är NTA och BRA (med underindelning) enligt Värdelista VB002_001_xxx.

BTA och A-temp ska levereras per plan. BTA och A-temp ska alltid levereras per byggnadsverk i de fall flera byggnadsverk omfattas i projektet.

Leverans av areauppgifter sker i

- systemhandlingsskede för kalylberäkningar

- bygghandlingsskede för preliminärt kontrakt och kalkylberäkningar

- relationshandlingsskede/överlämningsskede för förvaltning

Om inga utrymmes objekt finns i modellen beskrivs areahanteringen i projekt nedan. Med detta arbetssätt skapas objekten i förvaltningssystemen.
I modeller som inte har utrymmesobjekt ska areamätning göras enligt gällande svensk standard (nuvarande SS 02 10 54:2020). Detta görs antingen i projektet eller av AH efter leverans av A-handling för areamätning enligt överenskommelse.

Rumsobjekt

Förslag på text som gäller för byggnadsinformationsmodeller (BIM)

Det aktuella projektets kravställning på rumsobjekt listas i bilaga ”VB002_001_002_Utrymme.xlsx”.

Vissa egenskaper definieras i klasslistor. Ex ”CB002_001_002_Typrum.xlsx”

Befintliga utrymmesobjekt i modellen ska i första hand ändras eller uppdateras (inte raderas och ritas på nytt) detta då varje utrymme har ett unikt ID (BIP FMGUID) i objektmodellen. Detta ID används i beställarens fastighetssystem för att identifiera utrymmet i fastighetsdatabasen. 
Utrymmesinformationen ska kunna exporteras i XML-format enligt FI2 (xml inklusive taf och ”kallfil” i format cals,).
Hantering av GUID:ar

I första hand ska alltid FMGUID för utrymme som finns i förvaltningssystemet användas och behållas. För utrymmen som delas ska den del av utrymmet som ger mest extra arbete kopplat till antal  installationer, kontrakt, mm i förvaltningssystemet behålla FMGUID och rumsnummer ev med tilläggsbokstav A.

Förslag på text som gäller för modeller utan objekt

I modellen ska rumsnummer och rumsfunktion (typrum) skapas som text för respektive utrymme.

Övriga egenskaper som beskriver utrymmen och som kravställts och listats i bilaga ”VB002_001_002_Utrymme.xlsx” ska levereras som information i ett dokument vid överlämning till förvaltning, så att objektet ska kunna skapas i förvaltningssystemet efter mottagen leverans.

Rumsnumrering av utrymmen -RumID

Vid om-, tillbyggnation i byggnadsverk måste man ta hänsyn till befintlig rumsnumrering och visionen för byggnaden och byggnadsinformationen framåt, vilket påverkar beslut kring hantering av RumID rumsnummer.

Alla utrymmen ska ha ett unikt rumsnummer:

Rumsnumret innehåller 5-6 tecken.

Första 2 tecknen motsvarar planet.

tredje till sjätte tecknet motsvarar ett löpnummer.

Sjätte tecknet används bara när utrymmen delas och innehåller en bokstav.

För Trappschakt, Hisschakt och installationsschakt visar det tredje tecknet i rumsnumret att det är ett schakt och det fjärde och femte tecknet är löpnumret för den typen av schakt.

T= trappschakt

H= Hisschakt

S= installationsschakt

Utrymmen som schakt som går genom flera våningar har samma löpnummerbeteckning på alla våningar.

Exempelvis:

10014: Utrymme med löpnummer 014 på entréplan, plan 10

11H02: Utrymme för det andra hisschaktet i byggnaden, utrymmet finns på plan 11

13023A: Utrymme med löpnummer 023 på plan 13 som delats och fått tilläggsbokstav A.

I modeller med flera byggnadsverk behöver även byggnadsverket finnas representerat i rumsnumret. Då lägger man till de tre sista siffrorna i byggnadsverksnumret och ett bindestreck framför.

Exempel: Byggnadsverk E0007001, plan 11, löpnummer 014.
001-11014

Rumsnumrering av Rumsnummer HG

Rumsnummer HG är ett fritextfält för att hantera hyresgästens önskade rumsnummer i de fall det skiljer sig från AH rumsnummer. Rumsnummer HG kan även användas i projektfasen för alternativa benämningar på utrymmet.

Används parallellt med RumID men bara för sovrum i lägenheter med 2-3 sovrum och används i rumstaggen för uthyrnings- och marknadsföringsritning. 
Byggs upp med Prefix-lägenhetsnummer:sovrumsnummer

Ex 2A-1103:1

Lägenheter med 4 eller fler sovrum se lägenhetsnumrering.

Numrering av lägenheter

Lägenhet/Bostad är ett förvaltningsobjekt som är fristående från modellstrukturen och skapas i förvaltningssystemet utifrån Lägenhet ID som omfattar boutrymmen och tillhörande biutrymmen. Inom Akademiska Hus har man beslutat att bostäder med fler än 4 sovrum ska hanteras som studentkorridorer där varje sovrum ses som en nyttjandeenhet och gemensamhetsutrymmena till dessa lägenheter ses som en nyttjandeenhet. Bostäder skapas i förvaltningssystemet utifrån egenskaper som läggs på utrymmesobjektet och som kan läsas ut ifrån en lägenhetstagg på ritningen.

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter ska ha ett unikt lägenhetsnummer:

Lägenhetsnumret innehåller 4 tecken.

Första 2 tecknen motsvarar planet.

tredje till fjärde tecknet motsvarar ett löpnummer.

Ex 1101 1 tr upp lägenhet nr 1 vänstervarv från entré enl. Lantmäteriet.

Lägenheter med 4 eller fler sovrum ses som studentkorridor och där får varje sovrum ett eget lägenhetsnummer.

Gemensamhetsutrymmen har alla kopplade studentkorridorsutrymmen som ”lägenhetsnummer”.

Ex 1207-1212

Numrering av lägenhet ID

Lägenhet ID är förvaltningens identifikation för att lägenheten ska ha ett unikt ID i byggnaden.

Lägenhet ID

Alla lägenheter ska ha ett unikt lägenhet ID:
Lägenhet ID innehåller 15-17 tecken.

Byggnadsverksnummer 8 tecken

Avskilj med bindestreck

Tionde och ibland 11 och 12 tecknet motsvarar prefixet = entré beteckning eller adressplats.

Avskilj med bindestreck

De fyra sista tecknen motsvarar lägenhetsnumret.

Ex M0056011-1A-1104

Numrering av lokaler

Lokaler är ett förvaltningsobjekt som inte skapas i modellstrukturen utan skapas i AH förvaltningssystem utifrån nyttjandeenheten som omfattar lokaler.

Installationssystem

Förslag på text som gäller för byggnadsinformationsmodeller (BIM)

Det aktuella projektets kravställning över vilka installationsobjekt som bör hanteras i modellen listas i bilaga ”Objekt för installationsdatabas.xlsx” och kraven på dess egenskaper listas i bilaga ”VB002_004_xx_Installation.xlsx”.

Alla installationer i modellerna bör ha egenskaperna

Installationsbenämning: TypeID enligt BIP

FMGUID: unikt ID som följer med under hela livscykeln

Går objektet att knyta till ett utrymme vill vi ha

Placering utrymme: SpaceNumber

Placering funktion: SpaceName

OM installationen ingår i ett system önskas även 
Systemtillhörighet: SystemID enligt BIP

Egenskapen TypeID kan användas för att skapa en förteckning över installationer exempelvis för att ta fram en inköpslista eller kostnadskalkyl. FMGUID är till för att kunna följa objektet under dess livslängd. Ex byts FMGUID ut då objektet ersätts.

Egenskapen SpaceName och SpaceNumber visar var installationen är placerad. Egenskapen SystemID ihop med SpaceName/SpaceNumber och TypeID kan användas för att visa ett betjäningsområde för ett system. Betjäningsområde får man fram genom att leta rätt på alla tilluftsdon i ett system kopplat till ett aggregat och få fram rumsnummer för placeringen av dessa. Egenskapen SystemID kan även användas för att kunna hitta D&U-information på systemnivå, något som kan vara önskvärt för förvaltningen.

Informationen för befintliga installationsobjekt som finns i installationsdatabasen levereras av AH. Informationen för kravställda installationer som ska läsas in i installationsdatabasen överlämnas enligt mall för inläsning.

Förslag på text som gäller för modeller utan objekt

I modellen ska installationer och system kunna identifieras genom grafiska symboler och beteckningar. 
Det aktuella projektets kravställning över installationsobjekt som ska skapas i installationsdatabasen i förvaltningen listas i bilaga ”Objekt för installationsdatabas.xlsx” och kraven på dess egenskaper listas i bilaga ”VB002_004_001_Installation.xlsx”. Denna information ska levereras enligt mall för inläsning.

Klassificering av objekt

Alla objekt i modellen namnges på ett strukturellt och logiskt vis för att förenkla och möjliggöra användning och sökning av objekt i modellerna.

Littera

Litterat byggs upp genom en kod som beskriver objektets funktion (ex. IV för innervägg) och följs av ett löpnummer som separerar de olika typerna (ex. IVl, IV2) Godkända litteran anges enligt definierade BIP-koder på hemsidan http://www.bipkoder.se. Byggdelar som inte finns angivna i bilagan namnges enligt liknande struktur men ska vara unik från övriga byggdelar.

Typnamn

Typnamn på byggdelar skall vara enhetliga och bestå av Littera-Objektstyp-Objektspecifika egenskaper. Ex. IVl - Innervägg - 225mm. Utrymmen och verksamhetsnamn benämns i enlighet med rumsfunktionsprogram.

Klassificering BSAB

BSAB-systemet används både som lagernamn i CAD-filer, ritningsnumreringssystem, AMA, för mängdförteckningar samt mätregler etc. För att skapa en obruten informationskedja skall objekt ska märkas med rätt BSAB-kod. Detta gäller för både byggdelar och utrymmen.

Klassifikation sker enligt BSAB 96, och är denna struktur som del projektetens Leveransspecifikationer är uppbyggd på.

Mängdning från modell

Förslag på text som gäller för byggnadsinformationsmodeller med aktuellt BIM-mål kap 3

Vid 3D-projektering ska mängder kunna exporteras ut från modell. Alla objekt med samma egenskaper bör ha samma identifikation för att mängdningen ska bli relevant.

Mängdning fungerar bäst om objekt skapas med de verktyg de är avsedda för. Dvs att vägg skapas med väggverktyget.

Vid mängdning i flera modeller säkerställ gränsdragningar så att objektet bara räknas en gång.

Klimatkalkyl

Förslag på text

Mängdning från A och K ska ta fram och exporteras till filformat ”xlsx” för hållbarhetsspecialisten att ta del av.

Ex. Från A.

Alternativ KL-trä stomme och betong stomme

Väggar (väggmaterial)

Bjälklag

Yttertak

Dörrar och fönster

Ex Från K.

Alternativ KL-trä stomme och betong stomme

Kostnadskalkyl

Förslag på text

Mängdning från alla discipliner ska tas fram och exporteras till filformat ”xlsx”.

Rör, ventilation, el

Konstruktion (stomme)

Material per lägenhet

A-mängdning övrigt

Kollisionskontroll

Använd de delar nedan som är relevanta för projektet.

Kollisionskontroll kommer hanteras i NavisWorks. Under systemhandling sker en visuell kontroll i granskningsskede där krav ställs på gemensamma åtgärder och eliminerad kollision för systemen.

Efter mottagningskontroll sker sedan en sammanslagning av levererade modeller, samt granskning i ett samgranskningsverktyg. Syftet är att hitta bl.a. kollisioner mellan 3D-objekt. Vid eventuella problem t.ex. utrymmeskollisioner eller felaktiga data, skickas ett samgranskningsprotokoll till ansvariga parter som får åtgärda modellerna.

I Bygghandling ställs krav på kollisonshantering enligt rulesets och samordningsmötesserie följer upp enligt överenskommen tidsintervall.

Granskning, BEAst

Använd de delar nedan som är relevanta för projektet.

Granskning av handlingar sker i Bluebeam enligt standard BEAst. Introduktion till BEAst finns på Byggnet, BEAst-Effektivare-granskning-3.0.pdf och standard gällande ritningar BEAst-PDF-Guidelines-2.0.pdf.

Standardisering av granskningsprocessen

- Granskningskommentarer

Standardisera granskningskommentarer och status med text och färg.

- Gransknings-PM

Underlag för att dokumentera resultatet av en genomförd granskning.

- Granskningssammanfattning

Underlag till Gransknings-PM som verifierar genomförd granskning.

Granskningskommentarer

| Status | Betydelse | Färg | Färgkod |
| --- | --- | --- | --- |
| Ny kommentar | Ny kommentar har skapats av granskare. | Rosa |  |
| Avvisad | Avvisad av ansvarig projekteringsledare, ska ej åtgärdas. | Mörkgrå |  |
| Ska åtgärdas | Ska åtgärdas av ansvarig konsult. | Röd |  |
| Har åtgärdats | Har åtgärdats av ansvarig konsult. | Gul |  |
| Ny granskning | Krav på ny granskningsgenomgång | Orange |  |
| Godkänd | Godkänd av ansvarig projekteringsledare. | Grön |  |

Profil ”granskning” med markeringsverktyg för att hantera granskningskommentarer och status med namn och färg.

Kravställning vid slutleverans till förvaltning

Leverans av handlingar till förvaltningen ska samordnas och levereras via projektledare eller informationssamordnare i projektet. Filerna ska då vara projektgranskade och projektledare/samordnare säkerställer att överenskomna handlingar finns i leveransen och skapar ett leveranspaket.

Leveransen sker till de som ska förvalta informationen (bland annat TIS som i dagsläget tar emot det som ska arkiveras i PDM och publiceras i FMA). Viss information kan levereras direkt till hyresgästen om det är överkommet i projektet.

Exakt hur dokument och filer ska vara skapade för att kunna arkiveras beror på arkiveringsplats och typ av fil. Hur själva överlämningen av relationshandlingarna ska gå till beror på storlek på projektet och behöver vara överenskommet inför leverans.

Mindre projekt utan medverkan från TIS ska beställande förvaltare lägga ett ärende i tjänsteportalen för arkivering och publicering av handlingar. Där TIS är med i projektet kan leveransen göras i samråd med denna.

Viss information behöver utväxlas innan relationshandlingarna är klara, exempelvis kalkylunderlag, kontraktsritning, areamätningar som BRA och BTA i olika skeden. Förvaltningen vill även gärna göra ett stickprov på någon fil innan leverans för att säkerställa att det är korrekt så att det inte blir ett stort omtag, gäller alla discipliner.

Mappstruktur vid slutleverans

Relationshandlingar skall lämnas enligt den mappstruktur som ska användas i förvaltningen.

Drift och underhållsinformationen ska levereras enligt en struktur som skapas på leveransplatsen för leverans.

Det ska upprättas en leveransplan för vilken information som ska överlämnas när och till vem. Leveranser åtföljs av ett leveransmeddelande.

Filer vid slutleverans

Under projektet finns flera leveranser, för varje leverans bör en leveransspecifikation tas fram.

Leverans till förvaltning ska alltid följa leveransspecifikationen.

- Originalfilen ska levereras för framtida projekt.

- Publiceringsfiler ingår alltid i leveransen.

- Ritningar som inte påverkats av projektet behöver inte uppdateras och levereras.

- Programmeringsfiler som används i ex MagiCAD, AutoCAD/Revit MEP ska ingå i leveransen (EPJ, LIN, QPD, MEP). Programmeringsfilerna behövs för att kunna göra förändringar i framtida projekt.

- Leveransen ska även innehålla alla uppgifter kring nya eller ändrade utrymmen eller installationer som behöver uppdateras i förvaltningen (enligt värdelistor).

I de fall originalet är en BIM-modell ska även

- ritningsfil för plan i dwg levereras för alla discipliner. A-planritningen i dwg används som underlag för installationsdisciplinerna som ev skapas i dwg samt för att publicera i hyresgästens förvaltningssystem. Plan dwg för installationerna lagras som arkivhandling.

- ifc-fil för publicering av 3D vyer. Alla discipliners IFC-filer sammanfogas för att visa hela byggnaden.

- fi2xml gäller bara A-modellen (inkl taf filen och cals fil) används för att läsa in polygonerna över NTA och BRA (ev. BTA och A-temp) i förvaltningens grafiska verksamhetssystem samt den kravställda utrymmesinformationen från värdelistan för utrymme. Om dessa uppgifter inte finns med i FI2xml filen ska dessa uppgifter levereras som en utrymmesförteckning i excell för separat inläsning.

- PDF-filer för alla ritningar inkl. en metadatafil i excell. PDF-filerna används för att verifiera originalen samt är de filer som publiceras i det grafiska förvaltningssystemet för installationerna.

För byggnadsverk som innehåller bostäder gäller för A

- relationshandling per plan för förvaltning

- Uthyrningsritning för student och forskarbostäder per plan. Denna planritning har ett specificerat innehåll och används av blockuthyraren som underlag för hyreskontrakt.

- Marknadsföringsritning i färg som utgår från uthyrningsritningen och visar möblering av lös inredning så som säng, bord, soffa osv. Används i marknadsföringssyfte för att visa vilka typer bostäder som finns.

- Bofaktablad för respektive lägenhetstyp.

BIM-modellen bör innehålla information som beskriver innehållet i modellen, för vilket syfte den är skapad och detaljeringsnivån. Detta görs av alla discipliner i projektet. Beskrivningen innehåller även information om vilken mjukvara den är skapad i samt vilka versioner som är publicerade. Denna BIM-specifikation eller modellbeskrivning ska uppdateras när det sker förändringar.

Den tekniska dokumentationen som ingår i leveransen från projekt till förvaltning är inte så tydligt kravställd men ska innehålla:

- Dokument som beskriver verksamhetens krav och behov relaterade till byggnadsverket

- Förteckningar ex. armaturförteckning, utrymmesförteckning, mängdförteckning o.dyl

- Kvalitetsdokument som redovisar aktiviteter och roller med syfte att säkra kvaliteten i processer

- Beskrivningar så som tekniska beskrivningar, brandskyddsdokumentation och bofaktablad

- Underlag eller resultat av mätning och beräkningar av ex hållfasthet och inmätningar

- Besiktningsdokument som redovisningar protokoll/intyg från besiktningar av byggnader och anläggningar eller mallar som kan användas för besiktningar. Ex. OVK, brandsäkerhetsdokument, hissbesiktning, installationsbesiktningar, provtryckningsintyg, entreprenadbesiktning.

- Drift- och underhållsanvisningar, driftinstruktion, driftkort, skötselanvisning, underhållsinstruktion, underhållsplan, funktionsöversikt mfl.

Utöver handlingar från respektive projektör ingår även leverans av

- Cad/BIM-manual (detta dokument)

- Miljöprogram

- Dokument kopplade till miljöbyggnad

- Avvikelserapport /restlista

- Ytterligare önskemål från förvaltning?

- Ytterligare önskemål för framtida projekt?

Vid projektets avslut ska projektledaren arkivera alla juridiskt bindande utskrivna original från projektet.

Hantering av projektfiler vid slutleverans

De filer som finns i projektnätverken rensas enligt ABK 96 och sparas som underlag för framtida projekt.

Projektet ska sparas i ett digitalt projektarkiv hos Akademiska Hus AB.

Om möjligt önskas metadata som visar koppling till fastighet, byggnadsverk, plan, utrymme, system och projektnummer.

Dokument klassas enligt dokumentklasserna i Bilaga 2, CoClass, och AFF.

Projektspecifika tillägg vid leverans av relationshandlingar

I vissa fall är det opraktiskt att jobba enligt tillämpningsanvisningarna. Projektet kan då välja att frångå dessa under projektering och produktion för att justera enligt önskemål vid leverans av relationshandlingar.

Följande behöver/kan behöva ses över vid leverans i aktuellt projekt:

- Namngivning av dokument kan behöva ses över då denna är anpassad i projektering.

- Uppdragsbenämning (fält 23) i stämpeln ändas enligt önskemål från förvaltningen.