Beredskabsplan for XX Vandværk

- Beredskabsplan for XX vandværk

En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller større ledningsbrud.

Formålet med planen er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret med henblik på at begrænse forureningsperioden mest mulig.

Denne beredskabsplan tager udgangspunkt i beredskabsplanen for de almene vandværker i Syddjurs kommune. Planen kan findes på www.syddjurs.dk.

Vandværket bør lægge en kopi af planen på deres hjemmeside. Dels som en god information til forbrugerne, men også som en ekstra sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, således at alle bestyrelsesmedlemmer og andre relevante instanser har adgang til planen.

Vandværkets bestyrelse er ansvarlig for at beredskabsplanen revideres min. en gang årligt.

- Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse. Af listen her fremgår prioriteringen af den ansvarlige:

1. Formand

2. Næstformand

3. Driftsleder

Dvs. hvis formanden er til stede, er kun han/hun den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han/hun er til stede, overgår ansvaret til næstformanden osv.

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. Bestyrelsen skal beslutte og fordele, men ikke udføre de konkrete opgaver i en beredskabssituation.

I alvorlige krisesituationer (fx akut forurening, trusler om sabotage, krig m.m.) kontaktes kommunens beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb, hvor det er en fordel at sammensætte en

koordinationsgruppe. I denne gruppe skal der altid være en repræsentant for vandværket og en fra kommunen.

Embedslægen er rådgivende overfor kommunen og bistår med vurderingen af de sundhedsmæssige konsekvenser. I situationer, hvor der er tale om forurening af drikkevandet, skal embedslægen altid inddrages. Vurdering af hvorvidt vandet er sundhedsfarligt, skal altid foretages i samarbejde med embedslægen.

- Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjerne i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen skal altid findes på vandværket.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på vandværket er vigtig i alle beredskabssituationer. Opgaverne uddelegeres af bestyrelsen og evt. beredskabschefen til VVS-mester, elektriker og entreprenør.

I hver enkel beredskabssituation (fx lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.

Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

Eksempler på henvendelser vedrørende unormal vandforsyning:

- Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser en forurening.

- Forbruger klager over vandkvaliteten

- Brud på større ledninger

- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed

- Trafikuheld med udslip af kemikalier

- Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom

- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslæge

- Telefonliste  -  vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel

| Bestyrelse | Navn | adresse | Email | Telefon | Har nøgle til vandværk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formand |  |  |  |  |  |
| Næstformand |  |  |  |  |  |
| Kasserer |  |  |  |  |  |
| Sekretær |  |  |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |  |  |
| Suppleant 1 |  |  |  |  |  |
| Suppleant 2 |  |  |  |  |  |
| Driftspersonale | Navn | adresse | Email | Telefon |  |
| Vandværkspasser |  |  |  |  |  |

|  | Navn | adresse | Email | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektriker |  |  |  |  |
| VVS |  |  |  |  |
| Entreprenør |  |  |  |  |
| El-forsyning |  |  |  |  |
| LER (påvisning af kabler/ledninger) |  |  |  |  |
| TeleDanmark (påvisning af kabler) |  |  |  |  |
| Teknisk rådgiver |  |  |  |  |
| Leverandør tankvogne/palletanke |  |  |  |  |
| Afmærkningsmateriel |  |  |  |  |
| Nødstrømsanlæg |  |  |  |  |
| Rendegraver |  |  |  |  |
| Brøndborer |  |  |  |  |
| Lækageudstyr |  |  |  |  |
| Slamsuger |  |  |  |  |
| Laboratorium | Navn | adresse | Email | Telefon |
| Nabovandværker | Navn | adresse | Email | Telefon |

- Telefonliste følsomme forbrugere

| Type | Navn | Telefon | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Plejehjem |  |  |  |
| Hjemmehjælpen |  |  |  |
| Skoler |  |  |  |
| Børneinstitutioner |  |  |  |
| Dagplejekontoret |  |  |  |
| læger |  |  |  |
| Tandlæger |  |  |  |
| Levnedsmiddelproducenter |  |  |  |
| Landbrug med dyrehold |  |  |  |

6. Telefonliste - Myndigheder, politi mv.

| Navn | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Beredskab/politi | 1-1-2 |  |
| Brand og Redning Djursland/ Beredskabsdirektør | 89594000 | brand@norddjurs.dk |
| Miljøvagten (uden for normal arbejdstid) | Kontaktes via Beredskabet 89594000 Ved akut beredskab 1-1-2 |  |
| Beredskabscenter, Midtjylland | 96267600 | brsmj@brs.dk |
| Kemikalieberedskabsvagten | 45906000 | kemi@brs.dk |
| Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne | 72227970 | senord@sst.dk |
| FødevareMidtjylland |  | 24@fvst.dk |
| Syddjurs Kommune, | 87535000 | syddjurs@syddjurs.dk |
| Syddjurs Kommune Natur- og Miljøchef | 87535410 | natur.miljoe@syddjurs.dk |
| Syddjurs Kommune Natur og Miljø - Grundvandsgruppen | 87535410 | grundvand@syddjurs.dk |

7.	Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen

| Materiale | Hvor findes oplysninger |
| --- | --- |
| Ledningsplaner |  |
| Tegninger over vandværket |  |
| El-tegninger for tavler |  |
| Funktionsbeskrivelser for vandværket |  |

8. Handlinger i beredskabssituationer

8.1 Lækage/ledningsbrud

| Alarm indgået | Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse og der spørges ind til skadens omfang og lokalitet. |
| --- | --- |
| Varsling | Ansvarlig teknisk personale varsles fx driftsleder, VVS eller smed. |
| Konsekvenser | Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørt område fremgår af plan over ledningsnettet. Vurdering af nødvendige tiltag for at reducere vandskader. |
| Handling | Lækagen lokaliseres, og området afspærres vha. afspærringsmateriel. Evt. nødvandsforsyning etableres. |
| Information | Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. medier og/eller løbesedler. |
| Udbedring af skade | Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Når skaden er udbedret skal rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres. |
| NB! | Hele forløbet noteres med tid og initialer. |

8.2 Strømsvigt

| Alarm indgået | Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. |
| --- | --- |
| Varsling | El installatør kontaktes. Ved større strømsvigt kontaktes NRGi. |
| Konsekvenser | Undlad et hvert indgreb af hensyn til egen og andres sikkerhed. |
| Handling | Tilslut evt. nødstrømsanlæg. |
| Information | Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugere samt beredskabschefen. |
| Udbedring af skade |  |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og/eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| NB! | Hele forløbet noteres med tid og initialer. |

8.3 Drikkevandsforurening

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme

Ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

| Alarm indgået | Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. |
| --- | --- |
| Varsling | Hvis de offentlige myndigheder ikke allerede ved besked fra analyseresultater, varsles kommunens miljøafdeling, beredskabet, embedslægen, m.m. |
| Konsekvenser | Konsekvenserne af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Konsekvenserne af at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. kort over ledningsnet m.m |
| Handling | Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.m. vurderes i samarbejde med embedslægen. Alternativ vandforsyning etableres i form af vandtankvogne og vanddunke. Boringer/forsyningsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt. |
| Information | Forbrugere (først følsomme forbrugere) orienteres om situationen i pressemeddelelser og/eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af fx drikkeforbud, kogepåbud, muligheder for alternativ vandforsyning. |
| Udbedring af skade | Udbedring af skader påbegyndes. Fx i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser,og embedslægen holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig. |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| NB! | Hele forløbet noteres med tid og initialer. |

8.4 Akut forurening af kildeplads

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandforsyningens

indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m.

| Alarm indgået | Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til eventuelle symptomer og skader samt skadelokalitet. |
| --- | --- |
| Varsling | Forureningen anmeldes til en eller flere af følgende: - Syddjurs Kommune - Beredskabschefen - Ansvarlig teknisk personale på vandværket - Embedslægen - Politiet Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kommunes beredskabschef eller anden indsatsleder. Indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder. |
| Konsekvenser | Konsekvenserne af at afspærre råvandsnettet til det berørte område undersøges vha.planer over ledningsnettet. Det vurderes, om det er nødvendigt at indføre vandskadereducerende tiltag. Evt. stop af boringer vurderes. |
| Handling | Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Etabler eventuelt nødvandsforsyning. Brandvæsenet informeres om, hvilket område der er afspærret. |
| Information | Berørte forbrugere (især følsomme forbrugere) og virksomheder informeres vha. medier og/eller løbesedler i samråd med embedslægen. Dette arbejde koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med embedslægen. |
| Udbedring af skade | Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab og påbegynd oprydningen så hurtigt som muligt. |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres via pressemeddelelser og/eller løbesedler om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. |
| NB! | Hele forløbet noteres med tid og initialer. |

8.5 Trusler om sabotage

Ring 114 Politi

| Alarm indgået | Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. |
| --- | --- |
| Varsling | Nærmeste omgivelser advares |
| Konsekvenser |  |
| Handling | I krigstilfælde eller krigslignende situationer kan der trækkes på Hjemmeværnet. Aftales med beredskabschefen. Forholdet bør til stadighed tænkes igennem - Det kan ske i morgen. |
| Information |  |
| Udbedring af skade |  |
| Opfølgning |  |
| NB! | Hele forløbet noteres med tid og initialer. |

8.6 Brand og eksplosion

| Alarm indgået | Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. |
| --- | --- |
| Varsling | Nærmeste omgivelser advares |
| Konsekvenser |  |
| Handling | Evt. opstart af nødstrømsanlæg. |
| Information |  |
| Udbedring af skade |  |
| Opfølgning |  |
| NB! | Hele forløbet noteres med tid og initialer. |