| # KVALITETS- SIKRING: ________ | #### TILSTANDSVURDERING |  |  |  | ## HANDLEPLAN for den prioriterede indsats: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tilstand/Kvalitet: (Vurdering: Høj/God/Dårlig/Ringe ell.lign.) (Årsag med henvisning til side-nr. ell.note) |  |  | Risiko for forurening: (Vurdering: Minimal/ Tilstede/Høj ell.lign.). |  |  |
| ### PRODUKTIONSSYSTEM og KOMPONENTER. | Dato: | Vurdering: | Årsag: | Vurdering: | Aktion: | Gennem-ført: |

| ### Det samlede produktionssystem. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Den samlede vedligeholdelsestilstand. |  |  |  |  |  |  |  |
| Driftsrutiner og arbejdsgange: |  |  |  |  |  |  |  |
| Driftsrutiner ved reparation og nyanlæg. |  |  |  |  |  |  |  |
| Note | Tekst: |  |  |  |  |  |  |
| Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |
| # KVALITETS- SIKRING: 2015 Eksempel |  | #### TILSTANDSVURDERING |  |  |  | ## HANDLEPLAN for den prioriterede indsats: |  |
|  |  | Tilstand/Kvalitet: (Vurdering: Høj/God/Dårlig/Ringe ell.lign.) (Årsag med henvisning til side-nr. ell.note) |  |  | Risiko for forurening: (Vurdering: Minimal/ Tilstede/Høj ell.lign.). |  |  |
| ### PRODUKTIONSSYSTEM og KOMPONENTER. |  | Dato: | Vurdering: | Årsag: | Vurdering: | Aktion | Gennem-ført |

| ### Det samlede produktionssystem. |  | 1/8 | I god stand med kun få opmærksomhedspunkter: -Udluftningsrør på rentvandstank. -Påfyldningsejektor til filtermasse. | Side 4-7. Side 4-6. | Tilstede. Høj. | Ved næste renovering inden for 1 år. Ny model indkøbes inden næste anvendelse. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Den samlede vedligeholdelsestilstand. |  | 1/8 | Tilfredsstillende. |  | Ikke tilstede. |  |  |
| Driftsrutiner og arbejdsgange ved almindelig drift, : |  | 1/8 | Driftsrutiner i henhold til Hygiejnekompendiet med undtagelse af hygiejnezoner og skift af fodtøj. Arbejdsgang ved påfyldning af filtermasse revideres. | Note 1. Note 2. | Minimal. Tilstede. | Iværksættes delvis og skiftefodtøj indkøbes. Arbejdsinstruktion for påfyldning med desinficering af påfyldningstragt udarbejdes. |  |
| Driftsrutiner ved reparation og nyanlæg. |  | 1/8 | Driftsrutiner i henhold til Hygiejnekompendiet med gennemført kursus for håndværkere. |  | Minimal. |  |  |
| Note | Tekst: |  |  |  |  |  |  |
| Nr.: 1 | Markering af Hygiejnezoner gennemføres i den udstrækning det er muligt. |  |  |  |  |  |  |
| Nr.: 2 | Påfyldningstragt overdækkes og desinficeres før brug. Opbevaring af sække med filtermasse forbedres under tag. Arbejdsgangen med hygiejnetiltag ved opskæring af sække forbedres. |  |  |  |  |  |  |
| Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |