Зміст

1.Загальні дані

1.1.Відомості про замовника

1.2.  Підстава для розроблення обгрунтування

1.3.  Мета обгрунтування

2. Характеристика земельної ділянки

2.1. Місце розташування в планувальній структурі міста

2.2. План схема контейнерного майданчика

2.3 Функціональне використання та відомості щодо можливості зміни функціонального використання земельної ділянки

3.Техніко-економічні показники

4.    Висновок обгрунтування

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від «11»  травня № 171

ОБГРУНТУВАННЯ

визначення меж та площі земельної ділянки,

для  влаштування

контейнерного майданчику  на розі вул. Київська та

проїзду Київський м. Жмеринка, Вінницької області

1.Загальні данні

Відповідно до ст. 35-1 Закону України «Про відходи» житлові масиви і внутрішньо дворові території, дороги загального  користування та інші об'єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками.

1.1 Відомості про замовника:

Замовник:

Виконавчий комітет  Жмеринської  міської  ради

Адреса об’єкту містобудування на який проводиться містобудівне обгрунтування: м. Жмеринка на розі вул. Київська та проїзду Київський

1.2 Підстави для містобудівного обгрунтування:

- ДБН 360-92**„Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки»

- Земельний Кодекс України;

- НАСТАНОВА З УЛАШТУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ ДСТУ-Н  Б.

- Н А К А З 17.03.2011  N 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

- ДБН Б.2.2-5:2011 «БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ»

1.3. Мета обґрунтування.

Метою обгрунтування - є визначення меж та площі земельної ділянки, яку пропонується  для в обслуговування  контейнерного майданчику по вул. Леся Курбаса в м. Жмеринка, з урахуванням містобудівних, санітарних протипожежних, та інших вимог.

Земельна ділянка, на якій розташований контейнерний майданчик,            знаходиться на розі вул. Київська та проїзду Київський, в зоні житлової  (садибної забудови) та громадської забудови.

2. Характеристика земельної ділянки.

Земельна ділянка, що розглядається знаходиться    в східній частині міста, примикає до проїздів, але не заважає руху транспорту, має майданчик для розвороту. На момент розроблення данного обґрунтування використовується  саме для обслуговування контейнерів для побутових відходів.

Оточуючу територію земельної ділянки становлять землі житлової та громадської зони.

2.1  Контейнерний майданчик віддалений від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних  закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань  не  менше ніж 20 м , а відстань до меж  присадибних ділянок зі сторони  вулиць складає  не менше ніж 5 м., що відповідає Н А К А З У 17.03.2011  N 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

2.2   План-схему контейнерного майданчика наведено на малюнку 1.

Розмір контейнерного майданчика потрібно визначати в залежності від розмірів контейнерів з розрахунку розміщення необхідної кількості контейнерів та з урахуванням вимог  Правил надання послуг з вивезення побутових відходів та Методики роздільного збирання побутових відходів.

Типова  план-схема   контейнерного майданчика

(мал.1)

Розмір проходу між контейнером і огорожею контейнерного майданчика, а також відстань між контейнерами  приймають відповідно до 
ДБН Б.2.2-5. Ухил покриття майданчика прийняти  відповідно до ДБН Б.2.2-5.6 Сполучення майданчика з прилеглим проїздом прийнято  відповідно до ДБН Б.2.2-5 та з урахуванням вимог ДБН В.2.2-17.

У разі використання для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів контейнерів без кришок контейнерні майданчики можуть бути обладнані навісами, виготовленими з негорючих матеріалів, конструкція яких не повинна перешкоджати процесу завантаження побутових відходів у спеціально обладнані транспортні засоби.

2.3 Обов’язковий перелік елементів благоустрою на контейнерному майданчику має включати: тверді види покриття, елементи сполучення поверхні майданчика з прилеглими територіями, контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, озеленення.

Контейнерні майданчики потрібно огороджувати з трьох боків.  Огорожу контейнерного майданчика виконують із негорючих матеріалів за умови рівномірного влаштування отворів для провітрювання.

Висота огорожі має перевищувати висоту контейнерів, встановлених на контейнерному майданчику, не менше ніж на 0,5 м.

Довжину огорожі контейнерного майданчика L в метрах обчислюють за формулою:

(1),

де: - кількість контейнерів, розміщених на контейнерному майданчику;

- габаритний розмір контейнера (довжина або ширина залежно від розміщення контейнерів), м.

Ширину огорожі контейнерного майданчика   в метрах обчислюють за формулою:

(2)

Огорожа контейнерного майданчика може поставлятися у зібраному або повністю підготовленому для збирання вигляді. В окремих випадках огорожа може виготовлятися безпосередньо на контейнерному майданчику.

Відведення дощових і талих вод з контейнерного майданчика здійснюється у існуючі споруди поверхневого водовідведення.

На контейнерних майданчиках освітлювальне обладнання повинно функціонувати у режимі освітлення прилеглої території, висота опор – не менше ніж 3 м.

Для озеленення контейнерного майданчика використовують дерева з високим рівнем фітонцидності, густою та щільною кроною. Висоту вільного простору над рівнем покриття майданчика до крони треба передбачати не менше ніж 3,0 м.

Розмір майданчика треба розраховувати на розміщення необхідної кількості контейнерів. Сумарний об’єм контейнерів треба передбачати залежно від чисельності населення та з 25% запасом. Між контейнером і краєм майданчика розмір проходу треба встановлювати не менше ніж 1,0 м, між контейнерами – не

менше ніж 0,35 м.

3. Техніко - економічні показники земельної ділянки:

- Приймаємо розміри контейнера 1,375м х 1,115м

- Довжина: L= 1, 75+N(0,35+К) =1,75+3(0,35+1,375)=6.92 м

Ширина: == 2,23 м.

1. Мінімальна площа земельної ділянки для контейнерного майданчику – 22.35  м кв.

2. Кількість контейнерів - 3

3. Площадка для розвороту транспорту 12 Х 12=144  м кв.

4. Довжина огорожі контейнерного майданчику – не менше 11,38 м

5. Ширина контейнерного майданчику – не менше 3,23 м. (1,0 м. пологий спуск)

7. Орієнтовна площа території,  на якій планується розташування контейнерного майданчику -  166,35 м кв. м. з розворотом, 22,35 м  кв.  - без розвороту

Враховуючи  можливість виїзду з контейнерного майданчику без потреби в розвороті(див. креслення, нагальної потреби для розворотної площадки немає.

4.Висновок обґрунтування:

Враховуючи завдання замовника, місце розташування земельної ділянки, її площу, планувальні обмеження, нормативні данні та інформацію  вказану в  вищенаведених розділах обґрунтування,  встановлено:

- Мінімальна площа для обслуговування контейнерного майданчику – 3 контейнери – складає 22,35  м кв.

Землекористувач зобов’язаний:

1. Дотримуватися  встановленого режиму використання відведеної ділянки та дотримуватись нормативних вимог розділу 2 данного Обгрунтування,  дотримуватись вимог НАСТАНОВИ З УЛАШТУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ МАЙДАНЧИКІВ ДСТУ-Н  Б; Н А К А З У від 17.03.2011  N 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»,  ДБН Б.2.2-5:2011 «БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ» та  Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, а також з урахуванням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

- Не чинити дій, які можуть призвести до погіршення екологічного стану і якісних характеристик земельної ділянки.

- Роботи з будівництва покриття контейнерних майданчиків виконувати  з дотриманням Правил охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, а також з урахуванням Правил охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг.

4. Збирання побутових відходів на контейнерних майданчиках та їх перевантаження у спеціально обладнані транспортні засоби. Збирання та перевезення побутових відходів здійснювати  з урахуванням Правил охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів. Здійснювати контроль за станом навколишнього природного середовища, який включає охорону атмосферного повітря, контроль за скидом стічних вод, охороною ґрунту здійснюють відповідно до чинного законодавства.

5. Забезпечити пожежну безпеку контейнерних майданчиків   відповідно до ГОСТ 12.1.004, ДБН В.2.5-56, НАПБ А.01.001.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                        Ірина ДАЦКО

Виконав:

головний спеціаліст відділу благоустрою

міста  управління  ЖКГ                                             Андрій КОНСТАНТИНОВ