Порівняльна таблиця внесених змін

до проєкту додатку до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради

Одеського району Одеської області від 28.05.2015  № 173 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 28.05.2015  №173 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області»

| № | Чинна редакція | Запропоновані зміни |
| --- | --- | --- |
| Правила приймання стічних вод підприємств у систему водовідведення міста Чорноморська Одеського району Одеської області |  |  |
| Пункт 3.2 (абз.10) | - мати БСК, яке перевищує вказане в технологічному регламенті КОС м. Чорноморськ (500Мг/дм3) | - мати БСК5, яке перевищує вказане в технологічному регламенті КОС м. Чорноморськ (200 мгО2/дм3) |
| Пункт 6.8. | У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виробник у строк, не більше 5 робочих днів з дня отримання результатів аналізів від незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу. У строк, що не перевищує 6 місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу рахунок за скидання стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів. | У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виробник у строк, не більше 5 робочих днів з дня отримання результатів аналізів від лабораторії Виробника або незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу. У строк, що не перевищує 6 місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу рахунок за скидання стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів. |
| Пункт 6.17. | При відсутності результатів аналізу арбітражної проби в установлений строк для проведення такого аналізу згідно з методиками вимірювання інгредієнтів усі розрахунки за виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин виконується Виробником за результатами аналізу контрольної проби. | При відсутності результатів аналізу арбітражної проби протягом чотирнадцяти робочих днів з дня отримання повідомлення про перевищення нормативних значень забруднюючих речовин у відібраних стічних водах Споживача, усі розрахунки за виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин виконується Виробником за результатами аналізу контрольної проби. |
| Пункт 8.6 | У разі перевищення відношення ХСК/БСК5≤2,5, коефіцієнт кратності визначають за формулою: де, - ХСК - хімічне споживання кисню; - БСК5 - біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб | У разі перевищення відношення ХСК/БСК5>2,5, коефіцієнт кратності визначають за формулою: де, - ХСК - хімічне споживання кисню; - БСК5 - біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб |

Зміни до Додатку 4 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення вод міста Чорноморська

| Чинна редакція |  |  | Запропоновані зміни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Одиниці виміру | Максимально допустиме значення показника в пробі стічних вод | Показники | Одиниці виміру | Максимально допустиме значення показника в пробі стічних вод |
| БСКполне | Мг/дм3 | 266,0 | БСК5 | МгО2/дм3 | 200,0 |
| ХСК | Мг/дм3 | 500,0 | ХСК | МгО2/дм3 | 500,0 |
| ХСК/БСКповне | Мг/дм3 | <2,5 | ХСК/БСК5 | МгО2/дм3 | ≤2,5 |

Зміни до Додатку 7 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення вод міста Чорноморська

| Чинна редакція |  |  |  | Запропоновані зміни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Шифр проби |  | № з/п | Показники | Шифр проби |  |
| 4. | БСК5(п) |  |  | 4. | БСК5 |  |  |
| 6. | ХСК/БСК повне |  |  | 6. | ХСК/БСК5 |  |  |

Зміни до Додатку 8 до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення вод міста Чорноморська

|  | Чинна редакція | Запропоновані зміни |
| --- | --- | --- |
| Пункт 28. | Арбітражна проба, яка надходить від Споживача, який за своєю ініціативою прийняв рішення про проведення аналізу арбітражної проби, до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражної проби, повинна бути відібрана відповідно до Правил та цієї Інструкції. Ця проба реєструється у робочому журналі, де зазначається найменування Споживача, номер проби, наявність та цілісність маркувальної пломби Виробника, її номер, конкретні компоненти, дата та час відбору, дата та час доставки проби, прізвища фахівців, які доставили та прийняли на належне зберігання та подальший аналіз арбітражну пробу. За правильність реєстрації арбітражної проби в лабораторії несе відповідальність Споживач та лабораторія, яку він обрав. При недотриманні цього пункту інструкції, проведені аналізи арбітражної проби визнаються нікчемними і юридичну силу має основний аналіз, виконаний на замовлення Виробника незалежною лабораторією, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». | Арбітражна проба, яка надходить від Споживача, який за своєю ініціативою прийняв рішення про проведення аналізу арбітражної проби, до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражної проби, повинна бути відібрана відповідно до Правил та цієї Інструкції. Ця проба реєструється у робочому журналі у присутності представника Виробника, де зазначається найменування Споживача, номер проби, наявність та цілісність маркувальної пломби Виробника, її номер, конкретні компоненти, дата та час відбору, дата та час доставки проби, прізвища фахівців, які доставили та прийняли на належне зберігання та подальший аналіз арбітражну пробу. Додатково у присутності представника Виробника заповнюється Акт про розкриття пломби, у якому зазначається номер акту, дата складання, час доставки проби до лабораторії, найменування Споживача, номер та дата складання акту відбору проби, номер проби, прізвища та підписи фахівців, які прийняли на належне зберігання та подальший аналіз арбітражну пробу, прізвище та підпис представника Споживача, прізвище та підпис представника Виробника. За правильність реєстрації арбітражної проби в лабораторії несе відповідальність Споживач та лабораторія, яку він обрав. При недотриманні цього пункту інструкції, проведені аналізи арбітражної проби визнаються нікчемними і юридичну силу має основний аналіз, виконаний на замовлення Виробника лабораторією, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». |

Тип посуду, необхідний для вимірювання показників якості стічних вод

| Чинна редакція |  |  | Запропоновані зміни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показників | Найменування показників | № з/п | Найменування показників | Найменування показників |
| 6. | ХПК | Скляний посуд | 6. | ХСК | Скляний посуд |
| 7. | БПК5 | Скляний посуд | 7. | БСК5 | Скляний посуд |

Начальник відділу комунального

господарства та благоустрою							Оксана КІЛАР