АКТ

закріплення елементів об’єктів благоустрою:  колонади й декоративного фонтану (Приморський парк, перехрестя вулиць Данченка та  Паркової у місті Чорноморську) та одного декоративного фонтану (між адміністративною будівлею виконавчого комітету та ринком «Сокіл») як об'єктів комунальної власності Чорноморської міської територіальної  громади

«____» ______________2025  року                                                                                м. Чорноморськ

Згідно з  рішеннями  Чорноморської міської  ради  Одеського району Одеської області  від 03.07.2025 № 901-VIII «Про закріплення елементів об’єктів благоустрою у місті Чорноморську як об'єктів комунальної власності Чорноморської міської територіальної  громади та визначення балансоутримувача»,

та виконавчого комітету Чорноморської міської  ради  Одеського району Одеської області  від 08.08.2025 № 326 «Про створення комісії для здійснення відповідних заходів щодо закріплення елементів об’єктів благоустрою: колонади й декоративного фонтану (Приморський парк, перехрестя вулиць Данченка та  Паркової у місті Чорноморську) та одного декоративного фонтану (між адміністративною будівлею виконавчого комітету та ринком «Сокіл»), як об'єктів комунальної власності Чорноморської міської територіальної  громади», комісія  у складі:

Ігоря Сурніна - голови комісії, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих  органів Чорноморської міської ради   Одеського   району  Одеської   області;

Руслана Саїнчука - заступника  голови комісії, заступника  міського  голови з  питань діяльності  виконавчих  органів    Чорноморської   міської    ради   Одеського   району     Одеської   області;

Тетяни Баришевої - секретаря комісії, начальника відділу комунальної  власності управління  комунальної  власності та земельних  відносин Чорноморської  міської   ради  Одеського району  Одеської   області;

Членів  комісії:

Сергей Альт         -   начальник       комунального       підприємства       «Міське

управління       житлово –    комунального     господарства»

Чорноморської       міської    ради    Одеського        району

Одеської    області;

Інна    Євсієнко       -  головний    спеціаліст     відділу    комунальної     власності

управління         комунальної     власності     та     земельних

відносин     Чорноморської       міської     ради      Одеського

району  Одеської  області;

Оксана   Кілар           - начальник       відділу    комунального    господарства      та

благоустрою   Чорноморської    міської    ради    Одеського

району  Одеської  області;

Олена  Липач            -  начальник  відділу  державного  архітектурно-будівельного

контролю   виконавчого  комітету  Чорноморської   міської

ради Одеського району Одеської області;

Вячеслав  Охотніков    - начальник юридичного   відділу    управління     державної

реєстрації прав та   правового   забезпечення   виконавчого

комітету  Чорноморської  міської   ради  Одеського району

Одеської області;

Субботкіна Ольга      - начальник    управління    архітектури  та   містобудування

виконавчого      комітету   Чорноморської     міської    ради

Одеського району  Одеської області.

_________ 2025 проведено візуальне обстеження колонади й декоративного фонтану (Приморський парк, перехрестя вулиць Данченка та Паркової у місті Чорноморську) та одного декоративного фонтану (між адміністративною будівлею виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та ринком «Сокіл»),                       в  результаті  чого  виявлено  наступне:

- Технічні характеристики елементів об’єктів благоустрою:

1.1 колонади (Приморський парк, перехрестя вулиць Данченка та Паркової у місті Чорноморську):

Дві колонади, кожна з яких складається з 7ми рядів колон, що підтримують  верхнє горизонтальне перекриття-карниз.   Загальна висота  колонад 7,75 метрів.

Кожна з колон складається з: основи, бази, стовбура колон, капітеллю, карнизу.

Основа колон - залізобетонна (розміром 0,9м*0,9м*0,23h);  база - металева (розміром 0,55*0,55*0,9h); стовбур - металевий (висота 4,93 метрів, діаметр - 0,40м); верхнє горизонтальне перекриття (карниз) – не обстежувалось.

Колонади  потребують  проведення  ремонту.

1.2 декоративного фонтану (Приморський парк, перехрестя вулиць Данченка та  Паркової у місті Чорноморську):

Фонтан струменевий, 28 форсунок, розташованих по периметру чаші круглої форми,  з центральною скульптурною композицією з трьох вигнутих трубчастих елементів із нержавіючої сталі. Чаша з бетонною основою, зовнішнє оздоблення – дикий камінь та декоративні вставки з нержавіючих пластин, внутрішнє оздоблення стін  – керамічна плитка-мозаїка, оздоблення днища - керамічна плитка. Чаша ціла, без ушкоджень. Фонтан огороджений по периметру нікельованими перилами на опорах висотою 1м, відмостка виконана із  тротуарної плитки 0,60м. Освітлення присутнє.

Джерелом водопостачання об’єкту є комунальний водопровід Д-100мм (чав), що проходить по вул. Пляжній в районі фонтану, приєднання виконано в колодязі ВК-1.                       В колодязі ВК-2 – розташована запірна арматура на трубопроводі подачі води на фонтан  та трубопроводі скиду води; насосне обладнання розташоване у технічному колодязі поруч із чашею (ВК-3).

Технічні параметри:

- Загальний об’єм чаші: V = 15,496 м³

- Внутрішній діаметр чаші: Dвн = 4,49 м

- Зовнішній діаметр: D = 5,09 м

- Висота чаші: зовнішня – 1,00 м, внутрішня (корисна глибина) – 1,10 м

- Острівець у центрі: циліндр, діаметр 1,50 м, висота 1,10 м

- Висота борту: H = 1,10 м

- Товщина борту (ширина кільця): b = 0,30 м

Технічна характеристика обладнання та трубопроводів

| № | Елемент | Діаметр / Потужність | Матеріал | Призначення | Стан | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровід подачі води | 63мм | п/е | Подача води до фонтану | робочий | - |
| 2 | Трубопровід циркуляції | - | - | Рециркуляція води | - | - |
| 3 | Запірний вентиль | 50мм | - | Включення / виключення подачі води | робочий | - |
| 4 | Зворотний клапан | - | - | Запобігання зворотного потоку | - | - |
| 5 | Насос | WILO MHI402-1/E/1-230-50-2 | - | Циркуляція води | робочий | Q=8м3/год H=21м P=0.84 кВт |
| 6 | Фільтр | - | - | Очищення води | - | - |
| 7 | Освітлення | LED - різнокольорове | -- | Декоративне освітлення фонтану | робочий | 1 плафон |
| 8 | Автоматика / пульт керування | Реле часу | - | Управління насосом та освітленням | робочий | - |

Фонтан  знаходиться в задовільному, робочому  стані.

1.3 декоративного фонтану (між адміністративною будівлею виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та ринком «Сокіл»):

Фонтан струменевий, 4 форсунки, Чаша фонтану круглої форми виконана із суцільного мармурового каменю. Чаша ціла, без ушкоджень, освітлення відсутнє.

Джерелом водопостачання об’єкту є комунальний водопровід Д-500мм (чав), що проходить по просп. Миру, в районі фонтану, приєднання виконано в колодязі ВК-1.  В колодязі ВК-2 – розташована запірна арматура на трубопроводі подачі води на фонтан  та трубопроводі скиду води. Насосне обладнання розташоване під чашею фонтану.

Технічні параметри:

- Загальний об’єм чаші: V ≈ 1,388 м³

- Внутрішній діаметр: Dвн = 2,35 м

- Глибина чаші: h = 0,32 м

- Зовнішній діаметр: D = 3,00 м

- Висота борту: H = 0,40 м

- Товщина борту (ширина кільця): b = 0,35 м

Технічна характеристика обладнання та трубопроводів

| № | Елемент | Діаметр / Потужність | Матеріал | Призначення | Стан | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровід подачі води | 63мм | п/е | Подача води до фонтану | робочий | - |
| 2 | Трубопровід циркуляції | - | - | Рециркуляція води | - | - |
| 3 | Запірний вентиль | 50мм | - | Включення / виключення подачі води | робочий | - |
| 4 | Зворотний клапан | - | - | Запобігання зворотного потоку | - | - |
| 5 | Насос | Циркуляційний насос Sprut | - | Циркуляція води | потребує заміни | Q=20м3/год Н=10м P=1,1 кВт |
| 6 | Фільтр | - | - | Очищення води | - | - |
| 7 | Освітлення | відсутнє | - | Декоративне освітлення фонтану | - | - |
| 8 | Автоматика / пульт керування | Реле часу, автомат захисту | - | Управління насосом та освітленням | потребує заміни | - |

Фонтан знаходиться в задовільному, робочому  стані, але потребує частковому

Ремонту (заміни деталей).

- Інформація щодо земельних ділянок, на яких  розміщені об’єкти, перелічені в цьому акті:

Земельна ділянка, на якій розміщено колонади та декоративний фонтан (Приморський парк, перехрестя вулиць Данченка та Паркової у місті Чорноморську), згідно з відомостями із Державного земельного кадастру, сформована площею 8,4937 га (кадастровий номер 5110800000:02:026:0080) із видом цільового призначення 07.01 – для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, розташована за адресою: Одеський район, Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Паркова – парк Приморський.

На підставі рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області       від 30.05.2014 № 513/116-VI передана у постійне користування Управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Земельна ділянка, на якій розміщено декоративний фонтан (між адміністративною будівлею виконавчого комітету Чорноморської міської ради), згідно з відомостями із Державного земельного кадастру, сформована площею 0,6302 га (кадастровий номер 5110800000:02:011:0063) із видом цільового призначення 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, розташована за адресою: Одеський район, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру в районі виконкому Чорноморської міської ради.

На підставі рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області      від 15.04.2011 № 63/43-VI передана у постійне користування Управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

- Ринкова/ балансова  вартість  об’єктів:

Відсутня.

4.  Висновки комісії:

4.1. Закріпити елементи об’єктів благоустрою: колонаду й декоративний фонтан (Приморський парк, перехрестя вулиць Данченка та  Паркової у місті Чорноморську) та один декоративний фонтан (між адміністративною будівлею виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та ринком «Сокіл») як об'єкти  комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади в особі  Чорноморської  міської  ради Одеського району Одеської області.

Надати на затвердження виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області даний  акт обстеження й  закріплення елементів  об’єктів благоустрою, перелічених у цьому акті, як об'єктів комунальної власності Чорноморської міської територіальної  громади  в  особі Чорноморської  міської  ради Одеського району Одеської області.

5.  До цього Акту додаються  наступні документи:

5.1.Копії  рішень:

- Чорноморської міської  ради  Одеського району Одеської області  від 03.07.2025 № 901-VIII «Про закріплення елементів об’єктів благоустрою у місті Чорноморську як об'єктів комунальної власності Чорноморської міської територіальної  громади та визначення балансоутримувача»,

-   виконавчого комітету Чорноморської міської  ради  Одеського району Одеської області  від 08.08.2025 № 326 «Про створення комісії для здійснення відповідних заходів щодо закріплення елементів об’єктів благоустрою: колонади й декоративного фонтану (Приморський парк, перехрестя вулиць Данченка та  Паркової у місті Чорноморську) та одного декоративного фонтану (між адміністративною будівлею виконавчого комітету та ринком «Сокіл»), як об'єктів комунальної власності Чорноморської міської територіальної  громади».

5.2.  Фотофіксація  зазначених у цьому акті  об’єктів  на 5-х арк.

Цей Акт складено на  5  аркушах у 1   примірнику.

Комісія

від імені  Чорноморської міської територіальної

громади в особі Чорноморської міської ради

Одеського району Одеської області

Ігор Сурнін                    _______________________ ;

Руслан Саїнчук              _______________________ ;

Тетяна Баришева            _______________________;

Сергій Альт                      _______________________;

Олена  Липач                  _______________________;

Ольга Субботкіна            _______________________;

Інна Євсієнко                   _______________________;

Вячеслав  Охотніков      _______________________ ;

Оксана Кілар                   ________________________.