Костянтинівська сільська рада

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі  : Поточний ремонт покрівлі амбулаторії с.Гур’ївка вул.Шевченка,10 Миколаївського району, Миколаївської області.

код ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Костянтинівська сільська рада, Миколаївська область, Миколаївський  район, село Костянтинівка, вулиця Незалежності,29-А код ЄДРПОУ 20902743, орган місцевого самоврядування.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Поточний ремонт покрівлі амбулаторії с.Гур’ївка вул.Шевченка,10 Миколаївського району, Миколаївської області 45260000-7- Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, ID

UA-2026-05-06-013612-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:   665 655,38 грн. Розрахунок очікуваної вартості  предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.4  розділу I наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, визначення очікуваної вартості проєктних та проєктно-вишукувальних робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ ДБН А.2.2-3:2014

Розмір бюджетного призначення згіно зведеного кошторису: 665655,38 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника, у відповідності до потреб Замовника з урахуванням вимог діючих державних будівельних норм.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі технічна специфікація та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями) з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Виконання робіт здійснюється з матеріалів Виконавця.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При виконанні робіт необхідно обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів та виробів.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

У роботі повинні використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із Замовником.

Учасник повинен провести експертну оцінку кошторисної документації згідно з чинним законодавством України та включити її вартість до договірної ціни.

| Об’єми: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  | м2 |  |  | 235 |  |  |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами |  |  | м2 |  |  | 235 |  |  |  |
| 3 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  |  | 5,076 |  |  |  |
| 4 | Перевезення сміття до 10 км |  |  | т |  |  | 5,076 |  |  |  |
| 5 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі |  |  | м2 |  |  | 235 |  |  |  |
| 6 | Антисептування пастами дерев'яних конструкцій покрівлі |  |  | м2 |  |  | 235 |  |  |  |
| 7 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар |  |  | м2 |  |  | 235 |  |  |  |
| 8 | Підпокрівельна мембрана |  |  | м2 |  |  | 270,25 |  |  |  |
| 9 | Скоби степлерні |  |  | шт |  |  | 940 |  |  |  |
| 10 | Укладання контробрешітки |  |  | м3 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| 11 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  |  | м2 |  |  | 235 |  |  |  |
| 12 | Профнастил НС-20 товщ.0,50мм |  |  | м2 |  |  | 270,25 |  |  |  |
| 13 | Саморіз 4,8х35 мм |  |  | шт |  |  | 2350 |  |  |  |
| 14 | Улаштування карнизів із досок при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм |  |  | м |  |  | 60 |  |  |  |
| 15 | Дошки стругані хвойних порід,100х30мм |  |  | м3 |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 16 | Облицювання підшивки звісів покрівлі |  |  | м2 |  |  | 21 |  |  |  |
| 17 | Профнастил НС-10 товщ.0,45мм |  |  | м2 |  |  | 21,15 |  |  |  |
| 18 | Саморіз 4,8х35 мм |  |  | шт |  |  | 210 |  |  |  |
| 19 | Улаштування лобової планки |  |  | м |  |  | 60 |  |  |  |
| 20 | Планка лобова 150*50мм |  |  | м |  |  | 60 |  |  |  |
| 21 | Саморіз 4,8х35 мм |  |  | шт |  |  | 180 |  |  |  |
| 22 | Улаштування кутника для підшиви даху |  |  | м |  |  | 60 |  |  |  |
| 23 | Планка кут для підшивки даху 50х50мм |  |  | м |  |  | 60 |  |  |  |
| 24 | Саморіз 4,8х35 мм |  |  | шт |  |  | 180 |  |  |  |
| 25 | Улаштування конькової планки |  |  | м |  |  | 40 |  |  |  |
| 26 | Планка конька LH3 довжиною 2м |  |  | м |  |  | 40 |  |  |  |
| 27 | Конькова стрічка 300мм 5м |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |
| 28 | Саморіз 4,8х35 мм |  |  | шт |  |  | 120 |  |  |  |
| 29 | Улаштування жолобів підвісних |  |  | м |  |  | 55 |  |  |  |
| 30 | Жолоб водостічний 110 |  |  | м |  |  | 55 |  |  |  |
| 31 | З'єднувач жолоба 110 |  |  | шт |  |  | 18 |  |  |  |
| 32 | Кронштейн під жолоб діам. 110мм |  |  | шт |  |  | 60 |  |  |  |
| 33 | Кут жолоба 90град., діам.110мм |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |
| 34 | Лійка ринви 110 |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |
| 35 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  |  | м |  |  | 30 |  |  |  |
| 36 | Труба водостічна 75мм L=3м |  |  | м |  |  | 30 |  |  |  |
| 37 | Монтаж металоконструкцій козирька |  |  | т |  |  | 0,015 |  |  |  |
| 38 | Декоративний навіс (козирок над дверима) |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт (надання послуг), сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з  інфляційними процесами не враховувати при визначенні  цінової пропозиції Учасника процедури закупівлі (договірній ціні).

Вид договірної ціни - тверда.

Дефектний акт, договірна ціна та розрахунки до неї мають бути розраховані  у ліцензійному програмному комплексі АВК-5 у версії не нижче 3.10.1.

Дефектний акт, договірна ціна та розрахунки до неї мають бути складені у відповідності до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

У разі посилання в тексті технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження, вважати можливим застосувати «еквівалент».