Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі за ДК 021:2015 (CPV) – 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт системи вентиляції Протирадіаційного укриття №54182 Костянтинівського ліцею за адресою: вул.Куроп’ятника Дмитра,9 с.Костянтинівка, Миколаївський район, Миколаївська область), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, Миколаївська область, Миколаївський  район, село Костянтинівка, вулиця Незалежності,29-А код ЄДРПОУ 44057323, орган місцевого самоврядування.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Поточний ремонт системи вентиляції Протирадіаційного укриття №54182 Костянтинівського ліцею за адресою: вул.Куроп’ятника Дмитра,9 с.Костянтинівка, Миколаївський район, Миколаївська область ДК 021:2015 (CPV) – 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, ID

UA

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  644141,12грн. Розрахунок очікуваної вартості  предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно п.4  розділу I наказу Мінекономіки від 18.02.2020 №275 із змінами, визначення очікуваної вартості проєктних та проєктно-вишукувальних робіт проводиться з урахуванням видів та обсягів робіт, що планується закупити, відповідно до ДСТУ ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зі Змінами № 1 та № 2;

Розмір бюджетного призначення згіно зведеного кошторису: 644141,12 грн.

в т.ч. кошти на здійснення технічного нагляду                           – 8810,52

вартість проектних робіт                                                     -  5400,00

вартість експертизи проектрої документації                   – 9600,00

очікувана вартість на проведення поточного ремонту  - 620330,60

з них :

- Кошти грошової допомоги від ДанЧьорчЕід, неурядової організації, яка створена та діє відповідно до законодавства Королівства Данії, що діє через Представництво ДанЧьорчЕід в Україні – 520 000,00;

- Місцевий бюджет – 124141,12 грн

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника, у відповідності до потреб Замовника з урахуванням вимог діючих державних будівельних норм.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі технічна специфікація та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

| Назва предмета закупівлі | ДК 021:2015 - 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт (Поточний ремонт системи вентиляції Протирадіаційного укриття №54182 Костянтинівського ліцею за адресою: вул.Куроп’ятника Дмитра,9 с.Костянтинівка, Миколаївський район, Миколаївська область) |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 - 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт |

Роботи, які є предметом цієї закупівлі, у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі" є послугами і до них застосовуються відповідні положення даного закону як до послуг.

Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями) з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Виконання робіт здійснюється з матеріалів Виконавця.

Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

При складанні цінової пропозиції Учасник повинен керуватись наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.03.2026 №591, ціна пропозиції учасника (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проєктних рішень щодо об’єкта будівництва, та поточних цін на них або з  використанням одиничних показників вартості робіт, обсяги та види яких передбачені затвердженою проєктною документацією.

Ціна пропозиції учасника (договірна ціна) повинна відповідати положенням розділуV Настанови.

Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати роботи відповідно до технічної специфікації щодо предмету закупівлі (додаток 2 цієї тендерної документації), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані, в тому числі вартості матеріалів, виробів та устаткування, визначених згідно технічної специфікації, та в їх повному обсязі.

При виконанні робіт необхідно обов’язково погоджувати з замовником зразки матеріалів та виробів.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

У роботі повинні використовувати тільки сертифіковані матеріали та вироби, погоджені із Замовником.

Учасник повинен провести експертну оцінку кошторисної документації згідно з чинним законодавством України та включити її вартість до договірної ціни.

Обсяг робіт:

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вентиляція |  |  |  |
| 1 | Установлення установок припливних без секцiї зрошення продуктивнiстю до 1,5 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 2 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 8 |  |
| 3 | Установлення грат вентиляційних з вивiрянням i закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 14 |  |
| 4 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм | м2 | 13 |  |
| 5 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 55 мм | м2 | 72 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електрообладнання |  |  |  |
| 6 | Установлення щитів масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 8 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 9 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 10 |  |

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт (надання послуг), сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Ціна пропозиції Учасника процедури закупівлі (договірна ціна) повинна бути розрахована відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 за діючими ресурсними елементними кошторисними нормами з показниками, рекомендованими Мінрегіоном для підприємств із бюджетним фінансуванням, з усіма змінами і доповненнями та іншими діючими нормативно-кошторисними документами.

Ціна пропозиції Учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з  інфляційними процесами не враховувати при визначенні  цінової пропозиції Учасника процедури закупівлі (договірній ціні).

Вид договірної ціни - тверда.

З метою підтвердження відповідності вимогам Технічної специфікації Учасник повинен надати:

-  договірну ціну;

-  локальний кошторис;

- інформацію про ціни на матеріальні ресурси (згідно Додатку 1.1 до Тендерної документації).

Примітка:

При розрахунку договірної ціни враховувати перевезення матеріалів на відстань не більше 30км.

У разі посилання в тексті технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження, вважати можливим застосувати «еквівалент».