Додаток 3

Навантаження на вісь

| Кількість осей | Максимальне значення для автомобільних доріг |  |
| --- | --- | --- |
|  | державного значення, тонн | місцевого значення, тонн |
| На одинарну вісь | 11,5 | 7 |
| На здвоєні осі, якщо відстань між осями: |  |  |
| менш як 1 метр | 11,5 | 7 |
| від 1 до 1,3 метра | 16 | 10 |
| від 1,3 до 1,8 метра при неспарених колесах | 18 | 10,5 |
| від 1,3 до 1,8 метра при спарених колесах, за умови, що навантаження на кожну вісь не перевищує 9,5 тонни | 19 | 11,5 |
| від 1,3 до 1,8 метра чотирьохвісних автомобілів, ведучі вісі яких оснащені спареними колесами, за умови, що навантаження на кожну ведучу вісь не перевищує 11,5 тонни | 23 | 11,5 |
| від 1,8 до 2,5 метра для причепів та напівпричепів | 20 | 11,5 |
| На строєні осі, в тому числі транспортних засобів спеціалізованого призначення (контейнеровозів), що здійснюють перевезення одного або більше контейнерів, якщо відстань між осями: |  |  |
| 1,3 метра або менше | 21 | 13 |
| понад 1,3 до 1,4 метра | 24 | 14 |