Місцевий план управління відходами

Великобичківської селищної територіальної громади до 2034 року

Великий Бичків – 2026

Розробник:

| Великобичківська селищна рада | 90615, с-ще Великий Бичків, Рахівський р-н, Закарпатська обл. hromada@bychkivrada.gov.ua +380 96 027 09 59 |
| --- | --- |

Організація, залучена для підготовки Місцевого плану управління відходами:

| ТОВ «Еко Центр Проект» | 79008, м. Львів, вул. Беринди, 3 +38 097 945 08 06 |
| --- | --- |

©ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ. 2026 рік. Усі права захищені. Забороняється відтворення, копіювання, розповсюдження, переклад, передача третім особам цього документа повністю або частково без попереднього письмового дозволу правовласника – Великобичківської селищної ради, розробник: ТОВ

«Еко Центр Проект», за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

У разі цитування обов’язковим є посилання на джерело: [Місцевий план управління відходами Великобичківської селищної територіальної громади до 2034 року], [розробники: Великобичківська селищна рада, ТОВ «Еко Центр Проект»], [2026].

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, скорочень	5

Перелік таблиць	7

Перелік рисунків	9

Перелік додатків	11

Вступ	12

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ	14

  - Адміністративно-територіальний устрій, демографічна та соціальна характеристика територіальної громади	14

  - Природно-географічна характеристика територіальної громади	20

  - Економічна характеристика громади	30

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОГЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ	39

  - Загальна	характеристика управління відходами у Великобичківській селищній територіальній громаді	39

    - Параметри управління відходами та наявна інфраструктура	40

    - Інституційна структура управління відходами	45

    - Фінансово-економічне забезпечення управління відходами	55

  - Опис поточного стану за видами відходів	57

    - Побутові відходи	60

    - Небезпечні відходи	73

      - Відпрацьовані нафтопродукти	76

      - Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі	78

      - Відходи, що містять ртуть	80

    - 4. Відходи, що містять поліхлоровані дифеніли/поліхлоровані терфеніли82

2.2.2.5. Інші небезпечні відходи	84

    - Відходи промисловості	85

      - Промислові відходи	85

      - Відходи видобувної промисловості	88

      - Відходи будівництва та знесення	89

    - Рослинні відходи сільського господарства та лісового господарства, харчопереробної промисловості, деревні відходи, біовідходи	91

    - Відходи упаковки	94

    - Відходи електричного та електронного обладнання	98

    - Відходи батарей і акумуляторів	99

    - Медичні відходи	102

    - Транспортні засоби, строк експлуатації яких закінчився	105

    - Осади стічних вод від комунальних очисних споруд	108

    - Відходи, що біологічно розкладаються	111

  - Аналіз ефективності управління відходами територіальної громади	113

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯМ ВІДХОДАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ	119

  - Цілі та цільові показники	119

  - Управління потоками відходів	125

    - Управління побутовими відходами	127

    - Управління небезпечними відходами	176

      - Відпрацьовані нафтопродукти	185

      - Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі	187

      - Відходи, що містять ртуть	190

      - Відходи, що містять поліхлоровані дифеніли/поліхлоровані терфеніли

.	192

      - Інші небезпечні відходи	195

    - Управління відходами промисловості	197

      - Управління промисловими відходами	197

      - Управління відходами видобутку	201

      - Управління відходами будівництва та знесення	202

    - Управління рослинними відходами сільського господарства та лісового господарства, харчопереробної промисловості, деревними відходами, біовідходами	206

    - Управління відходами упаковки	212

    - Управління відходами електричного та електронного обладнання	216

    - Управління відходами батарей і акумуляторів	218

    - Управління медичними відходами	220

    - Управління транспортними засобами, строк експлуатації яких закінчився

.	222

    - Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд	224

    - Управління відходами, що біологічно розкладаються	227

  - Інструменти забезпечення виконання МПУВ	228

  - Фінансово-економічне забезпечення управління відходами селищної територіальної громади	243

  - План заходів МПУВ	263

РОЗДІЛ IV. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО ПЛАНУ	271

РОЗДІЛ V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ	275

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА	277

ДОДАТКИ	282

Перелік умовних позначень, символів, скорочень

| ВЕЕО | відходи електричного та електронного обладнання |
| --- | --- |
| ВБЗ | відходи будівництва та знесення |
| грн | гривня, грошова одиниця України |
| га | гектар |
| ДП | Державне підприємство |
| ЄС ЗУ | Європейський Союз Закон України |
| МБО | механіко-біологічне оброблення відходів |
| МВВ | місце видалення відходів |
| МПУВ | місцевий план управління відходами |
| НПС | навколишнє природне середовище |
| НВ | небезпечні відходи |
| ОВД | оцінка впливу на довкілля |
| ОМС | орган місцевого самоврядування |
| ПАТ | Публічне акціонерне товариство |
| ПрАТ | Приватне акціонерне товариство |
| ПЕТ | поліетилентерефталат |
| ПВ | побутові відходи |
| ПКД | проєктно-кошторисна документація |
| ПДФО | податок на доходи фізичних осіб |
| ПЗФ ПХД ПХТ | природно-заповідний фонд поліхлоровані дифеніли поліхлоровані терфеніли |
| р | річка |
| ТОВ | товариство з обмеженою відповідальністю |
| т | тонн |
| Кластер управління відходами | локалізована територія суміжних територіальних громад, охоплена спільною системою управління побутовими відходами, що має взаємоузгоджену інфраструктуру управління відходами та обслуговується одним регіональним полігоном для захоронення побутових відходів |
| КМУ | Кабінет Міністрів України |
| РВВ | розширена відповідальність виробника |
| РПУВ | регіональний план управління відходами |
| RDF | паливо, отримане з твердих відходів |
| СОЗ | стійкий органічний забруднювач |
| СЕО | стратегічна екологічна оцінка |
| СПС | сміттєперевантажувальна станція |
| SWOT | аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз |

| ТЕО | техніко-економічне обґрунтування |
| --- | --- |
| Фонд ОНПС | фонд охорони навколишнього природного середовища |
| ХЗЗР | хімічні засоби захисту рослин |

Перелік таблиць

Таблиця 1.1.1. Склад та площа населених пунктів Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 1.1.2. Динаміка населення Великобичківської селищної ТГ за 2016-2025 роки.

Таблиця 1.1.3. Прогноз динаміки населення Великобичківської селищної ТГ до 2034 року.

Таблиця 1.2.1. Середньомісячна та середньорічна температура повітря на території Великобичківської селищної ТГ, °С.

Таблиця 1.2.2. Середньомісячна та річна кількість атмосферних опадів на території Великобичківської селищної ТГ, мм.

Таблиця 1.2.3. Середньомісячна та середньорічна швидкість вітру на території Великобичківської селищної ТГ, м/с.

Таблиця 1.2.4. Природно-заповідний фонд Великобичківської селищної ТГ. Таблиця 1.3.1. SWOT-аналіз характеристики Великобичківської селищної ТГ. Таблиця 2.1.3.1. Надходження до фонду ОНПС у Великобичківській селищній ТГ, тис.грн.

Таблиця	2.1.3.2.	Фінансування	заходів	з	управління	відходами	у Великобичківській селищній ТГ, тис.грн.

Таблиця 2.2.1. Динаміка утворення промислових відходів у Великобичківській селищній ТГ, тонн.

Таблиця 2.2.2. Дані щодо управління побутовими відходами на території Великобичківської селищної ТГ у період 2015-2024 роки, тонн.

Таблиця	2.2.1.1.	Місця	розміщення	контейнерних	майданчиків	у Великобичківській селищній ТГ.

Таблиця 2.2.1.2. Технічне забезпечення збирання побутових відходів.

Таблиця 2.2.1.3 Затверджені тарифи на послуги з управління побутовими відходами ТОВ «Екобат Шураві».

Таблиця 2.2.1.4. Норми надання послуг з управління побутовими відходами на території Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 2.2.1.5. Кількість та тип забудови у Великобичківській селищній ТГ. Таблиця	2.2.1.6.	Інформація	щодо	усередненого	морфологічного	складу побутових відходів згідно з Національним планом управління відходами до 2033 року.

Таблиця 2.2.1.7. Дані щодо виявлених місць розміщення несанкціонованих сміттєзвалищ на території Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 2.2.1.8. Дані щодо ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ на території Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 2.2.2.1. Ліцензований суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері управління небезпечними відходами на території Закарпатської області. Таблиця 2.2.2.1.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів на території Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 2.2.3.1.1. Дані щодо утворення промислових відходів на території Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 2.2.5.1. Інформація про роздільне збирання побутових відходів в населених пунктах Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця	2.2.5.2.	Суб’єкти	господарювання,	що	здійснюють	збирання ресурсоцінних відходів на території Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 2.2.7.1. Пункти збирання відходів батарейок.

Таблиця 2.3.1. SWOT-аналіз поточного стану системи управління відходами у Великобичківській селищній ТГ.

Таблиця	3.2.1.1.	Прогнозовані	обсяги	утворення	побутових	відходів	за пропонованими ТГ Закарпатської області кластерами (кластерування К-1).

Таблиця 3.2.1.2. Прогнозовані обсяги утворення побутових відходів у Тячівсько-Рахівському кластері Закарпатської області.

Таблиця 3.2.1.3. Характеристика кластерування К1 та К2.

Таблиця	3.2.1.4.	Основні	показники	розвитку	інфраструктури	управління побутовими відходами Тячівсько-Рахівського кластеру.

Таблиця 3.2.1.5. Прогнозні обсяги утворення побутових відходів за період 2026-2034 роки, тонн.

Таблиця 3.2.1.6. Морфологічний склад побутових відходів передбачений РПУВ Закарпатської області до 2034 року.

Таблиця	3.2.1.7.	Потреба	у	технічному	забезпеченні	системи	управління побутовими відходами.

Таблиця 3.2.1.8. Припущення щодо розрахунку капітальних витрат на закупівлю контейнерів та будівництво/облаштування контейнерних майданчиків на території Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 3.2.1.9. Плановані місця розташування контейнерних майданчиків у Великобичківській селищній ТГ.

Таблиця 3.2.1.10. Дані щодо звалища, яке планується до закриття та рекультивації на території Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 3.2.1.11. Несанкціоновані сміттєзвалища Великобичківської селищної ТГ.

Таблиця 3.4.1. Перелік чинних стратегій, програм, планів дій, що мають взаємозв’язок із сферою управління відходами.

Таблиця 3.4.2. Фінансування діючих програм за заходів у сфері управління відходами за 2021-2025 роки.

Таблиця 3.4.3. Заплановані обсяги фінансування програм та заходів у сфері управління відходами на 2026–2028 роки.

Таблиця	4.1.	Індикатори	виконання	заходів	МПУВ	у	Великобичківській селищній ТГ.

Перелік рисунків

Рисунок 1.1.1. Розташування Великобичківської селищної ТГ у Закарпатській області.

Рисунок 1.1.2. Карта Великобичківської селищної ТГ.

Рисунок 1.1.3. Розподіл площі Великобичківської селищної ТГ за населеними пунктами, %.

Рисунок	1.1.4.	Розподіл	населення	Великобичківської	селищної	ТГ	за населеними пунктами, %.

Рисунок	1.1.5.	Густота	населення	населених	пунктів	Великобичківської селищної територіальної громади, осіб/км2.

Рисунок	1.2.1.	Розташування	Великобичківської	селищної	територіальної громади в межах Закарпатської області.

Рисунок 1.2.2. Смарагдова мережа в межах Великобичківської селищної ТГ. Рисунок 1.2.3. Структура земельних ресурсів Великобичківської селищної ТГ за видами призначень, %.

Рисунок 1.3.1. Структура економіки Великобичківської селищної ТГ за часткою надходження до місцевого бюджету, %.

Рисунок 1.3.2. Доходи до місцевого бюджету Великобичківської селищної ТГ у 2024 році, %.

Рисунок	1.3.3.	Надходження	до	загального	бюджету	Великобичківської селищної ТГ, тис. грн.

Рисунок 1.3.4. Видатки з місцевого бюджету Великобичківської селищної ТГ у 2024 році, %.

Рисунок 1.3.5. Динаміка сукупних ресурсів на одне домогосподарство. Рисунок 1.3.6. Динаміка наявних доходів на одну особу.

Рисунок 1.3.7. Прогноз показників середнього доходу на одне домогосподарство. Рисунок 1.3.8. Прогноз показників середнього доходу на одну особу.

Рисунок 2.1.1.1. Контейнерний майданчик для збирання побутових відходів у селищі Великий Бичків, вул. Шевченка, 35А.

Рисунок 2.1.1.2. Контейнерний майданчик для збирання побутових відходів у с. Косівська Поляна.

Рисунок 2.1.2.1. Основні суб’єкти інституційної структури.

Рисунок 2.1.3.1. Фінансування заходів у сфері управління відходами за 2020-2025 роки, тис.грн.

Рисунок	2.2.1.1.	Існуюча	схема	управління	побутовими	відходами	у Великобичківській селищній територіальній громаді.

Рисунок	2.2.1.2.	Місцерозташування	діючого	звалища	1,6299	га	у Великобичківській селищній ТГ.

Рисунок	2.2.1.3.	Місцерозташування	закритого	звалища	0,13	га	у Великобичківській селищної ТГ.

Рисунок	2.2.1.4.	Місцерозташування	закритого	звалища	0,22	га	у Великобичківській селищній ТГ.

Рисунок	2.2.1.5.	Місцерозташування	закритого	звалища	0,07	га	у Великобичківській селищній ТГ.

Рисунок 2.2.1.6. Місцерозташування закритого звалища 0,3 га у Великобичківській селищній ТГ.

Рисунок 2.2.4.1. Динаміка утворення відходів деревини, тонн.

Рисунок 2.2.5.1. Динаміка об’ємів роздільно зібраних побутових відходів Великобичківської селищної ТГ.

Рисунок 2.2.8.1. Динаміка утворення медичних відходів на території Великобичківської селищної ТГ.

Рисунок 2.2.10.1. Динаміка утворення осадів стічних вод від комунальних очисних споруд у Великобичківській селищній ТГ за період 2021-2025 роки, м3. Рисунок 2.2.10.2. Динаміка утворення осадів стічних вод від ТОВ «Гамма ВБ» у Великобичківській селищній ТГ за період 2022-2025 роки, м3.

Рисунок 3.1.1. Ієрархія пріоритетів управління відходами.

Рисунок 3.2.1.1. Карта кластерів К-1 управління відходами, сформована на основі заявок від територіальних громад Закарпатської області.

Рисунок 3.2.1.2. Кластерування територій К-2 для розміщення сміттєсортувальних і сміттєпереробних підприємств у Закарпатській області.

Рисунок 3.2.1.3. Додаткове кластерне зонування територій К-3 у випадку розміщення двох сміттєспалювальних підприємств у Закарпатській області.

Рисунок 3.2.1.4. Додаткове кластерне зонування територій К-4 у випадку розміщення одного сміттєспалювального підприємства у Закарпатській області. Рисунок 3.2.1.5. Схема розбудови інфраструктури оброблення відходів Закарпатської області.

Рисунок 3.2.1.6. Заплановані до будівництва та існуючі об'єкти інфраструктури з управління відходами у Тячівсько-Рахівському кластері.

Рисунок 3.2.1.7. Плановані місця розміщення контейнерних майданчиків у Великобичківській селищній територіальній громаді.

Рисунок 3.2.1.8. Приклад контейнерного майданчика відкритого типу для розміщення чотирьох контейнерів.

Рисунок 3.2.1.9. Контейнери для збирання та тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю.

Рисунок 3.2.1.10. Контейнери для збирання та тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових, які не містять ртуті та не забруднені ртуттю.

Рисунок 3.2.1.11. Контейнер для збирання великогабаритних та ремонтних відходів.

Рисунок 3.2.1.12. Приклад пункту роздільного збирання побутових відходів. Рисунок 3.2.1.13. Приклад вертикального пресу для відходів.

Рисунок 3.2.1.14. Приклад ємності для компостування на присадибних, дачних і садових ділянках.

Рисунок 3.2.1.15. Станція очищення ґрунтів та ґрунтових вод.

Рисунок 3.2.2.1. Приклад мобільного пункту збирання небезпечних відходів. Рисунок 3.2.5.1. Основні принципи РВВ.

Рисунок 3.3.1. Інституційна структура системи управління відходам.

Перелік додатків

Додаток 1. Прогноз чисельності населення Великобичківської селищної територіальної громади.

Додаток 2. Динаміка показників наявного доходу на одну особу та сукупні ресурси на одне домогосподарство Великобичківської селищної ТГ.

Додаток 3. Прогноз показників середнього наявного доходу на одну особу та на одне домогосподарство Великобичківської селищної ТГ.

Додаток 4. Дані щодо управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ.

Додаток 5. Об’єкти управління відходами.

Додаток 6. Надходження до бюджету Великобичківської селищної ТГ.

Додаток 7. Характеристики місць/об'єктів розміщення відходів (у т.ч. полігони та звалища).

Додаток 8. Технічні характеристики місць/об'єктів розміщення відходів (у т.ч. полігони та звалища).

Додаток 9. Цілі та цільові показники МПУВ.

Додаток 10. Цільові показники РПУВ, прийняті для МПУВ.

Додаток 11. Дані щодо припинення експлуатації місць/об'єктів розміщення відходів (у т.ч. полігони, звалища та виявлених місць розміщення стихійних сміттєзвалищ).

Додаток 12. Дані щодо об'єктів оброблення відходів, будівництво або реконструкція яких планується у період планування за МПУВ.

Додаток 13. Загальна потреба у фінансуванні заходів МПУВ.

Додаток	14.	Плановий	розподіл	обсягів	фінансування	за	джерелами фінансування.

Додаток 15. Планові кількісні показники виконання МПУВ. Додаток 16. Завдання та заходи МПУВ.

Додаток 17. Структура плану заходів МПУВ.

Вступ

Місцевий план управління відходами Великобичківської селищної територіальної громади до 2034 року (далі – МПУВ Великобичківської селищної ТГ) є комплексом взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів організаційного, технологічного, технічного, екологічного, фінансово-економічного, соціального та інформаційного характеру, спрямованих на розв’язання проблем у сфері управління відходами на території Великобичківської селищної територіальної громади (далі – Великобичківська селищна ТГ).

МПУВ у Великобичківській селищній ТГ розроблений на виконання вимог Закону України (далі – ЗУ) «Про управління відходами», Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету   Міністрів   України   від   08   листопада   2017   року

№ 820-р, з урахуванням Національного плану управління відходами до 2033 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1353-р, завдань й заходів Регіонального плану управління відходами Закарпатської області до 2034 року (далі – РПУВ у Закарпатській області до 2034 року), затвердженого розпорядженням Закарпатської ОВА від 23.06.2025 року №424 та показників державної екологічної політики України, затверджених Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

Розроблення МПУВ Великобичківської селищної ТГ року здійснювалася відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року №947 та Методичних рекомендацій з розроблення місцевих планів управління відходами, затверджених наказом Міндовкілля України від 15.03.2023 року №288 з урахуванням місцевих особливостей та європейських підходів з питань управління відходами, що базуються на положеннях:

Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року «Про відходи та скасування деяких директив»;

Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року «Про захоронення відходів»;

Директиви  №  2006/21/ЄС  Європейського  парламенту  та  Ради  від 15 березня 2006 року «Про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС»;

Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу на стан довкілля окремих проєктів та програм;

Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 року «Про упаковку та відходи упаковки»;

Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 року «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»;

Директиви 2006/66/ЄС Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 2006 року «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори».

МПУВ Великобичківської селищної ТГ узгоджується з наступними чинними нормативно-правовими документами та направлений на їх виконання, зокрема це: Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року»,

«Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України»,

«Про рослинний світ», «Про основи містобудування», «Про землеустрій», «Про охорону земель», Водний Кодекс України, Земельний кодекс України, Кодекс України про надра, ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та іншими нормативно-правовими документами.

Метою МПУВ є забезпечення сталого управління відходами в населених пунктах Великобичківської селищної ТГ та впровадження стратегічного планування з урахуванням принципів співробітництва, сформованих на підставі оцінки поточного стану сфери управління відходами та вже розроблених моделей шляхом впровадження заходів зменшення утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню, та здійснення заходів у сфері управління відходами без спричинення шкоди навколишньому природному середовищу та загрози здоров’ю людей.

МПУВ Великобичківської селищної ТГ спрямований на поліпшення стану благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги.

Основними завданнями МПУВ Великобичківської селищної ТГ є конкретні суспільні, інституційні, організаційно-технічні, регуляторні, освітньо-виховні, технологічні та технічні, екологічні заходи, які сформовані на основі заходів, передбачених Національним планом управління відходами до 2033 року, РПУВ Закарпатської області до 2034 року та спрямовані на реалізацію державної та місцевої політики у сфері управління відходами.

На кожне завдання визначено заходи, відповідальні виконавці, строки здійснення заходів, джерела та обсяги фінансового забезпечення, засоби контролю за станом здійснення заходів та проведення моніторингу результатів їх впровадження у сфері управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ.

МПУВ Великобичківської селищної ТГ охоплює всі види діяльності у сфері управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ.

Відповідно до вимог ЗУ «Про управління відходами» МПУВ розробляється протягом одного року з дня набрання чинності РПУВ у відповідній області та підлягає оновленню протягом шести місяців з дня внесення змін до РПУВ та після затвердження - оприлюдненню, шляхом розміщення на офіційному вебсайті органу, що його затверджує.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  - Адміністративно-територіальний устрій, демографічна та соціальна характеристика територіальної громади

Великобичківська селищна ТГ утворена 12 червня 2020 року з адміністративним центром с-ще Великий Бичків шляхом об'єднання Великобичківської та Кобилецько-Полянської селищних, а також Верхньоводянської, Водицької, Косівсько-Полянської, Лужанської та Росішківської сільських рад Рахівського району відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 712-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Закарпатської області».

Великобичківська селищна ТГ знаходиться в південно-східній частині Закарпатської області, Рахівського району, рисунок 1.1.1.

Рисунок 1.1.1. Розташування Великобичківської селищної ТГ у Закарпатській області

(джерело: https://decentralization.ua/)

Великобичківська селищна ТГ розташована в улоговині біля підніжжя Карпатських гір, на правому березі річки Тиси при впадінні в неї гірської річки Шопурки.

Великобичківська селищна ТГ межує на сході – Рахівською міською ТГ, на південному заході − Солотвинською селищною ТГ, на заході − Дубівською селищною ТГ, на півночі – Усть-Чорнянською селищною ТГ та Ясінянською селищною ТГ, рисунок 1.1.2.

Рисунок 1.1.2. Карта Великобичківської селищної ТГ

(джерело: Стратегія розвитку Великобичківської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки)

Площа Великобичківської селищної ТГ становить 3 782,4374 га, чисельність населення — 29 521 особа. Середня густота населення складає 7,8 особи на 1 га, що характеризує територію Великобичківської селищної ТГ як відносно малозаселену.

До складу Великобичківської селищної ТГ входить 9 населених пунктів, зокрема 2 селища та 7 сіл, таблиця 1.1.1.

Таблиця 1.1.1. Склад та площа населених пунктів Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Назва населеного пункту | Площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с-ще Великий Бичків | 1 076,2374 |
| 2 | с-ще Кобилецька Поляна | 480,0 |
| 3 | с. Водиця | 275,2 |
| 4 | с. Верхнє Водяне | 671,1 |
| 5 | с. Косівська Поляна | 637,2 |
| 6 | с. Луг | 255,4 |
| 7 | с. Плаюць | 161,3 |
| 8 | с. Росішка | 165,4 |
| 9 | с. Стримба | 60,6 |

Населення Великобичківської селищної ТГ розміщене нерівномірно: переважна його частина зосереджена у південній частині території ТГ. Значна площа ТГ вкрита лісами та розташована у гірській місцевості, зокрема в межах територій, що входять до складу Карпатського біосферного заповідника. Усі населені пункти ТГ, за винятком адміністративного центру – селища Великий Бичків, мають статус гірських.

Найбільшими за площею є селище Великий Бичків (1 076,2374 га) та села Верхнє Водяне (671,1 га), Косівська Поляна (637,2 га). Відсоткове співвідношення площ населених пунктів Великобичківської селищної ТГ зображено на рисунку 1.1.3.

с-ще Великий Бичків	с-ще Кобилецька Поляна	с. Водиця

с. Верхнє Водяне	с. Косівська Поляна	с. Луг

с. Плаюц	с. Росішка	с. Стримба

с. Водиця 7%

с. Верхнє Водяне 18%

с-ще Кобилецька Поляна

13%

с. Косівська Поляна 17%

с. Луг 7%

с. Стримба 2%

с. Росішка 4%

с. Плаюц 4%

с-ще Великий Бичків 28%

Рисунок 1.1.3. Розподіл площі Великобичківської селищної ТГ за населеними пунктами, %

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Великобичківська селищна ТГ знаходиться на кордоні з Румунією, проте митних переходів на її території відсутні.

Через Великий Бичків проходять маршрути автотранспортних засобів, що здійснюють міжрегіональне та міжнародне перевезення пасажирів автошляхом Н-09 (через територіальну громаду пролягає 10,4 км цієї дороги). Протяжність місцевих автодоріг Великобичківської селищної ТГ складає 60,9 км.

Відстань від с-ща Великий Бичків до районного центру м. Рахів складає 37 км, відстань до обласного центру м. Ужгород складає 174 км від. За 29 км від с-ща Великий Бичків знаходиться Центр Європи, околиця с. Ділове.

Найближча залізнична станція Солотвино знаходиться за 12 км від с-ща Великий Бичків.

Населення Великобичківської селищної ТГ багатоетнічне. Чисельність населення ТГ станом на 01.01.2025 року становить 29 506 осіб. Переважну більшість населення становлять українці, водночас у деяких населених пунктах проживають значні представництва національних меншин. Зокрема, у селі Плаюць проживає значна частка населення румунської національності, а у селищі Великий Бичків та селищі Кобилецька Поляна — угорської національності. У селі Косівська Поляна проживає етнографічна група українців

— гуцули. За наявними даними, у селищі Кобилецька Поляна частка населення угорської національності становить близько 15 %.

Для Великобичківської селищної ТГ характерна тенденція до скорочення чисельності населення, зокрема упродовж 2016–2021 років чисельність населення скоротилась з 29 926 осіб до 29 526 осіб, або на 1,3 %. У період 2021–

2025 років чисельність населення скоротилася з 29 526 до 29 506 осіб, або на

0,07 %.

Динаміка населення Великобичківської селищної ТГ за 2016-2025 роки наведена в таблиці 1.1.2.

Таблиця 1.1.2. Динаміка населення Великобичківської селищної ТГ за 2016-2025 роки

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| Назва показника | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього, осіб у тому числі: | 29 926 | 29 833 | 29 723 | 29 710 | 29 620 | 29 526 | 29 521 | 29 513 | 29 510 | 29 506 |
| селищного, осіб | 12 756 | 12 730 | 12 702 | 12 680 | 12 620 | 12 573 | 12 572 | 12 570 | 12 568 | 12 566 |
| сільського, осіб | 17 170 | 17 103 | 17 021 | 17 030 | 17 000 | 16 953 | 16 949 | 16 943 | 16 942 | 16 940 |

Найбільша кількість мешканців Великобичківської селищної ТГ проживає у селищі Великий Бичків — 9 367 осіб та в селі Верхнє Водяне — 5 272 особи. Найменший за чисельністю населення населений пункт — с. Плаюць, де проживає 937 осіб, рисунок 1.1.4.

4%

3%

4%

7%

32%

14%

12%

6%

18%

Великий Бичків Верхнє Водяне Водиця Кобилецька Поляна Косівська Поляна Луг

Плаюць Росішка

Стримба

Рисунок 1.1.4. Розподіл населення Великобичківської селищної ТГ за населеними пунктами, %

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Через складний гірський рельєф територія ТГ відзначається низькою густотою населення, рисунок 1.1.5.

Густота населення, осіб/км. кв

58

38

15

25

90

79

177

223

551

600

500

400

300

200

100

0

Рисунок 1.1.5. Густота населення населених пунктів Великобичківської селищної територіальної громади, осіб/км2

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Враховуючи тенденцію зміни населення у Закарпатській області, за припущенням розробників МПУВ, базуючись на статистичних даних, можна скласти оптимістичний та реалістичний прогнози.

Оптимістичний прогноз − це середнє значення у відсотках збільшення населення регіону за останні 6 доковідних та довоєнних років, +0,19%

Реалістичний прогноз зміни населення регіону більш негативний. Це середнє значення у відсотках збільшення населення регіону за останні 3 ковідних та воєнних років, -0,32%

Прогнози чисельності населення Великобичківської селищної ТГ наведені в таблиці 1.1.3.

Таблиця 1.1.3. Прогноз динаміки населення Великобичківської селищної ТГ до 2034 року

(джерело: складено розробниками МПУВ)

| Назва показника | 2026 рік | 2030 рік | 2034 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимістичний прогноз |  |  |  |
| Чисельність населення, осіб у тому числі: | 29 562 | 29 788 | 30 015 |
| селищного, осіб | 12 590 | 12 686 | 12 783 |
| сільського, осіб | 16 972 | 17 102 | 17 232 |
| Реалістичний прогноз |  |  |  |
| Чисельність населення, осіб у тому числі: | 29 412 | 29 037 | 28 667 |
| селищного, осіб | 12 526 | 12 366 | 12 209 |
| сільського, осіб | 16 886 | 16 671 | 16 458 |

За оптимістичним прогнозом у 2030 році населення ТГ складатиме 29 788 осіб, а у 2034 році – 30 015 осіб.

За реалістичним прогнозом у 2030 році населення ТГ складатиме 29 037 осіб, а у 2034 – 28 667 осіб.

Детальний прогноз чисельності населення Великобичківської селищної ТГ за сценаріями: оптимістичний та реалістичний, наведено в додатку 1.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні зросли внутрішні міграції. Численні ракетні удари по цивільних містах України спричинили вимушені міграції населення. Точну кількість фактичного населення у Великобичківській селищній ТГ визначити складно. Це пояснюється не лише відтоком населення, переважанням смертності над народжуваністю, але й низькими коефіцієнтами народжуваності. Незважаючи на певне зростання сумарного коефіцієнта народжуваності, кількість новонароджених буде меншою через брак жінок дітородного віку. Також відбудеться суттєве зменшення чисельності наявних працівників. Зменшення кількості та старіння робочої сили впливатимуть на економічну ситуацію в ТГ.

  - Природно-географічна характеристика територіальної громади

Великобичківська селищна ТГ розташована у високогірній частині Українських Карпат, що характеризується складним і різноманітним рельєфом, значними перепадами висот та наявністю гірських масивів. У фізико-географічному відношенні територія ТГ належить до Угольсько-Нересницького району Вулканічно-міжгірно-улоговинної області Карпат. Відповідну схему фізико-географічного районування території подано на рисунку 1.2.1.

Рисунок 1.2.1. Розташування Великобичківської селищної територіальної громади в межах Закарпатської області

(джерело: картографічні матеріали ЗАТ «Інститут передових технологій», 2005 р.)

Рельєф. Рельєф Великобичківської селищної ТГ є сильно розчленованим, що є типовим для гірської місцевості Карпат. Переважають високі та середньовисокі гори, що належать до масивів Полонинського хребта, зокрема, Свидовецький масив, та відрогів Мармароського масиву. Це означає наявність гостроверхих вершин, крутих схилів, глибоких долин і ущелин.

Значні абсолютні висоти та перепади: висоти коливаються від 300-400 метрів у долинах річок до понад 1 700-1 800 метрів на вершинах навколишніх гір, в тому числі у Свидовецькому масиві. Це створює значні висотні перепади на відносно невеликих відстанях. Найвищими вершинами є гора Геришаска – 1 762 метрів та гора Догяска – 1 761 метрів.

Характерними елементами рельєфу є протяжні гірські хребти та полонини – безлісі ділянки у високогір'ї, що використовуються для випасу худоби.

Територія Великобичківської селищної ТГ складена переважно флішовими відкладами (пісковики, аргіліти, алевроліти), що є типовим для Зовнішніх Карпат. Місцями можуть зустрічатися виходи давніших кристалічних порід, особливо ближче до Мармароського масиву.

Гірський рельєф зумовлює бурхливий характер річок, їхню схильність до паводків, особливо після інтенсивних опадів або танення снігу.

На крутих схилах активно проявляються ерозійні процеси, зсуви ґрунту.

Кліматичні умови. Клімат району – помірно-континентальний з надлишковою зволоженістю.

Характеристика	кліматичних	умов	наведена	за даними спостережень метеопостів та метеостанцій: «Великий Бичків», «Кобилецька Поляна» та

«Рахів».

Температурний режим району формується під впливом радіаційного режиму, атмосферної циркуляції, характеру підстилаючої поверхні і гірського рельєфу.

У липні, найтеплішому місяці, середня температура становить в гірських районах +18,3°С, у найхолоднішому місяці січні вона знижується до -4,0°С. У горах липневі температури спадають на 0,7 на кожні 100 метрів підняття. Тому середні температури липня на висотах 1 400-1 700 метрів знижуються до +9-10°С. У січні вертикальний градієнт температури у два рази менший, ніж липневий. Тому в цей час зниження температури зі збільшенням висоти відбувається повільніше, таблиця 1.2.1.

Таблиця 1.2.1. Середньомісячна та середньорічна температура повітря на території Великобичківської селищної ТГ, °С

(джерело: за даними метеостанції Кобилецька Поляна)

| Метеос танція | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VII | VIII | IX | X | ХІ | ХІІ | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кобиле цька Поляна | -4,0 | -2,5 | 3,1 | 8,9 | 13,9 | 16,3 | 18,3 | 17,7 | 13,3 | 9,2 | 2,8 | -1,6 | 8,0 |

На території регіону річні суми опадів залежно від висоти місцевості коливаються в межах 1 335 мм. Дані щодо кількості опадів протягом року наведені у таблиці 1.2.2.

Таблиця 1.2.2. Середньомісячна та річна кількість атмосферних опадів на території Великобичківської селищної ТГ, мм

(джерело: за даними метеостанції Кобилецька Поляна)

| Метеост анція | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VII | VIII | IX | X | ХІ | ХІІ | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кобилец ька Поляна | 85 | 93 | 96 | 99 | 107 | 159 | 144 | 125 | 106 | 107 | 109 | 105 | 1 335 |

На території Великобичківської селищної ТГ характерна чітко виражена сезонність розподілу опадів: у теплий період року їх кількість значно перевищує показники холодного періоду. За теплий період (IV-X) випадає близько 63-67 % опадів від річної норми. Найбільш дощові літні місяці (VІ-VIII), протягом яких випадає близько 32 % опадів. Найбільше опадів здебільшого припадає на червень.

Переважають вітри південно-західного і північно-східного напрямку. Швидкість вітру незначна. Середня річна швидкість вітру у регіоні коливається в межах 1,2-1,8 м/сек. У приземних шарах повітря вітри сильно відхиляються від головного напрямку завдяки затримуючій, захисній дії гір. Під впливом гірського рельєфу формуються місцеві вітри: влітку гірсько-долинні, що характеризуються добовим ходом (вдень вони дмуть уверх по долині, а вночі -

униз по долині). Взимку й навесні - фени (неперіодичні сухі вітри, пов'язані з циклонічною діяльністю), що викликають підвищення температури і одночасно зниження відносної вологості. Тривають фени від декількох годин до декількох діб. Внаслідок особливостей рельєфу території деколи утворюються також завихрення з горизонтальною і вертикальною осями, які посилюють шкідливу дію вітру, зокрема спричиняють вітровали, буреломи, тощо. На гірських вершинах швидкість вітру значно перевищує швидкість в низовині та відображає вітровий режим вільної атмосфери.

Середні місячні та річні швидкості вітру (за даними метеостанцій) наводяться в таблиці 1.2.3.

Таблиця 1.2.3. Середньомісячна та середньорічна швидкість вітру на території Великобичківської селищної ТГ, м/с

(джерело: за даними метеостанції Рахів)

| Метеос танція | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VII | VIII | IX | X | ХІ | ХІІ | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рахів | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |

На території Великобичківської селищної ТГ стійкий сніговий покрив утворюється щорічно. Перший сніг випадає, через два-три дні після переходу середньодобової температури повітря через 0°С. У роки із раннім похолоданням формування снігового покриву появляється на 0,5-1,0 місяця раніше середніх багаторічних строків, тоді як у роки із теплою зимою на 1,0-1,5 місяця пізніше.

В грудні сніговий покрив набуває стійкого характеру. Інтенсивне танення снігу розпочинається у квітні, що зумовлює повне сходження снігового покриву в межах висот 700-1 000 метрів у третій декаді квітня, а на висотах понад 1000 метрів у першій декаді травня. Тривалість снігового періоду в гірських долинах становить у середньому 100-110 днів, на гірських вершинах не менше 130 днів.

Висота снігового покриву розподіляється нерівномірно, що зумовлено значною неоднорідністю рельєфу. Висота снігового покриву найбільших значень досягає у лютому та становить у середньому 19-38 см. Максимальні зафіксовані показники висоти снігового покриву коливаються в межах від 40-96 см.

Тумани в районі спостерігаються в середньому 40 днів на рік. Загальна річна тривалість туманів становить близько 200 годин, а середня тривалість одного туманного періоду – 30-50 годин. Тривалі тумани відмічаються у період з листопада по лютий.

Гідрологічна мережа. Великобичківська селищна ТГ характеризується наявністю значних запасів водних ресурсів, зокрема поверхневих і підземних вод.

Водні ресурси Великобичківської селищної ТГ представлено річками: Тиса, Шопурка, Кісва, Апшиця, Тьовшаг, Стримба; водоспадами: Кобилецький Гук та Полонсько-Кузійський водоспад, які мають природоохоронне та туристичне значення.

Територія Великобичківської селищної ТГ розташована у межах водозбірного басейну р. Тиса. Південна межа громади по річці Тиса проходить близько 14 км. Річка Тиса збирає води з південно-західного макросхилу Карпат і

є найдовшою притокою Дунаю. Річку Тису утворюють річки Чорна Тиса та Біла Тиса, зливаючись на 4 км вище міста Рахів. Це друга за водністю карпатська річка, поступається тільки Дністру. Довжина річки Тиса - 966 км у межах України та 201 км (Закарпатська область); площа басейну - близько 153,0 тис.км2. Нахил річки становить 1,8 - 2,4 м/км. Живлення річки змішане, з переважанням снігового та дощового.

Річки громади це праві притоки Тиси, які беруть свій початок у високогір’ї. Серед найбільших річок Середня Ріка, Мала Шопурка, які після злиття утворюють річку Шопурка, Кісва, Апшиця, Тьовшаг (Тевшак), Водиця, Великий Плавуць. У межах громади наявна значна кількість дрібних водотоків – як постійних, так і тимчасових, що формують густу гідрографічну мережу.

Озера на території громади відсутні, що зумовлено особливостями гірського рельєфу, який не сприяє формуванню озерних улоговин.

Підземні води української частини річкового суббасейну формують єдиний артезіанський басейн, що охоплює території Угорщини, частково Словаччини та Румунії.

Характеристика ґрунтів. У ґрунтовому покриві Великобичківської селищної ТГ переважають бурі гірсько-лісові ґрунти, тоді як на полонинах і в долинах річок поширені дерново-буроземні ґрунти. Буроземи є ґрунтами середньо- та важкосуглинкового механічного складу, що сформувалися на флішових відкладах із переважанням аргілітів та алевролітів.

Вміст гумусу у буроземах зростає зі збільшенням абсолютної висоти місцевості та становить від 3 до 10,5 %. Склад гумусу буроземів, як правило, не залежить від породного складу лісових насаджень.

Згідно з антропоекологічною оцінкою сумарного пестицидного навантаження, Великобичківська селищна ТГ знаходиться в умовно допустимій зоні забруднення ґрунтів (https://geomap.land.kiev.ua/ecology-9.html).

За стійкістю ґрунтів до забруднення відходами промислових підприємств, тваринницьких ферм, мінеральними та органічними добривами, а також пестицидами Великобичківська селищна ТГ належить до зони стійких ґрунтів (https://geomap.land.kiev.ua/ecology-10-3.html).

Рослинний покрив. Рослинний покрив Великобичківської селищної ТГ характеризується високим рівнем залісненості – 79,8 % території громади вкрито високопродуктивними лісами. Переважають букові, ялицево-букові та смерекові насадження.

Поширено майже 300 видів лікарських рослин, а також зростає значна частина видів, занесених до Червоної книги України. У межах території громади трапляється близько половини червонокнижних видів рослин і тварин Українських Карпат.

На скелях урочища Кузія зростають десятки рослин, які в Україні ніде більше не трапляються, у тому числі едельвейс, або шовкова косиця (Leontopodium alpinum).

Природно-ресурсний потенціал. Великий природно-ресурсний потенціал:

- ботанічний заказник «Арніка», розташований на схід від с-ща Кобилецька Поляна;

- ботанічна пам’ятка природи «Секвоя»;

- лісовий заказник «Діброва» площею 712 га, розташований на північ від селища Великий Бичків, на правобережжі річки Шопурки;

- Полонсько-Кузійський водоспад: однокаскадний, заввишки 2 м, утворений у пригирловій частині струмка, який тече південно-західними схилами гори Полонська (1 080 м.);

- гора Кобила і Кобилецький перевал. Гора висотою 1 177 метрів над рівнем моря;

- гора Апецька– належить до острівних гір;

- Кузійський заповідний масив – заповідна територія у складу Карпатського біосферного заповідника. У південній частині масиву розташована смуга юрських мармуроподібних вапняків, що утворили численні скелі;

- покинуті залізорудні штольні, які залишили по собі геологи, що в шістдесятих роках проводили тут геологорозвідувальні роботи (в пошуку золота та інших кольорових металів);

- гора Кимпа/Темпа.

Природно-заповідний	фонд.	Природно-заповідний	фонд Великобичківської селищної ТГ наведено в таблиці 1.2.4.

Таблиця 1.2.4. Природно-заповідний фонд Великобичківської селищної ТГ

(джерело: https://data.gov.ua/dataset/mepr_05)

| № з/п | Назва об’єкта ПЗФ | Тип | Площа, га | Адміністративне розташування та місцезнаходження об’єкта ПЗФ | Назва підприємства, організації, установи - землекористувача (землевласника),у віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ | Рішення, згідно з яким створено даний об’єкт ПЗФ, змінено його площу тощо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Карпатський біосферний заповідник | Біосферний заповідник | 66 417,4 | Рахівський район: Рахівська міська ТГ, м. Рахів, с. Білин, Костелівка, Ділове; Ясінянська селищна ТГ, с-ще Ясіня, с. Лазещина, Кваси; Богданська сільська ТГ, с. Богдан, Луги, Видрічка; Великобичківська селищна ТГ, с-ще Великий Бичків, с. Луг, Косівська Поляна, Тячівський р-н: Нересницька сільська ТГ, с. Широкий Луг, Тарасівка; Углянська сільська ТГ, с. Угля, Велика Уголька, Мала Уголька; Дубівська селищна ТГ, с. Дубове, Красна; Усть-Чорнянська | Карпатський біосферний заповідник Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | Укази Президента України від 26.11.1993 р. № 563/93, від 11.04.1997 р. № 325/97, від 14.01.2010 р. № 25/2010, від 02.01.2022 р. № 5/2022 |

|  |  |  |  | селищна ТГ, с-ще Усть-Чорна, Німецька Мокра; Хустський р-н: Хустська міська ТГ, м. Хуст; Драгівська сільська ТГ, с. Драгово, Вільшани; Берегівський р-н: Виноградівська міська ТГ, м. Виноградів; Пийтерфолвівська сільська ТГ,с. Дюла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Діброва | Лісовий заказник загальнодержа вного значення | 712,0 | Рахівський р-н, Лужанське л-во, квартали 5-10 | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500 |
| 3 | Веймутова сосна | Лісовий заказник загальнодержа вного значення | 5,0 | Рахівський р-н, Діловецьке л-во, квартал 7, (вид. 24- 26) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України», Карпатський біосферний заповідник Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253, Указ Президента України від 11.04.1997 р. № 325/97 |
| 4 | Арніка | Ботанічний заказник місцевого значення | 9,5 | Рахівський р-н, л-во ім. Томащука, квартал 23 (вид. 40) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 6 | Церціц європейськи й | Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення | 1,0 | Рахівський р-н, Лужанське л-во, квартал 14, (вид. 25) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 7 | Тис ягідний | Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення | 6,0 | Рахівський р-н, Діловецьке л-во, квартал 21, (вид. 38) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 8 | Секвоя | Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, Лужанське л-во, квартал 17, (вид. 29) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 9 | Озеро Герешавське | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 1,35 | Рахівський р-н, урочище Герешавське | Великобичківська селищна ТГ | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 10 | Джерело | Гідрологічна пам'ятка | 0,3 | Рахівський р-н, с. Верхнє Водяне | Великобичківська селищна ТГ | Ріш. ВК ЗОР від |

|  |  | природи місцевого значення |  |  |  | 23.10.1984 р. № 253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Джерело № 1 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 3,0 | Рахівський р-н, с. Водиця, вул. Шевченка | Великобичківська селищна ТГ | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 12 | Джерело № 2 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 3,0 | Рахівський р-н, с. Водиця | Великобичківська селищна ТГ | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 13 | Джерело № 3 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Водиця | Великобичківська селищна ТГ | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 14 | Джерело № 8 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Кобилецька Поляна, Середньоріцьке л-во, урочище «Росолово», квартал 20 (вид. 57) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 15 | Джерело № 7 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Кобилецька Поляна, Середньоріцьке л-во, урочище «Григоцел», квартал 17 (вид. 5) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 16 | Джерело № 1 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Косівська Поляна | Великобичківська селищна ТГ | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 17 | Джерело № 2 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Косівська Поляна, Косівсько-Полянське л-во, квартал 16 (вид. 51), урочище Подерей | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 18 | Джерело № 3 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Косівська Поляна, урочище «Лопухи», л-во ім. Томащука, квартал 19 (вид. 18) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 19 | Джерело № 4 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Косівська Поляна, урочище «Квасний», Косівсько-Полянське л-во, квартал 40 (вид. 9) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 20 | Джерело № 5 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Косівська Поляна, Косівсько-Полянське л-во, квартал 37 (вид. 27), урочище «Андрейково» | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 21 | Джерело № 6 | Гідрологічна пам'ятка | 0,5 | Рахівський р-н, с. Косівська Поляна, | Великобичківське надлісництво, філія | Ріш. ВК ЗОР від |

|  |  | природи місцевого значення |  | урочище «Лазищі», л-во ім. Томащука, квартал 22 (вид. 31) | «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | 23.10.1984 р. № 253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Джерело № 7 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Косівська Поляна, урочище «Лопухи», л-во ім. Томащука, квартал 23 (вид. 3) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 23 | Джерело № 1 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Костелівка, урочище «Ліщинка», Костилівське л-во, квартал 7 (вид. 45) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 24 | Джерело № 2 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,3 | Рахівський р-н, с. Костелівка, урочище «Великий потік», Костилівське л-во, квартал 18 (вид. 13) | Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України» | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 25 | Джерело № 4 | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Луг | Великобичківська селищна ТГ | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |
| 26 | Джерело | Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення | 0,5 | Рахівський р-н, с. Луг | Великобичківська селищна ТГ | Ріш. ВК ЗОР від 23.10.1984 р. № 253 |

Природо-заповідні фонд у Великобичківській селищній ТГ займає 10 % від загальної площі.

Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду у Закарпатській області станом на 01.01.2025 розміщено на офіційному веб сайті Міндовкілля в розділі Діяльність/Відкриті дані/Набори відкритих даних/Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду за посиланням https://data.gov.ua/dataset/mepr_05.

Межі та рекомендації при плануванні або здійсненні діяльності для врахування необхідності забезпечення збереження у довгостроковій перспективі природних оселищ та видів природної фауни і флори, що підлягають особливій охороні в Європі вказані у стандартних формах даних територій Смарагдової мережі, що розміщені на офіційному сайті Ради Європи: https://emerald.eea.europa.eu/.

На рисунку 1.2.2 зображено межі смарагдової мережі, що проходить Великобичківською селищною ТГ.

На території Великобичківської селищної ТГ знаходяться території Смарагдової мережі:

- CarpathianBiosphereReserve (SiteCode: UA0000006);

- Shopurka river valley (SiteCode: UA0000374);

- Kobyla (SiteCode: UA0000345);

- ForestsnearKobyletskaPolyana (SiteCode: UA0000608).

Рисунок 1.2.2. Смарагдова мережа в межах Великобичківської селищної ТГ

(джерело: https://emerald.eea.europa.eu/)

Місця розташування 50 водно-болотних угідь міжнародного значення можна ознайомитися на сайті Рамсарської конвенції за посиланням: https://www.ramsar.org/wetland/ukraine.

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні водно-болотні угіддя міжнародного значення.

Структура земельного фонду. Структура земельного фонду Великобичківської селищної ТГ демонструє переважання лісових земель у громаді – 79,80 %, землі сільськогосподарського призначення – 18,59 % у загальній частці земель, рисунок 1.2.3.

0,1%0,8% 0,7%

18,6%

Землі с/г призначення Ліси та лісовкриті площі Відкриті заболочені землі Забудовані землі

Землі під водою

79,8%

Рисунок 1.2.3. Структура земельних ресурсів Великобичківської селищної ТГ за видами призначень, %

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Корисні копалини. На території Великобичківської селищної ТГ наявні корисні копалини: руди кольорових металів урочище «Гаврищук», вапняки, мармур, суміші гравійно-піщані, сировина цегельно-черепична для будівельних матеріалів.

  - Економічна характеристика громади

Економічний розвиток Великобичківської селищної ТГ забезпечується діяльністю підприємств деревообробної промисловості. Ця галузь має великий потенціал, оскільки використовує природні ресурси ТГ та створює робочі місця для місцевого населення.

Станом на 2026 рік, на території Великобичківської селищної ТГ функціонують 767 суб’єктів малого та середнього підприємництва, серед яких:

- 153 юридичних осіб, з яких 66 є активно діючими;

- 614 фізичних осіб-підприємців, з яких 280 є активно діючими, інші господарюючі суб’єкти призупинили діяльність.

У промисловості найбільшу питому вагу займають підприємства переробної галузі, зокрема деревообробне виробництво та виробництво хлібобулочних виробів.

У структурі сільського господарства переважає тваринництво та бджільництво. Рільництво практично відсутнє. Основними напрями сільськогосподарської діяльності є:

- Бджільництво. На 17 пасіках громади утримується 1 165 вуликів. Загальна річна потужність пасік ТГ складає від 47 тонн до 70 тонн меду.

- Вівчарство. Загальна кількість овець становить понад 5 300 голів.

- Переробка фруктів та ягід. На території ТГ розташовані сади зальною площею 946 га.

На території Великобичківської селищної ТГ функціонує інфраструктура обслуговування:

- 157 закладів торгівлі;

- 4 автозаправні станції;

- 9 станцій технічного обслуговування;

- 20 аптек;

- 26 закладів громадського харчування.

Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП

«Ліси України» — державне підприємство, яке спеціалізується на веденні лісового і мисливського господарства. Діяльність охоплює значну частину гірських лісових масивів, загальна площа яких становить понад 53 тис. гектарів, з яких понад 90 % вкрито лісом. Основним напрямом роботи підприємства є заготівля та первинна обробка деревини, догляд за лісовими насадженнями, охорона та відтворення лісів. Підприємство веде мисливське господарство на площі понад 32 тис. га, забезпечує охорону дикої фауни, розвиток мисливської інфраструктури та підтримання природного балансу.

ТОВ «ВГСМ» — це високотехнологічне деревообробне підприємство із с-ща Великий Бичків (ЄДРПОУ 37020022), яке спеціалізується на повному циклі виробництва меблів — від заготівлі деревини до випуску готових виробів.

Підприємство виготовляє меблевий щит, стільці, краєві деталі, а також готові меблі. Підприємство забезпечує роботою 250–450 осіб, а виробничі потужності складають до 40–50 тис. м³ деревини на рік і сягають виготовлення понад 40 тис. стільців щомісяця.

ТОВ «Гама ВБ» (ЄДРПОУ 39903225), зареєстроване у селищі Великий Бичків. Це локальна компанія, яка працює в харчовій галузі, з акцентом на виробництво хліба, борошняних і кондитерських виробів. Основний КВЕД -

10.71. Також виготовляються сухарі й печиво тривалого зберігання (10.72), надає послуги громадського харчування через ресторани або кейтеринг (56.10), а також здійснює роздріб і оптові продажі готової продукції — у магазинах і через транспортну логістику.

Велике різноманіття природних ресурсів і вигідне місце розташування Великобичківської селищної ТГ створюють міцну основу для розвитку туризму. Це сприяє розвитку інфраструктури, зокрема закладів розміщення, що відповідають зростаючим потребам туристів та відпочиваючих.

Структура місцевої економіки, на підставі вкладу господарюючих суб’єктів до місцевого бюджету, розподілена за видами економічної діяльності. Графічна інтерпретація цього розподілу представлена на рисунку 1.3.1.

Рисунок 1.3.1. Структура економіки Великобичківської селищної ТГ за часткою надходження до місцевого бюджету, %

(джерело: Стратегія розвитку Великобичківської селищної територіальної громади до 2027 року)

Основою формування місцевого економічного потенціалу Великобичківської селищної ТГ є лісове господарство, частка якого становить 48 %. Важливу роль у структурі економіки громади також відіграють заклади охорони здоров’я (19,5 %), сфера колективних, громадських та особистих послуг (15 %), а також підприємства торгівлі та харчової промисловості, частка яких становить 7 % та 6 % відповідно.

Продукція підприємств Великобичківської селищної ТГ постачається на зовнішні ринки через такі компанії, як ТОВ «ВГСМ», ПП «Славута», ПП

«Мегора» та інші. Основними споживачами продукції деревообробної галузі є країни Європейського Союзу.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у місцеву економіку становить 459 тис. євро. Основними країнами-інвесторами є Румунія та Угорщина. У розрахунку на одну особу обсяг прямих іноземних інвестицій складає 15,548 євро.

За 2024 рік до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) бюджету Великобичківської селищної ТГ надійшло 284 420,34 тис. грн доходів, рисунок 1.3.2. Спостерігається збільшення доходів до бюджету за останні два роки.

За 2024 рік до загального та спеціального фондів бюджету Великобичківської селищної ТГ (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) надійшло 284 420,34 тис. грн доходів, рисунку 1.3.2. Протягом останніх двох років спостерігається тенденція до зростання доходів бюджету ТГ.

16%

2%

9%

67%

4%

2%

ПДФО

Рентна плата Місцеві податки

Неомодатковані надходження Акциз

Офіційні трансферти

Рисунок 1.3.2. Доходи до місцевого бюджету Великобичківської селищної ТГ у 2024 році, %

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Надходження до загального бюджету Великобичківської селищної ТГ у 2021 році склали 238,3 млн. гривень, у 2022 році надходження збільшились до 256,6 млн. грн, у 2023 році надходження зменшились до 252,4 млн. грн, у 2024 році надходження збільшились до 253,1 млн. грн та у 2025 році надходження становили 234,8 млн. грн, рисунок 1.3.3.

256623,00

252409,00

253083,10

238343,00

234803,50

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Рисунок 1.3.3. Надходження до загального бюджету Великобичківської селищної ТГ, тис. грн

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Найбільшими	платниками	податків	на	території	Великобичківської селищної ТГ є промислові підприємства:

- Великобичківське надлісництво, філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП

«Ліси України»;

- ТОВ «ВГСМ»;

- ТОВ «Гама ВБ»;

- ТОВ «Продфреш»;

- ПП «Славута»;

- ПП «Мегора»;

- ФОП «Саган В.І.»;

- СФГ «Таурус»;

- СФГ «Гексада»;

- ФГ «Малобичківське»;

- СФГ «Банський».

Найбільшими платниками акцизного збору є ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «Белівер», ТОВ «Вест Ойл Трейдінг».

Видатки ТГ у 2024 році становлять понад 308 мільйонів гривень. Найбільше фінансування призначено на освітню сферу — 68 % від загальної суми видатків. Значна частка видатків була також виділена на роботу селищної ради — 8 % та фінансування програм — 9 %, рисунок 1.3.4.

Профінансовано Програм

Інша діяльність

Субвенції іншим бюджетам

68%

Фізична культура і спорт ЖКГ

Економічна діяльність

Культура і мистецтво

2%

3%

2%

Соціальний захист

5%

1%

Охорона здоров’я

8%

9%

Забезпечення діяльності селищної

ради

Освіта

1%

1%

0,1%

Рисунок 1.3.4. Видатки з місцевого бюджету Великобичківської селищної ТГ у 2024 році, %

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Відповідно до інформація Великобичківської селищної ТГ, доходи на одне домогосподарство у 2025 році склали 94 800,0 грн на рік, що становить 7 900,0 грн на місяць. Впродовж останніх 10 років спостерігається позитивна тенденція зростання доходів у ТГ, рисунок 1.3.5.

100000

90000

80000

70000

60000

50000

94194 94800

88265,886760 90540

76609,4

71778,1

62126,9

50836,7

40284,4

40000 33685,5

30000

20000

10000

0

2807,1 3357 4236,45177,25981,56384,17355,5 7230

7545 7849,5 7900

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025

грн. на рік

грн. на місяць

Рисунок 1.3.5. Динаміка сукупних ресурсів на одне домогосподарство

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Наявний дохід на одну особу у Великобичківській селищній ТГ у 2025 році становив 63 000,0 грн на рік, або 5 250,0 грн на місяць, що свідчить про зростання рівня доходів населення порівняно з 2020 роком, коли відповідний показник становив 51 073 грн на рік, або 4 256,1 грн на місяць, рисунок 1.3.6.

грн. на місяць

грн. на рік

2023	2024	2025

0

5030	5233	5250

1871,4 2238 2824,33451,53987,74256,14903,7 4820

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

10000

20000

47852 51073

41417,9

33891,1

26856,2	 22457

50000

40000

30000

58844 57840 60360

60000

62796 63000

70000

Рисунок 1.3.6. Динаміка наявних доходів на одну особу

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

На основі динаміки показників наявного доходу на одну особу та на одне домогосподарство упродовж 2015–2025 років, складено прогноз показників середніх доходів на одну особу та на одне домогосподарство до 2034 року, рисунок 1.3.7 та 1.3.8.

грн. на місяць

грн. на рік

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

13500

11400

10500

9600

8950

7950	8100	8250	8250

99000	99000

97200

95400

107400 111600

136800

126000

162000

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Рисунок 1.3.7. Прогноз показників середнього доходу на одне домогосподарство

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Дані, наведені на рисунку 1.3.7, відображають прогнозні значення показника середнього доходу на одне домогосподарство на період 2026–2034 років у річному та місячному вимірах. Відповідно до прогнозу, у 2026 році показник становитиме 95 400,0 грн на рік та 7 950,0 грн на місяць, у 2034 році – 162 000,0 грн на рік та 13 500,0 грн на місяць.

грн. на місяць

грн. на рік

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

0

9000

7600

6800	7000

6200

5300	5400	5500	5500

60000

40000

20000

66000	66000

64800

63600

81600

78000

74400

80000

91200

100000

108000

120000

Рисунок 1.3.8. Прогноз показників середнього доходу на одну особу

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Дані, наведені на рисунку 1.3.8, відображають прогнозні значення показника середнього доходу на одну особу на період 2026–2034 років у річному та місячному вимірах. Відповідно до прогнозу, у 2026 році показник становитиме

63 600,0 грн. на рік та 5 300,0 грн. на місяць, у 2034 році – 108 000,0 грн. на рік

та 9 000,0 грн. на місяць.

Зазначена динаміка свідчить про очікуване поступове покращення рівня життя та матеріального добробуту населення ТГ. Зростання доходів обумовлюється прогнозованими позитивними зрушеннями в економічній сфері, зокрема збільшенням обсягів виробництва, зростанням рівня заробітної плати та посиленням соціальних гарантій.

Деталізовані фактичні та прогнозні дані щодо показників доходу на одну особу та на одне домогосподарство Великобичківської селищної ТГ наведено в додатках 2 та 3.

Соціальна сфера у Великобичківській селищній ТГ представлена освітніми та культурними закладами, зокрема 12 закладів загальної середньої освіти I-III ступеня (ліцеїв), 2 заклади загальної середньої освіти I-II ступеня (гімназій), 15 закладів дошкільної освіти та 1 заклад позашкільної освіти. У ТГ налічується 27 закладів культури та 1 КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа».

Медичні послуги у Великобичківській селищній ТГ надають: Великобичківська міська лікарня, 1 поліклінічне відділення, 10 амбулаторій, 3 фельдшерсько-акушерських пунктів.

SWOT-аналіз характеристики Великобичківської селищної ТГ наведено у таблиці 1.3.1.

Таблиця 1.3.1. SWOT-аналіз характеристики Великобичківської селищної ТГ

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| Вигідне географічне розташування, що створює передумови для розвитку господарської діяльності та міжтериторіальних зв’язків. Наявність гірських ландшафтно-рекреаційних ресурсів, об’єктів природно-заповідного фонду. Значна лісистість території ТГ — близько 79 % площі вкрито високопродуктивними лісами, що створює ресурсну базу для розвитку лісового господарства та деревообробної промисловості. функціонування підприємств, зокрема у сфері деревообробки, які відіграють важливу роль у формуванні економічного потенціалу ТГ та забезпеченні зайнятості населення. | Недостатній розвиток інфраструктури в сільській місцевості. Неналежний стан дорожнього покриття внутрішнього сполучення. Складні природно-географічні умови, зокрема значна частина території ТГ вкрита крутими схилами, що ускладнює транспортну доступність окремих населених пунктів. Наявність сталих тенденцій до від’ємного природного приросту населення. Значна залежність економіки громади від функціонування деревообробної галузі. Демографічні і соціальні виклики, пов’язані з міграцією населення ТГ. |

|  | Недостатній розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури. |
| --- | --- |
| Можливості | Загрози |
|  | Збереження тенденцій трудової міграції населення та відтоку трудових ресурсів. |
| Поглиблення переробки наявних природних ресурсів, зокрема ресурсів лісового господарства. | Ризики пошкодження або руйнування об’єктів інфраструктури та господарської діяльності в умовах воєнного стану. |
| Розвиток туристичного потенціалу ТГ. | Нераціональне використання природних ресурсів. |
| Зменшення негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє природне середовище та впровадження принципів сталого розвитку ТГ. | Вплив змін клімату, що може призводити до підвищення частоти та інтенсивності паводків і повеней. |
| Активне залучення міжнародної технічної допомоги та грантів для реалізації інфраструктурних та соціальних проєктів. | Ризики нелегального обігу деревини та інших природних ресурсів, що може спричиняти втрати надходжень до бюджету. |
| Модернізація водоочисних і протипаводкових систем. | Макроекономічна нестабільність, пов’язана з кризовими явищами та інфляційними процесами в умовах воєнного стану. |
| Ремонт і покращення стану дорожньої мережі. | Зростання вартості енергоносіїв. |
|  | Нормативні обмеження щодо заготівлі деревини, які можуть впливати на розвиток підприємств деревообробної галузі. |

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОГЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

  - Загальна характеристика управління відходами у Великобичківській селищній територіальній громаді

Основною тенденцією розроблених та вже прийнятих нормативно-правових актів у сфері управління відходами є перехід від захоронення відходів на полігонах/звалищах до їх оброблення з метою запобігання негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. До основних напрямів державної політики щодо реалізації зазначених принципів належить:

- забезпечення повного охоплення населення та суб’єктів господарювання послугою управління відходами, своєчасного оброблення відходів, а також дотримання вимог екологічної безпеки під час здійснення операцій з управління ними;

- зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;

- забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів;

- сприяння максимально можливому обробленню відходів шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсоцінних відходів;

- забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають відновленню, шляхом розроблення відповідних технологій, екологічно безпечних методів та засобів управління відходами;

- організація контролю за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових досліджень для виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного використання;

- забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері управління відходами;

- створення умов для впровадження роздільного збирання побутових відходів шляхом запровадження організаційних та соціально-економічних механізмів, спрямованих на стимулювання утворювачів відходів до їх роздільного збирання;

- сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних джерел фінансування у сферу управління відходами.

Великобичківська селищна ТГ складається з адміністративного центру – селища Великий бичків та 8 населених пунктів. Площа ТГ складає 57 462,2 га.

Основним напрямом економічного розвитку Великобичківської селищної ТГ є деревообробна галузь. Така спеціалізація зумовлена природно-географічними умовами території: значна її частина представлена гірськими масивами, що обмежує можливості розвитку окремих видів промислової діяльності. Територія ТГ вкрита значними площами лісів, що створює сприятливі передумови для розвитку лісового господарства, лісозаготівлі та деревообробної промисловості.

На території Великобичківської селищної ТГ діє понад 750 підприємств різних форм власності та господарювання. Серед найбільших підприємств: Великобичківське надлісництво (філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП «Ліси України»), ТОВ «ВГСМ», ТОВ «Гама ВБ», ТОВ «Продфреш», ПП «Славута», ПП «Мегора».

Також у Великобичківській селищній ТГ активно функціонують фермерські господарства, серед яких: ФОП Саган В.І., СФГ «Таурус», СФГ «Гексада», ФГ

«Малобичківське», СФГ «Банський».

    - Параметри управління відходами та наявна інфраструктура

В умовах збільшення обсягів споживання, ефективна система управління відходами є критично важливою для Великобичківської селищної ТГ. Неефективне управління відходами призводить до забруднення ґрунтів, води та повітря, а також створює ризик поширення інфекційних захворювань. Вдосконалення системи роздільного збирання та оброблення відходів дозволить Великобичківській селищній ТГ перейти від захоронення відходів до циркулярної економіки. Це сприяє збереженню природних ресурсів, створенню нових робочих місць у галузі оброблення та зменшенню навантаження на існуюче звалище. Управління відходами є стратегічним напрямком для сталого розвитку ТГ.

Утворювачами побутових відходів виступають домогосподарства, підприємства, установи та організації всіх форм власності, якщо утворювані ними відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

Відповідно до ЗУ «Про управління відходами», побутові відходи – це змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картонну, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання (далі – ВЕЕО), відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

Побутові відходи не включають відходи промисловості, сільського і лісового господарства, рибальства та аквакультури, резервуарів для септиків, каналізаційних мереж та відходи їх оброблення, включаючи осад стічних вод, транспортні засоби, строк експлуатації яких закінчився, відходи будівництва та знесення (далі – ВБЗ), вуличний змет, медичні відходи.

Згідно з Методичними рекомендаціями з визначення морфологічного складу побутових відходів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 03.05.2024 року №409, морфологічний склад побутових відходів рекомендується визначати за такою класифікацією:

- папір та картон;

- скло;

- пластик (пластмаси та інші полімери);

- деревина;

- текстиль;

- метали (чорні та кольорові);

- комбінована	упаковка	(упаковка,	яка	може	містити	в	собі	різні поєднання, наприклад картон та метали);

- біовідходи (харчові відходи, овочі, фрукти, відходи садівництва, відходи від зелених насаджень тощо);

- ВЕЕО	(телефони,	комп’ютери,	телевізори,	холодильники,	праски, радіопристрої тощо);

- відходи батарей та акумуляторів (пальчикові, автомобільні, тощо);

- небезпечні відходи (тара від розчинників, фарб, ртутні лампи, прострочені ліки, отрута, хімікати, гербіциди та пестициди, засоби гігієни, памперси, тощо);

- великогабаритні побутові відходи (меблі, матраци, тощо);

- ремонтні побутові відходи (цегла, штукатурка, шпалери, тощо);

- залишок побутових відходів (кістки, шкіра, гума (шини, гумові рукавички тощо), каміння, вуличний змет тощо).

Морфологічний склад сучасних побутових відходів суттєво відрізняється від складу відходів, що формувався кілька десятиліть тому. Останніми роками спостерігається інтенсивне використання пакувальних матеріалів і напівфабрикатів, що призводить до зростання частки не лише паперу, а й полімерних матеріалів у складі побутових відходів. Основними факторами, які впливають на зміни у складі відходів є кліматичні умови, рівень життя населення і рівень розвитку ринку вторинної сировини. Крім того, морфологічний склад побутових відходів залежить від джерела їх утворення. Він також може суттєво відрізнятися залежно від території збирання відходів, зокрема регіон, міська чи сільська місцевість тощо, та змінюватися з часом.

Сезонні зміни складу побутових відходів характеризуються збільшенням вмісту харчових відходів з 20-25% навесні, до 40-55% восени, що пов'язано з великою кількістю овочів і фруктів в раціоні харчування населення. Взимку скорочуються відходи деревини та листя з 20 до 7 %. З урахуванням 90–100 % вологості, відходи можуть містити: органічні відходи – 30 %; макулатуру – 20 %; пластмаси – 18 % відповідно до пори року.

У зв’язку з військовою агресією рф проти України, відповідно до ЗУ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупинили оприлюднення більшості статистичної інформації. Тому аналіз здійснено на основі наявних оперативних даних та наданих виконавчим комітетом Великобичківської селищної ради.

Проблематика управління відходами в Україні набула стратегічного значення в контексті реалізації державної екологічної політики, адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу та переходу до принципів циркулярної економіки. З ухваленням нового ЗУ «Про управління відходами» №2320-IX (чинного з 9 липня 2023 року) система регулювання відходів була докорінно оновлена. Замість поділу на чотири класи небезпеки (І–IV), що використовувався в попередніх нормативно-правових актах, застосовується поділ на дві категорії:

Небезпечні	відходи	—	ті,	що	мають	одну	або	більше	небезпечних властивостей, визначених у додатку 3 до Закону;

Відходи, що не є небезпечними — ті, які не мають зазначених властивостей. Такий підхід відповідає європейській практиці (Директива 2008/98/ЄС про відходи) і спрямований на спрощення класифікації, посилення контролю за токсичними потоками та гармонізацію з єдиним Національним переліком

відходів, затвердженим постановою КМУ від 20 жовтня 2023 року №1102.

Закон установлює нові принципи управління відходами:

- ієрархію управління відходами (запобігання → повторне використання → оброблення → інше відновлення → видалення);

- розширену відповідальність виробника, який відповідає за увесь життєвий цикл своєї продукції;

- обов’язок декларування небезпечних відходів та звітування про обсяги не небезпечних відходів;

- заборону на змішування небезпечних відходів без спеціально визначених умов.

Основні елементи планувальної структури Великобичківської селищної ТГ включають: житлові зони (забудова як багатоповерховими, так і садибними будинками), громадські зони (території для розміщення адміністративних, освітніх, культурних та медичних закладів), промислові та комунально-складські зони	(розташовані	за	межами	житлових	районів,	вони	призначені	для промислових підприємств, а також для комунальних об'єктів), зони транспортної та інженерної інфраструктури (мережа доріг та комунікацій) та рекреаційні зони. Житловий фонд Великобичківської селищної ТГ включає багатоквартирні будинки та садибні (індивідуальні) будинки. Переважна частина фонду – це

приватні будинки, які становлять більшість житлової забудови.

Промислові підприємства сконцентровані в межах адміністративного центру Великобичківської селищної ТГ.

Комунальне обслуговування територій здійснює КП «Великобичківське ВЖКП» та КП «Кобилецько-Полянське ВЖКП». Підприємства надають послуги з водопостачання та водовідведення, благоустрою, збирання та перевезення побутових відходів разом з ТОВ «Екобат Шураві». Система санітарного очищення – планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів або пакетів. Перевезення побутових відходів здійснюється по графіках. Станом на 2026 рік послугою з управління побутовими відходами охоплено 35 % домогосподарств та 100 % підприємств, установ, організацій.

На базі місцевого підприємства ТОВ «Екобат Шураві» впроваджується система роздільного збирання побутових відходів за такими видами побутових відходів: пластик, скло та метал (алюмінієві банки).

Для потреб водопостачання на території Великобичківської селищної ТГ використовується поверхнева вода з річок. Водночас очисні споруди перебувають у зношеному стані та потребують реконструкції. Мережі централізованого водопостачання (протяжністю 4,6 км) та водовідведення (протяжністю 2 км) також є зношеними та потребують проведення капітальної реконструкції, що зумовлює значні втрати води під час її транспортування. Крім того, частина житлового фонду Великобичківської селищної ТГ не забезпечена послугами централізованого водопостачання та водовідведення (каналізації).

Для населених пунктів Великобичківської селищної ТГ розроблено та затверджено схему санітарного очищення населених пунктів у 2021 році.

У Закарпатській області розроблено РПУВ до 2034 року, затверджений розпорядженням Закарпатської ОВА від 23.06.2025 року №424. РПУВ забезпечує ефективне функціонування системи управління відходами на інноваційних засадах, а також впровадження стратегічного планування, спрямованого на реформування та удосконалення системи управління відходами.

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади визначаються з методами та засобами роздільного збирання побутових відходів з урахуванням їх морфологічного складу, річного обсягу утворення, потреб у матеріальних ресурсах, органічних добривах, наявності підприємств, які можуть обробляти окремі компоненти побутових відходів та інших економічних факторів.

Об’єм утворення побутових відходів у Великобичківській селищній ТГ за 2024 рік становив близько 6 600 тонн, з яких об’єм збирання та перевезення становив 3 783 тонн. Збирання та перевезення відходів здійснюється на звалище за межами с-ща Великий Бичків в урочищі «Під Камінцем», площею 1,6299 га. Збирання побутових відходів на території Великобичківської селищної ТГ здійснюється за контейнерною та безконтейнерною системами. Для цього використовуються контейнери об’ємом 1,1 м³, 0,75 м³, 0,24 м³, а також

індивідуальні контейнери об’ємом 0,12 м³, рисунок 2.1.1.1 та 2.1.1.2.

Рисунок 2.1.1.1. Контейнерний майданчик для збирання побутових відходів у селищі Великий Бичків, вул. Шевченка, 35А

(джерело: Великобичківська селищна ТГ)

Рисунок 2.1.1.2. Контейнерний майданчик для збирання побутових відходів у с. Косівська Поляна

(джерело: Великобичківська селищна ТГ)

Відповідно до інформації, наведеної у Стратегії управління відходами у Закарпатській області до 2030 року, найвищий рівень охоплення населення роздільним збиранням побутових відходів спостерігається у с. Росішка (82,7 %), у селищі Великий Бичків цей показник становив 23,1 %, тоді як найнижчий рівень зафіксовано у селищі Кобилецька Поляна – 10 %.

Станом на 2025 рік на території Великобичківської селищної ТГ встановлено 139 контейнерів для збирання побутових відходів, зокрема з них

72 для змішаних відходів, 36 для пластику, 26 для скла та 5 для металу (алюмінієвих банок).

Послуги з управління стічних вод здійснюються асенізаційним транспортом та обробляються на очисних спорудах КП «Рахівтепло», місто Рахів.

Для збирання та перевезення використовується 3 транспортних засобів спеціального призначення та 1 асенізаційна машина, на звалищі працює бульдозер.

Місце видалення відходів для населених пунктів Великобичківської селищної ТГ є звалище в урочищі «Під Камінцем» площею 1,6299 га, за кадастровим номером: 2123655500:05:002:0064. Цільове призначення: 03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. Ділянка знаходиться на заході від існуючої межі селища Великий Бичків на землях запасу Великобичківської селищної ради. Ступінь заповнення –85 %.

Звалище не обваловане, огорожа відсутня. В наявності контрольно-пропускний пункт, під’їзна дорога з ґрунтовим покриттям. Водонепроникний екран в основі звалища який б захистив поверхневі та підземні води від забруднення, відсутній. На звалищі проводяться роботи з ущільнення та пересипання відходів, відповідно до технологічних вимог.

Дані щодо управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ наведено в додатку 4.

Дані щодо об’єктів управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ наведено у додатку 5.

    - Інституційна структура управління відходами

Інституційна структура управління відходами у Великобичківській селищній ТГ формується на основі чинного законодавства України, зокрема:

- Законів України «Про управління відходами», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону земель», «Про благоустрій населених пунктів»,

«Про житлово-комунальні послуги»;

- Рішень та розпоряджень Великобичківської селищної ради, що визначають місцеву політику у сфері управління відходами та охорони довкілля, у тому числі щодо запобігання негативному впливу відходів на здоров’я населення та навколишнє природне середовище.

Послуга з управління побутовими відходами є комунальною послугою і надається відповідно до законодавства про житлово-комунальні послуги та правил, встановлених КМУ, з урахуванням РПУВ та МПУВ та правил благоустрою населеного пункту.

Інституційна модель управління відходами у Великобичківській селищній ТГ спрямована на формування ефективної системи управління відходами, що включає комплекс заходів із збирання, перевезення та оброблення відходів та охоплює:

- створення та функціонування об’єктів управління відходами;

- контроль та нагляд за їхньою діяльністю;

- подальший догляд за об’єктами видалення відходів;

- діяльність суб’єктів господарювання, що виконують окремі операції з управління побутовими відходами як у межах ТГ, так і у взаємодії з сусідніми ТГ.

Перелік основних суб’єктів інституційної структури на території Великобичківської селищної ТГ та їх ключові функції наведено на рисунку 2.1.2.1.

Основні суб'єкти інституційної структури на території Великобичківської селищної ТГ

Органи місцевого самоврядування:

забезпечують стратегічне планування;

організовують надання послуг з управління відходами; встановлюють тарифи;

визначають норми надання послуги з управління побутовими відходами;

визначають суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів на конкурсних засадах;

визначають суб’єктів господарювання, які здійснюють оброблення (відновлення та видалення) побутових відходів відповідно до РПУВ та МПУВ;

проводять контроль і моніторинг у сфері управління відходами.

Органи державної влади:

здійснюють державний нагляд та контроль; координують виконання державної екологічної політики; надають методичну підтримку ТГ.

Надавачі послуг у сфері управління відходами:

відповідають за організацію збирання, перевезення, оброблення відходів;

ведення обліку та звітності.

Утворювачі відходів (населення, підприємства, установи, організації):

зобов’язані укладати договори про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів;

забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів та інші функції передбачені чинним законодавством.

Громадські організації та освітні заклади:

здійснюють просвітницьку діяльність;

сприяють формуванню екологічної свідомості та культури.

Рисунок 2.1.2.1. Основні суб’єкти інституційної структури

(джерело: складено розробниками МПУВ на основі аналізу системи управління відходами у Великобичківській селищній ТГ)

Наявність чітко визначеної інституційної структури управління відходами у Великобичківській селищній ТГ сприяє забезпеченню екологічної безпеки та підвищенню рівня якості життя населення.

Утворювач відходів – фізична особа, юридична особа, в результаті діяльності якої утворюються відходи, а також суб’єкти управління відходами, які здійснюють операції із сортування, змішування або інші операції, що призводять до зміни характеристик або складу відходів. Утворювачами відходів є населення, підприємства, організації̈, установи, інші суб’єкти господарювання.

Суб’єктами у сфері управління відходами є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, суб’єкти господарювання не залежно від форми власності, діяльність яких призводить до утворення відходів, а також суб’єкти господарювання у сфері управління відходами.

Суб’єкт господарювання у сфері управління відходами – юридична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює збирання, купівлю, зберігання, перевезення, відновлення та/або видалення відходів відповідно до законодавства.

Згідно із статтею 17 ЗУ «Про управління відходами», суб’єкти господарювання у сфері управління відходами зобов’язані:

- дотримуватися вимог щодо збирання, перевезення та оброблення відходів, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- вести облік відходів, що утворилися у результаті їхньої діяльності чи були отримані від інших суб’єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подавати звітність відповідно до закону;

- класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

- забезпечувати здійснення операцій з оброблення відходів на об’єктах оброблення відходів;

- забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані об’єктів оброблення відходів, забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них;

- надавати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сфері управління відходами інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність;

- відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону;

- мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів;

- мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів чи висновок на транскордонне перевезення відходів відповідно до закону;

- забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері управління відходами;

- призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;

- виконувати інші обов’язки, передбачені законом.

Виконавця послуг з управління побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виконавець послуг з перевезення побутових відходів укладає договори про надання послуг управління побутовими відходами із споживачами.

Виконавець послуг з управління побутових відходів зобов’язаний укласти договори  про  надання  послуг  з  оброблення  (відновлення  та  видалення)

побутових відходів із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту. Договори про надання послуг з управління побутовими відходами мають містити інформацію про укладені договори між виконавцем послуг з перевезення побутових відходів та суб’єктами господарювання, що надають послуги з оброблення (відновлення та видалення) побутових відходів.

Відповідно до статті 25 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» визначено, що споживачі зобов’язані укласти договір про управління побутовими відходами з виконавцем послуги з управління побутовими відходами, визначеним у встановленому законодавством порядку.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку або інша уповноважена особа, яка укладає колективний договір про надання комунальних послуг, згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування, укладає договір про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем послуги з управління побутовими відходами.

Організація роздільного збирання побутових відходів здійснюється виконавчим органом сільських, селищних, міських рад, згідно з Методикою роздільного збирання побутових відходів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 13.12.2023 року

№1130.

Для багатоквартирних будинків передбачена контейнерна схема перевезення побутових відходів із затвердженим графіком відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року №145 «Про затвердження державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць». Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово‒комунального господарства.

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися суб’єктам господарювання, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 року №1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів» та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, відповідно до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами» затверджених постановою КМУ від 05.12.2023 року №1278.

Перевезення побутових відходів здійснюється транспортними засобами спеціального призначення.

Перевезення інших відходів здійснюється на загальних принципах ведення господарської діяльності. Утворювачі інших відходів самостійно приймають рішення щодо варіанту оброблення відходів, що утворюються на їх об’єктах.

Оброблення небезпечних відходів здійснюється суб’єктами господарської діяльності, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Облаштування та експлуатація полігонів побутових відходів має здійснюватися у відповідності до Правила технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 10.02.2025 № 263, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13.03.2025 за №405/43811 (набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні). Зазначені правила підлягатимуть обов’язковому застосуванню.

У сфері управління відходами законодавством передбачено наступні документи дозвільного характеру:

- дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів — документ дозвільного характеру відповідно до ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року № 1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів»;

- ліцензія на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами — видається згідно із Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та не належить до документів дозвільного характеру;

- інтегрований довкіллєвий дозвіл — передбачений частиною третьою статті 41 ЗУ «Про управління відходами» (у випадках, визначених законодавством).

Не потребує отримання ліцензії на здійснення комплексу операцій з управління небезпечними відходами:

- діяльність з приймання та зберігання відходів, якщо протягом одного року прийняті чи утворені відходи передаються суб’єкту господарювання, який має дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, за умови подання суб’єктом господарювання звітної інформації (декларації) до інформаційної системи управління відходами;

- діяльність із збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів у порядку визначеному законодавством;

- діяльність аварійно-рятувальних формувань, пов’язана з ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Інформація щодо розподілу функцій і повноважень структурних

підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування, на які покладено функцію управління відходами та здійснення контролю в цій сфері

Учасниками системи управління відходами є суб’єкти у сфері управління відходами є місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, які виконують завдання у сфері управління відходами, Закарпатська ОВА, Головне управління	Держпродспоживслужби		у	Закарпатській		 області,		Державна екологічна інспекція у Закарпатській області, органи місцевого самоврядування. Закарпатська	обласна	військова	адміністрація	-	місцевий	орган державної виконавчої влади, здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно‒територіальної	одиниці		—	області,		а	також			реалізує

повноваження, делеговані й відповідною обласною радою.

Відповідно до статті 25 частини другої ЗУ «Про управління відходами» до повноважень обласних державних адміністрацій у сфері управління відходами належить:

- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері управління відходами;

- розроблення та реалізація регіональних планів управління відходами, здійснення оцінки ефективності їх виконання;

- сприяння	створенню	об’єктів	оброблення	відходів	у	рамках співробітництва територіальних громад;

- забезпечення	реалізації	заходів	Національного	плану	управління відходами та Національної програми запобігання утворенню відходів;

- створення умов для організації та будівництва об’єктів оброблення відходів;

- взаємодія з органами місцевого самоврядування;

- облік несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів, власник яких не встановлений;

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

- надання інформації, про ведення роз’яснювальної та просвітницької роботи з населенням щодо управління відходами;

- погодження місцевих планів управління відходами.

Закарпатська ОВА здійснює й інші повноваження відповідно до закону.

У сфері управління відходами у структурі Закарпатської ОВА є структурні підрозділи:

  - Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА.

  - Управління ЖКГ Закарпатської ОВА.

  - Управління містобудування та архітектури Закарпатської ОВА.

  - Державні установи та заклади, на які покладено функції санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю за дотриманням вимог державних

санітарних норм та правил, поділені між МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужбою.

Державна екологічна інспекція у Закарпатській області основними завданнями якої є реалізація повноважень Держекоінспекції у межах Закарпатської області та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями, та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію у Закарпатській області від 06.08.2026 р. №132, зокрема з питань запобігання утворенню та управління відходами щодо:

  - збирання, перевезення, оброблення відходів;

  - дотримання суб'єктом господарювання у сфері управління відходами умов, встановлених дозволом на здійснення операцій з оброблення відходів;

  - подання декларацій про відходи;

  - ведення обліку відходів та подання звітності;

  - дотримання правил і режиму експлуатації об'єктів оброблення відходів;

  - перевезення	небезпечних	відходів	через	територію	України	та транскордонних перевезень небезпечних відходів;

  - виконання планів і програм у сфері управління відходами;

  - своєчасного	та	повного	виконання	заходів	із	захисту	земель	від засмічення та забруднення відходами.

Головне управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області відповідно до статті 24 ЗУ «Про управління відходами», до ЗУ «Про систему громадського здоров’я», «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та інші:

  - державний нагляд (контроль) за організацією роботи зі збирання, оброблення та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження;

  - санітарні заходи щодо охорони території України шляхом проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, медико‒санітарного контролю (огляду) з метою запобігання в’їзду на територію України транспортних засобів, ввезення вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть створювати небезпеку для життя і здоров’я населення (крім заходів, пов’язаних із здійсненням медико‒санітарного спостереження (епідеміологічного нагляду (спостереження), та крім виконання функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників).

Органи місцевого самоврядування у сфері управління відходами, реалізують повноваження згідно з вимогами статті 26 ЗУ «Про управління відходами», а саме:

- участь у реалізації державної політики у сфері управління відходами;

- участь у розробленні та реалізації регіональних планів управління відходами;

- затвердження місцевих планів управління відходами;

- вирішення	питань	щодо	розміщення	на	території	відповідних територіальних громад об’єктів оброблення відходів;

- створення пунктів роздільного збирання побутових відходів.

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить:

- розроблення та реалізація місцевих планів управління відходами;

- організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення;

- визначення у встановленому порядку суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів;

- запровадження роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів;

- організація роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів;

- забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів;

- передача відходів, власник яких не встановлений, суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для їх оброблення;

- надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами;

- визначення одиниці вимірювання обсягу наданої послуги з управління побутовими відходами;

- затвердження норм надання послуги з управління побутовими відходами;

- затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами;

- встановлення тарифів на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів окремо за видами побутових відходів (змішані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні);

- укладення договорів з організаціями розширеної відповідальності виробників щодо запровадження приймання та роздільного збирання видів побутових відходів, на які поширюється розширена відповідальність виробника.

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», до компетенції сільських, селищних, міських рад входить:

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для управління відходами;

- вирішення питань управління небезпечними відходами у складі побутових відходів;

- затвердження місцевих планів управління відходами;

- визначення адміністратора послуги з управління побутовими відходами;

Відповідно до статті 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

- організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення, знешкодження та захоронення трупів тварин;

- розроблення та реалізація місцевих планів управління відходами;

- затвердження норм надання послуг з управління побутовими відходами;

- визначення	одиниці	виміру	обсягу	наданих	послуг	з	управління побутовими відходами;

- визначення у встановленому порядку суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів;

- прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами та іншими нормативними документами;

- запровадження роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів;

- забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів;

- передача відходів, власник яких не встановлений, суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для їх оброблення;

- надання інформації та проведення просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами;

- встановлення тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів як окремих його складових;

- затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами.

Відповідно до статті 33 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

- підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

- здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами;

- здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про управління відходами.

За управління відходами у Великобичківській селищній ТГ відповідає

Сектор муніципальної інспекції Великобичківської селищної ради:

  - проводить рейди та перевірки територій щодо додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері трудових відносин, оплати місцевих податків та зборів, дотримання вимог благоустрою громади та екологічного законодавства;

  - забезпечує подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території Великобичківської селищної ТГ та екологічного законодавства;

  - вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою Великобичківської селищної ТГ;

  - здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою територій при проведенні будівельних, ремонтних та інших робіт;

  - здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про працю, зокрема підприємницьку діяльність, про охорону навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки, використанням і охороною природних ресурсів підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та господарювання, а також громадянами;

  - здійснює контроль за додержанням стандартів і нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки, встановлених лімітів (квот) використання і добування всіх видів природних ресурсів;

  - здійснює контроль за додержанням вимог екологічної безпеки на підприємствах громади;

Аналіз інституційної спроможності структур, відповідальних за управління відходами, наявні проблеми, що потребують вирішення

Основний закон, який регулює систему управління відходами – Закон України (далі – ЗУ) «Про управління відходами». Закон імплементує положення Директиви  №2008/98/ЄС  про  відходи,  частину  положень  Директиви

№1999/31/ЄС щодо захоронення відходів, положення щодо спалювання відходів Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, Директив про розширену відповідальність виробника, Базельської конвенції щодо транскордонного перевезення відходів та інших європейських актів). ЗУ «Про управління відходами» є рамковий, на виконання якого необхідна розробка та прийняття ряду суміжних законів, підзаконних актів та порядків, які на сьогодні вступають в дію, або на стадії розробки та проектів (законопроекти «Про упаковку та відходи упаковки», «Про відходи електричного та електронного обладнання»,

«Про батареї та акумулятори» тощо).

Виконання заходів, які регулюють питання в частині розширеної відповідальності виробника будуть корегуватись після прийняття вищевказаних законопроєктів.

Розроблення МПУВ Великобичківської селищної ТГ на 2026-2034 роки, здійснюється згідно з Порядком розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 №947, Методичних рекомендацій з розроблення місцевих планів управління відходами, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля України від 15.03.2024 року №288 з врахуванням завдань та заходів РПУВ Закарпатської області до 2034 року.

Отримання дозволів на здійснення діяльності у сфері управління відходами потребує певного часу для підготовки документів та інформації, які подаються в

Міністерство економіки та довкілля України для отримання цього дозволу. Ліцензія на управління небезпечними відходами – вимоги до порядку та переліку документів на отримання ліцензії майже не змінилися, однак, нові правила визначають необхідності пройти обов’язкову перевірку відповідності та наявності матеріально-технічної бази заявника встановленим вимогам. Перевірку проводить Міністерство економіки та довкілля України.

Органи місцевого самоврядування докладають максимальних зусиль для вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням ефективного функціонування системи управління побутовими відходами.

Залучення додаткових фінансових ресурсів, міжнародних грантів, інвестицій, кредитів у сферу управління відходами є одним з найважливіших напрямів розвитку системи управління відходами.

Для органів місцевої влади рекомендується:

  - з метою впровадження новітніх наукових розробок та практик у сфері управління відходами, необхідне ознайомлення з позитивним практичним досвідом;

  - підвищувати обмін інформацією між муніципалітетами з метою вдосконалення процесу прийняття рішень у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів;

  - створювати механізми участі громадськості і промислових підприємств підчас розроблення та впровадження місцевої екологічної політики;

  - інформувати мешканців громади та залучати їх до процесу прийняття рішень.

Головна мета реалізації інституційного забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації полягає в досягненні стійкості системи або зниженні рівня її невизначеності шляхом запровадження більш стійких і довготривалих механізмів взаємодії між окремими інститутами та структурними елементами системи.

    - Фінансово-економічне забезпечення управління відходами

Основним джерелом фінансування природоохоронних заходів у Великобичківській селищній ТГ є кошти фонду охорони навколишнього природного середовища, який формується за рахунок відрахувань екологічного податку та частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

Екологічний податок є основним джерелом формування доходів селищного фонду охорони навколишнього природного середовища. Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища мають цільове екологічне призначення і спрямовуються виключно на фінансування природоохоронних заходів селища чи громади, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1998 року

№1147 «Про затвердження видів діяльності, що відносяться до природоохоронних заходів» (зі змінами). Кошти фонду ОНПС Великобичківської селищної ТГ використовуються на природоохоронні заходи, в тому числі і на впровадження системи управління відходами у громаді.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, фінансування пріоритетних напрямів, у тому числі через місцеві цільові програми, здійснюється з урахуванням реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів, враховуючи виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами), а також виділених фінансових ресурсів державного бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів та технічної допомоги міжнародних організацій.

Основою фінансування природоохоронних заходів є кошти місцевого бюджету, грантові кошти, та фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища Великобичківської селищної ТГ у 2025 році складав 131,9 тис. грн.

Надходження до фонду ОНПС у Великобичківській селищній ТГ зазначені у таблиці 2.1.3.1.

Таблиця 2.1.3.1. Надходження до фонду ОНПС у Великобичківській селищній ТГ, тис.грн

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| Рік | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд ОНПС, тис. грн.. | 74,4 | 63,6 | 152,8 | 132,1 | 131,9 |

У Великобичківській селищній ТГ фінансування заходів з управління відходами за період 2020-2025 роки здійснювався за рахунок місцевого бюджету, зокрема фонду ОНПС, а також за рахунок коштів суб'єкта господарювання ТОВ

«Екобат-Шураві» за послуги користування звалищем, таблиця 2.1.3.2 та рисунок 2.1.3.1.

Таблиця 2.1.3.2. Фінансування заходів з управління відходами у Великобичківській селищній ТГ, тис.грн

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Джерела фінансування | Одиниці виміру | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансування усього, у т.ч. | тис. грн | 122,241 | 273,396 | 352,241 | 280,502 | 515,635 | 489,569 |
| 2 | З бюджету ТГ, у т.ч. | тис. грн. | - | 148,691 | 213,405 | 116,808 | 149,136 | 250,120 |
| 2.1 | з фонду ОНПС ТГ | тис. грн. | - | 148,691 | 213,405 | 116,808 | 149,136 | 250,120 |
| 3 | За рахунок коштів суб'єктів господарювання* | тис. грн.. | 122,241 | 124,705 | 138,836 | 163,694 | 168,499 | 239,449 |
| 4 | З інших джерел** | тис. грн | - | - | - | - | 198,000 | - |

* - оплата ТОВ «Екобат-Шураві» за послуги користування полігоном ПВ

** - допомога Департаменту екології та природніх ресурсів Закарпатської ОВА на закупівлю контейнерів 1,1 м3

тис. грн

2025

2024

2023

2022

2021

2020

122,24

280,50

273,39

352,24

489,56

515,63

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

Рисунок 2.1.3.1. Фінансування заходів у сфері управління відходами за 2020-2025 роки, тис.грн

У 2024 році Департамент екології та природніх ресурсів Закарпатської ОВА надав допомогу Великобичківській селищній ТГ на закупівлю контейнерів об’ємом 1,1 м3, загальною сумою 198,0 тис. грн.

У Великобичківській селищній ТГ затверджено Програму управління побутовими відходами на території Великобичківської селищної ТГ на 2024–2027 роки, яку офіційно затверджено рішенням сесії ради від 15 грудня 2023 року

№ 1157 та на основі якої відбувається розроблення МПУВ.

Надходження до бюджету Великобичківській селищній ТГ наведено в додатку 6.

  - Опис поточного стану за видами відходів

На території Великобичківської селищної ТГ утворюються різні види відходів, що відрізняються за походженням, морфологічним складом та обсягами утворення. Детальний опис поточного стану управління відходами у громаді наведено за такими основними видами:

  - побутові відходи;

  - небезпечні відходи;

  - відходи промисловості;

  - рослинні відходи сільського господарства та лісового господарства, харчопереробної промисловості, деревні відходи, біовідходи;

  - відходи упаковки;

  - ВЕЕО;

  - відходи батарей і акумуляторів;

  - медичні відходи;

  - транспортні засоби, строк експлуатації яких закінчився;

  - осади стічних вод від комунальних очисних споруд;

  - біовідходи.

Основними джерелами їх утворення є:

  - домогосподарства;

  - заклади освіти та інші бюджетні установи;

  - підприємства, установи та організації.

Загальні обсяги утворення побутових та промислових відходів у Великобичківській селищній ТГ наведено в таблицях 2.2.1 та 2.2.2.

Таблиця 2.2.1. Динаміка утворення промислових відходів у Великобичківській селищній ТГ, тонн

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| Рік | Загальні обсяги утворення промислових відходів, тонн |
| --- | --- |
| 2020 | 515,971 |
| 2021 | 513,798 |
| 2022 | 479,185 |
| 2023 | 471,696 |
| 2024 | 413,984 |
| 2025 | 411,03 |

Відповідно до таблиці 2.2.1, обсяги утворення промислових відходів мали тенденцію до скорочення. У 2020 році обсяг утворення промислових відходів становив 515,971 тонн, тоді як у 2025 році цей показник зменшився до 411,030 тонн. Скорочення обсягів утворення промислових відходів за 2020-2025 роки становило 104,941 тонн, або близько 20,3%.

Відповідно до таблиці 2.2.2, обсяги утворення побутових відходів у Великобичківській селищній ТГ протягом 2015–2024 років мали тенденцію до поступового зростання — з 7 700,0 тонн у 2015 році до 6 600,0 тонн у 2024 році. Скорочення обсягів утворення побутових відходів за 2015-2024 роки становили 1 100, тонн, або близько 14,3%.

Обсяги збирання та перевезення побутових відходів до об’єктів управління відходами відповідають динаміці утворення відходів. У період 2015–2020 років спостерігалося поступове зростання цього показника з 3 880,0 тонн до 4 950,0 тонн, після чого у 2021–2024 роках відмічається тенденція до зниження — до 3 783,0 тонн у 2024 році.

Кількість відновлених відходів демонструє чітку позитивну динаміку протягом усього періоду дослідження — з 7,5 тонн у 2015 році до 31,8 тонн у 2024 році. Загальна кількість відновлених побутових відходів за період з 2015 по 2024 рік зросла на 24,3 тонн.

Обсяги видалення побутових відходів у 2015–2020 роках зростали з 3 872,5 тонн до 4 933,2 тонн, після чого у 2021–2024 роках спостерігається поступове зменшення цього показника до 3 751,2 тонн у 2024 році.

Таблиця 2.2.2. Дані щодо управління побутовими відходами на території Великобичківської селищної ТГ у період 2015-2024 роки, тонн

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Рік Показники | Одиниці виміру | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Утворення відходів | тонн | 7 700,0 | 7 900,0 | 7 900,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 100,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 8 250,0 | 6 600,0 |
| 2 | Збирання та перевезення відходів на об'єкти управління відходами | тонн | 3 880,0 | 3 930,0 | 3 980,0 | 4 230,0 | 4 910,0 | 4 950,0 | 4 920,0 | 4 650,0 | 4 553,0 | 3 783,0 |
| 3 | Відновлення відходів | тонн | 7,5 | 8,3 | 10,1 | 13,6 | 15,0 | 16,8 | 17,0 | 20,0 | 26,0 | 31,8 |
| 4 | Видалення відходів | тонн | 3 872,5 | 3 921,7 | 3 969,9 | 4 216,4 | 4 895 | 4 933,2 | 4 903 | 4 630 | 4 527 | 3 751,2 |

Поточний стан характеризується утворенням переважно побутових та промислових відходів, що зумовлює необхідність вдосконалення системи управління відходами, облаштування майданчиків для збирання побутових відходів та проведення інформаційних кампаній для підвищення обізнаності населення громади з питань ефективного управління відходами.

Нижче наводиться детальний опис поточного стану за кожним із видів відходів.

    - Побутові відходи

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про управління відходами», побутові відходи — це змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, ВЕЕО, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи. Також до них відносяться змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

Побутові відходи не включають відходи промисловості, сільського і лісового господарства, рибальства та аквакультури, резервуарів для септиків, каналізаційних мереж та відходи їх оброблення, включаючи осад стічних вод, транспортні засоби, строк експлуатації яких закінчився, ВБЗ, вуличний змет, медичні відходи.

Для класифікації побутових відходів слугує Порядок класифікації відходів та Національний перелік відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 1102. Порядок визначає процедуру проведення класифікації відходів за видами та властивостями з метою належного управління відходами, запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей і навколишнє природне середовище або зменшення такого впливу.

Послуга з управління побутовими відходами – операції із збирання, перевезення, оброблення побутових відходів, а також діяльність, пов’язана з організацією роботи системи управління побутовими відходами, що здійснюється виконавцем послуги з управління побутовими відходами.

Система управління відходами

У Великобичківській селищній ТГ система управління відходами ґрунтується на технологіях низького рівня й орієнтоване на захоронення. У Великобичківській селищній ТГ запроваджене роздільне збирання побутових відходів, зокрема пластику, скла, металу (алюмінієві банки).

Станом на 01.01.2026 року у Великобичківській селищній ТГ існує наступна схема управління побутовими відходами, рисунок 2.2.1.1.

Збирання побутових відходів від об’єктів суспільного призначення (школи, лікарні та інші)

Збирання побутових

відходів від населення

Збирання побутових відходів від промислових підприємств

Перевезення побутових відходів

Видалення побутових відходів на звалищі

Рисунок 2.2.1.1. Існуюча схема управління побутовими відходами у Великобичківській селищній територіальній громаді

Збирання побутових відходів у населених пунктах Великобичківської селищної ТГ здійснюється за такими системами:

- контейнерною;

- безконтейнерною;

- за заявкою споживача.

У Великобичківській селищній ТГ проведено конкурс з визначення виконавця послуги з управління побутовими відходами. На основі Протоколу

№2 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на надання послуг з управління побутовими відходами, від 08.11.2021 року, переможцем конкурсного відбору визначено ТОВ «Екобат Шураві».

Станом на 2026 рік, на підставі Договору про закупівлю послуг №7 від 23.02.2026 року між Великобичківською селищною радою та ТОВ «Екобат Шураві», зазначене підприємство надає послуги з управління побутовими відходами на території Великобичківської селищної ТГ.

На території Великобичківської селищної ТГ облаштовано 56 контейнерних майданчиків та 139 контейнерів для збирання змішаних та роздільно зібраних побутових відходів, зокрема для пластику, скла та металу (алюмінієвих банок).

Місця розміщення контейнерних майданчиків у Великобичківській селищній ТГ наведені в таблиці 2.2.1.1.

Таблиця 2.2.1.1. Місця розміщення контейнерних майданчиків у Великобичківській селищній ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Адреса |
| --- | --- |
| 1 | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 108, селищна рада |

| 2 | с-ще Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків, цвинтар |
| --- | --- |
| 3 | с-ще Великий Бичків, вул. Івана Франка, цвинтар |
| 4 | с-ще Великий Бичків, вул. Гоголя, цвинтар |
| 5 | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, парк |
| 6 | с-ще Великий Бичків, вул. Підгірна, цвинтар |
| 7 | с-ще Великий Бичків, вул. Лисенка, багатоквартирний будинок |
| 8 | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, цвинтар |
| 9 | с-ще Великий Бичків, вул. Довбуша, дитячий майданчик |
| 10 | с-ще Великий Бичків, вул.Верховинська,5 |
| 11 | с-ще Великий Бичків, вул.Грушевського,73 |
| 12 | с-ще Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків, 37 |
| 13 | с-ще Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків, 81 |
| 14 | с-ще Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків, 111 |
| 15 | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник, 1 |
| 16 | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник, 9 |
| 17 | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник, 59 |
| 18 | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник, 95 |
| 19 | с-ще Великий Бичків, вул. Незалежності, 29 |
| 20 | с-ще Великий Бичків, вул. Поточанська, 40 |
| 21 | с-ще Великий Бичків, вул. Прикордонна, 29А |
| 22 | с-ще Великий Бичків, вул. Промислова, 39 |
| 23 | с-ще Великий Бичків, вул. Промислова, 66 |
| 24 | с-ще Великий Бичків, вул. Робітнича, 31 |
| 25 | с-ще Великий Бичків, вул. Шевченка, 35А |
| 26 | с. Водиця, вул.Б.Хмельницького,2 |
| 27 | с. Водиця, вул.Шкільна,4 |
| 28 | с. Верхнє Водяне, вул.Центральна,10 |
| 29 | с. Верхнє Водяне, вул. Центральна, 5 |
| 30 | с. Верхнє Водяне, вул. Шкільна, 11-12 |
| 31 | с. Стримба, вул. Стримблянська, 29А |
| 32 | с. Плаюць, вул. Калинська,5 |
| 33 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Павлюка,175 |
| 34 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Б.Хмельницького,1 |
| 35 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Вишнева,1 |
| 36 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Павлюка, 183 |
| 37 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Павлюка, 195 |
| 38 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. С.Бандери, 12 |
| 39 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Туристична, 20 |
| 40 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Шевченка, 30 |
| 41 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Павлюка, 112 |
| 42 | с. Косівська Поляна, 56 |
| 43 | с. Косівська Поляна, 245 |
| 44 | с. Косівська Поляна, 310 |
| 45 | с. Косівська Поляна, 402 |
| 46 | с. Косівська Поляна, 496 |
| 47 | с. Косівська Поляна, 708 |
| 48 | с. Косівська Поляна, 254 |
| 49 | с. Косівська Поляна, 399 |
| 50 | с. Луг, 107 |

| 51 | с. Луг, 296 |
| --- | --- |
| 52 | с. Луг, 580 |
| 53 | с. Луг, 610 |
| 54 | с. Росішка, 107 |
| 55 | с. Росішка, 108 |
| 56 | с. Росішка,109 |

У Великобичківській селищній ТГ збирання та перевезення побутових відходів здійснюється відповідно до затвердженого графіка: щовівторка, щосереди та щоп’ятниці.

Побутові відходи від юридичних осіб перевозяться за заявками згідно з укладеними договорами.

Системою управління побутовими відходами Великобичківської селищної ТГ охоплено всі населені пункти ТГ.

Територія Великобичківської селищної ТГ охоплена на 35% послугою з управління побутовими відходами.

На території Великобичківської селищної ТГ для збирання змішаних побутових відходів використовуються контейнери об’ємом 0,12 м3, 0,24 м3, та 1,1 м3 та, а для роздільного збирання побутових відходів — контейнери об’ємом 1,1 м³ та 0,24 м³. Наявність контейнерів різного об’єму дозволяє забезпечити організацію системи збирання відходів з урахуванням типу забудови, щільності населення та потреб населення у послугах з управління побутовими відходами.

Для забезпечення ефективної системи управління відходами у Великобичківській селищній ТГ існує потреба в облаштуванні 27 контейнерних майданчиків.

Технічне забезпечення збирання побутових відходів на території Великобичківської селищної ТГ станом на 01.01.2026 року наведене в таблиці 2.2.1.2.

Таблиця 2.2.1.2. Технічне забезпечення збирання побутових відходів

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Найменування населеного пункту | Кількість контейнерних майданчиків, одиниць | Кількість контейнерів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наявні | Наявні |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для змішаних, об’ємом 0,12 м3 | для змішаних, об’ємом 0,24 м3 | для змішаних, об’ємом 0,75 м3 | для змішаних, об’ємом 1,1 м3 | для скла, об’ємом 1,1 м3 | для пластику, об’ємом 1,1 м3 | для металу, об’ємом 1,1 м3 |
| 1 | с-ще Великий Бичків | 25 | 1 | 13 | 1 | 18 | 6 | 16 | - |
| 2 | с. Верхнє Водяне | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | с. Стримба | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | с. Водиця | 2 | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | с. Плаюць | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | с-ще Кобилецька Поляна | 9 | 1 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | - |
| 7 | с. Косівська Поляна | 8 | - | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | с. Луг | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | с. Росішка | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Всього |  | 56 | 4 | 28 | 1 | 39 | 26 | 36 | 5 |

ТОВ «Екобат Шураві» є спеціалізованим підприємством, яке займається збиранням, перевезенням та захороненням побутових відходів у Великобичківській селищній ТГ.

Для збирання та перевезення побутових відходів використовуються транспортні засоби спеціального призначення, зокрема 5 сміттєвозів:

- AVIA-31 - 4,02 м3;

- IFA-60 - 6,5 м3;

- MAN-18.224 - 15 м3;

- MAN-14.224 - 12 м3;

- Mercedes-Benz - 16 м3.

Відповідно до статей 7 та 14 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», статті

28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку формування середньозважених тарифів на послуги з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, оброблення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 року

№1031, виконавчий комітет Великобичківської селищної ради затвердив тарифи на надання послуг з управління побутовими відходами на території Великобичківської селищної ТГ, таблиця 2.2.1.3.

Таблиця 2.2.1.3 Затверджені тарифи на послуги з управління побутовими відходами ТОВ «Екобат Шураві»

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| Показник | Вартість |
| --- | --- |
| Тариф на збирання та перевезення 1 м3 побутових відходів | 358,22 |
| Тариф на видалення 1 м3 побутових відходів | 16,45 |
| Тариф із врахуванням ЄП 5% | 431,02 |

Джерела утворення та обсяги відходів

Утворювачами побутових відходів є населення, підприємства, організації, установи, інші суб’єкти господарювання.

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та

«Про житлово-комунальні послуги», а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 р. №835 «Про затвердження Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами», рішенням Великобичківської селищної ради від 31 січня 2020 року № 1346 «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів на території селища Великий Бичків» затверджено норми надання послуг з управління побутовими відходами, таблиця 2.2.1.4.

Таблиця 2.2.1.4. Норми надання послуг з управління побутовими відходами на території Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Об’єкт | Одиниця виміру | Норма на одну розрахункову одиницю |  |  |  | Щільність відходів, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Середньодобова |  | Середньорічна |  |  |
|  |  |  | кг | м3 | кг | м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Упорядковані будинки газовим. централізованим опаленням, водопроводом і з каналізацією | 1 мешканець | 0,77 | 3,56- 7,09 | 304,50 | 2,30 | 133,00 |
| 2 | Неупорядковані будинки без водопроводу і каналізації з газовим опаленням | 1 мешканець | 0,96 | 3,84- 7,40 | 350,40 | 2,30 | 153,00 |
|  | з опаленням на твердому паливі | 1 мешканець | 1,15 | 3,86- 7,90 | 420,00 | 2,30 | 183,00 |
| 3 | Будинки приватного сектора з присадибною ділянкою, в т.ч. у сільській місцевості з газовим опаленням | 1 мешканець | 1,26 | 3,84- 7,60 | 530,00 | 2,60 | 204,00 |
|  | з опаленням на твердому паливі | 1 мешканець | 1,59 | 4,14- 8,20 | 580,00 | 2,60 | 223,00 |
| 4 | Готель | 1 місце | 0,5 | 2,74- 4,11 | 182,00 | 1,50 | 121,00 |
| 5 | Гуртожиток | 1 місце | 0,35 | 1,65- 2,20 | 146,00 | 0,80 | 183,00 |
| 6 | Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку | 1 місце | 0,70 | 3,84- 5,20 | 256,00 | 1,90 | 135,00 |
| 7 | Лікарні – профільні установи: | 1 мешканець | 0,77 | 3,56- 7,09 | 304,5 | 2,30 | 133,00 |
|  | лікарні | одне ліжко | 0,35 | 2,19- 2,74 | 127,75 | 1,00 | 127,80 |
|  | поліклініка | одне ліжко | 0,01 | 0,06 | 3,00 | 0,03 | 100,00 |
| 8 | Дитяча дошкільна установа | 1 місце | 0,28 | 1,40- 1,50 | 70,00 | 0,38 | 184,00 |
| 9 | Склад | 1 м2 площі | 0,10 | 0,22- 0,24 | 25,00 | 0,06 | 417,00 |
| 10 | Адміністративні та громадські установи та організації | 1 робоче місце | 0,30 | 1,30- 1,50 | 75,00 | 0,38 | 197,00 |
| 11 | Учбові заклади - вищий і середній спеціальний | 1 учень | 0,09 | 0,48- 0,52 | 23,00 | 0,13 | 177,00 |
|  | школа | 1 учень | 0,08 | 0,40- 0,48 | 20,00 | 0,12 | 167,00 |

|  | школа - інтернат | 1 учень | 0,45 | 2,20- 2,40 | 125,00 | 0,60 | 208,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профтехучилище | 1 учень | 0,40 | 2,00- 2,20 | 100,00 | 0,55 | 181,80 |
| 12 | Підприємства торгівлі: промтоварний магазин | 1 м2 торгової площі | 0,15 | 0,82- 0,85 | 46,00 | 0,26 | 177,00 |
|  | продовольчий магазин | 1 м2 торгової площі | 0,30 | 1,50- 1,64 | 91,50 | 0,50 | 183,00 |
|  | ринок | 1 м2 торгової площі | 0,31 | 1,10- 1,97 | 96,00 | 0,60 | 160,00 |
| 13 | Заклади культури і мистецтва | 1 місце | 0,08 | 0,70- 0,80 | 24,50 | 0,24 | 102,00 |
| 14 | Видовищні установи | 1 місце | 0,08 | 0,70- 0,80 | 25,00 | 0,24 | 102,00 |
| 15 | Підприємства громадського харчування: ресторан з відбором харчових відходів | 1 місце | 1,00 | 5,00- 5,20 | 365,00 | 1,90 | 292,10 |
|  | ресторан без відбору харчових відходів | 1 місце | 1,4 | 6,00- 6,60 | 540,00 | 2,20 | 245,00 |
|  | їдальня з відбором харчових відходів | 1 місце | 0,43 | 2,20- 2,30 | 157,00 | 0,84 | 187,00 |
|  | їдальня без відбору харчових відходів | 1 місце | 0,5 | 1,60- 2,70 | 182,50 | 0,99 | 184,00 |
| 16 | Кемпінг, автостоянка | 1 м2 площі | 0,03 | 0,11- 0,14 | 11,00 | 0,05 | 220,00 |
| 17 | Пляж (курортний сезон) | 1 м2 площі | 0,04 | 0,25- 0,30 | - | - | 133,30 |
| 18 | Підприємство побутового обслуговування | 1 робоче місце | 0,75 | 3,40- 3,80 | 229,00 | 1,16 | 197,40 |
| 19 | Вокзал, аеропорт, автовокзал | 1 м2 площі | 0,37 | 1,70- 1,80 | 135,00 | 0,66 | 205,00 |

Житловий фонд ТГ становить – 15 багатоквартирних будинків та 9 722 індивідуальних житлових будинків. Житловий фонд Великобичківської селищної ТГ становить 279,1 тис. м2 загальної площі, у тому числі багатоквартирна забудова –2,3 тис. м2 загальної площі та садибна забудова – 276,8 тис. м2 загальної площі.

Найбільша частка житлового фонду припадає на садибну забудову (більше 99% від усього житлового фонду). Середня житлова забезпеченість по ТГ становить 29,9 м2/людину, зокрема 25,0 м2 на людину в багатоквартирній забудові та 30,0 м2 на людину в садибній забудові, таблиця 2.2.1.5.

Таблиця 2.2.1.5. Кількість та тип забудови у Великобичківській селищній ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| Типи забудови | Кількість квартир (будинків) | Загальна площа |  | Кількість населення, осіб | Житлова забезпеченість, м2/люд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м2 | % |  |  |
| Багатоквартирна | 15 будинків (48 квартир) | 2,3 | 0,8 | 0,10 | 25,0 |
| Садибна | 9 722 | 276,8 | 99,2 | 9,23 | 30,0 |
| Всього | - | 279,1 | 100,0 | 9,33 | 29,9 |

У Великобичківській селищній територіальній громаді аналіз морфологічного складу побутових відходів не проводився.

Відповідно до інформації Національного плану управління відходами до 2033 року затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року №1353-р, прийнято усереднений морфологічний склад побутових відходів. У таблиці 2.2.1.6. наведено інформацію щодо усередненого морфологічного складу побутових відходів.

Таблиця 2.2.1.6. Інформація щодо усередненого морфологічного складу побутових відходів згідно з Національним планом управління відходами до 2033 року

(джерело: Національний план управління відходами до 2033 року)

| Склад побутових відходів | Усереднений морфологічний склад побутових відходів, % |
| --- | --- |
| Відходи харчових продуктів | 20,3 |
| Папір та картон | 6,4 |
| Пластик | 11,5 |
| Скло | 19,3 |
| Чорний та кольоровий метал | 1,9 |
| Текстиль | 3,8 |
| Деревина | 1,2 |
| Небезпечні відходи | 0,7 |
| Кістки, шкіра, гума | 3,6 |
| Залишок після вилучення компонентів | 31,3 |

У Великобичківській селищній територіальній громаді за 2024 рік утворено 6 600,0 тонн побутових відходів.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

На території Великобичківської селищної ТГ розташовано 4 закритих звалища та 1 діюче звалище.

Побутові відходи Великобичківської селищної ТГ перевозяться на звалище в урочищі «Під Камінцем», площею 1,6 га кадастровим номером: 2123655500:05:002:0064 знаходиться за географічними координати: 47.970578, 23.970291 на заході від існуючої межі селища на землях запасу Великобичківської селищної ради, рисунок 2.2.1.2. Цільове призначення: 03.12 для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  комунального

обслуговування, категорія земель: землі сільськогосподарського призначення. Ступень заповнення – 85 %. На звалищі для робіт задіяний гусеничний бульдозер ДТ-75, який належить КП «Великобичківське ВЖКП». Обсяг накопичення відходів – 15 750 тонн.

Рисунок 2.2.1.2. Місцерозташування діючого звалища 1,6299 га у Великобичківській селищній ТГ

(джерело: https://lnk.ua/mNBmlGpVG)

Закрите звалище у селищі Кобилецька Поляна, площею 0,13 га, за координатами: 48.051747, 24.062678, рисунок 2.2.1.3.

Рисунок 2.2.1.3. Місцерозташування закритого звалища 0,13 га у Великобичківській селищної ТГ

(джерело: https://lnk.ua/QV0gxpQeg)

Закрите звалище у с. Луг в урочищі «Банський», площею 0,22 га, за координатами: 47.979833, 24.086167, рисунок 2.2.1.4.

Рисунок 2.2.1.4. Місцерозташування закритого звалища 0,22 га у Великобичківській селищній ТГ

(джерело: https://lnk.ua/2H4XiKAOp)

Закрите звалище у с. Водиця в урочищі «Карпин», площею 0,07 га за координатами: 48.062693, 23.960230, рисунок 2.2.1.5.

Рисунок 2.2.1.5. Місцерозташування закритого звалища 0,07 га у Великобичківській селищній ТГ

(джерело: https://lnk.ua/BNEq8GPNG)

Закрите звалище у с. Росішка в урочищі «Буковина», площею 0,3 га за координатами: 48.001100, 24.075333, рисунок 2.2.1.6.

Рисунок 2.2.1.6. Місцерозташування закритого звалища 0,3 га у Великобичківській селищній ТГ

(джерело: https://lnk.ua/q46od80eJ)

У додатку 7 наведені характеристики місць/об'єктів розміщення відходів (у т.ч. полігони та звалища) Великобичківської селищної ТГ.

У додатку 8 наведені технічні характеристики місць/об'єктів розміщення відходів (у т.ч. полігони та звалища) Великобичківської селищної ТГ.

Несанкціоновані сміттєзвалища

Несанкціоновані сміттєзвалища є одним із основних чинників забруднення довкілля та негативно впливають на природні компоненти: атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Розміщення відходів безпосередньо на поверхні ґрунту призводить до вилучення значних площ земель із сільськогосподарського обігу та їх забруднення різними небезпечними речовинами. У разі загоряння відходів у атмосферне повітря потрапляють токсичні та шкідливі сполуки. Під впливом атмосферних опадів із тіла звалища вимиваються важкі метали та інші забруднювальні речовини, які проникають у ґрунт і можуть потрапляти до поверхневих та підземних вод. При тривалому накопиченні відходів у звалищних масивах формується біогаз, основними компонентами якого є пожежонебезпечний метан та діоксид вуглецю. Крім того, несанкціоновані сміттєзвалища створюють сприятливі умови для розмноження комах і гризунів, які можуть бути переносниками інфекційних захворювань.

Несанкціоновані сміттєзвалища в системі екологічного моніторингу розглядаються як джерела негативного впливу на навколишнє природне середовище. Важливою особливістю цього джерела забруднення є його просторова та часова мінливість, що проявляється у зміні обсягів накопичених відходів і їх морфологічного складу.

Компонентний склад несанкціонованих сміттєзвалищ одноманітний і представлений, переважно побутовими відходами.

Найбільшу небезпеку становлять несанкціоновані сміттєзвалища, розташовані в водоохоронних зонах водойм, заплавах річок, знижених частинах рельєфу (яри, балки), в місцях розташування свердловин питного призначення, на сільськогосподарських полях.

Метою проведення моніторингу несанкціонованих сміттєзвалищ є виявлення місць неорганізованого складування відходів, оцінка ступеня їх екологічної небезпеки для навколишнього природного середовища та здійснення контролю за їх ліквідацією.

Відповідно до інформації Великобичківської селищної ТГ, на території ТГ виявленні несанкціоновані сміттєзвалища загальною площею 0,29 га. Дані щодо виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ наведено в таблиці 2.2.1.7.

Таблиця 2.2.1.7. Дані щодо виявлених місць розміщення несанкціонованих сміттєзвалищ на території Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Найменування об’єкту | Місце розташування | Площа місця розміщення відходів, га | Види відходів, що розміщуються | Власник об’єкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. І.Франка, координати: 47.973528, 24.000639 | 0,04 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 2 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Лисенка- вул. Тичини-вул. О. Вишні, координати: 47.976444, 24.002083 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 3 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Верховинська-вул.Гуцульська, координати: 47.970778, 23.992944 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 4 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник-вул. Млинівська, координати: 47.971639, 24.015889 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 5 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. -вул.Карпатських Січовиків – вул.Селянська, координати: 47.972083, 23.996056 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 6 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Незалежності - вул.Гуцульська, координати: 47.968139, 23.994167 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 7 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Прикордонна, координати: 47.967500, 24.004306 | 0,025 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |

| 8 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Прикордонна – вул. Довженка, координати: 47.966278, 24.000306 | 0,025 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Прикордонна – вул. Лапшин – вул. Польова, координати: 47.964167, 23.990722 | 0,02 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 10 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с. Луг, ур. Кузій, координати: 47.933722, 24.100333 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |

В 2026 році Великобичківською селищною ТГ ліквідовано два несанкціонованих сміттєзвалищ загальною площею 0,55 га. Дані щодо ліквідованих несанкціонованих звалищ наведено в таблиці 2.2.1.8.

Таблиця 2.2.1.8. Дані щодо ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ на території Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Найменування об’єкту | Місце розташування | Площа місця розміщення відходів, га | Види відходів, що розміщуються | Власник об’єкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Кобилецька Поляна, ур.Сухий, координати: 48.052722, 24.063500 | 0,31 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | Ліквідовано в 2026 році |
| 2 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с. Верхнє Водяне, ур. Ремітки, координати: 47.990528, 23.941333 | 0,24 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | Ліквідовано в 2026 році |

Для боротьби зі несанкціонованими сміттєзвалищами на території Великобичківської селищної ТГ передбачено проведення таких заходів:

- перевезення відходів зі несанкціонованих сміттєзвалищ на полігон побутових відходів;

- запобігання виникненню несанкціонованих сміттєзвалищ як на старих, так і на нових місцях;

-роз'яснювальна робота серед населення про шкоду забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами.

Ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів ТГ забезпечують органи місцевого самоврядування у сфері управління відходами відповідно до статті 26 ЗУ «Про управління відходами».

На території Великобичківської селищної ТГ спостерігається складна ситуація у сфері управління відходами, що характеризується зростанням обсягів утворення побутових відходів. Існуюча практика захоронення відходів потребує вдосконалення, а недостатній рівень розвитку інфраструктури управління відходами зумовлює негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Зазначені обставини обумовлюють необхідність впровадження системного та комплексного підходу до управління відходами.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Низький рівень охоплення населення послугою з управління побутовими відходами. Недостатній рівень поінформованості населення щодо необхідності роздільного збирання побутових відходів та зменшення обсягів їх утворення. Недостатній рівень впровадження роздільного збирання побутових відходів. Недостатня кількості контейнерів для збирання побутових відходів. | Утворення несанкціонованих сміттєзвалищ. Зростання обсягів утворень побутових відходів. Недостатня ефективність системи управління побутовими відходами. Втрата ресурсоцінних компонентів у результаті недостатнього рівня роздільного збирання побутових відходів. Погіршення екологічного стану територій ТГ. |

    - Небезпечні відходи

Система управління відходами

Управління небезпечними відходами у Великобичківській селищній ТГ здійснюється відповідно до вимог ЗУ «Про управління відходами» щодо управління небезпечними відходами.

Управління небезпечними відходами – комплекс операцій із оброблення, збирання та зберігання для подальшого експорту з метою оброблення відходів. Операції з оброблення небезпечних відходів підлягають ліцензуванню.

Не потребує отримання ліцензії діяльність з утворення, приймання та зберігання небезпечних відходів, якщо протягом 1-го року вони передаються суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами; збирання небезпечних відходів в складі побутових у порядку, визначеному законодавством; діяльність аварійно-рятувальних формувань, пов'язана з ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Небезпечні відходи, зокрема у складі побутових відходів, згідно з вимогами екологічного законодавства України, збираються окремо від інших видів побутових відходів.

До небезпечних відходів, що утворюються на території Великобичківської селищної ТГ відносяться наступні категорії відходів:

- відпрацьовані нафтопродукти;

- відходи, що містять ртуть;

- ВЕЕО;

- батареї та акумулятори;

Суб'єкти господарювання, діяльність яких призводить до утворення небезпечних відходів у порядку, визначеному законодавством, один раз на рік подають декларацію про відходи.

Підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність на території Великобичківської селищної ТГ, відповідно до укладених договорів передають утворені небезпечні відходи суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Джерела утворення та обсяги відходів

У Великобичківській селищній ТГ небезпечні відходи утворюються:

- домогосподарствами: відпрацьовані батарейки та акумулятори, використані люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, прострочені лікарські препарати, залишки побутової хімії, дрібна побутова електроніка та техніка;

- об'єктами соціальної інфраструктури, зокрема заклади освіти, адміністративні установи, будинки культури, медичні заклади: відпрацьовані батарейки, використані лампи, відходи побутової хімії, шприци, використані засоби індивідуального захисту, відходи лікарських засобів та препаратів, ртутні термометри;

- підприємствами деревообробної галузі: відпрацьовані мастильні матеріали та технічні рідини, використані фільтри, абсорбенти, тара з-під лакофарбових матеріалів і хімічних речовин для обробки деревини (просочення, антисептики, клеї), відходи лакофарбових матеріалів, зношені акумулятори та батареї, відпрацьовані люмінесцентні лампи, а також інші відходи технічного обслуговування обладнання;

- суб’єкти підприємницької діяльності та сфери послуг, зокрема невеликі торговельні заклади, кафе, магазини: відпрацьовані люмінесцентні лампи, батарейки, мастильні матеріали та відходи побутової хімії.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – відходи, що утворюються в процесі життєдіяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів управління з ними.

У Великобичківській селищній ТГ станом на 01.01.2026 року організовано збирання небезпечних відходів у складі побутових, зокрема батарейок та батарейок-таблеток. Збирання таких відходів здійснюється у селищі Великий Бичків, селах Верхнє Водяне, Косівська Поляна, Луг, Водиця, Росішка та селищі Кобилецька Поляна.

Статистичні дані щодо кількості небезпечних відходів, що утворюються на території Великобичківської селищної ТГ відсутні.

Детальніша інформація щодо відходів батарей та акумуляторів подана у підрозділі 2.2.7, щодо медичних відходів − у підрозділі 2.2.8, щодо відходів, що містять ртуть – у підрозділі 2.2.2.3.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

Відповідно до інформації РПУВ Закарпатської області до 2034 року, на території Закарпатської області діє ліцензований суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері управління небезпечними відходами, таблиця 2.2.2.1.

Таблиця 2.2.2.1. Ліцензований суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері управління небезпечними відходами на території Закарпатської області

(джерело: РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

| № з/п | Назва підприємства та код ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Контактні дані | Спеціалізація (операції та види небезпечних відходів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТОВ «Нью Екосвіт», 38629116 | м. Ужгород, вул. Доманинська, 336 | newekosvit@ gmail.com | Управління небезпечними відходами на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів (D10, D13, D15, R1, R12, R13) |

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність спеціалізованих майданчиків та контейнерів для роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових. Недостатній рівень інформованості населення щодо управління небезпечними відходами. Відсутність централізованої системи збирання та передачі небезпечних відходів ліцензованим підприємствам. Розміщення на території Великобичківської селищної ТГ | Неконтрольоване потрапляння небезпечних відходів на звалище. Забруднення ґрунтів і води небезпечними відходами. Погіршення екологічного стану населених пунктів Великобичківської селищної ТГ. |

| історичного місця розміщення відходів. |  |
| --- | --- |

      - Відпрацьовані нафтопродукти

Система управління відходами

Порядок управління відпрацьованими нафтопродуктами регламентований положеннями ЗУ «Про управління відходами» в частині небезпечних відходів та планується здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

22 квітня 2026 р. № 512 «Деякі питання щодо провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами».

У зв’язку з відсутністю у Великобичківській селищній ТГ системи роздільного збирання відходів, що містять нафтопродукти, такі відходи від населення потрапляють до складу побутових відходів та перевозяться на звалище.

Управління відпрацьованими нафтопродуктами на промислових підприємствах здійснюється на засадах управління небезпечними відходами.

Відходи зберігаються на об'єктах збирання і протягом звітного року передаються на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Відходи зберігаються на об'єктах збирання і протягом звітного року передаються на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Первинне збирання відпрацьованих нафтопродуктів, зокрема відходів, що містять нафтопродукти, повинно здійснюватися роздільно від інших відходів у спеціально призначені ємності. Ємності для збирання та зберігання відходів можуть знаходитися як в ремонтній зоні, так і поза нею. У разі якщо ємності встановлюються на прилеглій території, майданчик для первинного збирання повинний мати тверде покриття і навіс, що виключає потрапляння води і сторонніх предметів.

У основі оброблення відпрацьованих нафтопродуктів та відходів, що містять нафтопродукти, покладені технології, які дозволяють максимально виділити відходи і шлами, і використовувати їх для отримання альтернативних видів палива.

Джерела утворення та обсяги відходів

Утворювачами відходів, що містять нафтопродукти є населення (власники транспортних засобів), підприємства з технічного обслуговування транспортних засобів (СТО), автозаправні станції (АЗС), автосалони, зони обслуговування автопарку, автотранспортні підприємства, промислові підприємства.

У Великобичківській селищній ТГ відсутня система управління відходами транспортних засобів (моторні та інші масла, акумулятори, тощо).

Підприємства, що займаються експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів і в яких утворюються дані відходи, повинні заключати договори безпосередньо із суб’єктами господарювання, які займаються збиранням та обробленням відходів та мають на це відповідний дозвіл та ліцензію.

На території Великобичківської селищної ТГ функціонують 4 автозаправні станції у с-щі Великий Бичків та с. Верхнє Водяне та 9 станцій технічного обслуговування транспортних засобів у с-щі Великий Бичків та с. Луг, які є джерелами утворення відходів. Детальна інформація про станції технічного обслуговування наведена в таблиці 2.2.2.1.1.

Таблиця 2.2.2.1.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів на території Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Назва суб’єкта | Юридична адреса | Вид діяльності |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФОП Вайнагій Микола Васильович | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 12А | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |
| 2 | ФОП Курильцьо Андрій Михайлович | с-ще Великий Бичків, вул. Прикордонна,1Б | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів. Роздрібна торгівля автозапчастинами. |
| 3 | ФОП Бадзелюк Василь Васильович | с. Луг, 92 | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |
| 4 | ФОП Піпчак ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 12А | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |
| 5 | ФОП Коперльос Віктор | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 9 | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |
| 6 | ФОП Варирода Микола + Тодер | с-ще Великий Бичків, вул. Селянська, | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |
| 7 | ФОП Бернар Богдан | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 9 | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |
| 8 | ФОП Тулик Павло Іванович | с-ще Великий Бичків, вул. Шевченка, 58 | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |
| 9 | ФОП Михайлюк Василь Дмитрович | с-ще Великий Бичків, вул. Репегівська | Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів |

Статистичні дані щодо кількості відпрацьованих нафтопродуктів, що утворюються на території Великобичківської селищної ТГ відсутні.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні суб’єкти господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Станом на 01.01.2026 року відпрацьовані нафтопродукти передаються суб’єктам  господарювання,  які  мають  дозвіл  на  здійснення  операцій  з

оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Відповідно до інформації РПУВ Закарпатської області до 2034 року, на території Закарпатської області діє ліцензований суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері управління небезпечними відходами – ТОВ «Нью Екосвіт», розташований у м. Ужгород, вул. Доманинська, 336.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність системного обліку та моніторингу обсягів утворення відпрацьованих нафтопродуктів. Низький рівень екологічної свідомості населення та підприємців. | Неконтрольоване потрапляння небезпечних відходів на звалища. Забруднення ґрунтів і води небезпечними відходами. Погіршення екологічного стану населених пунктів Великобичківської селищної ТГ. |

      - Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі

Система управління відходами

Стійкі органічні забруднювачі — це органічні сполуки, які стійкі до розкладання за допомогою хімічних, біологічних і фотолітичних процесів. Це токсичні хімічні речовини, які негативно впливають на здоров'я людини та навколишнє середовище.

Вплив стійких органічних забруднювачів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище обговорювався міжнародним співтовариством під час Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі в 2001 році з наміром ліквідувати або суворо обмежити їх виробництво.

Список із 12 стійких органічних речовин, які або заборонили виробляти (вже наявні ліквідувати) або внесли їх до списку обмеженого використання.

Основний список:

- Діхлордіфеніл-трихлоретан (ДДТ).

- Альдрин (пестицид-інсектицид, спочатку інсектицидної дії, який виявився токсичним для риб, птахів і людини).

- Дильдрин (пестицид, похідне альдрину; в ґрунті альдрин швидко перетворюється в дильдрин, який має період напіввиведення з ґрунту 5 років, на відміну від 1 року для альдрину).

- Ендрин (пестицид-інсектицид і дератизатор; високотоксичний для риб).

- Хлордан (інсектицид проти термітів, що виявився токсичним для риб, птахів; у людини впливає на імунну систему, потенційний канцероген).

- Мірекс (інсектицид проти мурах і термітів, не токсичний для людини, але є потенційним канцерогеном).

- Токсафен (інсектицид проти кліщів, є потенційним канцерогеном).

- Гептахлор (інсектицид, потенційний канцероген).

- Поліхлоровані діфеніли (ПХД).

- Гексахлорбензол	(ГХБ)	(пестицид-фунгіцид,	впливає	на репродуктивні органи).

- Поліхлордібензодіоксіни (ПХДД).

- Поліхлордібензофурани (ПХДФ, дібензофурани за структурою дуже схожі на діоксини і багато їх токсичних ефектів збігаються).

На території Великобичківської селищної ТГ не створено організованої системи управління відходами, що містять стійкі органічні забруднювачі.

Джерела утворення та обсяги відходів

Джерелами утворення стійких органічних забруднювачів, здебільшого, є промисловість, включаючи хімічну промисловість, сільське господарство, зокрема пестициди, енергетичний сектор, техніка, зокрема електричне та електронне обладнання. Ненавмисне утворення стійких органічних забруднювачів (діоксини) відбувається під час термічних процесів спалювання викопного палива та відходів.

Крім того, потрапляння стійких органічних забруднювачів в навколишнє природне середовище відбувається при використанні в домогосподарствах трансформаторів, генераторів, компресорів, спалювання викопного палива, застосуванні пестицидів та інсектицидів при обробці городньої та садової рослинності.

Відсутність ефективної системи контролю, а також недостатність інформації щодо рівнів і видів застосовуваних небезпечних речовин та обладнання ускладнює визначення фактичних обсягів утворення стійких органічних забруднювачів у результаті діяльності населення.

Промислові підприємства в своїй виробничій діяльності використовують обладнання – електричні трансформатори і конденсатори, що містять поліхлоровані дифеніли, які відносяться до стійких органічних забруднювачів.

Згідно з інформацією Великобичківської селищної ТГ та Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2024 рік, на території селищної ТГ відсутні непридатні та заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин.

У Великобичківській селищній ТГ відсутні статистичні дані щодо об’ємів відходів, що містять стійкі органічні забруднювачі.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі повинні передаватися суб’єктам господарювання, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність системного обліку та моніторингу обсягів утворення відходів, що містять стійкі органічні забруднювачі. Низький рівень проінформованості населення про небезпеку відходів, що містять стійкі органічні забруднювачі. | Накопичення старих або непридатних пестицидів. Потрапляння відходів, що містять стійкі органічні забруднювачі у потоки змішаних побутових відходів. |

      - Відходи, що містять ртуть

Система управління відходами

Ртуть – одна з найнебезпечніших і отруйних речовин, рідкий метал при температурі вище (-) 38,8°С. Ртуть, а також більшість її сполук (сулема, каломель, ціанід ртуті) є летючими. Пари ртуті, а також металева ртуть, дуже отруйні, можуть викликати важке отруєння з летальним результатом.

До приладів, які містять у своєму складі ртуть, належать:

- лампи люмінесцентні (довгі, короткі, компактні (КЛЛ–лампи спіральної форми, що застосовують у побуті), бактерицидні, типу ЛБ (двоцокольні люмінесцентні) та ДРЛ (дугові ртутні люмінесцентні);

- термометри ртутні;

- ігнітрони, що використовують у випрямляючих приладах;

- перемикачі з ртутним наповненням (серед них зустрічаються навіть побутові дзвінки);

- терморегулятори;

- ареометри(прилади для вимірювання щільності рідин), гігрометри (прилади для вимірювання вологості), тонометри, манометри, барометри (прилади для вимірювання тиску);

- електронне та електричне обладнання (ЕТП-монітори, деяка комп'ютерна техніка тощо).

Система управління відходами, що містять ртуть, на промислових підприємствах здійснюється відповідно до вимог статті 27 ЗУ «Про управління відходами» щодо управління небезпечними відходами. Відходи зберігаються на об'єктах збирання у спеціально відведених приміщеннях, на стелажах в один шар в заводській упаковці, або в спеціальних контейнерах та протягом звітного року передаються на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

На території Великобичківської селищної ТГ не створено організованої системи управління відходами, що містять ртуть.

Джерела утворення та обсяги відходів

Джерелами утворення відходів, що містять ртуть у Великобичківській селищній ТГ, є домогосподарства, організації, медичні заклади, установи, малі підприємства державної, комунальної та приватної власності та промислові підприємства.

Найбільш широко в побуті та господарській діяльності використовуються люмінесцентні лампи і ртутні термометри. Проте з появою світлодіодних ламп та	електронних	термометрів,	спостерігається	 тенденція	до	зменшення використання населенням люмінесцентних ламп і ртутних термометрів у побуті. Обсяги	утворення	відходів,		що	містять	ртуть	на		території

Великобичківської селищної ТГ не обліковуються.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

У Великобичківській селищній територіальній громаді відсутні підприємства та організації, що отримали ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Станом на 01.01.2026 року у Закарпатській області відсутні підприємства, які мають дозвіл та ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, що містять ртуть.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутня інфраструктура для централізованого збирання та тимчасового зберігання ртутьвмісних відходів. Відсутній системний облік кількості відпрацьованих ламп та приладів. Потрапляння відходів, що містять ртуть, зокрема використаних люмінесцентних ламп, термометрів тощо, до складу змішаних побутових відходів від населення. Низький рівень проінформованості населення про небезпеку відходів, що містять ртуть. | Неконтрольоване потрапляння відходів, що містять ртуть на звалища. Забруднення ґрунтів і води відходами, що місять ртуть. Погіршення екологічного стану населених пунктів Великобичківської селищної ТГ. |

      - Відходи, що містять поліхлоровані дифеніли/поліхлоровані терфеніли

Поліхлоровані дифеніли (ПХД) – це висококанцерогенні органічні сполуки хлору, що використовуються як теплоносії, в електричних трансформаторах і конденсаторах, а також як добавки до фарб, безвуглецевого копіювального паперу та пластмас.

У багатьох країнах виробництво та використання ПХД заборонено або регламентовано.

Україна також приєдналася до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, яка вимагає поетапного виведення ПХД з обігу.

Система управління відходами

Система управління відходами, що містять ПХД, на промислових підприємствах регламентована Законом України «Про управління відходами», в частині управління з небезпечними відходами.

Відходи зберігаються на об'єктах збирання в спеціально відведених приміщеннях і протягом звітного року передаються на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

На території Великобичківської селищної ТГ не створено організованої системи управління відходами, що містять ПХД/ПХТ.

Джерела утворення відходів

Джерелами утворення відходів, що містять ПХД є промислові підприємства. Відходи, що містять ПХД/ПХТ, що утворюються при ремонті виробів побутового призначення збираються та обробляються сервісними центрами ремонту побутової техніки та автомобілів, а відходи, які утворюються на промислових підприємствах – такими підприємствами.

Обсяги утворення відходів, що містять ПХД та ПХТ на території Великобичківської селищної ТГ не обліковуються.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні суб’єкти господарювання, які мають дозвіл на провадження господарської діяльності з оброблення відходів та ліцензію на провадження господарської діяльності на управління небезпечними відходами, в тому числі відходами, що містять поліхлоровані дифеніли/поліхлоровані терфеніли, непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин.

Ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, що містять ПХД мають:

- ТОВ «Тарком Екосервіс», м. Київ;

- ТОВ «Втормаг» с. Семиполки Київської області.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність достовірного обліку наявності та кількості обладнання, яке може містити ПХД/ПХТ. Відсутність спеціалізованих потужностей для збирання, ідентифікації та оброблення відходів ПХД/ПХТ у межах Великобичківської селищної ТГ. Низький рівень обізнаності населення та підприємців щодо відходів | Неконтрольоване потрапляння забруднювачів у навколишнє природне середовище під час демонтажу чи руйнування обладнання. Забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод. Погіршення екологічного стану населених пунктів Великобичківської селищної ТГ. |

| ПХД/ПХТ. |  |
| --- | --- |

      - Інші небезпечні відходи

Система управління відходами

На промислових підприємствах управління небезпечними відходами здійснюється у відповідності до вимог ЗУ «Про управління відходами», щодо управління небезпечними відходами. Відходи збираються роздільно, зберігаються на об'єктах збирання в спеціально відведених місцях та протягом звітного року передаються на оброблення організаціями, що мають відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

На території Великобичківської селищної ТГ не створено організованої системи управління небезпечними відходами.

Джерела утворення та обсяги відходів

Потенційними джерелами їх утворення є:

- побутовий сектор: відпрацьовані батарейки та акумулятори; відходи лакофарбових матеріалів, розчинників та фарб, відпрацьоване електронне та електротехнічне обладнання;

- медичні та освітні заклади: хімічні реагенти та лабораторне обладнання, навчальні демонстраційні прилади, що містять небезпечні речовини;

- суб’єкти підприємницької діяльності: залишки мастильних та гідравлічних матеріалів, відпрацьоване обладнання, що містить токсичні або стійкі хімічні сполуки, аварійні залишки промислових реагентів;

- суб’єкти господарювання, що використовували або досі використовують азбестовмісні матеріали: ВБЗ, зокрема уламки шиферу та інших азбестовмісних конструкцій.

Обсяги утворення інших небезпечних відходів на території Великобичківської селищної ТГ не обліковуються.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні суб’єкти господарювання, які мають дозвіл на провадження господарської діяльності з оброблення відходів та ліцензію на провадження господарської діяльності на управління небезпечними відходами.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами

знаходиться	за	посиланням:	https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність спеціалізованих контейнерів для роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових. Недостатній рівень інформованості населення про способи безпечного управління небезпечними відходами. Відсутність централізованої системи управління небезпечними відходами. | Збільшення обсягів накопичення небезпечних відходів, що призводить до збільшення негативного впливу на навколишнє природне середовище та веде до погіршення здоров'я населення. Неможливість проведення операцій з відновлення небезпечних відходів, насамперед відходів, що мають теплотворну здатність. Неконтрольоване потрапляння небезпечних відходів на звалище. |

    - Відходи промисловості

Відходи промисловості – це непридатні для виробництва продукції види сировини, її залишки, що не вживаються, або речовини, які виникають в результаті технологічних процесів, які не підлягають обробленню у даному виробництві.

      - Промислові відходи

Система управління відходами

Основною метою у сфері управління промисловими відходами є збільшення обсягів їх повторного використання та відновлення, що передбачено Національною стратегією управління відходами в Україні на період до 2030 року.

Впровадження технологій оброблення промислових відходів дозволяють значно зменшити обсяги відходів, що видаляються у навколишнє природне середовище.

Система управління промисловими відходами у Великобичківській селищній територіальній громаді здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Виконання всіх зобов’язань щодо дотримання вимог у сфері управління відходами покладається на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Великобичківської селищної ТГ.

Контроль за дотриманням виконання цих вимог здійснює територіальний орган – Державна екологічна інспекція у Закарпатській області.

Законом України «Про управління відходами», що визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище, встановлено обов’язки до суб’єктів господарювання у сфері управління відходами. Зокрема, суб’єкти господарювання у сфері управління відходами зобов’язані:

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

- обробляти відходи самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, або передавати їх для оброблення суб'єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають дозвіл та ліцензію;

- у разі утворення побутових відходів укладати договір про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- вести облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати відповідну звітність;

- розробляти та виконувати плани управління відходами підприємств, установ, та організацій у встановленому порядку;

- забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані об'єктів оброблення відходів, забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них;

- надавати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сфері управління відходами інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність тощо.

Джерела утворення та обсяги відходів

Основними	джерелами	утворення	промислових	відходів	на	території Великобичківської громади є такі підприємства як:

- Великобичківське надлісництво (філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП

«Ліси України»);

- ТОВ «ВГСМ»;

- ТОВ «Гама ВБ»;

- ТОВ «ПРОДФРЕШ»;

- ПП «Славута»;

Великобичківське надлісництво (філія «Карпатський лісовий офіс», ДСГП

«Ліси України») провадить діяльність у сфері лісового господарства, зокрема здійснює лісозаготівлю, вирощування та відновлення лісових насаджень, а також

догляд за лісовими ресурсами. У процесі господарської діяльності можуть утворюватися відходи деревини (гілля, кора, тирса, відходи лісосічних робіт), відпрацьовані мастильні матеріали, використані фільтри, зношені шини та акумулятори лісогосподарської техніки, металобрухт, а також інші відходи, пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням техніки.

ТОВ «ВГСМ» та ПП «Славута» провадять діяльність у сфері деревообробної промисловості, зокрема здійснюють переробку деревини та виробництво пиломатеріалів. У процесі виробничої діяльності можуть утворюватися відходи деревини (тирса, стружка, обрізки), кора, відходи пакувальних матеріалів, відпрацьовані мастильні матеріали, використані фільтри, металобрухт, а також інші відходи, пов’язані з експлуатацією обладнання та техніки.

ТОВ «Гама ВБ» провадить діяльність у сфері харчової промисловості, зокрема здійснює виробництво хліба та хлібобулочних виробів, а також борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання. У процесі виробничої діяльності можуть утворюватися харчові відходи (залишки сировини та готової продукції), відходи пакувальних матеріалів (папір, картон, поліетилен), відпрацьовані мастильні матеріали та технічні рідини, використані люмінесцентні лампи, а також інші відходи, пов’язані з експлуатацією технологічного обладнання та приміщень.

ТОВ «ПРОДФРЕШ» провадить діяльність у сфері транспорту та логістики, зокрема здійснює вантажні автомобільні перевезення, надання транспортних послуг, технічне обслуговування та експлуатацію автотранспортних засобів. У процесі господарської діяльності можуть утворюватися відпрацьовані мастильні матеріали та технічні рідини, використані фільтри, зношені шини та акумулятори транспортних засобів, відходи пакувальних матеріалів, металобрухт, а також інші відходи, пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням автотранспорту.

Динаміка утворення промислових відходів на території Великобичківської селищної ТГ зображена на рисунку 2.2.3.1.1.

Таблиця 2.2.3.1.1. Дані щодо утворення промислових відходів на території Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| Рік Найменування виду відходів | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи, тонн | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,001 | 0,004 | 0,005 |
| Свинцеві батареї, тонн | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,075 |
| Відходи, що містять оливи та нафтопродукти, тонн | 0,3 | 0,28 | 0,05 | 0,045 | 0,05 | 0,05 |
| Чорні метали, тонн | 1,45 | 1,35 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| Відпрацьовані шини, тонн | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
| Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інші, тонн | 130,5 | 128,8 | 119,5 | 117,3 | 108,5 | 107,4 |
| Інші відходи підгрупи відходів оброблення деревини та виробництва панелей і меблів, тонн | 379,3 | 379,1 | 357,9 | 352,7 | 303,8 | 301,9 |

| Неосклована тверда фаза, тонн | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластмаси, тонн | 1,3 | 1,35 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 |
| Всього | 515,971 | 513,798 | 479,185 | 471,696 | 413,984 | 411,03 |

Відповідно до таблиці 2.2.3.1.1, на території Великобичківської селищної ТГ спостерігається скорочення загальних обсягів утворення промислових відходів упродовж 2020-2025 років.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

У Великобичківській селищній ТГ відсутні потужності з відновлення промислових відходів. У процесі лісозаготівлі та деревообробки утворюється значна кількість відходів деревини, які обробляються шляхом використання у системах автоматичного спалювання (САС), водогрійних або парових котлах, а також шляхом перероблення на паливні брикети (пелети).

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Втрата цінних мінеральних та енергетичних ресурсів внаслідок низького рівня рециклінгу промислових відходів. | Забруднення компонентів довкілля (повітря, ґрунту, поверхневих та підземних вод) внаслідок складування промислових відходів. |

      - Відходи видобувної промисловості

Система управління відходами

Система управління відходами видобувної промисловості Великобичківської селищній ТГ відсутня в зв’язку з відсутністю підприємств видобувної промисловості.

Джерела утворення та обсяги відходів

Відходи видобувної промисловості на території Великобичківської селищної ТГ відсутні в зв’язку з відсутністю підприємств видобувної промисловості.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

У Великобичківській селищній територіальній громаді відсутні потужності з відновлення відходів видобувної промисловості.

Проблеми та загрози

Проблеми	та	загрози	у	сфері	управління	відходами	видобувної

промисловості не визначені у зв’язку з відсутністю на території Великобичківської селищної ТГ підприємств видобувної промисловості та утворення відходів видобувної промисловості.

      - Відходи будівництва та знесення

Система управління відходами

Згідно з пунктом 7 статті 13 ЗУ «Про управління відходами», суб’єкти господарювання, що здійснюють будівництво або знесення будівель та інженерних споруд, зобов’язані забезпечити роздільне збирання відходів будівництва та знесення, їх облік та передачу суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для забезпечення їх оброблення. ВБЗ підлягають підготовці до повторного використання, обробленню, іншому матеріальному відновленню, включаючи зворотне заповнення.

Розчищення територій від руйнувань здійснюється після виконання комплексу підготовчих заходів у складі невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд, відповідно до пунктів 5 та 8 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року

№473.

У	разі	виявлення під	час	виконання	робіт	з розчищення	територій небезпечних предметів, вибухових пристроїв, останків загиблих, запаху газу або інших характерних запахів, пробою електричного струму, а також пов’язаного з цим погіршення самопочуття роботи слід негайно припинити та невідкладно повідомити про це територіальним органам ДСНС та правоохоронним органам. Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 року №473

«Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд», від 19.04.2022 року №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів» передбачено, що управління відходами від руйнувань, що утворились під час виконання робіт з демонтажу, здійснюється відповідно до Порядку управління відходами, що утворилися у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків (надалі – Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 року №1073.

На території Великобичківської селищної ТГ відсутня система управління відходами будівництва та знесення, та відходів від руйнувань.

Джерела утворення та обсяги відходів

Відходи будівництва і знесення утворюються під час будівництва нових будівель та споруд, їх реконструкції, остаточного знесення у зв’язку із закінченням строку експлуатації будівлі чи споруди тощо.

Відходи будівництва і знесення складаються з таких продуктів, як бетон та залізобетон, цегла, метал, ґрунт, пісок, забруднений глиною, сантехнічна кераміка, деревина, скло, гіпсокартон, пластмаса, асфальтобетон. За оцінками дослідників, за масовим вмістом 52% відходів будівництва і знесення становить бетон та залізобетон, 32% - кам’яні стінові матеріали (цегла, стінові блоки, піно-та газобетон), 8% – відходи асфальту та будівельних розчинів, 4% – відходи металів, 2% – відходи деревини та пластмас, 1% - керамічні вироби (сантехнічна кераміка, керамічна плитка), 1%- гіпсокартон, скло та інші відходи.

До відходів будівництва і знесення також слід віднести відходи від руйнувань.

Відходи від руйнувань – частини (уламки) пошкоджених (зруйнованих) об’єктів, а також матеріали, предмети, які були всередині або поряд з такими об’єктами у момент пошкодження (руйнування) та/або виконання робіт з демонтажу та які повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не можуть у подальшому використовуватись за місцем їх утворення чи виявлення.

Відповідно до постанови КМУ №1073 від 27 вересня 2022 року відходами від руйнувань є тільки такі відходи, що утворилися внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків.

Відходи від руйнувань складаються з основних та супутніх компонентів. До основних належать частини:

- (уламків, бою) будівельних конструкцій;

- заповнень дверних та віконних блоків;

- інженерних мереж;

- санітарно-технічних приладів тощо.

Серед супутніх компонентів – матеріали, предмети, які були всередині або поряд з об’єктом у момент пошкодження (руйнування) або виконання робіт з його демонтажу, зокрема устаткування, особистих речей, предметів вжитку (меблів, побутової техніки), органічних речовин.

Загальний обсяг відходів будівництва та знесення. та відходів від руйнувань на території Великобичківської селищної ТГ не обліковується у статистичних чи звітних матеріалах.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

Інфраструктура оброблення відходів будівництва та знесення, та відходів від руйнувань відсутня у Великобичківській селищній ТГ.

Для забезпечення ефективного управління відходами будівництва та знесення і відходами від руйнувань необхідно розвивати відповідну інфраструктуру та запроваджувати належний екологічний контроль.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Оброблення відходів не відбувається, оскільки відсутні спеціалізовані підприємства чи установки з оброблення таких відходів. Відсутність стандартів та вимог сортування матеріалів відходів будівництва та знесення ускладнює їх реалізацію і повторне використання. | Неможливість визначення фактичних об’ємів утворення відходів будівництва та знесення у територіальній громаді. |

    - Рослинні відходи сільського господарства та лісового господарства, харчопереробної промисловості, деревні відходи, біовідходи

Великобичківська селищна ТГ характеризується лісозаготівельною та деревообробною галуззю.

Система управління відходами

Зростання обсягів виробництва продовольства супроводжується зростанням екологічного навантаження на навколишнє природне середовище через дію антропогенних, техногенних чинників та ресурсоспоживання. Водночас саме продовольчий комплекс є найбільш чутливим до стану навколишнього природного середовища, а ефективність його функціонування і якісні характеристики продукції залежать від якісних характеристик складових його природно-ресурсного потенціалу: природно-кліматичних умов і ресурсів, земельних, водних, лісових фауністичних та інших видів ресурсів.

На території Великобичківської селищної ТГ суб’єктами господарювання виконуються наступні операції з управління відходами сільського та лісового господарства, садівництва, мисливства, рибальства, виробництва та обробки харчових продуктів:

- збирання – операція, що полягає у вилученні, купівлі, накопиченні та зберіганні відходів суб’єктами господарювання у сфері управління відходами, включаючи роздільне збирання, з метою подальшого перевезення відходів на об’єкти оброблення відходів.

- перевезення – операція, що полягає у транспортуванні відходів від місця їх утворення до об’єкта оброблення відходів, а також від одного місця/об’єкта до іншого.

- відновлення – операція, у результаті якої відходи використовуються для корисних цілей, замінюючи матеріали, які мали бути використані для виконання певної функції або які підготовлені для виконання цієї функції на підприємстві чи в іншій господарській діяльності.

- видалення – операція, що не є відновленням відходів, навіть якщо одним із наслідків такої операції є використання речовин або енергії.

Пріоритетними напрямками подальшого розвитку галузі є впровадження сучасних технологій, технічне переоснащення підприємств, що буде сприяти зменшенню впливу на навколишнє природне середовище.

Організованої системи збирання та оброблення відходів сільського господарства, лісового господарства та біовідходів на території Великобичківської селищної ТГ немає. Більшість рослинних залишків використовується повторно у якості кормів для тварин.

Управління відходами харчопереробної промисловості у Великобичківській селищній територіальні громаді здійснюється на загальних засадах управління промисловими відходами.

Переважна частина відходів харчопереробної промисловості належить до органічних біорозкладних відходів та має високий потенціал повторного використання й оброблення, зокрема:

- для виробництва кормів;

- компостування та виробництва органічних добрив;

- анаеробного зброджування з отриманням біогазу;

- виробництва біоенергетичної продукції.

З огляду на ресурсний потенціал зазначених відходів, пріоритетом у сфері управління відходами має бути їх максимальне залучення до господарського обігу відповідно до принципів ієрархії управління відходами, з мінімізацією видалення. Система управління відходами харчопереробної промисловості у Великобичківській селищній територіальній громаді потребує переходу до інтегрованої регіональної моделі, орієнтованої на циркулярну економіку, ресурсну ефективність та енергетичну самодостатність.

Деревні відходи, що утворюються в результаті діяльності лісозаготівлі та деревообробки використовуються як паливо твердопаливних котлах або в переробленні на паливні брикети (пелети).

Джерела утворення та обсяги відходів

Джерелами утворення відходів харчових продуктів у Великобичківській селищній територіальній громаді є:

- заклади громадського харчування (ресторани, кафе, їдальні);

- підприємства харчопереробної промисловості;

- ринки;

- магазини з продажу продовольчих товарів;

- заклади освіти (школи, дитячі дошкільні установи);

- мешканці багатоквартирних та приватних будинків.

На території Великобичківської селищної ТГ здійснюють діяльність підприємства    харчопереробної    промисловості,    зокрема    ТОВ

«Великобичківський хлібокомбінат» та ТОВ «Гамма ВБ».

У межах Великобичківської селищної ТГ рослинні відходи сільського господарства використовуються в сільському господарстві як органічні добрива в рослинництві та на корм тварин в тваринництві.

Відходи лісового господарства на території громади використовуються як паливо в твердопаливних котлах на виробничих підприємствах.

Відходи зеленого насадження збираються в місцях утворення (при виконанні робіт працівниками комунальних підприємств, або накопичуються на контейнерних майданчиках, після чого транспортуються на захоронення.

600

500

400

300

200

100

0

509,8

507,9

477,4

470

2020	2021	2022	2023	2024	2025

Відходи деревини

Деревообробна та лісова промисловість є найбільшими виробниками відходів у Великобичківській селищній територіальній громаді. На підприємствах, зокрема ТОВ «ВГСМ» та ПП «Славута», утворюються відходи деревини. Деревні відходи використовуються як паливо в твердопаливних котлах на виробничих підприємствах або в приватних домоволодіннях. Об’єми утворення відходів деревини наведено на рисунку 2.2.4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  | 412,3 409,3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2.2.4.1. Динаміка утворення відходів деревини, тонн

Біовідходи, що утворюються у домогосподарствах, частково компостуються на присадибних ділянках. Компостування є екологічно безпечним та ефективним методом оброблення біовідходів, який перетворює їх на органічне добриво. Використання компосту сприяє покращенню структури ґрунту, підвищенню його родючості та забезпеченню рослин необхідними поживними речовинами. Об’єм компостування складно оцінити, оскільки він виконується домогосподарствами індивідуально та не несе систематичного характеру.

Обсяги утворення відходів сільського та лісового господарства, харчопереробної промисловості, та біовідходів у Великобичківській селищній територіальній громаді не обліковуються.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

Виконання всіх зобов’язань щодо дотримання вимог у сфері управління відходами покладається на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Великобичківської селищної ТГ.

Щорічно підприємства укладають договори на передачу відходів на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів.

У Великобичківській селищній ТГ практикується оброблення відходів шляхом компостування.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність централізованого обліку утворення рослинних відходів сільського господарства та лісового господарства, відходів харчопереробної промисловості та біовідходів. | Загроза здоров’ю людини через забруднення атмосферного повітря, зниження родючості ґрунтів, зміни клімату, збіднення видового складу рослинності та тварин, небезпека виникнення пожеж. |

    - Відходи упаковки

Відходи упаковки – це упаковка чи пакувальний матеріал, що належить до відходів, за винятком відходів виробництва упаковки, згідно з розробленим проектом ЗУ «Про упаковку та відходи упаковки» від 04.10.2023 року №0066-2.

Система управління відходами

Стаття 10 ЗУ «Про управління відходами» містить вимогу до запровадження системи розширеної відповідальності виробника для виробників товарів, зокрема товарів в упаковці.

Законопроєкт «Про упаковку та відходи упаковки» імплементує в українське законодавство європейські підходи, а саме директиви: 94/62/ЄС «Про упаковку та відходи упаковки»; 2018/852/ЄC про внесення змін до директиви щодо упаковки та відходів упаковки в рамках сприяння переходу ЄС до економіки замкненого циклу.

Відповідно до Директиви №94/62/ЄС «Про упаковку та відходи упаковки» Європейського парламенту і Ради до 2030 року визначено, що 70% від ваги всіх відходів пакування буде оброблено (55% пластику, 85% паперу та картонну, 30% деревини, тощо).

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року визначає обов’язкові до виконання виробниками та імпортерами норми підготовки для повторного використання та оброблення відходів упаковки, зокрема:

  - до 31 грудня 2023 р. - до 60% маси відходів упаковки;

  - до 31 грудня 2025 р. - не менше як 60% маси відходів упаковки, 40% пластику; 45% деревини; 50% чорних металів; 50% алюмінію; 50% скла; 50% паперу і картонну;

  - до 31 грудня 2030 р. – 65% маси відходів упаковки, 60% пластику; 65%

деревини; 75% чорних металів; 75% алюмінію; 75% скла; 75% паперу і картонну.

Передумовою виконання вищезазначених норм є прийняття ЗУ «Про упаковку та відходи упаковки», що дозволить:

  - урегулювати питання щодо управління відходами упаковки;

  - розподілити обов’язки між компетентними органами та учасниками процесу управління відходами упаковки;

  - встановити вимоги до роздільного збирання та зберігання відходів упаковки на основі найкращих європейських практик та конкретних місцевих вимог;

  - забезпечити розвиток конкуренції у сфері управління відходами упаковки та заборона встановлення будь-яких монополій у зазначеній сфері.

Для зменшення обсягу використання пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій, в Україні з початку 2023 року діє ЗУ «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Законом забороняється використання в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг усіх надтонких, тонких та надтонких пластикових пакетів, у тому числі для пакування льоду, сипучих продуктів, м’яса, свіжої риби. Альтернативою їм мають стати біорозкладні.

Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг здійснюється Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України та його територіальними органами на місцях.

На території Великобичківської селищної ТГ впроваджена система роздільного збирання, зокрема для відходів пластику, скла, паперу і картону.

Відповідно до інформації РПУВ Закарпатської області до 2034 року, на території Великобичківської селищної ТГ розміщено 89 контейнерів для роздільного збирання. Детальна інформація щодо системи роздільного збирання на території Великобичківської селищної ТГ наведена в таблиці 2.2.5.1.

Таблиця 2.2.5.1. Інформація про роздільне збирання побутових відходів в населених пунктах Великобичківської селищної ТГ

(джерело: РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

| Населений пункт | Кількість населення, яке охоплено системою роздільного збирання побутових відходів, тис. чол. | Відсоток населення охопленого системою роздільного збирання побутових відходів, % | Рік впровадження системи роздільного збирання побутових відходів | Об’єм ресурсоцінних відходів, що збираються роздільним методом, тис. м3 на рік | Кількість контейнерів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с-ще Великий Бичків | 4,152 | 44,3 | 2010 | 0,091 | 38 од. |
| с-ще Кобилецька Поляна | 1,250 | 36,6 | 2018 | 0,06 | 10 од. |
| с. Косівська Поляна | 1,065 | 25,2 | 2010 | 0,042 | 10 од. |
| с. Росішка | 0,324 | 28,0 | 2010 | 0,023 | 4 од. |
| с. Луг | 0,965 | 48,6 | 2010 | 0,022 | 6 од. |
| с. Водиця | 1.055 | 56,0 | 2010 | 0,033 | 7 од. |
| с. Верхнє Водяне | 0,7 | 13,3 | 2011 | 0,042 | 14 од. |

Відповідно до таблиці 2.2.5.1, найвищий рівень охоплення населення системою роздільного збирання побутових відходів є у с. Водиця – 56,0 %, с. Луг – 48,6 % та с-щі Великий Бичків – 44,3 %. У с-щі Кобилецька Поляна показник становить 36,6 %, у с. Росішка – 28,0 %, с. Косівська Поляна – 25,2 %, тоді як найнижчий рівень охоплення спостерігається у с. Верхнє Водяне – 13,3 %.

Для забезпечення роздільного збирання побутових відходів на території Великобичківської селищної ТГ використовується 89 контейнерів. Найбільша кількість контейнерів розміщена у с-щі Великий Бичків – 38 од.

Джерела утворення та обсяги відходів

Основними джерелами утворення відходів упаковки у Великобичківській селищній територіальній громаді є:

- побутовий сектор (упаковка від харчових продуктів, напоїв, товарів повсякденного вжитку);

- торгівля та сфера послуг (пакети, обгортки, коробки, пакування від побутових товарів);

- підприємства (транспортна упаковка, піддони, плівки, тара).

Більшість відходів упаковки, що утворюються на території Великобичківської селищної ТГ потрапляють у контейнери для змішаних побутових відходів, проте на території ТГ встановлені контейнери для роздільного збирання побутових відходів. Динаміка об’ємів відходів роздільного збирання побутових відходів наведена на рисунку 2.2.5.1.

35

31,8

30	26

25

20

20

15

10

5

0

16,8

17

13,6

15

7,5

8,3

10,1

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Роздільно зібрані побутові відходи

Рисунок 2.2.5.1. Динаміка об’ємів роздільно зібраних побутових відходів Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

У Великобичківській селищній ТГ триває впровадження системи роздільного збирання побутових відходів. Робота з удосконалення цієї системи

здійснюється за підтримки субгранту Європейського Союзу в рамках проєкту

«Сортуй – збережи Карпати».

Відповідно до інформації РПУВ Закарпатської області до 2034 року, на території Великобичківської селищної ТГ знаходиться 4 суб’єкти господарювання, що здійснюють збирання ресурсоцінних відходів, таблиця 2.2.5.2.

Таблиця 2.2.5.2. Суб’єкти господарювання, що здійснюють збирання ресурсоцінних відходів на території Великобичківської селищної ТГ (джерело: РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

| Назва суб’єкта господарювання | Юридична адреса | Місцезнаходження об’єкта | Контактні дані (ел. пошта, телефон) | Спеціалізації (види вторинної сировини) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОП Ткачук Володимир Васильович | с-ще Великий Бичків, вул. Притисянська, 1, корп. А | с-ще Великий Бичків, вул. Притисянська, 1, корп. А | foptkachukvv@gmail.com +38 050 432 08 03 | Збирання, заготівля відходів пластмасових, склотари, макулатури |
| ТОВ «Екобат Шураві» | с-ще Великий Бичків, вул. Цегельна, 17 | с-ще Великий Бичків, вул. Цегельна, 17 | foptkachukvv@gmail.com +38 050 432 08 03 | Збирання, заготівля відходів пластмасових, склотари, макулатури |
| Кобилецько-Полянське ВЖКП | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Шевченка, 29 | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Шевченка, 29 | +38 067 732 21 35 | Збирання відходів пластмасових, скла |
| Великобичківське ВЖКП | с-ще Великий Бичків, вул. О. Коперльос, 6 | с-ще Великий Бичків, вул. Промислова, 36 | +380 098 845 77 56 | Збирання відходів пластмасових, скла |

З метою просування принципів запобігання утворенню відходів, відповідального споживання, повторного використання, роздільного збирання, оброблення відходів упаковки, органам місцевого самоврядування на місцях важливо постійно проводити роз’яснення законодавства, надання інформації та проведення інформаційних кампаній для громадськості щодо управління відходами упаковки та створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до роздільного збирання побутових відходів.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Недостатній рівень впровадження роздільного збирання побутових відходів. Потрапляння ресурсоцінних відходів на звалище. | Забруднення довкілля ресурсоцінними відходами, які є сировиною, яка знижує затрати на споживання енергоресурсів (природного газу, електроенергії) та |

|  | води. |
| --- | --- |

    - Відходи електричного та електронного обладнання

Система управління відходами

Відходи електричного та електронного обладнання або ВЕЕО – електричне або електронне обладнання, яке є відходами у значенні статті 3(1) Директиви 2008/98/ЄС, включно з усіма компонентами, вузлами та витратними матеріалами, які є частиною продукту на момент, коли його позбуваються. Такі відходи мають у своєму складі різноманітні матеріали, а також небезпечні відходи, що містять токсичні речовини, здатні забруднити навколишнє природне середовище і поставити під загрозу здоров’я людей у разі їх належного видалення.

Застосування нових технологій, функцій, зміни дизайну призводить до скорочення життєвого циклу продуктів і прискорення виведення із використання застарілих електричних та електронних приладів та різкого зростання кількості їх відходів.

Згідно з Національним переліком відходів, ВЕЕО відносяться до:

- підгрупи 16 02 Відходи електричного та електронного обладнання; код 16 02 14 Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02

  - підгрупи 16 12 відходи, що утворились у зв’язку з порушенням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації її наслідків; код 16 12 39* Електричне і електронне обладнання, що містить небезпечні компоненти, код 16 12 40 Електричне і електронне обладнання інше, ніж зазначене в 16 12 39.

  - підгрупи 20 01 Окремо зібрані фракції (за винятком 15 01); код 20 01 35* Списане електричне і електронне обладнання інше, ніж зазначено в 20 01 21 та 20 01 23; код 20 01 36 Списане електричне і електронне обладнання інше, ніж

зазначено в 20 01 21, 20 01 23 та 20 01 35.

На території Великобичківської селищної ТГ відсутня організована система управління відходами електричного та електронного обладнання, тому значна частина таких відходів потрапляє до потоку змішаних побутових відходів.

Джерела утворення та обсяги відходів

Основними джерелами утворення відходів електричного та електронного обладнання на території Великобичківської селищної ТГ є:

- домогосподарства	(старі	та	зламані	побутові	прилади	(телевізори, холодильники, пральні машини, дрібна побутова техніка, телефони, ноутбуки);

- заклади освіти, медицини та органи влади (списана комп’ютерна техніка, принтери, офісне обладнання);

- суб’єкти підприємницької діяльності (сервери, кондиціонери, професійна електротехніка, обладнання для зв’язку).

Обсяги утворення відходів електричного та електронного обладнання у Великобичківській селищній територіальній громаді не обліковуються.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність обліку утворення відходів електричного та електронного обладнання, у тому числі від населення. Збільшення обсягів використання електронної техніки серед населення сприятиме збільшенню обсягів утворення таких відходів. | Неможливість сформувати об’єктивну базу даних щодо відходів електричного та електронного обладнання, а також неможливість залучення сучасних технологій та інвестиційних ресурсів для вирішення цієї проблеми. Наявність у складі відходів електричного та електронного обладнання небезпечних компонентів, що містять токсичні речовини, які у разі неналежного управління можуть спричинити забруднення навколишнього природного середовища. |

    - Відходи батарей і акумуляторів

Система управління відходами

Батареї та акумулятори - небезпечні відходи, які підлягають рециклінгу відповідно до законодавства України.

Відходи батарей та акумуляторів містять у собі токсичні хімічні елементи: кадмій, ртуть, свинець, сірчана кислота, а також небезпечний електроліт.

Згідно з Національним переліком відходів, відходи батарей і акумуляторів відносяться до груп:

  - 16 06 Батареї та акумулятори;

  - 20 01 Окремо зібрані фракції (за винятком 15 01).

На території Великобичківської селищної ТГ здійснюється збирання використаних батарейок в магазинах окремих торгових мереж, магазинах, освітніх закладах та в приміщеннях адмінбудинків. В подальшому зібрані небезпечні відходи передаються на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Збирання відходів батарей і акумуляторів здійснюється за адресами, таблиця 2.2.7.1.

Таблиця 2.2.7.1. Пункти збирання відходів батарейок

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Назва суб’єкту | Місце розташування |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОВ «АТБ» магазин № 204 | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 111 |
| 2 | ФОП Мігалі Ніца Михайлівна, магазин «Ніца» | с-ще Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків, 2Б |
| 3 | Магазин-мультимаркет «Аврора» | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 113А |
| 4 | Великобичківський ЗЗСО І-ІІІ ст №1 | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник, 9 |
| 5 | Великобичківський ЗЗСО І-ІІІ ст №2 | с-ще Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків, 35 |
| 6 | Великобичківський ЗЗСО І-ІІ ст №3 | с-ще Великий Бичків, вул. Йосипа Волощука, 2 |
| 7 | Великобичківський ліцей | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 16 |
| 8 | Верхньоводянський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | с. Верхнє Водяне, вул. Шкільна, 11-12 |
| 9 | Річанський ЗЗСО І - ІІІ ст. | с. Верхнє Водяне, вул. Річанська, 99 |
| 10 | Стримбівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | с. Верхнє Водяне, вул. Стримбівська, 29 «А» |
| 11 | Кобилецько-Полянський ЗЗСО І - ІІІ ст. | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Павлюка, 112 |
| 12 | Косівсько-Полянський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 | с. Косівська Поляна, 399 |
| 13 | Косівсько-Полянський ЗЗСО І-ІІ ст. №2 | с. Косівська Поляна, 711 |
| 14 | Лужанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | с. Луг, вул. Увоз, 135 А |
| 15 | Водицький ЗЗСО І-ІІІ ст. | с. Водиця, вул. Шкільна, 2 |
| 16 | Плаюцький ЗЗСО І-ІІІст. | с. Водиця, вул. Калинська, 5 |
| 17 | Росішківський ЗЗСО І-ІІІ ст. | с. Росішка, 198 |
| 18 | Приміщення адмінбудинку Верхньоводянського старостинського округу | с. Верхнє Водяне, вул. Центральна, 10 |
| 19 | Приміщення адмінбудинку Водицького старостинського округу | с. Водиця, вул. Б.Хмельницького, 2 |
| 20 | Приміщення адмінбудинку Кобилецько-Полянського старостинського округу | с-ще Кобилецька Поляна, вул. Павлюка,175 |

| 21 | Приміщення адмінбудинку Косівсько-Полянського старостинського округу | с. Косівська Поляна, 254 |
| --- | --- | --- |
| 22 | Приміщення адмінбудинку Росішківського старостинського округу | с. Росішка, 108 |
| 23 | Приміщення адмінбудинку Лужанського старостинського округу | с. Луг, 107 |
| 24 | Приміщення адмінбудинку Великобичківської селищної ради | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 108 |

На території Великобичківської селищної ТГ функціонують 24 пункти збирання відпрацьованих батарейок.. Пункти розташовані у закладах торгівлі, закладах загальної середньої освіти, ліцеї, приміщеннях адміністративних будинків старостинських округів та селищної ради, що забезпечує можливість передачі населенням відпрацьованих батарейок на оброблення.

Найбільша кількість пунктів збирання відпрацьованих батарейок зосереджена у с-щі Великий Бичків. Водночас відповідна інфраструктура наявна також у с. Верхнє Водяне, с-щі Кобилецька Поляна, с. Косівська Поляна, с. Луг, с. Водиця та с. Росішка.

Джерела утворення та обсяги відходів

Основними джерелами утворення відходів батарей і акумуляторів та інших небезпечних відходів у складі побутових на території Великобичківської селищної ТГ є:

- населення: використані батарейки від побутових приладів, зокрема пульти, годинники, іграшки, ліхтарики, дрібна електроніка тощо;

- підприємства та установи: акумулятори від офісної техніки, систем безперебійного живлення, відпрацьовані лампи;

- автотранспорт: свинцево-кислотні автомобільні акумулятори;

- зростаючим джерелом є акумулятори від електроінструментів та електротранспорту.

Обсяги утворення відходів батарей і акумуляторів у Великобичківській селищній територіальній громаді не обліковуються.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні об’єкти оброблення батарей і акумуляторів.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами

знаходиться	за	посиланням:	https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність системи обліку відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів. Недостатність розповсюдження інформації серед громадськості щодо можливостей роздільного збирання відходів батарей і акумуляторів. Потрапляння відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів на звалище. | Неможливість сформувати об’єктивну базу даних щодо відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів та неможливість залучити технології та інвестиційні кошти для вирішення проблеми. Збільшення об’ємів утворення відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів. Потрапляння відходів батарейок, батарей та акумуляторів у потік змішаних побутових відходів. |

    - Медичні відходи

Медичні відходи – відходи, що утворюються внаслідок здійснення діяльності з медичного обслуговування або ветеринарної практики, здійснення експертиз та досліджень у сфері охорони здоров’я, ветеринарної медицини, у тому числі наукових або дослідницьких робіт.

Категорії медичних відходів згідно з Національним переліком відходів поділяють на небезпечні і ті, що не є небезпечними.

До небезпечних відносять:

- 18 01 03* Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції;

- 18 01 06* Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини;

- 18 01 08* Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати;

- 18 01 10* Відходи амальгам для стоматологічних цілей;

- 18 02 02* Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції;

- 18 02 05* Хімічні речовини, що складаються або містять небезпечні речовини;

- 18 02 07* Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати; До відходів, що не є небезпечними відносять:

- 18 01 01 Гострі інструменти (крім зазначених за кодом 18 01 03) 18 01 02 Частини тіла та органи, включаючи посудини з кров’ю та консервовану кров (крім зазначених за кодом 18 01 03);

- 18 01 02 Частини тіла та органи, включаючи посудини з кров’ю та консервовану кров (крім зазначених за кодом 18 01 03);

- 18 01 04 Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції (перев'язувальний матеріал, гіпсові пов'язки, простирадла, одноразовий одяг, підгузки, засоби особистої гігієни, ЗІЗ пацієнтів / відвідувачів, отриманих від пацієнтів/відвідувачів тощо);

- 18 01 07 Хімічні препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 01 06;

- 18 01 09 Лікарські препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 01 08;

- 18 02 01 Гострі інструменти (крім зазначених за кодом 18 02 02);

- 18 02 03 Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції;

- 18 02 06 Хімічні речовини інші, ніж зазначені за кодом 18 02 05;

- 18 02 08 Лікарські препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 02 07.

Система управління відходами

Управління медичними відходами у Великобичківській селищній ТГ здійснюється на загальних засадах управління медичними відходами.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2024 року

№ 1827, що вступив у дію 1 квітня 2025 року, затверджено Державні санітарні норми та правила «Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів», які встановлюють загальні вимоги до управління медичними відходами, у тому числі суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Збирання та тимчасове зберігання медичних відходів здійснюється безпосередньо медичними закладами, де утворюються відповідні відходи.

Управління медичними відходами складається з наступних етапів:

- збирання всередині закладів;

- сортування відходів при збиранні;

- маркування;

- знезараження;

- перевезення і перенесення відходів у накопичувальні контейнери в межах закладу та їх тимчасове зберігання;

- перевезення відходів транспортом спеціалізованих організацій, з якими укладено договори, у місця їх оброблення.

До медичних відходів також належать відходи, що утворюються у процесі здійснення діяльності у сфері ветеринарної медицини.

Відповідно до ЗУ «Про ветеринарну медицину», діяльність у сфері ветеринарної медицини охоплює проведення лікувальних, профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів, пов’язаних із використанням біологічних матеріалів, ветеринарних лікарських засобів та інших потенційно небезпечних речовин. У результаті такої діяльності утворюються відходи, які за своїми

властивостями належать до медичних відходів та потребують здійснення операцій з управління відходами відповідно до вимог чинного законодавства.

Джерела утворення та обсяги відходів

Основними джерелами утворення медичних відходів у Великобичківській селищній ТГ є:

- КНП «Великобичківська міська лікарня Великобичківської селищної ради»;

- КНП «Великобичківський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

- амбулаторія	загальної	практики-сімейної	медицини	селища	Великий Бичків;

- фельдшерсько-акушерські пункти населених пунктів Великобичківської селищної ТГ.

800

700

600

500

400

300

200

100

0

680

560

588

496

2021	2022

2023

Медичні відходи, кг

2024

2025

Динаміка утворення медичних відходів за період 2021-2025 роки, зображена на рисунку 2.2.8.1.

|  |  |  |  |  |  |  | 488 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2.2.8.1. Динаміка утворення медичних відходів на території Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Відповідно до рисунка 2.2.8.1, на території Великобичківської селищної ТГ обсяги утворення медичних відходів упродовж 2021–2025 років характеризуються незначними коливаннями. Максимальний показник зафіксовано у 2023 році — 680 кг, тоді як у наступні роки спостерігається тенденція до скорочення обсягів утворення медичних відходів до 488 кг у 2025 році.

Медичні відходи, що утворюються в закладах охорони здоров’я Великобичківської селищної ТГ передаються на оброблення за договорами із суб’єктами господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з

оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

Відповідно до Національного плану управління відходами до 2033 року Міністерство охорони здоров’я, Міністерство економіки та довкілля України, обласні та Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) є відповідальними за створення інфраструктури у сфері управління медичними відходами.

У Великобичківській селищній ТГ відсутні об’єкти оброблення медичних відходів.

Утворені медичні відходи передаються на оброблення суб’єктам господарювання, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Оброблення медичних відходів потребує значних фінансових ресурсів, що є додатковим фінансовим тягарем для закладів охорони здоров'я з управління відходами. | Потрапляння медичних відходів на звалище, що створює загрозу для здоров’я населення та забруднення довкілля. |

    - Транспортні засоби, строк експлуатації яких закінчився

Система управління відходами

Згідно з Національним переліком відходів, відходи транспортних засобів, строк експлуатації яких закінчився, відноситься до груп:

- 16 01 транспортні засоби різних видів (включаючи машини позадорожнього призначення), зняті з експлуатації, відходи від демонтажу транспортних засобів, знятих з експлуатації, і від обслуговування транспортних засобів.

Вимоги до організації управління знятими з експлуатації транспортними засобами визначаються Директивою 2000/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради про транспортні засоби, що вийшли з експлуатації, в Україні Законами України «Про управління відходами» та «Про оброблення транспортних засобів, знятих з обліку» та іншими нормативно‒правовими актами.

Підприємства, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити оброблення відходів з транспортних засобів власного виробництва, подають звітність у встановленому порядку (Наказ Міністерства промислової політики України від 25.11.2013 року №63 «Про затвердження форми та порядку подання звітів підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити оброблення відходів транспортних засобів власного виробництва»).

Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або	розбирання	транспортних	засобів,	відходи	від	яких	підлягають обробленню	знаходиться	за	посиланням:		https://mepr.gov.ua/upravlinnya-vidhodamy/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-gospodaryuvannya-yaki-zdijsnyuyut-pryjmannya-ta-abo-rozbyrannya-transportnyh-zasobiv-shho-utylizuyutsya/		і регулюється порядком формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 15.08.2013 року №350.

ЗУ «Про управління відходами» передбачає, що до виробників транспортних засобів застосовуватиметься система розширеної відповідальності виробника.

На території Великобичківської селищної ТГ відсутня система управління відходами транспортних засобів, строк експлуатації яких закінчився (моторні та інші масла, акумулятори, шини, тощо). Підприємства, що займаються експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів і в яких утворюються дані відходи, повинні заключати договори безпосередньо з організаціями, які займаються збиранням та обробленням відходів.

Джерела утворення та обсяги відходів

Утворювачами відходів транспортних засобів, строк експлуатації яких закінчився у Великобичківській селищній територіальній громаді, виступають:

- власники транспортних засобів – фізичні та юридичні особи, які експлуатують транспортні засоби та приймають рішення про їх зняття з експлуатації;

- страхові компанії – юридичні особи, що можуть ініціювати процес зняття з експлуатації транспортних засобів у випадку їхнього значного пошкодження.

Станом на 2025 рік на території Великобичківської селищної ТГ обліковується 11 транспортних засобів, строк експлуатації яких закінчився.

Відходи транспортних засобів, що утворюються у приватному секторі (відпрацьовані мастила, акумуляторні батареї, зношені шини, окремі вузли та деталі), часто потрапляють на звалище разом із побутовими відходами.

На виготовлення автомобіля в середньому витрачається не менше 50 різних видів матеріалів і 10 тис. окремих деталей. Залежно від конструкції автомобіля і технології його виготовлення він складається на 60—80 % із сплавів заліза, решта — кольорові метали, скло, пластмаси, які також потребують оброблення.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

Відповідно до ЗУ «Про оброблення транспортних засобів, знятих з обліку», оброблення транспортних засобів, що втратили експлуатаційні властивості, здійснюється з метою запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення. Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної з обробленням транспортних засобів, знятих з обліку, на території України з метою забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, життя та здоров’я громадян.

Право на здійснення оброблення транспортних засобів, знятих з обліку, мають суб’єкти господарювання, які зареєстровані в установленому законом порядку та здійснюють такі види діяльності:

- приймання транспортних засобів, знятих з обліку, на оброблення;

- та/або розбирання транспортних засобів, знятих з обліку, з дотриманням вимог законодавства про відходи.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, знятих з обліку, повинні обробляти відходи, що утворилися у процесі розбирання транспортних засобів, самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, а в разі оброблення небезпечних відходів - ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, або передавати їх для оброблення суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл чи ліцензію, відповідно до статей 16 і 27 ЗУ «Про управління відходами».

Особливу увагу необхідно приділити вилученню небезпечних компонентів (акумуляторів, мастил, паливно-мастильних матеріалів тощо) з метою належного управління ними, що описано у відповідних розділах.

Здійснення цих заходів сприятиме зменшенню кількості небезпечних відходів, повторному використанню матеріалів та організації системи управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ.

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні об’єкти оброблення відходів транспортних засобів, строки експлуатації яких закінчився.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність розвиненої інфраструктури для збирання, демонтажу та обробленню транспортних засобів, строк експлуатації яких закінчився. Низький рівень залучення власників до їх офіційного зняття з обліку і передачі на оброблення. | Накопичення необроблених транспортних засобів. |

    - Осади стічних вод від комунальних очисних споруд

Система управління відходами

Управління осадом стічних вод здійснюється відповідно до вимог ЗУ «Про управління відходами».

Осади стічних вод – осади, що утворюються на очисних спорудах систем водовідведення в процесі очищення стічних вод.

Згідно	з	Національним	переліком	відходів,	осад	стічних	вод	від комунальних очисних споруд відноситься до груп:

- 2003 Інші побутові відходи.

Згідно з ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування» осади, що утворюються в процесі очищення стічних вод, мають проходити обробку, яка забезпечує їх повторне використання, раціональне використання території, захист ґрунту, ґрунтових вод і атмосфери, можливість утилізації біогазу.

Система водовідведення у Великобичківській селищній ТГ включає мережу каналізаційних колекторів, насосні станції та очисні споруди. Значна частина каналізаційних мереж потребує капітального ремонту або заміни. Їх зношеність призводить до частих аварій, просочування стічних вод у ґрунт, забруднення ґрунтових вод, місцевих водотоків та скидання недостатньо очищених стічних вод у природні водойми, що негативно впливає на екологічний стан річки Тиса та прилеглих територій.

Централізована каналізація охоплює лише частину населених пунктів громади, переважно селище Великий Бичків та с-ще Кобилецька Поляна. У інших населених пунктах Великобичківської селищної ТГ значна частина домогосподарств використовує локальні системи, зокрема вигрібні ями, септики, що вимагає належного контролю за їх станом та регулярним перевезенням стоків.

Очищення вигрібних ям та септиків здійснюється за допомогою асенізаційних машин, послуги з яких надає ТОВ «Екобат Шураві». Перевезення відходів здійснює у м. Рахів на очисні споруди КП «Рахівтепло».

Джерела утворення та обсяги відходів

Основним джерелом утворення осаду стічних вод у Великобичківській селищній ТГ є очисні споруди та ТОВ «Гамма ВБ». Обслуговування очисних споруд здійснюють КП «Великобичківське ВЖКП» та КП «Кобилецько-Полянське ВЖКП». Система водовідведення забезпечує потреби як промислових, так і побутових споживачів.

Осади стічних вод утворюються на очисних спорудах систем водовідведення в процесі очищення стічних вод. Аналізуючи дані щодо утворення осаду стічних вод слід враховувати, що на очисних спорудах не здійснюється зважування на вагах осаду, що утворюється, а фактична вага осаду в значній мірі залежить від його вологості. Рівень споживання води та утворення стічних вод прийнято на рівні 260 літрів на одну особу в день, а обсяг осадів стічних вод становить 0,5 % обсягів стоків.

Динаміка утворення осадів стічних вод від комунальних очисних споруд у Великобичківській селищній ТГ за період 2021-2025 роки зображено на рисунку 2.2.10.1.

35

30

25

20

15

10

5

0

32

33

29

26

28

2021	2022	2023	2024	2025

Осад стічних вод від комунальних очисних споруд, м3

Рисунок 2.2.10.1. Динаміка утворення осадів стічних вод від комунальних очисних споруд у Великобичківській селищній ТГ за період 2021-2025 роки, м3

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Відповідно до рисунка 2.2.10.1, найбільший показник утворення осаду стічних вод від комунальних очисних споруд зафіксовано у 2022 році — 33 м³, тоді як найменший — у 2024 році, 26 м³. У 2025 році спостерігається незначне збільшення обсягів утворення осаду стічних вод від комунальних очисних споруд до 28 м³.

Динаміка утворення осадів стічних вод від ТОВ «Гамма ВБ» у Великобичківській селищній ТГ за період 2022-2025 роки зображено на рисунку 2.2.10.2.

8000

7000

6000

7209

6135

5000

4000

3000

2000

1000

0

4115

4198

2022	2023	2024

2025

Осад стічних вод від комунальних очисних споруд, м3

Рисунок 2.2.10.2. Динаміка утворення осадів стічних вод від ТОВ «Гамма ВБ» у Великобичківській селищній ТГ за період 2022-2025 роки, м3 (джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

Дані, наведені на рисунку 2.2.10.2, свідчать про стійку тенденцію до зростання утворення осадів стічних вод протягом 2022-2025 років. У 2022–2023 роках спостерігалося незначне збільшення показника, тоді як у 2024–2025 роках відбулося його суттєве зростання.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

Станом на 2026 рік Великобичківська селищна ТГ не має повного покриття системами водовідведення та водопостачання, тому оптимальним рішенням Місцевого плану управління відходами є підвищення рівня очищення стічних вод, реконструкція діючої системи каналізаційно-очисних споруд, будівництво системи очисних споруд глибокої біологічної очистки з подальшою можливістю скиду очищеної води в природні водні об’єкти.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність повного покриття системами водовідведення та водопостачання. Низька ефективність очищення стічних вод. | Загроза забруднення навколишнього природного середовища (ґрунтів, підземних вод, атмосферного повітря). Поширення інфекційних захворювань та патогенних мікроорганізмів. |

    - Відходи, що біологічно розкладаються

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про управління відходами» біовідходи – відходи, що мають властивість піддаватися анаеробному (без доступу кисню) або аеробному (з доступом кисню) розкладу, такі як відходи харчових продуктів або відходи харчової промисловості на всіх етапах виробництва та споживання, відходи від зелених насаджень.

Система управління відходами

Рамкова директива про відходи 2008/98/EC від 19.11.2008 р. визначає, що біовідходи — це біорозкладні садові та паркові відходи, харчові та кухонні відходи домогосподарств, установ, ресторанів, гуртової торгівлі, їдалень, закладів громадського харчування і роздрібної торгівлі, а також аналогічні відходи харчопереробних підприємств.

Вони поділяються на два основних потоки:

- зелені відходи з парків і садів, які містять близько 50-60% вологи;

- деревні і кухонні відходи, де вміст вологи досягає до 80%, природні добрива, осад стічних вод або інші біологічно розкладні відходи, такі як натуральний текстиль, папір або оброблена деревина.

Відповідно до Рамкової Директиви про відходи 2008/98/EC, країни-члени повинні вживати заходів і заохочувати:

а) роздільне збирання біовідходів з метою компостування та анаеробної деградації біовідходів;

b) оброблення біовідходів у спосіб, який забезпечує високий ступінь захисту навколишнього середовища;

в) використання екологічно безпечних матеріалів виробництва органічних відходів.

Українське законодавство, яке регулює питання управління і з відходами та матеріалами, що біологічно розкладаються:

ЗУ «Про управління відходами» визначає термін «біовідходи». Відповідно до вимог Закону, для вдосконалення підготовки відходів до повторного використання, забезпечення високоякісного рециклінгу та інших операцій з відновлення відходів створюються умови для забезпечення роздільного збирання біовідходів, текстилю, небезпечних відходів у складі побутових та інших видів відходів, що підлягають роздільному збиранню.

ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» – визначає правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних джерел енергії (біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів) та сприяння розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі. Регулювання питання встановлення «зеленого тарифу».

ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, видаленням побічних продуктів тваринного походження.

Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 27.07.2023 року №489 «Про затвердження Правил компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках», до біовідходів відносять:

- змішані органічні відходи;

- скошена трава, листя, сіно, солома;

- рослинні відходи, квіти;

- деревна кора, деревина, обрізки дерев і кущів, відходи від оброблення деревини (тирса, стружка тощо), які не були оброблені хімічними речовинами;

- крупи, фрукти та фруктові соки, овочі, варення;

- листя чаю, гуща та зерна кави, харчові спеції;

- прострочені продукти харчування (продукти рослинного походження);

- харчові відходи (окремо зібрані біовідходи);

- корм для тварин;

- насіння, відходи від олійних культур (осад від миття, очищення, лущення, центрифугування тощо), ячменю, хмелю, які не були оброблені біологічними або хімічними реагентами;

- ціле та подрібнене зерно;

- підводні рослини, водорості;

- паперова та картонна упаковки для продуктів харчування та кормів для тварин.

Правила визначають умови та вимоги до компостування та включають рекомендовані норми компосту для поліпшення якості ґрунтів та їх підживлення. Для утворювачів відходів стаття 31 ЗУ «Про управління відходами» визначає право самостійно шляхом компостування обробляти біовідходи на

присадибних, дачних і садових ділянках згідно з Правилами.

Відповідно до Правил утворювачі біовідходів мають право самостійно організовувати їх компостування на присадибних, дачних і садових ділянках з метою отримання компосту та його використання для власних потреб або передавати їх на пункти компостування.

Пункти компостування утворюються за рішенням керівних органів дачних або садівничих кооперативів (товариств) з метою організації централізованого компостування біовідходів, що утворилися на загальних територіях таких кооперативів (товариств) з метою отримання компосту та його використання для благоустрою їх територій.

Пункти компостування, утворені керівними органами дачних або садівничих кооперативів (товариств), мають відповідати вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Система організованого збирання та оброблення відходів, що біологічно розкладаються у Великобичківській селищній ТГ не налагоджена.

Джерела утворення та обсяги відходів

Основними джерелами утворення відходів, що біологічно розкладаються на території Великобичківської селищної ТГ є:

- домогосподарства (харчові відходи, садові рештки);

- заклади соціальної сфери (школи, дитячі садки, їдальні);

- підприємства деревообробної промисловості (тирса, деревна кора, деревина, обрізки дерев, стружка).

У Великобичківської селищної ТГ житловий фонд переважно представлений індивідуальною забудовою з присадибними ділянками. Домогосподарства є основним джерелом утворення харчових відходів, які становлять найбільшу частку біовідходів у складі побутових відходів. Харчові відходи які утворюються населенням видаляються утворювачами таких відходів у контейнери для змішаних побутових відходів або компостуються.

На території Великобичківської селищної ТГ біовідходи не обліковуються.

Інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами

Компостування частково проводиться у межах приватних садиб.

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні станції компостування та суб’єкти господарювання, що здійснюють оброблення відходів, що біологічно розкладаються.

Проблеми та загрози

| Проблеми | Загрози |
| --- | --- |
| Відсутність централізовано обліку відходів, що біологічно розкладаються. Відсутність централізованої системи збирання чи прийому біовідходів. Недостатня поінформованість населення про компостування в присадибних, дачних і садових ділянках. | Накопичення біовідходів у непризначених місцях, утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та зростання санітарних ризиків. Неконтрольоване гниття біовідходів, погіршення санітарного стану територій громади, поширення шкідників та неприємних запахів. |

  - Аналіз ефективності управління відходами територіальної громади

Ефективність управління відходами ТГ залежить від кількох елементів:

- наявності органу/служби, відповідальної за відходи;

- системи обліку та звітності;

- договорів із суб’єктами господарювання які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 року №1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів» та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, відповідно  до  ЗУ  «Про  ліцензування  видів  господарської  діяльності»,

«Ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності  з  управління

небезпечними відходами» затверджених постановою КМУ від 05.12.2023 року

№1278;

- механізмів контролю за перевезенням небезпечних відходів.

Для реалізації ефективної системи управління відходами у Закарпатській області Розпорядженням Закарпатської ОВА від 23.06.2025 року №424 затверджено РПУВ Закарпатської області до 2034 року.

На виконання пункту 1 частини другої статті 26 ЗУ «Про управління відходами», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 року № 947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами», Великобичківською селищною ТГ розпочато роботу з розроблення Місцевого плану управління відходами.

На місцевому рівні пріоритетним заходом має бути підвищення організаційної спроможності у сфері управління відходами, зокрема шляхом навчання персоналу, впровадження цифрових систем обліку та реєстрів, а також укладення договорів із суб’єктами господарювання, які мають необхідні дозвільні документи та, у передбачених законодавством випадках, ліцензії на здійснення операцій з управління небезпечними відходами.

Планом передбачено створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління відходами у Великобичківській селищній ТГ на інноваційних засадах, впровадження стратегічного планування, що передбачатиме виконання ряду заходів, спрямованих на реформування та удосконалення системи управління відходами в ТГ, вибір оптимальної системи управління відходами (визначення інфраструктури для збирання, роздільного збирання, оброблення відходів, технологій та методів управління відходами) та практичні заходи, що необхідні для її впровадження.

Аналізуючи ситуацію з управлінням відходами у Великобичківській селищній ТГ, можна зробити декілька важливих висновків.

У Великобичківській селищній ТГ впроваджено систему роздільного збирання побутових відходів, встановлено контейнери для роздільного збирання побутових відходів, зокрема для пластику, скла, паперу та картону. Великобичківська селищна ТГ активно працює над вдосконаленням цієї системи, зокрема за підтримки субгранту від Європейського Союзу в рамках проєкту «Сортуй – збережи Карпати». Водночас система роздільного збирання побутових відходів потребує вдосконалення. Основними проблемами є низький рівень охоплення населення послугою з управління побутовими відходами, недостатня кількість контейнерів для змішаних та роздільно зібраних побутових відходів, недостатня екологічна обізнаність населення та потрапляння ресурсоцінних відходів до змішаного потоку побутових відходів та знижує ефективність їх подальшого оброблення.

Інфраструктура управління відходами ТГ включає існуюче звалище побутових відходів, яке є застарілим та не відповідає сучасним екологічним нормам, що потребує закриття та рекультивації. Згідно з РПУВ у Закарпатській області до 2034 року, у Великобичківській селищній ТГ заплановано облаштування 1 пункту роздільного збирання побутових відходів.

У Великобичківській селищній ТГ наявні несанкціоновані сміттєзвалища, що призводить до неконтрольованого накопичення відходів та їх негативного впливу на довкілля. Відсутність належного фінансування та інвестицій також є критичною проблемою, яка заважає впровадженню ефективних заходів.

На території ТГ функціонують суб’єкти господарювання, які здійснюють збирання ресурсоцінних відходів, пункти збирання відпрацьованих батарейок, а у приватних домогосподарствах застосовується індивідуальне компостування біовідходів. Таким чином, у ТГ вже реалізовано окремі заходи, спрямовані на зменшення обсягів відходів, що потрапляють до змішаного потоку, та створено базові елементи інфраструктури для роздільного збирання.

Окремим позитивним результатом є реалізація заходів з очищення земельних ділянок, забруднених нафтопродуктами та продуктами колишнього лісохімічного виробництва, у межах міжнародних проєктів транскордонного співробітництва. Це свідчить про наявний досвід ТГ щодо залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги для вирішення екологічних проблем.

Аналіз окремих потоків відходів показує, що на території ТГ практично відсутні системи збирання та оброблення небезпечних відходів, відходів електричного та електронного обладнання, а також біовідходів. У більшості випадків такі відходи потрапляють до потоку змішаних побутових відходів або накопичуються без належної системи управління.

Фінансово-економічний аналіз функціонування системи управління побутовими відходами свідчить про поступове підвищення рівня оплати послуг населенням та бюджетними установами, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємств галузі. Водночас обмеженість фінансових ресурсів ТГ ускладнює реалізацію інвестиційних проєктів, спрямованих на модернізацію інфраструктури управління відходами та впровадження сучасних технологій оброблення відходів.

Оцінка досягнення цільових показників свідчить, що станом 01.01.2026 року окремі елементи системи роздільного збирання вже впроваджені, однак цільові показники щодо належного охоплення населення послугами, збільшення частки роздільно зібраних відходів, скорочення захоронення відходів та розвитку потужностей з їх оброблення ще не досягнуті у повному обсязі. Подальше досягнення відповідних показників потребує розширення контейнерної інфраструктури, підвищення охоплення населення послугою з управління побутовими відходами, створення передбачених РПУВ об’єктів інфраструктури, розвитку міжмуніципального співробітництва та залучення додаткових джерел фінансування.

Існуюча система управління відходами має сформовані окремі елементи та позитивні практики, однак не забезпечує комплексного виконання сучасних вимог щодо управління відходами. Її подальший розвиток має бути спрямований на запобігання утворенню відходів, вдосконалення системи роздільного збирання побутових відходів, повторне використання, оброблення та інші операції з відновлення відходів.

SWОТ – аналіз системи управління відходами Великобичківської селищної ТГ представлений в таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1. SWOT-аналіз поточного стану системи управління відходами у Великобичківській селищній ТГ

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| Наявність правової та стратегічної бази у сфері управління відходами, зокрема затвердженого РПУВ у Закарпатській області та чинного законодавства. Впровадження системи роздільного збирання побутових відходів на території ТГ, зокрема за підтримки субгранту Європейського Союзу в рамках проєкту «Сортуй – збережи Карпати». Наявність суб’єктів господарювання у сфері управління відходами, що здійснюють збирання ресурсоцінних відходів на території ТГ. Наявність пунктів збирання відпрацьованих батарейок від населення. Застосування індивідуального компостування біовідходів приватними домогосподарствами. Деревообробна спеціалізація ТГ, що створює потенціал для оброблення відходів деревини, зокрема їх використання як палива у твердопаливних котлах або перероблення на паливні брикети та пелети. Наявність досвіду реалізації природоохоронних проєктів із залученням міжнародної допомоги, зокрема очищення земельних ділянок, забруднених нафтопродуктами, в рамках проєктів HUSKROUA/0901/121, HUSKROUA/1101/0057 та HUSKROUA/1901/6.1/0029, | Низький рівень охоплення населення послугою з управління побутовими відходами. Недостатня ефективність функціонування системи роздільного збирання побутових відходів, що зумовлена недостатнім охопленням території громади контейнерами та низьким рівнем обізнаності населення. Потрапляння ресурсоцінних побутових відходів до змішаного потоку та їх подальше віддалення на звалищі. Відсутність обліку фактичних обсягів утворення відходів та недостатність достовірних статистичних даних для оцінки ефективності системи управління відходами. Відсутність сучасних потужностей з оброблення відходів. Незадовільний стан існуючого звалища, яке не відповідає сучасним екологічним вимогам. Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ. Широке використання локальних систем водовідведення (вигрібних ям, септиків), що ускладнює належний облік та контроль за утворенням відходів. Низька ефективність очищення стічних вод на існуючих очисних спорудах. |

| реалізованих у межах програм транскордонного співробітництва «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна». Екологічна та природоохоронна цінність ТГ, що формує передумови для посиленої уваги до впровадження екологічно безпечних підходів у сфері управління відходами. | Забруднення земельних ресурсів, поверхневих вод та верхнього підземного водоносного горизонту нафтопродуктами і продуктами лісохімічного виробництва внаслідок діяльності колишнього ЗАТ «Великобичківський лісохімкомбінат». Обмежені фінансові можливості місцевого бюджету для реалізації капіталомістких заходів у сфері управління відходами. |
| --- | --- |
| Можливості | Загрози |
| Можливість залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантових коштів для реалізації проєктів з розвитку та модернізації інфраструктури управління відходами. Налагодження співпраці з іншими ТГ та реалізація спільних регіональних проєктів у сфері управління відходами. Запровадження механізмів розширеної відповідальності виробника, що сприятиме розвитку систем роздільного збирання та оброблення побутових відходів і зменшенню фінансового навантаження на місцевий бюджет ТГ. Впровадження та поширення успішних практик і сучасних підходів у сфері управління відходами, у тому числі з урахуванням досвіду інших ТГ та міжнародного досвіду. Реалізація інформаційно-просвітницьких програм і заходів з підвищення екологічної обізнаності населення, зокрема щодо запобігання утворенню відходів, їх роздільного збирання, повторного використання та належного управління. | Недостатність фінансування, особливо в умовах воєнного стану, що може призвести до відтермінування або неповної реалізації запланованих заходів і проєктів у сфері управління відходами. Значні фінансові витрати на розвиток системи управління відходами. Низький рівень екологічної свідомості населення. Ризик виникнення негативних екологічних та соціальних наслідків у разі неналежного функціонування системи управління відходами, зокрема забруднення земель і водних ресурсів, утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та погіршення санітарного стану території ТГ. Ризик виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру, що може призвести до пошкодження об’єктів інфраструктури, утворення додаткових обсягів відходів та ускладнення функціонування системи управління відходами. |

Проведений аналіз показує, що система управління відходами у Великобичківській селищній ТГ перебуває на етапі поступового розвитку та потребує подальшої модернізації. Основними напрямами підвищення її ефективності є розвиток інфраструктури роздільного збирання відходів, удосконалення та розширення інфраструктури управління відходами, зокрема, облаштування пункту роздільного збирання відходів, підвищення рівня охоплення населення послугою з управління відходами та залучення інвестицій для модернізації системи.

Таким чином, підвищення ефективності управління відходами у Великобичківській селищній ТГ потребує системного підходу, інтегрованого планування та довгострокових інвестицій, що дозволить сформувати екологічно безпечну, економічно доцільну та соціально відповідальну систему управління відходами.

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯМ ВІДХОДАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  - Цілі та цільові показники

Цілі Місцевого плану та його цільові показники визначаються на основі аналізу поточного стану управління відходами, а також з урахуванням Національного плану управління відходами до 2033 року та Регіонального плану управління відходами Закарпатської області до 2034 року.

Відповідно до статті 52 ЗУ «Про управління відходами», місцеві плани управління відходами розробляються протягом одного року з дня набрання чинності регіональним планом управління відходами у відповідній області. Місцеві плани управління відходами мають узгоджуватися з регіональними планами управління відходами. Цільові показники, встановлені регіональними планами управління відходами, є обов’язковими для перенесення до місцевих планів управління відходами і можуть бути скориговані лише на підставі обґрунтування, наведеного в місцевому плані управління відходами.

Цільові показники, встановлені РПУВ Закарпатської області до 2034 року враховані та перенесені до МПУВ.

Статтею 37 ЗУ «Про управління відходами» встановлюються такі цільові показники щодо підготовки побутових відходів до повторного використання та рециклінгу:

- до 2030 року - не менше 20 % їх маси;

- до 2035 року - не менше 25 % їх маси;

- до 2040 року - не менше 35 % їх маси

Для зменшення захоронення біовідходів, встановлюються такі цільові показники:

- до 2030 року зменшення захоронення біовідходів на 10 відсотків обсягу біовідходів, які утворюються у складі побутових відходів;

- до 2033 року зменшення до 15 відсотків захоронення біовідходів.

Інші цільові показники, відсутні у законодавстві України, ґрунтуються на досвіді інших європейських країн із урахуванням вимог директив ЄС. Директива Європейського Парламенту та Ради 2018/850/ЄС від 30 травня 2018 р., яка вносить зміни до Директиви Ради 1999/31/ЄС, встановлює цільовий показник зменшення захоронення побутових відходів на полігонах до 10% до 2035 року (термін досягнення цілі перенесено на п’ять років).

Крім того, навіть у разі перенесення строків держава-член повинна забезпечити, щоб загальна кількість побутових відходів, видалених на полігони, не перевищувала 25% у 2035 році. Для досягнення показників ЄС щодо зменшення захоронення побутових відходів до 2033 року необхідно скоротити їх обсяг на полігонах на 30% від загальної кількості побутових відходів.

Цільові показники для відходів від продукції, на яку поширюється розширена відповідальність виробника (відходи упаковки, ВЕЕО, відходи батарей та акумуляторів, відходи транспортних засобів, знятих з експлуатації, відходи мастил (олив), відходи шин, відходи текстилю тощо) встановлюються відповідним законодавством, яке ще не прийняте.

Для забезпечення досягнення поставлених цілей розроблено План заходів, який містить, перелік конкретних заходів, відповідальних виконавців, індикатори виконання, строки реалізації та джерела фінансування (додаток 16).

Цілі МПУВ Великобичківської селищної ТГ узгоджуються з цілями РПУВ Закарпатської області до 2034 року.

Цілі та цільові показники МПУВ наведені в додатку 9. До 2034 року передбачено:

- підвищення рівня підготовки до повторного використання та рециклінгу на 23 % побутових відходів;

- скорочення обсягів захоронення побутових відходів до рівня не більше 30 % від загального обсягу утворення;

- забезпечення підготовки до повторного використання та рециклінгу не менше 70 % побутових відходів;

- впровадження у населених пунктах системи роздільного збирання із охопленням населення не менше 70%;

- впровадження системи розширеної відповідальності виробника (РВВ) до 2030 року;

- ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ і рекультивацію територій;

- запровадження циркулярних моделей використання ресурсів на рівні ТГ. Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 27 червня

2024 року №581 затверджено Методику розрахунків цільових показників з підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів та Порядку подання звітності щодо виконання цільових показників з підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів. Основні цілі та принципи державної політики у сфері запобігання утворенню та управління відходами, яка є обов’язковою для використання під час здійснення розрахунків цільових показників з підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

У Методиці термін «цільові показники» – це співвідношення матеріалів, що були підготовлені до повторного використання та/або надійшли на рециклінг до загальної кількості утворених побутових відходів.

Цільові показники з підготовки до повторного використання та/або рециклінгу побутових відходів розраховуються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за результатами діяльності суб’єктів господарювання у сфері управління відходами, що здійснюють операції з відновлення побутових відходів, в межах системи управління побутовими відходами ТГ.

Розрахунок цільових показників з підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів здійснюється щорічно за результатами діяльності з підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад формують Звіт щодо виконання цільових показників з підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів відповідною формою, за відповідною ТГ та у розрізі суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення та

відновлення побутових відходів в межах відповідної ТГ, у термін до 01 лютого року, що настає за звітним роком, оприлюднюють Звіт на своєму вебсайті.

Основними цілями державної політики у сфері запобігання утворенню та управління відходами є:

- захист здоров’я людей та навколишнього природного середовища від негативного впливу відходів;

- здійснення заходів у сфері управління відходами без загрози здоров’ю людей та спричинення шкоди навколишньому природному середовищу в межах встановлених нормативів шкідливого впливу фізичних факторів;

- дотримання ієрархії управління відходами;

- запровадження розширеної відповідальності виробника.

Основними принципами державної політики у сфері запобігання утворенню та управління відходами є:

- запобігання – утворювач або власник відходів вживає заходів для запобігання утворенню відходів, а також для уникнення, зменшення або усунення негативного впливу відходів на здоров’я людей та навколишнє природне середовище;

- «забруднювач платить» – утворювач або власник відходів покриває витрати на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення та оброблення, включаючи витрати на створення та утримання об’єктів оброблення відходів;

- територіальної наближеності – оброблення відходів здійснюється на найближчій споруді або установці з оброблення відходів, або в місці захоронення відходів, враховуючи їх екологічну та економічну ефективність, відповідно до регіональних та місцевих планів управління відходами;

- формування конкурентного середовища у сфері управління відходами - суб’єкти господарювання, органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не повинні вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію у сфері управління відходами.

Цільові показники є невід’ємною частиною виконання поставлених завдань Місцевого плану управління відходами щодо побутових відходів, а саме:

  - вдосконалення та підтримання системи управління відходами;

  - створення ефективної системи збирання та перевезення побутових відходів;

  - створення інфраструктури для відновлення побутових відходів;

  - створення інфраструктури для видалення побутових відходів.

Цільові показники РПУВ Закарпатської області до 2034 року, прийняті для МПУВ Великобичківської селищної ТГ до 2034 року, які наведені в додатку 10.

Органи місцевого самоврядування забезпечують виконання цільових показників через реалізацію заходів місцевого плану управління відходами, що забезпечить впровадження ефективної системи управління відходами у ТГ.

Ієрархія управління відходами

Ієрархія управління відходами впроваджується центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою (у порядку пріоритетності):

- запобігання утворенню відходів;

- підготовки відходів до повторного використання;

- рециклінг;

- відновлення відходів (у тому числі виробництво енергії);

- видалення відходів.

Підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить до утворення відходів, забезпечують дотримання ієрархії управління відходами шляхом:

- планування та здійснення своєї діяльності таким чином, щоб запобігати утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігати їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище під час проектування продукції, її виробництва, під час і після використання продукції;

- здійснення відновлення відходів, утворенню яких не вдалося запобігти, забезпечуючи підготовку відходів до повторного використання, рециклінг або проведення інших операцій з відновлення, включаючи виробництво енергії;

- видалення лише тих відходів, що непридатні з технологічних чи економічних причин до рециклінгу або інших операцій з відновлення відходів.

Запобігання утворенню відходів

Запобігання утворенню відходів досягається реалізацією таких заходів:

- заохочення та підтримка сталого виробництва і споживання продукції;

- заохочення проектування, виробництва та використання ресурсоефективної та більш довговічної продукції, у тому числі подовження строку її використання, а також продукції, придатної до ремонту, повторного використання та модернізації;

- виділення з відходів сировини, яка може бути використана повторно;

- забезпечення доступності запасних частин, інструкцій з експлуатації, технічної інформації чи інших інструментів, обладнання або програмного забезпечення, що дозволяють проводити ремонт і забезпечують повторне використання продукції без зниження рівня її якості та безпечності функціонування;

- зменшення обсягів утворення відходів з урахуванням впровадження найкращих доступних технологій і методів управління у процесі промислового виробництва;

- зменшення вмісту небезпечних речовин у продукції відповідно до технічних регламентів;

- зменшення утворення відходів, непридатних з технічних чи економічних причин до рециклінгу або інших операцій з відновлення відходів;

- визначення продукції, яка є основним джерелом засмічення навколишнього природного середовища, та вжиття відповідних заходів для запобігання та зменшення утворення відходів такої продукції;

- проведення інформаційних кампаній для підвищення обізнаності громадськості з питань запобігання утворенню відходів та забрудненню навколишнього природного середовища;

- створення суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до компетенції та забезпечення діяльності пунктів приймання відходів продукції для ремонту та підготовки їх до повторного використання;

- зменшення обсягів утворення відходів харчових продуктів у роздрібних та інших торговельних мережах, закладах громадського харчування, готельних комплексах та домогосподарствах.

Підготовка відходів до повторного використання, рециклінг та інші операції з відновлення відходів

Забезпечення підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу та інших операцій з відновлення відходів здійснюється шляхом створення та діяльності об’єктів оброблення відходів, запровадження економічних інструментів та встановлення цільових показників із збирання, підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу або інших операцій з відновлення відходів, а також інших заходів.

Для вдосконалення підготовки відходів до повторного використання, забезпечення високоякісного рециклінгу та інших операцій з відновлення відходи підлягають роздільному збиранню та не повинні змішуватися з іншими відходами або матеріалами, що мають різні властивості.

Роздільно зібрані відходи, призначені для підготовки до повторного використання та рециклінгу, не можуть видалятися шляхом спалювання чи в інший спосіб, крім відходів, що утворюються внаслідок сортування або інших операцій з оброблення роздільно зібраних відходів та відходів, непридатних до повторного використання та рециклінгу.

Цільові показники щодо збирання, підготовки до повторного використання та рециклінгу або іншого відновлення відходів, необхідні для досягнення цілей, встановлених частиною першою статті 3 ЗУ «Про управління відходами», визначаються законами України щодо продукції, на яку поширюється розширена відповідальність виробника, та Кабінетом Міністрів України (щодо інших видів відходів).

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року

Відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року дії стосовно управління відходами слід виконувати відповідно до встановленої ієрархії управління відходами у такій послідовності (рисунок 3.1.1):

- запобігання утворенню відходів з метою оптимізації процесів проектування видобутку ресурсів, виробництва товарів (екодизайн) та утворення відходів;

- підготовку до повторного використання – створення цілої галузі для проведення перевірки, очищення чи визначення придатності продуктів або їх компонентів для повторного їх використання без попереднього оброблення;

- оброблення відходів – оброблення з поверненням у виробничий цикл різних матеріалів, що містяться у відходах;

- інші види оброблення відходів, у тому числі термічне оброблення, використання відходів як вторинних енергетичних ресурсів;

- видалення відходів – захоронення їх у спеціально обладнаних місцях/об’єктах та знищення (знешкодження) на установках, що відповідають екологічним нормативам, лише у разі відсутності можливості виконати попередні ступені ієрархії.

Рисунок 3.1.1. Ієрархія пріоритетів управління відходами

Відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року одним із важливих елементів реалізації місцевого плану управління відходами має стати проведення поетапної контейнеризації населених пунктів ТГ, яка передбачає визначення необхідної кількості контейнерів за умови повного збирання побутових відходів та поступового впровадження роздільного збирання відходів.

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачаються спеціальні заходи у сфері управління побутовими відходами, виконання яких покладено на органи місцевого самоврядування:

- створення органами місцевого самоврядування пунктів роздільного збирання побутових відходів, які забезпечуватимуть збирання та приймання таких видів відходів:

  - небезпечних відходів у складі побутових;

  - великогабаритних відходів (меблів, великих речей домашнього вжитку тощо);

  - ресурсоцінних відходів;

  - відходів електричного та електронного обладнання, відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів;

  - садових та паркових відходів біологічного походження (трави, листя, гілок тощо);

  - ремонтних відходів;

- створення до 2030 року в обласних центрах мережі пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку.

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачається:

  - у сфері відходів будівельно-ремонтних робіт забезпечити функціонування централізованих потужностей для оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт та створення регіональних об’єктів, призначених для приймання та зберігання відходів будівельно-ремонтних робіт;

  - у сфері відходів електричного та електронного створення власних пунктів збирання, де буде організовано прийом різних фракцій роздільно зібраних відходів електричного та електронного обладнання;

  - у сфері відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів створення власних, у тому числі мобільних, пунктів збирання відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів, де буде організовано прийом різних роздільно зібраних їх фракцій;

  - у сфері медичних відходів передбачається запровадження роздільного збирання медичних відходів як мінімум на три потоки: безпечні відходи, аналогічні побутовим відходам; інфекційні відходи і гострі предмети; фармацевтичні відходи з можливістю їх ідентифікації (збереженням упаковок).

  - Управління потоками відходів

На місцевому рівні здійснюється управління відходами за наступними потоками відходів:

- побутові відходи;

- небезпечні відходи (окремо зазначаються відпрацьовані нафтопродукти, відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі, відходи, що містять ртуть, а також відходи, що містять поліхлоровані дифеніли/поліхлоровані терфеніли);

- відходи промисловості (промислові відходи, відходи видобувної промисловості)

- ВБЗ і відходи від руйнувань;

- рослинні відходи сільського господарства та лісового господарства, харчопереробної промисловості, деревні відходи, біовідходи;

- відходи упаковки;

- ВЕЕО;

- відходи батарей і акумуляторів;

- медичні відходи;

- транспортні засоби, строк експлуатації яких закінчився;

- осади стічних вод від комунальних очисних споруд;

- біовідходи.

Загальні вимоги до управління відходами

Відходи збираються, перевозяться та оброблюються залежно від їх виду, складу і властивостей у спосіб, що:

- сприяє їх подальшому відновленню;

- є безпечним для здоров’я людини та не завдає шкоди навколишньому природному середовищу, у тому числі:

  - не становить загрози забруднення води, атмосферного повітря, ґрунту, для рослин і тварин, не спричиняє негативного впливу (незручностей) через шум і запах;

  - не спричиняє негативного впливу на землі сільськогосподарського призначення, природні території та об’єкти, що підлягають особливій охороні;

- відповідає встановленим стандартам або нормативам шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів та найкращим доступним технологіям і методам управління.

Для сприяння відновленню відходів забезпечується їх роздільне збирання. Змішування відходів з іншими відходами чи матеріалами, якщо такі дії ускладнюють операції з відновлення забороняється.

Утворювачі або власники відходів, які не є суб’єктами господарювання у сфері управління відходами, зобов’язані забезпечувати зберігання відходів у спосіб, що є безпечним для здоров’я людини та навколишнього природного середовища, та передавати відходи суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами протягом одного року з моменту їх утворення.

Передача відходів (крім побутових відходів) суб’єктам господарювання у сфері управління відходами з метою збирання, перевезення та оброблення здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до законодавства, в якому зазначається код відходів згідно з Національним класифікатором відходів, їх обсяг, найменування та код операції з відновлення та/або видалення відходів.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють будівництво або знесення будівель та інженерних споруд, зобов’язані забезпечити роздільне збирання відходів будівництва та знесення, їх облік та передачу суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для забезпечення їх оброблення. ВБЗ підлягають підготовці до повторного використання, обробленню, іншому матеріальному відновленню, включаючи зворотне заповнення.

Цільові показники щодо підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення, та порядок їх виконання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Ввезення в Україну відходів з метою їх видалення забороняється.

Управління окремими видами відходів, що утворилися внаслідок виникнення надзвичайної ситуації техногенного, природного або воєнного

характеру,	здійснюється	відповідно	до	порядку,	затвердженого	Кабінетом Міністрів України.

    - Управління побутовими відходами

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Відповідно до ЗУ «Про управління відходами» система управління побутовими відходами – комплекс заходів із збирання, перевезення та оброблення побутових відходів, включаючи створення та забезпечення діяльності об’єктів, нагляд за ними та подальший догляд за об’єктами видалення побутових відходів, а також діяльність суб’єктів господарювання, що здійснюють окремі операції з управління побутовими відходами в межах ТГ або декількох територіальних громад.

Відповідно до РПУВ у Закарпатській області до 2034 року передбачається створення кластерів, сценаріїв щодо способів збирання, перевезення, оброблення побутових відходів у межах визначених кластерів, формування даних щодо розвитку інфраструктури управління побутовими відходами, а також закриття звалищ та полігонів побутових відходів, що не відповідають санітарним та екологічним вимогам.

До створення та введення в експлуатацію нових об’єктів оброблення відходів та/або повного охоплення послугами населення, включаючи організацію роздільного збирання побутових відходів, відповідними ТГ, що включені до визначених кластерів управління побутовими відходами РПУВ у Закарпатській області до 2034 року, а також отриманні такими об’єктами дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів, територіальні громади використовують існуючі об’єкти оброблення відходів, що отримали дозволи на здійснення операцій з оброблення відходів, відповідно до цивільно-правових угод та враховуючі місцеві правила благоустрою територій населених пунктів.

Нові об’єкти оброблення побутових відходів, мають відповідати планувальним рішенням РПУВ у Закарпатській області до 2034 року.

Управління потоками побутових відходів має здійснюватися через організацію кластерів, відповідної інфраструктури та маршрутів перевезень.

У РПУВ у Закарпатській області до 2034 року розглянуто два типи альтернативних сценаріїв розподілу території області на кластери.

За запропонованими сценаріями визначено майбутні кластери управління відходами та окреслено їх межі за кордонами існуючих адміністративних одиниць області – районів.

Кластерування К-1. Відповідно до РПУВ Закарпатської області до 2034 року кластерування К-1 сформовано за заявками від територіальних громад про їх потенційну зацікавленість у створенні інфраструктурних об’єктів управління відходами. У результаті було виявлено 7 територіальних зон для прийняття за основу при групуванні територіальних громад і створенні кластерних агломерацій, які слугували також частковим обґрунтуванням для наступних сценаріїв для цього кластеру.

Великобичківська селищна ТГ відповідно до кластерування К-1 увійшла до Рахівського кластеру. Перелік всіх територіальних громад які увійшли до відповідного кластеру та прогнозовані дані щодо кількості населення та обсягів утворення відходів у відповідному кластері наведено у таблиці 3.2.1.1.

Таблиця 3.2.1.1. Прогнозовані обсяги утворення побутових відходів за пропонованими ТГ Закарпатської області кластерами (кластерування К-1) (джерело: дані РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

| Перелік територіальних громад | Прогнозована кількість населення, на поч. 2034 р, осіб | Прогнозовани й обсяг побутових відходів, тонн/рік, 2034 |
| --- | --- | --- |
| Рахівський кластер |  |  |
| Великобичківська селищна ТГ; Рахівська міська ТГ; Богданська сільська ТГ; Ясінянська селищна ТГ | 86 673,73 | 29 289,73 |

Серед сформованих кластерів Рахівський кластер не відповідає підходам Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами у частині критеріїв, де рекомендовано використовувати при формуванні кластерів управління побутовими відходами. Насамперед це стосується чисельності населення кластеру, значення якої повинно бути від 150 тис. мешканців і більше, що еквівалентно близько 50 тис. т на рік утворення відходів.

Карта кластерів К-1 управління відходами, яка сформована на основі заявок від територіальних громад Закарпатської області зображена на рисунку 3.2.1.1.

Рисунок 3.2.1.1. Карта кластерів К-1 управління відходами, сформована на основі заявок від територіальних громад Закарпатської області

(джерело: дані РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

Кластерування К-2 розроблялося на основі районного поділу та з удосконаленням тих позицій, які за кластеруванням К-1 недостатньо відповідали

вимогам Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами у частині критеріїв.

При кластеруванні К-2 забезпечено рівномірніший поділ чисельності населення між кластерами у межах 217,2 – 285,7 тис. осіб. Таким чином у кожному  кластері  чисельність  перевищує  рекомендовану  величину  в 150 тис.осіб. Прогнозований обсяг побутових відходів для кожного кластеру знаходиться у межах 84 – 144 тис.тонн, що також перевищує мінімальну вимогу у 50 тис. тонн.

Інформація щодо прогнозованих обсягів утворення побутових відходів у Тячівсько-Рахівському кластері наведена в таблиці 3.2.1.2.

Таблиця 3.2.1.2. Прогнозовані обсяги утворення побутових відходів у Тячівсько-Рахівському кластері Закарпатської області

(джерело: дані РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

| Кластер | Прогнозована кількість населення з урахуванням ВПО, на початок року, осіб |  | Прогнозований обсяг побутових відходів, тонн/рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 2034 | 2030 | 2034 |
| Тячівсько-Рахівський | 279 986 | 277 619 | 106 115 | 105 217 |

Відповідно до запропонованого розподілу Великобичківська міська ТГ відноситься до Тячівсько-Рахівського кластеру та Солотвинського субкластеру. Відстань від центру Великобичківської селищної ТГ до СПП становить 11,9 км. Другий тип кластерування К2 більш відповідний підходам Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами у частині

критеріїв, таблиця 3.2.1.3.

Таблиця 3.2.1.3. Характеристика кластерування К1 та К2

(джерело: дані РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

| Основний критерій поділу | Характеристика кластерування К1 та К2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кластер К1 | Кластер К2 |
| Територіальні умови | Кластери сформовані у межах пропозицій ТГ | Кластери запропоновані у межах адміністративних районів з об’єднанням Тячівського і Рахівського районів |
| Адміністративні умови | Центри кластерів співпадають тільки частково із центрами адміністративних районів | Центри кластерів співпадають із центрами адміністративних районів за винятком Тячівсько-Рахівського кластеру, де є два районні |
| Рекомендоване охоплення населення | У двох з шести кластерів проживає менше 150 тис. мешканців | У кожному кластері проживає не менше 150 тис. мешканців. |
| Можливість створення регіонального полігону побутових відходів | Обсяги утворення побутових відходів не відповідають мінімальним вимогам для будівництва регіонального полігону, складають по двох | Обсяги утворення відходів для створення полігону практично оптимальні та складають для 4 кластерів (Ужгородського, Мукачівського, Хустського та Тячівсько-Рахівського) більше 100 |

|  | кластерах (Берегівському та Рахівському) менше 50 тис.т/рік | тис. т / рік та для Берегівського кластеру – 84 тис.т /рік. |
| --- | --- | --- |
| Мінімальна потужність можливих нових регіональних полігонів | В межах 30 - 100 тис. т на рік, що дає велику розбіжність потужності полігонів | Близько 100 тис. т на рік для майже всіх кластерів |
| Максимальні відстані при перевезенні відходів | Максимальна відстань від населеного пункту до регіонального об’єкту управління відходами або СПС до 82 км | Максимальна відстань від населеного пункту до регіонального об’єкту управління відходами або СПС - до 64 км |
| Дорожня інфраструктура | У кожному кластері (районі) існує стала інфраструктура доріг, яка охоплює всю територію району у 100 км зоні кластеру. Потрібен аналіз маршрутів для оптимізації відстаней. | У кожному кластері (районі) існує стала інфраструктура доріг, яка охоплює всю територію району у 100 км зоні кластеру. Потрібен аналіз маршрутів для оптимізації відстаней. |
| Перспективи створення об’єктів поглибленого перероблення (ОПП) побутових відходів | Необхідне проведення економічного обґрунтування доцільності створення ОПП в кожному кластері | Значні обсяги відходів та чисельність населення дозволяють створення ОПП з розрахунку їх допустимого завантаження |
| Існуючі усталені зв’язки | Внаслідок пропозицій об’єднання існуючих районів та громад у кластери, необхідна підготовка проектів угод між ТГ, адміністративних та господарських об’єднань, утворення нових зв’язків та механізмів взаємодії на різних рівнях. | У межах кожного району (кластеру) починаючи з 2020 року почали формуватися як нові зв’язки між новоутвореними ТГ, так і трансформуватись тісні існуючі взаємодії в межах створених районів області. |
| Спеціалізація територій | При об’єднанні районів у кластери, виникає потреба проведення всебічної комплексної оцінки ресурсного потенціалу кожного району, та як він вплине на формування сфери управління відходами в межах об’єднань декількох районів у кластери. Промисловий потенціал кожного з районів у складі кластеру та його вплив повинні бути враховані при економічному обґрунтуванні створення будь-якого об’єкту інфраструктури послуг управління відходами. | Райони області сформовані з врахуванням як адміністративно-соціальних чинників, так і за господарського-промисловими критеріями об’єднання 13 районів регіону у шість. Це дозволить скористатись специфікою кожного кластеру для визначення пріоритетних напрямків розвитку сфери управління відходами і оперативно розробити плани управління відходами у цих зонах. Два об’єднані райони в Тячівсько-Рахівский кластер наближені за умовами економічної діяльності. |

Кластерування К2 забезпечує практично всі кращі порівняльні характеристики. Такий сценарій повніше відповідає критеріям утворення кластерів, особливими перевагами його використання є наявність існуючої адміністративно-територіального поділу на базі якого легко формувати систему управління відходами; невелика територія кластерів дозволяє оперативно і ефективно охопити населення послугами управління відходами у повному

обсязі; існуюча інфраструктура (техніка, об’єкти перероблення відходів, полігони та сміттєзвалища) сфери управління відходами дозволяє на її базі сформувати сучасну систему управління відходами.

На підставі вищевикладеного пропонується обрати кластерування К2. Наступна можлива модифікація та оптимізація кластерів може бути здійснена на основі вибраних способів збирання та оброблення побутових відходів і визначенні порівняльних економічних та екологічних характеристик.

Інформацію щодо кластеризації територій К2 для розміщення сміттєсортувальних та сміттєпереробних підприємств у Закарпатській області наведено на рисунку 3.2.1.2.

Рисунок 3.2.1.2. Кластерування територій К-2 для розміщення сміттєсортувальних і сміттєпереробних підприємств у Закарпатській області

(джерело: дані РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

Відповідно до РПУВ у Закарпатській області до 2034 року передбачене також додаткове кластерне зонування К-3 та К-4. Додаткові кластерні зонування К-3 і К-4 сформовані для визначення величини зони діяльності для 2-го етапу розвитку сфери управління побутовими відходами (починаючи з 2031 року), відповідно, двох сміттєспалювальних підприємств (рисунок 3.2.1.3), чи одного (рисунок 3.2.1.4).

Рисунок 3.2.1.3. Додаткове кластерне зонування територій К-3 у випадку розміщення двох сміттєспалювальних підприємств у Закарпатській області

(джерело: дані РПУВ у Закарпатській області до 2034 року)

Рисунок 3.2.1.4. Додаткове кластерне зонування територій К-4 у випадку розміщення одного сміттєспалювального підприємства у Закарпатській області

(джерело: дані РПУВ у Закарпатській області до 2034 року)

Обрання сценарію управління побутовими відходами

Відповідно до РПУВ у Закарпатській області до 2034 року основні два потоки побутових відходів, а це, виходячи з морфологічного складу, можна припустити орієнтовно по 50% обсягу побутових відходів у кожному потоці (чіткий обсяг визначатиметься згідно з техніко-економічним обґрунтуванням), планується перевозити на сміттєсортувально-перевантажувальне підприємство (СПП). Ресурсоцінні відходи - на сміттєсортувальну частину підприємства, а змішані побутові відходи - на перевантажувальну частину.

Залишки змішаних побутових відходів, які не підлягають сортуванню повинні перевозитися на підприємство механіко-біологічного оброблення (МБО) побутових відходів. До складу підприємства МБО, що обслуговуватиме субкластер буде включатися сортувальна лінія (не виключається можливість розміщення такого підприємства недалеко від МБО).

Також до підприємства МБО входитиме регіональний полігон, який буде збудований із вичерпанням потужностей і закриттям існуючих полігонів та звалищ, і де будуть захоронюватись залишки побутових відходів, які не підлягають обробленню.

У результаті діяльності сортувально-перевантажувальних підприємств та МБО буде вироблятися відновлюване паливо з побутових відходів (RDF), яке направлятиметься на об’єкт з використання відходів на енергетичні цілі. Це може бути обрана відповідно до техніко економічного обґрунтування одна з технологій спалювання побутових відходів. Із досвіду європейських країн, очікується, що близько 40% від загального обсягу утворених побутових відходів будуть використовуватися у якості відновлюваного палива з побутових відходів (RDF) для енергетичних цілей. Водночас, цей відсоток потребує уточнення шляхом проведення досліджень морфологічного складу побутових відходів під час розроблення техніко-економічного обґрунтування об’єктів оброблення побутових відходів, обсягів вилучення ресурсоцінних відходів під час роздільного збирання, сортування та інших видів механіко-біологічного оброблення.

Після сміттєспалювання отриманий шлак пропонується використати у дорожньому будівництві, або рекультивації полігонів, що потребують закриття, ландшафтних роботах на інших територіях. Слід зазначити, що в європейських країнах працюють заводи, які переробляють золу від сміттєспалювання в цемент та сіль, що можуть також в подальшому використовуватися. Загальний обсяг захоронення відходів після сортування та механіко-біологічного оброблення – це залишкові відходи (каміння, бите скло, а також невикористаний «технічний компост» тощо) та спалювання (шлак та зола) очікується до 30% від загального обсягу утворених побутових відходів.

РПУВ у Закарпатській області до 2034 року як приклад передбачені варіанти пропонованих технологічних сценаріїв:

- Сценарій А щодо збирання, перевезення, сортування та механіко-біологічного оброблення побутових відходів: субсценарій А-К1 з 7 зонами охоплення сміттєсортувально-перевантажувальними об’єктами; субсценарій А-К2 з 5 зонами охоплення сміттєсортувально-перевантажувальними об’єктами;

- Сценарій В щодо використання побутових відходів в енергетичних цілях: субсценарій В-К3 з одним сміттєспалювальним заводом; субсценарій В-К4 з двома сміттєспалювальними заводами;

- Сценарій С кластерування К5 за 5 зонами щодо будівництва регіональних полігонів.

По сценарію А щодо збирання, перевезення, сортування та механіко-біологічного оброблення побутових відходів - кластер К2 має менше плече перевезень та менші витрати з капітальних та експлуатаційних витрат порівняно із кластеруванням К1.

У разі розміщення сміттєсортувально-перевантажувального підприємства та сміттєпереробного підприємства в одному комплексі (на одній земельній ділянці) або поруч (не більше ніж 20 км) перевантажування передбачати не потрібно.

По сценарію В щодо використання побутових відходів в енергетичних цілях

- зонування К3 та К4 в макроекономічних розрахунках мають однакові витрати з капітальних та експлуатаційних витрат, однак при функціонуванні 1 сміттєспалювального об’єкту будуть більші відстані для перевезень - максимальна відстань становить 141 км. Водночас, при застосуванні 2 сміттєспалювальних заводів найбільша відстань становить 62 км.

Термічне оброблення відходів - це найдорожчі технологічні рішення щодо інфраструктури оброблення, вони складніше впроваджуються, і масштабування такого об’єкту має у даному випадку вагоме значення з можливістю фінансування його міжнародними фінансовими інституціями. Крім того, потужність цього об’єкту бажано мати не менше 100 тис. т відходів в рік, виходячи з досвіду європейських країн.

Щодо сценарію С, а саме будівництва регіональних полігонів замість впровадження сценарію В, то сценарій С має менші капітальні та експлуатаційні витрати. Однак, застосування сценарію С не дає можливості вийти на виконання індикатора із захоронення побутових відходів в обсязі 30%. Також при реалізації таких проєктів треба враховувати реальну нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а також заявлене поступове збільшення екологічного податку із розміщення відходів.

Відповідно до РПУВ у Закарпатській області до 2034 року рекомендованим до застосування обрано сценарій А - кластерування К2 та сценарій В – зонування К4, що зображено в таблиці 3.2.1.4. з такими об’єктами управління відходами: 14 сміттєсортувально-перевантажувальних підприємств (СПП), 5 підприємств механіко-біологічного оброблення (МБО), включаючи регіональні полігони при них, та 2 сміттєспалювальних підприємств (ССП).

Водночас, питання застосування сценарію В та С може бути переглянуте або відтерміновано в часі під час здійснення моніторингу виконання РПУВ у Закарпатській області до 2034 року, виходячи з наявних можливостей залучення фінансових ресурсів із впровадження об’єктів використання відходів в енергетичних цілях.

Схема розбудови інфраструктури оброблення відходів Закарпатської області викладена на рисунку 3.2.1.5.

Рисунок 3.2.1.5. Схема розбудови інфраструктури оброблення відходів Закарпатської області

(джерело: дані РПУВ у Закарпатській області до 2034 року)

Тячівсько-Рахівський кластер є найбільшим в області за чисельністю населення та площею, а також утворює велику кількість відходів. Він має обґрунтований поділ на чотири підзони зі створення нової інфраструктури управління відходами з центрами у: с-щі Солотвино, у с-щі Нересниця, м. Тячів та м. Рахів.

Економічна діяльність та чисельність сконцентрована у південній частині кластеру у містах та селищах, що розташовані у зоні вздовж автошляхів асіня-Хуст (Н09), Буштино-Вільшани (Т0720) та Бедевля-Усть-Чорна Т072. Особливо висока концентрація поселень у Тячівському районі. Розселення кластеру має поліцентричну структуру, що відповідно впливає також на формування точок концентрації утворення відходів. Значна частина цього кластеру безпосередньо знаходиться на берегах р. Тиси, і це теж висуває додаткові вимоги до управління відходами.

У цьому кластері розгалужене авто- та залізничне сполучення у південній частині, де основна частина ТГ розташована по лінії авто- та залізничного сполучення Солотвино-Тячів. Разом з тим, відсутнє залізничне сполучення на ділянці Ділове-Солотвино, а автошляхи є особливо вразливими до руйнувань у період паводків.

Відповідно до РПУВ у Закарпатській області до 2034 року у Тячівсько-Рахівському кластері пропонується розмістити наступні об’єкти управління побутовими відходами:

- 14 пунктів роздільного збирання побутових відходів (ПРЗ – мінімум по 1 в кожні територіальній громаді);

- 3 сортувально-перевантажувальних підприємства (СПП) для обслуговування 3-х субкластерів (Тячівська ТГ, Нересницька ТГ, Рахівська ТГ);

- 1 сортувальне підприємство (СП) для обслуговування 1 субкластера (Солотвинська ТГ);

- 1 об’єкт механіко-біологічного оброблення (МБО) та 1 регіональний полігон в рамках МБО для обслуговування кластеру (Солотвинська ТГ);

- 1 сміттєспалювальне підприємство (СПП), що працюватиме на відновлювальному паливі з побутових відходів (RDF), з 2-х кластерів (Берегівський та Тячівсько-Рахівський).

Інформацію щодо запланованої інфраструктури управління побутовими відходами у Тячівсько-Рахівському кластері наведено в таблиці 3.2.1.4.

Таблиця 3.2.1.4. Основні показники розвитку інфраструктури управління побутовими відходами Тячівсько-Рахівського кластеру

(джерело: дані РПУВ у Закарпатській області до 2034 року)

| Кластер/ найменування територіальної громади | Місце розташування об’єкту оброблення відходів | Відстань від центру ТГ до СПП, км | Відстань від центру СПП до МБО, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Кластер Тячівсько-Рахівський | 14 ПРЗ; 3 СПП; 1 СП; 1 МБО; 1 ССП | - | - |
| Субкластер Тячівський |  |  |  |
| Буштинська селищна ТГ | ПРЗ | 8,2 | - |
| Тячівська міська ТГ | ПРЗ; СПП (10 тис. т); ССП (75 тис. т) | - | 27 |
| Бедевлянська сільська ТГ | ПРЗ | 7,9 | - |
| Субкластер Нересницький |  |  |  |
| Углянська сільська ТГ | ПРЗ | 14,2 | - |
| Вільховецька сільська ТГ | ПРЗ | 4,2 | - |
| Нересницька сільська ТГ | ПРЗ; СПП (15 тис. т) | - | 32 |
| Дубівська селищна ТГ | ПРЗ | 16,2 | - |
| Усть-Чорнянська селищна ТГ | ПРЗ | 35 | - |
| Субкластер Солотвинський |  |  |  |
| Тересвянська селищна ТГ | ПРЗ | 16,6 | - |
| Солотвинська селищна ТГ | ПРЗ; СП (15 тис. т); МБО (55 тис. т) | - | - |
| Великобичківська селищна ТГ | ПРЗ | 11,9 | - |
| Субкластер Рахівський |  |  |  |
| Рахівська міська ТГ | ПРЗ; СПП (10 тис. т) | - | 48 |
| Богданська сільська ТГ | ПРЗ | 32,1 | - |
| Ясінянська селищна ТГ | ПРЗ | 14,5 | - |

Дані щодо існуючих та запланованих до будівництва об’єктів інфраструктури управління побутовими відходами у Тячівсько-Рахівському кластері наведено на рисунку 3.2.1.6.

Рисунок 3.2.1.6. Заплановані до будівництва та існуючі об'єкти інфраструктури з управління відходами у Тячівсько-Рахівському кластері (джерело: дані РПУВ у Закарпатській області до 2034 року)

Відповідно до РПУВ Закарпатської області до 2034 року, передбачається перевезення	ресурсоцінних	відходів		на	сортувальне	підприємство	у Солотвинську селищну ТГ, а перевезення змішаних побутових відходів на об’єкт механіко-біологічного оброблення та регіональний полігон в рамках механіко-біологічного оброблення. Відстань від Великобичківської селищної ТГ до об’єктів управління відходами у Солотвинській селищній ТГ становить 11,9 км. У	результаті			діяльності	сортувального				підприємства		та		МБО		буде вироблятися відновлюване паливо з відходів (RDF), яке направлятиметься на сміттєспалювальне	підприємство.	Розміщення		сміттєспалювального підприємства		передбачається		у	межах			Тячівської	міської		ТГ,	але	його

розміщення може бути змінено відповідно до техніко-економічного обґрунтування.

Для формування ефективної системи управління побутовими відходами необхідно мати чітке розуміння склад побутових відходів як сировини для подальшого оброблення. Ключовим елементом такого аналізу є визначення морфологічного складу побутових відходів.

Методичні рекомендації з визначення морфологічного складу побутових відходів затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 03.05.2024 № 409 і спрямовані на запровадження єдиних підходів до проведення відповідних досліджень у населених пунктах.

Дослідження морфологічного складу відходів здійснюється з метою впровадження сучасних та ефективних технологій управління побутовими відходами, довгострокового прогнозування обсягів утворення ресурсоцінних компонентів, а також планування інфраструктури з їх збирання та оброблення.

Розуміння органами місцевого самоврядування фактичного складу побутових відходів, що утворюються на території ТГ, є передумовою для впровадження ефективної реформи управління відходами. Наявність такої інформації є необхідною для залучення інвестицій, вибору оптимальних технологічних рішень з оброблення відходів, а також для обґрунтованого формування тарифів на послуги з управління побутовими відходами.

Відповідно до «Правил надання послуг з управління побутовими відходами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 р. № 835 та

«Правил визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р. №259 зі змінами та доповненнями для населених пунктів Великобичківської селищної ТГ мають бути розроблені норми надання послуги з управління побутовими відходами для населених пунктів.

Відповідно до ЗУ «Про управління відходами» виконавчий орган селищних рад у встановленому Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженому постановою Кабінету    Міністрів    України    від    25    серпня    2023    р.

№ 918 обирає суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 року

№1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» Великобичківською селищною ТГ встановлюється тариф на послуги управління побутовими відходами. Тариф на послугу є середньозваженим тарифом, що формується на основі тарифів на операції.

Розрахунок тарифу на послугу здійснює виконавець послуги з управління відходами. Розрахунок тарифів на операції здійснюють суб’єкти господарювання, які здійснюють відповідні операції.

Тариф на послугу, а також тарифи на операції встановлюються органом місцевого самоврядування окремо за видами побутових відходів (змішані,

роздільно зібрані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні, відходи зелених насаджень).

Формування тарифів на операції суб’єктом господарювання здійснюється відповідно до річних планів здійснення операцій і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків, зборів, платежів та цін у планованому періоді, встановлених на підставі індексів зміни цін виробників промислової продукції.

Управління побутовими відходами здійснюється згідно з правилами благоустрою населених пунктів ТГ, регіональним та місцевим планами управління відходами із уможливленням кожному утворювачу побутових відходів надання послуги з управління побутовими відходами та забезпечується органами місцевого самоврядування.

З метою удосконалення системи управління побутовими відходами Розробниками місцевого плану рекомендується виконавчим органам місцевого самоврядування врахувати положення Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023р. №835, а також Методичних рекомендацій з організації збирання та перевезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 23 жовтня 2024 року за № 1172 та основних положень щодо порядку проведення роздільного збирання побутових відходів викладених в Методиці роздільного збирання побутових відходів, затвердженій наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 13 грудня 2023 року №1130.

Ефективне управління побутовими відходами є однією з пріоритетних задач Великобичківської селищної ТГ та передбачає комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу побутових відходів на довкілля та покращення санітарно-екологічного стану території.

Планування управління побутовими відходами у Великобичківській селищній територіальній громаді спрямоване на створення комплексної, екологічно безпечної та ефективної системи збирання, перевезення та оброблення побутових відходів.

Національним планом управління відходами до 2033 року закріплено, що середньостатистичний мешканець України утворює 1,0 кг побутових відходів за день, що включає обсяги утворення змету та відходів з площ зеленого насадження на прибудинкові території.

Таким чином, за рік одна особа утворює в середньому 365,0 кг побутових відходів, що в порівнянні з середньоєвропейськими показниками значно менше, та 38 кг великогабаритних, ремонтних та будівельно-ремонтних відходів. Ці обсяги приймаються за базові при складанні прогнозу обсягів утворення відходів з врахуванням того, що середньорічний темп приросту обсягів утворюваних відходів, за прогнозами Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, складає 1,38%.

Прогнозні обсяги утворення побутових відходів на період 2026-2034 роки розроблено на основі оптимістичного та реалістичного прогнозів чисельності

населення та морфологічного складу побутових відходів, який передбачений РПУВ Закарпатської області до 2034 року, таблиця 3.2.1.5.

Таблиця 3.2.1.5. Прогнозні обсяги утворення побутових відходів за період 2026-2034 роки, тонн

(джерело: складено розробниками МПУВ)

| Показники | Роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Оптимістичний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг утворених побутових відходів, в тому числі: | 10 939,1 | 10 959,8 | 10 980,7 | 11 001,5 | 11 022,4 | 11 043,3 | 11 064,4 | 11 085,4 | 11 106,4 |
| папір та картон | 1 159,5 | 1 161,7 | 1 164,0 | 1 166,2 | 1 168,4 | 1 170,6 | 1 172,8 | 1 175,1 | 1 177,3 |
| скло | 1 093,9 | 1 096,0 | 1 098,1 | 1 100,2 | 1 102,2 | 1 104,3 | 1 106,4 | 1 108,5 | 1 110,6 |
| метал | 240,7 | 241,1 | 241,6 | 242,0 | 242,5 | 243,0 | 243,4 | 243,9 | 244,4 |
| пластик | 1 312,7 | 1 315,2 | 1 317,7 | 1 320,1 | 1 322,7 | 1 325,2 | 1 327,7 | 1 330,2 | 1 332,9 |
| відходи з декількох матеріалів | 175,0 | 175,4 | 175,7 | 176,0 | 176,4 | 176,7 | 177,0 | 177,4 | 177,7 |
| кухонні та садові відходи | 3 500,5 | 3 507,1 | 3 513,8 | 3 520,5 | 3 527,2 | 3 533,9 | 3 540,6 | 3 547,4 | 3 554,0 |
| мінеральні відходи | 1 268,9 | 1 271,3 | 1 273,8 | 1 276,2 | 1 278,6 | 1 281,0 | 1 283,5 | 1 285,9 | 1 288,3 |
| фракція 10 мм | 1 093,9 | 1 096,0 | 1 098,1 | 1 100,2 | 1 102,2 | 1 104,3 | 1 106,4 | 1 108,6 | 1 110,6 |
| текстиль | 273,5 | 274,0 | 274,5 | 275,0 | 275,6 | 276,2 | 276,6 | 277,1 | 277,7 |
| деревина | 43,8 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,3 | 44,4 |
| небезпечні відходи | 54,7 | 54,8 | 54,9 | 55,0 | 55,1 | 55,2 | 55,3 | 55,4 | 55,5 |
| інші категорії | 492,3 | 493,2 | 494,1 | 495,1 | 496,0 | 496,9 | 497,9 | 498,8 | 499,8 |
| великогабаритні відходи | 229,7 | 230,2 | 230,5 | 231,0 | 231,4 | 231,9 | 232,4 | 232,8 | 233,2 |
| Реалістичний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг утворених побутових відходів, в тому числі: | 10 883,4 | 10 848,5 | 10 813,8 | 10 779,2 | 10 744,7 | 10 710,4 | 10 676,1 | 10 641,9 | 10 607,9 |
| папір та картон | 1 153,6 | 1 149,9 | 1 146,3 | 1 142,6 | 1 138,9 | 1 135,3 | 1 131,7 | 1 128,0 | 1 124,4 |
| скло | 1 088,3 | 1 084,9 | 1 081,4 | 1 077,9 | 1 074,5 | 1 071,0 | 1 067,6 | 1 064,2 | 1 060,9 |
| метал | 239,4 | 238,7 | 237,9 | 237,1 | 236,4 | 235,6 | 234,9 | 234,1 | 233,4 |
| пластик | 1 306,0 | 1 301,8 | 1 297,7 | 1 293,5 | 1 289,4 | 1 285,2 | 1 281,1 | 1 277,0 | 1 272,9 |
| відходи з декількох матеріалів | 174,1 | 173,6 | 173,0 | 172,5 | 171,9 | 171,4 | 170,8 | 170,3 | 169,7 |
| кухонні та садові відходи | 3 482,7 | 3 471,5 | 3 460,3 | 3 449,3 | 3 438,3 | 3 427,3 | 3 416,4 | 3 405,4 | 3 394,5 |
| мінеральні відходи | 1 262,5 | 1 258,4 | 1 254,4 | 1 250,4 | 1 246,4 | 1 242,5 | 1 238,4 | 1 234,5 | 1 230,5 |
| фракція 10 мм | 1 088,4 | 1 084,9 | 1 081,4 | 1 077,9 | 1 074,5 | 1 071,0 | 1 067,6 | 1 064,2 | 1 060,8 |
| текстиль | 272,1 | 271,2 | 270,3 | 269,5 | 268,6 | 267,8 | 266,9 | 266,0 | 265,2 |
| деревина | 43,5 | 43,4 | 43,3 | 43,1 | 43,0 | 42,8 | 42,7 | 42,6 | 42,4 |

| небезпечні відходи | 54,4 | 54,2 | 54,1 | 53,9 | 53,7 | 53,6 | 53,4 | 53,2 | 53,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| інші категорії | 489,8 | 488,2 | 486,6 | 485,1 | 483,5 | 482,0 | 480,4 | 478,9 | 477,4 |
| великогабаритні відходи | 228,6 | 227,8 | 227,1 | 226,4 | 225,6 | 224,9 | 224,2 | 223,5 | 222,8 |

За оптимістичним прогнозом передбачається збільшення обсягу побутових відходів з 10,9 тис. тонн у 2026 році до 11,1 тис. тонн у 2034 році. За реалістичним прогнозом передбачається скорочення утворення побутових відходів з 10,9 тис. тонн у 2026 році до 10,6 тис. тонн у 2034 році.

При зростанні економіки та відповідного підвищення стандартів життя можливо очікувати зростання і частки відходів, що обробляються (перш за все, паперу, скла, пластику).

У межах Великобичківської селищної ТГ пропонується облаштування 1 пункту роздільного збирання побутових відходів – спеціально обладнаної території для збирання побутових відходів з використанням або без використання контейнерів та пресувального обладнання, а також майданчика для зберігання роздільно зібраних відходів.

Дані щодо об'єктів оброблення відходів, будівництво або реконструкція яких планується у період планування за МПУВ наведені у додатку 12.

Завданнями Місцевого плану управління відходами передбачені наступні заходи щодо управління побутовими відходами Великобичківській селищній територіальній громаді:

- оновлення матеріально-технічної бази для збирання побутових відходів, щодо яких не запроваджено розширену відповідальність виробника;

- створення пункту роздільного збирання та підготовки до повторного використання побутових відходів, для яких не встановлено системи розширеної відповідальності виробника та створення схем збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- проведення рекультивації місць розміщення побутових відходів, які не відповідають встановленим вимогам законодавства та їх утримання після припинення експлуатації, із здійсненням контролю і моніторингу параметрів навколишнього природного середовища, з усуненням можливих негативних впливів місць розміщення побутових відходів на здоров’я людей та навколишнє природне середовище;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо управління відходами.

Великобичківська селищна ТГ братиме участь у реалізації спільних інфраструктурних проєктів Тячівсько-Рахівського кластеру. Територіальні громади на засадах співробітництва можуть спільно фінансувати будівництво, реконструкцію та/або утримання об’єктів оброблення побутових відходів, реалізовувати спільні проекти, спільно фінансувати (утримувати) підприємства, установи та організації комунальної форми власності, утворювати спільні комунальні підприємства, установи та організації, спільний орган управління, відповідно до норм ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» та наказу Мінрозвитку України від 5 квітня 2023 року № 217 «Про затвердження

Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад та додаткових договорів про приєднання до співробітництва».

Фінансування (повне або часткове), створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення), та/або технічне обслуговування об’єктів оброблення побутових відходів, а також фінансування (повне або часткове) збирання та перевезення побутових відходів може здійснюватися приватним партнером, концесіонером, залученим органом місцевого самоврядування відповідно до законів України

«Про публічно-приватне партнерство», «Про концесію».

Визначення місць розташування відповідних об’єктів управління відходами має здійснюватися з урахуванням пріоритету вимог екологічної безпеки (ст. 3 ЗУ

«Про охорону навколишнього природного середовища» та статті 3 ЗУ «Про охорону земель»), збереження цінних природоохоронних територій та об’єктів, забезпечення дотримання вимог природоохоронного та іншого законодавства, а також затвердженої у встановленому порядку містобудівній документації.

Керуючись Методичними рекомендаціями з визначення морфологічного складу побутових відходів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 03 травня 2024 року за №409, морфологічний склад побутових відходів рекомендується визначати за трьома джерелами їх утворення:

- домогосподарства – багатоквартирні житлові будинки;

- домогосподарства – одноквартирні житлові будинки;

- інші джерела утворення побутових відходів (підприємства, установи та організації),та визначати за такою класифікацією:

  - папір та картон;

  - скло;

  - пластик (пластмаси та інші полімери);

  - деревина;

  - текстиль;

  - метали (чорні та кольорові);

  - комбінована упаковка (упаковка, яка може містити в собі різні поєднання, наприклад картон та метали);

  - біовідходи (харчові відходи, овочі, фрукти, відходи садівництва, відходи від зелених насаджень тощо);

  - ВЕЕО	(телефони,	комп’ютери,	телевізори,	холодильники,	праски, радіопристрої тощо);

  - відходи батарей та акумуляторів (пальчикові, автомобільні, тощо);

  - небезпечні відходи (тара від розчинників, фарб, ртутні лампи, прострочені ліки, отрута, хімікати, гербіциди та пестициди, засоби гігієни, памперси, тощо);

  - великогабаритні побутові відходи (меблі, матраци, тощо);

  - ремонтні побутові відходи (цегла, штукатурка, шпалери, тощо);

  - залишок побутових відходів (кістки, шкіра, гума (шини, гумові рукавички тощо), каміння, вуличний змет тощо).

Крім того, морфологічний склад побутових відходів залежить від джерела їх утворення. Морфологічний склад відходів значно змінюється не тільки з

часом, але і залежить від того, на якій конкретній території він збирається (регіон, місто, сільська місцевість тощо).

Сезонні зміни складу відходів характеризуються збільшенням вмісту харчових відходів та пластику у теплу пору року до 40 %, що пов'язано з великим вживанням овочів і фруктів в раціоні харчування населення. У холодну пору року скорочуються відходи деревини та листя з 20 до 7 %.

Морфологічний склад та фізико-хімічні властивості побутових відходів забезпечують основну інформацію, необхідну для планування й оптимізації системи управління, екологічної оцінки управління з відходами.

У Великобичківській селищній територіальній громаді морфологічний склад побутових відходів не проводився.

Відповідно до інформації РПУВ Закарпатської області до 2034 року, передбачено середньозважений морфологічний склад побутових відходів для Закарпатської області, таблиця 3.2.1.6.

Таблиця 3.2.1.6. Морфологічний склад побутових відходів передбачений РПУВ Закарпатської області до 2034 року

(джерело: РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

| Морфологічна фракція | Вміст, % |
| --- | --- |
| Папір та картон | 10,6 |
| Скло | 10,0 |
| Метал | 2,2 |
| Пластик | 12,0 |
| Відходи з декількох матеріалів | 1,6 |
| Кухонні та садові відходи | 32,0 |
| Мінеральні відходи | 11,6 |
| Фракція 10 мм | 10,0 |
| Текстиль | 2,5 |
| Деревина | 0,4 |
| Небезпечні відходи | 0,5 |
| Інші категорії | 4,5 |
| Великогабаритні відходи | 2,1 |
| Всього | 100 |

Норми та тарифи на послуги у сфері управління побутовими відходами

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 року №1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» регулюється питання встановлення тарифів.

Тариф на послугу з управління побутовими відходами є середньозваженим тарифом, що формується на основі тарифів на окремі операції управління відходами. Згідно з Порядком, тариф на послугу, а також тарифи на операції встановлюються  органом  місцевого  самоврядування  окремо  за  видами

побутових відходів: змішані, роздільно зібрані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні у складі побутових, а також відходи зелених насаджень.

Для Великобичківської селищної ТГ визначальними чинниками формування тарифу на послуги з управління побутовими відходами є:

  - витрати на збирання та перевезення побутових відходів до об’єктів оброблення;

  - витрати на обслуговування контейнерів і технічне забезпечення;

  - наявність або відсутність окремих систем збирання певних потоків відходів (зокрема, біовідходів, упаковки, небезпечних у складі побутових).

Передбачається, що у перспективі витрати на збирання, перевезення та оброблення ресурсоцінних компонентів побутових відходів (папір, скло, пластик тощо) будуть покриватися за рахунок їх реалізації та через механізм РВВ після прийняття відповідних нормативно-правових актів.

Обсяги збирання побутових відходів на території ТГ повинні розраховуватися на підставі норм споживання, які затверджуються рішенням органу місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами здійснюється відповідно до Правил визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 року № 259 (із змінами).

Відповідно до пункту 1.6 Правил, визначення норм має проводитися окремо за видами побутових відходів: змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи ВЕЕО, відходи батарей і акумуляторів, небезпечних відходів у складі побутових, великогабаритні або ремонтні відходи у складі побутових, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

У разі визначення норм певного виду побутових відходів уперше, вимірювання кількості побутових відходів здійснюються шляхом встановлення контейнерів для відповідних видів побутових відходів. Таке вимірювання проводяться одночасно з новим вимірюванням норм змішаних відходів.

Розроблення та затвердження норм надання послуги з управління побутовими відходами у Великобичківській селищній територіальній громаді повинне здійснюватися не рідше одного разу на п’ять років, із урахуванням динаміки змін способу життя населення, рівня впровадження системи роздільного збирання відходів та функціонування місцевої інфраструктури.

Запобігання утворенню відходів

Обсяги утворення побутових відходів та їх склад визначаються переважно структурою споживання населення, основним управлінським механізмом, що застосовується у цій сфері є інформаційно-просвітницька діяльність, спрямована на пропаганду ощадливого споживання та застосування відповідних методів та підходів.

В якості запобігання утворенню відходів, розглядається запровадження (або розширення використання) індивідуального компостування біовідходів у приватних домогосподарствах місцевості, компостування у закладах харчування, а також проведення інформаційних компаній щодо скорочення використання пакувальних та інших виробів з паперу та полімерів.

Організація системи збирання відходів

Аналізуючи обсяги утворення побутових відходів на території Великобичківської селищної ТГ, спостерігається скорочення утворення побутових відходів. У 2015 році обсяг утворення побутових відходів становив 7 700,0 тонн. У 2024 році об’єм утворення відходів скоротився до 6 600,0 тонн.

У зв’язку із повномасштабною агресією рф, тимчасовою окупацією територій України, навантаження на промисловість заходу України зростає, що в свою чергу спричиняє зростання відходів.

Станом на 2026 рік у Великобичківській селищній територіальній громаді система роздільного збирання побутових відходів знаходиться на стадії вдосконалення.

Сценарії збирання побутових відходів ґрунтуються на аналізі існуючого стану та розроблені з урахуванням:

  - необхідності забезпечення 100% охоплення населення послугою з управління побутових відходів на території громади;

  - обов’язкового впровадження роздільного збирання побутових відходів з метою поступового переходу на 100% охоплення населення, підприємств, організацій та установ роздільним збиранням;

  - параметрів та кількості контейнерів для збирання побутових відходів, які необхідні для розширення зони охоплення послугою;

  - частоти збирання;

  - параметрів та кількості транспортних засобів спеціального призначення;

  - особливостей рельєфу місцевості, стану доріг, гідрографічної сітки;

  - оптимізації маршрутів збирання побутових відходів.

Згідно з Національним планом управління відходами до 2033 року та РПУВ Закарпатської області до 2034 року, впровадження роздільного збирання є пріоритетним завданням для Великобичківської селищної ТГ. Це передбачає не тільки роздільне збирання ресурсоцінних відходів, таких як пластик, скло та папір, але й окреме збирання біовідходів та небезпечних відходів у складі побутових (батарейки, ртутні лампи). Налаштування такої системи потребуватиме інвестицій у створенні сортувального підприємства в Солотвинському субкластері Тячівсько-Рахівського кластеру та підвищення екологічної свідомості населення, що є важливим для переходу до безвідходного виробництва та захисту навколишнього природного середовища.

Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» закріплено, що частка відходів, що захоронюються, до 2030 року має становити 35%.

Законом України «Про управління відходами» визначено, що органи місцевого самоврядування забезпечують виконання цільових показників щодо підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів.

Встановлюються такі цільові показники щодо підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів:

до 2025 року — не менше 10% їх маси; до 2030 року — не менше 20% їх маси; до 2035 року — не менше 25% їх маси; до 2040 року — не менше 35% їх маси.

Органи місцевого самоврядування забезпечують управління побутовими відходами згідно з правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління відходами та забезпечують кожному утворювачу побутових відходів надання послуги з управління побутовими відходами.

З метою удосконалення системи управління побутовими відходами Розробниками місцевого плану рекомендується виконавчим органам місцевого самоврядування врахувати положення Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023р. №835, а також Методичних рекомендацій з організації збирання та перевезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 23 жовтня 2024 року за № 1172 та основних положень щодо порядку проведення роздільного збирання побутових відходів викладених в Методиці роздільного збирання побутових відходів, затвердженій наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 13 грудня 2023 року №1130 зі змінами та доповненнями.

Методика роздільного збирання побутових відходів передбачає можливість організації роздільного збирання побутових відходів за однією з чотирьох рекомендованих технологічних схем.

Контейнери та пластикові пакети для різних видів побутових відходів мають бути пофарбовані (або мати пофарбовану основну частину чи кришку, або наліпку розмірами 150 × 450 мм) в такий колір:

  - жовтий - для пластику та металу;

  - зелений - для скла;

  - синій - для паперу та картону;

  - блакитний - для ресурсоцінних відходів;

  - коричневий - для біовідходів;

  - сірий або чорний - для змішаних побутових відходів;

  - червоний - для небезпечних відходів у складі побутових відходів.

До складу Великобичківської селищної ТГ входять наступні населені пункти:   с-ще   Великий   Бичків,   с-ще   Кобилецька   Поляна, с. Водиця, с. Верхнє Водяне, с. Косівська Поляна, с. Луг, с. Плаюць, с. Росішка та с. Стримба.

МПУВ пропонується застосувати наступну технологічну схему роздільного збирання побутових відходів.

З метою організації роздільного збирання побутових відходів для населених пунктів Великобичківської селищної ТГ пропонується застосувати технологічну

схему 3 зі встановленням наступних типів контейнерів/пластикових пакетів, а саме:

- перший та другий контейнери/пластикові пакети для збирання двох видів ресурсоцінних відходів окремо, а саме:

- жовтий з написом «Пластик та метал» - для збирання пластику та металу;

або

- зелений з написом «Скло» - для збирання скла;

- або синій з написом «Папір» - для збирання паперу та картону; або

- коричневий контейнер / пластиковий пакет з написом «Біовідходи» — для

збирання органічної складової побутових відходів;

- один контейнер/пластиковий пакет блакитного кольору з написом

«Ресурсоцінні відходи», призначений для збирання видів ресурсоцінних відходів, які не збираються у перший та другий контейнери/пластикові пакети;

- один контейнер/пластиковий пакет сірого кольору, призначений для збирання змішаних побутових відходів.

Перевезення зібраних ресурсоцінних відходів здійснюється на об’єкти відновлення для здійснення попередніх операцій з побутовими відходами R12, що здійснюються перед операціями, визначеними у позиціях R1–R11 Переліку операцій з відновлення відходів, наведеного у додатку 2 до ЗУ «Про управління відходами».

Перевезення зібраних змішаних побутових відходів здійснюється на об’єкти для здійснення попередніх операцій з побутовими відходами R12 або D13 для здійснення операцій, визначених у позиціях R1–R11 Переліку операцій з відновлення відходів, наведеного у додатку 2 до ЗУ «Про управління відходами», або перед операціями з видалення, визначеними у позиціях D1–D12 Переліку операцій з видалення відходів, наведеного у додатку 1 до ЗУ «Про управління відходами».

Роздільно зібрані ресурсоцінні відходи повинні реалізовуватися підприємцями, що здійснюють збирання ресурсоцінних відходів, або відвозитися на сортування та подальше відновлення.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють збирання ресурсоцінних відходів у Великобичківській селищній територіальній громаді наведені у таблиці 2.2.5.2 у розділі 2.2.5 МПУВ.

Для роздільного збирання побутових відходів використовують такі ємності: наземні, напівпідземні, підземні контейнери та пластикові пакети.

Для роздільного збирання побутових відходів можуть бути використані контейнери різної місткості, починаючи зі 120 л та більше.

Великогабаритні та ремонтні відходи збираються окремо в контейнерах місткістю 5 м3 і більше, які розташовуються на контейнерних майданчиках та пунктах роздільного збирання побутових відходів, а також за заявкою споживача.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів за такими системами збирання побутових відходів: контейнерною системою, у пунктах роздільного збирання побутових відходів (в тому числі мобільних - оснащених транспортних засобах), або за заявкою споживача, і передаються суб’єктам господарювання, які мають дозвіл

на здійснення операцій з оброблення відходів і ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Маркування зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється суб’єктом господарювання у сфері управління відходами протягом 1 доби після їх збирання.

Біовідходи, які утворюються на присадибних і садових ділянках рекомендується утворювачам біовідходів самостійно організовувати їх компостування на присадибних і садових ділянках з метою отримання компосту та його використання для власних потреб.

За даними Великобичківської селищної ТГ, станом на 2026 рік є потреба в облаштуванні 27 контейнерних майданчиків, придбанні 27 контейнерів об’ємом 1,1 м3, 4 980 індивідуальних контейнерів об’ємом 0,09 м3 та 3 030 індивідуальних контейнерів для збирання змішаних побутових відходів. Враховуючи, що у територіальній громаді планується застосування другої та третьої технологічних схем роздільного збирання побутових відходів, заплановано також закупівля контейнерів для збирання пластику, скла, паперу і картону, таблиця 3.2.1.7.

Таблиця 3.2.1.7. Потреба у технічному забезпеченні системи управління побутовими відходами

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Найменування населеного пункту | Кількість контейнерних майданчиків, одиниць | Кількість контейнерів |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потреба у створенні | Потреба у придбанні |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для змішаних, об’ємом 1,1 м3 | для змішаних, об’ємом 0,9 м3 | для змішаних, об’ємом 0,12 м3 | для паперу і картону, об’ємом 1,1 м3 | для пластику, об’ємом 1,1 м3 | для скла, об’ємом 1,1 м3 | для небезпечних відходів у складі побутових | для великогабаритних та відходів будівництва і знесення (ремонтних) |
| 1 | с-ще Великий Бичків | 14 | 14 | 1 300 | 1 000 | 14 | 19 | 19 | 14 | 2 |
| 2 | с. Верхнє Водяне | 2 | 2 | 1 100 | 550 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | с. Стримба | 1 | 1 | 260 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | с. Водиця | 1 | 1 | 270 | 170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | с. Плаюць | 1 | 1 | 160 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | с-ще Кобилецька Поляна | 1 | 1 | 520 | 340 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | с. Косівська Поляна | 2 | 2 | 860 | 370 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | с. Луг | 4 | 4 | 290 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | с. Росішка | 1 | 1 | 220 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всього |  | 27 | 27 | 4 980 | 3 030 | 27 | 36 | 36 | 27 | 10 |

Припущення щодо розрахунку капітальних витрат на закупівлю контейнерів та будівництво/облаштування контейнерних майданчиків на території Великобичківської селищної ТГ наведені в таблиці 3.2.1.8.

Таблиця 3.2.1.8. Припущення щодо розрахунку капітальних витрат на закупівлю контейнерів та будівництво/облаштування контейнерних майданчиків на території Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| Найменування елементу контейнерної бази | Розрахункова кількість штук | Ціна за шт., грн | Вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Контейнер для збирання змішаних побутових відходів 1,1 м3 | 27 | 10 000,00 | 270,00 |
| Індивідуальний контейнер для збирання змішаних побутових відходів 0,09 м3 | 4 980 | 2 115,00 | 10 532,70 |
| Індивідуальний контейнер для збирання змішаних побутових відходів 0,12 м3 | 3 030 | 1 500,00 | 4 545,00 |
| Контейнер для роздільного збирання пластику та металу | 36 | 6 500,00 | 234,00 |
| Контейнер для роздільного збирання скла | 36 | 6 500,00 | 234,00 |
| Контейнер для роздільного збирання паперу і картону | 27 | 3 000,00 | 81,00 |
| Контейнер для збирання небезпечних відходів у складі побутових | 27 | 15 200,00 | 410,40 |
| Контейнер для збирання великогабаритних та відходів будівництва і знесення (ремонтних) | 10 | 95 000,00 | 950,00 |
| Контейнерні майданчики | 27 | 60 000,00 | 1 620,00 |

У таблиці 3.2.1.9 наведено перелік планованих місць розташування контейнерних майданчиків у Великобичківській селищній ТГ.

Таблиця 3.2.1.9. Плановані місця розташування контейнерних майданчиків у Великобичківській селищній ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з\п | Населений пункт, вулиця | Координати |
| --- | --- | --- |
| 1 | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник, 104 | 47.974325, 24.016289 |
| 2 | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник, 9 | 47.966200, 24.015083 |
| 3 | с-ще Великий Бичків, вул.Крушник,1 | 47.964975, 24.015269 |
| 4 | с-ще Великий Бичків, вул. Грушевського, 93 | 47.962794, 24.018122 |
| 5 | с-ще Великий Бичків, вул. Поточанська, 1 | 47.972092, 24.022775 |
| 6 | с-ще Великий Бичків, вул. Промислова, 39 | 47.973594, 24.008811 |
| 7 | с-ще Великий Бичків, вул. Лисенка, 2 | 47.980628, 24.008311 |
| 8 | с-ще Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків, 35 | 47.970756, 23.998781 |
| 9 | с-ще Великий Бичків, вул. Селянська, 1 | 47.971903, 23.996278 |
| 10 | с-ще Великий Бичків, вул. Українська, 1 | 47.973217, 23.993100 |
| 11 | с-ще Великий Бичків, вул. Карпатських Січовиків, 112 | 47.973742, 23.986908 |

| 12 | с-ще Великий Бичків, перехрестя вул. Верховинська - вул. Гуцульська | 47.970539, 23.992908 |
| --- | --- | --- |
| 13 | с-ще Великий Бичків, перехрестя вул. Незалежності – вул. Гуцульська | 47.967992, 23.994133 |
| 14 | с-ще Великий Бичків, перехрестя вул. І.Франка - Фабрична | 47.973481, 24.000742 |
| 15 | с-ще Кобилецька Поляна, урочище Луги | 48.049667, 24.058583 |
| 16 | с. Луг, урочище Грабля | 47.970306, 24.062722 |
| 17 | с. Луг, урочище Кузій | 47.940586, 24.089708 |
| 18 | с. Луг, буд., 580 (Н-09) | 47.953578, 24.064242 |
| 19 | с. Луг, вул. Грушевського, 1 | 47.953203, 24.046684 |
| 20 | с. Верхнє Водяне, вул.Центральна,10 | 48.006250, 23.962056 |
| 21 | с. Верхнє Водяне, вул.Річанська,99 | 48.006250, 23.962056 |
| 22 | с. Верхнє Водяне - с. Стримба, вул. Стримбівська, 38 | 48.009083, 23.948667 |
| 23 | с. Водиця, вул. Шкільна, 4 | 48.070250, 23.954556 |
| 24 | с. Плаюць, вул. І.Франка, 2 | 48.078256, 23.961051 |
| 25 | с. Косівська Поляна, буд.272, вул. Центральна | 48.004972, 24.113611 |
| 26 | с. Косівська Поляна, буд.720, вул. Буркут | 48.024222, 24.113333 |
| 27 | с. Росішка, буд.198, Росішківська ЗЗСО | 47.987861, 24.069389 |

На рисунку 3.2.1.7 зображено плановані місця розміщення контейнерних майданчиків у Великобичківській селищній ТГ.

Рисунок 3.2.1.7. Плановані місця розміщення контейнерних майданчиків у Великобичківській селищній територіальній громаді

Контейнерний майданчик – це спеціально обладнані майданчики з твердим покриттям для розміщення контейнерів для збирання та зберігання побутових відходів із зручними під’їздами для транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів.

Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю населення, що ним користується, та нормами надання послуг з перевезення побутових відходів. Сумарний об’єм контейнерів передбачається залежно від чисельності населення та з 25% запасом.

Законодавчі вимоги до облаштування контейнерних майданчиків:

ДСТУ-Н	Б	Б.2.2-7:2013	«Настанова	з	улаштування	контейнерних майданчиків»;

Наказ Мінрозвитку від 13.12.2023 № 1130 «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів»;

Наказ Мін ЖКГ від 17.03.2011 №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».

Погодження місця розташування контейнерного майданчика регулюється органами місцевого самоврядування (виконкомами місцевих рад) та вимагає складання комісійного акта.

Майданчики повинні бути на відстані 20–100 м від житлових будинків, дитячих/спортивних майданчиків, а також мати зручний під'їзд.

Визначення місць розташування контейнерних майданчиків здійснюється з урахуванням вимог ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та державних санітарних норм, зокрема щодо допустимих відстаней до житлової забудови, об’єктів громадського призначення та забезпечення безперешкодного під’їзду спеціалізованого транспорту.

На рисунку 3.2.1.8 зображено приклад контейнерного майданчика відкритого типу для розміщення контейнерів для збирання трьох видів ресурсоцінних відходів та контейнера для збирання змішаних побутових відходів.

Рисунок 3.2.1.8. Приклад контейнерного майданчика відкритого типу для розміщення чотирьох контейнерів

Реалізація роздільно зібраних ресурсоцінних відходів дасть можливість отримати кошти, та спрямувати їх на розвиток системи управління відходами, наприклад, на закупівлю контейнерів для збирання відходів. Окрім цього, роздільне збирання забезпечить мінімізацію відходів спрямованих на захоронення, знизить об’єми захоронення, що відповідно впливає на зниження витрат на перевезення цих відходів на полігони.

Однак, для того, щоб ця концепція запрацювала, необхідно налагодити роздільне збирання відходів у певних об’ємах та здійснювати досортовування на сортувальному підприємстві на постійній основі.

Реалізація ресурсоцінної сировини здійснюється підприємствами, які згідно з	чинним	законодавством	у	сфері		управління		відходами		мають	бути зареєстровані		на	інформаційному	порталі	Екосистема		за			посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv		та	мати				дозвіл			на здійснення операцій з оброблення відходів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання		дозволу	на	здійснення операцій		з	оброблення	відходів»		від 19.12.2023 року №1328.

Збирання ресурсоцінних відходів (макулатури, склотари та полімерної плівки) у Великобичківській селищній територіальній громаді повинно здійснюватися також через наявні пункти збирання ресурсоцінних відходів для підготовки до повторного використання, організовані приватними підприємцями та комунальними структурами.

Відповідно до вимог Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 року №835, небезпечні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

При впровадженні роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових необхідно передбачити спеціальні контейнери та місця для них на контейнерних майданчиках.

Для збирання та тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, рекомендується застосовувати змінні герметичні металеві контейнери червоного кольору,

розміщені на контейнерних майданчиках, приклад яких зображено на фото 3.2.1.9.

Рисунок 3.2.1.9. Контейнери для збирання та тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю

Контейнери для збирання та тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, у загальному випадку рекомендується виготовляти з холоднокатаної сталі товщиною від 0,45 до 1,5 мм з конструкцією завантажувального пристрою контейнера, а також його конструкцією усередині, що може забезпечувати цілісність під час завантаження, транспортування та вивантаження компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю (забезпечується виробником).

Якщо небезпечні відходи у складі побутових, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, будуть пошкоджені у контейнері під час завантаження, транспортування або вивантаження, проводиться демеркуризація контейнера.

Небезпечні відходи у складі побутових, які не містять ртуті та не забруднені ртуттю, рекомендується збирати у стаціонарні контейнери червоного кольору або з червоною кришкою, розміщені на контейнерному майданчику, рисунок 3.2.1.10.

При облаштуванні контейнерних майданчиків, на яких розміщуються контейнери для збирання небезпечних відходів у складіпобутових, необхідно враховувати вимоги Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. №145.

Рисунок 3.2.1.10. Контейнери для збирання та тимчасового зберігання небезпечних відходів у складі побутових, які не містять ртуті та не забруднені ртуттю

З метою ефективного роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових рекомендується одночасно розпочинати агітаційну роботу щодо впровадження системи роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових.

Відповідно до Методики роздільного збирання побутових відходів, затверджених наказом Мінровитку України від 13 грудня 2023 року № 1130 (зі змінами і доповненнями) великогабаритні та ремонтні відходи збираються окремо в контейнерах місткістю 5 м3 і більше, рисунок 3.2.1.11, які розташовуються на контейнерних майданчиках та пунктах роздільного збирання побутових відходів, а також за заявкою споживача.

Рисунок 3.2.1.11. Контейнер для збирання великогабаритних та ремонтних відходів

Облаштування пункту роздільного збирання побутових відходів

Пункти роздільного збирання побутових відходів можуть створювати органи місцевого самоврядування.

Збирання окремих видів відходів може здійснюватися мобільними пунктами збирання (оснащеними транспортними засобами), закупівлю яких доцільно розглядати спільно з іншими ТГ в кластері.

У пунктах роздільного збирання побутових відходів здійснюється роздільне збирання відходів текстилю, деревини, великогабаритних та ремонтних відходів, відходів зелених насаджень, небезпечних відходів у складі побутових відходів, відходів паперу, картону, металу, пластику, скла, електронного та електричного обладнання, батарей та акумуляторів, інших видів відходів.

У разі запровадження розширеної відповідальності виробника щодо певного виду продукції збирання (приймання) відходів такої продукції у пунктах роздільного збирання побутових відходів здійснюється на підставі договорів з організаціями розширеної відповідальності виробника та за рахунок таких організацій.

Відповідно до п. 11.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»  (ДБН  2019)  пункт  роздільного  збирання  відходів  площею

30 м2 призначений для обслуговування 10 тис. осіб населення. За умови дотримання відповідних ліцензійних умов, такий пункт може використовуватися також для збирання небезпечних відходів у складі побутових.

Відповідно до РПУВ Закарпатської області до 2034 року, на території Великобичківської селищної ТГ передбачено облаштування одного пункту роздільного збирання побутових відходів. Пункт роздільного збирання побутових відходів – це спеціально обладнана територія для збирання побутових відходів з використанням або без використання контейнерів та пресувального обладнання, а також майданчик для зберігання роздільно зібраних відходів.

Методикою роздільного збирання побутових відходів, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 13 грудня 2023 року № 1130, закріплено єдині підходи до організації роздільного збирання побутових відходів в межах території територіальних громад, що є складовою системи управління побутовими відходами, та застосовується під час розроблення правил благоустрою населених пунктів та місцевих планів управління відходами.

Роздільне збирання відходів в межах території територіальних громад здійснюється для таких видів відходів, як папір і картон, пластик, скло, метал (далі – ресурсоцінні відходи). При цьому створюються умови для забезпечення роздільного збирання біовідходів, текстилю, небезпечних відходів у складі побутових та інших видів відходів, що підлягають роздільному збиранню, зокрема відходів деревини, великогабаритних та ремонтних відходів, відходів зелених насаджень, упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей та акумуляторів. Приклад пункту роздільного збирання побутових відходів зображений на рисунку 3.2.1.12 і приклад вертикального пресу для відходів зазначений на рисунку 3.2.1.13.

Рисунок 3.2.1.12. Приклад пункту роздільного збирання побутових відходів (джерело: Посібник «Пункти роздільного збирання побутових відходів», підготовлений програмою «U-LEAD з Європою»)

Рисунок 3.2.1.13. Приклад вертикального пресу для відходів

Відповідно до Методичних рекомендацій з організації збирання та перевезення побутових відходів, затверджених наказом Мінрозвитку України від 23 жовтня 2024 року за №1172, пункти роздільного збирання побутових відходів

можуть бути стаціонарними та мобільними, зокрема оснащені транспортні засоби.

Стаціонарні пункти роздільного збирання побутових відходів слід облаштовувати з дотриманням таких вимог:

- відстань від меж земельних ділянок закладів освіти та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення повинна становити не менше 30 м;

- відстань від меж присадибних ділянок із сторони вулиць на території садибної забудови в межах території територіальних громад повинна становити не менш 8 м;

- наявність твердої та рівної основи (покриття), зокрема з бетону чи асфальту;

- наявність облаштованого в’їзду та під’їзних доріг, що забезпечують безперешкодний проїзд транспортних засобів;

- наявність системи організованого відведення води, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (у разі потреби).

Площа земельних ділянок для одного пункту роздільного збирання побутових відходів повинна становити 15-30 м2. Для узагальнених розрахунків площі земельної ділянки, для організації пункту роздільного збирання побутових відходів, доцільно врахувати 3 м2 на 1 000 осіб населення, але не менше ніж 15 м2 на одну ділянку пункту роздільного збирання побутових відходів.

З узагальненим досвідом та рекомендаціями щодо створення пункту роздільного збирання побутових відходів та організації їх роботи можна ознайомитись за посиланням: https://u-lead.org.ua/media?tab=manuals

Цей огляд та рекомендації за потреби можуть бути використані в якості додаткового джерела інформації представниками територіальних громад при розробленні рішень зі створення та експлуатації пункту роздільного збирання побутових відходів.

На майданчику для збирання та зберігання роздільно зібраних відходів в межах пункту роздільного збирання побутових відходів збирання та зберігання ресурсоцінних відходів здійснюється не більше одного року з моменту їх утворення, що є безпечним для здоров’я людей та навколишнього природного середовища відповідно до екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог.

Облаштування пункту роздільного збирання та сортування побутових відходів та строк зберігання змішаних побутових відходів у контейнерах на території пунктів роздільного збирання побутових відходів не повинен перевищувати норми, встановлені відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145 та з дотриманням норм екологічного та санітарного законодавства.

Відповідно до РПУВ Закарпатської області до 2034 року, на території Великобичківської ТГ передбачається облаштування 1 пункту роздільного збирання побутових відходів.

У Великобичківській селищній територіальній громаді при виборі ділянки для облаштування пункту роздільного  збирання та сортування побутових

відходів, необхідно врахувати, що визначення місць розташування відповідних об’єктів управління відходами має здійснюватися з урахуванням пріоритету вимог екологічної безпеки (стаття 3 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» та стаття 3 ЗУ «Про охорону земель»), збереження цінних природоохоронних територій та об’єктів, забезпечення дотримання вимог природоохоронного та іншого законодавства, а також затвердженої у встановленому порядку містобудівній документації.

Також під час розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійсненні господарської та іншої діяльності необхідно дотримуватись вимог частини четвертої статті 15 ЗУ «Про екологічну мережу», згідно з якою регіональні та місцеві схеми формування екомережі є основою для їх розроблення.

Природно-заповідний фонд Великобичківської селищної ТГ є важливою складовою екологічної мережі регіону. Він включає кілька об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення. Детальніший опис об’єктів ПЗФ наведено в розділі 1 МПУВ.

Керуючись 88 та 89 статтями Водного кодексу України, з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;

- для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів

- 50 метрів;

- для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

Якщо	крутизна	схилів	перевищує	три	градуси,	мінімальна	ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється влаштування звалищ відходів.

Облаштування пункту роздільного збирання побутових відходів планується на земельній ділянці за координатами: 47.969417, 23.970149.

Джерелами фінансування витрат на облаштування пункту та здійснення роздільного сортування побутових відходів можуть бути кошти місцевого бюджету, залучені кошти суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території селищної ТГ, інші кошти не заборонені законодавством.

Зібрані та відсортовані ресурсоцінні відходи передавати (реалізувати) заготівельникам вторсировини або на оброблення шляхом заключення відповідних угод.

Реалізація ресурсоцінних відходів дозволить отримати додаткові кошти, які можуть бути використання на вдосконалення системи управління відходами у ТГ.

Роздільне збирання побутових відходів та їх реалізація дозволить знизити об’єми відходів, які перевозяться на захоронення, що в свою чергу зменшить витрату на оплату послуг їх перевезення та захоронення.

У пункті роздільного збирання побутових відходів рекомендується приймати ВЕЕО, батарей та акумуляторів від населення або за масою, або за одиницею окремого виду відходів, складати їх за видами відходів та передавати на об’єкти оброблення таких відходів. У пункті роздільного збирання побутових відходів рекомендується використовувати за необхідності пакувальні матеріали та ящики з метою відділення відходів електричного та електронного обладнання, батарей та акумуляторів, що є у складі побутових відходів, один від одного до передачі на об’єкти оброблення таких відходів.

Основними затратами для облаштування зазначеного вище пункту роздільного збирання побутових відходів є:

- розробка кошторисної документації;

- облаштування майданчику з твердим покриттям;

- закупівля контейнерів для складування паперової упаковки, картону та макулатури;

- закупівля гідравлічного пресу для пресування зібраної вторсировини;

- витрати на електроенергію та інші комунальній послуги;

- оплата праці працівникам.

Організація перевезення та оброблення відходів у т.ч. підготовки до повторного використання

З метою досягнення нормативно визначених цільових показників щодо управління відходами:

- зменшення обсягу захоронення побутових відходів - до 30% до 2030 року;

- підготовки до повторного використання та рециклінгу побутових відходів:

- до 2025 року - не менше 10% їх маси;

- до 2030 року - не менше 20% їх маси;

- до 2035 року - не менше 25% їх маси;

- до 2040 року - не менше 35% їх маси.

- та на підставі аналізу технологічного потенціалу заходів, спрямованих на зменшення обсягу захоронення побутових відходів, при управлінні відходами на території громади необхідно запроваджувати:

- системи роздільного збирання побутових відходів;

- компостування органічної частини і спалювання побутових відходів.

На території Великобичківської селищної ТГ надання послуг для населення та підприємств зі збирання та перевезення побутових відходів здійснює ТОВ

«Екобат Шураві». Перевезення відходів відбувається транспортними засобами спеціального призначення.

Для Великобичківської селищної ТГ не передбачається закупівля транспортних засобів спеціального призначення.

Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати сміттєвозами, що унеможливлюють їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, з урахуванням вимог, передбачених Державними санітарними нормами та

правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року№145, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за

№457/19195 та Методичних рекомендацій з організації збирання та перевезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 23 жовтня 2024 року за № 1172.

Створення об’єктів управління відходами Пункти компостування

На території Великобичківської селищної ТГ значну частку в загальній масі побутових відходів становлять біовідходи - залишки рослинного походження, скошена трава, листя, харчові відходи тощо.

Одним із пріоритетних напрямів у ТГ є організація компостування біовідходів, що дає змогу суттєво зменшити обсяги відходів, які підлягають захороненню, та одночасно отримати корисний продукт - компост, який може використовуватися для поліпшення родючості ґрунтів.

Відповідно до статті 31 ЗУ «Про управління відходами» та Правил компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках, затверджених наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 27.07.2023 № 489, жителі ТГ мають право самостійно здійснювати компостування біовідходів на присадибних, дачних і садових ділянках або передавати їх до пунктів компостування, у разі створення таких пунктів у межах ТГ.

Сприяння розвитку практики компостування на місцевому рівні дозволить:

- зменшити навантаження на систему управління відходами;

- підвищити рівень екологічної свідомості населення;

- забезпечити раціональне використання органічних ресурсів шляхом повернення їх у природний кругообіг.

Приклад ємності, які можна використовувати для компостування на присадибних, дачних і садових ділянках наведено на рисунку 3.2.1.14.

Рисунок 3.2.1.14. Приклад ємності для компостування на присадибних, дачних і садових ділянках

Утворювачі біовідходів повинні самостійно організовувати їх компостування на присадибних, дачних і садових ділянках з метою отримання компосту та його використання для власних потреб або передавати їх на пункти компостування.

Пункти компостування утворюються за рішенням керівних органів дачних або садівничих кооперативів (товариств) з метою організації централізованого компостування біовідходів, що утворилися на загальних територіях таких кооперативів (товариств) з метою отримання компосту та його використання для благоустрою їх територій.

Пункти компостування, утворені керівними органами дачних або садівничих кооперативів (товариств) мають відповідати вимогам законодавства про охорону НПС та про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Місце розташування компостера на присадибній ділянці та відстань від нього до житлового будинку визначає власник цієї ділянки з дотриманням правил добросусідства, здійснення заходів щодо запобігання утворенню пилу, розповсюдженню запаху та фільтрату.

Реалізація такого проєкту дозволить зменшити кількість відходів, що захоронюються та призводять до їх розкладання (виділення парникових газів) та виникнення пожеж.

Зменшення кількості захоронення біовідходів значно збільшить ресурс використання місць видалення відходів.

Підприємства із сортування та оброблення побутових відходів

Основні вимоги та технологічні показники до проєктування, будівництва, розширення та реконструкції підприємств із сортування та оброблення побутових відходів викладено у ГБН В.2.2-35077234-001:2011 «Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування».

Вибір земельної ділянки для розміщення підприємства треба проводити згідно з вимогами чинного природоохоронного й санітарного законодавства, ДБН. Площу ділянки для розміщення підприємства приймають залежно від прийнятої технології сортування та оброблення побутових відходів.

Площу земельної ділянки для розміщення підприємства рекомендовано приймати з розрахунку приблизно 0,09 га на 1000 т побутових відходів на рік.

Земельну ділянку для будівництва підприємства обирають на передпроектній стадії під час обґрунтування ТЕО.

Підприємство треба розташовувати відносно сельбищної зони з підвітряного боку пануючих вітрів у теплу пору року, а також нижче (за рельєфом) споруд водопостачання.

Розмір санітарно-захисної зони підприємства визначають відповідно до ДСП 173 та ДБН 360. Санітарно-захисну зону або будь-яку її частину не можна розглядати як резервну територію об'єкта та використовувати для розширення виробничої зони. Підприємство треба розміщувати у виробничих зонах міських і сільських поселень або на території полігону ПВ. Розташування підприємства

на рекреаційних територіях, у зонах санітарної охорони джерел водопостачання та прибережних смугах водойм, охоронних зон курортів заборонено.

Відстань між найбільш високим рівнем ґрунтових вод і лотками дренажної системи підприємства має бути не менше ніж 1 м. Якщо земельна ділянка не відповідає цим вимогам, під час проектування треба передбачити гідроізоляційні та спеціальні дренажні заходи для унеможливлення руйнування конструкцій і забруднення ґрунтових вод поверхневим стоком підприємства.

Вибір земельної ділянки здійснюють з урахуванням можливості приєднання підприємства до існуючих комунікацій водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання. За необхідності передбачають розміщення трансформаторної підстанції, котельні, запасних резервуарів для води, локальних очисних каналізаційних споруд і локальних очисних споруд для очищення зливових вод.

Переважно на подібних підприємствах поєднують технології сортування та оброблення відходів.

Зазвичай до складу технологічного обладнання такого підприємства входять такі елементи: система первинного приймання побутових відходів від транспортних засобів (кран-балка, бункер, конвеєрна система тощо), сміттєсортувальна станція (сепараторна установка, сортувальний пост, магнітний сепаратор, система конвеєрів, система пресування тощо), система перероблення органічної речовини (шляхом компостування (анаеробне оброблення), шляхом виробництва біогазу через зброджування органічної речовини (анаеробне оброблення), можуть також розташовуватись потужності для оброблення окремих компонентів відсортованих відходів.

У разі поєднання технологій механічного та біологічного оброблення такі підприємства називають заводами механіко-біологічного.

На таких заводах також може бути налагоджене виробництво RDF та/або SRF палива з висококалорійного залишку. Глибина оброблення на таких об’єктах може досягати 85–90 %.

Усі побутові відходи, що надходять на такі об’єкти управління відходами, мають проходити дозиметричний контроль.

Найбільш ефективним є поєднання технологій оброблення відходів з їхнім роздільним збиранням, що дає змогу отримати окремо —біовідходи, окремо - відносно чисті ресурсоцінні відходи, які не забруднені біовідходами, тощо.

Сортування відходів здійснюється шляхом розподілу окремих компонентів на основі їхніх фізико-хімічних властивостей за рахунок застосування до відходів різних технологій — вилучення за допомогою змінного електромагнітного поля, пневматичних систем, циліндричних, барабанних грохотів, електростатичної сепарації, ручного відокремлення, оптичних сканерів тощо.

Найчастіше на сортувальних лініях відбирають такі ресурсоцінні фракції, як ПЕТ-пляшки, інші види полімерів (окремо за видами), папір, метали (зокрема бляшані та алюмінієві банки), скло, деревина тощо.

Зазвичай сміттєсортувальні лінії відрізняються більшою простотою та меншими часовими та фінансовими витратами на їхнє встановлення та введення в експлуатацію.

Існують також мобільні сміттєсортувальні комплекси (наприклад, на базі вантажних причепів).

Сміттєсортувальні або підприємства з відновлення відходів можуть також поєднуватися зі сміттєперевантажувальними станціями для оптимізації перевезення відходів та спрямування окремих компонентів на різні об’єкти для подальшого використання чи видалення.

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, санітарно-захисна зона для таких об’єктів, а також ділянок компостування становить 500 м.

Основні вимоги та технологічні показники до облаштування сміттєсортувальних ліній викладено у ГБН В.2.2-35077234-001:2011«Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування».

Вибір земельної ділянки для розміщення сміттєсортувальної лінії треба проводити згідно з вимогами чинного природоохоронного й санітарного законодавства, ДБН. Площу ділянки для розміщення сміттєсортувальної лінії приймають залежно від прийнятої технології сортування та оброблення побутових відходів.

Будівництво сміттєсортувальної лінії потребує інвестиційних витрат, а функціонування таких об’єктів є достатньо чутливим до коливань обсягів відходів, їх складу, вартості ресурсоцінних відходів, витрат на оплату праці тощо.

Окрім сміттєсортувальної лінії на території земельної ділянки мають знаходитись приміщення та споруди.

Мінімальні вимоги до споруд сміттєсортувальної лінії:

- контрольно-пропускний пункт;

- дільниця приймання відходів;

- виробниче приміщення (цех);

- склад для зберігання ресурсоцінних відходів;

Мінімальні вимоги до обладнання сміттєсортувальної лінії (окрім лінії):

- приймальний бункер;

- контейнери для зберігання ресурсоцінних відходів;

- преси для ущільнення паперу та пластику;

- навантажувач;

- ваги.

Також	необхідно	передбачити	окремі	накопичувальні	бункери	для тимчасового накопичення відходів.

Поточні витрати на утримання та експлуатацію сміттєсортувальної лінії включають:

- прямі матеріальні витрати (витрати на споживання електроенергії; витрати на планові ремонти і обслуговування основного технологічного обладнання);

- прямі витрати з оплати праці (заробітна плата виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з відповідним технологічним процесом);

- єдині соціальні внески для виробничого персоналу;

- загальновиробничі витрати:

- адміністративні витрати;

- витрати зі збуту послуг (інформаційна компанія, відрядження тощо);

- податки, збори (обов'язкові платежі).

Додаткові, не передбачені поточні витрати приймаються в обсязі 10%.

Сміттєсортувальні лінії необхідно створювати на основі механізмів співробітництва між ТГ, які розповсюджуються на зону охоплення - кластер з відповідним певним об’ємом відходів.

У зв’язку зі спадом економічної активності, спричиненим російсько-українською війною, у ТГ спостерігається значне зниження надходжень до місцевого бюджету.

Під час засідання робочої групи з підготовки пропозицій до проєкту Місцевого плану управління відходами Великобичківської селищної ТГ та узгодження позицій до нього, ТОВ «Екобат-Шураві» запропонувало надати земельну ділянку для будівництва сортувальної станції побутових відходів за рахунок власних інвестицій. Відповідна пропозиція зафіксована у протоколі від 18 листопада 2025 року №1. Робоча група одноголосно підтримала зазначену пропозицію.

Реалізація проєкту будівництва сортувальної станції ТОВ «Екобат-Шураві» дозволить забезпечити впровадження системи сортування побутових відходів у ТГ шляхом залучення приватних інвестицій та зменшити навантаження на місцевий бюджет.

Місця видалення відходів

Останнім етапом управління відходами є видалення відходів - операція, що не є відновленням відходів, навіть якщо одним із наслідків такої операції є використання речовин або енергії.

Згідно із частиною другою статті 40 ЗУ «Про управління відходами» полігони поділяються на такі класи:

  - полігони для небезпечних відходів,

  - полігони для відходів, що не є небезпечними,

  - полігони для інертних відходів.

Згідно з частиною першою статті 40 ЗУ «Про управління відходами», захоронення відходів здійснюється на полігонах, що відповідають вимогам законодавства та технологічне обладнання яких забезпечує захист ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, контроль викидів в атмосферне повітря, забруднення ґрунтів і підземних вод; суб’єкт господарювання, що здійснює управління полігоном, повинен мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а в разі захоронення небезпечних відходів – ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 10.02.2025 № 263, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13.03.2025 за № 405/43811 (набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні), було затверджено Правила технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації, які необхідно буде враховувати після набрання чинності.

Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міст та інших населених пунктів, на землях природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, у межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

З 1 січня 2030 року експлуатація місць розміщення відходів (полігонів, звалищ), що не оснащені системами вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, системами моніторингу викидів в атмосферне повітря та моніторингу забруднення ґрунтів і підземних вод, забороняється.

Ці вимоги не застосовуються, якщо суб’єкт господарювання, що здійснює управління місцем розміщення відходів, виконує план приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства відповідно до графіку та визначених умов у дозволі на здійснення операцій з оброблення відходів.

Закриття несанкціонованих сміттєзвалищ та звалищ, що не відповідають санітарним та екологічним вимогам

Несанкціоновані сміттєзвалища та звалища є одним із вагомих чинників негативного впливу на навколишнє природне середовище, зокрема на атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Розміщення відходів безпосередньо на ґрунтовому покриві призводить до вилучення значних площ земель із сільськогосподарського використання та біосферних процесів, а також до їх забруднення небезпечними речовинами.

Розміщення відходів без дотримання вимог екологічної безпеки призводить до вилучення земель із господарського використання та накопичення небезпечних речовин у ґрунтовому покриві. У разі самозаймання відходів відбуваються викиди токсичних продуктів згоряння, а в процесі тривалого існування звалищ формується біогаз, що містить пожежо- та вибухонебезпечний метан. Забруднюючі речовини, у тому числі важкі метали, вимиваються атмосферними опадами та можуть потрапляти у водні об’єкти, створюючи ризики для джерел питного водопостачання.

Несанкціоновані сміттєзвалища також є осередками поширення інфекційних захворювань через розмноження гризунів і комах. Особливо небезпечними є об’єкти, розміщені у водоохоронних зонах, заплавах річок, знижених формах рельєфу та на сільськогосподарських угіддях, де негативний вплив має кумулятивний і довготривалий характер.

З огляду на викладене, існує об’єктивна потреба у закритті звалищ, проведенні робіт з їх ліквідації та рекультивації земель.

Налагодження ефективної системи управління відходами та створення об’єктів управління відходами, зокрема пункту роздільного збирання побутових відходів та інших елементів інфраструктури, є необхідною умовою для запобігання забрудненню атмосферного повітря, ґрунтів і водних ресурсів, зменшення ризиків утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, а також забезпечення контролю за потоками відходів.

Відповідно до інформації РПУВ Закарпатської області до 2034 року, на території Великобичківської селищної ТГ розташоване одне звалище, яке планується до закриття та рекультивації. Інформацію щодо закриття та рекультивації звалища наведено в таблиці 3.2.1.10.

Таблиця 3.2.1.10. Дані щодо звалища, яке планується до закриття та рекультивації на території Великобичківської селищної ТГ

(джерело: РПУВ Закарпатської області до 2034 року)

| Найменування об'єкту | Місце розташування | Площа, га | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Звалище Великобичківської селищної ТГ | На заходів від с-ща Великий Бичків, в урочищі «Під Камінцем», координати: 47.970578, 23.970291 | 1,6 | Експлуатується. Закриття та рекультивація до 2030 року |

Відповідно до інформації Великобичківської селищної ТГ, на території ТГ наявні несанкціоновані сміттєзвалища загальною площею 0,29 га. Детальну інформацію про несанкціоновані сміттєзвалища наведено в таблиці 3.2.1.11.

Таблиця 3.2.1.11. Несанкціоновані сміттєзвалища Великобичківської селищної ТГ

(джерело: інформація Великобичківської селищної ТГ)

| № з/п | Найменування об’єкту | Місце розташування | Площа місця розміщення відходів, га | Види відходів, що розміщуються | Власник об’єкту | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. І.Франка, координати: 47.973528, 24.000639 | 0,04 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 2 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Лисенка- вул. Тичини-вул. О. Вишні, координати: 47.976444, 24.002083 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 3 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Верховинська-вул.Гуцульська, координати: 47.970778, 23.992944 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 4 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Крушник-вул. Млинівська, координати: 47.971639, 24.015889 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 5 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. - вул.Карпатських Січовиків – вул.Селянська, | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |

|  |  | координати: 47.972083, 23.996056 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Незалежності - вул.Гуцульська, координати: 47.968139, 23.994167 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 7 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Прикордонна, координати: 47.967500, 24.004306 | 0,025 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 8 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Прикордонна – вул. Довженка, координати: 47.966278, 24.000306 | 0,025 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 9 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с-ще Великий Бичків, вул. Прикордонна – вул. Лапшин – вул. Польова, координати: 47.964167, 23.990722 | 0,02 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |
| 10 | Несанкціонова не сміттєзвалище | с. Луг, ур. Кузій, координати: 47.933722, 24.100333 | 0,03 | Побутові відходи | Великобичківська селищна рада | В процесі ліквідації |

Дані щодо припинення експлуатації місць/об'єктів розміщення відходів (у т.ч. полігони та звалища) у Великобичківській селищній територіальній громаді наведено в додатку 11.

Для боротьби зі стихійними сміттєзвалищами необхідно передбачити проведення таких заходів:

- перевезення відходів зі стихійних звалищ на полігон побутових відходів;

- запобігання виникненню стихійних звалищ як на старих, так і на нових місцях;

- роз'яснювальна робота серед населення про шкоду забруднення навколишнього середовища побутовими відходами.

Ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ відходів у межах населених пунктів забезпечують органи місцевого самоврядування у сфері управління відходами відповідно до статті 26 ЗУ «Про управління відходами».

Для перевезення відходів необхідна техніка для перевезення (самоскид, трактор з платформою) та техніка для навантаження (екскаватор, навантажувач).

Перед перевезення відходів можливе відділення великогабаритних та будівельних відходів для окремого їх перевезення.

Території колишніх звалищ необхідно відгородити покажчиками (стрічкою) і інформаційними щитами про заборону розміщення відходів із зазначенням суми штрафуза порушення.

Боротьба з несанкціонованими сміттєзвалищами без роз'яснювальної роботи серед населення є неефективною. Тому, необхідно проводити просвітницьку роботу про шкоду неправильного управління відходами для навколишнього природного середовища та для майбутніх поколінь. Така робота повинна проводитися починаючи з початкових навчальних закладів.

МПУВ передбачаються наступні заходи щодо закриття несанкціонованих сміттєзвалищ та звалищ, що не відповідають санітарним та екологічним вимогам:

- проведення  інвентаризації  полігонів  відходів,  що  не  є

небезпечними (у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів);

- проведення оцінки ризику полігонів відходів, що не є небезпечними (у дворічний строк після затвердження методики проведення оцінки ризикудля довкілля від об’єктів з оброблення відходів);

- підготовка та затвердження переліку полігонів відходів, що не є небезпечними, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку полігонів відходів, що не є небезпечними, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами (у шестимісячний строк після проведення інвентаризації та оцінки ризику);

- розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення полігонів відходів, що не є небезпечними, у відповідність із встановленими вимогами (у шестимісячний строк після затвердження переліку полігонів побутових відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути приведені у відповідність до вимог законодавства);

- припинення експлуатації/закриття звалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам (одночасно із введенням в експлуатацію нових регіональних полігонів побутових відходів);

- розроблення проектів рекультивації звалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам (після затвердження переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути закриті, та переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами);

- проведення рекультивації звалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам (після погодження проектів рекультивації полігонів побутових відходів звалищ, які не відповідають встановленим вимогам).

Пунктом 5 розділу ХІ Прикінцевих та Перехідних положень ЗУ «Про управління відходами» установлено, що з 1 січня 2030 року експлуатація місць розміщення відходів (полігонів, звалищ), що не оснащені системами вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, системами моніторингу викидів в атмосферне повітря та моніторингу забруднення ґрунтів і підземних вод забороняється.

Під час розроблення та виконання проєкту рекультивації місць видалення відходів необхідно враховувати вимоги ЗУ «Про землеустрій (стаття 54 та інші),

«Про охорону земель» (стаття 52 та інші), «Про управління відходами» (стаття 40 та інші), а також правил розроблення робочих проєктів землеустрою, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 року

№86.

Заходи із запобігання засміченню та очищення засмічених територій

Одним із джерел засмічення навколишнього природного середовища є неналежне управління відходами, зокрема залишення та викидання відходів у непризначених для цього місцях.

Першочерговими заходами із розв’язання проблеми засмічення територій Великобичківської селищної ТГ повинні бути заходи із запобігання утворенню відходів. Значною мірою це стосується і потоку побутових відходів, і дій, спрямованих на перехід до циркулярної економіки, шляхом налагодження системи управління відходами, зокрема відходами продукції, які підлягають рециклінгу та подовженню життєвого циклу. Крім того, важливо налагодити схеми збирання побутових відходів, сприяти будівництву об’єктів оброблення відходів та підвищувати екологічну свідомість населення.

Громадські місця мають бути спроектовані таким чином, щоб запобігти засміченню, зокрема, з достатньою кількістю контейнерів для побутових відходів, фізичних бар’єрів, такі як паркани, живоплоти та низькі стіни, для запобігання рознесенню відходів з території. Колір та написи на контейнерах мають привертати увагу людей до них і заохотити до правильного управління відходами. Можуть бути здійснені інвестиції в інноваційні технології, такі як

«розумні» контейнери побутових відходів, які визначають, коли вони переповнені і потребують спорожнення.

З метою запобігання засміченню та очищення територій рекомендується вжиття таких заходів:

- проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на фізичних та юридичних осіб, з метою підвищення обізнаності про негативний вплив засмічення та важливість правильного управління відходами;

- посилення правозастосування та контролю;

- покращення інфраструктури збирання та оброблення відходів;

- заходи просторового планування;

- заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів.

Для забезпечення створення комплексної інфраструктури управління відходами важливо підвищувати рівень обізнаності населення про негативні наслідки методів захоронення відходів та переваги сталих практик управління відходами. Витрати на надання послуг з управління побутовими відходами повинні покриватися утворювачами відходів за рахунок тарифів на послуги з управління побутовими відходами.

Щороку органи місцевого самоврядування згідно із статтею 26 ЗУ «Про управління відходами» здійснюють заходи з ліквідації несанкціонованих звалищ і проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами.

Історичні місця розміщення відходів

Історичні місця розміщення відходів – це території, де в минулому розміщували відходи, що призвело до забруднення ґрунту, ґрунтових або поверхневих вод. Це можуть бути звалища, покинуті промислові об’єкти та колишні місця розміщення/накопичення відходів. Історичні місця розміщення відходів потребують спеціального очищення, закриття, рекультивації та догляду після закриття.

Більшість видів відходів містять речовини, які становлять небезпеку для здоров’я  людей  та  навколишнього  природного  середовища,  а  покинуті

промислові підприємства, місця видалення відходів, покинуті об’єкти оброблення відходів є потенційними джерелами викидів небезпечних речовин. Такі об’єкти можуть бути джерелом забруднення ґрунтів і підземних вод, оскільки місця зберігання та видалення відходів за відсутності належної герметизації та інженерного облаштування можуть перетворюються на історично забруднені території.

Оцінка ризиків історичних місць розміщення відходів здійснюється шляхом аналізу історичних місць розміщення відходів, для визначення рівня екологічної загрози, впливу на здоров’я людей і довкілля, а також заходи для зниження цих ризиків. Процес повинен включати визначення джерел забруднення, аналіз розповсюдження забруднювачів, оцінку впливу на екосистему та здоров’я людей, розроблення заходів для зниження ризиків.

Відповідно до інформації Великобичківської селищної ТГ та Регіональної доповіді про стан навколишнього природного середовища Закарпатської області за 2024 рік, на території Великобичківської селищної ТГ за адресою: с-ще Великий Бичків, вул. Промислова, 39, координати: 47.97560, 24.00879 розташоване закрите підприємство ЗАТ «Великобичківський лісохімкомбінат», яке ліквідовано ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 30.11.04 року.

Після проведення ліквідаційної процедури функціонування лісохімкомбінату припинено, технологічне обладнання демонтовано та реалізовано, проте забруднена територія та відходи залишились безхазяйними.

За результати контролю, що здійснювався протягом 2013 року Державною екологічною інспекцію у Закарпатській області на території колишнього ЗАТ

«Великобичківський лісохімкомбінат» та прилеглих до нього територій, свідчать про забруднення земельних ресурсів, поверхневих вод та верхнього підземного водоносного горизонту (до 20 м).

Концентрацій нафтопродуктів у пробах ґрунтів перевищували фонові показники від 3 до 50 раз, зокрема у районі котельні хімічного цеху колишнього ЗАТ «Великобичківський лісохімкомбінат».

Концентрації забруднюючих речовин у поверхневих водах перевищували гранично допустимі концентрації для водойм рибогосподарського призначення:

- за показником хімічного споживання кисню — до 3 разів (потік б/н перед впадінням в р. Шопурка);

- за вмістом фенолів — до 3 000 разів (потік б/н перед впадінням в р. Шопурка).

У річці Шопурка, у створі нижче території лісохімкомбінату, показник хімічного споживання кисню відповідав вимогам чинних нормативів, проте вміст фенолів перевищував гранично допустиму концентрацію у 30 разів.

Підвищені концентрації забруднюючих речовин також були виявлені у шахтних колодязях жителів селища Великий Бичків: показник ХСК становив до 600 мг/л при нормативі 4,0 мг/л, вміст фенолів — до 4,0 мг/л при гранично допустимій концентрації для централізованого господарсько-питного водопостачання 0,001 мг/л.

Заходи з очищення історичних місць розміщення відходів

З метою вирішення проблеми було реалізовано три проєкта у співпраці українськими та угорськими партнерами:

- Проект HUSKROUA/0901/121 «Попередження погіршення якості води та розробка заходів по усуненню забруднення у Великому Бичкові в українсько-угорському співробітництві». Період впровадження з 16.10.2010 р. по 15.01.2013 р.

- Проект HUSKROUA/1101/0057 «ІІ етап проекту: «Запобігання погіршенню якості води та розробка заходів з відновлення її якості у Великому Бичкові у рамках українсько угорського співробітництва» – Початок відновлюваних робіт». Тривав з 16.08.2013 р. по 16.12.2015 р.

- Проект HUSKROUA/1901/6.1/0029 «ІІІ етап проєкту: «Запобігання погіршенню якості води та розробка заходів з відновлення її якості у Великому Бичкові у рамках українсько-угорського співробітництва» – Продовження відновлення (VEBYCORE)». Тривав з 01 червня 2021 року до 31 грудня 2023 року.

Два проекти реалізовані в рамках Програми прикордонного співробітництва

«Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна ЄІСП 2007-2013», останній – за Програмою транскордонного співробітництва ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020».

На основі проведення оцінки та аналізів було запропоновано виконання таких заходів:

- очищення водовідвідного каналу, що проходить територією заводу. Альтернативний варіант: будівництво нової ділянки каналу до річки Шопурки;

- реконструкція колишньої заводської споруди очищення вод каналу на ділянці виходу з території ЛХК, заповнення фільтрів активованим вугіллям;

- перевезення з території накопичених відходів, значна кількість яких містить небезпечний хімічний склад та незадовільний стан тари, зокрема залізничні цистерни, підземний бетонний резервуар із цегляними стінами.

Станція очищення ґрунтів та ґрунтових вод зображена на рисунку 3.2.1.15.

Рисунок 3.2.1.15. Станція очищення ґрунтів та ґрунтових вод

Станом на 01.01.2025 здійснено очищення бетонного резервуара від залишків мазуту та високотоксичних відходів лісохімічного виробництва. За період експлуатації установки зібрано 11 тонн шламів, понад 30 тонн забрудненого ґрунту, 64 тонн відходів, які були зібрані та перевезені на оброблення суб’єктом господарювання ТОВ «Нью Екосвіт» після завершення третього етапу транскордонного проєкту.

Головним завданням на щонайменше 5 років є забезпечення безперервної роботи системи очищення ґрунтових вод та ґрунтів. Майновий комплекс станції переданий на баланс Великобичківської селищної ради, яка одночасно є власником забрудненої території та кінцевим бенефіціаром всіх трьох етапів Проекту.

Регулярний відбір проб з моніторингових свердловин, а також забрудненої води до і після очищення, протягом імплементації проекту забезпечив безперервне спостереження за змінами стану ґрунтових та підземних вод. У майбутньому моніторинг якості ґрунтових вод необхідно продовжити для відстеження ступеня їх очищення.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з побутовими відходами

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з побутовими відходами, досягається шляхом реалізації комплексу заходів з дотриманням ієрархії методів управління відходами.

Запобігання утворенню відходів

Оскільки обсяги утворення побутових відходів та їх склад визначаються переважно  структурою  споживання  населення,  основним  управлінським

механізмом, що застосовується у цій сфері є інформаційно-просвітницька діяльність, спрямована на пропаганду ощадливого споживання та застосування відповідних методів та підходів.

В якості запобігання утворенню відходів, від яких необхідно позбавлятися, розглядається запровадження (або розширення використання) індивідуального компостування біовідходів у приватних домогосподарствах, а також пропаганда скорочення використання пакувальних та інших виробів з полімерів.

Підготовка до повторного використання відходів

Діяльність за напрямом включає запровадження в населених пунктах роздільного збирання відходів, які придатні до повторного використання, включення до складу регіональних комплексів управління відходами дільниць сортування, створення об’єктів інфраструктури для збирання для повторного використання та рециклінгу меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку, а також організацію та проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на пропаганду розширенняповторного використання товарів, які були у вжитку.

Оброблення відходів

Діяльність за напрямом включає:

- запровадження та розширення роздільного збирання побутових відходів, включаючи створення об’єктів інфраструктури збирання відходів;

- створення та забезпечення функціонування об’єктів інфраструктури сортування побутових відходів та підготовки відходів до повторного використання та повторне використання продукції;

- створення та забезпечення функціонування об’єктів централізованого оброблення біовідходів (компостування, а в подальшому - анаеробного зброджування з отриманням енергії);

- сприяння створенню підприємств з підготовки відходів до повторного використання;

- організацію та проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня участі населення в роздільному збиранні відходів.

Видалення відходів

Діяльність за напрямом включає зменшення кількості місць для видалення побутових відходів та створення регіонального полігону для відходів, що не є небезпечними. Зменшення кількості відходів, що підлягають захороненню, за рахунок проведення заходів, що викладені вище.

Інформаційне забезпечення

Методичними рекомендаціями з підвищення обізнаності громадськості стосовно сучасного управління побутовими відходами, затвердженими наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 20.06.2024 року №551, передбачено заходи, що спрямовані на зростання рівня

обізнаності громадськості щодо сучасного управління побутовими відходами та підвищення ефективності впровадження у ТГ сучасних методів та технологій управління побутовими відходами.

Під час підвищення обізнаності громадськості стосовно сучасного управління побутовими відходами рекомендується використовувати наступні методи, які визнано найбільш ефективними у розвинутих країнах, а саме:

- метод стимулювання – полягає у роз'ясненні громадськості у процесі інформування переваг від здійснення певних вчинків, наприклад мінімізації утворення та роздільного збирання побутових відходів відповідно до прийнятої технологічної схеми їх збирання, скорочення використання кількості пластику, компостування біовідходів замість спалювання або захоронення побутових відходів;

- метод переконання – передбачає логічний доказ якогось поняття, правової чи моральної оцінки дій. При цьому на свідомість громадян може впливати не стільки поняття та міркування, скільки їх доказовість - закони, штрафи, статистика, факти про шкоду для здоров'я. Особа, оцінюючи отриману інформацію, або стверджується у своїх поглядах або коригує їх. Переконуючись у правоті, особа як правило формує свою систему поглядів на проблему;

- метод впливу – вплив на людину з метою спонукання її до певних дій, наприклад правильного управління побутовими відходами. Ефективній реалізації цього методу може сприяти використання художніх образів, інфографік, ілюстрацій, відео, перфомансів, виставок, кінопоказів тощо.

Для проведення інформаційно-комунікаційної роботи рекомендується також активно використовувати онлайн-медіа та соціальні мережі. Рекомендується створення в територіальній громаді інформаційного порталу – вебсайту, або сторінки на платформах спільного доступу до інформації, групи в популярній соціальній мережі, яка буде адмініструватися представниками ТГ з метою інформування громадськості щодо управління побутовими відходами. Також на цих сторінках може бути розміщено інформацію про виконавців послуги управління побутовими відходами, наявні системи збирання різних видів побутових відходів, основні проблеми сучасного управління побутовими відходами в територіальній громаді, шляхи їх вирішення, основні заходи органів місцевого самоврядування із впровадження сучасних методів та технологій, рішень органів місцевого самоврядування в сфері управління побутовими відходами, ціни на послуги та штрафи щодо порушення екологічного законодавства.

Важливим є проведення освітньо-інформаційної кампанії у навчальних закладах Великобичківської селищної ТГ, впровадження екологічних уроків та акцій.

    - Управління небезпечними відходами

Відповідно до ЗУ «Про управління відходами» - небезпечні відходи - відходи, що мають одну чи більше властивостей, що роблять їх небезпечними, наведених у додатку 3 Закону «Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними».

Суб'єкти господарювання, що у своїй діяльності утворюють небезпечні відходи, повинні мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, яку видає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами або передавати їх на оброблення суб'єктам господарювання у сфері управління відходами.

Планування системи управління небезпечними відходами суб’єктами господарювання – утворювачами відходів буде відбуватися безпосередньо через розроблення та затвердження планів управління відходами підприємствах, організацій та установ.

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Система управління небезпечними відходами у Великобичківській селищній територіальній громаді визначена з урахуванням завдань та заходів щодо небезпечних відходів, що передбачені РПУВ Закарпатської області до 2034 року:

- створення та забезпеченні функціонування схем роздільного збирання;

- створення та забезпечення функціонування пункту роздільного збирання відходів;

- інвентаризація утворювачів небезпечних відходів (промислових підприємств, медичних закладів, СТО тощо), ведення відповідних реєстрів;

- розроблення процедур впровадження розширеної відповідальності виробника (після прийняття законодавчих вимог); в рамках цього: повернення відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) у місцях продажу нового обладнання, повернення прострочених та не використаних медикаментів до медичних закладів, які передаватимуть їх на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Загальні вимоги до управління небезпечними відходами

Небезпечні відходи у складі побутових відходів необхідно збирати окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

До компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів можуть бути віднесені матеріали, які утворюються при роздільному збиранні побутових відходів, що містять будь-який із складових (елементів) потенційно небезпечних відходів, передбачених в Інструкції з отримання міжнародного коду ідентифікації відходів, затвердженій наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 жовтня 2000 року №165.

Підприємства, організації та установи, які є утворювачами небезпечних відходів, зобов'язані вести облік об'ємів утворення таких відходів, забезпечити їх передачу суб’єктам господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Небезпечні речовини, суміші та складові (компоненти) видаляються з відходів до або у процесі відновлення.

Утворення, збирання, перевезення та оброблення небезпечних відходів здійснюються у спосіб, що є безпечним для здоров’я людини та навколишнього природного середовища.

Під час здійснення будь-якої операції з управління небезпечними відходами забезпечуються заходи обліку, звітності та контролю відповідно до законодавства.

Утворювачі та власники небезпечних відходів, крім небезпечних відходів у складі побутових відходів, зобов’язані:

- зберігати небезпечні відходи окремо від інших видів відходів у спосіб, що не становить загрози для здоров’я людини та навколишнього природного середовища;

- забезпечувати збирання, перевезення, оброблення відходів самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, або шляхом укладення договору з суб’єктом господарювання у сфері управління відходами;

- не допускати передачі небезпечних відходів суб’єктам господарювання, які не мають дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Утворювачам та власникам небезпечних відходів, суб’єктам господарювання у сфері управління відходами забороняється змішувати:

- різні види небезпечних відходів або небезпечні відходи з відходами, що не є небезпечними;

- небезпечні відходи, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені.

Зміна виду небезпечних відходів не повинна досягатися шляхом розбавлення або змішування відходів для зниження початкової концентрації небезпечних речовин до рівня, що є нижчим за порогові значення для визнання відходів небезпечними.

Якщо небезпечні відходи були змішані з іншими видами небезпечних відходів або іншими відходами, речовинами чи матеріалами, утворювач, власник відходів або суб’єкт господарювання у сфері управління відходами зобов’язані розділити змішані відходи якщо це технічно можливо і не призведе до заподіяння шкоди здоров’ю людини або навколишньому природному середовищу.

Планування управління небезпечними відходами на території громади

МПУВ Великобичківської селищної ТГ у залежності від видів небезпечних відходів передбачає збирання відходів:

- Небезпечних відходів у складі побутових, які містять ртутні лампи, хімічні джерела струму, вироби електричних і електронних приладів та деталі машин з важкими металами (так зване високотехнологічні відходи), тару із залишками фарб, лаків, чорнил, барвників, клеїв, мастил, нафтопродуктів, неідентифікованих хімічних речовин, які утворюються населенням у житловому секторі, ріжучі, колючі та інші травмонебезпечні предмети тощо;

- Відходи електричних та електронних приладів (високотехнологічні відходи);

- Відпрацьовані нафтопродукти – на станціях технічного обслуговування транспортних засобів;

- Відходи транспортних засобів (високотехнологічні відходи, мастильні матеріали, охолоджуючі рідини тощо).

4. Медичні відходи (визначення терміну медичні відходи зазначено у підрозділі 2.2.8. «Медичні відходи»).

Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, інші небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених і обладнаних місцях для обов'язкового наступного оброблення відповідно до чинного законодавства.

Зібрані у спеціалізовані контейнери небезпечні відходи у пункті роздільного збирання відходів передаються суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення господарської діяльності з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Контейнери для небезпечних відходів

Встановлення контейнерів для небезпечних відходів здійснюється з метою забезпечення збирання небезпечних відходів у складі побутових та уникнення забруднення інших видів побутових відходів.

Встановлення окремих контейнерів, призначених для небезпечних відходів, забезпечують органи місцевого самоврядування та організації розширеної відповідальності виробників – у випадку прийняття відповідного закону.

Для збирання небезпечних відходів у Великобичківській селищній територіальній громаді необхідно встановити контейнери для батарейок та інших небезпечних відходів у пункті роздільного збирання побутових відходів. Доцільно розширити збирання небезпечних відходів за допомогою пересувних пунктів збирання небезпечних відходів.

Доцільно також долучитися до Всеукраїнського екоруху «Батарейки здавайтеся» https://batareiky.ua/post/kudy-zdaty та встановити контейнери для збирання батарейок в торгових мережах ТГ. У вищезазначених пунктах можна здавати наступні види відходів: пальчикові батарейки та акумулятори, батарейки-таблетки, акумулятори від телефонів та ноутбуків.

Для підвищення результативності роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових та дієвості агітаційної роботи, на контейнерах для збирання компонентів небезпечних відходів у складі побутових рекомендується наносити перелік товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти, та знаки, які нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових.

Управління небезпечними відходами у складі побутових

У сфері управління небезпечними відходами у складі побутових необхідно забезпечити:

- мінімізацію утворення небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- організацію системи роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів для передачі на подальше оброблення.

Запобігання утворенню небезпечних відходів у складі побутових відходів забезпечується шляхом включення відповідних питань до постійної інформаційної компанії.

Усі зібрані небезпечні відходи будуть передаватися суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Варіанти технічних рішень з організації збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів:

- створення стаціонарних пунктів приймання небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- організація приймання небезпечних відходів у складі побутових відходів у

«мобільні пункти приймання».

Для перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно застосування транспортні засоби спеціального призначення. Ці транспортні засоби можуть також застосовуватися для організації збирання небезпечних відходів в якості «мобільних пунктів приймання».

Слід враховувати, що надання послуг у сфері управління небезпечними відходами відноситься до ліцензованих видів діяльності. Для організації діяльності зі збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів надавач послуг повинен отримати відповідні ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Створення об’єктів оброблення небезпечних відходів у Великобичківській селищній територіальній громаді не передбачається.

Мобільний пункт збирання небезпечних відходів

Основним принципом функціонування мобільних пунктів збирання небезпечних відходів від населення є їх мобільність, що забезпечує можливість охоплення значної кількості населених пунктів. Використання мобільних пунктів збирання небезпечних дозволяє оптимізувати витрати на створення та

утримання інфраструктури. Мобільні пункти збирання можуть використовуватися також для збирання небезпечних відходів з дрібних стаціонарних пунктів збирання, наприклад, батарейки з торговельних закладів, автозаправних станцій, адміністративних будівель та інших об’єктів.

Найпоширенішою формою організації мобільного пункту збирання небезпечних відходів є екобус — спеціально обладнаний транспортний засіб, рисунок 3.2.2.1, який здійснює рух за заздалегідь визначеним маршрутом та зупиняється у встановлених місцях відповідно до затвердженого графіка. Під час роботи екобуса населення має можливість безоплатно передати визначені обсяги небезпечних відходів у складі побутових, зокрема відпрацьовані батарейки, люмінесцентні лампи та ртутні термометри, тоді як для суб’єктів господарювання послуга збирання таких відходів може надаватися на платній основі.

Рисунок 3.2.2.1. Приклад мобільного пункту збирання небезпечних відходів

Функціонування мобільних пунктів збирання небезпечних відходів передбачає попереднє інформування населення щодо переліку відходів, які приймаються, умов їх передачі та графіка роботи мобільного пункту.

Такий мобільний пункт може бути створений як окремою ТГ, так і у співпраці з сусідніми ТГ на підставі механізмів ЗУ «Про співробітництво територіальних громад». Для забезпечення його ефективного функціонування визначається графік роботи, який доводиться до відома мешканців громади шляхом інформаційно-просвітницьких заходів. Цей пункт може збирати і відходи з дрібних стаціонарних пунктів збирання, розміщених у торговельних закладах, на об’єктах сфери послуг та в адміністративних будівлях.

Небезпечні відходи доцільно перевозити з періодичністю 1 раз на 1- 2 місяці із залученням суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Визначення суб’єкта господарювання передбачається здійснювати відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Управління небезпечними відходами суб’єктів господарювання

Управління небезпечними відходами, що утворюються на промислових підприємствах, здійснюється відповідно до вимог ЗУ «Про управління відходами».

Ефективне функціонування системи управління промисловими відходами, зокрема небезпечними, можливо лише у випадку повного і достовірного обліку відомостей про відходи та їх джерел утворення на всіх стадіях життєвого циклу відходів. Первинний облік утворення та управління відходами повинен забезпечуватися нормативно-технічним, технологічним, планово-економічним, оперативно-технічним та бухгалтерським супроводом з використанням типової та спеціалізованої документації.

У технологічній документації на процеси або роботи, в результаті яких відбувається утворення небезпечних відходів, повинні бути відображені:

- перелік відходів, що утворюються, із зазначенням їх найменувань, кодів та класу небезпечності згідно з Національним переліком відходів і Порядку класифікації відходів з урахуванням Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними;

- чинні нормативи утворення небезпечних відходів і вихідні дані для їх розрахунку;

- регламенти роздільного збирання та зберігання небезпечних відходів;

- особливості кінцевого управління небезпечними відходами (рециклінг/відновлення на власних об'єктах, передача на оброблення ліцензованим організаціям).

Небезпечні відходи, що утворилися на підприємстві, вилучаються з місць утворення з подальшим їх сортуванням за заданими ознаками на однорідні складові та в спеціальній тарі доставляються у місця їх зберігання з дотриманням наступних вимог:

- відходи, що містять ртуть зберігаються в заводській або закритій тарі у приміщеннях з обмеженим доступом, що добре вентилюються та мають ізолююче покриття;

- відходи, що містять кислоти, електроліти та нафтопродукти зберігаються, виходячи з їх фізичного стану, в поліетиленових мішках, пакетах, бочках та інших спеціальних видах тари, що перешкоджають попаданню та розповсюдженню шкідливих речовин в навколишнє природне середовище або робочу зону; тара повинна забезпечувати безпечне ведення вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт.

Небезпечні відходи на території підприємства зберігаються протягом не більше одного року з моменту їх утворення, а потім передаються суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, або відновлюються на власних об'єктах.

Перевезення відходів здійснюється в непошкодженій тарі при використанні транспортних засобів, призначених для небезпечних відходів, з урахуванням наступних вимог:

- при транспортуванні ртутних ламп або інших ртутьвмісних відходів необхідно забезпечити цілісність і герметичність колб, в яких знаходиться металева ртуть;

- усі процеси, пов'язані з перевантаженням, перевезенням небезпечних відходів повинні бути максимально механізовані;

- контейнери, призначені для перевезення небезпечних відходів, повинні представляти собою міцну й надійну конструкцію; у верхній частині повинні бути розміщені завантажувальні люки, які надійно закриваються і фіксуються в закритому положенні;

- транспортні засоби повинні бути спеціально обладнані таким чином, щоб при їх експлуатації можливість втрат відходів і забруднення ними навколишнього природного середовища була виключена.

Для зменшення навантаження на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, покращення умов проживання, стану інфраструктури міста суб'єкти господарювання повинні вживати заходи для зменшення обсягів утворення відходів, зокрема небезпечних. Для промислових підприємств ці заходи можуть включати:

- впровадження у виробництво найкращих доступних, ресурсозберігаючих та маловідходних технологій;

- вдосконалення операційних процесів, технічного обслуговування обладнання;

- вдосконалення системи управління небезпечними відходами, технологій і способів рециклінгу та відновлення;

- підвищення рівня технічної дисципліни та відповідальності при організації системи управління небезпечними відходами;

- моніторинг і контроль за системою управління небезпечними відходами; Управління небезпечними відходами – здійснення операцій із збирання,

перевезення, оброблення (відновлення та видалення) – підлягає ліцензуванню на підставі вимог Законів України «Про управління відходами», «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами» затверджених постановою КМУ від 05.12.2023 року №1278.

Основними задачами реалізації системи управління небезпечними потоками відходів є:

- проведення заходів щодо мінімізації утворення відходів;

- проведення інвентаризації місць утворення і зберігання відходів;

- проведення оцінки місць зберігання на відповідність встановлених вимог;

- ведення суб'єктами господарювання первинного обліку та звітності щодо небезпечних відходів;

- ведення обліку обладнання, матеріалів та відходів, що містять СОЗ, зокрема ПХД;

- дотримання вимог чинного законодавства щодо управління небезпечними відходами: здійснення операцій з оброблення на власних об'єктах за наявності відповідної ліцензії або передача їх суб’єктам господарювання, які

мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

- проведення операцій з оброблення небезпечних відходів за технологіями, що забезпечують мінімізацію негативного впливу і захист довкілля та здоров'я населення.

Діяльність суб’єктів господарювання з управління небезпечними відходами, полягає у наданні інформаційної підтримки та організаційного сприяння суб’єктам господарювання щодо запровадження систем екологічного менеджменту у відповідності до стандарту ІSО 14001, «методології більш чистого виробництва».

Мінімізація навантаження на довкілля, пов'язаного з відходами

Небезпечні відходи (відпрацьовані батарейки та акумулятори, відпрацьовані нафтопродукти, ВЕЕО, ртутьвмісні відходи, залишки агрохімікатів та інші) становлять особливу загрозу для довкілля та здоров’я населення Великобичківської селищної ТГ.

Для мінімізації негативного впливу заплановано реалізацію комплексу заходів, спрямованих на попередження їх утворення, забезпечення належного збирання, перевезення та оброблення. Основні напрями діяльності Великобичківської селищної ТГ у сфері управління небезпечними відходами є:

- стимулювання використання менш токсичних аналогів у господарстві, освіті, медицині та аграрному секторі, впровадження технологій зменшення кількості відходів на виробництвах та у комунальній сфері;

- облаштування пункту роздільного збирання побутових відходів в тому числі небезпечних (батарейок, ламп, тощо);

- укладання угод з суб'єктами господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

- ведення обліку обсягів утворення, збирання та передачі небезпечних відходів, щорічне звітування та оцінка екологічних ризиків;

- проведення інформаційних кампаній для населення щодо шкоди небезпечних відходів та правил управління, інформування через сайт громади, соціальні мережі та друковані матеріали.

Інформаційне забезпечення

Для ефективного функціонування системи управління небезпечними відходами у Великобичківській селищній ТГ необхідне створення сучасної та доступної системи інформаційного забезпечення, яка сприятиме підвищенню екологічної безпеки та забезпечить належний контроль на всіх етапах управління небезпечними відходами.

Створення сучасної та доступної системи інформаційного забезпечення передбачає:

- аналіз фактичних і прогнозованих обсягів утворення небезпечних відходів (батарейки, акумулятори, ртутьвмісні відходи, медичні відходи, відпрацьовані

нафтопродукти тощо) та вивчення передового досвіду інших ТГ у сфері інформаційного забезпечення;

- формування єдиної бази даних утворювачів та утворених обсягів небезпечних відходів, щорічне оновлення інформації про місця збирання та обсяги переданих на оброблення відходів;

- запровадження системи обліку утворення небезпечних відходів у ТГ, проведення моніторингу стану пунктів збирання та тимчасового зберігання та регулярна оцінка екологічних ризиків і розробка рекомендацій для їх зниження;

- створення на сайті ТГ окремого розділу щодо управління небезпечними відходами, публікація інформації про пункти збирання та графіки їх роботи, надання доступу до статистичних даних для підприємств, організацій та громадян;

- проведення інформаційних кампаній щодо ризиків небезпечних відходів і правил їх здачі, проведення навчань для працівників бюджетних установ, медичних закладів та комунальних підприємств;

- впровадження системи електронної звітності для підприємств та установ, стимулювання бізнесу та населення до участі у системі збирання небезпечних відходів шляхом екологічних ініціатив та програм підтримки.

Під час агітаційної роботи рекомендується застосовувати етапи та використовувати засоби агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному значенні управління побутовими відходами. Для підвищення результативності роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів та дієвості агітаційної роботи рекомендується наносити перелік товарів (виробів, пристроїв, приладів) на контейнерах.

Реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню ефективності системи управління небезпечними відходами, зменшенню їх негативного впливу на довкілля та формуванню відповідального ставлення населення до управління такими відходами.

      - Відпрацьовані нафтопродукти

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Відпрацьований нафтопродукт - нафтопродукт, під час експлуатації якого відбулися зміни деяких властивостей, регламентованих нормативною документацією.

До відходів, що містять нафтопродукти, відносяться:

- відпрацьовані масла, мастила моторні, трансмісійні;

- фільтри (масляні, паливні, повітряні тощо);

- мул автомийок;

- пісок промаслений;

- суміші масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії;

- змащувально-охолоджувальні рідини (ЗОР, МОР);

- обтиральні матеріали промаслені (ганчір'я).

Основними джерелами утворення відпрацьованих нафтопродуктів є:

- обслуговування автотранспорту (заміна автомобільних мастил);

- обслуговування механічного та гідравлічного промислового обладнання (заміна мастил);

- обслуговування електротрансформаторів та іншого силового електрообладнання (заміна мастил).

Управління відпрацьованими мастилами (оливами) планується здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2026 р. № 512

«Деякі питання щодо провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами». Згідно з п.4 Постанови, вона набирає чинності через два місяці з дня її опублікування (30.06.2026).

До відходів мастил (олив) належать відпрацьовані мастила (оливи) – гідравлічні, моторні, трансмісійні та інші мастила (оливи), гальмівні та інші рідини для ізоляції і теплопередачі, які стали непридатними використання.

Основними утворювачами відпрацьованих мастил (олив) є фізичні особи – підприємці, а також підприємства, установи та організації всіх форм власності, які використовують мастила (оливи).

Ефективна системи управління відходами відпрацьованих нафтопродуктів повинна вирішити питання, які формують основні перешкоди на шляху її створення:

− забезпечення первинного збирання та тимчасового зберігання на промислових об’єктах суб’єктів господарювання відпрацьованих нафтопродуктів відповідно до норм та правил пожежної, санітарної та екологічної безпеки;

− виконання в повному обсязі зобов’язань, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2026 р. № 512 «Деякі питання щодо провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами»;

− створення потужностей для роздільного збирання та оброблення відходів відпрацьованих нафтопродуктів (установок регенерації для повторного використання технічної олії);

− проведення інвентаризації суб’єктів господарювання - основних утворювачів відходів відпрацьованих нафтопродуктів, з метою визначення об’єктивного стану сфери управління відпрацьованими нафтопродуктами;

− проведення інформаційної роботи з населенням та підприємствами, щодо управління відпрацьованими нафтопродуктами.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Перелік заходів у сфері управління відпрацьованими нафтопродуктами на території Великобичківської селищної ТГ:

- організація системи безпечного збирання та зберігання:

- забезпечення збирання відпрацьованих мастил і нафтопродуктів із захистом від проникнення відходів у ґрунт та воду;

- передача відходів ліцензованим суб’єктам господарювання:

- укладання договорів із суб’єктами господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

- використання сучасних технологій оброблення:

- забезпечення сприяння відновленню мастил (регенерації) та повторному використанню відпрацьованих нафтопродуктів як вторинного ресурсу;

- запровадження контролю:

- проведення моніторингу стану ґрунтів, водних об’єктів та повітря поблизу місць можливого накопичення відпрацьованих нафтопродуктів та контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки.

- інформаційно-просвітницька діяльність:

- проведення навчань та консультацій для працівників підприємств, що використовують нафтопродукти, інформування населення про небезпеку несанкціонованого зливу мастил.

Надання послуг у сфері управління небезпечними відходами, у тому числі відпрацьованими нафтопродуктами, відноситься до видів господарської діяльності, що підлягають отриманню дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами відповідно до вимог законодавства України.

Узагальнені дані щодо відпрацьованих нафтопродуктів будуть використовуватися для забезпечення контролю щодо передачі цих відходів суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, а також в якості інструменту системи моніторингу.

Інформаційне забезпечення

Однією з проблем у сфері управління відпрацьованими нафтопродуктами у Великобичківській селищній територіальній громаді є низька якість інформації про фактичні обсяги утворення відпрацьованих нафтопродуктів у територіальній громаді, а також інформації про фактичний рух небезпечних відходів після їх передачі власниками спеціалізованим суб’єктам господарювання.

МПУВ передбачається вдосконалення системи узагальнення даних обліку відпрацьованих нафтопродуктів.

      - Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Наказом Міндовкілля України від 12.10.2021 року №668 затверджено методичні рекомендації щодо визначення територій, що містять стійкі органічні забруднювачі та пропонують єдиний підхід визначення територій, які можуть бути забруднені:

- хімічними засобами захисту рослин, що містять стійкі органічні забруднювачі;

- поліхлорованими дифенілами;

- іншими стійкими органічними забруднювачами в місцях утворення або накопичення відходів, та на об’єктах оброблення або видалення відходів.

Формування переліку територій, що містять стійкі органічні забруднювачі, рекомендується починати з виявлення об’єктів, які містять:

- накопичені непридатні хімічні засоби захисту рослин, що містять стійкі органічні забруднювачі;

- відпрацьовані оливи та нафтопродукти, які містять ПХД;

- інші відходи у місцях їх утворення або накопичення, та на об’єктах оброблення або видалення відходів.

Управління непридатними та забороненими до використання ХЗЗР полягає у визначенні умов і місць їх зберігання, ведення обліку, обробленні таких відходів та забезпеченні екологічної та санітарної безпеки на всіх етапах управління такими відходами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 року №354 затверджено Порядок вилучення, оброблення непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, відповідно до якого:

- вилученню, обробленню підлягають непридатні або заборонені до використання пестициди і агрохімікати та тара від них, які визнані такими на основі результатів досліджень установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів, визначених Держпродспоживслужбою;

- визначення асортименту, обсягів пестицидів і агрохімікатів, які підлягають обробленню провадиться на основі результатів інвентаризації згідно із законодавством та обов'язкової лабораторної перевірки якості пестицидів і агрохімікатів із закінченим гарантійним терміном зберігання, а також із зміненим товарним виглядом та фізичними властивостями. Вилученню, обробленню без проведення контролю якості підлягають пестициди і агрохімікати у формі паст, порошків, які злежалися, висохли і не можуть бути використані за призначенням, та емульсійні і водорозчинні концентрати з нерозчинними осадами;

- обробленню непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них здійснюються підприємствами, на яких вони виготовлені, а також іншими суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Металева та поліетиленова тара від пестицидів без знезараження, зовні чиста та щільно закрита, повертається підприємству-виробнику для повторного її використання, паперова та дерев'яна - знищується відповідно до санітарних правил. До робіт з оброблення, непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них допускаються особи, які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право проведення робіт з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань.

Непридатні до використання ХЗЗР, тара та пакувальні матеріали з-під них відносяться до небезпечних відходів. Управління небезпечними відходами розглядається в підрозділі «Управління небезпечними відходами».

За інформацією РПУВ Закарпатської області до 2034 року, непридатні до використання ХЗЗР у 2006-2012 роках Мінприроди України проведена робота із забезпечення  екологічно  безпечного  збирання,  перевезення,  зберігання  та

оброблення ХЗЗР, у результаті чого всі непридатні пестициди з території Закарпатської області були перевезенні для оброблення.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Більшість відходів, що містять стійкі органічні забруднювачі які утворюються у домогосподарствах приватного сектору, становлять непридатні до використання пестициди та отрутохімікати.

Обстеження місць складування непридатних та заборонених ХЗЗР здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України від 18 жовтня 2001 року № 315/376/412, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2001 р. за № 951/6142.

Заповнення даними щодо місць накопичення непридатних та заборонених до використання ХЗЗР, стану будівель, прилеглих територій та водойм здійснюється відповідно до додатку 1 Методичних рекомендацій щодо визначення територій, що містять стійкі органічні забруднювачі затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12.10.2021 №668.

Ділянки, які можуть бути забруднені ПХД, визначаються відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року

№258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за №1143/13017.

Схема управління цими відходами передбачає збирання у населення небезпечних відходів мобільними установами приймання, передачу їх суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Виходячи з небезпечних властивостей стійких органічних забруднювачів, основним завданням у сфері управління відходами, що містять такі речовини, є запобігання забрудненню ними інших потоків відходів та недопущення їх потрапляння у навколишнє природне середовище.

Управління відходами, що містять стійкі органічні забруднювачі, необхідно здійснювати у відповідності до Технічних настанов, встановлених Конференцією учасників Базельської конвенції «Про контроль за транскордонним переміщенням небезпечних відходів та їх видаленням», згідно яких:

- операціями з оброблення відходів, що містять стійкі органічні забруднювачі можуть бути: сорбція, змішування, зневоднення, сушіння, механічне розділення, мембранна фільтрація, масляно-водна сепарація, седиментація,  вимивання  розчинниками,  стабілізація  та  затвердіння,

випаровування, демонтаж обладнання, компонентів або вузлів для розділення матеріалів з метою подальшого проведення операцій з їх оброблення;

- відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі, можуть бути піддані деструкції та незворотній трансформації, тобто спалені оброблені у фізико-хімічний спосіб;

- відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі, можуть бути видалені на полігон, який спроектовано з дотриманням жорстких екологічних вимог; в підземні шахти і виробки.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Інформаційне забезпечення

Для належного управління відходами, що містять стійкі органічні забруднювачі у Великобичківській селищній територіальній громаді необхідно створити комплексну систему інформаційного забезпечення, яка дозволить здійснювати ефективний облік, моніторинг і контроль за їх рухом, а також забезпечить прозорість і доступність інформації для всіх зацікавлених сторін.

МПУВ передбачається вдосконалення системи узагальнення даних обліку відходів, що місять стійкі органічні забруднювачі та непридатними до використання ХЗЗР.

      - Відходи, що містять ртуть

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Схема управління відходами, що містять ртуть визначається відповідно до джерел їх утворення.

З організацією роздільного збирання небезпечних відходів в складі побутових зіпсовані і ті, що вийшли з ладу люмінесцентні лампи, ртутні термометри, інші прилади, які містять в своєму складі ртуть, зібрані від населення та об'єктів соціальної інфраструктури у спеціалізованих пунктах та мобільними пунктами приймання передаватимуться до суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

На промислових підприємствах управління відходами, що містять ртуть, здійснюється відповідно до вимог ЗУ «Про управління відходами» щодо управління небезпечними відходами. Відходи зберігаються на об'єктах збирання та  протягом  звітного  року  передаються  на  оброблення  суб’єктам

господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами, що містять ртуть, передбачає впровадження цілісної системи їх ідентифікації, роздільного збирання, безпечного зберігання, транспортування та передачі на оброблення. Особлива увага має приділятися відпрацьованим люмінесцентним лампам, медичним та вимірювальним приладам, а також промисловим відходам, що містять ртуть. Система повинна включати ведення обліку, ліцензування суб’єктів господарювання, контроль за дотриманням вимог екологічної та санітарної безпеки, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо небезпеки від таких відходів та запобігання їх потраплянню у довкілля.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, рекомендується застосовувати змінні герметичні металеві контейнери червоного кольору, розміщені на контейнерних майданчиках.

Контейнери для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, у загальному випадку рекомендується виготовляти з холоднокатаної сталі товщиною від 0,45 до 1,5 мм з конструкцією завантажувального пристрою контейнера, а також його конструкцією усередині, що може забезпечувати цілісність під час завантаження, перевезення та вивантаження компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю (забезпечується виробником). Якщо компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, будуть пошкоджені у контейнері під час завантаження, транспортування або вивантаження, проводиться демеркуризація контейнера.

На змінних контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, рекомендується також наносити відповідний знак.

При облаштуванні контейнерних майданчиків, на яких розміщуються контейнери для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, необхідно враховувати вимоги Державних санітарних норм

та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року №145.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами, що містять ртуть, передбачає впровадження заходів із запобігання їх утворенню, організацію роздільного збирання та забезпечення безпечного управління на всіх етапах життєвого циклу. Пріоритетними є поетапна відмова від використання ртутьвмісної продукції та заміщення її безпечнішими альтернативами, створення доступної інфраструктури приймання відпрацьованих ламп, термометрів і приладів, а також належне пакування, маркування та транспортування таких відходів на оброблення.

Інформаційне забезпечення

З метою ефективного роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується одночасно розпочинати агітаційну роботу щодо впровадження системи роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, у тому числі шляхом проведення експериментів в окремих районах населеного пункту. Під час агітаційної роботи рекомендується застосовувати етапи та використовувати засоби агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному значенні управління побутовими відходами. Для підвищення результативності роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів та дієвості агітаційної роботи на контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується наносити перелік товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти (складові), та знаки, які нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів. Приклад рекомендованого переліку товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти (складові), та знаків, що нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, наведено у додатку до Методичних рекомендації щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.08.2013 року №423.

      - Відходи, що містять поліхлоровані дифеніли/поліхлоровані терфеніли

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

З 2001 року Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забруднювачі було заборонено виробництво сполук поліхлорованих дифенілів і поліхлорованих терфенілів та продукції з їх вмістом.

Деякі промислові підприємства мають на своєму балансі обладнання (трансформатори, конденсатори), що містить поліхлоровані дифеніли (ПХД).

На виконання законодавчих вимог, природоохоронними заходами в сфері управління відходами промислових підприємств передбачається списання зазначеного обладнання в повному обсязі та передача відходів, що містять ПХД, суб’єктам господарювання, які мають ліцензію та дозвіл на цей вид операцій з управління небезпечними відходами.

Оскільки поліхлоровані дифеніли (ПХД) Стокгольмською конвенцією 2001 року віднесено до стійких органічних забруднювачів управління небезпечними відходами, що містять ПХД здійснюється за операціями управління відходами, що містять стійкі органічні забруднювачі.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов'язаного з небезпечними відходами

Управління небезпечними відходами має забезпечити мінімізацію навантаження на довкілля, пов'язаного з ними, що досягається за рахунок:

- зменшення обсягів утворення небезпечних відходів, зменшення рівня небезпеки відходів;

- впровадження системи збирання небезпечних відходів, які утворюються у домогосподарствах, окремо від побутових, що мінімізує їх потрапляння на полігони ПВ і, як слідство, зменшить негативне навантаження на складові довкілля (ґрунти, ґрунтові та поверхневі води) та здоров'я населення;

- екологічно безпечне зберігання відходів на спеціально відведених та спеціально обладнаних місцях;

- проведення оцінки ризику місць зберігання небезпечних відходів з визначенням місць, що повинні бути приведені в відповідність до встановлених законодавством вимог;

- закриття місць зберігання небезпечних відходів, що не відповідають встановленим вимогам і проведення їх очищення та рекультивації;

- забезпечення передачі небезпечних відходів в максимальному обсязі суб’єктам господарювання – ліцензіатам з управління небезпечними відходами (відновлення, рециклінгу, видалення);

- забезпечення оброблення небезпечних відходів за технологіями, що гарантують захист довкілля та здоров'я населення згідно вимог чинного законодавства;

- проведення постійного контролю утворювачів небезпечних відходів щодо дотримання законодавчих вимог в сфері управління небезпечними відходами (укладання договорів на передачу небезпечних відходів спеціалізованим організаціям, дотримання умов зберігання небезпечних відходів тощо).

Зменшенню впливу на довкілля при управління небезпечними відходами сприятимуть заходи, направленні на запобігання утворення відходів, що містять СОЗ; запобігання неконтрольованого розбирання відходів електричного і електронного обладнання та видалення кислот та електролітів з відпрацьованих акумуляторів; заборону заміни відпрацьованих нафтопродуктів (моторних

масел) у місцях загального користування та на необладнаних для цього місцях; заборона незаконного спалювання нафтопродуктів тощо.

Забезпечення запобігання та мінімізації негативного впливу небезпечних відходів при їх утворення, зберіганні та управлінні покладається на власників небезпечних відходів.

Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити координацію діяльності за виконанням власниками відходів, а також організаціями, що здійснюють діяльність у сфері управління небезпечними відходами, власних повноважень та/або умов договорів з надання послуг, що стосуються управління небезпечними відходами.

Інформаційне забезпечення

МПУВ передбачається ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня інформаційного забезпечення системи управління небезпечними відходами, зокрема:

- створення та забезпечення функціонування та вільного доступу до баз даних щодо утворювачів небезпечних відходів з розрізі суб'єктів господарювання різних форм власності з наявністю інформації щодо обсягів, видів, напрямків управління небезпечними відходами, насамперед СТО, АЗС, приватних медичних кабінетів та лабораторій, ФОП, потенційними утворювачами небезпечних відходів тощо;

- створення та забезпечення функціонування і вільного доступу до реєстрів суб'єктів господарювання в сфері управління небезпечними відходами, що здійснюють збирання, купівлю, зберігання, перевезення, оброблення (відновлення та/або видалення) небезпечних відходів;

- інформування утворювачів відходів про заходи для запобіганні утворення відходів, про придатність до повторного використання та рециклінгу, про наявні системи для приймання та роздільного збирання відходів, що утворились внаслідок використання продукції, на яку поширюється розширена відповідальність виробника;

- розміщення інформаційних матеріалів на сайтах органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, подання інформації на місцевих телеканалах, інформаційних табло в комунальному громадському транспорті, на дошках оголошень житлових будинків, гаражних кооперативів, садових товариств щодо:

- системи роздільного збирання відходів, насамперед небезпечних відходів в складі побутових;

- місць розташування пунктів прийому небезпечних відходів від населення, зокрема батарейок, акумуляторів від телефонів та ноутбуків, ртутьвмісних ламп та термометрів, зіпсованого та відпрацьованого електронного та електричного обладнання;

- графіків роботи і маршрутів руху мобільних установок прийому небезпечних відходів;

- місць розташування підприємств і організацій, що приймають небезпечні відходи в рамках розширеної відповідальності виробника;

- створення та забезпечення функціонування системи моніторингу об'єктів оброблення та захоронення відходів, зокрема небезпечних;

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів на місцевих теле- і радіоканалах, засобах масової інформації з метою підвищення свідомості населення щодо системи управління небезпечними відходами.

      - Інші небезпечні відходи

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Інші небезпечні відходи на території Великобичківської селищної ТГ включають відходів, що можуть містити токсичні, легкозаймисті, корозійні або інші небезпечні речовини. До цієї категорії належать, зокрема, використані батарейки та акумулятори, відпрацьовані мастила, залишки лакофарбових матеріалів, побутова хімія, ВЕЕО, а також інші небезпечні відходи, що утворюються у побутовому та господарському секторі.

Система управління небезпечними відходами на території Великобичківської селищної ТГ передбачає реалізацію таких заходів:

- створення та забезпечення функціонування системи роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- створення та забезпечення функціонування пункту роздільного збирання побутових відходів;

- проведення інвентаризації утворювачів небезпечних відходів та ведення відповідних реєстрів;

- впровадження систем розширеної відповідальності виробника (РВВ) щодо управління відходами електричного та електронного обладнання, батарей і акумуляторів, транспортних засобів, знятих з експлуатації, мастил (олив), шин та інших видів відходів відповідно до вимог законодавства.

Утворення, збирання, перевезення та оброблення небезпечних відходів на території ТГ повинні здійснюватися у спосіб, що не створює загрози для здоров’я населення та навколишнього природного середовища. Під час здійснення будь-яких операцій з управління небезпечними відходами необхідно забезпечувати ведення обліку, подання звітності та здійснення контролю відповідно до вимог чинного законодавства.

Утворювачі та власники небезпечних відходів, крім небезпечних відходів у складі побутових відходів, зобов’язані:

- зберігати небезпечні відходи окремо від інших видів відходів у спосіб, що не становить загрози для здоров’я людини та навколишнього природного середовища;

- забезпечувати збирання, перевезення та оброблення небезпечних відходів самостійно (за наявності відповідних дозволів та ліцензій) або шляхом укладення договору з суб’єктом господарювання у сфері управління відходами;

- не допускати передачі небезпечних відходів суб’єктам господарювання, які не мають дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Суб’єкти господарювання у сфері управління відходами для здійснення діяльності з управління небезпечними відходами зобов’язані:

- мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

- здійснювати діяльність на об’єктах оброблення відходів, що відповідають вимогам екологічного законодавства. Види відходів, що підлягають обробленню на таких об’єктах, повинні відповідати умовам дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Для мінімізації негативного впливу заплановано реалізацію комплексу заходів, спрямованих на попередження їх утворення, забезпечення належного збирання, перевезення та оброблення. Основні напрями діяльності Великобичківської селищної ТГ у сфері управління небезпечними відходами є:

- стимулювання використання менш токсичних аналогів у господарстві, освіті, медицині та аграрному секторі;

- впровадження технологій зменшення кількості відходів на виробництвах та у комунальній сфері;

- облаштування пункту роздільного збирання побутових відходів;

- укладання договорів із суб'єктами господарювання, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, для оброблення небезпечних відходів;

- налагодження співпраці з регіональними центрами щодо управління небезпечними відходами;

- ведення обліку обсягів утворення, збирання та передачі небезпечних відходів;

- щорічне звітування та оцінка екологічних ризиків;

- проведення	інформаційних	кампаній	для	населення	щодо	шкоди небезпечних відходів.

Інформаційне забезпечення

Для ефективного функціонування системи управління небезпечними відходами у Великобичківській селищній територіальній громаді необхідне створення сучасної та доступної системи інформаційного забезпечення, яка

сприятиме підвищенню екологічної безпеки та забезпечить належний контроль на всіх етапах управління небезпечними відходами.

Створення сучасної та доступної системи інформаційного забезпечення передбачає:

- аналіз фактичних і прогнозованих обсягів утворення небезпечних відходів (батарейки, акумулятори, ртутьвмісні відходи, медичні відходи, відпрацьовані нафтопродукти тощо) та вивчення передового досвіду інших територіальних громад у сфері інформаційного забезпечення;

- формування єдиної бази даних утворювачів та утворених обсягів небезпечних відходів, щорічне оновлення інформації про місця збирання та обсяги переданих на оброблення відходів;

- запровадження системи обліку утворення небезпечних відходів у територіальній громаді;

- створення на сайті ТГ окремого розділу щодо управління небезпечними відходами, публікація інформації про пункт збирання та графіки їх роботи, надання доступу до статистичних даних для підприємств, організацій та громадян;

- проведення інформаційних кампаній щодо ризиків небезпечних відходів і правил їх передачі на оброблення, проведення навчань для працівників бюджетних установ, медичних закладів та комунальних підприємств;

- впровадження системи електронної звітності для підприємств та установ, стимулювання бізнесу та населення до участі у системі збирання небезпечних відходів шляхом екологічних ініціатив та програм підтримки.

Реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню ефективності системи управління небезпечними відходами, зменшенню їх негативного впливу на довкілля та формуванню відповідального ставлення населення до управління такими відходами.

    - Управління відходами промисловості

Економіка Великобичківської селищної ТГ базується переважно на деревообробній промисловості. Найбільша кількість підприємств зосереджена переважно у малому бізнесі приватними підприємцями.

      - Управління промисловими відходами

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

У контексті імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС у законодавство України, з 08 серпня 2025 року набрав чинності ЗУ «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення». Закон встановлює основні вимоги до отримання інтегрованого довкіллєвого дозволу (ІДД) для суб’єктів господарювання, що здійснюють потенційно забруднюючу діяльність.

Законом визначено основні вимоги до інтегрованого довкіллєвого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають його отримання, процедуру видачі, підстави відмови у видачі, підстави та порядок відкликання інтегрованого

довкіллєвого дозволу, вимоги щодо обов’язкового застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів і контролю дотримання умов інтегрованого довкіллєвого дозволу.

Зокрема, документ визначає:

- перелік видів діяльності, що потребують ІДД;

- процедуру подання та розгляду заяви на отримання дозволу;

- підстави для відмови у видачі, відкликання дозволу;

- обов’язковість використання найкращих доступних технологій і методів управління (НДТМ);

- вимоги до регулярного моніторингу викидів та контролю за дотриманням умов дозволу.

Крім того, діяльність промислових підприємств у сфері управління відходами підлягає обов’язковій процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД) згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Висновок з ОВД є передумовою для початку будівництва або розширення об’єктів інфраструктури з управління промисловими відходами.

Загальна	схема	управління	відходами	промисловості	та	відходами видобувної	промисловості	передбачає	здійснення	операцій		із		збирання, перевезення, відновлення (оброблення, зворотне заповнення тощо) та видалення.

Ефективне функціонування системи управління відходами промисловості та відходами видобувної промисловості включає:

- ведення обліку відходів, що утворилися у результаті діяльності чи були отримані від інших суб’єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подання звітності відповідно до закону;

- здійснення класифікації відходів відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

- забезпечення здійснення операцій з оброблення відходів на об’єктах оброблення відходів;

- утримання в належному санітарному і технічному стані об’єктів оброблення відходів, забезпечення дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них;

- наявність дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, відповідно до Відповідно до чинного законодавства даному суб’єкту господарювання Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року №1328;

- подачі декларації про відходи;

- розробка планів управління відходами. з прогнозними показниками утворення відходів, та найменуванням, заходи, яких планується вжити для запобігання утворенню та зменшення обсягів відходів, їх належного збирання, перевезення, оброблення, виконання інших зобов’язань, відповідно Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій,, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 09 серпня 2024 року №1003;

- недопущення змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- забезпечення зберігання промислових відходів у спосіб, що є безпечним для здоров’я людини та навколишнього природного середовища, та передача небезпечних промислових відходів суб’єктам господарювання у сфері управління відходами протягом одного року з моменту їх утворення на підставі договору, укладеного відповідно до законодавства, в якому зазначається код відходів згідно з Національним класифікатором відходів, їх обсяг, найменування та код операції з відновлення та/або видалення відходів;

- вжиття всіх необхідних заходів для запобігання або зменшення будь-якого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей, що виникає в результаті управління промисловими відходами та відходами видобувної промисловості;

- проведення рекультивації та догляду полігонів/місць розміщення відходів промисловості та відходів видобувної промисловості після досягнення ними своєї проектної потужності та виведення з експлуатації, та здійснення контролю і моніторингу параметрів навколишнього природного середовища, з усуненням можливих негативних впливів місць розміщення відходів на здоров’я людей та навколишнє природне середовище;

- моніторинг об’єктів оброблення та видалення відходів для спостереження за станом навколишнього природного середовища та обсягами його ймовірного забруднення в результаті здійснення на установці, інженерній споруді або іншому об’єкті операцій з відновлення або видалення відходів тощо.

Для зменшення навантаження на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, покращення умов проживання, стану інфраструктури Великобичківської селищної ТГ суб'єкти господарювання повинні вживати заходи для зменшення обсягів утворення промислових відходів.

Для промислових підприємств ці заходи можуть включати:

–впровадження у виробництво найкращих доступних, ресурсозберігаючих та маловідходних технологій;

–використання найкращих доступних технологій та методів управління при здійсненні управління відходами видобувної промисловості;

–вдосконалення	операційних	процесів,	технічного	обслуговування обладнання;

–вдосконалення системи управління промисловими відходами, технологій і способів рециклінгу та відновлення;

–підвищення рівня технічної дисципліни та відповідальності при організації системи управління відходами;

–контроль за системою управління відходами та моніторинг за станом навколишнього природного середовища в результаті експлуатації, закриття чи рекультивації об’єктів з оброблення чи видалення відходів тощо.

МПУВ Великобичківської селищної ТГ передбачається управління промисловими відходами, що утворюються на промислових підприємствах громади, шляхом передачі їх на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл та ліцензію на оброблення відходів.

Основними накопичувачами промислових відходів на території Великобичківської селищної ТГ є:

- ТОВ «ВГСМ»;

- ПП «Мегора»;

- ПП «Славута»;

-ТОВ «Бичків-Пром-Медіа».

У процесі лісозаготівель і деревообробки утворюється велика кількість відходів деревини. МПУВ Великобичківської селищної ТГ передбачається оброблення відходів деревини шляхом застосування систем автоматичного спалювання (САС), водяного або парового котла, а також виготовлення із них паливних брикетів або гранул (пеллет).

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Управління промисловими відходами має забезпечувати мінімізацію негативного впливу промислових відходів на довкілля, що досягається за рахунок:

- запобігання утворенню відходів або зменшення їх та їхньої шкідливості, беручи до уваги зокрема:

- управління відходами на етапі проектування та у виборі методу, використовуваного для видобування мінералів та їх оброблення;

- повернення верхнього шару ґрунту на місце після закриття об’єкту розміщення відходів або, якщо це практично неможливо, повторне використання верхнього шару ґрунту в іншому місці;

- використання менш небезпечних речовин для оброблення мінеральних ресурсів;

- заохочення до відновлення промислових відходів шляхом рециклінгу, повторного використання або рекуперації таких відходів, відповідно до чинних екологічних стандартів;

Зменшенню впливу на довкілля при управлінні промисловими відходами сприятимуть заходи:

- оброблення та повторного використання ресурсоцінних відходів;

- утримання і рекультивація місць видалення відходів.

- пошук інноваційних технологічних рішень щодо рециклінгу (відновлення) відходів;

- упровадження та використання найкращих доступних технологій та методів управління при здійсненні управління відходами;

- розробка та виконання планів приведення місць розміщення відходів промисловості їх об’єктів оброблення у відповідність з вимогами законодавства;

- моніторинг компонентів навколишнього природного середовища, усунення можливих негативних впливів об’єкта для промислових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Інформаційне забезпечення

У сфері управління промисловими відходами необхідно забезпечити:

- застосування кращих практик та технологій;

- економіку	замкнутого	циклу	і	комплексний	підхід	до	побудови інфраструктури та залучення відходів в економічний оборот;

- ефективне використання вторинних ресурсів і розширена відповідальність виробника;

- максимального оброблення відходів промисловості;

розвиток інфраструктури оброблення, промислових відходів, використання існуючих промислових підприємств, як інфраструктурної бази для оброблення відходів виробництва.

      - Управління відходами видобутку

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

На території Великобичківської селищної ТГ відсутня видобувна промисловість.

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами видобутку буде здійснюватися безпосередньо через розроблення планів управління відходами видобувної промисловості.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей. При вирішенні питань зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок мають бути враховані вимоги законів України «Про землеустрій» (стаття 54 та ін.), «Про охорону земель» (стаття 52 та ін.), а також Правил розроблення робочих проєктів землеустрою, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 року №86.

На виконання Директив 2010/75/ЄС» прийнято ЗУ «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення». Законом визначено основні вимоги до інтегрованого довкіллєвого дозволу, перелік видів діяльності, які вимагають його отримання, процедуру видачі, підстави відмови у видачі, підстави та порядок відкликання інтегрованого довкіллєвого дозволу, вимоги щодо обов’язкового застосування найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів і контролю дотримання умов інтегрованого довкіллєвого дозволу.

З метою запобігання поширенню забруднення компонентів довкілля, власникам відходів видобутку необхідно:

- напрацювати рішення щодо оброблення/повторного використання даних відходів;

- здійснити аналіз на вміст та об’єм важких металів, та визначення радіаційного фону відходів видобутку;

- здійснити інвентаризацію наявних відвалів, шламосховищ, хвостосховищ, та інших місць накопичення відходів, та провести оцінку, як потенційних техногенних родовищ корисних копалин, а також оцінку їх впливу на довкілля;

- опрацювати комплексний підхід до рекультивації порушених земель, зокрема шляхом попередньої нейтралізації кислотності породи (вапнування), внесення органічних компонентів для відновлення родючості ґрунту, а також застосування фіторемедіаційних заходів - висадження деревно-чагарникової та трав’яної рослинності, здатної акумулювати важкі метали. Такий підхід сприятиме зменшенню міграції токсичних елементів у ґрунтові, підземні та поверхневі води та забезпечить відновлення екосистемних функцій територій.

- розробити план управління відходами підприємства та передбачити заходи на наступні 5 років, які б забезпечили проведення операцій з управління відходами видобутку, їх повторного використання, відновлення, оброблення чи рециклінгу відповідно до Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій, затвердженого наказом Міндовкілля України від 09.08.2024 року №1003, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2024 р. № 1446/42791;

- отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, згідно з постановою КМУ від 19.12.2023 року № 1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів» або інтегрований довкіллєвий дозвіл.

Інформаційне забезпечення

У сфері управління промисловими відходами в тому числі відходами видобутку необхідно забезпечити:

- застосування кращих практик та технологій;

- економіку замкнутого циклу і комплексний підхід до побудови інфраструктури та залучення відходів в економічний оборот;

- ефективне використання вторинних ресурсів і розширена відповідальність виробника;

- максимальне оброблення відходів промисловості;

розвиток інфраструктури з оброблення, відновлення промислових відходів, використання існуючих промислових підприємств, як інфраструктурної бази для оброблення відновлення відходів виробництва.

      - Управління відходами будівництва та знесення

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

ВБЗ утворюються при будівництві, будівельному ремонті, знесенні будівель, будівництві та демонтажі доріг і мостів. Об’єкти цивільного будівництва включають споруди загального користування, такі як вулиці та шосе, мости, комунальні підприємства, пірси, гідротехнічні споруди. Відходи, як правило, містять громіздкі та важкі матеріали, такі як: бетон, лісоматеріали (будівлі), асфальт (дорожнє покриття), гіпс (основний компонент гіпсокартону), метали, цегла, скло, пластик, збережені компоненти будівлі (двері, вікна, сантехніка), дерева, пні, ґрунт і каміння при розчищенні будівельного майданчика.

У час війни з’являється ще одна категорія відходів – відходи від руйнувань будівель та споруд, об’єктів інфраструктури, що спричиняє значний негативний вплив на навколишнє природне середовище.

Компонентами відходів від руйнувань є бетон, цегла, облицьовувальна плитка, кераміка, деревина, скло та пластмаси, ізоляційні матеріали, азбестовмістні будівельні матеріали. Після відсортування накопичені відходи від руйнувань в подальшому планується використовувати для підсипки та обвалування звалищ, будівництві під’їзних доріг на території місць видалення відходів та при здійсненні будівельних робіт.

Окрім цього, є необхідність виокремити складання військових відходів (уламків снарядів, мін, техніки тощо).

Особливу небезпеку становлять нерозірвані снаряди і міни, фрагменти збитих ППО ракет, що не вибухнули. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій України знешкоджуються вибухонебезпечні предмети по усій території нашої держави.

Небезпечні військові відходи потребують безпечного оброблення військовими та Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Відходи від пошкодження будівель і промислових об’єктів можна поділити на ті, що не є небезпечними, які частково можливо повторно використовувати у будівництві, та небезпечні, які потребують оброблення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 року №1073 затверджено «Порядок управління відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» зі змінами та доповненнями внесеними постановою КМУ від 23.08.2024 року № 964 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері управління відходами».

Відповідно до п.3 Порядку про відходи від руйнувань «місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань – це спеціально обладнані або пристосовані земельні ділянки (майданчики), призначені для тимчасового, протягом періоду воєнного стану та одного року з дня припинення або скасування воєнного стану, зберігання відходів від руйнувань до їх відновлення чи видалення у спосіб, що не становить загрози здоров’ю людей та навколишньому природному середовищу» (надалі – місця тимчасового зберігання).

Підготовка необхідної інфраструктури, згідно з Порядком управління відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків дозволить зберегти ґрунт від більшого забруднення та потрапляння відходів до підземних вод. Під час організації місць тимчасового зберігання слід передбачити відповідну організацію території, зокрема передбачити ділянки, призначені для тимчасового зберігання та оброблення відходів від руйнувань (зокрема для розміщення дробильно-сортувальних та інших установок, а також тимчасових споруд, необхідних для здійснення операцій з управління відходами від руйнувань). Забороняється влаштовувати

місця тимчасового зберігання відходів на землях водного фонду та в межах водоохоронних зон.

Зберігання відходів слід здійснювати у спосіб, що забезпечує можливість безперешкодного навантаження на транспортний засіб для перевезення відходів з місць їх тимчасового зберігання. Операції з управління відходами від руйнувань включають, зокрема їх оброблення.

Управління відходами від руйнувань не потребує дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

Система управління відходами будівництва та знесення, та відходів від руйнування на території Великобичківської селищної ТГ передбачає реалізацію таких основних заходів:

− посилення контролю за діяльністю монтажно-будівельних організацій щодо дотримання вимог законодавства у сфері управління відходами з боку місцевих органів державної влади;

− розроблення рекомендацій та інструкцій для забудовників і виконавців будівельних робіт щодо обов’язкового сортування відходів;

− створення об’єктів оброблення відходів будівництва та знесення в населених пунктах;

− забезпечення функціонування централізованих потужностей для оброблення відходів будівництва та знесення, обладнаних дробильно-сортувальним устаткуванням;

− створення регіональних об’єктів, призначених для приймання та зберігання відходів будівництва та знесення, та відходів від руйнувань, з проміжним сортуванням і подрібненням за допомогою мобільних дробильно-сортувальних установок;

− ведення обліку обсягів утворених та переданих на оброблення відходів будівництва та знесення та відходів від руйнувань.

Важливим інструментом розвитку системи управління відходами будівництва та знесення, а також відходами від руйнувань є проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо застосування сучасних маловідходних та безвідходних технологій у будівництві. Поширення відповідної інформації серед населення та суб’єктів господарювання сприятиме підвищенню рівня екологічної обізнаності, впровадженню ресурсоефективних технологій, повторному використанню будівельних матеріалів та зменшенню обсягів утворення відходів будівництва та знесення.

Спеціалізованого полігону для видалення відходів будівництва та знесення, та відходів від руйнувань у Великобичківській селищній територіальній громаді немає.

Основна частина відходів будівництва та знесення утворюється від приватних підприємств, які є відповідальними за їх оброблення.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Згідно з пунктом 7 статті 13 ЗУ «Про управління відходами» суб’єкти господарювання, що здійснюють будівництво або знесення будівель та інженерних споруд, зобов’язані забезпечити роздільне збирання відходів

будівництва та знесення, їх облік та передачу суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для забезпечення їх оброблення. ВБЗ підлягають підготовці їх до повторного використання, обробленню, іншому матеріальному відновленню, включаючи зворотне заповнення. Зокрема, оброблення бетону – технологічне рішення, яке дозволяє без додаткових витрат організувати переробку будівельного матеріалу в щебінь.

З метою мінімізації негативного впливу відходів будівництва та знесення на довкілля передбачається впровадження комплексу заходів, спрямованих на їх роздільне збирання, оброблення та повторне використання матеріалів.

Основні напрями діяльності Великобичківської селищної ТГ у сфері управління відходами будівництва та знесення, та відходів від руйнувань є:

- обов’язкове сортування відходів за типами (бетон, цегла, дерево, метал, пластик, інші матеріали);

- відокремлення небезпечних відходів у складі відходів від руйнувань;

- спрямування ресурсоцінних відходів (бетон, метал, дерево, плитка, кераміка) на повторне використання у будівництві, тощо;

- передача небезпечних відходів суб'єктам господарювання, що мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

- контроль за дотриманням правил управління відходами будівництва та знесення, та відходами від руйнувань;

- регулярний облік обсягів відходів;

- перевірка стану тимчасових майданчиків з накопичення відходів на відповідність вимогам;

- запобігання забрудненню ґрунтів, водних об’єктів та атмосферного повітря під час перевезення та зберігання відходів;

- мінімізація неконтрольованого складування матеріалів на територіях та впровадження правил безпечного управління;

- розповсюдження методичних матеріалів, пам’яток та інструкцій; проведення семінарів, навчальних заходів і інформаційних кампаній щодо безпечного управління відходами;

- створення превентивних процедур для швидкого реагування у разі збільшення обсягів відходів будівництва та знесення або відходів від руйнувань.

Інформаційне забезпечення

Для ефективного управління відходами будівництва та знесення, та відходами від руйнувань, необхідне комплексне інформаційне забезпечення, яке дозволить контролювати утворення, збирання, сортування та оброблення таких відходів.

На території Великобичківської селищної ТГ передбачається реалізація таких напрямів діяльності:

- визначення обсягів утворення відходів будівництва та знесення, та відходів від руйнувань на території ТГ, аналіз складу відходів з метою визначення можливостей їх повторного використання та оброблення, оцінка потенційних ризиків для довкілля та здоров’я населення;

- ведення електронного реєстру утворювачів відходів будівництва та знесення, облік обсягів утворених, переданих на оброблення відходів, регулярне оновлення інформації з урахуванням нових об’єктів будівництва;

- здійснення моніторингу обсягів утворення та оброблення відходів будівництва та знесення, та відходів від руйнувань, контроль дотримання вимог сортування та управління з небезпечними відходами, аналіз ефективності повторного використання будівельних матеріалів;

- оприлюднення інформації щодо управління відходами будівництва та знесення, та відходів від руйнувань на офіційному вебсайті ТГ, забезпечення доступу громадськості до інформації про екологічні ризики та можливості повторного використання відходів;

- проведення семінарів, тренінгів та навчальних заходів щодо сортування, та оброблення відходів будівництва, та знесення, та відходів від руйнувань, розроблення методичних матеріалів, інформаційних буклетів і рекомендацій, проведення інформаційних кампаній щодо мінімізації утворення відповідних відходів.

    - Управління рослинними відходами сільського господарства та лісового господарства, харчопереробної промисловості, деревними

відходами, біовідходами

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами Рослинні відходи сільського господарства

Управління відходами сільського господарства рослинного походження здійснюється на загальних засадах управління відходами.

Наказом Міністерством розвитку громад та територій України від 27.07.2023 року №489 «Про затвердження Правил компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках» (далі – Правила) до біовідходів відносять:

- Змішані органічні відходи;

- Скошена трава, листя, сіно, солома;

- Рослинні відходи, квіти;

- Деревна кора, деревина, обрізки дерев і кущів, відходи від оброблення деревини (тирса, стружка тощо), які не були оброблені хімічними речовинами;

- Крупи, фрукти та фруктові соки, овочі, варення;

- Листя чаю, гуща та зерна кави, харчові спеції;

- Прострочені продукти харчування (продукти рослинного походження);

- Харчові відходи (окремо зібрані біовідходи);

- Корм для тварин;

- Насіння, відходи від олійних культур (осад від миття, очищення, лущення, центрифугування тощо), ячменю, хмелю, які не були оброблені біологічними або хімічними реагентами;

- Ціле та подрібнене зерно;

- Підводні рослини, водорості;

- Паперова та картонна упаковки для продуктів харчування та кормів для тварин.

Правила визначають умови та вимоги до компостування та включають рекомендовані норми компосту для поліпшення якості ґрунтів та їх підживлення. Для утворювачів відходів стаття 31 ЗУ «Про управління відходами» визначає право самостійно шляхом компостування обробляти біовідходи на

присадибних, дачних і садових ділянках згідно з Правилами.

Відповідно до Правил утворювачі біовідходів самостійно організовують їх компостування на присадибних, дачних і садових ділянках з метою отримання компосту та його використання для власних потреб або передають їх на пункти компостування.

Пункти компостування утворюються за рішенням керівних органів дачних або садівничих кооперативів (товариств) з метою організації централізованого компостування біовідходів, що утворилися на загальних територіях таких кооперативів (товариств) з метою отримання компосту та його використання для благоустрою їх територій.

Пункти компостування, утворені керівними органами дачних або садівничих кооперативів (товариств) мають відповідати вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Питання, пов’язані із відходами сільського господарства рослинного походження у Великобичківській селищній територіальній громаді вирішуються на рівні с/г суб’єктів господарювання.

Серед основних питань:

- низький рівень організованого збирання та оброблення, відходи рослинного походження (солома, гичка, кукурудзяні стебла, залишки овочів, фруктів тощо) не збираються централізовано;

- компостування в масштабах громади не організовано, незважаючи на потенціал використання рослинних відходів як добрив;

- біогазові установки відсутні, хоча ТГ має великий аграрний потенціал для їх створення (особливо з урахуванням змішаних відходів – гній + рослинні рештки);

- багато корисних біовідходів не перетворюються на вторинний ресурс – не повертаються в ґрунт, не використовуються як підстилка для тварин, енергія або сировина для біопалива;

- немає системного моніторингу утворення та шляхів управління рослинними відходами. Низька поінформованість аграріїв про екологічні ризики і технології оброблення.

Найбільш раціональним способом оброблення відходів є створення паливних пелет. Їх можна застосовувати як самостійне паливо або додаткову добавку до вугілля. Також можна використовуватися як джерело біогазу.

Створення системи управління відходами рослинного походження передбачає організацію роздільного збирання, перевезення та оброблення біовідходів.

Забезпечення функціонування системи включає визначення відповідальних органів,  створення  інфраструктури  об’єктів  оброблення,  запровадження

технологічних процесів аеробного та анаеробного компостування, механічного подрібнення та мульчування. Реалізація цих заходів дозволяє зменшити обсяги захоронення, запобігти несанкціонованому спалюванню та інтегрувати біовідходи у систему циркулярної економіки регіону.

Рослинні відходи лісового господарства

Загальним	напрямком	управління	рослинними	відходами	лісового господарства є їх використання в якості палива.

Як	правило	дане	питання	вирішується	в	межах	співпраці	окремих господарюючих суб’єктів і не потребує спеціального управління на рівні ТГ.

Деревні відходи

На	підприємствах	деревообробної	та	меблевої	галузі	утворюються наступні види відходів:

- невикористана сировина та матеріали;

- відходи, що виникли в процесі оброблення матеріалів (стружка, тирса, обрізки тощо);

- бракована та зіпсута сировина;

- відпрацьовані допоміжні матеріали;

- небажані побічні продукти;

- продукція, що не відповідає вимогам якості;

- витоки у технологічних процесах, пошкоджені матеріали

При розпилюванні колод утворюється 35% відходів від обсягу переробки деревини, при виробництві дверних і віконних блоків – 31%, паркету – 30%, а при виробництві меблів – 54%.

Загальними напрямком управління деревними відходами є їх використання в якості палива або для виготовлення компосту.

Деревні відходи від домогосподарств можуть використовуватися в якості твердого палива або піддаватися компостуванню в цих же домогосподарствах.

Деревні відходи комунального походження можуть використовуватися в якості палива в комунальній теплоенергетиці або піддаватися компостуванню в пунктах компостування, спеціально облаштованих в громаді.

Для утворювачів відходів стаття 31 ЗУ «Про управління відходами» визначає право самостійно шляхом компостування обробляти біовідходи на присадибних, дачних і садових ділянках згідно з Правилами компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 27.07.2023 року №489.

Біовідходи

Біовідходи – це відходи, що мають властивість піддаватися анаеробному або аеробному розкладу, такі як відходи харчових продуктів або відходи харчової промисловості на всіх етапах виробництва та споживання, відходи від зелених насаджень.

Для утворювачів відходів стаття 31 ЗУ «Про управління відходами» визначає право самостійно шляхом компостування обробляти біовідходи на присадибних, дачних і садових ділянках згідно з Правилами компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках, наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 27.07.2023 року №489.

Управління відходами харчопереробної промисловості

Існують перевірені рішення для оброблення біологічних відходів на місці утворення або поза ним:

- компостування;

- метанізація.

На території Великобичківської селищної ТГ здійснюють діяльність підприємства    харчопереробної    промисловості,    зокрема    ТОВ

«Великобичківський хлібокомбінат» та ТОВ «Гамма ВБ». Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами харчопереробної промисловості здійснюватиметься через розроблення та реалізацію планів управління відходами підприємств – утворювачів відходів. Це передбачено Законом України «Про управління відходами»

Для утворювачів харчових відходів стаття 31 ЗУ «Про управління відходами» визначає право самостійно шляхом компостування обробляти біовідходи на присадибних, дачних і садових ділянках згідно з Правилами компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках, наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 27.07.2023 №489. Для Великобичківської селищної ТГ враховуючи наявність приватних домогосподарств, поширення практик компостування має важливе значення, оскільки дозволяє зменшити навантаження на систему управління відходами та сприяє формуванню локальних екологічних рішень.

Відходи тваринного походження

Організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, перероблення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною визначені Законом України «Про побічні продукти тваринного  походження,  не  призначені  для  споживання  людиною» (7 квітня 2015 року №287-VІІІ).

Вимоги щодо управління відходами тваринного походження визначено в Законі України «Про управління відходами».

Побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною – це туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною (далі - побічні продукти тваринного походження).

У сфері управління відходами тваринного походження необхідно забезпечити:

- Дотримання вимог екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки в місцях зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження);

- Можливість оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) з отриманням цільових продуктів шляхом розвитку відповідної інфраструктури;

- Можливість видалення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження), таких, що не підлягають обробленню, шляхом розвитку відповідної інфраструктури.

Дотримання вимог екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки в місцях зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) забезпечується наступним чином:

- Забезпечення обліку відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження).

- Складання/уточнення обласних реєстрів об’єктів утворення та зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). Окремо розглядаються місця зберігання тваринних екскрементів (у т.ч. пташиного посліду) та інші відходи тваринного походження (у т.ч. побічні продукти тваринного походження).

- Аналізу місць зберігання відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) щодо забезпечення екологічної та ветеринарно-санітарної безпеки. Усунення невідповідностей, за потреби.

- Забезпечення контролю вимог законодавства з боку Державної екологічної інспекції у Закарпатській області та Головного управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області.

Власники відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) повинні мати можливості для оброблення відповідних відходів.

Такі можливості забезпечуються наявністю відповідних об’єктів інфраструктури або у власних господарствах або у сторонніх суб’єктів господарювання, що надають відповідні послуги.

Розвиток системи управління відходами тваринного походження вимагає рішень на обласному рівні:

- Створення/уточнення обласного реєстру об'єктів оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження). У разі прийняття на державному рівні відповідної нормативної та методичної бази, передбачається проведення інвентаризації об'єктів оброблення відходів тваринного походження (у т.ч. побічних продуктів тваринного походження).

- Проведення досліджень щодо визначення потреби у збільшенні потужності наявних та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів тваринного походження.

Особлива увага приділяється забезпеченості території області потужностями санітарно-ветеринарних заводів та надійному функціонуванню системи збирання та перевезення відповідних відходів тваринного походження

(у т.ч. побічних продуктів тваринного походження) від місць їх утворення до об’єктів з оброблення.

Стале функціонування системи управління відходами тваринного походження також потребує наявності діючих організаційних механізмів, що забезпечують наявність відповідних послуг, а також системи контролю на державному рівні.

Видалення побічних продуктів тваринного походження можливо наступними способами:

- спалювання відкритим способом або в спеціалізованому обладнанні;

- захоронення в худобомогильниках;

Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I, підлягають виключно видаленню. (ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»).

Спалювання відкритим способом застосовується, як вимушена міра за відсутності альтернатив. У Місцевому плані управління відходами такі рішення не передбачаються.

В населених пунктах Великобичківської селищної ТГ люди тримають домашніх тварин і наявна певна популяція бездомних тварин. Потребує вирішення завдання щодо забезпечення можливостей позбавлення від трупів домашніх та безпритульних тварин.

Крім іншого існують ризики інфекційних спалахів, що можуть призводити до утворення значної кількості трупів тварин/птиці, що потребують знищення.

Власники відходів тваринного походження повинні передавати на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Створення системи управління відходами тваринного походження передбачає комплексний підхід, що включає ідентифікацію джерел утворення таких відходів, розробку ефективних методів збирання, тимчасового зберігання та перевезення на оброблення. До цього процесу також залучаються ветеринарні служби, підприємства харчової промисловості, сільськогосподарські господарства та органи місцевого самоврядування.

Забезпечення функціонування такої системи включає організацію регулярного збирання, транспортування та оброблення відходів тваринного походження відповідно до встановлених норм і процедур, контроль за дотриманням санітарних та екологічних вимог на всіх етапах, включаючи логістичні ланцюги та місця оброблення, з використанням сучасних технологій.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Мінімізація навантаження на довкілля, пов'язаного з відходами сільського господарства, лісового господарства, харчової промисловості, деревини та біовідходів, є важливим завданням для сталого розвитку та захисту довкілля.

Зменшити вплив цих видів відходів на довкілля можна за допомогою реалізації наступних заходів:

- Компостування біовідходів: органічні відходи, такі як залишки харчових продуктів і біомаса, можуть бути перетворені на компост, що зменшує кількість відходів на звалищах і покращує родючість ґрунтів.

- Біоенергетика: використання біомаси, включаючи деревні відходи, сільськогосподарські залишки та біовідходи, для виробництва енергії через біогазові установки або спалювання з відновленням тепла.

- Вторинне використання відходів деревини: відходи лісового господарства можуть бути відновлені як будівельні матеріали, паперову продукцію, меблі або використані в енергетичних процесах.

- Раціональне управління аграрними відходами: залишки сільськогосподарських культур, які традиційно спалюються, можуть бути використані для корму тварин, компостування або як біоенергетичний ресурс.

- Інноваційні технології оброблення харчових відходів: використання технологій для перетворення залишків харчової промисловості в корм для тварин або виробництво добрив.

- Зменшення використання шкідливих хімікатів: уникнення надмірного використання пестицидів і хімічних добрив, які можуть стати частиною відходів, що забруднюють довкілля.

Запровадження цих заходів сприятиме зменшенню навантаження на екосистеми та підвищенню ефективності використання ресурсів.

Інформаційне забезпечення

Доступ до інформації про оброблення відходів, можливості повторного використання та технології управління ними.

Платформи для обміну знаннями між фермерами, лісовими господарствами, підприємствами харчової промисловості та іншими зацікавленими сторонами.

Проведення тренінгів для підприємців, фермерів та працівників галузей, пов'язаних з відходами, для підвищення рівня обізнаності щодо екологічних стандартів та технологій управління відходами.

Консультації щодо впровадження ефективних методів оброблення відходів та їх вторинного використання.

    - Управління відходами упаковки

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Відходи упаковки – упаковка чи пакувальний матеріал, що належить до відходів, за винятком відходів виробництва упаковки та відходів, що утворюються в процесі пакування товару (законопроєкт «Про упаковку та відходи упаковки»).

Цільові показники з управління відходами упаковки визначаються законодавством про упаковку та відходи упаковки й будуть впроваджені після прийняття законопроєкту «Про упаковку та відходи упаковки». Цей законопроєкт передбачає, що на наступний рік після введення в дію цього закону загальна норма рециклінгу становитиме 30% із визначенням відсотку рециклінгу

окремо для кожного виду відходів (папір / картон, скло, пластмаси, чорні метали, алюміній, дерево) із наступним збільшенням щороку.

Законопроєкт «Про упаковку та відходи упаковки» імплементує в українське законодавство європейські підходи, а саме директиви: 94/62/ЄС «Про упаковку та відходи упаковки»; 2018/852/ЄC про внесення змін до директиви щодо упаковки та відходів упаковки в рамках сприяння переходу ЄС до економіки замкненого циклу.

ЗУ «Про управління відходами» містить вимогу до запровадження системи розширеної відповідальності виробника для виробників товарів, зокрема товарів в упаковці.

Розширена відповідальність виробника - це фінансовий і організаційний механізм спрямований на підтримку розробки та виробництва товарів, що повністю враховують та полегшують ефективне використання ресурсів впродовж усього їхнього життєвого циклу, включаючи їх відновлення, повторне використання без шкоди для вільного обігу товарів на внутрішньому ринку. Основна мета РВВ збільшити кількість та ступінь відновлення продукту та мінімізувати вплив відходів на довкілля.

Система розширеної відповідальності виробника повинна включати:

–приймання та/або збирання відходів, що утворилися внаслідок використання продукції, а також подальше управління цими відходами та фінансову відповідальність за таку діяльність;

–інформування утворювачів відходів від продукції, на яку поширюється розширена відповідальність виробника, про заходи, яких вони можуть вживати для запобігання утворенню відходів, про придатність відходів до повторного використання та рециклінгу, про наявні системи для приймання та роздільного збирання відходів, що утворилися внаслідок використання продукції;

–здійснення заходів для розроблення продукції та її складових (компонентів) з урахуванням мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище, запобігання та зменшення обсягів утворення відходів у процесі виробництва та використання продукції, виробництва довговічної продукції, придатної для ремонту та повторного використання, а також максимального залучення у виробництво вторинної сировини.

Рисунок 3.2.5.1. Основні принципи РВВ

Ключове завдання – регулювання РВВ упаковки має повністю відповідати європейським вимогам, бути дієвим та сприяти досягненню кінцевої цілі.

Враховуючи процес імплементації українського законодавства у сфері управління відходами до законодавства ЄС, при планування заходів доцільно враховувати вимоги Директива 94/62/ЄС про упаковку та відходи упаковки. Ця директива є однією з найперших у сфері управління відходами в Європейському Союзі. Вона прийнята ще у 1994 році. Перша модель РВВ в Європі була також пов’язана саме із цим видом відходів. Сьогодні ж відходи упаковки мають вагоме значення у круговій економіці Євросоюзу.

Україна такий підхід не впровадила. При цьому, відходи упаковки складають від третини до майже половини побутових відходів, які продукують українці.

З метою підвищення ефективності роздільного збирання відходів, зокрема відновлення/оброблення упаковки Міністерством розвитку громад та територій України затверджено Методику роздільного збирання побутових відходів, наказ від 13.12.2023 року №1130.

Впровадження ефективної системи роздільного збирання відходів та їх сортування допоможе розпочати ефективне управління системою відновлення/видалення відходів упаковки.

Відповідно до міжнародної класифікації визначено маркування основних типів відходів. У розділі управління побутовими відходами передбачено заходи роздільного збирання відходів, які є ефективним інструментом для управління відходами упаковки, у тому числі.

Впровадження ефективної системи роздільного збирання відходів, згідно із вищезазначеною методикою дозволять підвищити якість зібраних ресурсоцінних відходів та забезпечити збільшення частки оброблення.

МПУВ передбачається ряд заходів спрямованих на роздільне збирання побутових відходів, виділення з них ресурсоцінних компонентів, вторинної сировини та забезпечення їх оброблення та повторного використання.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Відходи упаковки, особливо з пластику, паперу, скла і металу, становлять значну частину побутових і промислових відходів, які можуть забруднювати довкілля, якщо не піддавати їх обробленню.

Основні заходи для мінімізації впливу відходів упаковки включають зменшення обсягів використання упаковки, розвиток екологічних матеріалів, підготовку відходів до повторного використання, оброблення, та підвищення свідомості споживачів.

- Зменшення кількості упаковки: виробники можуть розробляти упаковку, яка використовує менше матеріалу, має меншу вагу та об'єм, але при цьому залишається функціональною. Компактна упаковка зменшує споживання ресурсів і транспортні витрати.

- Скорочення використання одноразової упаковки та перехід на багаторазові альтернативи допоможе зменшити кількість відходів. Це може стосуватися як споживчих товарів, так і пакування для перевезення.

- Використання упаковки з природних матеріалів, які можуть швидко розкладатися в природних умовах, таких як кукурудзяний крохмаль, целюлоза, або картон, значно зменшує екологічне навантаження. Такі матеріали не накопичуються у навколишньому середовищі та не створюють проблем із забрудненням.

- Упаковка, що підходить для компостування, може бути використана як ресурс для створення органічних добрив, що сприяє круговій економіці.

- Важливим кроком є забезпечення належної інфраструктури для роздільного збирання відходів упаковки. Відокремлення пластику, скла, металу та паперу на рівні домогосподарств і підприємств дозволяє збільшити обсяги оброблення.

- Розвиток технологій для оброблення різних видів відходів упаковки є важливою умовою для зменшення кількості відходів, що потрапляють на звалища. Підготовка відходів до повторного використання та повторне використання продукції значно знижує потребу у видобутку первинних ресурсів.

- Відходи пластику, які важко обробити механічними методами, можуть бути оброблені хімічним шляхом для використання при виготовленні нових продуктів.

- Впровадження системи багаторазової тари для продуктів харчування, напоїв та інших товарів дозволяє значно зменшити кількість одноразових відходів. Наприклад, багаторазові пляшки або контейнери можуть бути використані замість одноразових пластикових упаковок.

- Підтримка використання вторинних матеріалів у виробництві упаковки стимулює ринок перероблених ресурсів. Це сприяє зниженню попиту на нові ресурси та зменшує кількість відходів, що потрапляють на звалища.

- Постійне вдосконалення технологій оброблення дозволяє ефективніше використовувати ресурси і створювати нові екологічні продукти з відходів упаковки.

Для мінімізації навантаження на довкілля, пов'язаного з відходами упаковки, необхідно впроваджувати екологічно орієнтовані підходи на всіх етапах

життєвого циклу упаковки: від розробки і виробництва до оброблення та повторного використання. Важливими елементами є розвиток системи оброблення, підтримка екодизайну та підвищення обізнаності споживачів.

Інформаційне забезпечення

Освітні кампанії, спрямовані на підвищення свідомості споживачів щодо екологічних наслідків неправильного поводження з упаковкою, допоможуть змінити поведінку громадян і сприятимуть підвищенню рівня оброблення.

Заохочення споживачів купувати товари в екологічно чистій упаковці або приносити власну багаторазову тару сприяє зменшенню кількості відходів.

    - Управління відходами електричного та електронного обладнання

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

ВЕЕО вважаються небезпечними відходами.

Детальна інформації щодо рішень для відходів електричного та електронного обладнання викладена в розділі «Управління небезпечними відходами».

ВЕЕО – відносно новий тип відходів, утворений через зростання ринку електронної та електричної техніки. ВЕЕО з часом не розкладаються, а накопичуються у навколишньому природному середовищі, забруднюючи його важкими металами та іншими токсичними речовинами.

Здебільшого ці відходи йдуть потоком на звалища зі звичайними побутовими відходами, що суттєво загострює ситуацію із забрудненням навколишнього природного середовища.

У сфері управління відходами електричного та електронного обладнання необхідно забезпечити організацію роздільного збирання відходів електричного та електронного обладнання для передачі на подальше оброблення.

Надання послуг у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання відноситься до ліцензованих видів діяльності.

МПУВ не включає окремих заходів щодо управління відходами електричного та електронного обладнання, окрім заходів за напрямом управління побутовими відходами, які спрямовані на організацію роздільного збирання таких відходів у складі побутових, а також створення пунктів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання).

Управління відходами електричного та електронного обладнання, що утворюються у суб’єктів господарювання здійснюється на загальних засадах управління відходами.

Як і у випадку будь-яких небезпечних відходів, рішення щодо оброблення відходів електричного та електронного обладнання є дуже специфічними та вимагають спеціальних дорогих об'єктів та обладнання.

Рішення про створення об'єктів оброблення відходів електричного та електронного обладнання необхідно узгоджувати в масштабах країни з державними або приватними операторами.

Рішення про створення об'єктів оброблення відходів електричного та електронного обладнання на рівні громади не є фінансово життєздатним.

Створення об’єктів з оброблення відходів електричного та електронного обладнання за МПУВ не передбачається.

При цьому такі об’єкти можуть бути створені суб’єктами господарювання, як частина їх особистої стратегії розвитку власної комерційної діяльності.

Збирання відходів електричного та електронного обладнання, що є у складі побутових відходів, рекомендується здійснювати у пункті роздільного збирання відходів.

Передавати зібрані ВЕЕО необхідно суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

ВЕЕО містять небезпечні речовини, такі як свинець, ртуть, кадмій та хімічні сполуки, які можуть забруднювати довкілля. Водночас, електронні відходи містять цінні ресурси, зокрема метали (золото, срібло, мідь), які можна повторно використовувати.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов'язаного з відходами електричного та електронного обладнання, потребує комплексного підходу, що включає зменшення утворення таких відходів, підвищення рівня оброблення, повторне використання компонентів та належне управління небезпечними матеріалами.

Основні заходи для мінімізації впливу відходів електричного та електронного обладнання на довкілля:

- Зменшення утворення електронних відходів.

- Підвищення довговічності пристроїв, модульний дизайн: пристрої з можливістю легкої заміни компонентів (наприклад, акумуляторів, екранів) допомагають подовжити термін служби обладнання, оскільки споживачі можуть замінити окремі частини замість покупки нового пристрою.

- Створення умов для ремонту електроніки та підтримка інфраструктури для ремонту, наприклад, через сертифіковані сервісні центри, дозволяє продовжити термін використання обладнання.

- Підтримка вторинного ринку електроніки: стимулювання продажу вживаного електронного обладнання дозволяє значно скоротити кількість відходів. Багато електронних пристроїв залишаються функціональними, і їх можна використовувати повторно замість того, щоб їх видаляти.

- Роздільне збирання електронних відходів: створення системи пунктів збирання для населення та підприємств дозволить відокремити небезпечні матеріали від інших відходів. Це запобігає потраплянню токсичних речовин у довкілля.

- Стимулювання використання вторинних матеріалів у виробництві нових пристроїв допомагає замкнути цикл матеріалів та знизити потребу в первинних ресурсах.

- Оренда електроніки замість її купівлі може зменшити утворення відходів, оскільки пристрої залишаються у власності виробників, які забезпечують їхнє обслуговування, ремонт і оброблення після завершення терміну служби.

Мінімізація впливу електронних відходів на довкілля вимагає скоординованих зусиль на рівні виробників, споживачів, держави та суб’єктів господарювання у сфері управління відходами.

Інформаційне забезпечення

Інформування населення про важливість правильного оброблення електронних відходів та доступні можливості оброблення може суттєво зменшити негативний вплив на довкілля.

Стимулювання бізнесів та організацій до належного оброблення електроніки через спеціалізовані компанії, що займаються обробленням є важливим для зменшення обсягів відходів на звалищах.

    - Управління відходами батарей і акумуляторів

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Батареї та акумулятори– це небезпечні відходи, які підлягають обробленню та регулюються Законом України «Про хімічні джерела струму» (від 23 лютого 2006 року №3503-ІV).

До моменту набрання чинності змін в законодавстві щодо управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами дані відходи розглядаються, як специфічні відходи суб’єктів господарювання або побутових відходів.

Управління цими відходами будується на загальних принципах чинного законодавства та запланованої діяльності щодо управління відходами відповідних джерел утворення.

У сфері управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами необхідно забезпечити організацію роздільного збирання відпрацьованих батарейок, батарей та акумуляторів для передачі на подальше оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Надання послуг у сфері управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами, які відносяться до небезпечних відходів, відноситься до ліцензованих видів діяльності.

Для збирання небезпечних відходів у Великобичківській селищній територіальній громаді необхідно встановити контейнери для батарейок та інших небезпечних відходів у пункті роздільного збирання побутових відходів.

Доцільно розширити збирання небезпечних відходів за допомогою пересувного пункту збирання небезпечних відходів. Доцільно також долучитися до Всеукраїнського екоруху «Батарейки здавайтеся» https://batareiky.ua/post/kudy-zdaty та встановити контейнери для збирання батарейок в торгових мережах в громаді. У вищезазначених пунктах можна здавати наступні види відходів: пальчикові батарейки та акумулятори, батарейки-таблетки, акумулятори від телефонів та ноутбуків.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов'язаного з відходами

Мінімізація навантаження на довкілля, пов'язаного з відходами батарей і акумуляторів, є важливою задачею, оскільки ці відходи містять токсичні метали та хімічні речовини, які можуть забруднювати ґрунти, водні ресурси та повітря. Основні стратегії для зменшення негативного впливу цих відходів включають належне управління, зменшення утворення відходів та застосування екологічно чистих технологій оброблення відходів.

Основні заходи для мінімізації впливу батарей і акумуляторів на довкілля:

- Організація системи збирання відпрацьованих батарей: створення пунктів збирання для населення та підприємств допоможе зменшити кількість батарей, що потрапляють на звалища. Це може включати спеціальні контейнери в громадських місцях, магазинах електроніки та супермаркетах.

- Оброблення батарей і акумуляторів: сучасні технології дозволяють вилучати цінні метали, такі як літій, кобальт, нікель і свинець, з використаних батарей. Це знижує потребу у видобутку нових ресурсів та зменшує кількість небезпечних відходів, що потрапляють у довкілля.

- Використання менш токсичних матеріалів: виробники можуть розробляти батареї з меншим вмістом важких металів, таких як свинець, кадмій і ртуть, або взагалі без них. Перехід на літій-іонні батареї та інші екологічні технології зменшує негативний вплив на довкілля.

- Підвищення довговічності батарей: виробники можуть розробляти батареї з більш тривалим терміном служби, що зменшить кількість відпрацьованих акумуляторів і відповідно зменшить обсяг відходів.

- Перезарядні батареї: перехід на використання акумуляторів, які можна перезаряджати, замість одноразових батарей, допоможе зменшити кількість відходів.

Інформаційне забезпечення

Рекомендується інформування населення щодо:

  - потенційного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей речовин, що використовуються в батарейках, батареях та акумуляторах;

  - наявність місць роздільного збирання батарейок, батарей та акумуляторів для полегшення їх оброблення;

  - графік роботи/стоянок еко-буса (при закупівлі даного мобільного пункту збирання).

Виконавчі органи місцевого самоврядування повинні створювати умови для заохочення людей здавати батареї у спеціальні пункти збирання замість того, щоб викидати їх разом із змішаними побутовими відходами.

    - Управління медичними відходами

Створення та забезпечення функціонування системи управління

Управління з медичними відходами в Україні регламентують Державні санітарні норми та правила «Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2024 року № 1827, які вступили в дію 1 квітня 2025 року та встановлюють загальні вимоги до управління медичними відходами, у тому числі суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами на оброблення, збирання, зберігання, перевезення медичних відходів. Видалення небезпечних медичних відходів має здійснюватися шляхом їхнього спалювання в установках спалювання відходів або в установках сумісного спалювання відходів.

Управління відходами здійснюється відповідно до схеми управління відходами, яка розробляється утворювачами відходів – закладами охорони здоров’я, фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані в установленому законодавством порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність та неурядові організації, які здійснюють діяльність у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ.

Для організації системи управління відходами і щоденного контролю за дотриманням вимог цих Державних санітарних норм та правил, утворювач відходів призначає відповідальну особу, яка пройшла навчання, підготовку і перевірку знань СОП (стандартна операційна процедура) та розробляє Схему управління відходами.

При роздільному збиранні медичних відходів найбільша частка (75-90%) припадає на відходи, які не мають контакту з біологічними рідинами пацієнтів, інфекційними хворими, наближені за складом до побутових відходів та видаляються на звалища. Медичним закладам необхідно укласти угоди з суб’єктами господарювання у сфері управління відходами, що здійснює збирання та перевезення відходів, що не є небезпечними.

Аналіз інформації про обсяги відходів показав, що добова кількість відходів на одне лікарняне ліжко складає близько 0,5 кг. («Особливості поводження з медичними відходами» І. М. Куліш, Г. В. Капленко ДУ Інститут регіональних досліджень	імені	М.	І.	Долішнього, https://ird.gov.ua/sep/sep20221(153)/sep20221(153)_024_KulishI,KaplenkoH.pdf).

Однак ця цифра, як і базовий склад медичних відходів не може скласти остаточний розрахунок утворення кількості медичних відходів, оскільки він не

враховує відходів від надання екстреної медичної допомоги та від допомоги в амбулаторно-поліклінічних закладах (Організаційно-економічні засади формування систем управління відходами в регіонах України: науково-аналітична доповідь / наук. ред. д.е.н., с.н.с. Колодійчук І. А. Львів, ІРД НАНУ. 2022. 170 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Медичні відходи, що утворюються в лікувально-профілактичних закладах Великобичківської селищної ТГ передаються на оброблення суб’єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій	з	оброблення	відходів	знаходиться	за	посиланням: https://eco.gov.ua/registers/deklaratsii-pro-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-dozvil-na-zdiisnennia-operatsii-z-obroblennia-vidkhodiv.

Загальний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами знаходиться за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з медичними відходами

Збирання та тимчасове зберігання медичних відходів здійснюється безпосередньо медичними установами, де вони і утворюються. Необхідно суворо відстежувати медичні відходи, як будь-які інші небезпечні відходи.

Заклади охорони здоров'я укладають договори зі спеціалізованими суб’єктами господарювання на перевезення та оброблення відходів.

Перевезення та оброблення небезпечних медичних відходів може здійснюватися лише ліцензованими компаніями. Відповідно до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 року №1278, ліцензію на оброблення, збирання, зберігання, перевезення медичних небезпечних відходів компаніям видає Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Реєстр ліцензіатів з управління небезпечними відходами за посиланням: https://eco.gov.ua/reiestr-litsenziativ-z-upravlinnia-nebezpechnymy-vidkhodamy.

За інформацією Великобичківської селищної ТГ, усі заклади охорони здоров’я, що у своїй діяльності здійснюють утворення клінічних відходів мають укладені угоди із суб’єктами господарювання, які здійснюють оброблення медичних відходів.

Інформаційне забезпечення

Великобичківській селищній територіальній громаді необхідно забезпечити:

- координацію та інформаційно-консультативний супровід закладів і установ охорони здоров'я та закладів громадського здоров'я з організації управління медичними відходами;

- координацію та інформаційно-консультативний супровід закладів громадського здоров'я з організації та проведення моніторингу дотримання вимог управління медичними відходами.

    - Управління транспортними засобами, строк експлуатації яких закінчився

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Станом на 01.01.2026 року в Україні відсутній єдиний Закон, що регламентує діяльність з рециклінгу, відновлення транспортних засобів, які вийшли з експлуатації, складових частин і відходів, що утворюються в процесі експлуатації автомобілів.

Директивою Європейського Парламенту та Ради 2000/53/ЄС від 18 вересня 2000 року, передбачено ряд заходів, а саме:

- інвентаризація кількості знятих з експлуатації транспортних засобів, об’єктів їх приймання та розбирання;

- визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з приймання та розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів;

- створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів.

Цільові показники щодо повторного використання, рециклінгу та відновлення відходів транспортних засобів, знятих з експлуатації, визначаються відповідним законодавством та будуть впроваджені після прийняття закону про управління транспортними засобами, знятими з обліку, який встановлюватиме розширену відповідальність виробника для відходів транспортних засобів, знятих з експлуатації.

У наступні роки прогнозується збільшення обсягу відходів, утворених внаслідок зняття з експлуатації транспортних засобів, що пов’язано зі старінням автопарку, та прогнозованим ростом купівлі транспортних засобів, та військовими діями на території України.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Законом України «Про оброблення транспортних засобів, знятих з обліку», від 4 липня 2013 року № 421-VII, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснює формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, знятих з обліку, та щороку до 1 квітня

року, приймає звіт про транспортні засоби, зняті з обліку, прийняті суб’єктом господарювання на оброблення протягом звітного періоду.

Станом на 2026 рік в Україні відсутні організаційно-економічні механізми забезпечення оброблення транспортних засобів, знятих з експлуатації.

Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або	розбирання	транспортних	засобів	наведений	за	посиланням: https://mepr.gov.ua/upravlinnya-vidhodamy/derzhavnyj-reyestr-sub-yektiv-gospodaryuvannya-yaki-zdijsnyuyut-pryjmannya-ta-abo-rozbyrannya-transportnyh-zasobiv-shho-utylizuyutsya/.

Звіт про їхню діяльність відсутній.

Для забезпечення демонтажу, вторинного використання компонентів, відновлення і оброблення матеріалів із знятих з експлуатації транспортних засобів пропонуються наступні етапи:

- розділення матеріалів;

- підготовка до відновлення;

- демонтаж;

- відділення металів;

- переробки неметалічних залишків.

На першому етапі відбувається сортування матеріалів з яких виготовлений автомобіль на наступні основні види:

- полімери, виключаючи резино-технічні вироби;

- електронні і електричні компоненти;

- інші матеріали, які включають ті компоненти, які неможливо легко розділити на окремі матеріали.

На другому етапі в розрахунок включають відходи наступних вузлів:

- акумуляторні батареї;

- масляні фільтри;

- баки (ємкості, балони) для зрідженого, або для стислого природного газу, каталітичні нейтралізатори, коробки перемикання передач, амортизатори, холодоагенти в системі кондиціонування повітря, рідина для омивання скла і фар, рідина в гідравлічній підвісці.

Із врахуванням постанови КМУ від 08.09.2023 року № 827 «Деякі питання оголошення припинення статусу відходів», на третьому етапі визначають компоненти, придатні для повторного використання і рециклінгу.

Критеріями можливості повторного використання компонентів і рециклінгу матеріалів є:

- можливість демонтажу (наявність перевіреної технології розбирання);

- можливість забезпечення демонтажу без пошкодження конструкції для яких виготовлений компонент.

На четвертому етапі враховуються всі чорні і кольорові метали.

На п'ятому етапі враховують неметалеві залишки, які вважаються такими, що підлягають рециклінгу, або відновленню матеріали для яких існують перевірені технології їх рециклінгу.

Основні компоненти транспортних засобів можна відновити: метал легко піддається рециклінгу, пластик можна піддати рециклінгу або використати як

продукт із високою теплотворною здатністю для виробництва палива RDF або спалювання (після подрібнення через обмеження розміру спалюваних відходів). Шини також можна подрібнити та повторно використати для деяких будівельних робіт, або використати як паливо RDF на цементних заводах та/або теплових станціях. Піроліз зношених шин може стати одним із засобів їх використання у якості біопалива, тому, що вони частково отримані з природного каучуку. Однак, ці рішення з відновлення вимагають інвестицій у спеціальні об’єкти для вилучення вищезазначених матеріалів із автомобілів.

Збиранням зношених шин займаються у більшості приватні підприємства. Ці підприємства не забезпечують у повному обсязі потреби у збиранні ресурсоцінних відходів і перевезенні їх до обробних підприємств, тому що зношені шини здавали здебільшого лише підприємства, фізичні особи – підприємці, які отримували дозволи на розміщення відходів і ліміти на утворення та розміщення відходів, а також підприємства, у яких шини знаходяться на бухгалтерському обліку.

Інформаційне забезпечення

Недостатня ефективність системи обліку знятими з експлуатації транспортними засобами обліку ускладнює контроль за їхнім рухом та обробленням. За браком наявної інформації, є небезпека у накопиченні необроблених відходів транспорту.

    - Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Вдосконалення системи управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд включає:

- забезпечення екологічно безпечного функціонування місць видалення відходів (розміщення осаду стічних вод);

- повторне використання осадів стічних вод, склад яких відповідає нормативним вимогам [Порядок повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 12 грудня 2018 року №341].

Для забезпечення повторного використання осадів стічних вод передбачається проведення аналізу їх складу щодо можливостей їх повторного використання у відповідності до вимог ДСТУ 7369:2013. Після чого розробляються рішення щодо повторного використання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд, склад яких відповідає відповідним вимогам ДСТУ 7369:2013.

Повторне використання очищених стічних вод та осаду здійснюється відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 грудня 2018 року №341 «Про

затвердження Порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин».

Оброблення осадів стічних вод від комунальних каналізаційних очисних споруд повинен здійснюватися на мулових картах (майданчиках) шляхом обезводнення та біологічним методом, що відбувається шляхом розкладання органічних відходів під впливом ґрунтових бактерій. Оброблення осадів підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства здійснюється шляхом зберігання їх на мулових площадках.

Проблеми та загрози управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд характеризуються наступним:

- складування осадів стічних вод, які мають різний хімічний склад та фізико-механічні властивості, а також мають різний ступінь небезпечності (клас небезпеки) на мулових полях фільтрації, що спричиняє негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- непопулярність концепції використання відповідних осадів суміжно із мікробіологічними препаратами (концентратами) з метою отримання цінної продукції, що може бути використана в агрокультурі;

- недостатність впровадження перспективних технологічних рішень та альтернативних технологічних методів оброблення мулових осадів як на регіональному, так і на державному рівнях.

Управління осадами та відведення стічних вод у Великобичківській селищній ТГ є вкрай важливим і водночас проблемним питанням. ТГ не має повного покриття централізованими системами водовідведення та водопостачання, значна частина домогосподарств використовує вигрібні ями або локальні септики, що створює ризики для забруднення ґрунтів та підземних вод. Існуюча каналізаційно-очисна інфраструктура застаріла, не функціонує та потребує реконструкції.

Оптимальним рішенням, визначеним у межах плану управління відходами, є поетапна модернізація та підвищення рівня очищення стічних вод у Великобичківській селищній ТГ, реконструкція діючих каналізаційно-очисних споруд та будівництво нових систем глибокої біологічної очистки. Такі споруди мають забезпечувати можливість не лише безпечного скиду очищеної води у природні водойми, а й її повторного використання для господарських та комунальних потреб, зокрема для поливу пасовищ, зелених насаджень, миття вулиць і технічних робіт. Впровадження сучасних технологій очистки дозволить знизити антропогенне навантаження на довкілля, зменшити ризики забруднення річок та підземних вод, а також створить основу для сталого розвитку ТГ навіть у складних умовах післявоєнного відновлення.

У районах населених пунктів, де виключена можливість підключення до мереж централізованої або децентралізованої господарсько-побутової каналізації, не можна застосовувати введення водопроводу у будинок, внутрішньобудинкову та зовнішню каналізацію з подальшим відведенням стічних вод у вигрібні ями.

Очищення вигребів із використанням асенізаційних машин допускається здійснювати за схемами очищення цього населеного пункту на зливальні станції.

Перевозити рідкі відходи з вигребів на території приватних володінь і використовувати їх як добрива у сільському господарстві не можна.

Обладнання внутрішньобудинкової каналізації з відведенням побутових стоків у вигріб забороняється.

Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод необхідно визначати місцевими правилами приймання. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди необхідно здійснювати виключно за договорами.

До систем централізованого водовідведення допускається приймати стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

Осади стічних вод, що використовуються для удобрювання, повинні відповідати вимогам ДСТУ 7369:2013 та мати позитивний висновок державної санітарно‒епідеміологічної експертизи.

Осади стічних вод, які пройшли необхідні технологічні стадії оброблення, можуть використовуватися:

- для удобрювання ґрунтів відповідно до ЗУ «Про охорону земель» з урахуванням обмежень та особливостей, визначених статті 39;

- як альтернативний вид палива відповідно до ЗУ «Про альтернативні джерела енергії».

Мінімізація навантаження на довкілля, пов'язаного з відходами

Мінімізація навантаження на довкілля, пов'язаного з осадами стічних вод (шламами) від комунальних очисних споруд, є важливим аспектом екологічної безпеки та раціонального використання ресурсів. Осади стічних вод можуть містити органічні та неорганічні сполуки, патогени, важкі метали та інші забруднювачі, що вимагає належного управління для запобігання їхньому негативному впливу на довкілля.

Для зменшення цього впливу застосовуються різні технологічні, екологічні та управлінські підходи:

- Підвищення ефективності очисних споруд: оновлення технологій очистки стічних вод, що зменшують кількість осадів, таких як біологічні методи або мембранні біореактори, дозволяє знизити утворення шламів.

- Аерація та стабілізація осадів: процеси аерації та стабілізації зменшують обсяги органічних речовин в осадах та допомагають знизити рівень шкідливих речовин.

- Компостування та виробництво добрив: осади стічних вод можуть бути використані як органічне добриво після стабілізації та знезараження, особливо якщо вони не містять надмірної кількості важких металів або інших токсичних речовин. Компостування дозволяє перетворити осади на корисний ресурс для сільського господарства.

- Виробництво біогазу: анаеробне зброджування осадів стічних вод може стати джерелом біогазу, який використовується як відновлюваний енергоносій. Це зменшує кількість осадів і одночасно сприяє виробництву енергії.

- Спалювання осадів: осади можна спалювати у спеціальних установках для зменшення їх обсягу та знищення небезпечних патогенів. Спалювання може супроводжуватися виробництвом енергії (електрики або тепла), але вимагає ретельного контролю за викидами, щоб уникнути забруднення повітря.

- Хімічне або термічне знезараження: оброблення осадів із застосуванням хімічних речовин (наприклад, вапна) або високих температур дозволяє знищувати патогенні мікроорганізми, роблячи осади безпечнішими для подальшого використання або захоронення.

- Якщо осади стічних вод не можуть бути оброблені або використані, їх можна захоронювати на полігонах, які забезпечують належну ізоляцію від ґрунту і підземних вод для запобігання забрудненню.

- Оброблені та знезаражені осади можуть використовуватися для рекультивації порушених земель.

У результаті впровадження таких комплексних підходів можна значно знизити екологічне навантаження від осадів стічних вод та сприяти їх раціональному використанню.

Інформаційне забезпечення

Інформувати громадськість та залучати її до активного обговорення з метою пошуку шляхів вирішення наявних проблем у роботі системи водовідведення та проводити дієву інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення.

Забезпечити підготовку кваліфікованих фахівців шляхом цільового навчання і формування кадрового резерву інженерно-технічних працівників, здатних впроваджувати нову техніку, сучасне технологічне обладнання, освоювати нові автоматизовані системи управління технологічними процесами на підприємствах водопостачання та водовідведення, де відбуваються процеси з оброблення осадів стічних вод від комунальних очисних споруд.

    - Управління відходами, що біологічно розкладаються

Створення та забезпечення функціонування системи управління відходами

Відходи зелених насаджень та харчові відходи можуть оброблятися аеробними (компостування в присутності кисню) методами. В результаті компостування в валках, критих траншеях або у спеціальних ємностях виробляється компост, який може потенційно використовуватися в садових і паркових господарствах, а також для ландшафтного будівництва.

Термін «компостування» означає біологічне розкладання відходів у контрольованих аеробних умовах. Відходи розкладаються на CO₂, воду та власне компост.

Процес компостування може бути організований різними засобами.

Крім компостування в валках на відкритих і закритих майданчиках можливе компостування в тунелях, бункерах та реакторах, що обертаються.

Органічна фракція побутових відходів має великий потенціал використання продукту компостування як вторинної сировини. Результатом компостування залежно від чистоти відходів може бути:

- компост, що використовується як добриво,

- технічний ґрунт або інший цінний ресурс для ізоляції відходів на полігонах, їхньої рекультивації та з іншою метою.

Доцільно надати основну увагу компостуванню відходів домогосподарств у місцях їхнього утворення та валковому компостуванню зелених та інших органічних відходів (наприклад, садових та паркових відходів).

Центри валкового компостування мають бути розташовані спільно із з центрами оброблення/захоронення відходів, а також поруч із регіональними центрами оброблення відходів.

Питома вартість компостування залежить від кількості відходів та застосованої технології. Для компостування у валках інвестиційні витрати можуть бути у межах від 50 до 200 €/т органічних відходів на рік.

МПУВ Великобичківської селищної ТГ передбачається:

- впровадження роздільного збирання та оброблення відходів, що біологічно розкладаються;

- створення компостних полів для компостування біовідходів.

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами

Мінімізація навантаження на довкілля, пов’язаного з відходами, що біологічно розкладаються детально описана у підрозділі розділу 3.2.4.

Інформаційне забезпечення

Доступ до інформації про оброблення відходів, можливості повторного використання та технології управління ними.

Платформи для обміну знаннями між фермерами, лісовими господарствами, підприємствами харчової промисловості та іншими зацікавленими сторонами.

Проведення тренінгів для підприємців, фермерів та працівників галузей, пов'язаних з відходами, для підвищення рівня обізнаності щодо екологічних стандартів та технологій управління відходами.

Консультації щодо впровадження ефективних методів оброблення відходів та їх вторинного використання.

  - Інструменти забезпечення виконання МПУВ

Інституційна структура управління відходами – це взаємодія впорядкованого набору інституційних одиниць, які діють в межах одного поля, забезпечуючи  реалізацію  основоположних  правил  політики  управління

відходами, що включає як учасників системи управління (їх обов’язки та повноваження), так і принципи їх взаємодії̈, у тому числі інформаційного обміну. Обов’язки та повноваження учасників системи інституційної структури, управління конкретними видами відходів визначаються специфікою чинного нормативно-правового регулювання. Забезпечення сталої роботи інституційної структури є ключовим питанням у процесі формування та реалізації системи управління відходами. Її ефективність обумовлена насамперед готовністю відповідних інститутів і взаємоузгодженістю між усіма рівнями управління, здатністю генерувати фінансові ресурси та залучати інвестиції. Для створення ефективної інституційної моделі управління відходами на регіональному рівні,

необхідно чітко визначити функції, ролі та відповідальність її суб’єктів.

Суб’єктами системи управління відходами виступають:

- утворювачі відходів (населення, організації̈);

- суб’єкти, що надають послуги в сфері управління відходами;

- органи державної̈ влади та місцевого самоврядування, що приймають управлінські рішення та виконують функції контролю у сфері управління відходами;

- інші зацікавлені сторони.

Інструменти які застосовуються для управління системою

Згідно з Конституцією України, законами України «Про управління відходами» та «Про місцеве самоврядування» управління відходами відбувається на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Розроблення та затвердження політики, планування:

- Національний рівень: Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки та довкілля України, Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

- Регіональний рівень: Закарпатська обласна рада, Закарпатська ОВА та структурні підрозділи, які виконують завдання у сфері управління відходами, Департамент екології та природних ресурсів та Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Закарпатської ОДА;

- Місцевий рівень: Великобичківська селищна рада, виконавчий комітет Великобичківської селищної ради.

Нагляд та контроль:

- Національний рівень: Державна екологічна інспекція України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

- Регіональний рівень: Державна екологічна інспекція у Закарпатської області, Головне управління Держпродспоживслужби у Закарпатської області;

- Суб’єкти господарської діяльності у сфері управління відходами, зокрема фізичні або юридичні особи, діяльність якої призводить до утворення відходів, виконавці послуг з управління відходами.

Інституційна структура системи управління відходам представлена на рисунку 3.3.1.

Рисунок 3.3.1. Інституційна структура системи управління відходам

На національному рівні реалізація політики у сфері управління відходами відноситься до компетенції:

Міністерство економіки та довкілля України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінекономіки є одним з головних органів у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері управління відходами.

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство забезпечує формування та реалізує державну житлову політику у сферах благоустрою населених пунктів, житлово‒комунального господарства, управління побутовими відходами, контролю житлово‒комунального господарства.

Державна екологічна інспекція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство економіки та довкілля України і яке реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Громадський контроль у сфері управління відходами здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля відповідно до законодавства.

Державна екологічна інспекція у Закарпатській області є територіальним органом Державної екологічної інспекції України основними завданнями якої є реалізація повноважень Держекоінспекції у межах Закарпатської області та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями, та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію у Закарпатській області від 06.08.2026 р. №132, зокрема з питань запобігання утворенню та управління відходами щодо:

- збирання, перевезення, оброблення відходів;

- дотримання суб'єктом господарювання у сфері управління відходами умов, встановлених дозволом на здійснення операцій з оброблення відходів;

- подання декларацій про відходи;

- ведення обліку відходів та подання звітності;

- дотримання правил і режиму експлуатації об'єктів оброблення відходів;

- перевезення	небезпечних	відходів	через	територію	України	та транскордонних перевезень небезпечних відходів;

- виконання планів і програм у сфері управління відходами;

- своєчасного	та	повного	виконання	заходів	із	захисту	земель	від засмічення та забруднення відходами.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітар-ного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення тощо.

Головне управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області.

Головне управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області є територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України, який здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за збиранням, оброблення та знищенням загиблих тварин і відходів тваринного походження.

Закарпатська обласна військова адміністрація - місцевий орган державної виконавчої влади, здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно‒територіальної одиниці — області, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною обласною радою. Відповідно до статті 25 частини другої ЗУ «Про управління відходами» до повноважень обласних державних адміністрацій у сфері управління відходами належить:

- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері управління відходами;

- розроблення та реалізація регіональних планів управління відходами, здійснення оцінки ефективності їх виконання;

- сприяння	створенню	об’єктів	оброблення	відходів	у	рамках співробітництва територіальних громад;

- забезпечення	реалізації	заходів	Національного	плану	управління відходами та Національної програми запобігання утворенню відходів;

- створення умов для організації та будівництва об’єктів оброблення відходів;

- взаємодія з органами місцевого самоврядування;

- облік несанкціонованих сміттєзвалищ та відходів, власник яких не встановлений;

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

- надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи з населенням щодо управління відходами;

- погодження місцевих планів управління відходами. ОВА здійснює й інші повноваження відповідно до закону.

Установи та відомства обладміністрації у сфері управління відходами.

В складі Закарпатської ОВА наявні структурні підрозділи у функціональних обов’язках яких передбачена діяльність в сфері управління відходами:

  - Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА;

  - Управління житлово-комунального господарства Закарпатської ОВА.

Органи місцевого самоврядування.

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Відповідно до статті 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», до повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить:

- вирішення питань управління небезпечними відходами у складі побутових відходів відповідно до законодавства;

- затвердження місцевих планів управління відходами;

- визначення адміністратора послуги з управління побутовими відходами;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для управління відходами, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію.

Відповідно до статті 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку належать:

- організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення, знешкодження та захоронення трупів тварин;

- організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

- розроблення та реалізація місцевих планів управління відходами;

- затвердження норм надання послуг з управління побутовими відходами;

- встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

- визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з управління побутовими відходами;

- визначення у встановленому порядку суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів;

- запровадження роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів;

- забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів;

- передача відходів, власник яких не встановлений, суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для їх оброблення;

- надання інформації та проведення просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами;

- встановлення тарифу на послугу з управління побутовими відходами та тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів як окремих його складових;

- затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами.

Відповідно до статті 33 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища належать здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами, здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про управління відходами.

ЗУ «Про управління відходами»:

До повноважень сільських, селищних, міських раду сфері управління відходами належить:

- участь у реалізації державної політики у сфері управління відходами;

- вирішення питань щодо розміщення на території відповідних територіальних громад об’єктів оброблення відходів;

- створення пунктів роздільного збирання побутових відходів.

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить:

- розроблення та реалізація місцевих планів управління відходами;

- організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення;

- визначення у встановленому порядку суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів;

- визначення адміністратора послуги з управління побутовими відходами;

- запровадження роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів;

- організація роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів;

- забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів;

- передача відходів, власник яких не встановлений, суб’єктам господарювання у сфері управління відходами для їх оброблення;

- надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами;

- визначення одиниці вимірювання обсягу наданої послуги з управління побутовими відходами;

- затвердження норм надання послуги з управління побутовими відходами;

- затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами;

- встановлення тарифів на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів окремо за видами побутових відходів (змішані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні);

- укладення договорів з організаціями розширеної відповідальності виробників щодо запровадження приймання та роздільного збирання видів побутових відходів, на які поширюється розширена відповідальність виробника.

Органи місцевого самоврядування здійснюють й інші повноваження у сфері управління відходами відповідно до закону.

Органи місцевого самоврядування забезпечують управління побутовими відходами згідно з правилами благоустрою населеного пункту, регіональними та місцевими планами управління відходами та забезпечують кожному утворювачу побутових відходів надання послуги з управління побутовими відходами.

Організація роздільного збирання побутових відходів здійснюється виконавчими органами органів місцевого самоврядування згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування, зупинки громадського транспорту та інші об’єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками для роздільного збирання побутових відходів, урнами для збирання побутових відходів.

Територіальні громади на засадах співробітництва можуть спільно фінансувати будівництво, реконструкцію та/або утримання об’єктів оброблення побутових відходів, реалізовувати спільні проекти, спільно фінансувати (утримувати) підприємства, установи та організації комунальної форми власності, утворювати спільні комунальні підприємства, установи та організації, спільний орган управління.

Проектування, будівництво, реконструкція та обслуговування об’єктів оброблення побутових відходів може здійснюватися органами місцевого самоврядування на засадах державно-приватного партнерства відповідно до ЗУ

«Про державно-приватне партнерство».

Виконавчі органи місцевих рад визначають комунальне підприємство, що надаватиме послуги з управління побутовими відходами.

Норми надання послуги з управління побутовими відходами визначаються органом місцевого самоврядування відповідно до правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

З метою забезпечення оброблення небезпечних відходів у складі побутових відходів відповідно до вимог ЗУ «Про управління відходами» та уникнення забруднення інших видів побутових відходів органи місцевого самоврядування та організації розширеної відповідальності виробників забезпечують встановлення окремих контейнерів, призначених для небезпечних відходів.

Тариф на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифи на збирання, перевезення, відновлення, видалення побутових відходів встановлюються органом місцевого самоврядування окремо за видами побутових відходів (змішані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні, відходи зелених насаджень).

Ліцензійна та дозвільна системи

Господарська діяльність з управління небезпечними відходами здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та відповідно до ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Суб’єкти господарювання для здійснення операцій з оброблення відходів зобов’язані отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів до початку своєї діяльності.

Видача, відмова у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів здійснюються відповідно до Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про управління відходами».

З метою впровадження ефективної системи контролю за рухом та операціями у сфері управління відходами, 07 травня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №566 «Деякі питання подання декларації про відходи», якою регламентується порядок одержання декларації про відходи.

Відомості, які зазначаються заявником під час заповнення форми декларації, автоматично перевіряються на їх узгодженість шляхом порівняння, встановлення відповідності та підтвердження поданих/внесених відомостей із даними, що надходять у порядку інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та/або Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» (далі - ЕкоCистема) з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №357.

Особливості взаємодії суб’єктів системи управління відходами

Суб’єкти системи управління відходами - утворювачі відходів (населення, організації, установи) та суб’єкти, що надають послуги в сфері управління відходами взаємодіють на підставі укладених договорів на перевезення, оброблення та захоронення відходів.

Організація оброблення відходів

Виконавець послуг з перевезення побутових відходів зобов’язаний укласти договори про надання послуг з оброблення побутових відходів із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги.

Утворювачі інших відходів самостійно приймають рішення щодо варіанту оброблення відходів, що утворюються на їхніх об’єктах.

Для утворювачів відходів стаття 31 ЗУ «Про управління відходами» визначає право самостійно шляхом компостування обробляти біовідходи на

присадибних, дачних і садових ділянках згідно з Правилами, які визначають умови та вимоги до компостування та включають рекомендовані норми компосту для поліпшення якості ґрунтів та їх підживлення (наказ Міністерства розвитку громад, територій України від 13.06.2023 №489 «Про затвердження Правил компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках»).

Оброблення небезпечних відходів здійснюється суб’єктами господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

Суб’єкт господарювання у сфері управління відходами

Суб’єкти господарювання, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів, визначаються органами місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виконавчий орган місцевої ради на конкурсних засадах може визначити декількох суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність із збирання та перевезення побутових відходів, на території селищної ТГ за територіальним принципом та/або за видами побутових відходів (змішані, великогабаритні, ремонтні, небезпечні).

Суб’єкти господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів, визначаються органами місцевого самоврядування відповідно до регіонального та місцевих планів управління відходами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виконавцем послуги з управління побутовими відходами є суб’єкт господарювання, який здійснює збирання та перевезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

Виконавець послуги з управління побутовими відходами укладає договори з суб’єктами господарювання, які здійснюють відновлення та видалення побутових відходів.

Виконавець послуги з управління побутовими відходами укладає договори із споживачами послуги.

Суб’єкт господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами зобов’язаний:

- мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

- провадити діяльність на об’єктах оброблення відходів, які відповідають вимогам законодавства. Види відходів, що підлягають обробленню на таких об’єктах, повинні відповідати дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

Маркування зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється суб’єктом господарювання у сфері управління відходами після їх збирання.

Розрахунок тарифу на послугу з управління побутовими відходами здійснює виконавець послуги.

Розрахунок тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів здійснюють суб’єкти господарювання, які здійснюють відповідні операції.

Суб’єкти господарювання у сфері управління відходами мають право:

- зберігати відходи на об’єктах оброблення відходів до проведення операцій з оброблення строком до одного року;

- брати участь у розробленні Національного плану управління відходами, регіональних, місцевих планів управління відходами та програми запобігання утворенню відходів у встановленому порядку;

- брати участь у встановленому законодавством порядку в конкурсах на набуття права виконання операцій із збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів на певній території.

Суб’єкти господарювання у сфері управління відходами зобов’язані:

- дотримуватися вимог щодо збирання, перевезення та оброблення відходів, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- вести облік відходів, що утворилися у результаті їхньої діяльності чи були отримані від інших суб’єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подавати звітність відповідно до закону;

- класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

- забезпечувати здійснення операцій з оброблення відходів на об’єктах оброблення відходів;

- забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані об’єктів оброблення відходів, забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них;

- надавати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сфері управління відходами інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність;

- відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону;

- мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів;

- мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та/або письмову згоду (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів чи висновок на транскордонне перевезення відходів відповідно до закону;

Власник (балансоутримувач) полігона або суб’єкт господарювання, що здійснює управління полігоном має:

- отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, згідно з постановою КМУ від 19.12.2023 року № 1328 «Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів» або інтегрованого довкіллєвого дозволу;

- місце видалення відходів оснастити системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, а також геотекстилем, згідно з Правилами експлуатації полігонів побутових відходів, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.02.2010 № 435 та Рекомендаціями з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 р №5;

  - облаштувати господарську зону з контрольно-пропускним пунктом, ваговою, місцем для дезінфекцієї коліс;

  - забезпечити обов’язкове сортування ресурсоцінних відходів.

  - розробити План управління відходами підприємства відповідно до вимог Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 09.08.2024 року №1003, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2024 р. № 1446/42791;

  - дотримуватись Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 10.02.2025 року № 263, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 березня 2025 р. № 405/43811 (після набрання чинності даного наказу);

  - діяльність здійснювати відповідно до вимог до Плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства, затвердженого наказом Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України від 29 квітня 2024 року №455 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2024 р. № 911/42256 (після набрання чинності даного наказу);

  - дотримання вимог Порядку здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2025 року № 551 (після набрання чинності);

  - забезпечує проведення рекультивації полігона після припинення його експлуатації, а також догляд за ним після його рекультивації протягом 30 років. Догляд за полігоном після припинення його експлуатації включає дії, пов’язані з утриманням полігона після припинення його експлуатації, із здійсненням контролю і моніторингу параметрів навколишнього природного середовища, з усуненням можливих негативних впливів полігона на здоров’я людей та навколишнє природне середовище;

  - забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері управління відходами;

  - призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;

  - виконувати інші обов’язки, передбачені законом.

Утворювачі відходів

Утворювачами побутових відходів є населення, підприємства, організації, установи, інші суб’єкти господарювання.

Функції утворювачів побутових відходів (первинних) визначені законодавством.

Утворювачі побутових відходів

Утворювачі побутових відходів зобов’язані (пункт 2 статті 31. Права та обов’язки утворювачів побутових відходів ЗУ «Про управління відходами):

- Утворювачі побутових відходів мають право:

  - одержувати у встановленому порядку повну та достовірну інформацію про безпечність об’єктів оброблення побутових відходів;

  - самостійно шляхом компостування обробляти біовідходи на присадибних, дачних і садових ділянках згідно з правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

- Утворювачі побутових відходів зобов’язані:

  - укладати договори з виконавцем послуги з управління побутовими відходами та вносити у встановленому порядку плату за послугу з управління побутовими відходами;

  - забезпечувати передачу побутових відходів до системи управління побутовими відходами, а побутові відходи, на які поширюється розширена відповідальність виробника – до системи приймання або роздільного збирання, створеної організаціями розширеної відповідальності виробників;

  - забезпечувати у встановленому порядку роздільне збирання відходів за наявності об’єкта оброблення відходів.

- Утворювачі побутових відходів мають права та обов’язки споживачів житлово-комунальних послуг, передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

Утворювачі відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств

Утворювачі відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств, зобов’язані (пункт 2 статті 16. Права та обов’язки утворювачів відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств ЗУ «Про управління від-ходами»):

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

- класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

- обробляти відходи самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, або передавати їх для оброблення суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл;

- у разі утворення побутових відходів укладати договір про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів;

- не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

- вести облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати відповідну звітність;

- розробляти та виконувати плани управління відходами підприємств, установ та організацій у встановленому порядку;

- забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

- надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність;

- призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;

- відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону;

- подавати декларацію про відходи, якщо діяльність такого утворювача відходів призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є небезпечними, перевищує 50 тонн.

Плани управління відходами підприємств, установ та організацій

Утворювачі відходів, які подають декларацію про відходи відповідно до ЗУ

«Про управління відходами», суб’єкти господарювання у сфері управління відходами розробляють плани управління відходами.

У планах зазначаються прогнозні показники утворення відходів, їх код та найменування, заходи, яких планується вжити для запобігання утворенню та зменшення обсягів відходів, їх належного збирання, перевезення, оброблення, виконання інших зобов’язань, визначених Законом України «Про управління відходами».

Порядок розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 09.08.2024 року №1003, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2024 р. № 1446/42791.

Суб’єкти господарювання, які в результаті господарської діяльності є утворювачами та/або власниками відходів, зобов’язані вести облік за обсягом, кодом і найменуванням, джерелами утворення відходів, здійсненням операцій з управління відходами.

Інформаційне забезпечення системи управління відходами

Інформаційний механізм системи управління має забезпечувати отримання суб’єктами управління (управлінські структури, підприємства, організацій, громадськість, інші зацікавлені сторони) оперативної достовірної інформації, необхідної для вирішення управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають у процесі діяльності у сфері управління відходами.

Така інформація включає дані про:

- утворення відходів та управління відходами у розрізі кожного виду відходів та окремих технологічних операцій;

- стан довкілля та впливи на нього, спричинені відходами чи технологічними операціями з їх оброблення (у т.ч. захоронення), а також потенційні загрози;

- методи вирішення завдань в сфері управління відходами;

- вимоги чинного законодавства в сфері управління відходами;

- управлінські рішення, що приймаються в сфері управління відходами та їх наслідки.

Інформаційний механізм включає:

- системне спостереження за станом навколишнього природного середовища, а також об’єктами управління відходами;

- забезпечення належного обліку та звітності у сфері управління відходами;

- комплексне оброблення та аналіз даних спостережень та обліку;

- забезпечення доступу до інформації відповідних зацікавлених сторін (органів влади, підприємств та населення тощо);

- забезпечення надання інформації щодо методів вирішення завдань в сфері управління відходами тощо.

Програмні документи регіонального та місцевого рівня в сфері управління відходами

Планування та реалізація у Великобичківській селищній ТГ діяльності у сфері управління відходами проводиться за прийнятими програмними документами регіонального та місцевого рівнів. МПУВ поєднується із іншими, прийнятими в області, стратегіями та програмами. Це необхідно, щоб врахувати уже заплановані дії та узгодити їх для створення цілісної картини, тоді діяльність буде більш злагоджена та підсилюватиме одна одну. Для цього проаналізовано існуючі в області та місцеві програмні документи, які стосуються управління відходами.

Відповідно до Указу Президента України 30 вересня 2019 року №722/2019

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», ЗУ від 28.02.2019

№2697-VIII «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», у Закарпатській області розроблено «Стратегію розвитку Закарпатської області на період до 2027 року», якою враховані основні засади екологічної збалансованості, зменшення антропогенного навантаження на довкілля, підвищення рівня екологічної безпеки та поліпшення якості життя населення. Стратегічною ціллю 3 є «Охорона довкілля та збалансований розвиток гірських та сільських територій області».

У Закарпатській області розроблено РПУВ у Закарпатській області до 2034 року.

Метою розроблення РПУВ Закарпатської області до 2034 року є забезпечення сталого управління відходами у Закарпатській області з урахуванням положень концепції сталого розвитку, чинних нормативно-правових документів у сфері управління відходами та дотриманням ієрархії пріоритетів управління відходами.

РПУВ спрямований на досягнення цілей управління відходами на території Закарпатської області з урахуванням місцевих особливостей, а також вирішення

наявних та попередження виникнення нових проблем області, що мають відношення до сфери управління відходами.

МПУВ у Великобичківській селищній ТГ узгоджується із наступними документами національного, регіонального та місцевого рівнів:

- Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р;

- Національний план управління відходами до 2033 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.22.2024 №1353-р;

- Стратегія розвитку Закарпатської області до 2027 року;

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 - 2027 роки;

- РПУВ Закарпатської області до 2034 року;

- Стратегія розвитку Великобичківської селищної ТГ до 2027 року.

  - Фінансово-економічне забезпечення управління відходами селищної територіальної громади

Відповідно до статті 55 ЗУ «Про управління відходами» фінансування заходів у сфері управління відходами здійснюється за рахунок коштів утворювачів та власників відходів. Для фінансування заходів у сфері управління відходами можуть залучатися кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян України та їх об’єднань, а також інші джерела, не заборонені законом, в тому числі міжнародні донори, приватні інвестиції, та кредити.

Відповідно до статті 56 ЗУ «Про управління відходами» для стимулювання дотримання ієрархії управління відходами та фінансування заходів у сфері управління відходами уповноваженими органами впроваджуються такі економічні інструменти:

    - встановлення ставок екологічного податку, що справляється за захоронення відходів на полігонах;

    - запровадження системи, за якої утворювачі та власники відходів сплачують лише за фактичну вагу відходів, непридатних для підготовки до повторного використання та відновлення, та створюються стимули для роздільного збирання відходів;

    - запровадження розширеної відповідальності виробника для певних видів відходів, розроблення заходів для підвищення її організаційної та економічної ефективності;

    - впровадження депозитних схем та інших заходів для заохочення ефективного збирання використаних продукції та матеріалів;

    - надання податкових пільг для стимулювання повторного використання та благодійного пожертвування продукції;

    - оподаткування продукції, відходи якої спричиняють значний негативний вплив на навколишнє природне середовище, з метою зменшення споживання

такої продукції та стимулювання впровадження найкращих доступних технологій і методів управління для їх рециклінгу;

    - стимулювання використання продукції та матеріалів, отриманих у результаті підготовки відходів до повторного використання та рециклінгу;

    - надання податкових і кредитних пільг для фінансової підтримки проведення наукових досліджень та впровадження інноваційних технологій оброблення, зокрема рециклінгу, відходів.

2. Законом можуть встановлюватися також інші економічні інструменти для запобігання утворенню відходів, забезпечення їх рециклінгу та іншого відновлення, зокрема пільгове оподаткування екологічних видів продукції, пільгове кредитування і субсидіювання екологічних проектів, надання дотації на придбання природоохоронного обладнання, прискорені строки амортизації природоохоронного обладнання.

Ефективне управління відходами у Великобичківській селищній ТГ потребує стабільного фінансово-економічного забезпечення. Основною метою є забезпечення повного циклу управління відходами - від роздільного збирання та перевезення до оброблення (відновлення та видалення) з мінімізацією негативного впливу на довкілля та здоров’я населення.

Стале функціонування системи управління відходами у Великобичківській селищній ТГ потребує покриття витрат на вдосконалення системи управління відходами та підтримання її функціонування для кожного з потоків відходів.

Для реалізації заходів МПУВ Великобичківської селищної ТГ передбачається залучення коштів бюджету Великобичківської селищної ТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі грантові кошти.

Крім того, передбачається залучення власних коштів підприємств. Обсяг фінансування заходів буде визначатися бюджетом підприємства/інвестиційними програмами або після укладання договорів та розробки проектної документації.

У цілому в якості джерел фінансування діяльності в сфері управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ розглядаються:

- кошти бюджету Великобичківської селищної ТГ, у тому числі кошти місцевого фонду ОНПС;

- кошти обласного бюджету, у тому числі кошти обласного фонду ОНПС;

- кошти державного бюджету, у тому числі кошти державного фонду ОНПС, кошти державного фонду регіонального розвитку;

- власні кошти суб’єктів господарювання;

- інвестиційні кошти;

- кредити;

- надходження за надані послуги та реалізовану продукцію;

- фінансування за принципом РВВ.

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством, в тому числі кошти міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції, та кредити..

За заходами, що потребують розроблення проектної документації, орієнтовний обсяг фінансування буде визначено додатково. Остаточна кошторисна вартість заходів може бути скоригована на підставі затвердженої ПКД та висновків експертизи.

Виходячи з реального стану управління відходами у Великобичківській селищній ТГ, визначаються пріоритетні напрямки з урахуванням щорічного наявного фінансового ресурсу державного, та місцевих бюджетів, обласного та місцевого фонду ОНПС.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів МПУВ визначаються в порядку пріоритетності дій щодо усунення або зниження негативного впливу на довкілля та гарантування екологічної безпеки, з урахуванням достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовного фінансування довгострокових проектів.

Перелік заходів МПУВ, які планується виконати за рахунок місцевого бюджету та обсяг бюджетних призначень на кожний фінансовий (бюджетний) рік визначається відповідним рішенням міської ради.

Для запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій екологічного характеру кошти можуть використовуватися з відхиленням від планового розподілу на поточний календарний рік.

Загальна потреба у фінансуванні заходів МПУВ Великобичківської селищної ТГ наведена у додатку 13 МПУВ Великобичківської селищної ТГ. Плановий розподіл обсягів фінансування за джерелами фінансування наведений у додатку 14 до МПУВ Великобичківської селищної ТГ.

Фінансування кожного з видів діяльності за різними потоками відходів має свою специфіку.

Враховуючи військовий стан в країні, величину необхідного фінансування заходів доцільно уточнювати щорічно або додатково визначатися під час реалізації виконання заходів МПУВ.

Фінансування діяльності пунктів роздільного збирання побутових відходів

Витрати на здійснення роздільного збирання побутових відходів у пунктах роздільного збирання побутових відходів можуть відшкодовуватися за рахунок таких джерел:

- тарифу на послугу з управління побутовими відходами;

- плати, що вноситься утворювачем відходів;

- коштів місцевого бюджету;

- коштів організацій розширеної відповідальності виробника;

- інших не заборонених законом джерел.

У разі покриття витрат на здійснення роздільного збирання побутових відходів з декількох джерел частка витрат, що покривається за рахунок одного джерела, має бути пропорційною до частки обсягу виду відходів, збирання якого покривається за рахунок такого джерела.

Забороняється відшкодування витрат на здійснення роздільного збирання одного виду побутових відходів з різних джерел.

Управління пунктами роздільного збирання побутових відходів, включаючи їх утримання та обслуговування, здійснюється з урахуванням обраного способу організації діяльності таких пунктів, зокрема способу покриття витрат на роздільне збирання певних видів відходів.

У разі якщо витрати на роздільне збирання побутових відходів хоча б одного виду покриваються за рахунок тарифу на послугу з управління побутовими відходами, управління пунктами роздільного збирання побутових відходів, включаючи їх утримання та обслуговування, здійснюється суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність із збирання та перевезення побутових відходів на території ТГ.

В інших випадках суб’єкт господарювання, що здійснює управління пунктами роздільного збирання побутових відходів, визначається виконавчим органом місцевої ради.

Фінансове забезпечення заходів:

З управління побутовими відходами

Фінансове	забезпечення	діяльності	у	сфері	управління	побутовими відходами включають покриття витрат на:

- створення,	вдосконалення	та	підтримання	функціонування	системи управління відходами на рівні громади (інституційні і організаційні аспекти);

- забезпечення надання послуг у сфері управління побутовими відходами:

- покриття капітальних витрат;

- покриття поточних витрат;

- створення	та	експлуатація	інфраструктурних	об’єктів	оброблення побутових відходів;

- припинення експлуатації/закриття та рекультивація сміттєзвалищ, які не відповідають встановленим вимогам;

- проведення інформаційно-просвітницької діяльності.

Створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачено створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання).

Створення інших об’єктів інфраструктури збирання відходів (наприклад об’єктів оброблення великогабаритних відходів) здійснюється за рахунок бюджетів громад. За загальними принципами громади можуть залучати додаткові джерела співфінансування.

Фінансування розширення та оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, придбання контейнерів) здійснюється за рахунок надавачів послуг у сфері управління побутовими відходами і покриваються за рахунок включення в тарифи на послуги відповідної амортизаційної складової. Надавачі послуг для фінансування зазначених витрат можуть використовувати такі інструменти фінансування, як лізинг, займи тощо. Якщо надавачем послуг є комунальні підприємства, у фінансуванні зазначених витрат можуть бути задіяні бюджетні кошти у т.ч. за механізмами співробітництва територіальних громад.

У МПУВ передбачається покриття витрат на оновлення матеріально-технічної бази (облаштування контейнерних майданчиків, придбання контейнерів) з місцевого бюджету та за рахунок коштів МТД.

Створення та експлуатація інфраструктурних об’єктів оброблення побутових відходів

Фінансування заходів із створення та експлуатації інфраструктурних об’єктів оброблення та захоронення побутових відходів передбачається з місцевого бюджету. Для фінансування заходів можуть залучатися кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян України та їх об’єднань, а також інші джерела, не заборонені законодавством, в тому числі кошти міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції, та кредити.

Територіальними громадами кластеру здійснювати спільне фінансування інфраструктурних проєктів, відповідно до норм ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» та наказу Мінрозвитку України від 5 квітня 2023 року

№ 217 «Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад та додаткових договорів про приєднання до співробітництва».

Проектування, будівництво, реконструкція та обслуговування об’єктів оброблення побутових відходів може здійснюватися органами місцевого самоврядування на засадах державно-приватного партнерства відповідно до ЗУ

«Про державно-приватне партнерство».

Управління небезпечними відходами

Фінансування системи управління небезпечними відходами у складі побутових відходів здійснюється на загальних принципах управління побутовими відходами.

Фінансування управління небезпечними відходами суб’єктів господарювання здійснюється відповідними суб’єктами господарювання за власний рахунок.

Управління відходами, що містять СОЗ (непридатними до застосування ХЗЗР)

Фінансування управління відходами непридатних до застосування ХЗЗР здійснюється відповідними суб’єктами господарювання за власний рахунок.

Управління промисловими відходами

Фінансування управління промисловими відходами здійснюється відповідними суб’єктами господарювання за власний рахунок.

Управління відходами будівництва та знесення

Фінансування управління відходами будівництва та знесення здійснюється відповідними власниками відходів за власний рахунок.

Фінансування заходів з управління відходами руйнування доцільно здійснювати за рахунок коштів уповноваженого органу - сільською, селищною, міською радою (військовою адміністрацією населеного пункту (населених пунктів) - у разі її утворення відповідно законодавства), що здійснює на відповідній території організацію та координацію управління відходами від руйнувань.

Управління відходами сільського господарства

Поточні витрати на управління відходами сільського господарства фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів оброблення окремих відходів.

Управління відходами упаковки

Управління відходами упаковки фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів оброблення відходів упаковки.

Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника з’явиться додаткове джерело фінансування.

Управління відходами електричного та електронного обладнання

Управління відходами електричного та електронного обладнання фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів оброблення відходів.

Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника може з’явитися додаткове джерело фінансування.

Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами

Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів оброблення відходів.

Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника може з’ явитися додаткове джерело фінансування.

Управління медичними відходами

Поточні витрати на управління медичними відходами фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок

фінансових надходжень від реалізації продуктів оброблення окремих відходів (ресурсоцінних).

Капітальні витрати на створення об’єктів оброблення медичних відходів фінансуються місцевими бюджетами (у разі створення локальних об’єктів в окремих медичних закладах).

Створення об’єктів централізованого оброблення медичних біовідходів здійснюється за рахунок бюджетів територіальних громад з залученням співфінансування з обласного бюджету.

Управління знятими з експлуатації транспортними засобами

Фінансування діяльності з управління знятими з експлуатації транспортними засобами здійснюється підприємствами, які здійснюють таку діяльність.

Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд

Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок.

Аналіз фінансування програм та заходів у сфері управління відходами

Планування та реалізація діяльності у сфері управління відходами у Великобичківській селищній ТГ проводиться за прийнятими програмними документами регіонального та місцевого рівнів. МПУВ поєднується із іншими, прийнятими в області, стратегіями та програмами. Це необхідно, щоб врахувати уже заплановані дії та узгодити їх для створення цілісної картини, тоді діяльність буде більш злагоджена та підсилюватиме одна одну. Для цього проаналізовано існуючі обласні та місцеві програмні документи, які стосуються управління відходами.

Перелік чинних обласних стратегій, програм, планів дій, що мають взаємозв’язок із сферою управління відходами наведений в таблиці 3.4.1.

Таблиця 3.4.1. Перелік чинних стратегій, програм, планів дій, що мають взаємозв’язок із сферою управління відходами

| № з/п | Назва програми | Термін дії програми | Короткий опис завдань та заходів, що стосуються відходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Обласні |  |  |  |
| 1 | Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2027 року | 2024-2027 | Стратегічна ціль 3. «Охорона довкілля та збалансований розвиток гірських та сільських територій області». |
| 2 | Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 - 2027 роки | 2024-2027 | Захід III. Ефективне управління відходами |
| 3 | Регіональний план управління відходами у | 2025-2034 | Створення ефективної системи управління відходами за сучасною європейською |

|  | Закарпатській області до 2034 року |  | ієрархією пріоритетів управління відходами, так званою 5-ти ступеневою ієрархією, а саме максимального зменшення обсягів захоронення, за рахунок збільшення обсягів обробки відходів та утворення. Цільові показники: - вдосконалення та підтримання регіональної системи управління відходами; - створення ефективної системи збирання та перевезення побутових відходів; - створення інфраструктури для відновлення побутових відходів. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Великобичківської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки | 2024-2027 | це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем у сфері управління ПВ; дії, спрямовані на запобігання утворенню ПВ, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення. |
| 5 | Стратегія розвитку Великобичківської селищної територіальної громади до 2027 року | 2024-2027 | Стратегічна ціль 3. Забезпечення потреб громади в сучасному просторовому, інфраструктурному, енергетичному плануванні і розвитку та в екологічній безпеці. Оперативна ціль 3.2. Забезпечення екологічної безпеки як головної передумови сталого розвитку громади: - рівень задоволеності мешканців і мешканок екологічним станом в громаді; частка домогосподарств, які уклали договори на збирання та перевезення побутових відходів. |

Детальна інформація про стан фінансування діючих програм за заходів за останні п’ять років наведена в таблиці 3.4.2.

Таблиця 3.4.2. Фінансування діючих програм за заходів у сфері управління відходами за 2021-2025 роки

(джерело: інформація Великобичківської ТГ)

| Рік | Назва програми | Захід | Фінансування, тис. грн | Профінансовано, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | Програма «Збір та вивезення побутових відходів у Великобичківській селищній | Збирання та перевезення | 150,00 | 148,7 |

|  | територіальній громаді на 2021 рік» | побутових відходів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Програма охорони навколишнього природного середовища Великобичківської територіальної громади на 2021 рік | Перевезення відходів та локалізація стихійних сміттєзвалищ | 277,0 | 147,6 |
|  | Програма «Благоустрій Великобичківської територіальної громади на 2021 рік» | Утримання звалища | 456,536 | 450,0 |
| 2022 | Програма «Збір та вивезення побутових відходів у Великобичківський селищній територіальній громаді на 2022 рік» | Збирання та перевезення побутових відходів | 235,8 | 213,4 |
|  | Програма охорони навколишнього природного середовища Великобичківської територіальної громади на 2022 рік | Покращення стану сільських земель шляхом ліквідації стихійних сміттєзвалищ, запобігання їх утворенню | 44,4 | 0 |
|  | Програма «Благоустрій Великобичківської територіальної громади на 2022 рік» | Утримання звалища | 546,00 | 87,0 |
| 2023 | Програма благоустрою населених пунктів Великобичківської територіальної громади на 2023 рік | Утримання звалища | 1095,0 | 969,01 |
|  | Програма охорони навколишнього природного середовища Великобичківської територіальної громади на 2023 рік | Покращення стану сільських земель шляхом ліквідації стихійних сміттєзвалищ, запобігання їх утворенню | 66,00 | 0 |
|  | Програма збір та вивезення побутових відходів у Великобичківській селищній територіальній громаді на 2023 рік | Збирання та перевезення побутових відходів | 120,0 | 116,8 |
| 2024 | Програма благоустрою населених пунктів Великобичківської | Проведення заходів з санітарного очищення, | 777,6 | 676,7 |

|  | територіальної громади на 2024 рік | утримання звалища |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Великобичківської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки | Перевезення ПВ, будівництво сортувальної станції ПВ, просвітницька робота з метою підписання договорів з централізовано го перевезення ПВ з усієї ТГ, облаштування нових і діючих майданчиків для роздільного збирання ПВ, у т. ч. відеонагляду | 9 480,00 2024 – 1655,0 2025 – 4565,0 2026 – 4875,0 2027 – 1385,0 | 149,10 - вивезення ТПВ 199,1 – закупівля сміттєвих баків 577,6 – облаштування майданчиків |
| 2025 | Програма благоустрою населених пунктів Великобичківської територіальної громади на 2025 рік | Проведення заходів з санітарного очищення, утримання звалища | 170,0 | 170,0 |
|  |  | Розроблення місцевого плану управління відходами | 99,00 | 99,0 |
|  |  | Розроблення звіту про СЕО місцевого плану управління відходами | 75,00 | 0 |
|  | Програма охорони навколишнього природного середовища Великобичківської територіальної громади на 2025 рік | Організація робіт по перевезенню побутових відходів та локалізація стихійних сміттєзвалищ | 100,00 | 0 |

Детальна інформація щодо запланованих обсягів фінансування програм та заходів у сфері управління відходами на період до завершення строку їх виконання, наведена в таблиці 3.4.3.

Таблиця 3.4.3. Заплановані обсяги фінансування програм та заходів у сфері управління відходами на 2026–2028 роки

(джерело: інформація Великобичківська ТГ)

| Рік | Назва програми | Захід | Фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Програма охорони навколишнього природного середовища Великобичківської територіальної громади на 2026 рік | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, раціональне використання побутових та промислових відходів | 100,00 |
|  | Програма благоустрою населених пунктів Великобичківської територіальної громади на 2026 рік | організації прибирання території селища та перевезення ПВ, реформування та розширення системи санітарного очищення та організованого перевезення ПВ | 200,00 |
|  | Про внесення змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Великобичківської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки | Перевезення ПВ | 170,00 |
|  |  | Просвітницька робота з метою підписання договорів з управління відходами з усієї ТГ | 5,00 |
|  |  | Облаштування нових і діючих майданчиків для роздільного збирання ПВ у т. ч. відеонагляду | 1500,00 |
|  |  | Забезпечення малозабезпечених / ВПО сімей, контейнерами для збирання ПВ | 200,00 |
| 2027 | Програма охорони навколишнього природного середовища Великобичківської територіальної громади на 2027 рік | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, управління побутовими та промисловими відходами | 120,00 |
|  | Програма благоустрою населених пунктів | Організація прибирання | 230,00 |

|  | Великобичківської територіальної громади на 2027 рік | території селища та перевезення ПВ, реформування та розширення системи санітарного очищення та організованого перевезення ПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Великобичківської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки | Перевезення ПВ | 180,00 |
|  |  | Просвітницька робота з метою підписання договорів з управління ПВ з усієї ТГ | 5,00 |
|  |  | Облаштування нових і діючих майданчиків для роздільного збирання ПВ, у т. ч. відеонагляду | 1000,00 |
|  |  | Забезпечення малозабезпечених / ВПО сімей, контейнерами для збирання ПВ | 200,00 |
| 2028 | Програма охорони навколишнього природного середовища Великобичківської територіальної громади на 2028 рік | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 120,00 |
|  | Програма благоустрою населених пунктів Великобичківської територіальної громади на 2028 рік | Організація прибирання території селища та перевезення ПВ, реформування та розширення системи санітарного очищення та організованого перевезення ПВ | 250,00 |
|  | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Великобичківської селищної територіальної громади на 2028-2031 роки | Перевезення ТПВ | 200,00 |
|  |  | Просвітницька робота з метою підписання договорів з управління ПВ з усієї ТГ | 10,00 |

|  |  | Облаштування нових і діючих майданчиків для роздільного збирання ПВ, у т. ч. відеонагляду | 1200,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Забезпечення малозабезпечених / ВПО сімей, контейнерами для збирання ПВ | 200,00 |

Відповідно до Указу Президента України 30 вересня 2019 року №722/2019

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», ЗУ від 28.02.2019

№2697-VIII «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», у Закарпатській області розроблено «Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2027 року», якою враховані основні засади екологічної збалансованості, зменшення антропогенного навантаження на довкілля, підвищення рівня екологічної безпеки та поліпшення якості життя населення. Стратегічною ціллю 3 є «Охорона довкілля та збалансований розвиток гірських та сільських територій області».

У Закарпатській області розроблено РПУВ у Закарпатській області до 2034

року.

Метою	РПУВ	є	забезпечення	сталого	управління	відходами	у

Закарпатській області з урахуванням положень концепції сталого розвитку, чинних нормативно-правових документів у сфері управління відходами та дотриманням ієрархії пріоритетів управління відходами.

РПУВ спрямований на досягнення цілей управління відходами на території Закарпатської області з урахуванням місцевих особливостей, а також вирішення наявних та попередження виникнення нових проблем області, що мають відношення до сфери управління відходами.

МПУВ у Великобичківській селищній ТГ узгоджується із наступними документами національного та регіонального рівнів:

- Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р;

- Національний план управління відходами до 2033 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.22.2024 №1353-р;

- Стратегія розвитку Закарпатської області до 2027 року, схвалена рішенням Закарпатської обласної ради від 19.12 2024 року №1216;

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 - 2027 роки, затверджена розпорядженням Закарпатської ОВА від 30.11.2023 року №1054;

- Регіональний план управління відходами у Закарпатській області до 2034 року, затверджений розпорядженням Закарпатської ОВА від 23.06.2025 року

№424;

- Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Великобичківської	селищної	територіальної	громади	на	2024-2027	роки

(затверджена рішенням сесії Великобичківської селищної ради від 5 грудня 2023 року № 1157

- Стратегія розвитку Великобичківської селищної територіальної громади до 2027 року, затверджена рішенням сесії Великобичківської селищної ради від 23.02.2024 № 1180

Стале функціонування системи управління відходами потребує покриття витрат на вдосконалення системи управління відходами та підтримання її функціонування для кожного з потоків відходів.

Для реалізації заходів МПУВ передбачається залучення коштів державного, обласного бюджетів та бюджету Великобичківської селищної ТГ та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі грантові кошти.

Крім того, передбачається залучення власних коштів підприємств учасників Місцевого плану управління відходами. Обсяг фінансування заходів буде визначатися бюджетом підприємства/інвестиційними програмами або після укладання договорів та розробки проектної документації.

За заходами, що потребують розробки проектної документації, орієнтовний обсяг фінансування буде визначено додатково. Остаточна кошторисна вартість заходів може бути скоригована на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації, позитивних висновків експертизи.

Виходячи з реального стану управління відходами у Великобичківській селищній ТГ, визначаються пріоритетні напрямки з урахуванням щорічного наявного фінансового ресурсу державного, та місцевих бюджетів, обласного та місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Місцевого плану управління відходами визначаються в порядку пріоритетності дій щодо усунення або зниження негативного впливу на довкілля та гарантування екологічної безпеки, з урахуванням достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовного фінансування довгострокових проектів.

Перелік заходів Місцевого плану управління відходами, які планується виконати за рахунок селищного бюджету, та обсяг бюджетних призначень на кожний фінансовий (бюджетний) рік визначається відповідним рішенням селищної ради.

Для запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій екологічного характеру кошти можуть використовуватися з відхиленням від планового розподілу на поточний календарний рік.

Для забезпечення функціонування та розвитку системи управління відходами сфери відповідальності органу місцевого самоврядування передбачається фінансування за наступними напрямками:

- забезпечення громади об’єктами оброблення відходів;

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та звалища на території громади;

- забезпечення населення контейнерами для збирання побутових відходів;

- забезпечення населення можливості роздільного збирання побутових відходів.

Можливості фінансування за джерелами

В якості джерел фінансування діяльності в сфері управління відходами розглядаються:

- кошти бюджету Великобичківської селищної ТГ, у тому числі кошти місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища;

- кошти обласного бюджету, у тому числі кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- кошти державного бюджету, у тому числі кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища, кошти державного фонду регіонального розвитку;

- власні кошти суб’єктів господарювання;

- інвестиційні кошти;

- кредити;

- надходження за надані послуги та реалізовану продукцію;

- фінансування за принципом розширеної відповідальності виробника.

Фінансування кожного з видів діяльності за різними потоками відходів має свою специфіку.

Основою фінансування заходів з реалізації Місцевого плану управління відходами є кошти місцевого бюджету, в тому числі фонду ОНПС, грантові кошти та фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Місцеві фонди ОНПС формуються за рахунок частини екологічного податку та частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством.

Екологічний податок є основним джерелом формування доходів селищного фонду охорони навколишнього природного середовища. Кошти селищного фонду охорони навколишнього природного середовища мають цільове екологічне призначення і спрямовуються виключно на фінансування природоохоронних заходів селищної ТГ.

Відповідно статті 69-1 до Бюджетного кодексу України розподіл екологічного податку в частині складу доходів бюджетів затверджений в розмірі надходжень коштів:

до державного бюджету – 45%; до обласного бюджету – 30%;

до бюджету місцевого самоврядування – 25%.

Найбільшою питомою вагою надходжень до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища орієнтовно 70 % від загального обсягу екологічного податку складають надходження екологічного податку від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах.

З метою інтеграції України до світового співтовариства для розв’язання глобальних екологічних проблем, в тому числі у сфері управління відходами Україна співпрацює з міжнародними організаціями в сфері ОНПС та залучення фінансової допомоги. Інформація про можливості фінансування природоохоронних проєктів за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги наведена на сайті Міндовкілля за посиланням: https://surl.li/vrpeiy.

Також інформація про різні можливості фінансування, включаючи відомості про активних донорів і міжнародні фінансові організації від ініціативи

«Угода Мерів» наведена в інтерактивному фінансовому посібнику, створеному для того, щоб спростити процес пошуку фінансування для підписантів Угоди мерів, що за посиланням: https://com-east.eu/uk/mozhlyvosti-finansuvannya/.

Загальна потреба у фінансуванні заходів Місцевого плану управління відходами наведена у додатку 13. Плановий розподіл обсягів фінансування за джерелами фінансування наведений у додатку 14.

Можливості фінансування заходів по управлінню відходами визначені законодавчо (ЗУ «Про управління відходами»).

Стаття 55. Фінансування заходів у сфері управління відходами:

- Фінансування заходів у сфері управління відходами здійснюється за рахунок коштів утворювачів та власників відходів. Для фінансування заходів у сфері управління відходами можуть залучатися кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян України та їх об’єднань, а також інші джерела, не заборонені законом, в тому числі кошти міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції, та кредити.

Стаття 56. Економічні інструменти для дотримання ієрархії управління відходами та фінансування заходів у сфері управління відходами:

- Для стимулювання дотримання ієрархії управління відходами, забезпечення повного відшкодування витрат утворювачів та власників відходів та забезпечення фінансування заходів у сфері управління відходами уповноваженими органами впроваджуються такі економічні інструменти:

  - встановлення ставок екологічного податку, що справляється за захоронення відходів на полігонах;

  - запровадження системи, за якої утворювачі та власники відходів сплачують лише за фактичну вагу відходів, непридатних для підготовки до повторного використання та відновлення, та створюються стимули для роздільного збирання відходів;

  - запровадження розширеної відповідальності виробника для певних видів відходів, розроблення заходів для підвищення її організаційної та економічної ефективності;

  - впровадження депозитних схем та інших заходів для заохочення ефективного збирання використаних продукції та матеріалів;

  - надання податкових пільг для стимулювання повторного використання та благодійного пожертвування продукції;

  - оподаткування продукції, відходи якої спричиняють значний негативний вплив на навколишнє природне середовище, з метою зменшення споживання такої продукції та стимулювання впровадження найкращих доступних технологій і методів управління для їх рециклінгу;

  - стимулювання використання продукції та матеріалів, отриманих у результаті підготовки відходів до повторного використання та рециклінгу;

  - надання податкових і кредитних пільг для фінансової підтримки проведення наукових досліджень та впровадження інноваційних технологій оброблення, зокрема рециклінгу, відходів.

- Законом можуть встановлюватися також інші економічні інструменти для запобігання утворенню відходів, забезпечення їх рециклінгу та іншого відновлення, зокрема пільгове оподаткування екологічних видів продукції, пільгове кредитування і субсидіювання екологічних проектів, надання дотації на придбання природоохоронного обладнання, прискорені строки амортизації природоохоронного обладнання.

Фінансування діяльності пунктів роздільного збирання побутових відходів.

Витрати на здійснення роздільного збирання побутових відходів у пунктах роздільного збирання побутових відходів можуть відшкодовуватися за рахунок таких джерел:

- тарифу на послугу з управління побутовими відходами;

- плати, що вноситься утворювачем відходів;

- коштів місцевого бюджету;

- коштів організацій розширеної відповідальності виробника;

- інших не заборонених законом джерел.

У разі покриття витрат на здійснення роздільного збирання побутових відходів з декількох джерел частка витрат, що покривається за рахунок одного джерела, має бути пропорційною до частки обсягу виду відходів, збирання якого покривається за рахунок такого джерела.

Забороняється відшкодування витрат на здійснення роздільного збирання одного виду побутових відходів з різних джерел.

Управління пунктами роздільного збирання побутових відходів, включаючи їх утримання та обслуговування, здійснюється з урахуванням обраного способу організації діяльності таких пунктів, зокрема способу покриття витрат на роздільне збирання певних видів відходів.

У разі якщо витрати на роздільне збирання побутових відходів хоча б одного виду покриваються за рахунок тарифу на послугу з управління побутовими відходами, управління пунктами роздільного збирання побутових відходів, включаючи їх утримання та обслуговування, здійснюється суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність із збирання та перевезення побутових відходів на території ТГ.

В інших випадках суб’єкт господарювання, що здійснює управління пунктами роздільного збирання побутових відходів, визначається виконавчим органом місцевої ради.

Витрати на впровадження заходів:

З управління побутовими відходами

Фінансове забезпечення діяльності у сфері управління побутовими відходами включає покриття витрат на:

- створення, вдосконалення та підтримання функціонування системи управління відходами на рівні громади (інституційні і організаційні аспекти);

- забезпечення надання послуг у сфері управління побутовими відходами:

- покриття капітальних витрат;

- покриття поточних витрат;

- створення	та	експлуатація	інфраструктурних	об’єктів	оброблення побутових відходів;

- припинення експлуатації/закриття та рекультивація звалищ, які не відповідають встановленим вимогам;

- проведення інформаційно-просвітницької діяльності.

Створення пунктів збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання.

Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року передбачено створення центрів із збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання (насамперед відходів електричного та електронного обладнання).

Створення інших об’єктів інфраструктури збирання відходів (наприклад об’єктів оброблення великогабаритних відходів) здійснюється за рахунок бюджетів громад. За загальними принципами громади можуть залучати додаткові джерела співфінансування.

Фінансування розширення та оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, придбання контейнерів) здійснюється за рахунок надавачів послуг у сфері управління побутовими відходами і покриваються за рахунок включення в тарифи на послуги відповідної амортизаційної складової. Надавачі послуг для фінансування зазначених витрат можуть використовувати такі інструменти фінансування, як лізинг, займи тощо. Якщо надавачем послуг є комунальні підприємства, у фінансуванні зазначених витрат можуть бути задіяні бюджетні кошти у т.ч. за механізмами співробітництва територіальних громад.

У Місцевому плані управління відходами передбачається покриття витрат на оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, придбання контейнерів) з місцевого бюджету та за рахунок коштів МТД.

Створення та експлуатація інфраструктурних об’єктів оброблення побутових відходів:

Фінансування заходів із створення та експлуатації інфраструктурних об’єктів оброблення та захоронення побутових відходів передбачається з місцевого бюджету. Для фінансування заходів можуть залучатися кошти державного та місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян України та їх об’єднань, а також інші джерела, не заборонені законодавством, в тому числі кошти міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції, та кредити.

Територіальними громадами кластеру здійснювати спільне фінансування інфраструктурних проєктів, відповідно до норм ЗУ «Про співробітництво територіальних громад» та наказу Мінрозвитку України від 5 квітня 2023 року

№ 217 «Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад та додаткових договорів про приєднання до співробітництва».

Проектування, будівництво, реконструкція та обслуговування об’єктів оброблення побутових відходів може здійснюватися органами місцевого самоврядування на засадах державно-приватного партнерства відповідно до ЗУ

«Про державно-приватне партнерство».

Управління небезпечними відходами.

Фінансування системи управління небезпечними відходами у складі побутових відходів здійснюється на загальних принципах управління побутовими відходами.

Фінансування управління небезпечними відходами суб’єктів господарювання здійснюється відповідними суб’єктами господарювання за власний рахунок.

Управління відходами, що містять СОЗ (непридатними до застосування ХЗЗР).

На території Великобичківської селищної ТГ відсутні відходи непридатних до застосування ХЗЗР.

Фінансування управління відходами непридатних до застосування ХЗЗР здійснюється відповідними суб’єктами господарювання за власний рахунок.

Управління промисловими відходами.

Фінансування управління промисловими відходами здійснюється відповідними суб’єктами господарювання за власний рахунок.

Управління відходами будівництва та знесення.

Фінансування управління відходами будівництва та знесення здійснюється відповідними власниками відходів за власний рахунок.

Фінансування заходів з управління відходами від руйнувань доцільно здійснювати за рахунок коштів уповноваженого органу - сільською, селищною, міською радою (військовою адміністрацією населеного пункту (населених пунктів) - у разі її утворення відповідно законодавства), що здійснює на відповідній території організацію та координацію управління відходами від руйнувань.

Управління відходами сільського господарства.

Поточні витрати на управління відходами сільського господарства фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів перероблення окремих відходів.

Управління відходами упаковки.

Управління відходами упаковки фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продукції.

Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника з’явиться додаткове джерело фінансування.

Управління відходами електричного та електронного обладнання.

Управління	відходами	електричного	та	електронного	обладнання фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів перероблення відходів.

Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника може з’явитися додаткове джерело фінансування.

Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами.

Управління відпрацьованими батарейками, батареями та акумуляторами фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів відновлення відходів.

Після введення в дію законодавства щодо розширеної відповідальності виробника може з’ явитися додаткове джерело фінансування.

Управління медичними відходами.

Поточні витрати на управління медичними відходами фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок, а також за рахунок фінансових надходжень від реалізації продуктів оброблення окремих відходів (ресурсоцінних).

Капітальні витрати на створення об’єктів оброблення медичних відходів фінансуються місцевими бюджетами (у разі створення локальних об’єктів в окремих медичних закладах).

Створення об’єктів централізованого оброблення медичних біовідходів здійснюється за рахунок бюджетів громад з залученням співфінансування з обласного бюджету.

Управління знятими з експлуатації транспортними засобами.

Фінансування діяльності з управління знятими з експлуатації транспортними засобами здійснюється підприємствами, які здійснюють таку діяльність.

Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд.

Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд фінансується відповідними власниками відходів за власний рахунок.

Стале функціонування системи управління відходами потребує покриття витрат на вдосконалення системи управління відходами та підтримання її функціонування для кожного з потоків відходів.

Джерела фінансування діяльності у сфері управління відходами можуть бути:

- кошти державного бюджету: державний фонд охорони навколишнього природного середовища; державний фонд регіонального розвитку; інші кошти державного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів: фонд охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету; інші кошти обласного бюджету; фонд охорони навколишнього природного середовища селищного бюджету, бюджети територіальних громад, інші кошти селищного бюджету;

- власні кошти суб’єктів господарювання;

- інвестиційні кошти;

- кредити;

- надходження за надані послуги та реалізовану продукцію;

- фінансування за принципом розширеної відповідальності виробника.

  - План заходів МПУВ

МПУВ у Великобичківській селищній ТГ визначає головні напрями розвитку сфери управління відходами у селищній ТГ, з урахуванням європейських підходів, що базуються на положеннях Директив ЄС.

МПУВ спрямований на впровадження системи управління всіма видами відходів, поліпшення стану благоустрою Великобичківської селищної ТГ, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги.

З метою забезпечення переходу до сучасного управління відходами для їх ефективного використання як ресурсів та сталого розвитку шляхом запобігання їх утворенню відповідно до державної політики у сфері управління відходами; здійснення заходів у сфері управління відходами без загрози здоров’ю людей та навколишньому природному середовищу шляхом зменшення негативних наслідків від утворення відходів та їх управління; забезпечення і підвищення ефективності такого використання, що є вкрай важливим для переходу до циркулярної економіки та забезпечення довгострокової конкурентоздатності розроблено план заходів Місцевого плану у правління відходами у Великобичківській селищній територіальні громаді.

Основними завданнями Місцевого плану управління відходами є конкретні суспільні, інституційні, організаційно-технічні, регуляторні, освітньо-виховні, технологічні та технічні, екологічні заходи, які сформовані на основі заходів, передбачених Національною стратегією, Національним і Регіональним планами управління відходами, та спрямовані на реалізацію державної та місцевої політики у сфері управління відходами.

По кожному завданню є визначені заходи, відповідальні виконавці, строки здійснення заходів, джерела фінансового забезпечення, засобів контролю за станом здійснення заходів та проведення моніторингу результатів їх впровадження у сфері управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ. МПУВ охоплює всі види діяльності у сфері управління відходами на території Великобичківської селищної ТГ.

При формуванні переліку завдань та заходів Місцевого плану управління відходами враховувалися терміни та обсяги їх виконання, визначені документацією дозвільного характеру, зокрема екологічними умовами висновків з оцінки впливу на довкілля, плани заходів з управління відходами, наданими промисловими підприємствами, пропозиції громадських організацій, висновків та рекомендацій членів робочої групи для підготовки пропозицій до проєкту місцевого плану управління відходами у Великобичківській селищній ТГ, узгодження позицій до них.

Коригування заходів, термінів їх виконання здійснюється на підставі безумовного виконання документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища та управління відходами та за наявності обґрунтованих пояснень щодо змін.

У випадку недостатності або відсутності фінансування з державного та обласного бюджетів можливий перегляд термінів виконання окремих заходів Місцевого плану управління відходами.

Реалізація завдань і заходів Місцевого плану управління відходами сприятиме ефективній інтеграції положень директив Європейського Союзу для переходу до мінімізації забруднення та закладе основи переходу до Європейського зеленого курсу, зокрема з розбудови та удосконалення інфраструктури управління відходами та покращенню екологічної ситуації у Великобичківській селищній ТГ.

Завдання і заходи Місцевого плану управління відходами у Великобичківській селищній ТГ узгоджуються із наступними документами національного, регіонального та місцевих рівнів:

- Національний план управління відходами до 2033 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.22.2024 року №1353-р;

- Стратегією розвитку Закарпатської області на до 2027 року;

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 - 2027 роки;

- Регіональний план управління відходами Закарпатської області до 2034 року;

- Стратегія розвитку Великобичківської селищної територіальної громади до 2027 року.

Під час реалізації завдань та заходів МПУВ має бути забезпечено врахування та дотримання вимог статті 46 ЗУ «Про охорону земель», зокрема, при здійсненні господарської діяльності, пов'язаної із зберіганням та обробленням відходів, забезпечуються:

- виконання заходів щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів та екологічно безпечне управління ними;

- максимальне збереження ґрунтового покриву на основі обраного оптимального варіанта територіального розміщення об'єктів управління відходами;

- зняття родючого шару ґрунту, його складування, збереження та використання при рекультивації земель, покращенні малопродуктивних земель і благоустрою населених пунктів;

- запобігання негативному впливу об'єктів управління відходами, що використовуються для збирання, зберігання та оброблення відходів на ґрунтовий покрив прилеглих територій;

- рекультивація земельних ділянок після ліквідації об'єктів управління відходами.

Відповідно до пропозицій департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА від 12.05.2026 № 01-08/716 визначення місць розташування відповідних об'єктів управління відходами має здійснюватися з урахуванням пріоритету вимог екологічної безпеки (стаття 3 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» та стаття 3 ЗУ «Про охорону земель»), збереження цінних природоохоронних територій та об'єктів, забезпечення дотримання вимог природоохоронного та іншого законодавства, а також затвердженої у встановленому порядку містобудівній документації.

Відповідно до пропозицій Мінекономіки України від 04.06.2026 № 6102-08/52408-06, стосовно питань рекультивації місць видалення відходів мають бути враховані вимоги ЗУ «Про землеустрій» (стаття 54 та ін.), «Про охорону земель» (статті 46, 52 та ін.), «Про управління відходами» (стаття 40 та ін.), а також Правил розроблення робочих проєктів землеустрою, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 86.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 15 ЗУ «Про екологічну мережу України», регіональні та місцеві схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі є основою для розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійсненні господарської та іншої діяльності.

Межі та рекомендації при плануванні або здійсненні діяльності для врахування необхідності забезпечення збереження у довгостроковій перспективі природних оселищ та видів природної фауни і флори, що підлягають особливій охороні в Європі, вказані у стандартних формах даних територій Смарагдової мережі, що розміщені на офіційному сайті Ради Європи: https://www.coe.int/en/web/bern-convention/emerald-viewer.

З інформацією стосовно місця розташування 50 водно-болотних угідь міжнародного значення можна ознайомитися на сайті Рамсарської конвенції за посиланням: https://www.ramsar.org/wetland/ukraine.

Перелік територій та об'єктів природно-заповідного фонду у Закарпатській області станом на 01.01.2026 року розміщено на офіційному вебсайті Міндовкілля в розділі Діяльність/Відкриті дані/Набори відкритих даних/Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду за посиланням: https://data.gov.ua/dataset/mepr_05.

На території громади розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду та наявні території Смарагдової мережі, тому листом Мінекономіки України від 04.06.2026 № 6102-08/52408-06 рекомендується:

забезпечити врахування вимог ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» щодо дотримання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

врахувати питання охорони дикої флори та фауни і природних середовищ існування на територіях Смарагдової мережі, дотримання вимог Бернської конвенції (у т.ч. резолюцій 4, 6 її Постійного комітету).

Також під час розроблення усіх видів проектної документації при здійсненні землеустрою, розробці містобудівної документації, а також здійсненні господарської та іншої діяльності необхідно дотримуватись вимог частини четвертої статті 15 ЗУ «Про екологічну мережу», згідно з якою регіональні та місцеві схеми формування екомережі є основою для їх розроблення.

Під час реалізації завдань та заходів МПУВ необхідно врахувати вимоги:

- Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за № 379/1404;

- ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Зі Змінами № 1 та № 2» щодо проектування нового будівництва, реконструкцію, технічного переоснащення й рекультивації полігонів твердих побутових відходів;

- Державних санітарних норм та правил «Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2024 № 1827, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.12.2024 за № 1938/43283;

- ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», зокрема статті 55, згідно якої здійснення операцій з оброблення відходів дозволяється лише за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів на визначених місцевими радами територіях з додержанням санітарних та екологічних норм;

- ГБН В.2.2-35077234-001:2011 «Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування» щодо проектування підприємств сортування та перероблення твердих побутових відходів;

- ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» щодо поводження з відходами тваринного походження;

- Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженій наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 13.12.2023 № 1130, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02.02.2024 за № 168/41513;

- Правил щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2021 № 382, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.2022 за № 34/37370, щодо правил зберігання гною в уразливих до (накопичення) нітратів зонах (розділ VІ).

Відповідно до пропозицій департаменту охорони здоров’я Закарпатської військової адміністрації від 04.06.2026 № 82/06-3/2/6 для запобігання, зменшення і пом’якшення негативних наслідків необхідно передбачити та вжити заходи щодо модернізації очисних споруд господарсько-побутових стоків та систем водовідведення, заборона скидання неочищених стічних вод у водні об’єкти, впровадження роздільної системи каналізації та будівництво локальних очисних установок у сільських населених пунктах, створення санітарно-захисних зон навколо водозабірних споруд (відповідно до розділу 6 Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 року №173 (зі змінами згідно наказу МОЗ України від 13.01.2026 року №40), створення системи роздільного збирання побутових відходів у всіх населених пунктах громади, організація централізованого збирання небезпечних відходів (ртутні лампи, батарейки, фармацевтичні засоби), розроблення програми  поступового  закриття  несанкціонованих  сміттєзвалищ  та

рекультивації територій, впровадження інформаційно-просвітницьких заходів для населення з метою зменшення утворення відходів і популяризації принципу

«3R» (reduce, reuse, recycle).

Відповідно до пропозицій Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області у разі відведення та використання земельних ділянок для розвитку інфраструктури управління відходами використовувати їх за цільовим призначенням та в межах відведення, Великобичківській селищній ТГ дотримуватись приписів статті 168 Земельного кодексу України, статті 54 ЗУ

«Про землеустрій», статті 46 ЗУ «Про охорону земель».

З метою регламентації господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водних об'єктів рекомендується дотримуватись вимог, визначених Водним Кодексом України та ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування».

Також необхідно дотримуватись санітарно-захисних зон та санітарних розривів відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ГБН В.2.2-35077234-001:2011 «Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування» щодо проектування підприємств оброблення побутових відходів.

Зокрема, необхідно враховувати вимоги пункту 5.4 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», де зазначено, що територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів підприємства. Згідно з вимогами статті 11 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» органи державної влади, органи місцевого самоврядування, приймаючи рішення про провадження планованої діяльності (у разі її належності до категорій, що підпадає під види діяльності, зазначені у частинах другій та третій статті 3 вищезазначеного Закону), зобов'язані врахувати висновок з ОВД.

Під час реалізації завдань та заходів МПУВ стосовно природоохоронних територій та об’єктів пропонується:

забезпечити урахування вимог статей 7, 28 та ін. ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» щодо існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фону;

забезпечити урахування вимог статей 39, 40 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» щодо охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Підприємства, установи та організації, а також громадяни, діяльність яких пов'язана з накопиченням відходів, зобов'язані забезпечувати своєчасне перевезення таких відходів на спеціальні об'єкти, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення і захоронення.

Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на територіях населених пунктів, на землях природно-заповідного та іншого  природоохоронного,  оздоровчого,  рекреаційного  та  історико-

культурного призначення, у межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.

Відповідно до статті 211 Земельного кодексу України, громадяни та юридичні особи, винні в порушеннях земельного законодавства мають нести цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

За порушення земельного законодавства, пов'язаного із заподіянням шкоди землям сільськогосподарського призначення, підприємства, установи, організації та громадяни несуть цивільно-правову відповідальність. У цьому разі винні зобов'язані відшкодувати шкоду в повному обсязі. Відшкодування шкоди за загальним правилом регулюється нормами цивільного законодавства. Проте, існують спеціальні правові акти, які встановлюють порядок розрахунків і відшкодування шкоди, що настала внаслідок порушення земельного законодавства (Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.10.1997 № 171).

Найпоширенішим видом відповідальності за земельні та інші екологічні правопорушення є адміністративно-правова відповідальність, яка настає за наявності в діях винних осіб адміністративних порушень, перелік яких міститься в екологічному та адміністративному законодавстві. Більшість з них передбачає накладення на винних штрафів різних розмірів.

Адміністративна відповідальність може наставати: за псування та забруднення земель хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими відходами, стічними водами, за невиконання вимог природоохоронного режиму по використанню земель. За ці правопорушення на винних громадян може накладатися штраф. У деяких випадках закон передбачає адміністративне попередження або застосування додаткових санкцій.

Кримінальна відповідальність за злочинні порушення екологічного законодавства передбачена Кримінальним кодексом. Природоохоронне правопорушення вважається злочином, якщо воно спричиняє суттєву шкоду вказаним у законі об'єктам природи або навколишньому середовищу внаслідок знищення, ушкодження, псування природних об'єктів, що охороняються законом або може спричинити шкоду здоров'ю та життю людей.

Кримінальним кодексом, зокрема, передбачені такі екологічні злочини, як забруднення або псування земель, безгосподарське використання земель. Винні громадяни та посадові особи залежно від характеру злочину та його екологічної і суспільної небезпеки караються позбавленням волі, штрафом та додатковими покараннями у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також конфіскацією знарядь і засобів злочину.

Результатом реалізації МПУВ стане:

- сприяння реалізації державної політики у сфері управління відходами на національному рівні та виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

- покращення стану навколишнього природного середовища та здоров’я мешканців громади, оскільки МПУВ покликаний стати ключовим інструментом

у досягненні комплексного управління відходами в громаді, що передбачає зменшення негативного впливу на НПС, захист здоров’я людей та збереження природних ресурсів;

- створення передумов для фінансування та залучення інвестицій у сектор управління відходами;

- ефективне використання природних ресурсів, зменшення обсягів відходів, підвищення рівнів повторного використання та рециклінгу, що сприятиме переходу до циркулярної економіки та сталому використанню ресурсів;

- створення нових робочих місць та сприяння економічному зростанню;

- забезпечення основи для стратегічного планування управління відходами в громаді, а також на рівні підприємств, установ та організацій;

- покращення системи моніторингу та контролю за управлінням відходами.

Джерела фінансування заходів Місцевого плану управління відходами детально описані в підрозділі 3.4. «Фінансово-економічне забезпечення управління відходами селищної територіальної громади».

Визначення місць розташування відповідних об’єктів управління відходами має здійснюватися з урахуванням пріоритету вимог екологічної безпеки (стаття 3 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» та стаття 3 ЗУ «Про охорону земель»), збереження цінних природоохоронних територій та об’єктів, забезпечення дотримання вимог природоохоронного та іншого законодавства, а також затвердженої у встановленому порядку містобудівній документації.

Планові кількісні показники виконання місцевого плану управління відходами наведені у додатку 15. Завдання та заходи щодо створення та розвитку системи управління відходами Великобичківської селищної ТГ наведені у додатку 16. Структура плану заходів наведена у додатку 17.

Реалізація завдань і заходів МПУВ сприятиме ефективній інтеграції положень директив Європейського Союзу для переходу до мінімізації забруднення та закладе основи посиленого переходу до Європейського зеленого курсу, зокрема з розбудови та удосконалення інфраструктури управління відходами та покращенню екологічної ситуації в ТГ.

Результатом реалізації МПУВ стане:

  - сприяння реалізації державної політики у сфері управління відходами на національному рівні та виконанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

  - покращення стану навколишнього природного середовища та здоров’я населення ТГ, оскільки МПУВ є ключовим інструментом забезпечення комплексного управління відходами, що передбачає зменшення негативного впливу на довкілля, захист здоров’я населення та збереження природних ресурсів;

  - створення передумов для фінансування та залучення інвестицій у сектор управління відходами;

  - ефективне використання природних ресурсів, зменшення обсягів відходів, підвищення рівнів повторного використання та рециклінгу, що сприятиме переходу до циркулярної економіки та сталому використанню ресурсів;

  - створення нових робочих місць та сприяння економічному зростанню;

  - забезпечення основи для стратегічного планування управління відходами в громаді, а також на рівні підприємств, установ та організацій;

  - покращення системи моніторингу та контролю за управлінням відходами.

План заходів Місцевого плану управління відходами розроблено відповідно до РПУВ Закарпатської області до 2034 року та враховує участь громади у Солотвинському субкластері Тячівсько-Рахівського кластеру управління побутовими відходами.

Основні напрямки реалізації передбачають:

    - вдосконалення роздільного збирання відходів з охопленням усіх населених пунктів громади;

    - облаштування пункту роздільного збирання побутових відходів у селищі Великий Бичків;

    - рекультивацію звалища та ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ;

    - реалізацію інформаційно-освітніх кампаній з популяризації роздільного збирання, повторного використання та зменшення утворення відходів.

РОЗДІЛ IV. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО ПЛАНУ

Система моніторингу та оцінки – це сукупність організаційних структур, процесів управління, стандартів, стратегій, планів, показників, інформаційних систем, звітності та зв'язків, що дозволяє національним та регіональним органам влади, муніципалітетам та іншим установам ефективно виконувати свої функції з моніторингу та оцінки. Оцінка та моніторинг – це періодичне відстеження відповідних індикаторів, яке здійснюється з метою забезпечення своєчасної та належної реалізації Місцевого плану управління відходами.

Основна мета системи моніторингу та оцінки місцевого плану управління відходами – запропонувати стратегічний інструмент для підвищення ефективності реалізації Місцевого плану управління відходами шляхом підвищення актуальності, ефективності, доцільності, сталості та його впливу.

Система оцінки реалізації місцевого плану управління відходами включає ряд кількісних індикаторів, які показують хід та результативність впровадження передбачених заходів, досягнення очікуваних результатів – встановлених цільових показників тощо. Індикатори визначались на основі аналізу поточного стану управління відходами, виходячи з цільових показників, наведених у підрозділі 3.1, заходів місцевого плану, наведених в підрозділі 3.5, на основі ЗУ

«Про управління відходами», Національної стратегії управління відходами до 2030 року, Національного плану управління відходами до 2033 року, з урахуванням місцевої специфіки системи управління відходами у Великобичківській селищній ТГ.

Індикатори, які відбираються для здійснення оцінки місцевого плану управління відходами, мають відповідати наступним критеріям: відповідність, вимірюваність, досяжність, чутливість, доступність, надійність, простота, практичність, об'єктивність, ощадливість та обмеженість в часі.

Відносно цільових показників Місцевого плану управління відходами встановлено їх значення, які планується досягати поетапно.

Моніторинг реалізації МПУВ здійснюється відповідно до системи показників, визначених у РПУВ Закарпатської області, з урахуванням результатів роботи в Солотвинському субкластері Тячівсько-Рахівського кластеру.

Основні індикатори:

- частка побутових відходів, що спрямовується на повторне використання або рециклінг;

- кількість ліквідованих несанкціонованих звалищ;

- частка населення, охопленого системою роздільного збирання;

- обсяг зменшення захоронення на полігонах;

- кількість реалізованих кластерних інфраструктурних проєктів. Індикатори виконання заходів Місцевого плану управління відходами у

Великобичківській селищній ТГ наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Індикатори виконання заходів МПУВ у Великобичківській селищній ТГ

| Індикатор виконання місцевого плану | Одиниця виміру | Періодичність* |
| --- | --- | --- |
| Розділ І. Створення та розвиток інституційної структури системи управління відходами Великобичківської селищної ТГ |  |  |
| Кількість підготовлених та оприлюднених моніторингових звітів з оцінки ефективності реалізації МПУВ | одиниць | щорічно |
| Участь у тренінгах, семінарах, навчаннях працівників виконкому Великобичківської селищної ради, суб’єктів господарювання щодо впровадження системи управління відходами | одиниць | щорічно |
| Проведення заходів з екологічного інформування населення, у т.ч. розміщення реклами екологічного спрямування | кількість сюжетів та публікацій в медіа, кількість розміщеної соціальної реклами та інше | щорічно |
| Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та інших заходів з підвищення обізнаності населення щодо управління відходами, у т.ч. що біологічно розкладаються | кількість інформаційних кампаній, рейдів тощо | щорічно |
| Кількість проведених тематичних заходів щодо управління відходами в закладах освіти | одиниць | щорічно |
| Кількість та площа рекультивованих історичних місць розміщення відходів | одиниць, га | щорічно |
| Кількість, площа та потужність полігонів за класами, які відповідають вимогам Закону | одиниць, га | щорічно |
| Кількість і площа місць розміщення відходів (полігонів, звалищ), які не відповідають вимогам Закону | одиниць, га | щорічно |
| Кількість та потужність об’єктів оброблення відходів за окремими технологіями оброблення | одиниць | щорічно |
| Обсяг відходів, на які поширюється розширена відповідальність виробника, введених в обіг | тонн | щорічно |
| Розділ ІІ. Управління побутовими відходами |  |  |
| Охоплення населення послугою з управління побутовими відходами | % | щорічно |
| Охоплення населення роздільним збиранням побутових відходів | % | щорічно |
| Обсяг утворених побутових відходів | тис. тонн | щорічно |
| Обсяги видалених побутових відходів | тис. тонн | щорічно |
| Обсяг роздільно зібраних побутових відходів | тис. тонн | щорічно |
| Обсяг зібраних змішаних побутові відходів | тис. тонн | щорічно |
| Відсоток охоплення населення послугою з управління побутовими відходами | % | щорічно |
| Кількість зібраних побутових відходів | тонн/рік на 1 жителя | щорічно |
| Частка роздільно зібраних побутових відходів у загальній масі побутових відходів | % | щорічно |
| Кількість придбаного обладнання, спецтехніки для збирання перевезення та складування побутових відходів | одиниць | щорічно |
| Кількість пунктів, контейнерів для роздільного збирання | одиниць | щорічно |

| та підготовки до повторного використання побутових відходів, у т.ч. небезпечних у складі побутових |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг побутових відходів, що відновлені на об’єктах з оброблення та видалення таких відходів | тис. тонн | щорічно |
| Зменшення загального обсягу відходів, що видаляються на полігони | % | щорічно |
| Проведення рекультивації звалищ і полігонів відходів | га | щорічно |
| Розроблення плану/програми із проведення моніторингу полігонів | одиниць | щорічно |
| Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | одиниць | щорічно |
| Кількість складених адміністративних протоколів за порушення у сфері благоустрою, у т.ч. у сфері управління відходами | одиниць | щорічно |
| Розділ ІІІ. Управління відходами промисловості та відходами видобувної промисловості |  |  |
| Кількість розроблених планів: - управління відходами підприємств | одиниць | щорічно |
| Кількість отриманих дозвільних документів у сфері управління відходами (дозволів, ліцензій, висновків з оцінки впливу на довкілля тощо) | одиниць | щорічно |
| Обсяг утворених промислових відходів | тис. тонн | щорічно |
| Обсяг відновлених промислових відходів та відходів видобувної промисловості | тис. тонн | щорічно |
| Обсяг видалених промислових відходів та відходів видобувної промисловості | тис. тонн | щорічно |
| Частка відходів, що захоронюється від загального обсягу утворених відходів | % | щорічно |
| Частка оброблених до утворених відходів | % | щорічно |
| Збільшення обсягів повторного використання та оброблення відходів | % | щорічно |
| Кількість створених/модернізованих об’єктів оброблення відходів промисловості | одиниць | щорічно |
| Кількість проведених комплексних досліджень та впроваджених існуючих напрацювань і найкращих доступних технологій управління промисловими відходами | одиниць | щорічно |
| Розділ ІV. Управління відходами будівництва і знесення та відходами від руйнувань |  |  |
| Обсяг утворених відходів будівництва та знесення і відходів від руйнувань | тонн | щорічно |
| Обсяг відновлених відходів будівництва та знесення і відходів від руйнувань | тонн | щорічно |
| Обсяг видалених відходів будівництва та знесення і відходів від руйнувань | тонн | щорічно |
| Розділ V. Управління медичними відходами |  |  |
| Кількість облаштованих місць для тимчасового зберігання та оброблення медичних відходів | одиниць | щорічно |
| Обсяг утворених медичних відходів за окремими категоріями | тонн | щорічно |
| Кількість укладених договорів з суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, щодо управління медичними відходами | одиниць | щорічно |
| Розділ VI. Управління транспортними засобами, знятими з експлуатації |  |  |
| Кількість транспортних засобів, знятих з експлуатації | одиниць | щорічно |
| Розділ VII. Управління відходами мастил (олив) та шин |  |  |

| Обсяг утворених мастил (олив) | тонн | щорічно |
| --- | --- | --- |
| Обсяг відновлених мастил (олив) | тонн | щорічно |
| Обсяг видалених мастил (олив) | тонн | щорічно |
| Обсяг утворених шин | тонн | щорічно |
| Обсяг відновлених шин | тонн | щорічно |
| Обсяг видалених шин | тонн | щорічно |
| Розділ VIІI. Управління осадом стічних вод |  |  |
| Кількість утворених осадів стічних вод | тис. тонн | щорічно |
| Кількість використаних осадів стічних вод на проведення заходів з рекультивації земель та заходів з пилопридушення | тис. тонн | щорічно |
| Розділ ІX. Управління біовідходами |  |  |
| Обсяг утворених біовідходів | тис. тонн | щорічно |
| Кількість зібраних біовідходів | т/рік на 1 жителя | щорічно |
| Створення об’єкту для компостування біовідходів, у т.ч. відходів зелених насаджень | одиниць | щорічно |
| Кількість домогосподарств, які здійснюють домашнє компостування | одиниць | щорічно |

* за окремими індикаторами виконання місцевого плану, щорічне їх визначання здійснюється після упровадження конкретних заходів, наприклад із роздільного збирання відходів

Моніторинг є процесом регулярного збирання ключових кількісних даних для визначення прогресу в досягненні встановлених цільових показників та попередженні небажаних результатів, відставання тощо.

Моніторинг здійснюється за принципами достовірності, добросовісності, відповідності та актуальності інформації та обов'язкового врахування.

Моніторинг реалізації Місцевого плану управління відходами проводиться щорічно за визначеними в Розділі IV індикаторами.

Організація та здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування Місцевого плану управління відходами у Великобичківській селищній ТГ здійснюватиметься у відповідності до Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1272.

На основі узагальнених даних моніторингу щорічно готується Звіт з моніторингу, результати якого використовуються для коригування чи оновлення Місцевого плану управління відходами, планування діяльності, прийняття рішень тощо.

РОЗДІЛ V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

МПУВ Великобичківської селищної ТГ є документом державного планування та підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Стратегічна екологічна оцінка здійснюється за етапами (пункт 1 статті 9 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»):

- визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;

- складання звіту про стратегічну екологічну оцінку:

- проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому статтями 12 та 13 цього Закону, транскордонних консультацій у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону;

- врахування звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій;

- інформування про затвердження документа державного планування;

- моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

Для забезпечення процедури СЕО Великобичківською селищною радою було сформовано реєстраційну справу в Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки від 25.11.2025 р. за номером 25-11-18207-25 та подано Заяву про визначення обсягу СЕО щодо рівня деталізації інформації, що повинна бути включена в Звіт про СЕО. Дану заяву разом з повідомленням було оприлюднено на офіційному вебсайті. Термін розгляду заяви становив 10 днів з дня оприлюднення повідомлення.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА № 02.01-04/1398 від 27.11.2025 р. та лист від Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА № 82/06-3/6 від 03.12.2025 р. щодо розгляду заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до документа державного планування.

На виконання вимог статті 12 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» з 11.05.2026 р. до 10.06.2026 р. проєкт Місцевого плану управління відходами проходив процедуру громадського обговорення та консультацій з уповноваженими органами виконавчої влади, що реалізують політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров'я щодо стратегічної екологічної оцінки.

З	цією	метою	МПУВ	та	Звіт	про	Стратегічну	екологічну	оцінку оприлюднено на офіційному вебсайті та внесено в Єдиний реєстр СЕО.

До Проекту МПУВ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшли:

- лист Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від № 6102-08/52408-06 від 04.06.2026 р.;

- лист Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА

№ 01-08/716 від 12.05.2026 р.;

- лист Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА № 82/06-3/2/6 від 04.06.2026 р.

За результатами громадського обговорення та консультацій сформовано консультативні довідки, які є публічною інформацією та оприлюднені в порядку передбаченому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». У довідках відображено інформацію, яким чином у документі державного планування та звіті про СЕО враховані подані зауваження та пропозиції або обґрунтоване їх відхилення, а також обґрунтування щодо надання документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Директиви ЄС

- Директива 2008/98/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 листопада 2008 року «Про відходи та скасування деяких директив».

- Директива 2006/21/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15 березня 2006 року «Про управління відходами видобувної промисловості та про внесення змін до Директиви 2004/35-ЄС».

- Директива 1999/31/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26 квітня 1999 року «Про захоронення відходів».

- Директива 2004/12/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 11.02.2004

«Про упаковку та відходи упаковки» цією Директивою внесено зміни до Директиви Європейського Парламенту і Ради 94/62/ЄС від 20 грудня 1994 року про пакування та відходи пакування, що чинна і до якої внесено ще 6 змін.

- Директива 2012/19/ЄС Європейського парламенту і Ради від 4 липня 2012 року «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)».

- Директива 2006/66/ЄС Європейського парламенту і Ради від 6 вересня 2006 року «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори та про скасування Директиви 91/157/ЄЕС».

Кодекси і Закони України, постанови Кабінету Міністрів України

- ЗУ від 25.06.1991 №1264-XII з подальшими змінами «Про охорону навколишнього природного середовища».

- ЗУ від 28.02.2019 №2697-VIII «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».

- ЗУ від 20.06.2022 №2320-IX «Про управління відходами».

- ЗУ від 21.05.1997 №280/97-ВР з подальшими змінами «Про місцеве самоврядування в Україні».

- ЗУ від 09.11.2017 №2189-VІІІ з подальшими змінами «Про житлово-комунальні послуги».

- ЗУ від 23.05.2017 №2059-VIII з подальшими змінами «Про оцінку впливу на довкілля».

- ЗУ від 20.03.2018 №2354-VIII з подальшими змінами «Про стратегічну екологічну оцінку».

- ЗУ від 06.09.2005 №2807-IV з подальшими змінами «Про благоустрій населених пунктів».

- ЗУ від 05.02. 2015 №157-VIII з подальшими змінами «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

- ЗУ від 06.09.2022 №2573-ІХ «Про систему громадського здоров'я».

- ЗУ від 24.06.2004 №1864-IV. «Про екологічну мережу України».

- ЗУ від 16.11.1992 №2780-XII «Про основи містобудування».

- ЗУ від 19.06.2003 №962-IV «Про охорону земель».

- ЗУ від 09.04.1999 №591-XIV «Про рослинний світ».

- ЗУ від 22.05.2003 №858-IV «Про землеустрій».

- Водний кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР зі змінами. Постанова Верховної Ради України від 06.06.1995 №214/95-ВР «Про введення в дію Водного Кодексу України».

- Кодекс України про надра від 27.07.1994 №123/94-ВР зі змінами. Постанова Верховної Ради України від 27.07.1994 року №133/94-ВР «Про введення в дію Кодексу України про надра».

- Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ зі змінами.

- ЗУ від 02.03.2015 року № 222-VIII зі змінами «Про ліцензування видів господарської діяльності».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 №1065 «Про Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 №556 «Деякі питання подання декларації про відходи».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2023 №733 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін з питань управління побутовими відходами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 №947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 №625 «Деякі питання управління побутовими відходами в особливих умовах».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 №1073 «Про затвердження Порядку управління відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд в наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2023 №695 «Деякі питання виконання інвестиційних програм у сфері управління побутовими відходами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 №1278 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 №1003 «Про реалізацію експериментального проекту щодо спрощеного порядку отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2024 № 1067 «Про затвердження Порядку надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновку на транскордонне перевезення відходів».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 №835 «Про затвердження Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 року №918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів».

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2026 р. № 512 «Деякі питання щодо провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами».

Державні будівельні та санітарні норми і правила, стандарти

- Наказ Мінжитлокомунгоспу ГБН від 21.02.2011 №14 «Про затвердження ГБН «Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування».

- ДБНБ.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

- ДБНБ.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі Змінами №1, №2 та №3».

- ДБНВ.2.4-2-2005 «Полігони побутових відходів. Основні положення проектування».

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2024 №1827

«Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров’я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів».

- ДСТУ 8392:2015 «Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови».

- ДСТУ 8476:2015 «Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги».

- ДСТУ-НББ.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків».

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 №170 «Норми часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів».

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.10.2000 №165 «Перелік небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням».

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.05.2012 №196 «Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами».

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 №435 «Правила експлуатації полігонів побутових відходів».

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 13.06.2023

№489 «Правила компостування біовідходів їх утворювачами на присадибних, дачних і садових ділянках».

- Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 29 квітня 2024 року №455 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2024 р. № 911/42256 «Вимоги до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства».

Методичні рекомендації

- Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.03.2024 №288 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення місцевих планів управління відходами».

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 20.06.2024

№551 «Про затвердження Методичних рекомендацій з підвищення обізнаності громадськості стосовно сучасного управління побутовими відходами».

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 23.10.2024

№1172 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання та перевезення побутових відходів».

- Наказ Міндовкілля України від 12.10.2021 №668 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення територій, що містять стійкі органічні забруднювачі».

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 03.05.2024

№409 «Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення морфологічного складу побутових відходів».

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.07.2008 №213 «Про затвердження Методичних рекомендацій з прибирання території об'єктів благоустрою населених пунктів».

- Наказ Міністерства розвитку громад і територій України від 20.06.2024

№551 «Про затвердження Методичних рекомендацій з підвищення обізнаності громадськості стосовно сучасного управління побутовими відходами».

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 13.12.2023

№ 1130 «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів».

Стратегії, програми, плани

- Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року

№820-р;

- Національний план управління відходами до 2033 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.22.2024 №1353-р;

- Стратегія розвитку Закарпатської області до 2027 року;

- Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2024 - 2027 роки;

- Регіональний план управління відходами Закарпатської області до 2034 року;

- Стратегія Розвитку Великобичківської селищної територіальної громади до 2027 року;

- Закарпатська обласна державна адміністрація: https://carpathia.gov.ua/.

- Департамент	екології	та	природних	ресурсів	Закарпатської	ОДА: https://ecozakarpat.gov.ua/.

- Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області: https://zak-dpss.gov.ua/.

- Головне	управління	статистики	у	Закарпатській	області: https://uz.ukrstat.gov.ua/.

- Державна	екологічна	інспекція	у	Закарпатській	області: https://zak.dei.gov.ua/.

- Офіційний сайт Великобичківської селищної територіальної громади: https://bychkivrada.gov.ua/.

ДОДАТКИ