ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Запорізької міської ради

_____________№ ______

| Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Будівництво будівель за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 19» |  |  |
|  |  | (назва об’єкта будівництва) |
| Загальні дані: |  |  |
| 1 | Нове будівництво за адресою: м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Глісерна, 19. |  |
|  | (вид будівництва, адреса або місце розташування земельної ділянки) |  |
| 2 | Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, код ЄДРПОУ 40108688 |  |
|  | (інформація про замовника) |  |
| 3 | Відповідно до проекту внесення змін до генерального плану м.Запоріжжя, територія, на якій розташована земельна ділянка, віднесена до територій громадської забудови з позначкою 1 «адміністративно-управлінські заклади». Цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає перспективній містобудівній документації. |  |
|  | (відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні) |  |
|  | Містобудівні умови та обмеження: |  |
| 4 | Згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», згідно з містобудівним розрахунком – 9,5 м. |  |
|  | (гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах) |  |
| 5 | Згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», згідно з містобудівним розрахунком – 28% |  |
|  | (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки) |  |
| 6 | Не нормується |  |
|  | (максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) |  |
| 7 | Відстані від об’єкту, який проектується, до: - «червоних» ліній вул. Глісерної – 72,5 м; - існуючих будинків та споруд згідно з табл.1 додатку 3.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» |  |
|  | (мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд) |  |
| 8 | Межі зон охоронюваного ландшафту, підтоплення. |  |
|  | (планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) |  |
| 9 | Згідно з п.11.23 ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» охоронна зона тепломережі: - від краю будівельних конструкцій у разі канального прокладання теплотраси або від зовнішньої поверхні теплоізольованого теплопроводу при безканальному прокладанні – 3,0м в кожний бік. Згідно з Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 №209: - від електричних кабелів 0,4кВ, 6кВ, 10кВ – 1,0 м в обидва боки; - від повітряних електричних ліній до 1кВ – 2,0 м по обидві сторони від крайніх проводів при невідхиленному їх положенні. Згідно з Правилами охорони ліній електрозв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 №135 – 2 м з кожного боку кабелю. Згідно з табл.1 додатку 8.1 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» відстані від фундаментів будівель та споруд до підземних інженерних мереж: - водопроводу – 5 м; - побутової каналізації – 3 м; - тепломережі (від зовнішньої стіни каналу) – 2 м; - газопроводу низького тиску – 2 м; - кабелів всіх напруг – 0,6 м; - кабелів зв’язку – 0,6м. |  |
|  | (охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж) |  |

Керуючий справами

виконкому ради 								Р.А. Омельянович