Україна

2021

# ПЛАН

# дій сталого енергетичного

# розвитку та клімату

# Роздільнянської міської  територіальної громади

# до 2030 року

План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Роздільнянської міської територіальної громади до 2030 року підготовлений в рамках проекту «Організація співпраці малих міст України, громадянського суспільства та експертного середовища у питаннях енергетичної безпеки», за підтримки громадської організації Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу».

Документ розроблено ТОВ «БАУКРАФТ».

ЗМІСТ

ВСТУП ......................................................................................................................................5

РОЗДІЛ 1. ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА..................................................................6

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ ....................................................................6

1.1.1. Історична довідка.................................................................................................6

1.1.2. Склад громади.....................................................................................................6

1.1.3. Географічне положення та кліматичні умови....................................................7

1.1.4. Населення: чисельність та структура................................................................7

1.1.5. Структура земельного фонду………..................................................................8

1.1.6. Огляд бюджету громади ....................................................................................8

1.2. ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ........................................................................................................................9

1.2.1. Потенціал використання сонячної енергетики………......................................9

1.2.2. Потенціал використання вітрової енергетики.................................................10

1.2.3. Потенціал використання біоенергетики..........................................................10

1.3. ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ.......................................................................12

1.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПДСЕРК ...................................................................12

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ.14

2.1. ОСНОВНІ СПОЖИВАЧІ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ У РОЗДІЛЬНЯНСЬКІЙ   ТГ……….......14

2.1.1.Муніципальні будівлі ……..................................................................................14

2.1.2. Житловий фонд ................................................................................................14

2.1.3. Промисловість …...............................................................................................15

2.1.4. Третинний сектор …..........................................................................................15

2.1.5. Транспорт……………………………..................................................................16

2.1.6. Вуличне освітлення ………………….................................................................18

2.2. ЕНЕРГОБАЛАНС РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ  ТГ ЗА ВИДАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ...........19

2.2.1.Електропостачання.............................................................................................19

2.2.2. Газопостачання..................................................................................................20

2.2.3. Теплопостачання ...............................................................................................21

2.2.4. Водопостачання та водовідведення ................................................................22

РОЗДІЛ 3. БАЗОВИЙ КАДАСТР ВИКИДІВ..........................................................................23

3.1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА КОЕФІЦІЄНТИ ВИКИДІВ ……………………………..................23

3.2. СЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВКЛЮЧЕННЮ ДО БКВ ….....................24

3.3. СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У КЛЮЧОВИХ СЕКТОРАХ ................27

3.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ БАЗОВОГО РОКУ............................................................29

3.5. ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО КАДАСТРУ ВИКИДІВ ......................................................30

РОЗДІЛ 4. ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ..............31

4.1 СТРАТЕГІЯ, ЦІЛІ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ДО 2030 РОКУ …………..................................31

4.2 ОБМЕЖЕННЯ ТА ПРІОРІТЕТИ ПДСЕРК ………………………………...........................31

4.3 РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОМ’ЯКШЕННЯ ДО НАСЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІМАТУ У

КЛЮЧОВИХ СЕКТОРАХ........................................................................................................33

4.4. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З АДАПТАЦІЇ ДО НАСЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІМАТУ …….......35

4.5. ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА

ЗАХИСТУ КЛІМАТУ...............................................................................................................39

4.6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД УПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПДСЕРК ......................41

4.7. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПДСЕРК .........................................................................41

РОЗДІЛ 5. МОНІТОРИНГ ТА ЗВІТНІСТЬ………………………..........................................44

5.1.МОНІТОРИНГ ПДСЕРК………………………………………………................................44

5.2. ЗВІТ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПДСЕРК …….................................................................45

ВИСНОВКИ ...........................................................................................................................46

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………………………47

ВСТУП

Проблема глобального потепління і щорічна тенденція зміни клімату в сторону погіршення екологічної ситуації, зумовила задуматись Європейське співтовариство над цією ситуацією і визначити амбітні цілі для вирішення даної проблеми.

Першим кроком на шляху до енергетичної незалежності та адаптації до змін клімату є розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) - це ключовий документ, який демонструє те, яким чином підписант Угоди мерів виконає свої зобов'язання до 2030 року. У ньому використовуються результати Базового кадастру викидів (БКВ) з метою визначення кращих сфер для діяльності і можливостей для досягнення мети місцевої влади щодо скорочення парникових газів. Він також базується на Оцінці  ризиків і вразливостей до зміни клімату, в якій визначені основні відповідні кліматичні загрози і уразливості громади. Така оцінка також визначає очікуваний вплив на кожен сектор політики, адаптаційну стратегію і ключові кроки по адаптації.

ПДСЕРК визначає конкретні заходи, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптацію, із зазначенням часових рамок і розподілу обов'язків, і, таким чином, переводить довгострокову стратегію в дію. Підписанти зобов'язуються самі подати ПДСЕРК протягом двох років після приєднання.

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату слід вважати не фіксованим, а живим документом: оскільки обставини змінюються, а поточні дії призводять до отримання результатів і досвіду, то план необхідно регулярно переглядати. З кожним новим проектом розвитку, що підлягають затвердженню місцевими властями, виникають можливості для того, що зробити громаду більш стійкою до зміни клімату. Тому міркування, пов'язані з кліматом, необхідно брати до уваги при всіх нових розробках, навіть якщо ПДСЕРК поки ще не закінчений або не затверджений.

РОЗДІЛ 1. ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ

1.1.1. Історична довідка

Населений пункт заснований у 1863 році у зв'язку з прокладенням залізниці, з 1890-х років значний залізничний вузол .станція Роздільна — один із найбільших і найважливіших у стратегічному плані залізничних вузлів України — завжди являла собою економічний інтерес держави, як один із найпотужніших транспортних коридорів до країн Європи. Як населений пункт Роздільна виникла у період будівництва залізниці Одеса-Балта (1863-1865 рр).

У 1906 році Роздільна входила до складу Понятівської волості, нараховувала 72 двори,1174 особи (673 чол., 501 жін.), при станції мешкало 685 осіб, ще 489 на землях поміщиків Гросул-Толстого, Федорова, Платонова, Костіна.

У 1926 році Роздільна Одеської округи стала центром селищної ради. У 1938 році надано статус смт., а 8 травня 1957 року смт Роздільна віднесено до категорії міст районного підпорядкування.

30 грудня 1962 року Роздільна стала містом обласного значення.

4 січня 1965 року Роздільну знов віднесли до категорії міст районного підпорядкування.

Станом на 1 травня 1967 року у місті знаходився господарський центр розсадницького радгоспу «Роздільнянський».

У 1970 році було відкрито кінотеатр «Ювілейний». Влітку 1971 року у місті було розпочато будівництво заводу ковальсько-пресового устаткування Одеського виробничого об'єднання «Пресмаш».

Протягом 1971—1975 років у місті були побудовані: районний палац культури з глядацькою залою на 500 місць, середню школу на 960 місць, готель, районний вузол зв’язку, автостанцію, 5 гуртожитків, інтернат для школярів і дитячі садочки, їдальню, кафе. Також у цей період побудовано 500 сімей отримало нові квартири, прокладено 7 км водопроводу, відкрита газобалонна станція.

У вересні 1980 року при об’єднанні станцій Роздільна I і Роздільна-Сортувальна новостворена станція увійшла в перелік 100 важливіших станцій.

У 1987 році у місті було відкрито історико - краєзнавчий музей.

У 1988 році були розширені межі міста за рахунок приєднання території племптахозаводу «Роздільнянський» загальною площею 54,9 гектара.

У результаті адміністративно-територіальної реформи місто після місцевих виборів у жовтні 2020 року ввійшло до складу Роздільнянської міської територіальної громади.

___________________________________________________________________________

1.1.2. Склад громади

У Роздільнянську  міську територіальну громаду входять:

- м. Роздільна.

- Кам’янська сільська рада з селами Антонівка, Володимирівка,Кам’янка, Матишівка, Покровка.

- Кошарська сільська рада з селами Кошари та Лозове.

- Понятівська сільська рада з селами Понятівка та Балкове.

- Старостинська сільська рада з селами Бакалове, Велізарове, Надія, Новий Гребеник, Нові Чобручі, Парканці, Слобідка, Старостине, Сухе, Шевченкове.

- Виноградарськасільська рада з селами Будячки, Вакулівка, Ленінське Друге, Миколаївка, Новоградениця, Перше Травня.

- Кіровська сільська радаз селами Кірове, Калантаївка, АндрієвоІванове, Карпове, Олександрівка.

- Буцинівська сільська рада з селами Буцинівка, Кузьменкове, Новодмитрівка, Міліардівка, Карпівка.

- Новоукраїнська сільська радаз селами Новоукраїнка, Петро-Євдокіївка, Капаклієве.

- Бецилівська сільська радаз селами Бецилове, Старокостянтинівка, Новоселівка, Желепове.

- Єреміївська сільська рада з селами Єреміївка, Бурдівка, Богнатове, Бринівка,

- Шеметове, Поташенкове, Веселе.

Адміністративний центр  громади - місто Роздільна, що є центром Роздільнянського району.

___________________________________________________________________________

1.1.3. Географічне положення та кліматичні умови

Клімат помірно-континентальний. Громада розташовується в західній під області Атлантико - континентальної степової області помірного поясу. За класифікацією кліматів Кеппена класифікується як Cfa (помірний клімат без посушливого сезону зі спекотним літом).

Середньорічна температура повітря — +11,1 °C, середньомісячна температура найтеплішого місяця липня — +23,7 °C, найхолоднішого місяця січня — -1,8 °C. Середня температура змінюється протягом року на 25,6 °C. Найвища температура повітря, яка була зафіксована на місцевій метеостанції, — +37 °C, найнижча — -29 °C.

Переважні вітри: липень — північно-західний, січень — північно-східний. Середня швидкість вітру протягом року коливається від 2,6 до 3,7 м/с, максимальна швидкість спостерігається у жовтні — 33 м/с. Найбільша кількість сонячних днів у серпні, в середньому 8,4, найменша — у грудні (1,6). Найбільша кількість похмурих днів у грудні — 14,8, найменша — у серпні (2,1).

Середньорічна кількість опадів — 475 мм. Найпосушливіший місяць — лютий, у лютому випадає в середньому 29 мм опадів. Найбільша кількість опадів випадає в червні, в середньому 59 мм. Кількість опадів коливається на 30 мм між посушливим місяцем і найвологішим місяцем. У середньому за сезон робіт (за 7 місяців: квітень-вересень) випадає 165,9 мм опадів. Протягом 1980—2010 років найменше опадів у сезон робіт було зафіксовано з показниками 46,6 мм, найбільше — 282,1 мм.

Згідно з тектонічною схемою громада розташована в Причорноморській западині, що входить до складу Східно - Європейської платформи. Географічно місто розташоване в Дністровській долині в західній частині Причорноморської низовини, яка є частиною Східно - Європейської рівнини. З корисних копалин на півночі від міста розвідані малі непромислові запаси гіпсу, а на півдні — малі промислові запаси цегляної глини. Основний тип ґрунту — чорнозем звичайний.

Громада розташована в басейні річки Дністер, а саме — на самій східній околиці басейну малої річки (притоки Дністра) Кучурган. І не потрапляє в уразливі зони паводків.

знаходиться в зоні недостатньої водності.

Територією протікають струмки, що пересихають, які повноводні тільки в період сніжних зим. Вони впадають в річку Кучурган на південному заході й річку Свина на південному сході від міста.

У південно-східному напрямку відразу ж за містом знаходиться невеликий ліс, у периметрі близько 4,5 км. У центральній частині міста є декілька парків, де ростуть клени, тополі, дуби, каштани.

___________________________________________________________________________

1.1.4. Населення: чисельність та структура

| Показник | Од. виміру | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Наявне населення | осіб | 18015* | 17954* | 17913* | 33000 | 33116 |

* Дані по місту Роздільна

___________________________________________________________________________

1.1.5. Земельний фонд

Структура земельного фонду громади:

- Сільськогосподарські угіддя – 67493 га;

- Лісо вкритті площі  -2942 га;

- Забудовані землі –1777 га;

- Відкриті заболочені землі – 326 га;

- Води – 118га;

- Відкриті землі без рослинного покрову або з незначним рослинним покровом – 137га;

- Інші – 2478 га

___________________________________________________________________________

1.1.6. Огляд бюджету громади

Доходи бюджету Роздільнянськоїгромади за період 2018 – 2020 роки в  грн

|  | Доходи |  |  | Видатки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 2018 | 73284,053 | 70101,452 | 3182,601 | 49751,853 | 24121,810 |
| 2019 | 119147,079 | 113966,187 | 5180,892 | 68405,094 | 43526,722 |
| 2020 | 115205,971 | 113317,822 | 1888,149 | 69645,227 | 39324,667 |

1.2. ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Забезпечення засад сталого розвитку країн в умовах поступового нарощування дефіциту традиційних джерел енергії обумовлює, як зазначалось вище, необхідність посилення роботи у сфері розробки та застосування нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (НВДЕ), особливо з позицій їх практично необмеженого потенціалу. Відповідно до затвердженого на засіданні вищого органу Рамкової конвенції ООН у грудні 1997 р. Кіотського протоколу про зміну клімату передбачається обмежити використання викопних енергоносіїв для виробництва тепла й електроенергії (протокол схвалено 181 країною, зокрема й Україною).

___________________________________________________________________________

1.2.1. Потенціал використання сонячної енергетики

Сонячна енергетика – одне із найперспективніших і динамічних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в першу чергу, залежить від рівня сонячної інсоляції та кількості сонячних днів в регіоні. Як видно з карти сонячної активності України,Роздільнянська громада має показник сонячної інсоляції близько 1250 кВт*год/м2, а отже має достатній рівень сонячного випромінювання, що дозволяє розглядати можливість впровадження проєктів із використанням в якості джерела сонячної енергії.

Використання сонячної енергетики можливе у двох варіантах:

- Використання наземних сонячних електростанцій

Для розрахунку беруть до уваги землі громади, які можуть бути придатними і відповідати будівельним, кліматичним, архітектурним, соціально – економічним критеріям;

- Використання дахових сонячних електростанцій

Для встановлення дахових СЕС можливо використовувати практично усі будівлі, котрі мають придатні для монтажу конструкцію даху та можливість підключення до трансформаторної підстанції чи електрощитової будівлі.

___________________________________________________________________________

1.2.2. Потенціал використання вітрової енергетики

Як видно з карти швидкості вітрів на території України, Одеська область є перспективною для використання енергії вітру та будівництва вітрових електростанцій.

Для сучасного технічного рівня вітрових електричних установок використовуються райони із середньорічними швидкостями вітру до 5 м/с і більше на висоті флюгера 10 метрів. На території громади показник швидкості вітру становить близько 5 м/с.

Позитивним в енергії вітру є те, що вона може бути доведена до ефективного використання у індивідуальних споживачів. У той же час необхідне забезпечення технічної можливості автоматичного під’єднання – від’єднання до існуючої електричної мережі та впровадження заощаджувальних механізмів для суб’єктів господарювання, що встановлюють вітрові електроустановки та бажають працювати на ринку надання послуг з постачання електроенергії.

___________________________________________________________________________

1.2.3. Потенціал використання біоенергетики

Потенціал використання сільськогосподарських відходів

| Культура | Коефіцієнт відходів | Коефіцієнт втрат | Коефіцієнт енергетичного використання |
| --- | --- | --- | --- |
| Солома пшениці | 1 | 0,1 | 0,5 |
| Солома ячменю | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
| Солома гороху | 1,75 | 0,15 | 0,5 |
| Солома ріпаку | 2 | 0,1 | 1 |
| Стебла кукурудзи | 1,3 | 0,25 | 1 |
| Стебла соняшника | 1,9 | 0,3 | 1 |

Потенціал енергетичної ефективності біоенергетики достатньо високий для виділення її в окремий напрямок енергетичного господарства. Біоенергетичні установки передбачають використання джерела поновлюваної енергії біомаси, тобто біоенергетичних відходів або побічних продуктів сільськогосподарського виробництва і тваринництва, відходів деревини тощо. Регіон має практично всі види біомаси з необхідною базою для розвитку цієї галузі енергетики.

Енергетичний потенціал біомаси представлено такими її складовими - енергетичним потенціалом тваринницької і рослинної сільськогосподарської біомаси та енергетичним потенціалом відходів лісу. Основними технологіями переробки біомаси, що можна рекомендувати до широкого впровадження в цей час, є: пряме спалювання, піроліз, газифікація, анаеробна ферментація з утворенням біогазу, виробництво спиртів та масел для одержання моторного палива.

Біомасою для безпосереднього спалювання служать відходи деревообробних та сільськогосподарських підприємств, санітарної вирубки лісів та деревина, що вирубується при формуванні крони дерев міських парків. Теплотворна здатність такого палива відповідає 0,3-0,4 л пального на 1 кг.

Враховуючи що на території Роздільнянської громади є сільськогосподарські підприємства, потенціал використання с/г відходів є доволі значним.

Потенціал використання біогазу зі звалищ

На  звалищах є умови для утворення біогазу. За умови складування сміття спочатку відбувається активне окислення верхніх шарів. Потім, у міру ущільнення відходів посилюється процес утворення біогазу. Нижні шари не мають доступу до повітря, і в них відбуваються активні анаеробні процеси. Якщо умови складування не змінюються, процес розкладання стабілізується з постійним виділенням біогазу, практично постійного складу. Цей біогаз можна збирати і використовувати в якості палива.

Вихід і склад біогазу з відходів залежить від природи матеріалів, що переробляються і коливається в досить широких межах: метан – 55-80%; вуглекислий газ – 15-50%; азот – до 5%; кисень – до 3%; сірководень – до 3%. Енергетичний потенціал становить 20-27 МДж/н. м³, щільність при нормальних умовах 0,98-1,4 кг / м³. За теплотворної здатності 1 м³ біогазу еквівалентний в середньому 0,6 дм³ гасу або 1,5 кг вугілля і забезпечує вироблення 2 кВт*г електроенергії. Як бачимо, відходи можуть виступати відмінною і, головне, дешевою, сировиною для виробництва палива.

Потенціал використання енергетичних культур

Енергетичні рослини є джерелом біомаси, що використовується з метою заміщення газу. Так, при вирощуванні на 1 млн. га енергетичних культур та середній їх врожайності 11,5 млн. т/рік можна замістити до 5,5 млрд м3 газу в рік. Таким чином, потенційно Україна може заміщувати енергетичними культурами близько 20 млрд м3 газу. Оцінка потенціалу енергетичних культур виконується, виходячи з природно-кліматичних особливостей різних регіонів та наявності вільних земель. Спочатку розглядається потенціал класичних енергетичних культур, які доцільно вирощувати на території України. Такими культурами є тополя, верба, вільха, павловнія, міскантус. Під їхнє вирощування  береться вільна площа ріллі.

Роздільнянська громада має відповідні території, які придатні для вирощення енергетичних рослин.

___________________________________________________________________________

1.3. ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Планувальна структура одна з основних характеристик просторової організації сучасного міста, що відображає розташування і взаємозв'язок промислових, житлових, комунальних, транспортних і інших функціональних зон. Розвиток планувальної структури пов'язаний з ускладненням соціально - економічних функцій міста, із зростанням його населення, збільшенням і диференціацією забудованих територій різного призначення.

Згідно методології Угоди мерів від 2018 року планування землекористування має значний вплив на споживання енергії як у транспортному, так і будівельному секторах. Стратегічні рішення, що стосуються міського розвитку, такі як уникнення розповсюдження міст, впливають на використання енергії в міських районах і знижують енергоємність транспорту. Компактні міські умови можуть забезпечити більш економічний та енергоефективний громадський транспорт. Урівноваження житла, послуг та можливостей роботи (змішане використання) у міському плануванні має чіткий вплив на модель мобільності громадян та їх енергоспоживання. Місцеві та регіональні органи влади можуть розробляти плани стійкої мобільності та заохочувати перехід до більш стійких видів транспорту.

Форма та орієнтація будівлі відіграють важливу роль з точки зору опалення, охолодження та освітлення. Адекватна орієнтація та розташування будівель та забудованих площ дозволяють зменшити використання звичайних кондиціонерів. Посадка дерев навколо будівель для затінення міських поверхонь, а зелені дахи для зниження їх температури можуть призвести до значного скорочення споживання енергії для кондиціонування повітря. Пропорція між шириною, довжиною та висотою, а також його поєднанням із орієнтацією та пропорцією засклених поверхонь слід детально вивчити, коли пропонуються нові міські розробки. Крім того, достатня кількість зелених насаджень та посадка дерев біля будівлі може призвести до зменшення енергетичних потреб, а потім до зниження парникових газів.

Згідно із нормативного значення повинно бути 10 м2 на жителя. З огляду на те, що забезпеченість існуючими зеленими насадженнями загального користування не відповідає нормативному показнику на 1 жителя, генеральним планом пропонується створення додаткової кількості зелених насаджень.

___________________________________________________________________________

1.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПДСЕРК

- Закон України про ратифікацію Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 29.10.1996 № 435 96-ВР та по Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 09.05.1992;

- Закон України про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 04.02.2004 № 1430-IV та Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату від 11.12.1997;

- Закон України про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

- Закон України про альтернативні джерела енергії від 20.02.2003 № 555-IV;

- Закон України про енергозбереження від 01.07.1994 № 74/94-ВР;

- Постанова Кабінету Міністрів України про Комплексну державну програму енергозбереження України від 05.02.1997 № 148;

- Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 05.04.2005 року № 2509-15;

- Наказ Кабінету України про затвердження Енергетичної стратегії України до 2030 року від 24.07.2013 р № 1071-р;

- Закон України про ратифікацію Паризької угоди від 14.07.2016 № 1469-VIII запобігання забрудненню повітря, води і ґрунту в результаті діяльності в енергетичному секторі, підвищення енергоефективності та енергозбереження, збільшення кількості і потужності установок поновлюваних джерел енергії тощо

- Енергетична стратегія України на період до 2030 року, 2013 р. (відповідно до Плану першочергових заходів Кабінету Міністрів України, вона повинна бути замінена новою Енергетичною стратегією України на період до 2035 року);

- Розпорядження КМУ від 16 вересня 2015 р. № 980-р «Про схвалення Очікуваного національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної угоди»

- Розпорядження КМУ від 7 грудня 2016 р. № 932-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року»

- Розпорядження КМУ від 6 грудня 2017 р. № 878-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року»;

- Закон України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 року № 2095-19;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність,  конкурентоспроможність» від 18.08.2017 року      №605-р.;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» від 07.12.2016 року №932-р.;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо ви-конання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» від 06.12.2017 року №878-р.;

- Протокольне рішення КМУ «Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року» від 18.07.2018.

- Рішення міської ради "Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів»;

- Приєднання до Меморандуму про співпрацю з експертним співтовариством.;

- Програми соціально-економічного розвитку Роздільнянської територіальної   громади;

- Стратегія розвитку Роздільнянської територіальної громади.

___________________________________________________________________________

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

2.1. ОСНОВНІ СПОЖИВАЧІ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

2.1.1. Муніципальні будівлі

На території Роздільнянської міської територіальної громади розташовані наступні заклади:

- освіти: 6 дошкільних навчальних закладів, 17 загальноосвітніх закладів, в тому числі 6 НВК, закладів позашкільної освіти – 1 Центр творчості і дозвілля учнівської молоді;

- охорони здоров’я:13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 11 пунктів здоров’я, 1-го комунального не комерційного підприємства «Роздільнянський центр первинної медико – санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради, 1-го комунального не комерційного підприємства «Роздільнянська багатопрофільна лікарня Роздільнянської міської ради;

- культури та мистецтва: 12 клубних закладів, 29 бібліотек, 1 школа мистецтв та кінотеатр «Ювілейний»;

- фізичної культури та спорту: 1 Міжгосподарський фізкультурно – оздоровчий клуб «Здоров’я», 1 КЗСВТГРР стадіон «Спартак», 1 Дитячо – юнацька спортивна школа.

. У спортивній школі доступні секції з футболу, волейболу, дзюдо, легкої атлетики та гандболу. У школі проходили навчання 4 учасники Європейських змагань.

___________________________________________________________________________

2.1.2. Житловий фонд

На території Роздільнянської міської територіальної громади розташовано 5532 приватних будинків та 26 багатоповерхових будинків, в тому числі:

- 2 поверхові – 13 одиниць;

- 3 поверхові – 2 одиниці;

- 4 поверхові – 4 одиниці;

- 5 поверхові – 4 одиниці;

- 9 поверхові – 2 одиниці.

Загальна площа житлового фонду становить 79,654 тис. м2

На території громади зареєстровано 33 ОСББ

___________________________________________________________________________

2.1.3. Промисловість

Роздільна є невеликим центром промисловості в Одеській області. Тут представлені легка і харчова промисловість, а також машинобудування. На території громади функціонують сільськогосподарські підприємства, підприємства торгівлі, промисловості, транспорту та зв’язку, громадського харчування, побуту, послуг у сфері транспортних перевезень.

Сільгосппідприємства:

СТОВ «Роздільнянське» - Вирощування зернових та технічних культур, садівництво, виноградарство, тваринництво

ТОВ «Обрій МТС Роздільна» - Вирощування сільськогосподарських культур та реалізація сільгосппродукції власного виробництва

Підприємства промисловості, транспорту та зв’язку:

ТОВ «Біоіл Універсал Україна» - Переробка олійних культур; Виробництво нерафінованої олії та жирів

ТОВ «Роздільнянський елеватор» - Прийом зернових; складське господарство

ТОВ «Папук» - Виготовлення взуття

ТОВ «КОШ-1» - Виробництво готових кормів для тварин; Оптова торгівля зерном, насінням та кормами

ТОВ «Роздільнатранссервіс» - Здійснення вантажних та пасажирських перевезень

Роздільнянська дистанція колії № 2 Одеської залізниці - Поточне утримання колії, земляного полотна, штучних та інших споруд та пристроїв колійного господарства у робочому стані для забезпечення безпечного та безперебійного руху поїздів.

Роздільнянська дистанція сигналізації та зв’язку - Обслуговування пристроїв СЦБ, зв'язку, радіо та ПОНАБ, ДИСК

Роздільнянська міська територіальна громада переважно має сільськогосподарську спрямованість, розвиток якої забезпечується підприємствами. Дані свідчать, що господарюючі суб’єкти громади спеціалізуються на вирощуванні зернових і технічних культур; серед зернових переважають ячмінь та пшениця, а серед технічних – соняшник. Також, одне із аналізованих підприємств (сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Роздільнянське») займається вирощуванням фруктів, ягід, а також тваринництвом..

___________________________________________________________________________

2.1.4. Третинний сектор

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зареєстрованих фізичних осіб підприємців | 115 | 129 | 146 | 161 | 207 |

___________________________________________________________________________

2.1.5. Транспорт

У відповідності до методології Угоди Мерів до базового Кадастру викидів необхідно включати наступні види транспортних секторів та даних:

- міський пасажирський транспорт.

До міського пасажирського транспорту рекомендовано включати всі пасажирські перевезення в межах громади. Відповідно транзитні пасажирські перевезення, а також міжміські пасажирські перевезення не включаються.

- міський комунальний транспорт.

До міського комунального транспорту рекомендовано включати автомобілі, котрі належать місцевому органу влади, комунальним підприємствам, котрі надають комунальні послуги населенню.

- приватний та комерційний транспорт.

До приватного та комерційного транспорту рекомендовано включати всі автомобілі, які використовуються населенням та організація для власних потреб.

Протяжність доріг

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі Роздільнянської територіальної громади станом на 01.01.2021 року становить – 260,96 км.

Комунальний транспорт

Споживання палива комунальним транспортом громади в тис літрів

| Найменування | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бензин, тис. л. |  |  |  |  |  |
| Роздільнянська міська рада | 4,32 | 4,24 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| КНП "Роздільнянська БПЛ" | 9,9 | 8,9 | 7,7 | 7,2 | 8,6 |
| КНП "РМЦПМСД" Роздільнянської міської ради | 15,6 | 17,6 | 9,3 | 5,5 | 12,1 |
| КП "Роздільнянський міський водоканал" | 2,05 | 1,99 | 2,44 | 3,25 | 1,82 |
| КП СВТГРР "Роздільнатеплокомуненерго" | 5,5 | 6,5 | 6,1 | 3 | 4,1 |
| КУ "Роздільнянський центр освіти" | 18,72 | 20,18 | 17,35 | 22,89 | 12,76 |
| Всього | 38,64 | 42,02 | 30,97 | 32,71 | 29,18 |
| Дизель, тис. л. |  |  |  |  |  |
| КУ "Роздільнянський центр освіти" | 19,84 | 21,5 | 17,97 | 20,43 | 16,5 |
| КНП "Роздільнянська БПЛ" | 1,4 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 3,2 |
| КП СВТГРР "Роздільнатеплокомуненерго" | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 2 |
| КП "Роздільнянський міський водоканал" | 21.55 | 22.44 | 23,18 | 24,19 | 18,9 |
| Всього | 22,04 | 22,80 | 43,25 | 47,92 | 40,60 |
| Газ, тис. л. |  |  |  |  |  |
| КП "Роздільнянський міський водоканал" | 139,5 | 144,5 | 153,9 | 161,7 | 90,9 |
| Всього | 139,50 | 144,50 | 153,90 | 161,70 | 90,90 |

Пасажирський транспорт

Перевезення пасажирів здійснюється приватними перевізниками за 3 маршрутами (№1, №3 та №5) транспортними засобами БОГДАН А-091,IVECO DAILY 35-8 та MERCEDES- BENZ 609D. Довжина маршруту 6,1 – 6,3 км,  кількість рейсів 15 – 17.

Споживання палива у 2020 році становить 31,4 тис. літрів дизельного палива

Приватний транспорт

На території Роздільнянської міської територіальної громади зареєстровано 8324 приватних транспортних засоби, з них:

F (гібрид  бензин  або  електро) – 26одиниць;

E(електро)  - 3 одиниці;

B (бензин) – 5658 одиниць;

D (дизельне пальне) – 1723 одиниці;

S (бензин або газ) – 906 одиниць;

G (газ) – 8 одиниць;

Споживання палива приватним транспортом в тис літрів

2018 – 2020 роки

| Показник | Роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Розрахунковий показник споживання палива по Роздільнянській громаді, тис літрів |  |  |  |
| Бензин | 3007,2 | 3115,4 | 3210,6 |
| Дизель | 815,7 | 869,2 | 838,9 |
| Зріджений газ | 739,5 | 758,1 | 773,5 |

___________________________________________________________________________

2.1.6. Вуличне освітлення

Загальна характеристика вуличного освітленняРоздільнянськоїгромади

| № | Параметр | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість існуючих ліхтарів вуличного освітлення | шт. | 2431 |
| 2.1 | Тип існуючих ліхтарів вуличного освітлення | тип | натрієві |
| 2.2 | Тип існуючих ліхтарів вуличного освітлення | тип | світлодіодні |
| 2.n | Тип існуючих ліхтарів вуличного освітлення | тип |  |
| 3.1 | Кількість існуючих ліхтарів типу 2.1 | шт. | 355 |
| 3.2 | Кількість існуючих ліхтарів типу 2.2 | шт. | 2076 |
| 3.n | Кількість існуючих ліхтарів типу 2.n | шт. |  |
| 4 | Кількість існуючих розподільчих шаф вуличного освітлення | шт. | 83 |
| 5 | Кількість власних (муніципальних) опор вуличного освітлення | шт. | 20 |
| 6 | Кількість ліхтарів спільної підвіски на опорах обленерго | шт. | - |
| 7 | Загальна протяжність ліній вуличного освітлення | км | 163,2 |
| 7.1 | Протяжність власних (муніципальних) ліній вуличного освітлення | км | 163,2 |
| 7.2 | Протяжність ліній вуличного освітлення спільної підвіски по опорах обленерго | км | - |
| 8 | Бракуюча кількість ліхтарів вуличного освітлення | шт. | 2000 |
| 9 | Бракуюча кількість розподільчих шаф вуличного освітлення | шт. | 70 |
| 10 | Бракуюча кількість опор вуличного освітлення | шт. | - |
| 11 | Бракуюча протяжність кабелю вуличного освітлення | км | 145 |

Загальне використання електроенергії на муніципальне освітлення з 2017 по 2020 роки в МВт*год

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 271,47* | 364,128* | 509,108* | 1697,9 |

*дані по місту Роздільна

___________________________________________________________________________

2.2. ЕНЕРГОБАЛАНС РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ ТГ ЗА ВИДАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

2.2.1.Електропостачання

Електропостачання у Роздільнянській громаді здійснює ДТЕК Одеські електромережі

Споживання електроенергії в МВт*год за категоріями

споживачів в з 2016 по 2020 роки

| Категорія споживачів | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор, в т.ч: | -* | -* | -* | -* | 1748 |
| - муніципальні будівлі | -* | -* | -* | -* | 281 |
| - водоканал | -* | -* | -* | -* | 1467 |
| Населення | 16148 | 16673 | 14812 | 15314 | 15821 |
| Третинний сектор | 2313 | 2449 | 2318 | 2107 | 2205 |
| Всього | 18461 | 19122 | 17130 | 17421 | 19774 |

-* дані відсутні

2.2.2.Газопостачання

Розподіл  природного  газу на території Роздільнянської міської територіальної громади здійснюється оператором ГРМ АМ «Одесагаз» на підставі ліцензії.

Газотранспортні системи:

- ГРП – 21;

- ШРП – 36;

- Газопроводи високого тиску – 80,8664 км;

- Газопроводи середнього тиску – 80,4405 км;

- Газопроводи низького тиску – 99,3131

Споживання природного газу в тис м3 за категоріями

споживачів в з 2016 по 2020 роки

| Категорія споживачів | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальні будівлі | 762,696 | 1022,646 | 1023,87 | 868,124 | 855,987 |
| Населення | 6766,53 | 6966,289 | 7374,658 | 5551,895 | 5162,421 |
| Промисловість | 1258,352 | 2947,284 | 2065,711 | 1255,932 | 1179,554 |
| Третинний сектор | 164,221 | 191,396 | 189,080 | 159,186 | 123,881 |
| Всього | 8951,799 | 11127,615 | 10653,319 | 7835,137 | 7321,843 |

2.2.3. Теплопостачання

Теплопостачання на території Роздільнянської міської територіальної громади здійснює: КП «Роздільнянський міський водоканал», КП СВТГРР "Роздільнатеплокомуненерго".

Кількість котелень – 22;  потужність ~55,44 Гкал/год

Споживання теплової енергії в Гкал з 2016 по 2020 роки

| Категорія споживачів | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальний сектор | 7600 | 7471 | 7021,4 | 6462,9 | 6794,21 |
| Населення | - | - | 1557,85 | 1111,97 | 1097,57 |
| Всього | 7600 | 7471 | 8579,25 | 7574,87 | 7891,78 |

Виробничі показники теплопостачальних підприємств

| Найменування | од. виміру | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво теплової енергії всього | Гкал | 8795 | 7773,9 | 8099,8 |
| Витрати на власні потреби | Гкал | 155,73 | 143,2 | 149,93 |
| Відпуск теплової енергії з колекторів | Гкал | 6922 | 6366 | 6664 |
| Втрати в мережах | Гкал | 60,92 | 56,02 | 58,65 |
| Приведене теплове навантаження ВСЬОГО, в т.ч.: | Гкал/год | 4,203 | 4,203 | 4,203 |
| Споживання газу | т.м3 | 1190 | 1041,13 | 886,22 |
| Споживання електроенергії | кВт/год | 235461 | 213706 | 240242 |
| Споживання води на підпитку мереж | т.м3 | 500 | 414 | 414 |

___________________________________________________________________________

2.2.4.Водопостачання та водовідведення

На території Роздільнянської міської територіальної громади здійснюють водопостачання: КП «Розільнянський міський водоканал»;  Єреміївське  комунальне підприємство «Мрія»; КП «Виноградарське»; КП «Сількомунгосп».

Відповідно до протоколу № 44 від 20.04.2021 року Санітарно-гігієнічної лабораторії ВП «Роздільнянський міжрайонний відділ лабораторних досліджень «ДУ «ООЛЦ МОЗ  України» (м. Роздільна, вул. Європейська, 5) відібрана проба питної води (вододжерело: водопровідна вода) за дослідженими показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.-171-10 «Гігієнічні вимоги доводи питної, призначеної для споживання людиною» ( або відповідає за наступними показникам) «запах».

Кількість каналізаційних насосних станцій -2  одиниці

-	Об’єм резервуарів в м3   - 880 м3\добу

-	Установлена виробнича потужність в м3\добу  -1595,22  м3\добу

Довжина водопровідних мереж всього по ОТГ – 201900м;

Довжина каналізаційних мереж всього по ОТГ – 12000 м.

___________________________________________________________________________

РОЗДІЛ 3. БАЗОВИЙ КАДАСТР ВИКИДІВ

3.1. Інвентаризація та коефіцієнти викидів

У відповідності з методологією Угоди мерів БКВ визначає наступні типи викидів, котрі пов`язані з енергоспоживанням на території місцевих органів влади:

- прямі викиди через спалювання палива;

- непрямі викиди, пов’язані з виробництвом електроенергії, теплової енергії, але котрі споживаються на території громади.

Непрямі або прямі викиди парникових газів підраховуються для кожного енергоносія шляхом множення кінцевого енергоспоживання на відповідний коефіцієнт викидів. Два підходу можна застосовувати в рамках Угоди мерів для підрахунку цих викидів: підхід, що базується на діяльності, і ОЖЦ (Оцінка життєвого циклу). За рішенням органу місцевої влади про застосування або підходу, що базується на діяльності, або підходу ОЖЦ, може стояти кілька причин.

Підхід, що базується на діяльності, який, як правило, використовується в рамках Угоди. В рамках такого підходу включаються всі викиди CO2 (або парникових газів (ПГ) що з'являються внаслідок енергоспоживання на території, або безпосередньо (спалювання палива), або побічно (споживання електроенергії і тепла / холоду). викиди ПГ підраховуються безпосередньо на підставі вмісту вуглецю в паливі, хоча невелика кількість вуглецю є не окисленою (менше 1%). Цей підхід використовується для національної звітності в рамках РКЗК ООН. Більшість викидів ПГ - це викиди CO2, в той час як викиди CH4 і N2O - не так важливі для процесів згоряння в житловому секторі та транспортному секторі.

У деяких країнах підписанти Угоди мерів застосують підхід ОЖЦ. Цей підхід також є міжнародним стандартом, початково розробленим щодо екологічного сліду продукції. Він, зокрема, підходить для оцінки потенційного взаємовпливу між різними видами екологічного впливу, асоційованими з конкретними політичними та управлінськими рішеннями, оскільки він включає викиди з цілого ланцюжка поставок, а не тільки кінцевого згоряння. Ще один важливий аспект, який необхідно врахувати при виборі підходу до інвентаризації, - це наявність даних для заповнення БКВ. Підхід, що базується на діяльності, включає викиди від спалювання палива і базується на використанні коефіцієнтів викидів за МГЕЗК, які легко отримати. Підхід ОЖЦ включає і викиди від спалювання палива, і інші викиди, що з'являються внаслідок виробництва / від ланцюжка поставок, які дуже складно підтвердити.

Відповідно до обраного підходу до інвентаризації викидів та ключових секторів діяльності, на які спрямована увага, місцевий орган влади далі повинен визначити ПГ (тільки CO2 або також CH4 і N2O), що підлягають включенню до кадастру викидів, і коефіцієнти викидів, що підлягають застосуванню.

Якщо місцевий орган влади буде використовувати методику / інструмент, що не включає інші ПГ, окрім СО2, то тоді кадастр буде базуватися виключно на СО2 , і необхідно вибрати одиницю звітності за викидами - «тонни СО2». Викиди інших парникових газів крім СО2, конвертуються в СО2-еквіваленти шляхом використання значень потенціалу глобального потепління (ПГП), які необхідно утримувати на одному і тому ж рівні під час всього процесу реалізації ПДСЕРК.

Для перерахунку спожитих енергоресурсів у натуральних одиницях у МВт*год використовувалися наступні коефіцієнти:

| Тип енергоресурсу | Натуральна одиниця виміру | Коефіцієнт переводу в МВт*год |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1 Гкал | 1,163 |
| Природний газ | М3 | 9,77 |
| Вугілля | Т | 7,2 |
| Дизельне паливо | 1000 л | 10,0 |
| Бензин | 1000 л | 9,2 |
| Стиснений газ | т | 12,5 |
| Зріджений газ | 1000 л | 6,765 |

Стандартні коефіцієнти викидів CO2

(при МГЕЗК 2006 рік) для найтиповіших видів палива

| Енергоносії за шаблоном Угоди Мерів | Стандартна назва енергоносіїв | СО2 ек./МВт* год |
| --- | --- | --- |
| Природний газ | Природний газ | 0,202 |
| Теплова енергія | Теплова енергія | 0,205* |
| Електроенергія | Електроенергія | 0,542 |
| Рідкий газ | Рідкий природний газ | 0,227 |
| Дизельне паливо | Дизельне паливо | 0,267 |
| Бензин | Автомобільний бензин | 0,249 |
| Вугілля | Вугілля | 0,341 |
| Дрова | Біопаливо | 0,00 |

*розрахунок зроблений згідно методології Угоди мерів

___________________________________________________________________________

3.2. Сектори діяльності, що підлягають включенню до БКВ

Місцеві органи влади повинні звітувати про кінцевий енергоспоживанні і коефіцієнт викидів за всіма джерелами викидів (безпосереднім і непрямим, а також тим, які не пов'язані з енергією) для кожного сектора і енергоносія. Класифікація під секторів базується на юрисдикції різних зацікавлених осіб (муніципальних / державних і приватних), і не рекомендується включати викиди ПГ, що генеруються великими промисловими електростанції (охопленими схемами порогів і торгівлі, або якимись іншими аналогічними схемами). На підставі цих принципів громада звітує про викиди ПГ за трьома основними макросекторами, а саме будівлі / стаціонарні енергетичні об’єкти, транспорт, і іншими секторами, не пов'язаними з енергією, яка враховується в загальній звітності за викидами.

- Будівлі, обладнання та об'єкти

Всі викиди ПГ (прямі викиди від спалювання палива і непрямі викиди, пов'язані зі споживанням енергії, що поставляється в мережі), яка з'являється внаслідок роботи стаціонарних джерел (тобто в будівлях, обладнанні і на об'єктах) на території місцевого органу влади, підлягають включенню в звітність. Такі викиди відбуваються від кінцевого енергоспоживання в житлових, комерційних і муніципальних / інституційних будівлях і об'єктах, а також у виробничій, будівельної галузі (нижче або на рівні 20 МВт теплової енергії) і в сільському / лісовому / рибному господарстві. Викиди ПГ від галузей / об’єктів «Енерговиробництва» не слід включати в цей сектор з метою уникнення подвійного обліку викидів.

- Транспорт

Всі викиди ПГ (прямі викиди від спалювання палива і непрямі викиди, пов'язані зі споживанням енергії, що поставляється в мережі), що з'являються внаслідок транспортування на території місцевого органу влади, підлягають включенню в звітність. Крім того, місцевим органам влади рекомендується  зробити розбивку за видами транспорту: дорожній, залізничний, водний і поза шляховий транспорт, а також за видами транспортного парку: муніципальний, державний, приватний і комерційний транспорт. Місцевим органам влади рекомендується використовувати «географічну територіальну» методику для оцінки діяльності за активністю в транспортному секторі. При конкретних обставин можуть бути використані інші методики, наприклад «Продаж палива», «діяльність резидентів» і «міська методика».

- Інші, не пов'язані з енергією

Всі викиди ПГ, які не пов'язані з енергією, споживаної на роботу з відходами, що генеруються на території громади, підлягають включенню в звітність і розбивці по категоріям управління відходами, управління стічними водами і категорії «інші, не пов'язані з енергією». Якщо для виробництва енергії використовуються відходи / стічні води, то викиди не слід включати в звітність в рамках цього сектора, з метою уникнення подвійного обліку непрямих викидів.

- Енергопостачання

Викиди ПГ, що з'являються від виробництва енергії, що поставляється в мережі, на території місцевого органу влади, а також викиди ПГ, які з’являються внаслідок виробництва енергії, що поставляється в мережі, на об'єктах, які належать (повністю або частково) місцевим органу влади, але які знаходяться поза межею території місцевого органу влади, рекомендується включати в звітність

і розбивати виключно за категоріями електрики, ТЕЦ і станцій по виробництва тепла, холоду. З метою уникнення подвійної звітності, ці викиди не повинні складати частину загальних прямих викидів, а враховуватися за допомогою місцевого коефіцієнт викидів як непрямі викиди.

Зобов'язання підписантів Угоди щодо пом'якшення пов'язані, головним чином, з викидами, які асоціюються з енергоспоживанням в секторах, на які може вплинути місцевий орган влади (житловий сектор, послуги та міський транспорт), в той час як інші емітенти, наприклад, технологічні викиди промислових заводів не включаються. Включення інших джерел / секторів, на які місцевий орган не може вплинути, загалом, не рекомендується, оскільки, таким чином, ставляться під загрозу цілі зниження.

Розрахунки показників викидів СО2 по громаді враховували секторальне використання енергоресурсів. Інформація, отримана від муніципалітету Роздільнянської громади за період з 2016 по 2020 рр. включно послугувала за основу при написання цього плану.

З метою визначення пріоритетних дій та заходів, направлених на зниження викидів СО2, необхідно врахувати місцеві умови та майбутні перспективи розвитку громади. Методика розрахунку базового кадастру викидів (БКВ) передбачає обов`язкове включення до БКВ не менше трьох з чотирьох ключових секторів та максимально можливим включення не ключових секторів.

Основними критеріями включення сектору до БКВ є:

•	важливість для громади (соціальна важливість);

•	розмір витрат з бюджету громади (фінансова складова);

•	наявність або перспектива проектів у сфері енергозбереження;

•	регуляторний вплив міської влади на сектор;

•	можливість контролю над витратами енергії у секторі з боку місцевої влади.

Сектори, котрі можуть бути включені до БКВ

| Сектор |  | Опис |
| --- | --- | --- |
| Макросектор «Будівлі» |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти(ключовий сектор) |  | В рамках цього сектора діяльності необхідно вказувати все кінцеве споживання енергії та пов'язані з ним викиди ПГ в будівлях і на об'єктах, які є громадським або які перебувають у володінні місцевого органу влади. Все кінцеве енергоспоживання, пов'язане з роботою муніципальної системи водопостачання, утилізацією твердих відходів і роботою водоочисних споруд також включається сюди. |
| Третинні будівлі, обладнання/об’єкти (ключовий сектор) |  | В рамках цього сектора діяльності необхідно вказувати всі кінцеві споживання енергії та пов'язані з ним викиди ПГ в будівлях і на об'єктах третинного сектору (сектора послуг);наприклад,офіси приватних компаній,банки, комерційна і роздрібна діяльність,приватні школи, лікарніі та інші.. |
| Житлові будівлі (ключовий сектор) |  | Все кінцеве споживання енергії та пов'язані з ним викиди ПГ в будівлях,як і первинно використовуються як житлові помешкання,для потреб приготування їжі, теплопостачання та холодопостачання, освітлення і роботи електричних пристроїв необхідно вказувати в рамках цього сектора |
| Вуличне освітлення |  | Використання електрики для системи міського освітлення,яка знаходиться у володінні або яким управляє м місцевий орган влади |
| Інші споживачі |  | Будівлі, споруди та обладнання первинного сектора (сільське господарство, лісове та рибне господарство), наприклад, теплиць, тваринницьких приміщень, систем зрошення, сільськогосподарських машин і рибальських суден. |
| Промисловість | Поза СТВ | Все кінцеве споживання енергії та пов'язані з ним викиди ПГ у виробництві та будівельної галузі, які не включене в Схему торгівлі викидами або аналогічні схеми (нижче або на рівні 20МВт теплової енергії) |
|  | СТВ | Все кінцеве споживання енергії та пов'язані з ним викиди ПГ у виробництві та будівельної галузі, охоплені Схемою торгівлі викидами. Не рекомендується інтегрувати в кадастр викидів. |
| Макросектор «Транспорт» |  |  |
| Комунальний транспорт(ключовий сектор) |  | Викиди ПГ, що з'являються в наслідок спалювання палива транспортом,що знаходиться в юрисдикції місцевого органу влади |
| Пасажирський транспорт(ключовий сектор) |  | Споживання і пов'язані з ним викиди ПГ, що з'являються в наслідок спалювання палива, яке використовується для перевезення пасажирів |
| Приватний та комерційний транспорт (ключовий сектор) |  | Включає всі викиди від використання транспорту фізичними та юридичними особами |

___________________________________________________________________________

3.3. Споживання енергетичних ресурсів у ключових секторах громади

Для розрахунку базового кадастру викидів створено базу споживання основних видів енергетичних ресурсів, яка включає найголовніші джерела емісії СО2 від різних видів діяльності Роздільнянської громади за 2016- 2020 роки.

База даних споживання енергетичних ресурсів включає:

- у секторі громадських будівель (міський бюджет) викиди: за рахунок спалення природного газу; використання електроенергії; використання теплової енергії;

- у житловому секторі викиди за рахунок спалення природного газу в багатоквартирних будинках та приватних будинках; використання електроенергії в багатоквартирних будинках та приватних будинках; використання теплової енергії;

- у транспортному секторі викиди за рахунок споживання бензину, дизельного палива приватним  транспортом, комунальним та пасажирським;

- у вуличному освітленні викиди за рахунок споживання електроенергії в муніципальному громадському освітленні;

- у третинному секторі включає викиди за рахунок споживання електроенергії; за рахунок використання природного газу;

- у секторі промисловість за рахунок спалення природного газу.

Споживання енергоресурсів в обраних секторах в натуральних одиницях наведено у таблиці  споживання енергоресурсів у 2016 - 2020 роках

Споживання енергоресурсів Роздільнянською громадою у 2016 – 2020 роках

| № | Сектори БКВ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природний газ, тис. м3 | 762,696 | 1022,65 | 1023,87 | 868,124 | 855,987 |
| 1.2 | Електроенергія, МВт*год. | -* | -* | -* | -* | 1748 |
| 1.3 | Теплова енергія, Гкал | 7600 | 7471 | 7021,4 | 6462,9 | 6794,2 |
| 2. Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Природний газ, тис. м3 | 6766,53 | 6966,29 | 7374,66 | 5551,895 | 5162,42 |
| 2.2 | Електроенергія, МВт*год. | 16148 | 16673 | 14812 | 15314 | 15821 |
| 2.3 | Теплова енергія, Гкал | -* | -* | 1557,85 | 1111,97 | 1097,57 |
| 3. Громадське освітлення |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Електроенергія, МВт*год. | -* | 271,47 | 364,128 | 509,108 | 1698 |
| 4. Третинний сектор (сфера обслуговування) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Природний газ, тис. м3 | 164,221 | 191,396 | 189,08 | 159,186 | 123,881 |
| 4.2 | Електроенергія, МВт*год. | 2313 | 2449 | 2318 | 2107 | 2205 |
| 5. Промисловість |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Природний газ, тис. м3 | 1258,352 | 2947,28 | 2065,71 | 1255,932 | 1179,55 |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 6. Приватний транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Бензин, тис. л | -* | -* | 3007,2 | 3115,4 | 3210,4 |
| 6.2 | Дизельне паливо тис. л | -* | -* | 815,7 | 869,2 | 838,9 |
| 6.3 | Зріджений газ, тис. л | -* | -* | 739,5 | 758,1 | 773,5 |
| 7. Комунальний транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Бензин, тис. л | 38,64 | 42,02 | 30,97 | 32,71 | 29,18 |
| 7.2 | Дизельне паливо тис. л | 22,04 | 22,8 | 43,25 | 47,92 | 40,6 |
| 7.3 | Зріджений газ, тис. л | 139,5 | 144,5 | 153,9 | 161,7 | 90,9 |
| 8. Пасажирськийтранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Дизельне паливо тис. л | -* | -* | -* | -* | 31,4 |

-* дані відсутні

З метою визначення викидів СО2 для спожитих енергоресурсів, наведених у таблиці, зроблено перерахунок всіх енергоресурсів у натуральному виразі до однієї одиниці – МВт*год.

| № | Сектори БКВ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природний газ, тис. м3 | 7452 | 9991 | 10003 | 8482 | 8363 |
| 1.2 | Електроенергія, МВт*год. | -* | -* | -* | -* | 1748 |
| 1.3 | Теплова енергія, Гкал | 8839 | 8689 | 8166 | 7516 | 7902 |
| Всього |  | 16291 | 18680 | 18169 | 15998 | 18013 |
| 2. Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Природний газ, тис. м3 | 66109 | 68061 | 72050 | 54242 | 50437 |
| 2.2 | Електроенергія, МВт*год. | 16148 | 16673 | 14812 | 15314 | 15821 |
| 2.3 | Теплова енергія, Гкал | -* | -* | 1812 | 1293 | 1276 |
| Всього |  | 82257 | 84734 | 88674 | 70849 | 67534 |
| 3. Громадське освітлення |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Електроенергія, МВт*год. | -* | 271,47 | 364,128 | 509,108 | 1698 |
| 4. Третинний сектор (сфера обслуговування) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Природний газ, тис. м3 | 1604 | 1870 | 1847 | 1555 | 1210 |
| 4.2 | Електроенергія, МВт*год. | 2313 | 2449 | 2318 | 2107 | 2205 |
| Всього |  | 3917 | 4319 | 4165 | 3662 | 3415 |
| 5. Промисловість |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Природний газ, тис. м3 | 12294 | 28795 | 20182 | 12270 | 11524 |
| Транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 6. Приватний транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Бензин, тис. л | -* | -* | 27666 | 28658 | 29538 |
| 6.2 | Дизельне паливо тис. л | -* | -* | 8157 | 8692 | 8389 |
| 6.3 | Зріджений газ, тис. л | -* | -* | 5003 | 5129 | 5233 |
| 7. Комунальний транспорт |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Бензин, тис. л | 355 | 387 | 285 | 301 | 268 |
| 7.2 | Дизельне паливо тис. л | 220 | 228 | 433 | 479 | 406 |
| 7.3 | Зріджений газ, тис. л | 744 | 978 | 1041 | 1094 | 615 |
| 8. Пасажирськийтранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Дизельне паливо тис. л | -* | -* | -* | -* | 314 |
| Всього |  | 1319 | 1593 | 42585 | 44353 | 44763 |

-* дані відсутні

___________________________________________________________________________

3.4. Обґрунтування вибору базового року

Базовий рік – це рік у порівнянні з яким будуть порівнювати скорочення викидів 2030 році. На сьогодні абсолютно неможливо спрогнозувати базову лінію, якщо враховувати енергетичну та економічну кризу, оскільки відсутній більш-менш тривалий період часу для здійснення аналізу. Тому для збільшення ефекту від реалізації ПДСЕРК (кліматичного, економічного, соціального, екологічного) більше підходить для застосування інший метод вибору базового рівня викидів СО2, а саме — метод вибору базового року.

Базовим роком для здійснення оцінювання поточного рівня викидів СО2 для Роздільнянської громади обрано 2020 рік.

Використання як базового 2020 року пояснюється наявністю найбільш повної та достовірної інформації за даний період по споживанню усіх видів енергоносіїв та найбільш репрезентативний по відношенню доданої економічної ситуації.

В базовому році для вибраних секторів БКВ в абсолютних показниках становить 39150 т СО2.

З метою порівняння показників викидів у вибраних секторах проведено розрахунок викидів на душу населення. Для базового 2020 року він становить 1,18 т СО2 на 1 мешканця.

Розподіл викидів відповідно до джерел емісії СО2 у базовому 2020 році має наступний вигляд:

Аналіз питомої ваги викидів СО2  за обраними для розрахунку базового кадастру секторами свідчить, що найбільша частка викидів шкідливих речовин у повітря, зокрема вуглекислого газу припадає на житлові будинки. Значна доля викидів також припадає на сектор транспорт, в той час як частка третинного сектору та громадського освітлення є досить мізерною.

Аналізуючи розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому 2020 році  видно, що найбільші викиди СО2 продукує використання природного газу та електроенергії.

Отримані дані дають можливість правильно розподілити зусилля для реалізації інвестиційних проектів із метою досягнення найбільш ефективного впливу на кадастр викидів і поставленої мети щодо скорочення викидів СО2 у 2030 р. не менш ніж на 30%.

___________________________________________________________________________

3.5. Формування базового кадастру викидів

Базовий кадастр викидів у відповідності до правил передбачених методикою Єврокомісії наведено у Додатках:

Додаток 1 «ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ (МВт*год)»

Додаток 2 «БАЗОВИЙ КАДАСТР ВИКИДІВ (тони СО2)»

Основні параметри базового кадастру викидів

| Базовий рік | 2020 |
| --- | --- |
| Тип | БКВ |
| Рік подачі | 2021 |
| Кількість жителів | 33116 |
| Тип зниження | Абсолютний |
| Підхід до коефіцієнтів викидів | Стандартний |
| Загальна кількість викидів | 39150 т СО2 |
| Заплановане скорочення викидів | 13573 т СО2 |
| Ціль зниження | 34,7% |

___________________________________________________________________________

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ПЛАНУ ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ

4.1 СТРАТЕГІЯ, ЦІЛІ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ДО 2030 РОКУ

Приєднання Роздільнянської міської територіальної громади до європейської ініціативи «Угода Мерів» та добровільне одностороннє зобов’язання скоротити викиди СО2 на підпорядкованій території щонайменше на 30% відносно базового 2020 року визначило основну мету Плану дій зі сталого енергетичного розвитку громади  до 2030 року.

Стратегічною ціллю ПДСЕРК Роздільнянської громади є забезпечення комфорту проживання мешканців шляхом підвищення якості наданих послуг з одночасним зниженням енерговитрат міської інфраструктури та збільшення частки відновлювальних джерел енергії.

Конкретними цілями ПДСЕРК є:

- зменшення викидів СО2 до 2030 року у визначених секторах не менше ніж на 34,7%;

- зменшення загального використання енергії на 28,3 %;

- підвищення раціональності використання ПЕР комунальними підприємствами;

- підвищення свідомості та відповідальності мешканців за раціональне використання ПЕР;

- залученням інвестицій у проекти з енергозбереження.

Реалізація мети та передбачених Планом дій конкретних цілей здійснюється шляхом впровадження енергозберігаючих заходів та проведення інформаційних компаній на енергозберігаючу тематику.

Даний розділ містить проекти та заходи, які спрямовані на скорочення викидів СО2 та пов'язані з виробництвом теплової енергії, водозабезпеченням, зовнішнім вуличним освітленням, а також із скороченням споживання енергетичних ресурсів в бюджетному та житловому секторах, громадському транспорті, третинному секторі.

___________________________________________________________________________

4.2 ОБМЕЖЕННЯ ТА ПРІОРІТЕТИ ПДСЕРК

Розроблення будь-якого плану базується на аналізі ситуації сьогодення та минулих періодів і визначенні набору наявних обмежень: законодавчих, політичних, фінансових, технічних, екологічних, що впливають на формування системи пріоритетів для вибору найбільш оптимальних методів, заходів, дій для досягнення поставлених цілей за даних умов.

Такі законодавчі та регуляторні обмеження враховувалися при формуванні переліку проектів чистої енергії, у результаті реалізації яких досягаються цілі ПДСЕРК, а саме:

– вимоги законодавства України, що регулюють містобудівельну діяльність і зобов'язують органи місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб як суб’єктів містобудування, виконувати вимоги містобудівної документації;

– вимоги законодавства України «Про благоустрій населених пунктів»;

– вимоги законодавства України щодо визначення умов і порядку переобладнання, перебудови, перепланування будівель, Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій.

При формуванні інвестиційної стратегії реалізації ПДСЕРК враховувалися чинні на сьогодні бюджетні обмеження:

- стаття 18 Бюджетного кодексу України, яка встановлює граничні обсяги державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій:

загальний обсяг місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 % середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень і капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до частини четвертої статті 21 цього Кодексу;

- стаття 74 Бюджетного кодексу України, яка встановлює особливості здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій:видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 % видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу;

відсутність можливості залишати бюджетні кошти, зекономлені внаслідок упровадження в місті проектів з енергоефективності, в бюджеті міста (згідно з чинним Бюджетним кодексом України).

При формуванні інвестиційної стратегії реалізації ПДСЕРК міста (джерела та обсяги фінансування за роками) враховувалися:

- складна політична ситуація в Україні (політична нестабільність);

- обмежена можливість фінансування проектів із боку центральних органів влади, а також складна процедура залучення коштів із державного бюджету;

- обмежена можливість співфінансування з боку мешканців багатоквартирних будинків (крім будинків, де створені ОСББ);

- неготовність фінансово-кредитних установ співпрацювати з ОСББ і комунальними підприємствами міста.

Тим не менш, розробники ПДСЕРК виходили з набору припущень, які створюють умови для досягнення поставлених цілей за певний період планування (2030 р.):

  - політична та економічна ситуація в країні в найближчі роки стабілізується, і країна почне повільний поступальний рух до виходу із кризи;

  - енергоефективність і заміщення природного газу буде пріоритетом для центральних і місцевих органів влади;

  - пріоритети розвитку громади, які відображені в даному документі, будуть не змінними незалежно від змін у керівництві.

  - передбачається подальше зростання цін на енергоносії, але при цьому тарифи для всіх категорій споживачів протягом найближчих декількох років досягнуть економічно обумовленого рівня, а до 2026 зрівняються з середньоєвропейськими;

  - передбачається, що громада буде вести активну діяльність із залучення позикових коштів із метою фінансування проектів ПДСЕРК. При цьому активність МФО в Україні буде зростати, а обсяги фінансування — збільшуватися. Це припущення пов'язане як із політичною асоціацією України з Європейським Союзом у цілому, так і з актуалізацією проблеми енергонезалежності України для розвинених країн світу — наших партнерів;

  - передбачається збільшення активності приват-них інвесторів у сфері реалізації енергоефективних проектів і проектів із заміщення природного газу альтернативними джерелами енергії на умовах державно-приватного партнерства. Також з’явиться інтерес приватних інвесторів до інфраструктурних проектів в секторі транспорту;

  - усі проекти щодо підвищення енергоефективності житлових будівель пропонується фінансувати тільки на умовах співфінансування з мешканцями цих будинків.

Для того, щоб забезпечити активну участь жителів у співфінансуванні проектів підвищення енергетичної ефективності в житловому секторі, необхідно подолати ряд наявних зараз обмежень, пов'язаних із так званим «людським фактором»:

- відсутність або недостатня кількість представницьких організацій (ресурсних центрів чистої енергії);

- не усвідомлення споживачами своєї ролі в енергоощадливому споживанні ресурсів;

- недостатня поінформованість громадськості (про потреби/можливості співфінансування заходів/проектів).

Усунення або мінімізація негативного впливу даних факторів передбачається за рахунок розробки та впровадження комплексу «м'яких заходів» — інформаційно-просвітницьких заходів, які фінансуватимуться в рамках окремої цільової програми протягом усього періоду дії ПДСЕРК.

Крім того, окремо варто вказати, що міська влада має слабкий вплив на деякі сектори, що обмежує вибір інвестиційних проектів і джерел фінансування.

При складанні переліку інвестиційних проектів ПДСЕРК, який є невід'ємним додатком до цього документу, враховувалися такі техніко-економічні обмеження, які мають свої особливості для кожного із секторів ПДСЕРК

___________________________________________________________________________

4.3 РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОМ’ЯКШЕННЯ ДО НАСЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІМАТУ У КЛЮЧОВИХ СЕКТОРАХ

Даний розділ містить перелік проектів та заходів, які спрямовані на зменшення споживання енергоресурсів та скорочення викидів СО2 в обраних секторах, а саме:

- Муніципальні будівлі, обладнання/ об`єкти;

- Третинний сектор;

- Житловий сектор;

- Транспорт.

Сектор Муніципальні будівлі, обладнання/ об'єкти.

Бюджетні установи, як споживачі енергетичних ресурсів є найпроблемнішими для громади, адже фінансуються з міського бюджету. Тому заходи з енергозбереження є одні з найбільш актуальних.

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

- Забезпечення ефективної технічної експлуатації, підтримання, відновлення та вдосконалення експлуатаційних якостей будівель;

- Удосконалення системи енергетичного менеджменту;

- Ведення моніторингу споживання енергоресурсів;

- Встановлення лічильників обліку ПЕР;

- Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання ПЕР;

- Встановлення дотягувачів дверей;

- Очищення поверхні ламп та світильників;

- Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;

- Заміна застарілих кухонних плит на сучасні;

- Встановлення балансувальної апаратури та теплоізоляції трубопроводів.

Інвестиційні проекти у бюджетних будівлях:

- Встановлення та наладка індивідуальних теплових пунктів, встановлення системи дистанційного моніторингу;

- Заміна дерев`яних вікон та дверей на енергоефективні;

- Встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією;

- Утеплення даху та підвальних приміщень;

- Утеплення зовнішніх стін.

Основними заходами у сфері водопостачання та водовідведення є:

- Вдосконалення системи енергоменеджменту на водопостачальному підприємстві;

- Використання схеми оптимізованого водопостачання та розробка гідравлічної моделі мереж водопостачання;

- Встановлення приладів обліку;

- Підтримання в належному стані запірної арматури та мереж;

- Впровадження сучасних технологій та обладнання для знезараження води;

- Підвищення надійності та довговічності системи водопостачання та водовідведення шляхом її модернізації;

- Модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання;

- Реконструкція каналізаційно-напірних станцій.

Основними заходами у сфері теплопостачання є:

- Технічне оновлення котелень;

- Закриття неефективних котелень, переключення теплопостачання на нові котельні; Реконструкція мереж, зменшення втрат в мережах, запровадження системи диспетчеризації;

- Реконструкція окремих котелень з переводом на використання біопалива, теплових насосів та газових насосів у пікові навантаження.

Сектор громадського освітлення включає систему зовнішнього вуличного освітлення, світлофори, підсвітку історичних та громадських будівель, освітлення парків, скверів тощо. Громадське освітлення займає незначну частку у споживанні енергії. Як було вже зазначено, основним ПЕР для вуличного освітлення є електрична енергія та витрати палива для транспорту що обслуговує відповідне комунальне підприємство.

Основними заходи у вуличному освітленні:

- Очищення поверхні ламп та світильників, утримання їх в робочому стані;

- Заміна та реконструкція мереж та опор;

- Встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення та датчиків руху;

- Заміна джерел світла на світлодіодні лампи;

- Використання ВДЕ як джерела енергії.

Сектор житлові будівлі.

Житловий сектор, як вже було вище зазначено є основним споживачем енергетичних ресурсів. Половина резерву енергозбереження в житловому фонді пов`язана з тепловою ізоляцією огороджувальних конструкцій житлових будинків. Основні заходи у житлових будівлях повинні бути скеровані на наступне.

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки:

- Популяризація маловартісних енергоефективних заходів серед населення міста;

- Забезпечення належної технічної експлуатації будівель:

- Встановлення лічильників обліку ПЕР;

- Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення місць загального користування;

- Запровадження принципово нових енергозберігаючих підходів при проектуванні та будівництві нового житла у місті.

Інвестиційні проекти у житлових будівлях:

- Заміна дерев`яних вікон та дверей на енергоефективні;

- Утеплення даху та підвальних приміщень;

- Утеплення зовнішніх стін.

Третинний сектор.

У третинному секторі основними заходами є:

- Забезпечення енергоефективної експлуатації будівель та обладнання;

- Модернізація системи освітлення;

- Термомодернізація огороджуючих конструкцій будівель;

- Встановлення засобів обліку та регулювання теплової енергії;

- Модернізація технологічного обладнання.

Сектор транспорт.

У секторі транспорту основними заходами є:

- Оптимізація чинної або розробка нової схеми руху;

- Покращення технічного стану тролейбусів та тягових підстанцій;

- Закупівля нових транспортних засобів, в т. ч. електробусів;

- Переведення транспорту на зріджений газ та біопаливо;

- Формування веломережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя;

- Перехід транспорту комунальних підприємств, громадського транспорту та автопарку міської ради на гібридні та електромобілі;

- Для приватного транспорту закупівля нових, більш ефективних транспортних засобів;

- Перехід приватного на електромобілі та переведення транспорту на зріджений газ.

___________________________________________________________________________

4.4 РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ З АДАПТАЦІЇ ДО НАСЛІДКІВ ЗМІНИ КЛІМАТУ У КЛЮЧОВИХ СЕКТОРАХ

Методологія Угоди Мерів пропонує ряд заходів які необхідно розглядати під час розробки плану з адаптації, а саме: інженерно- технічні, будівельно- архітектурні та економічні заходи. Серед організаційних заходів важливу роль відіграють інформаційно- просвітницькі кампанії спрямовані на певну цільову аудиторію.

Інженерно – технічні заходи можуть використовуватись для мінімізації ризиків пов`язаних майже з усіма негативними наслідками кліматичних змін і тому вони дуже різноманітні. Серед них доцільно виділяти періодичні та одноразові.

Будівельно-архітектурні заходи також будуть суттєво відрізнятись між собою залежно від проблем, прояв яких потрібно мінімізувати. Серед будівельно-архітектурних заходів переважають такі, реалізація яких потребує тривалого часу, проте і позитивний вплив від їх реалізації також триватиме довго. Як правило, такі заходи є частинами обласних або державних програм.

Економічні заходи відіграють важливу роль для зменшення вразливості урбанізованого середовища до окремих негативних наслідків кліматичних змін

Серед організаційних заходів при розробці заходів з адаптації міста важливу роль відіграють інформаційні кампанії спрямовані на певну цільову аудиторію.

Найбільш ефективними заходами з адаптації є розробка та реалізація комплексних програм на різних рівнях (місцевому, регіональному та державному).

Для окремих негативних наслідків зміни клімату доцільно розробити систему моніторингу (раннього оповіщення населення) управління ризиком. Це дасть можливість мінімізувати збитки спричинені метеорологічними чинниками.

Розробляючи заходи з адаптації доцільно групувати скеровувати їх на досягнення короткострокових та середньострокових цілей. Частина заходів з адаптації до кліматичних змін співпадає із заходами із пом`якшення. Основний акцент в розробці заходів скерований на декілька напрямків.

Забезпечення екологічної безпеки території Роздільнянської ТГ, стабілізація та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання та відтворення природних ресурсів шляхом здійснення комплексу науково - обґрунтованих природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, мобілізації матеріальних та фінансових ресурсів, координації дій державних органів, органів місцевого самоврядування та господарчих суб’єктів.

Реалізація заходів напрямку скерована на досягнення наступних цілей:

Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

Повноцінна участь громадян у сфері охорони навколишнього природного середовища залежить від забезпечення умов для підвищення свідомості кожного громадянина: обізнаність – розуміння – відчуття обов’язку участь у процесі прийняття рішень – практикум, що передбачає:

- Створення електронної бази даних стану довкілля;

- Вдосконалення системи управління екологічною інформацією, створення «зеленого порталу» міста;

- Своєчасну публікацію заяв про оцінку впливу на довкілля, стратегічну оцінку, заяв про наслідки та висновки державної екологічної експертизи;

- Забезпечення зворотного зв’язку з цільовими групами громадськості щодо постійного вивчення потреб в інформації;

- Створення при міський раді Екологічної громадської ради;

- Підтримка проектів неурядових екологічних організацій щодо освітньо - просвітницької діяльності з питань довкілля;

- Підготовка щорічного звіту для Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища;

- Забезпечення систематичного мовлення в засобах масової інформації еколого - виховних та освітянських програм;

- Доступ зацікавленої громадськості до екологічної;

- Створення умов для здійснення моніторингу громадськими організаціями діяльності державних органів та місцевих органів влади, громадського контролю з питань довкілля.

Ціль 2. Покращення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.

Покращення якості навколишнього природного середовища та екологічної ситуації на території міської ради здійснюватиметься шляхом:

Атмосферне повітря

- Зниження фонових концентрацій викидів по пріоритетним речовинам;

- Зменшення викидів забруднюючих речовин від автотранспорту на 10% у відпрацьованих газах;

- Систематичного коригування існуючої плати за фактичні викиди забруднюючих речовин;

- Запровадження системи моніторингу повітря шляхом функціонування стаціонарних постів;

- Інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин та реєстрації очисного устаткування;

- Заміни бензинового палива в автомобільному транспорті на газоподібне паливо, виключення етильованого палива, застосування нейтралізаторів токсичних вихлопів;

- Модернізація фільтрів котелень, капітальний ремонт обладнання на котельнях для зниження викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин.

- Реалізація заходів з охорони атмосферного повітря дозволить зменшити викиди діоксину сірки, пилу та оксиду вуглецю, інших забруднюючих речовин.

Вода

Підвищення якості, охорона та невиснажливе використання вод здійснюватиметься шляхом:

- Зниження рівня забруднення поверхневих, підземних вод органічними сполуками на 30%;

- Приведення у відповідність до екологічних вимог системи водопровідно -каналізаційного господарства;

- Систематичне удосконалення технологічних процесів очистки води;

- Забезпечення своєчасного проведення відповідних заходів під час аварій на об’єктах водної інфраструктури;

- Вдосконалення системи контролю за станом водних об’єктів;

- Впровадження ефективних технологій очищення виробничих стічних вод та утилізація їх осадків;

- Збільшення обсягу збирання та очищення зворотних вод на 25%;

- Заходи з розчистки річок і водойм.

Землі та ґрунти

Мінімізація забруднення земель та поліпшення їх якості здійснюватиметься через зменшення негативного впливу господарської діяльності на ґрунти та належної охорони родючості ґрунтів шляхом:

- Запобігання та зменшення забруднення ґрунтів небезпечними відходами, хімікатами, важкими металами;

- Розширення екологічної мережі та резервування земель, з подальшим їх включенням до складу земель природоохоронного призначення;

- Рекультивацію найбільш порушених земель;

- Інвентаризацію самовільно зайнятих земельних ділянок на період до 2020р та недопущення самовільного зайняття особливо цінних земель, земель природоохоронного призначення через посилення правоохоронної діяльності.

Зелені насадження

Поліпшення якості зелених насаджень, раціональне використання та їх охорона передбачає:

- Збільшення зелених зон загального користування шляхом створення нових;

- Капітальний та поточний ремонт існуючих зелених зон міста;

- Проведення санітарних рубок, пов’язаних з ліквідацією старовікових, аварійно небезпечних дерев;

- Проведення інвентаризації зелених насаджень;

- Посилення біологічної стійкості насаджень за рахунок відтворення корінних біовидів в існуючий екосистемі.

Геологічне середовище та надра

Поліпшення стану геологічного середовища та охорона надр передбачає:

- Створення умов для ефективного і екологічно безпечного використання ресурсів надр як невід’ємного виду природних ресурсів;

- Забезпечення механізму контролю за повнотою розробки родовищ корисних копалин.

Захист від надзвичайних ситуацій

Попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження здійснюється шляхом захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання їх виникненню та ліквідації, що передбачає:

- Удосконалення комплексу організаційно - управлінських та техніко - технологічних заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

- Забезпечення готовності до дій щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації;

- Підвищення ефективності контролю за станом об’єктів підвищеної небезпеки;

- Зміцнення та підтримка бар’єрів радіаційної безпеки.

Відходи

Поводження з відходами здійснюватиметься із застосуванням максимального використання всіх можливостей для запобігання або мінімізації утворення відходів, максимального технічного та економічно доцільного використання відходів як вторинної сировини, екологобезпечного складування відходів, які не можуть бути утилізовані. Вищезазначене передбачає:

- Зменшення інтенсивності утворення загальної кількості відходів;

- Збільшення використання відходів як вторинної сировини;

- Зменшення утворення небезпечних відходів 1-3 класу небезпеки;

- Екологічно безпечне видалення відходів, що не підлягають утилізації; удосконалення системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, розвиток відповідної інфраструктури;

- Впровадження системи роздільного збирання ТПВ;

- Впровадження системи обліку, паспортизації відходів, створення та ведення реєстрів об’єктів утворення та видалення відходів.

Ціль 3. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття.

Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, екологічно збалансоване використання компонентів природного середовища, дослідження та науково - експертну підтримку, що передбачає:

- Підтримку природного стану популяцій, створення відповідних умов для розмноження;

- Збереження та відтворення генофонду тварин і рослинних ресурсів;

- Збереження екосистем, видів, що знаходяться під загрозою зникнення;

- Збалансоване використання рослинних і тваринних ресурсів в контексті максимального збереження довкілля;

- Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо відшкодування шкоди, заподіяної природним екосистемам;

- Формування екомережі, розвиток заповідної справи;

- Підтримка природного стану популяцій, створення відповідних умов для розмноження;

- Збереження та відтворення генофонду тварин і рослинних ресурсів.

Ціль 4. Забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

Екологічно збалансоване використання природно - ресурсної бази на території громади буде забезпечене через подолання загрозливих тенденцій щодо деградації природних ресурсів шляхом:

- Забезпечення ефективності природокористування шляхом використання відновлювальних природних ресурсів на рівні, що не перевищує їх здатність до відтворення;

- Надання стимулів за розширене відтворення природних ресурсів та повного відшкодування втрат на їх забруднення.

___________________________________________________________________________

4.5 ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ КЛІМАТУ

При формуванні комплексу заходів, орієнтованих на зміну свідомості населення у питаннях раціонального використання енергетичних ресурсів, доцільно робити акценти на ті ж сектори енергоспоживання, які увійшли у базовий кадастр викидів. Проте пріоритетними мають стати бюджетні та житлові будівлі.

Що стосується можливого інструментарію, то в першу чергу варто звернути на обов`язковий інструмент, використання якого прямо передбачено в Угоді Мерів - Дні Сталої Енергії. Міські Дні Сталої Енергії задумано Угодою Мерів як засіб своєрідної «мобілізації» на кілька днів мешканців, політиків і представників бізнесу, щоб усім разом замислитись над перспективами виробництва і споживання енергії в себе в громаді та у світі. Мета Днів – це насамперед підвищення поінформованості міської громади щодо сучасних способів більш ефективного використання енергії, ширшого залучення відновних джерел енергії та протидії глобальній зміні клімату в руслі загальноєвропейської політики. При цьому Дні Сталої Енергії дають містам унікальну можливість донести місцевий План сталого енергетичного розвитку та клімату, передбачений Угодою Мерів, практично до всіх його майбутніх виконавців, від органів виконавчої влади почавши і закінчуючи пересічними мешканцями. Орієнтовний перелік заходів Днів Сталої Енергії є достатньо широкий і може включати наступні діяльності:

Демонстраційні заходи:

- Дні «відкритих дверей» на комунальних і промислових підприємствах, в громадських будівлях і приватних будинках, де застосовано сучасні енергоефективні технології, обладнання і матеріали;

- Виставки, ярмарки-продаж і технологічні фестивалі (огляди найкращих досягнень) за участю фірм-виробників енергоефективного обладнання і матеріалів, проектувальників і будівельників будівель з низьким споживанням енергії тощо;

- Фестиваль фільмів на екологічну тематику, про енергію і глобальну зміну клімату.

Освітні заходи:

- Конференції, семінари, дискусійні форуми і круглі столи, навчальні ігри і тренінги для різних цільових груп про деградацію довкілля і зміну клімату, засади сталого розвитку та їх практичне застосування у сфері виробництва і споживання енергії;

- Презентація шкільних навчальних програм з енергоощадності і захисту клімату, відповідних навчальних матеріалів та ігор;

- Енергоаудити шкільних будівель, виконані учнями (збір даних про споживання енергії, виявлення місць і способів непродуктивних втрат енергії, відпрацювання рекомендацій з метою їх зменшення та запобігання марнотратству, практичне впровадження рекомендацій) ;

- Виступи учнів з презентацією результатів власних досліджень, що стосуються енергоефективності, застосування відновних джерел енергії тощо.

Культурні заходи:

- Концерти популярних співаків, музичних гуртів і оркестрів під відповідними гаслами;

- Лялькова вистава на дану тематику для дітей (наприклад, у дитячому садку);

- Конкурси на кращий малюнок, фотографію, літературний твір, ручний виріб, танець, пов’язані з тематикою ефективного використання енергії і захисту клімату, в школах та дитячих садках;

- Вікторини для дітей і дорослих з питань енергоефективності і захисту клімату.

Формальні заходи:

- Урочисті церемонії відкриття і закриття Днів Сталої Енергії;

- Громадські слухання стосовно запланованих заходів та відповідних інвестиційних пакетів;

- Урочисте нагородження переможців конкурсів і змагань.

Обов`язковим елементом проведення Днів Сталої Енергії є підготовка та широке поширення інформаційних матеріалів на енергоощадну тематику. Дані матеріали повинні:

- Переконувати мешканців, споживачів ПЕР ощадливо використовувати енергоресурси,

- Сприяти раціональному вибору при проведенні заходів з енергозбереження в побуті, в бюджетних установах тощо,

- Допомагати мешканцям раціонально здійснювати інвестиції при проведенні енергоефективних заходах у власних домівках, зокрема при проведенні заміни вікон, заміни котлів та інше.

Окрім використання інформаційних матеріалів доречним є започаткування діяльності консультаційних пунктів з енергоефективних технологій, підтримка у розробці типових проектів термомодернізації будинків, презентації кращих прикладів досягнення енергоефективності у будівлях житлової сфери; сприяння формуванню ОСББ тощо. Підсумовуючи, варто зауважити, що у місті повинна приділятись значна увага розробці комплексних заходів, орієнтованих на зміну свідомості населення у питаннях раціонального використання енергетичних ресурсів у всіх обраних секторах, адже для отримання позитивних результатів у вигляді зменшення рівня енергоспоживання важливим є об’єднання зусиль міської влади з приватним сектором, громадськими організаціями та безпосередніми споживачами енергоносіїв.

___________________________________________________________________________

4.6ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД УПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПДСЕРК

Роздільнянська громада, приєднавшись до європейської ініціативи «Угода мерів», визначила для себе амбітні цілі щодо скорочення викидів шкідливих речовин у повітря та зниження енергоспоживання.

Розрахунковий показник зниження викидів СО2, у разі виконання інвестиційної програми 13573т/рік, або 34,7% базового 2020 року.

Такий ефект досягається, у першу чергу, за рахунок реалізації енергоефективних проектів і заходів за секторами. Скорочення викидів СО2 відбувається за рахунок економії викопного палива (у першу чергу, природного газу), яке досягається шляхом упровадження енергоефективних проектів і проектів із заміщення природного газу АДЕ.

Економія газу досягається за рахунок упровадження енергоефективних проектів підвищення енергоефективності будівель (житлових та громадських) та інформаційно-просвітницьким заходам.

Заміщення використання природного газу в житлових будівлях альтернативними видами палива дасть змогу зекономити енергію. А в цілому впровадження енергозберігаючих заходів в приватних помешканнях зекономить майже15964МВт*год.

Як ми бачимо, істотний вплив на економію природного газу здійснює сектор житлових будівель. Економія досягається шляхом упровадження пакетів енергоефективних заходів за умови співфінансування з боку мешканців багатоквартирних будинків (в тому числі ОСББ).

Підвищення енергетичної ефективності в секторі громадських будівель з урахуванням зростання тарифів на теплову енергію вже за сьогоднішніх умов є рентабельним.

Найефективнішими проектами є проекти з впровадження енергоменеджменту, енергомоніторингу і інформаційно рекламні заходи серед населення, з питань утеплення і енергозбереження. Саме ці проекти є сенс в першу чергу фінансувати з бюджету. Досить невеликі капіталовкладення в результаті дають досить значний ефект. Натомість проекти з заміщення природного газу АДЕ, які є довгостроковими і капіталоємними, бажано фінансувати за принципом державно-приватного партнерства, кредитними довгостроковими коштами, або за рахунок грантів. Складова місцевого бюджету в таких проектах повинна складати 10 – 50%, не більше.

___________________________________________________________________________

4.7 ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПДСЕРК

Фінансова складова ПДСЕРК є визначальною у процесі реалізації енергоефективних проектів та проектів із запобігання змінам клімату, і саме від неї залежить реалістичність ПДСЕРК. Таким чином, з метою забезпечення виконання ПДСЕРК Роздільнянської ТГ розглядаються наступні джерела фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів:

Муніципальні цільові програми (бюджет громади).

Використання коштів бюджету громади заплановано реалізовувати через місцеві програми. Для поєднання потенціалу галузевих місцевих програм до їх розробки доцільно залучати відділ енергоменеджменту. З метою ефективного витрачання коштів кошти місцевих програм доцільно використовувати на співфінансування до зовнішніх коштів, зокрема до грантових коштів та коштів пільгового кредитування.

Державні цільові програми (державний бюджет).

Основним джерелом інфраструктурних проектів з державного бюджету є Державний фонд регіонального розвитку. Заплановано реалізацію проектів у сфері водопостачання, термомодернізації громадських будівель, ремонт доріг. Для фінансування заходів з енергоефективності у житлових будівлях доцільно використовувати кошти Фонду енергоефективності, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Власні кошти комунальних підприємств.

Власні кошти підприємств, які здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення, комунального транспорту, а також вуличного освітлення.

Банківські кредити.

Найпоширенішою формою фінансування інвестиційних проектів у житловій та бюджетній сфері, а також інфраструктурних проектів у сфері водо - та теплопостачання є банківські кредити для фінансування, як короткострокових проектів, так і середньострокових проектів, а також кредити міжнародних фінансових інститутів та іноземних державних установ, таких як НЕФКО, Світовий банк, МФК, ЄБРР, ЄІБ, КФВ та ін. (для середньострокових і довгострокових інвестиційних проектів).

Запозичення (облігації)

Для фінансування своїх середньострокових інвестиційних проектів підприємства та місцева влада можуть залучати інвестиційні ресурси на внутрішньому, або зовнішніх фінансових ринках шляхом випуску облігацій. Використання даного фінансового інструменту при виконанні ПДСЕРК є досить обмеженим.

Донорські гранти.

Зазвичай грантові кошти на впровадження інфраструктурних інвестиційних проектів надаються містам і підприємствам-учасникам проектів міжнародної технічної допомоги. Оскільки грант є безповоротним цільовим фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проектів є вкрай обмеженим і здебільшого спрямованим на фінансування невеликих демонстраційних проектів, та / або на проведення передпроектних досліджень.

Цільові внески співвласників багатоквартирних будинків

Цільові внески сплачуються співвласниками багатоквартирних будинків в обсязі, визначеному загальними зборами ОСББ, і спрямовуються, перш за все, на проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішніх будинкових інженерних систем і капітального ремонту будинку. Хоча обсяг коштів, який таким чином можна мобілізувати в короткий час, досить обмежений, є можливість поєднувати це джерело з іншими на умовах співфінансування.

Залучення приватного капіталу.

Приватні інвестиції через механізм державно-приватного партнерства

Залучення приватних інвестицій доцільно проводити у двох напрямках. Перш за все приватні інвестиції варто скеровувати у проекти державно-приватного партнерства (ДПП). В першу чергу, це проекти спорудження сонячних та вітрових електростанцій. Другим напрямком приватних інвестицій є власні кошти домогосподарств, котрі скеровуються на енергоефективні заходи в самих домогосподарствах. Такі інвестиції доцільно підкріплювати як коштами державних програм, так і місцевих програм.

Приватні інвестиції через ЕСКО механізм

Залучення приватного капіталу до фінансування довгострокових інвестиційних проектів може здійснюватися таким чином:

- Фінансування залучає компанія-підрядник (виконавець ремонтних робіт), надаючи відстрочку оплати виконаних робіт

- Фінансування залучає компанія (ЕСКО), яка проводить роботи з термомодернізації будівлі, а далі надає комунальні послуги в будинку або в бюджетному закладі відповідно до довгострокового договору

Приватні інвестиції за допомогою фінансового лізингу.

Фінансовий лізинг є одним з найбільш надійних законодавчо регламентованих інструментів який можна застосувати для залучення фінансування середньострокових інвестиційних проектів, зокрема у секторі транспорту. Очевидним є те, що обсягу коштів, які виділялись з міського бюджету є недостатньо, особливо для впровадження проектів глибокої термомодернізації будівель. Таким чином, як вже зазначалось вище, акцент на джерела фінансування енергоефективних проектів повинен бути суттєво зміщений на користь залучення кредитних, грантових ресурсів та інших названих вище джерел фінансування. Кошти місцевого бюджету повинні скеровуватись здебільшого на забезпечення необхідної долі співфінансування енергоефективних проектів. Можливими варіантами співпраці для реалізації майбутніх енергоефективних проектів вбачаються наступні міжнародні фінансові інституції: NEFCO (Північна екологічна фінансова корпорація, ЄІБ (Європейський інвестиційний банк), KFW. У бюджетному секторі основним джерелом фінансування розглядаються кредитні та грантові кошти із забезпеченням співфінансування зі сторони бюджету громади. Для житлових будівель – у структуру джерел фінансування додатково внесені кошти мешканців (близько 30-50% співфінансування залежно від комплексності виконання енергоефективних заходів), крім того є можливість залучення банківських кредитів для впровадження енергоефективних заходів, які починають надавати українські банки. Вагомим джерелом фінансування проектів скерованих на термомодернізацію житлових будівель (у яких створено ОСББ) є Фонд Енергоефективності. Для інших секторів визначальним джерелом фінансування, окрім кредитних та грантових коштів, є власні кошти підприємств-постачальників енергетичних ресурсів, інших установ і організацій.

___________________________________________________________________________

РОЗДІЛ 5. МОНІТОРИНГ ТА ЗВІТНІСТЬ

5.1. МОНІТОРИНГ ПДСЕРК

Регулярний моніторинг ПДСЕРК з використанням відповідних індикаторів дозволяє оцінити імовірність досягнення запланованих цілей і, при необхідності вжити корегувальних заходів. У відповідності з «Керівництвом з питань звітності щодо виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку та проведення моніторингу» передбачено наступні етапи моніторингу: звіт про діяльність та повний звіт.

Звіт про діяльність подається що два роки після прийняття ПДСЕРК та скерований на Загальну стратегію ПДСЕРК та на виконання запланованих заходів, передбачених ПДСЕРК.

Зокрема, моніторинг Загальної стратегії передбачає будь-які зміни в загальній стратегії та подає оновлені дані щодо перерозподілу співробітників та фінансових ресурсів. Моніторинг запланованих заходів описує стан їх реалізації, проблеми, котрі при цьому виникали та відповідно їх вплив на досягнення цілей ПДСЕРК. Повний звіт, що подається через чотири роки з дати прийняття ПДСЕРК передбачає, окрім вище зазначених дій, підготовку Моніторингового кадастру викидів.

З метою досягнення вищезазначених цілей необхідно налагодити систему постійного моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів. Дане завдання покладається на енергоменеджера (інспектора з питань енергоменеджменту). Система моніторингу споживання ПЕР відповідає завдання визначеним в Угоді Мерів, а також є елементом системи енергоменеджменту. Зокрема, моніторинг споживання ПЕР у секторі транспорту здійснюється щорічно, споживання ПЕР у бюджетній сфері, громадському освітленні та на комунальних підприємств здійснюється щомісячно. З метою контролю енергоспоживання на об’єктах, що підпорядковані міській раді, встановлюються річні ліміти на споживання всіх видів енергоресурсів. В тому числі, для установ, котрі фінансуються з міського бюджету, встановлені щомісячні ліміти споживання енергоресурсів.

Загалом запровадження системи енергомоніторингу використання ПЕР разом з системою енергоменеджменту дозволить:

- визначати результативність енергоефективних заходів;

- проводити ефективний аналіз даних енергоспоживання та розробки відповідних заходів;

- вдосконалити систему зв’язків та інформаційного обміну з хауз майстрами комунальних підприємств міста задля досягнення узгодженої енергетичної політики у місті;

- сформувати єдиний міський реєстр проектів, пов’язаних з енергоефективністю, проводити постійний моніторинг їх виконання;

- здійснювати моніторинг витрат на закупівлю ПЕР з міського бюджету;

- проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на зміну свідомості населення щодо споживання ПЕР, а також роз`яснювальної роботи щодо ефективності тих чи інших заходів, спрямованих на зменшення використання енергетичних ресурсів;

- впровадити систему щорічного моніторингу СО2.

___________________________________________________________________________

5.2 ЗВІТ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПДСЕРК

Роздільнянська громада, як учасник Угоди мерів, за її правилами зобов’язане кожні 2 роки після подання ПДСЕРК подавати Звіт про впровадження плану Об'єднаному дослідницькому центру Єврокомісії. Звіт подається з метою перевірки відповідності проміжних результатів передбаченим цілям зменшення викидів CO2. Окрім того, кожні чотири роки після подання ПДСЕРК подається звіт про проведені заходи разом із  моніторингом Базового кадастру викидів.

Уповноважена особа, що відповідає за моніторинг виконання заходів ПДСЕРК і формування звіту згідно з вимогами Єврокомісії, це інспектор з питань енергоменеджменту. Він повинні систематично збирати інформацію про реалізацію запланованих у ПДСЕРК заходів, включаючи аналіз ситуації, що склалася і, якщо необхідно, проводити відповідні коригувальні заходи.

Для подання такого звіту буде заповнено шаблон із моніторингу ПДСЕРК у профілі підписанта на офіційному сайті Угоди мерів http://www.uhodameriv.eu.

___________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ

План дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату Роздільнянськоїгромади на період до 2030 року є стратегічним документом, який спрямований на підвищення енергоефективності у бюджетних закладах та установах, житлових будівлях, громадському транспорті, муніципальному громадському освітленні та у комунальних підприємствах міста.

За результатами розробки ПДСЕРК проведений аналіз та оцінка поточного стану у сферах виробництва та споживання ПЕР у громаді. Проаналізована динаміка споживання енергетичних ресурсів за 5 років (з 2016 - 2020 рр.) у розрізі основних секторів - муніципальні будівлі, житлові будинки, муніципальне громадське освітлення, транспорт, третинний сектор, промисловість.

На жаль, показники, які вдалося зібрати, мають диференційований характер по причині особистого підходу енергопостачальників у власному обліку ресурсів.

На основі отриманих даних побудований кадастр викидів СО2 з обранням 2020 року, як базового, відносно до якого у 2030 році планується досягнути зменшення викидів СО2 на 13573т/рік, або на 34,7%.

Крім того, планується на 41630 МВт*год./рік зменшити споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів.

Проведена оцінка Роздільнянської громади до впровадження та моніторингу стану виконання ПДСЕРК, ефективності роботи системи енергетичного менеджменту у громадіі.

Надані пропозиції щодо удосконалення системи енергетичного менеджменту, залученні до енергоменеджменту представників громадянського суспільства і професійних експертів.

Враховуючи специфіку організаційної структури, найбільш ефективним бачиться пряма спільна взаємодія влади (інспектор з питань енергоменеджменту) і громади (Громадська рада), з поділом зобов’язань і сегментів відповідальності за ефективне впровадження на довгострокову перспективу планів подібного характеру.

У контексті запропонованих заходів та фінансових ресурсів необхідних на їх реалізацію розглянуто можливості бюджету громади  щодо фінансування (співфінансування) заходів, спрямованих на скорочення викидів СО2.

Визначено, що основними джерелами фінансування енергоефективних проектів необхідно розглядати кредитні, грантові кошти та інші, не заборонені чинним законодавством джерела фінансування, кошти сільського бюджету, здебільшого, краще використовувати для фінансування м’яких заходів і співфінансування заходів з енергозбереження.

Перелік заходів, реалізація яких запропонована для скорочення викидів парникових газів та їх вартість, можуть на протязі виконання ПДСЕРК переглядатися та актуалізуватись у зв’язку з появою нових технологій, потреб, зміною ринкової кон’юнктури, прийнятих управлінських рішень тощо.

Додатки

Додаток 1

| Сектор | ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ (МВт*год) за 2020 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електроенергія | Теплоенергія/Холод |  |  | Викопне паливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Енергія з відновлювальних джерел |  |  |  |  | Загалом |
|  |  |  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Топковий мазут | Дизель | Бензин | Буре вугілля | Вугілля |  | Інше викопне паливо |  | Рослинні масла | Біопаливо | Інша біомаса | Теплова сонячна енергія | Геотермальна енергія |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/ об’єкти | 1748 | 7902 | 8363 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18013 |
| Житлові будівлі | 15821 | 1276 | 50437 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67534 |
| Муніципальне громадське освітлення | 1698 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1698 |
| Промисловість | 0,0 | 0,0 | 11524 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11524 |
| Третинний сектор | 2205 | 0,0 | 1210 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3415 |
| Всього | 21472 | 9178 | 71534 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102184 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приватний транспорт | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5233 | 0,0 | 8389 | 29538 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43160 |
| Комунальний транспорт | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 615 | 0,0 | 406 | 268 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1289 |
| Пасажирський транспорт | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 314 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314 |
| Всього | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 5848 | 0,0 | 9109 | 29806 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44763 |
| РАЗОМ | 21472 | 9178 |  | 71534 |  | 5848 | 0,0 | 9109 | 29806 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 947 |

Додаток 2

| Сектор | ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ (тн/СО2) за 2020 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електроенергія | Теплоенергія/Холод | Викопне паливо |  |  |  |  |  |  |  | Енергія з відновлювальних джерел |  |  |  |  | Загалом |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Топковий мазут | Дизель | Бензин | Буре вугілля | Вугілля | Інше викопне паливо | Рослинні масла | Біопаливо | Інша біомаса | Теплова сонячна енергія | Геотермальна енергія |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/ об’єкти | 947 | 1620 | 1689 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4256 |
| Житлові будівлі | 8575 | 262 | 10188 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19025 |
| Муніципальне громадське освітлення | 920 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920 |
| Промисловість | 0,0 | 0,0 | 2328 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2328 |
| Третинний сектор | 1195 | 0,0 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1439 |
| Всього | 11637 | 1882 | 14449 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 698 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приватний транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1188 | 0,0 | 2240 | 7355 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10783 |
| Комунальний транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 | 0,0 | 108 | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315 |
| Пасажирський транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 |
| Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2432 | 7422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11182 |
| РАЗОМ | 11637 | 1882 | 14449 | 1328 | 0,0 | 2432 | 7422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 150 |

Додаток 3

Скорочення викидів СО2 від упровадження заходів з пом’якшення до змін клімату у Роздільнянській громаді

Роки впровадження: 2021-2030 рр.         Інвестиції:  188,657 млн грн.

Джерела фінансування: бюджет громади, інші бюджети, кошти МФО, кошти інвесторів.

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Джерела фінансу-вання | Термін реалі-зації (роки) | Загальна вартість реалізації, (грн) | Очіку-вана економія енергії, МВт*год/рік | Вироб-во відновл. енергії, МВт*год/рік | Скоро-чення викидів СО2 (т/рік) | % до базового року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  | 34 559 000 | 11246 | 0 | 3155 | 8,1 |
| 1.1 | Запровадження системи енергоменеджменту для покращення енергетичної політики громади | Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу | Міський бюджет | 2021 – 2030 | 2 160 000 | 1029 | 0 | 274 | 0,7 |
| 1.2 | Запровадження системи енергомоніторингу в муніципальних будівлях | Удосконалення ІСЕ, щотижневий облік муніципальних будівель, мотиваційні заходи серед хауз-майстрів | Міський бюджет | 2021 – 2023 | 140 000 | 882 | 0 | 235 | 0,6 |
| 1.3 | Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах | Заміна ламп на енергоощадні | Міський бюджет | 2021 – 2030 | 2 072 000 | 114 | 0 | 62 | 0,2 |
| 1.4 | Термомодернізація муніципальних будівель | Встановлення, балансувальної апаратури та відновлення теплоізоляції трубопроводів, промивка системи опалення, заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові, утеплення фасаду, даху, цоколю, тощо. | Міський бюджет, інші бюджети, кошти МФО | 2021 – 2025 | 28 152000 | 4414 | 0 | 1605 | 4,1 |
| 1.5 | Заміщення використання природнього газу в муніципальних будівлях альтернативними видами палива | Заміна газових котлів в муніципальних будівлях на твердопаливні котли | Міський бюджет | 2021 – 2030 | 1 125 000 | 2134 | 0 | 431 | 1,1 |
| 1.6 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів | Встановлення ІТП в муніципальних будівлях з централізованим опаленням | Міський бюджет | 2021 – 2025 | 910 000 | 2673 | 0 | 548 | 1,4 |
| 2. Житлові будівлі |  |  |  |  | 70 890 000 | 15964 | 0 | 5167 | 13,2 |
| 2.1 | Впровадження енергозберігаючого освітлення в приватних помешканнях | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітинах та у власних приміщеннях мешканців будинків і квартир | Приватні кошти | 2021 – 2030 | 3 690 000 | 1517 | 0 | 822 | 2,1 |
| 2.2 | Комплексна термомодернізація житлових будівель (ОСББ) | Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітинах, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж (приватні кошти і кошти Програми «Теплий дім») | Приватні кошти , міський бюджет | 2021 – 2030 | 54 700 000 | 8828 | 0 | 3210 | 8,2 |
| 2.3 | Заміщення використання природного газу в житлових будівлях альтернативними видами палива | Заміна газових котлів в житлових будинках на твердопаливні котли (приватні кошти) | Приватні кошти | 2021 – 2030 | 12 500 000 | 5619 | 0 | 1135 | 2,9 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення |  |  |  |  | 4 460 000 | 577 | 0 | 313 | 0,8 |
| 3.1 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | Технічне переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць | Пільгове кредитування, Міський бюджет | 2021 – 2025 | 4 460 000 | 577 | 0 | 313 | 0,8 |
| 4.Транспорт |  |  |  |  | 63 500 000 | 9157 | 0 | 2271 | 5,8 |
| 4.1 | Використання вело транспорту | Формування веломережі, розвиток велопаркінгу, заохочення до здорового способу життя | Міський бюджет, приватні кошти | 2021 – 2025 | 1 500 000 | 3790 | 0 | 940 | 2,4 |
| 4.2 | Технічне переоснащення парку приватного транспорту | Будівництво електрозаправочних станцій, переведення транспорту на зріджений газ | Приватні кошти | 2021 - 2030 | 45 000 000 | 4895 | 0 | 1214 | 3,1 |
| 4.3 | Технічне переоснащення парку комунального транспорту | Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ | Міський бюджет | 2021 - 2030 | 17 000 000 | 472 | 0 | 117 | 0,3 |
| 5.Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування) |  |  |  |  | 6 232 000 | 1454 | 0 | 788 | 2 |
| 5.1 | Впровадження енергоефективних заходів у освітленні приміщень та освітленні прилеглої території | Заміна електричних ламп на LED лампи та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору | Приватні кошти | 2021 - 2030 | 815 000 | 443 | 0 | 240 | 0,6 |
| 5.2 | Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне | Заміна існуючого технологічного обладнання на більш енергоефективне | Приватні кошти | 2021 - 2030 | 5 417 000 | 1011 | 0 | 548 | 1,4 |
| 6.Інші заходи |  |  |  |  | 9 016 000 | 3232 | 0 | 1879 | 4,8 |
| 6.1 | М’які просвітницькі заходи | Скорочення викидів від упровадження інформаційно просвітницьких заходів | Міський бюджет | 2021- 2030 | 2 416 000 | 3232 | 0 | 861 | 2,2 |
| 6.2 | Озеленення | Вирощування енергетичних рослин | Міський бюджет | 2021- 2030 | 6 600 000 | 0 | 0 | 1018 | 2,6 |
| РАЗОМ |  |  |  |  | 188 657 000 | 41630 | 0 | 13573 | 34,7 |