Додаток 1

до рішення Южноукраїнської міської ради

від 28.07_2022  № _1094__

Правила благоустрою забезпечення чистоти і порядку на території Южноукраїнської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку на території Южноукраїнської міської територіальної громади (далі Правила) регулюють права і обов’язки учасників правовідносин в галузі благоустрою території Южноукраїнської міської територіальної громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.2. Правовою основою Правил є закони України та інші нормативно – правові акти:

- «Про благоустрій населених пунктів»;

- «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- «Про відходи»;

- «Про охорону атмосферного повітря»;

- «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;

- «Про охорону культурної спадщини»;

- «Про рекламу»;

- «Про дорожній рух»;

- «Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" щодо зменшення адміністративного навантаження

- «Про житлово-комунальні послуги»;

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах» від 10.04.06 №105;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 256 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99 №559 « Про такси для обчислення розміру збитку заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»;

- Постанова Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.06 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;

- Постанова Верховної Ради України від 26.04.2014 №1193-VII «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища»;

- Постанова Кабінету міністрів України №826 від 15.06.06 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.05 №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

- Інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.3. Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, уповноваженні здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4. Координацію діяльності служб Южноукраїнської міської територіальної громади у галузі благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти й порядку на території Южноукраїнської міської територіальної громади здійснює управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради та відділ екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради.

1.5. Організація і контроль за роботами із благоустрою, прибирання та санітарного утримання територій по підтримці чистоти і порядку покладається на:

- інспекцію з благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади;

- посадових осіб управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради;

- посадових осіб відділу містобудування та архітектури; відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради.

- комунальні підприємства Южноукраїнської міської територіальної громади.

1.6. Контроль і нагляд за виконанням вимог цих Правил здійснює:

Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради, інспекція з благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади та відділ екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради.

1.7. Усі відомчі інструкції та інші акти, які прийняті з питань санітарного утримання, організації прибирання і забезпечення чистоти  та порядку на території Южноукраїнської міської територіальної громади не повинні суперечити вимогам дійсних Правил.

1.8. Внесення змін до Правил здійснюється  посадовими особами виконавчих органів Южноукраїнської міської ради у встановленому законодавством порядку при необхідності з корективами прилеглої території.

Основні терміни, що використовуються в  Правилах

У дійсних Правилах наведенні нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:

Балансоутримувач – установи, підприємства, організації, які відповідають за утримання прилеглої та закріпленої до об’єкту території та збереження зелених насаджень;

Благоустрій Южноукраїнської міської територіальної громади – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, утримання  та озеленення території, а також соціально – економічних, організаційно – правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території Южноукраїнської міської територіальної громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

Власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на ділянку;

Будівельні відходи – відходи, що утворюються при веденні капітального будівництва, капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переобладнанні житлових приміщень у нежилі, ремонті доріг, тротуарів, відповідальність за вивіз яких несе організація, або фізична особа, що виконує вище перераховані роботи;

Великогабаритне сміття (ВГС) – відходи (непридатна побутова техніка, меблі), вироблені мешканцями Южноукраїнської міської територіальної громади, підприємствами, установами, організаціями в місцях проживання, праці, обслуговування, лікування, навчання, завантаження і перевезення яких вимагає додаткових механізмів, машин тощо;

Видалення відходів – здійснення операції з відходами, що не призводять до їхньої утилізації;

Виробничі відходи – будь – які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

Відновлювальна вартість об’єкта благоустрою – вартісна оцінка конкретних зелених насаджень, тротуарного покриття, малих архітектурних форм, елементів освітлення тощо, включаючи роботи по їх відновленню;

Власна територія – частина міської території, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходиться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;

Вулиця (дорога) - частина території, призначена для руху транспортних засобів та пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами) та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально збудовані тимчасові дороги, окрім самостійно накатаних доріг (колій);

Захист зелених насаджень  - система правових, організаційних та екологічних заходів, які спрямовані на утворення, збереження та відтворення зелених насаджень, озеленених територій та зелених масивів;

Зелені насадження – дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній території;

Землевласник – юридична або фізична особа, якій виділено землю;

Знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту;

Карантинна зона – територія, на якій запроваджено карантинний режим;

Карантинний організм – вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдавати шкоди рослинам і рослинним продуктам;

Карантин рослин – система заходів, спрямованих на запобігання знесенню та поширенню регульованих шкідливих організмів, або забезпечення контролю за ними (локалізація);

Карантинний режим – особливий правовий режим, що передбачає систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній зоні з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів;

Компенсаційне озеленення – відтворення зеленних насаджень замість знищених або ушкоджених;

Контейнер – стандартна ємність для збору побутових відходів споживання обсягом 0,5 – 0,75; 1,1 м3;

Критерії оцінки стану прибирання і санітарного утримання території  - показники (середній відсоток порушень), на підставі яких здійснюється оцінка стану прибирання і санітарного утримання території району;

Малі архітектурні форми й елементи зовнішнього благоустрою та інші елементи декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою – урни, лавки, паркани, газонні огородження, огорожі, пости регулювання дорожнього руху, телефонні кабіни, малі спортивні споруди, елементи благоустрою, щити для газет, оголошень, вивісок й інші елементи;

Навал сміття – скупчення твердих побутових відходів і великого габаритного сміття, що виникло в результаті самовільного скидання, яке по обсягу не перевищує 1-2 м2, на контейнерному майданчику або на будь – якій території;

Насадження загального користування – парки, сади мікрорайонів, сквери, лісопарки, заміські парки, сади житлових районів, які мають вільний доступ населення для відпочинку;

Несанкціоноване (стихійне) звалище сміття – самовільне (несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування твердих побутових відходів, великого габаритного сміття відходів виробництва і будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб.

Об’єкт озеленення – озеленена територія, яка організована за принципом ландшафтної архітектури, що включає в себе відповідно до функціонального призначення всі необхідні елементи благоустрою (парк, лісопарк, захисна лісосмуга, житловий мікрорайон, територія школи, лікарні, промислового підприємства тощо);

Озеленення – здійснення заходів щодо садіння дерев, кущів, влаштуванню газонів і квітників на місцях, призначених для їхнього постійного росту, з метою організації сприятливих умов  для праці, побуту і відпочинку населення, поліпшення мікроклімату, санітарно – гігієнічного або ландшафтного оформлення території. Складовими озеленення можуть виступати насадження дерев і кущів, облаштування газонів, квітників, садових доріжок, здійснення природоохоронних заходів тощо. У такий спосіб озеленення є складовою загального благоустрою території;

Операції поводження з відходами – збір, перевезення, збереження, обробка (переробка), утилізація, видалення, сортування, знешкодження і захоронення відходів;

Підрядна організація – підприємство, що виконує на конкурсній основі спеціальні види робіт і в необхідних випадках має ліцензію на право здійснення визначених видів робіт;

Підтоплення – підйом ґрунтових вод, викликаний підвищенням рівня води в ріках, водоймищах, затоплення дороги, переходів і т.д. від атмосферних опадів, сніготанення, неякісного укладання асфальту, скидання або витоку води з інженерних систем і комунікацій, несправності дренажної системи або порушення правил поверхневого водовідведення, яке перешкоджає рухові пішоходів, автотранспорту, міського пасажирського транспорту. Підтопленою вважається територія площею 2 м2 і глибиною більше 3 см;

Прилегла територія – територія, що безпосередньо примикає до меж будинку, у тому числі індивідуальної забудови, спорудження, огородження будівельного майданчика, автогаражного кооперативу, автозаправочних станцій, об’єктів торгівлі, реклами й інших об’єктів по всьому периметру до проїзної частини, включаючи тротуари, зелену зону, паркувальний карман, а також  1,5 м частини дороги від бордюру;

Санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення територій Южноукраїнської міської територіальної громади від муніципальних відходів, снігу, випадкового сміття і утилізації побутових відходів, великогабаритного сміття, дезінфекція контейнерів та контейнерних майданчиків;

Спеціально відведені місця або об’єкти – місця або об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруджена, ділянки надр тощо), на використання яких надається  дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів або здійснення інших операцій з відходами;

Суб’єкт господарювання – підприємства, організації, установи, їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку й іншу господарську діяльність на території Южноукраїнської міської територіальної громади;

Тверді побутові відходи (ТПВ) – побутові відходи від споживання, які утворюються та накопичуються мешканцями у житлових будинках, гуртожитках, готелях, ресторанах, столових і інших установах громадського харчування, навчальних закладах, лікувальних, торговельних закладах, адміністративних будинках, спортивно – розважальних установах, пляжах, тимчасових об’єктах обслуговування населення, на цвинтарях та інших об’єктах;

Тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) – одноповерхова споруда, яка встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту і може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (кіоск, павільйон площею не більше 30 кв.м. по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення (лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

Утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють  нормальному ростові;

Утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно – експлуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів облаштованості доріг, організації і безпеки руху, що відповідають вимогам законів України;

Ушкодження зелених насаджень – заподіяння шкоди кореневій системі, кроні, стовбурові, гілкам дерев і кущів, яке не веде до припинення росту;

Ушкодження об’єкта озеленення – заподіяння шкоди рослинності й елементам благоустрою об’єкта озеленення.

Стихійна торгівля - відповідно до статті 160 Кодексу України про адміністративні порушення торгівля на території Южноукраїнської міської територіальної громади з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших невстановлених місцях тягне за собою накладення штрафу від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.

2. Благоустрій та утримання територій об’єктів благоустрою

2.1. Дійсними  Правилами визначається порядок благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади,  його санітарний стан – утримання дворових і внутріквартальних територій, проїзної частини вулиць, доріг, мостів, шляхопроводів, павільйонів на зупинках міського автотранспорту, парків, садів, скверів, газонів, привокзальних територій, територій навколо підприємств торгівлі і громадського харчування, територій, що прилягають до будівельних майданчиків, виробничих територій, пустирів, об’єктів культурної спадщини, кладовищ (ст.13 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»).

2.2. Управління у сфері благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади здійснюють: управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради; інспекція з благоустрою та відділ екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради.

2.3. Благоустрій та утримання земельної ділянки і прилеглої до неї території містять у собі:

- постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, земельних ділянок, дворових територій житлових будинків;

- утримання у належному стані під’їзних шляхів до житлових, громадських, промислових і виробничих об’єктів підприємств, організацій і установ усіх форм власності. Під’їзні шляхи повинні бути вільними для руху, вирівняні, не мати вибоїн, ям, мати тверде покриття, у т.ч. і пішохідні підходи;

- забезпечення належного утримання територій в осінньо-зимовий період з метою запобігання травматизму людей у холодний період року – власники будинків і споруд, орендарі (юридичні і фізичні особи) повинні забезпечити своєчасний відкол бруньок з дахів, балконів та інших виступаючих частин будинків, очищення дахів від снігу (при висоті сніжного покриву більше 10 см), очищення від льоду й снігу ґанків і сходинок входу в будинки і споруди; посипання піском тротуарів та пішохідних доріжок;

- забезпечення зовнішнього освітлення територій Южноукраїнської міської територіальної громади, дворів, штучного освітлення під’їздів  багатоквартирних житлових будинків, своєчасної заміни перегорілих ламп;

- щоденне прибирання в літній період від піску, сміття і бур’янистої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуарних та пішохідних  доріжок та їхній ремонт;

- облаштування, ремонт і очищення відкритих водотоків та власної зливової каналізації від місця підключення до мереж Южноукраїнської міської територіальної громади;

- своєчасне санітарне прибирання й очищення зелених зон і насаджень та їх технологічне утримання;

- облаштування, ремонт і щорічне фарбування огороджень, флагштоків, турнікетів, малих архітектурних форм (фонтанів, альтанок, устаткування спортивних  і дитячих майданчиків, лавок, урн тощо);

- облаштування, ремонт, полив і щоденне прибирання газонів, квітників;

- садіння, догляд за зеленими насадженнями, знесення аварійних і сухостійних дерев;

- ремонт, щоденне  прибирання й своєчасне очищення окремо розташованих і вбудовано – прибудовано громадських та дворових туалетів;

- періодичний ремонт і фарбування фасадів будинків, торгівельних павільйонів і кіосків, у тому числі розташованих на зупинках громадського транспорту, споруд, парканів, малих архітектурних форм та утримання їх в належному естетичному вигляді;

- своєчасна ліквідація карантинних рослин на територіях дворів, на прилеглих територіях до приватних домоволодінь, у парках та скверах, вільних земельних ділянках;

- демонтаж рекламних конструкцій та ТС, які розміщені без дозвільних документів або з інших законодавчих підстав (при цьому приймається відповідне рішення міської ради або виконавчого комітету міської ради).

2.4. Підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, громадяни, що мають  будинки на правах приватної власності, юридичні і фізичні особи зобов’язані вчасно виконувати прибирання прилеглих та закріплених за ними земельних ділянок (очищення від снігу, сміття та бруду, будівельного матеріалу /до бордюру чи обочини дороги/ косити і сапати бур’яни), дотримуватися чистоти і підтримувати порядок на всій території Южноукраїнської міської територіальної громади, утримувати в чистоті і порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об’єкти  соціального призначення, за що несуть відповідальність відповідно до законодавства, Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

2.5. На території Южноукраїнської міської територіальної громади не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, складування дров, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях.

На час ремонту будинків або квартир в багатоповерхових будинках особи, що проводять ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельного сміття на час ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень.

2.6. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, об’єкти підприємницької діяльності зобов’язанні випускати та експлуатувати  транспортні засоби в чистому вигляді.

2.7. За псування рухливого складу громадського транспорту, об’єктів благоустрою, малих архітектурних форм (лавок, урн, скульптур, огороджень, устаткування парків, скверів та інших), технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, покажчиків світлофорів ), винні несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

2.8. Розміщення тимчасових об’єктів обслуговування населення, малих архітектурних форм, гаражів, опор тощо повинно здійснюватися у встановленому законом порядку.

2.9.  Установка і розміщення об’єктів торгівлі, автотранспорту з метою торгівлі, а також торгівля з рук, машин або іншим способом може здійснюватися тільки в спеціально встановлених для цього місцях або при наявності спеціального дозволу.

2.10. Фізичним особам та суб’єктам господарювання забороняється здійснювати несанкціоновану (стихійну) торгівлю з рук (палатки, лотки, тощо) на вулицях, на пляжі, прибудинкових територіях, площах, у дворах, у під’їздах, в парку, скверах та інших неустановлених місцях.

2.11. Фізичним особам та суб’єктам господарювання забороняється здійснювати несанкціоновану (стихійну) торгівлю з автомашин, пересувних споруд (трейлери, автопричепи, тощо) на вулицях, на пляжі, прибудинкових територіях, площах, у дворах, у під’їздах, в парку, скверах та інших неустановлених місцях.

2.12.  Зміна зображень (плакатів) на рекламних конструкціях повинна здійснюватися без заїзду автотранспорту на газони та квітники.

2.13. Перевезення сипучих матеріалів повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для цього автомобілях.

2.14. Здійснення яких-небудь змін у балконах, лоджіях будинків (збільшення чи зменшення площі балкона або лоджії) дозволяється лише за узгодженням з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради.

2.15. Інформаційні таблички, пам’ятні дошки, розташовані на фасадах будинків, споруджень, житлових будинків, і вивіски повинні утримуватися в справному стані.

2.16. Розміщення  дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки фарбою здійснюється за узгодженням з відповідними органами Національної поліції відповідно до вимог законодавства та рішень органів державної влади про дорожній рух і його безпеку.

2.17. Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22.00 до 6.00), а також порушення громадського спокою використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів не допускається.

2.18. Проведення усіх видів земельних, будівельних, монтажних робіт повинно здійснюватися при наявності відповідного дозволу.

2.19. Розміщення місцевої каналізації дозволяється тільки за згодою відповідних органів. Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у зливову каналізацію забороняється. Підключення виробничої і побутової мережі до міського водопроводу без відповідного дозволу підприємств і організацій не допускається. Категорично  забороняється розміщення зливових ям на прилеглих територіях  до приватних домоволодінь без дозволу відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Южноукраїнської міської ради.

2.20. Переміщення існуючих комунікацій, споруд без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж не допускається.

2.21. Розміщення зовнішньої реклами всіх типів (об’ємних, щитових, фасадних та інших) здійснюється на підставі дозволів та у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 №2067 та у порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради.

2.22. Керівники житлових організацій (голови та управителі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків), підприємств і установ, навчальних закладів, підприємств торгівлі й громадського харчування, медичних, дитячих установ та інших підприємств зобов’язанні  забезпечувати своєчасне проведення дезинфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших протиепідемічних та дезактивацій них заходів шляхом укладення угод з підприємствами, що мають ліцензії на ці види робіт.

2.23. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані здійснювати прибирання прилеглої території власними силами у встановленому цими Правилами порядку або укладати договори на санітарне очищення зі спеціалізованими організаціями.

2.24. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, які експлуатують об’єкти торгівлі і громадського харчування, житлові будинки, офіси, повинні забезпечити наявність урн біля кожного входу у підприємство, установу, організацію проводити її очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на день.

2.25. Утворювачі ТПВ – суб’єкти господарювання, установи і організації, домовласники або уповноважені ними управителі будинків чи домоволодінь, зобов’язанні укладати договори на утилізацію ТПВ з суб’єктом господарювання, на якого покладено обов’язок утримання міського звалища твердих побутових відходів (надалі – звалище ТПВ), щорічно до 1 березня наступного року.

Такий договір між підприємством та утворювачем ТПВ визначає також обов’язки сторін, що стосуються контролю за перевезенням ТПВ та порядку розрахунків між сторонами цього договору, а також з іншими перевізника при належному виконанні ними вимог щодо здійснення перевезень ТПВ до звалища. Порушення правил складування, збереження, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання відходів тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст.ст.82,152 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

2.26. Власники гаражів, гаражі яких розташовані на при будинкових територіях, зобов’язані утримувати дані об’єкти в чистоті і порядку, здійснювати їхнє фарбування та прибирання прилеглої території.

2.27. Розміщення технічних засобів зовнішньої реклами з підключенням до міської мережі зовнішнього освітлення проводиться  тільки після узгодження дозвільної документації з власниками електричних мереж на підставі існуючих вимог і укладених договорів. Засоби зовнішньої реклами можуть бути відключені від ліній зовнішніх електричних мереж в таких випадках:

- при несанкціонованому підключені технічних засобів реклами. При цьому складається протокол (припис) про адміністративне правопорушення для розгляду на адміністративній комісії при виконавчому комітеті міської ради(додаток 1,2 до Правил);

- при грубому порушенні правил технічної експлуатації засобів зовнішньої реклами;

- рекламна установка не несе рекламної інформації.

2.28. Визначення суб’єктів господарювання для утримання та догляду за дорожніми знаками, світлофорними об’єктами, нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях  Южноукраїнської міської територіальної громади здійснюється відповідно до законодавства.

3. Організація утримання зелених насаджень на території Южноукраїнської міської територіальної громади

3.1. Утримання зелених насаджень Южноукраїнської міської територіальної громади всіма балансоутримувачами та користувачами здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105.

3.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території Южноукраїнської міської територіальної громади під час проведення будь – якої діяльності.

3.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, на об’єктах благоустрою за рахунок бюджетних коштів виконується балансоутримувачем чи спеціалізованим підприємством на умовах договору з останнім, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування, згідно чинного законодавства – за рахунок коштів їх власників власними силами або відповідно до укладеної угоди зі спеціалізованими підприємствами згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.(ст.28.1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»)

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

- на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутрмувачі цих об’єктів;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них – забудовники чи власники цих територій;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

3.4. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників (надалі – зелені насадження) в місті Южноукраїнську здійснюється в порядку, встановленому Постановою Кабінетом Міністрів України від 01.08.06 №1045 та Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території Южноукраїнської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 08.09.2021 №298.

3.5. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території Южноукраїнської міської територіальної громади.

3.6. При закріпленні об’єктів благоустрою зеленого господарства користувачі проводять облік зелених насаджень та складають реєстр за видовим складом та віком згідно з діючим порядком з щорічним внесенням в облікові документи змін, які відбулися на об’єктах чи земельних ділянках.

Усі власники зелених насаджень повинні мати паспорт на кожний зелений об’єкт відповідно до Наказу Державного комітету України по житлово – комунальному господарству від 24. 12. 01. № 226 «Про затвердження інструкції з технічної інвентаризації об’єктів зеленого господарства в містах та селищах міського типу України».

3.7. Акт про наявність зелених насаджень на виділених під забудову земельних ділянках складається комісією, яка виходить на місце забудови в складі: представника державної екологічної інспекції, представника відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин, представника відділу містобудування та архітектури та представника управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради.

3.8. Власники територій повинні:

- не допускати огоління кори дерев;

- не огороджувати зелені насадження, які розташовані на прилеглих до домоволодіння територіях;

- при будівництві і ремонті тротуарів і доріг залишати біля дерев пристовбурні лунки розміром 1.2х1.2 і огородити їх поребриком;

- зберігати верхній рослинний ґрунт на всіх ділянках нового будівництва шляхом знімання та складування його в межах  будівельного майданчика;

- перерахувати кошти за компенсацію відновлювальної вартості за знос зелених насаджень згідно з актом комісії.

3.9. За пошкодження  зелених насаджень або самовільне знесення, а також невжиття засобів з охорони та утримання винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст.153 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

Накладання штрафу не звільняє винних осіб від обов’язків сплати відшкодування за нанесені збитки, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 28.12.02 №1789 та п.3 ст.42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

3.10. Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зелених насаджень загального користування, проведення обліку, планування озеленення і благоустрою виконує управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради.

3.11. Координація робіт по створенню, утриманню та експлуатації зелених насаджень в місцях загального користуванні на території Южноукраїнської міської територіальної громади покладається на управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради.

3.12. Охорона зелених насаджень Южноукраїнської міської територіальної громади є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують лісопарки, парки, сквери та інші місця масового відпочинку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо відноситися до зелених насаджень.

3.13. З метою забезпечення чистоти та порядку в місті, належного утримання зелених насаджень, на об’єктах благоустрою забороняється:

- забруднювати пішохідні тротуари, газони, квітники;

- складувати будь-які матеріали;

- створювати звалища сміття, брудного снігу і льоду;

- посипати кухонною сіллю сніг та лід та тротуарах;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, паркувати автотранспортні засоби і розміщувати торгівельне обладнання, якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників, газонів;

- здійснювати будь-яке будівництво, у тому числі й павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без дозволу, виданого в установленому порядку;

- використовувати малі архітектурні форми не за їх призначенням;

- випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття й порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- підвішувати гамаки, гойдалки, мотузки для сушки білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть зашкодити дереву;

- видобувати сік з дерев, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;

- рвати квіти, ламати дерева і чагарник;

- білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми;

- вигулювати собак в місцях масового відпочинку;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

- псувати дерева, чагарники, троянди, квітники, зривати бруньки, листя, квіти, забивати в дерева скоби, обв’язувати дерева дротом, робити написи та інші механічні пошкодження;

- згрібати листя до комлевої частини дерев, чагарників;

- самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, на міській території, за винятком територій приватного домоволодіння, якщо це не передбачено проектом впорядкування і не суперечить нормам і правилам чинного законодавства;

- проводити посадку дерев, чагарників на теплових трасах, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно–кабельних мереж та споруд;

- вивозити і звалювати сміття, будівельні, господарські, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, листя, гілки, сніг в невстановлених для цих цілей місцях;

- мити проїжджу частину доріг шляхом вибивання струменем води ґрунту і сміття на тротуари, газони, майданчики для зупинки міського транспорту;

- виливати нечистоти на територію дворів і вулиць, використовувати для цього колодязі водостоків каналізації, сміттєзбірники, а також користуватися поглинаючими отрутами і закопувати нечистоти у землю;

- скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїжджу частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;

- скидати у водоймища побутові та виробничі відходи, що забруднюють воду;

- вивозити з місця будівництва сміття і ґрунт у не відведенні  для цих цілей місця;

- утеплювати водовідвідні колонки і крани матеріалами, схильними до гниття;

- звалювати пісок, глину та інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях, прилеглих до будинків, які належать громадянам на праві приватної власності;

- спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки дерев на вулицях, площах, скверах, квітниках, у дворі підприємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, на міському полігоні ТПВ, а також в контейнерах;

- виставляти тару із сміттям і відходами у невстановлених місцях, смітити на вулицях і площах та інших загальних місцях;

- розклеювати афіші, оголошення на павільйонах, дверях, вікнах магазинів, підприємств громадського харчування, стінах будівель, стовпах, деревах та інших предметах, не призначених для цих цілей;

- скидати сміття на проїжджу частину вулиць і в колодязі зливової каналізації;

- перевозити сміття, сипучі і рідкі матеріали без вживання заходів укриття, що запобігають забрудненню території Южноукраїнської міської територіальної громади;

- викидати сміття з балконів, лоджій, вікон, розвішувати килими, білизну на балконах і вікнах, фасадах будівель, що виходять на вулицю, у садах, скверах;

- використовувати без відповідного дозволу під городи вільні земельні ділянки, розташовані поблизу житлових будинків і в межах міста та влаштовувати на них городи;

- робити написи, малюнки на стінах будинків і споруд, огорожах, зупинкових павільйонах, тротуарах, дорогах, пам’ятках та інших  монументальних спорудах без дозволу виконавчого комітету міської ради;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

- рух автотранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах Южноукраїнської міської територіальної громади;

- забруднювати відходами собак і кішок сходові майданчики та інші місця суспільного користування в багатоквартирних будинках;

- перебування з собаками в садах, парках, скверах, на стадіонах, пляжах, спортивних і дитячих майданчиках, ринках, купання собак у водоймищах  в місцях масового купання людей;

- будувати приміщення для утримання домашніх тварин і птахів на відстані ближче 25  метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садів, шкіл й інших об’єктів права власності; випускати тварин, свійську птицю на вулицю і територію дворів, парків, скверів; розміщати домашніх тварин у підвалах, на балконах, лоджіях та дворах будинків, що мають два і більше поверхів;

- складувати тару і запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільйонів й інших об’єктів торгівлі і обслуговування населення;

- залишати неприбраною ділянку дороги, на якій відбулася дорожньо-транспортна подія після проведення працівниками поліції всіх необхідних дій;

- залишати неприбраною територію на вулицях, парках, скверах і інших місцях після закінчення сезонної торгівлі, торгівлі з пересувних візків, лотків, контейнерів для морозива, іншого торгового обладнання;

- засмічувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

- використовувати будь-які види піротехнічної продукції, організовувати феєрверки після 22 години;

- розпалювати на території зелених насаджень, на території пляжу багаття, мангалів тощо (крім відведених для цього місць);

- паління на території пляжу (в тому числі кальяни, тютюнові та інші вироби), крім відведених для цього місць.

4. Утримання та ремонт тимчасових об’єктів  обслуговування населення, малих архітектурних форм

4.1. Розміщення й установка малих архітектурних форм і елементів зовнішнього благоустрою відбувається за погодженням на засіданні архітектурно-містобудівної ради, а також за узгодженням з балансоутримувачем/власником (у разі наявності) території, де планується їх розмістити, за виключенням малих архітектурних форм, які встановлюються за рахунок коштів Южноукраїнської міської територіальної громади.

4.2. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, тимчасових ринків, відкритих літніх майданчиків, павільйонів на зупинках транспорту й інших тимчасових об’єктів обслуговування, що вимагають оформлення договору оренди землі, здійснюється у порядку встановленому наказом від 21.10.2011 №244 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

4.3. Суб’єкти, що хазяйнують, зобов’язані тримати в зразковому порядку тимчасові об’єкти  обслуговування населення і малі архітектурні форми, постійно проводити їхній поточний ремонт  і фарбування, відповідно до затвердженого проекту, узгодженого виконавчим комітетом міської ради.

4.4. Фарбування тимчасових об’єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм, покажчиків зупинок транспорту і переходів повинно здійснюватись не менше одного разу на рік або, у випадку втрати об’єктом належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності.

4.5. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинно здійснюватись не рідше одного разу на рік.

4.6. Власники тимчасових споруд зобов’язані:

- робити очищення скла і вітрин не рідше одного разу на два тижні у літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення – у міру необхідності;

- установити урни і робити їхнє очищення в міру забруднення, але не  рідше одного разу на день;

- укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз ТПВ або на послуги звалища;

- у міру забруднення, але не рідше одного разу на день робити прибирання власної і прилеглої території;

- власники кафе, відкритих літніх майданчиків, ринків зобов’язані  установити в необхідній кількості туалети і обслуговувати їх.

5. Утримання фасадів і покрівель

5.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов’язанні  забезпечити своєчасне проведення робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки тощо.

5.2 Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.

5.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані інформаційними покажчиками (з відображенням їх поштової адреси біло-синього кольору), а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир, що повинні утримуватися в чистоті і справному стані.

5.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано своєчасне очищення  скатних покрівель від снігу, льоду і бурульок.

5.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утвореного льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках.

5.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно вживати попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху пішоходів.

6. Художнє оформлення і реклама

6.1 Засоби зовнішньої реклами й інформації повинні розміщуватися й утримуватися в належному стані (підсвічуватися в темний час доби) відповідно до порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від  29.12.2003 №2067 та до порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради. Відповідальність за їхнє утримання несуть юридичні особи, на яких оформлена дозвільна документація.

6.2. Включення підсвічення окремо від встановлених рекламних конструкцій, підсвічування вітрин і вивісок здійснюється відповідно до графіка включення пристроїв зовнішнього освітлення.

6.3. Після монтажу (демонтажу) рекламної конструкції рекламо – розповсюджувач зобов’язаний відновити благоустрій території протягом 10 днів.

6.4. Забороняється виконувати зміну зображень (плакатів) на рекламних конструкціях із заїздом автотранспорту на газони, залишати на газонах сміття від заміни рекламної продукції.

Забороняється виконувати видалення та обрізання дерев при встановленні засобів зовнішньої реклами будь – якого вигляду на території Южноукраїнської міської територіальної громади без узгодження з управлінням житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради (подавши відповідну заяву до  Центру надання адміністративних послуг).

6.5. Забороняється наклеювання і розвішування на будинках, заборах, павільйонах міського пасажирського транспорту, опорах освітлення, стійках світлофорів, дорожніх знаків, деревах будь – яких оголошень й інших інформаційних повідомлень.

6.6. Організація робіт з видаленням самовільно розташованих рекламних й інших оголошень, написів і зображень із всіх об’єктів (фасадів будинків і споруд, магазинів, опор контактних мереж і зовнішнього освітлення тощо) незалежно від їхньої відомчої належності покладається на балансоутримувачів або орендарів зазначених об’єктів, а окремо розташована реклама – на власника реклами.

6.7. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення;

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- в одному перерізі з дорожніми знаками і світлофорними об’єктами;

- в місцях прокладання інженерних комунікацій;

- у межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг і червоних ліній міських вулиць і доріг без погодження з власниками (балансоутримувачами) таких доріг та повноваженого підрозділу Національної поліції України;

- на  розділювальній  смузі, яка розташована вздовж проспекту Незалежності та вулиці Миру;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

7. Організація прибирання території Южноукраїнської міської територіальної громади

7.1. Роботи по прибиранню в місті організовуються відповідно до вимог дійсних Правил. Відповідальність за організацію прибирання об’єктів благоустрою загального користування покладається на комунальні підприємства.

7.2. Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та прибудинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові й офісні будинки, замовниками будівельних об’єктів  здійснюється на підставі рішень Южноукраїнської міської ради, виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради та цих Правил.

Управління  має право здійснювати закріплення території об’єктів благоустрою з метою утримання їх юридичними і фізичними особами (за згодою сторін).

Територія, що зарезервована за фізичними  і юридичними особами для подальшого оформлення документів, а також прилегла до неї територія, підлягають обов’язковому санітарному утриманню.

Закріплена територія утримується особою, за якою вона закріплена.

7.4. Підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально – культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок за  своїм розсудом можуть самостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити спеціалізованим службам із внесенням за виконанні послуги відповідної оплати. Розмір оплати визначається виходячи з фактичної вартості прибирання 1 кв.м у встановленому порядку.

7.5. Керівники підприємств, установ, організацій, відповідальні за прибирання закріплених територій повинні забезпечити свої об’єкти:

- урнами для сміття, які встановлюються на тротуарах центральних вулиць через кожні 50 метрів, на других вулицях через 100 метрів, біля кожної зупинки транспорту не менше двох; біля кожного входу в магазин, їдальню, кафе, перукарню, ринки,  інші споруди по одній. Урни очищаються від сміття щоденно і утримуються в санітарному стані.

- на прибудинкових територіях наявність в достатній кількості пофарбованих контейнерів, які повинні своєчасно очищатися, дезінфікуватися і ремонтуватися. Контейнери зберігаються на спеціально вимощених площадках згідно з санітарними нормами, де забезпечено вільний  під’їзд до них і освітлення в темний час доби.

- обладнаними сховищами для тимчасового зберігання негабаритних відходів, непотрібних меблів, тари та інші, які повинні вивозитися не менше одного разу в тиждень.

- заготовку піску по нормі не менше одного кубічного метру на тисячу квадратних метрів прибиральної території на 1 жовтня для посипки вулиць, доріжок під час ожеледиці і випадання мокрого снігу.

7.6. Власники і орендарі об’єктів на відведеній і прилеглій територіях зобов’язані проводити роботи по їх належному утриманню;

7.6.1. Кіоски, ларьки, торгівельно-зупиночні комплекси, павільйони, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, розташовані:

- на житлових територіях в межах до 25 метрів у кожний бік;

-  на території загального користування – відведену і прилеглу території в межах до 15 м у кожний бік;

- на виробничих територіях – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;

- на зупиночних майданчиках міського господарського транспорту – прилеглу територію в межах до 15 м у кожний бік, а також 1.5 м частини дороги від бордюру.

Межі території, що обслуговується, уточнюються відповідно до пункту 7.2 розділу.

7.6.2. Будинки, включаючи житлові будинки:

- по довжині – на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками, у випадку відсутності сусідніх будинків – не більше 26 м;

- по ширині – від фасаду будинку до поребрику пішохідної доріжки.

Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підвалах, цокольних і перших поверхах:

- по довжині – у створі по довжині займаних приміщень з фасадної сторони, якщо є розрив між сусідніми орендарями (власниками).

Власники індивідуальних будівель утримують прилеглу територію в належному санітарному стані до пішохідної доріжки загального користування.

При наявності природних меж ( водойми, дороги, стінки тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

7.6.3. Гаражі, автостоянки – у межах прилеглої території до 50м у кожний бік.

7.6.4. Трансформаторні підстанції – у межах прилеглої території до10 м.

7.6.5.Автомобільні дороги загального користування – 30 см від бордюрного каменю.

7.6.6. Колії залізничного транспорту загального і промислового призначення – 100 метрів від осі крайньої залізничної колії. Утримання і ремонт залізничних переїздів на перетинаннях із проїзною частиною доріг здійснюється відповідними підприємствами – власниками.

7.6.7. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо ця умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.

7.6.8. Виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради  на території Южноукраїнської міської територіальної громади в рамках діючого законодавства визначають місця, де відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» з юридичних осіб та громадян, які паркують автомобілі, стягується збір за парковку автотранспорту.

Кошти, що надходять від стягування збору за парковку автотранспорту, використовуються цільовим засобом для проведення заходів щодо будівництва, ремонту й утримання об’єктів зовнішнього благоустрою на території Южноукраїнської міської територіальної громади.

7.6.9. Прибирання місць масового перебування людей – підходів до вокзалів, території ринків, торговельних зон тощо здійснюється протягом усього робочого дня.

7.6.10. Ручне прибирання доріг загального користування протягом  року здійснюють спеціалізовані підприємства.

7.7. Вважати відповідальними за утримання в чистоті об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку:

7.7.1. На ділянках, санітарних зонах підприємств, прилеглих територій до установ, організацій – керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів або інших посадових посадових  осіб.

7.7.2. Території домобудівель, що належать громадянам  на праві особистої  власності, і прилеглих до них ділянок, тротуарів – власників будинків.

7.7.3. На вулицях, площах, тротуарах, газонах, парках, скверах загального користування – комунальне підприємство «Служба комунального господарства» й інші підприємства, за якими закріплені ці об’єкти.

7.7.4. На території кладовищ Южноукраїнської міської територіальної громади – підприємства, що експлуатують  й обслуговують ці об’єкти.

7.7.5. На території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, що знаходяться в межах Южноукраїнської міської територіальної громади – організації, у віданні яких вони знаходяться.

7.7.6. На територіях, відведених під забудову – керівників підприємств, установ та організацій, у віданні яких знаходяться земельні ділянки.

7.7.7. На територіях, що прилягають  до ТС відповідно до паспорта прив’язки ТС – керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

7.7.8. На територіях паркувань, автостоянок, гаражів – балансоутримувачів, організацій, що експлуатують ці об’єкти.

7.7.9. На територіях в’їздів  АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під’їзних до них  - балансоутримувачів і власників зазначених об’єктів.

7.7.10. На територіях, прилеглих до окремо розташованих об’єктів реклами – власники рекламоносіїв.

7.7.11. На територіях розташування фонтанів – їх балансоутримувачів.

7.7.12. На територіях, прилеглих до трансформаторних підстанцій, роздільних підстанцій  (пунктів), котелень і теплових пунктів керівників підприємств, що експлуатують ці об’єкти.

7.7.13. Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних грат, люків і водостоків (за винятком відомчих) покладається на комунальні підприємства Южноукраїнської міської територіальної громади.

7.7.14. Фарбування і побілку опор ліній зовнішнього освітлення здійснює підприємство на балансі якого вони знаходяться.

7.7.15. На зупинках міського автотранспорту – балансоутримувачі зупинок.

7.7.16. Прибирання й очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством, у якого знаходяться на балансі зазначені об’єкти; у подвір’ях житлових будинків  -  голів та керівників  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителів; гаражів  - голів гаражних кооперативів.

7.7.17. Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії
з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради координує діяльність органів самоврядування, підприємств, установ і організацій Южноукраїнської міської територіальної громади незалежно від форм власності і підпорядкованості по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на території Южноукраїнської міської територіальної громади.

7.8. Заборонено влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, територіях, прилеглих до гаражів, автостоянок тощо, паркуванні зазначеного транспорту напроти сміттєкамер, заважаючи вивозу контейнерів із сміттям та на газонах, внутрішньоквартальних проїздах, що заважає проїзду машин спеціального призначення (швидкої допомоги, пожежних, аварійної техніки тощо).

8. Прибирання територій Южноукраїнської міської територіальної громади у зимовий період

8.1. Зимове прибирання проїзної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно до вимог Правил.

8.2. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів проводиться силами підприємств, відповідальними за очищення від снігу або за власниками закріпленої території.

8.3. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року.

Організації, що відповідають за прибирання територій Южноукраїнської міської територіальної громади, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

8.4. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах й інших зелених зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь підготовлених для цих цілей майданчиках, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення відтоку талих вод.

8.5. Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі.

8.6. Технологія і режим провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.

8.7. Обробка проїзної частини доріг на території Южноукраїнської міської територіальної громади, усередині дворових асфальтових покрить, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.

8.8. У випадку одержання від метеорологічної служби Южноукраїнської міської територіальної громади завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, мостових споруджень здійснюється до початку випадання опадів.

8.9. Забороняється:

- переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок внутрішнькватральних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;

- застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадкових майданчиках зупинок міського пасажирського транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зелених зонах;

- збирати і перекидати забруднений і засолений сніг, а також відкол льоду на газони, квітники й інші зелені насадження;

- влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, що заважає проїзду машин спеціального призначення в період штормового попередження для можливості проїзду спецтранспорту з метою очищення снігу на прибудинкових територіях.

8.10. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і магістралей відносяться:

- згрібання і підмітання снігу;

- обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

- формування сніжного валу для наступного вивозу.

До операцій другої черги відносяться:

-видалення снігу (вивіз);

- сколювання льоду і видалення сніжно – крижаних утворень.

8.11. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5 – 3 см, що відповідає 5 см свіжого не ущільненого снігу.

8.12. У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д. Перелік ділянок і вулиць, що потребують першочергової обробки протиожеледними матеріалами встановлюється управлінням   житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради.

8.13. Вивіз снігу здійснюється, в першу чергу, від зупинок міського і пасажирського транспорту, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування. Остаточне вивезення снігу здійснюється по закінченні першочергового вивозу. Перелік об’єктів першочергового вивозу узгоджується управлінням  житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради.

8.14. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піском або гран шлаком фракції до 5 мм.

9. Організація робіт поводження з твердими побутовими відходами, великогабаритним сміттям, будівельними відходами тощо

9.1. Функції з проведення робіт по утилізації ТПВ на території Южноукраїнської міської територіальної громади здійснюється комунальним підприємством, на яке покладено обов’язок утримання міського полігону ТПВ.

9.2. ТПВ збираються в контейнери, які встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках згідно з санітарними нормами і правилами.

9.3. Майданчики для встановлення контейнерів для збору ТПВ повинні бути з твердим покриттям, з ухилом у бік проїзної частини, мати з трьох сторін огородження висотою 1,2 – 1,5 м, щоб не допускати рознесення сміття на прилеглу територію та мати зручний під’їзд для спецавтотранспорту.

9.4. Контейнери і майданчики під ними повинні не рідше одного разу на 10 днів, крім зимового періоду, промиватися й оброблятися дезінфікуючими засобами.

9.5. Майданчики для контейнерів при наявності містобудівної можливості повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків, місць відпочинку населення на відстані не менше як 20 метрів і не більше як 100 метрів від житлових будинків. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення ТПВ.

9.6. Забороняється встановлювати контейнери на газонах і в прохідних арках будинків. Сміттєзбірники, що знаходяться на проїзній частині, повинні бути обладнані  світловідображуючими елементами з метою забезпечення  безпеки дорожнього руху.

9.7. Розташування модулів визначається комісією, з метою створення умов для прямого впровадження роздільного збору ресурсних, небезпечних, органічних та  габаритних побутових відходів; підвищення рівня соціальної культури населення щодо санітарно – екологічної ситуації на території Южноукраїнської міської територіальної громади, враховуючи можливість під’їзду транспорту для вивозу відходів, розташування інженерних мереж, зелених насаджень та інших вимог. Місця розміщення майданчиків для впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на прибудинкових територіях Южноукраїнської міської територіальної громади затверджуються рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради.

9.8. Контейнери повинні бути в справному стані, пофарбовані і мати маркування з указівкою реквізитів власника.

9.9. Відповідальність та утримання контейнерів на контейнерних майданчиках  покладається на балансоутримувачів.

9.10. Юридичні або фізичні особи мають право на розміщення окремого контейнерного майданчика для збору власних ТПВ на земельній ділянці, відведеній даному суб’єкту згідно з діючим законодавством і відповідно до санітарних норм  та включення його до схеми розміщення згідно з п.9.7. даних Правил.

9.11. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих чи прибудованих  приміщень або здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків і не мають власних контейнерних майданчиків, укладають договори на збирання та вивезення ТПВ з організацією, яка здійснює експлуатацію житлового будинку або з балансоутримувачем контейнерів.

9.12. Юридичні особи, які не мають власних контейнерних майданчиків і здійснюють господарчу та іншу діяльність у нежитлових приміщеннях (окремих будівлях), повинні укладати договори на вивіз ТПВ з балансоутримувачем, який здійснює вивіз ТПВ на території Южноукраїнської міської територіальної громади.

9.13. При отриманні дозволу на право виносної торгівлі суб’єкти підприємницької діяльності укладають договори з балансоутримувачами контейнерів.

9.14. Відходи, які виникають в результаті проведення будівельних робіт на відведених  в установленому порядку земельних ділянках, збираються в межах цієї земельної ділянки та вивозяться власними силами в установленому порядку на міський полігон або укладають договір з балансоутримувачем полігону ТПВ.

9.15. У випадках проведення будівельно–ремонтних робіт без благоустрою земельної ділянки, складування та вивіз ТПВ здійснюється  власниками земельних ділянок (згідно з п. 2.6 даних Правил).

9.16. Вивіз великогабаритного сміття та гілок здійснюється приватними або юридичними особами за власні кошти своїм транспортом або транспортом  спеціалізованих підприємств на міський полігон.

9.17. Розміщення відходів фізичними та юридичними особами в місцях, не зазначених в Правилах, забороняється.

9.18. Вивіз рідких нечистот від житлових об’єктів, домовласників, підприємств соціально – культурного призначення, інших підприємств здійснюється спеціальними підприємствами за їх заявкою.

9.19. Відмова від виконання даних вимог суб’єктами, які є джерелами утворення твердих побутових відходів, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища.

10. Порядок проведення земельних, будівельних, дорожніх робіт і робіт з благоустрою на території Южноукраїнської міської територіальної громади

10.1. Будівельні роботи з нового будівництва, перебудови або капітального ремонту підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, а також роботи по благоустрою й встановленню ТС, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після узгодження з відповідними службами та виконавчих органів Южноукраїнської міської ради.

10.2. Для одержання дозволу (ордера) на право проведення робіт, незалежно від місця перебування підземних комунікацій на всій території Южноукраїнської міської територіальної громади, будівельна організація зобов’язана отримати дозвіл на порушення об’єктів благоустрою установленого зразка в управлінні житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради звернувшись з заявою до Центру надання адміністративних послуг Южноукраїнської міської ради. У разі проведення земельних робіт на зеленій зоні, необхідно мати дозвіл на знесення зелених насаджень.

10.3. Дозвіл установленого зразка оформляється при проведенні на території Южноукраїнської міської територіальної громади робіт, пов’язаних з розкопуванням або тимчасовим руйнуванням існуючого благоустрою при виконанні:

- розкопування ґрунту під будь – які види робіт та його планування;

- встановлення паль, шпунтів, буріння свердловини;

- встановлення тимчасових або постійних огорож, парканів;

-  встановлення малих архітектурних огорож  та тимчасових споруд;

- розкриття дорожніх покрить та тротуарів;

- установка рекламоносіїв;

- інше.

10.4. При проведенні робіт за аварійних обставин, до отримання письмового дозволу на виконання земельних робіт;

- проінформувати інспекцію з благоустрою та управління   житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради;

- викликати на місце аварії організації та служби Южноукраїнської міської територіальної громади, що мають підземні інженерні мережі для визначення місця їх проходження (організації, підприємства, що мають інженерні мережі в місці аварії, при отриманні телефонограми повинні негайно вислати на місце аварії свого представника для визначення місця розташування своїх мереж і простежити дотримання встановленого порядку виконання робіт, що забезпечують збереження мереж);

- до виконання робіт огородити місце робіт; встановити тимчасові дорожні знаки, що інформують про стан проїжджої частини, узгодивши зі службою автомобільних доріг; в темний час доби – місце освітити ліхтарями з червоним світлом по кутах огородження;

- по закінченні робіт негайно прибрати огорожу, виконати благоустрій території та протягом доби відновити покриття, про що сповістити управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради.

10.5. За порушення термінів проведення земельних робіт, зазначених у виданому дозволі, настає адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України «Про адміністративні правопорушення».

10.6. Контроль за відновленням об’єктів благоустрою покладається на управління житлово-комунального господарства  та інспекцію з благоустрою Южноукраїнської міської ради.

10.7. Роботи, проведені без дозволу і виявлені повинні бути негайно припинені.

10.8. Одночасно складається протокол (припис) про притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій (додаток 1,2).

10.9. Складати протоколи (припис) про адміністративні правопорушення  мають інспектори з благоустрою (додаток 1,2).

10.10. При видачі дозволів передбачити відновлювальні роботи на проїжджих частинах, на тротуарах з повним перекриттям асфальто–бетоном по існуючій ширині та на всю довжину розкриття.

10.11. Відповідальність за відновлення дорожнього покриття, тротуарів, газонів несе організація, яка виконувала ці роботи. Організація протягом трьох років відповідає за стан покриття, яке руйнується внаслідок низької якості робіт та просадок.

10.12. Ініціатором ремонту існуючих доріг з обов’язковим  ремонтом люкового і зливового господарства виступає управління  житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради.

Порядок оформлення дозволу на право проведення земельних, будівельних, дорожніх робіт і робіт з благоустрою на території Южноукраїнської міської територіальної громади, затверджено відповідним рішенням Южноукраїнської міської ради.

11.  Контроль за виконанням правил

11.1. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів (приписів) про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством (додаток 1,2).

11.2. Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягуються в розмірі, передбаченому Кодексом України «Про адміністративні правопорушення».

11.3. Оскарження й опротестування постанови в справі про адміністративні правопорушення здійснюється у встановленому  Законом України порядку.

11.4. Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально – культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок територій проводиться інспекцією з благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади.

11.5. У випадку виявлення порушень представники інспекції з благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади складають на правопорушника протокол (припис) про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради (згідно додатку 1,2).

11.6. Протокол (припис) підписується уповноваженою особою та  посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем.

11.7. У випадку відмови від підписання протоколу (припису) в ньому робиться відповідна відмітка в присутності свідків (не менше двох).

12.Відповідальність за порушення правил

12.1. При виявленні порушень, винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності, передбаченої Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законом України «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування». Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання вирішується відповідно з вимогами Кримінального кодексу України. Розмір цивільно-правової  відповідальності за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, встановлюються відповідно до норм, встановлених Цивільним  кодексом України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно – правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

12.2. Відповідно до ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» порушенням цих Правил вважається:

12.2.1. Вчинення дій, що завдають шкоди об’єктам благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади, санітарному стану, навколишньому природному середовищу та громадському порядку:

- засмічення, забруднення приміщень та місць загального користування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо;

- пошкодження об’єктів благоустрою.

12.2.2. Виконання без письмового дозволу відповідних служб:

- розриття ґрунту для всіх видів робіт;

- дорожніх робіт;

- розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огородження  квітників і дерев у межах при будинкових територій;

- розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель.

12.2.3. Порушенням цих Правил вважається:

- самовільне розміщення ТС та рекламних конструкцій, або у яких закінчився їх термін розміщення.

12.2.4. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів чи споруд, засмічення території за межами огорож цих об’єктів і споруд ґрунтом і сміттям тощо, утворених при виконані цих робіт:

- виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі;

- відсутність освітлення розкопаного місця;

- відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікації, згідно з проектом виконання робіт;

- неякісне відновлення благоустрою об’єкта  після виконання будівельних , ремонтно-будівельних  робіт;

12.2.5. Самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.

12.2.6. Виконання робіт з благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади без затверджених проектів на виконання земельних робіт та відповідного дозволу, виданого відповідними службами, яким надано право надавати такі дозволи.

12.2.7. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.

12.2.8. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, металобрухтом.

12.2.9. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

- відсутність у суб’єктів благоустрою договору на вивіз ТПВ зі спеціалізованими організаціями;

- відсутність контейнера для сміття у місцях, в яких цими Правилами передбачено його наявність;

- відсутність твердого покриття на контейнерних майданчиках для сміття.

12.2.10. Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, відходів виробництва у не відведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу.

12.2.11. Несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків.

12.2.12. Спалювання на території Южноукраїнської міської територіальної громади листя, гілок, відходів виробництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на контейнерних майданчиках, у дворах.

12.2.13. Транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводять до їх розташування чи розкидання.

12.2.14. Забруднення доріг й інших територій Южноукраїнської міської територіальної громади внаслідок виносу  бруду за колесами автомобілів.

12.2.15. Незадовільне утримання (незадовільний санітарно – технічний стан, несвоєчасне прибирання та очищення) громадських туалетів.

12.2.16. Знищення та видалення зелених насаджень без спеціального на те дозволу.

12.2.17. Забруднення зеленої зони будь – якими матеріалами, влаштування звалищ сміття, вибірка піску, глини, випасання худоби на зелених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у не відведених для цього місцях, забивання в дерева цвяхів, кріплення до них електрощитів, ламання дерев, кущів, зривання та ламання квітів; установлення на зелених зонах торгових точок без дозволу виконкому Южноукраїнської міської ради.

12.2.18. Забруднення водоймищ, фонтанів.

12.2.19. Наїзд на будь-якому автотранспорті на тротуари (крім випадків передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них.

12.2.20. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць.

12.2.21. Паркування автотранспортного засобу у межах парків, скверів, самовільне паркування в межах зони паркування.

12.2.22.Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, риштування, палаток, спеціальних конструкції зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня реєстрація), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків тощо у не відведених  для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

12.2.23. Розміщення дорожніх знаків без погодження із відповідними органами Національної поліції, власником доріг.

12.2.24. Розміщення об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо у не відведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо.

12.2.25. Утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил утримання собак і котів на території Южноукраїнської міської територіальної громади. Утримання на балконах і лоджіях тварин, птахів, бджіл.

12.2.26. Викидати сміття з вікон (у т.ч. автотранспортних засобів), балконів, витрушування на сходинковій площі чи з балконів килимів та килимових доріжок.

12.2.27. Самовільний ремонт або підключення до інженерних мереж будь – якого призначення (підземних і наземних).

12.2.28. Розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до приватних домоволодінь.

12.2.29. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої території в установленому законом порядку території.

12.2.30. Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, у тому числі прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх снігом, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.

12.2.31. Посипання тротуарів хімічними речовинами.

12.2.32. Відсутність урн для сміття на об’єктах, де їх обов’язкова наявність передбачена цими Правилами.

12.2.33. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів та теплових камер.

12.2.34. Витоки води, фекалій на впорядковані території.

12.2. 35. Незадовільне забезпечення технічної справності:

- доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, пішохідних доріжок;

- колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку і їм подібних, дощоприймачів.

12.2.36. Незадовільне утримання (незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам):

- постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття;

- кіосків, літніх торговельних майданчиків, стаціонарних палаток, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту;

- спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятників.

12.2.37. Відсутність та незадовільне утримання покажчиків будинків, споруд та інших об’єктів, розташованих на міській території.

12.2.38. Незадовільний технічний стан фасадів, балконів та інших елементів

# 12.2.39. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених санітарними норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови № 3077 – 84 при використанні працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.

12.2.40. Використання гучномовної апаратури на відкритих та закритих концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадського харчування (ресторанах, барах, кафе тощо), гральних будинках, закладах культури без вжиття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених санітарними норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови №3077–84 після 22.00.

Секретар міської ради                                               Олександр АКУЛЕНКО