Додаток

до рішення  Південноукраїнської

міської ради

від  «____»___________2025 №_____

Правила
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціального-культурного чи іншого призначення на території Южноукраїнської міської територіальної громади

1. Загальні положення.

1.1. Правила розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціального-культурного чи іншого призначення на території Южноукраїнської міської територіальної громади (далі – Правила) розроблений згідно із законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від          15.06. 2006 року № 833, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 року № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила визначають механізм розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціального-культурного чи іншого призначення (стаціонарних, пересувних, відкритих майданчиків, в тому числі і сезонного використання) (далі – ТС) на території Южноукраїнської міської територіальної громади, регулює відносини між органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та суб’єктами господарювання, що виникають у процесі їх розміщення.

1.3. Розміщення  ТС  на території Южноукраїнської міської територіальної громади здійснюється згідно з цими Правилами.

1.4. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності зазначені у цих Правилах не є об’єктами нерухомого майна.

1.5. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (стаціонарні, пересувні, відкриті майданчики в тому числі і сезонного використання) розміщуються на підставі паспорта прив’язки.

1.6. Терміни у цих Правилах застосовуються у такому значенні:

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

ТС поділяються на  стаціонарні, пересувні, а також ТС сезонного використання.

Стаціонарна ТС  - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м.

2

Пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, вендингові автомати, інші пристрої для роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності (кіоск-автопричіп, трейлер,  тощо).

ТС сезонного використання  -  споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності (лотки, прилавки, столики, розноски, дитячі надувні батути, дитячі атракціони, електромобілі, торговельна палатка, відкриті літні майданчики тощо, тобто такі об’єкти, які розміщуються виключно у весняно-літньо-осінній період з 01 квітня по 01 листопада включно протягом одного календарного року).

Відкритий майданчик – ТС для надання послуг з харчування біля об’єктів торгівлі/закладів ресторанного господарства, за принципом збільшення кількості посадочних місць, розміщений на відкритому повітрі (під тентами, на верандах) виготовлений з полегшених збірно-розбірних конструкцій встановлений тимчасово, без улаштування фундаменту.

Вендингові автомати – це автоматичні апарати, в яких здійснюється торгівля без продавця.

Типи торговельних автоматів:

- Автомати з продажу продуктів харчування:

•	кавові автомати та автомати з продажу іншої рідини (лимонад, вода);

•	снекові автомати (з шоколадками, цукерками, снеками, бутербродами).

2. Автомати речей – пристрої, які продають одноразові або невеликі за розміром товари (серветки, парасольки, канцелярія, поштомати).

3. Автомати послуг – пристрої, які встановлюють для надання послуг без продавця: (масажне крісло, підзарядка, фотокіоск тощо).

4.  Ігрові автомати – караоке, танцювальний майданчик, автомат з іграшками тощо.

Замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС.

Схема розміщення ТС - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі М 1 : 500 суб’єктом господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, які відображають розміщення ТС із прив’язкою до місцевості (будівлі, споруди, інженерні мережі тощо), планувальними обмеженнями та зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення прилеглої території (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо).

Паспорт прив'язки ТС  - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та благоустрій прилеглої території на топографо-геодезичній основі М 1:500, інженерне забезпечення, зовнішній архітектурний вигляд ТС та напрям підприємницької діяльності.

Самовільно встановлена ТС – ТС, на розміщення якої у власника відсутній Паспорт прив'язки ТС. Самовільно встановленою також вважається ТС, на яку закінчився термін дії Паспорта прив’язки.

Демонтаж ТС – комплекс заходів, які передбачають відокремлення ТС від місця її

3

розташування, завантаження та транспортування до місця її подальшого тимчасового зберігання з відновленням благоустрою земельної ділянки, на якій була розташована ТС.

Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою – домовленість двох сторін, спрямована на забезпечення механізму взаємодії підприємств з утримання об’єктів благоустрою комунальної власності або балансоутримувачів цих об’єктів з власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованих на території об'єктів благоустрою комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади.

Договір про встановлення земельного сервітуту - це угода між власником земельної ділянки (або землекористувачем) та іншою особою, яка потребує обмеженого користування цією ділянкою для певних цілей. В результаті укладення такого договору, особа, на користь якої встановлено сервітут (сервітуарій), отримує право користуватися чужою земельною ділянкою на певних умовах, а власник ділянки (сервітутодавець) - певні права та обов'язки.

Елементи благоустрою – об’єкти, визначені Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанові Кабінету Міністрів України від 30.03.1994             № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

2. Процедура отримання, продовження терміну дії  паспорта прив’язки ТС.

2.1. Для врахування інтересів всіх зацікавлених сторін та оптимального вирішення питань, пов'язаних з розміщенням і функціонуванням  ТС (стаціонарні, пересувні, відкриті майданчики в тому числі і сезонного використання)  на території громади, рішенням виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради утворюється профільна комісія з розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території  Южноукраїнської міської територіальної громади (далі - Комісія).

2.2 Усі заяви пов’язані з ТС (можливість розміщення ТС, отримання/продовження/внесення змін в паспорт прив’язки ТС) розглядаються на профільній  Комісії.

2.3. Замовник,  який має намір встановити ТС (стаціонарну/пересувну ТС, відкритого майданчика в тому числі і сезонного використання), звертається до виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради із відповідною заявою про можливість розміщення ТС (додаток №1).

2.4. До заяви додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 з кресленнями контурів ТС  з зазначенням промірів, висоти та будівельного об’єму ТС з прив'язкою до місцевості, а саме: комунікаційні мережі, червоні лінії, відстані до проїзної частини, об’єктів нерухомого майна, тощо);

4

- реквізити замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), місцезнаходження ТС, контактна інформація) та напрям підприємницької діяльності.

2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам замовник повідомляється відділом містобудування та архітектури Південноукраїнської  міської ради після розгляду заяви на Комісії  або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.

2.6. Для оформлення паспорта прив'язки ТС замовник звертається в центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС (додаток №2), до якої додає:

- схему розміщення ТС  (М 1:500) ( з зазначенням нахилу уклону земельної ділянки відносно відм.0.00);

- схема благоустрою прилеглої території ТС (М 1:500);

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 500 (загальний, фасад 1-2; фасад А-Б з промірами);

- планувальні обмеження, передбачені  державними будівельними нормами  (пожежна безпека, безпека дорожнього руху, санітарні норми);

Зазначені документи виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- технічні умови щодо інженерного забезпечення, отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;

- погодження на розміщення ТС власника/користувача земельної ділянки;

- копії паспорта, картки платника податків;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.7. Паспорт прив'язки ТС надається відділом містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

2.8. Паспорт прив’язки ТС оформляється відділом містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради за встановленою формою (додаток №3).

2.9. Паспорт прив’язки ТС підписується керівником відділу  містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради.

2.10. Паспорт прив’язки ТС видається на безоплатній основі, строком:

-  стаціонарні ТС – не більше 5 років;

-  пересувні ТС - не більше одного року;

- ТС сезонного використання - на весняно-літньо-осінній період з 01 квітня по 01 листопада включно протягом одного календарного року. Для ТС сезонного використання, які використовуються лише у весняно-літньо-осінній період, але розміщенні   на   земельних   ділянках   протягом   року,  договір   щодо   пайової  участі в

утриманні об’єктів благоустрою  Южноукраїнської міської територіальної громади укладається терміном на 1 рік.

.

Паспорт прив'язки ТС виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у звласника ТС, другий – у відділі містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради.

2.11. Продовження строку дії паспорта прив’язки ТС здійснюється за заявою замовника,   поданої  до  ЦНАПу  за   один  місяць  до  закінчення   строку  дії,  шляхом

5

зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив’язки ТС відділом містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради.

Для продовження паспорта прив’язки ТС суб’єкт господарювання надає оригінал паспорта прив’язки ТС.

2.12. Паспорт прив’язки не надається за умов:

- подання неповного пакету документів;

- подання недостовірних відомостей.

2.13. Паспорт прив’язки не продовжується за умов:

- недотримання вимог паспорта прив'язки ТС при її встановленні;

- не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки ТС;

- надання недостовірних відомостей у документах;

- припинення державної реєстрації підприємницької діяльності суб'єкта господарювання;

- систематичне порушення Правил благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади громади (три та більше разів);

- наявність заборгованості за відповідними Договорами, що дорівнює або перевищує трьомісячний розмір плати;

- неналежний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС, у разі підтверджуючих документів складених уповноваженими органами.

2.14. Після розміщення ТС замовник протягом 10 робочих днів подає відділу містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради письмову заяву у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки ТС (додаток №4).

2.15. Працівники відділу містобудування та архітектури протягом 14 робочих днів з дня подачі заяви, зазначеної в п.2.14 Правил, перевіряють, з виходом на місце, дотримання вимог паспорта прив’язки ТС про що складається відповідний акт.

2.16. При намірах змінити зовнішній естетичний вигляд стаціонарної та/або пересувної ТС суб’єкт господарювання звертається до відділу містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради з письмовою заявою та пропозиціями. Відділ  містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради виносить надані пропозиції на розгляд чергового засідання архітектурно-містобудівної ради для їх погодження. У випадку відмови в погодженні змін суб’єкту господарювання надається мотивована відмова.

2.17. У разі коли ТС перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд,  тимчасова  споруда  переноситься на певний період в інше місце без припинення дозволу про її розміщення.

2.18. Виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради не пізніше ніж за два тижні до запланованого перенесення   ТС  надсилає повідомлення суб’єкту господарювання з визначенням її нового місця та строку розміщення на період проведення реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання ТС на період проведення реконструкції або ремонту. У таких випадках дія паспорта прив'язки ТС призупиняється.

2.19. Перенесення  ТС можливе також у разі реконструкції території,  внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування ТС у певному місці.

6

2.20. Нове місце розташування  ТС визначається Комісією за  погодженням із суб’єктом  господарювання.

2.21. При зміні суб’єкта господарської діяльності ТС оформлення документації здійснюється на загальних підставах у порядку, передбаченому цими Правилами.

2.22. У разі зміни власника ТС відділ містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради, за зверненням нового власника, здійснює оформлення документації на загальних підставах у порядку, передбаченому цими Правилами.

3.   Припинення дії та анулювання паспорта прив’язки ТС.

3.1. Анулювання паспорта прив’язки ТС здійснюється відповідно до наказу відділу містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради.

3.2.  Анулювання паспорта прив’язки ТС проводиться за таких умов:

- письмової заяви суб'єкта господарювання (взаємної згоди сторін);

- недотримання вимог паспорта прив'язки ТС при її встановленні;

- не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки ТС;

- надання недостовірних відомостей у документахпід час підготовки паспорта прив’язки ТС;

- припинення державної реєстрації підприємницької діяльності суб'єкта господарювання;

- - систематичне порушення Правил благоустрою Южноукраїнської міської територіальної громади громади (три та більше разів);

- наявність заборгованості за відповідними Договорами, що дорівнює або перевищує трьомісячний розмір плати;

- - неналежний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС, у разі підтверджуючих документів складених уповноваженими органами.

3.3. Про припинення дії паспорта прив’язки ТС відділ містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради у термін п’ять робочих днів інформує суб’єкта господарювання.

3.4. При цьому в журналі реєстрації паспортів прив’язки ТС навпроти виданого паспорта прив’язки ТС робиться відмітка «АНУЛЬОВАНО» і зазначається причина анулювання.

3.5. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки ТС, самовільного встановлення ТС, така ТС підлягає демонтажу.

4. Демонтаж тимчасових споруд

4.1. ТС підлягає демонтажу, а відповідна земельна ділянка приведенню у належний стан з відновленням її благоустрою у таких випадках:

4.1.1. Закінчення терміну дії паспорта прив’язки ТС.

4.1.2. Анулювання паспорта прив’язки ТС.

4.1.3. Самовільне розміщення ТС.

4.1.4. Невідповідності встановлення ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним нормам.

4.1.6. Виявлення безхазяйної ТС.

7

4.1.7. Систематичне порушення норм і правил у сфері благоустрою населеного пункту, правил благоустрою території населеного пункту (мається на увазі, якщо складено більше трьох протоколів про адміністративне правопорушення за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

4.1.8. В інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Виявлення ТС, які підлягають демонтажу, здійснюється Комісією, зазначеною в п. 2.1 цих Правил

4.3. На підставі акта Комісії про розміщення ТС з порушенням законодавства, за наявності  підстав для демонтажу ТС, передбачених п.4.1 цих Правил, відділ містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради вносить на розгляд Південноукраїнської міської ради проект рішення про демонтаж ТС.

4.4. Підставою для проведення демонтажу ТС є рішення Південноукраїнської міської ради про демонтаж ТС. В рішенні повинно бути зазначено місце розташування ТС, відомості про власників (користувачів) ТС (якщо вони відомі), з визначенням для власників (користувачів) строку добровільного демонтажу, який становить тридцять робочих днів, та вимогою про приведення земельної ділянки в належний стан з відновленням її благоустрою. Строк для виконання, встановлений у рішенні розпочинається з моменту опублікування відповідного оголошення в газеті «Контакт» та на офіційному сайті міста Південноукраїнська.

4.5. Рішення Південноукраїнської  міської ради про демонтаж ТС впродовж п’яти  робочих днів з моменту його прийняття (якщо власник, користувач відомий) надсилається власнику (користувачу) ТС рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надається під розписку.

4.6. Демонтаж ТС повинен зробити власник ТС за свій власний рахунок.

4.7. У разі невиконання власником (користувачем) ТС рішення щодо демонтажу ТС та не приведення місця розміщення ТС у належний стан з відновленням благоустрою протягом строку, зазначеного у рішенні, демонтаж ТС здійснюється балансоутримувачем території або комунальним підприємством визначеним робочою групою (у разі якщо земельна ділянка, на якій розміщена ТС перебуває в приватній власності), на якій розміщена ТС, в присутності представників робочої групи та правоохоронних органів. Для технічного забезпечення демонтажу на підставі рішення (договору) залучається комунальне підприємство міської ради, яке володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.

4.8. Під час демонтажу ТС така ТС опечатується і робочою групою складається акт демонтажу ТС у 2-х примірниках (один примірник надається власнику ТС), який містить такі відомості:

- дата, час, місце складання акта.

- прізвище, ім’я, по батькові та посади членів робочої групи та осіб, які були присутніми під час демонтажу.

- місце розташування ТС, відомості про власника (користувача), якщо він відомий, та підстави для її демонтажу.

- найменування підприємств, що виконують демонтаж ТС та відключення її від інженерних мереж.

- опис ТС, що демонтується: геометричні параметри, матеріал, з якого виготовлена ТС, наявність інженерних (комунікаційних) мереж, технічний стан ТС, перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, інформація про опечатування ТС та інше.

- відомості щодо місця тимчасового зберігання ТС.

8

- відомості про фото/відеофіксацію демонтажу ТС.

- акт може містити й інші відомості, які члени робочої групи та особи, які були присутніми під час демонтажу, будуть вважати за необхідне зазначити в ньому.

4.9. Після відокремлення ТС від місця її розташування, ТС транспортується і передається на тимчасове зберігання комунальному підприємству, що здійснювало  демонтаж ТС.

4.10. Знаходження ТС на території комунального підприємства є платним. Плата починається нараховуватися з першого дня знаходження ТС на території комунального підприємства за розцінками цього підприємства.

4.11. Впродовж п'яти робочих днів з моменту демонтажу ТС відділ  містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради надсилає (якщо власник, користувач відомий) власнику (користувачу) ТС рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надає під розписку, повідомлення про демонтаж ТС, місце її тимчасового зберігання, суму коштів, яка підлягає відшкодуванню за демонтаж ТС із відповідним розрахунком або розміщує таку ж саму інформацію у черговому номері газети «Контакт» та на офіційному сайті міста Південноукраїнська (якщо власник, користувач невідомий).

4.12. Витрати з відновлення благоустрою відшкодовуються відповідно до Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №826, та Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 №326. Представником балансоутримувача такого об’єкта складається акт обстеження та здійснюється розрахунок відновної вартості об'єкта благоустрою.

4.13. Ставки відновної вартості об'єкта благоустрою розраховуються балансоутримувачем комунальної власності та затверджуються виконавчим комітетом Південноукраїнської міської ради.

4.14. Витрати, пов'язані з демонтажем, транспортуванням та зберіганням ТС, відшкодовуються власником ТС комунальному підприємству, яке було задіяне у виконанні цих робіт.

4.15. Речі, що знаходились в межах ТС, мають бути повернуті його власнику в будь-якому разі, без внесення плати.

4.16. У разі, якщо впродовж шести місяців з дати демонтажу від власника (користувача) ТС не надійде заява про повернення демонтованої ТС із підтверджуючими  документами на неї та власник (користувач) не відшкодує витрат, пов’язаних з демонтажем ТС, такі дії відповідно до частини 1 статті 347 Цивільного кодексу України будуть вважатися відмовою від права власності на ТС, і право розпоряджатися нею переходить до комунального підприємства, яке здійснювало демонтаж, транспортування та зберігання ТС.

4.17. Пошкодження заподіяні під час демонтажу не підлягають відшкодуванню.

Південноукраїнська міська рада або інший суб’єкт господарювання не несуть відповідальності за погіршення стану тимчасової споруди через об’єктивну відсутність спеціальних приміщень або належних умов зберігання (погодні умови, тощо).

5. Вимоги до розміщення  ТС.

5.1. ТС розміщуються і функціонують відповідно до вимог чинного законодавства

України та інших нормативних актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

9

5.2. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

5.3. Розміщення ТС самовільно забороняється.

5.4. Відхилення від паспорту прив’язки ТС не допускається.

5.5. Під час розміщення ТС не допускається пошкодження або знищення зелених

насаджень (окрім несформованої чагарникової, квіткової та трав’яної рослинності).

5.6. Підключення ТС до інженерних мереж повинне здійснюватися на підставі

технічних умов щодо інженерного забезпечення, отриманих власником тимчасової споруди у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, з дотриманням умов і

правил технічної експлуатації відповідних мереж і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об'єктів.

5.7. Власник (користувач) тимчасової споруди зобов’язаний забезпечити належне

утримання прилеглої до тимчасової споруди території.

5.8. Благоустрій виконується як обов’язковий супутній захід при розміщенні  ТС  або як роботи за окремим проектом,  які  виконуються за рахунок коштів замовника. Відновлення благоустрою замовником є обов’язковим та виконується за рахунок власника ТС.

5.9. У випадку перепаду висот покриття земельної ділянки з ухилом у співвідношенні більше 1:10 (10 %) або аварійного стану покриття можливе встановлення подіуму висотою сходинки до 15 см з обов'язковим встановленням пандусів для маломобільних груп населення.

5.10.  На доступному для огляду місці повинна бути розміщена інформація про суб’єкт підприємницької діяльності, якому належить вказана тимчасова споруда (копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, копії ліцензій,

виданих органами державної фіскальної служби відповідно до законодавства України (при наявності).

5.11. На фасаді біля входу до ТС має бути розміщена табличка з режимом               роботи ТС.

5.12.  Забороняється розміщення ТС:

- біля фасадів адміністративних і культових будівель, безпосередньо  біля  пам'ятників,  фонтанів,  клумб,  оглядових  і панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків  і  декоративного  благоустрою  території;

- ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;

- в охоронних зонах інженерних комунікацій;

- на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака, що її позначає (крім ТС, зблокованих з кіосками для продажу проїзних квитків);

- на ділянці тротуару, яка призначена для безперешкодного пересування пішоходів;

- на магістральних комунікаційних мережах, в зоні червоних ліній (за           виключенням розміщення автобусної зупинки з вбудованим павільйоном);

- які торгують тютюновими виробами, алкогольними та слабоалкогольними напоями, ближче ніж за 300 метрів від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

10

5.13. Пріоритетним вважається розміщення ТС у житлових районах міста із асортиментним переліком у ТС відмінним від асортиментного переліку у стаціонарних закладах торгівлі, та також у сфері побутового обслуговування.

5.14. ТС встановлюються:

- не ближче ніж 50 метрів до облаштованих об’єктами торговельно-побутового призначення зупинок громадського транспорту;

- не ближче ніж за 10 метрів до будинків та інших споруд (капітального будівництва).

Додатково допускається розташовувати вказані об’єкти біля зовнішніх стін будинків та інших споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умов забезпечення проїзду для пожежних машин.

5.15. Зони в яких дозволяється розташовувати ТС за певних умов:

- зупиночні павільйони громадського транспорту. З одиночною зупинкою допускається блокувати одну ТС, з подвійною зупинкою допускається блокувати дві ТС. При виборі місця розташування таких споруд необхідно враховувати розділ V Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198;

- двори житлових будинків, прибудинкова територія. У дворових просторах розміщення ТС допускається за умов достатності місця для розташування всіх елементів благоустрою та прибудинкових площадок, необхідних згідно діючих норм;

- території ринків. На територіях ринків допускається розміщення груп ТС з однаковим зовнішнім виглядом, який нівелює дисонуючий вплив на благоустрій та гармонійно вписаний в архітектурне середовище;

- території скупчення ТС. Території на яких в радіусі 100 метрів розташовано 3 чи

більше ТС. В таких вузлових зонах ТС дозволяється розміщати тільки групами (зблоковано) з однаковим зовнішнім виглядом.

6. Порядок встановлення відкритих майданчиків для харчування біля

об’єктів торгівлі/закладів ресторанного господарства

6.1. Суб’єкт господарювання (замовник), який має намір встановити відкритий майданчик біля об’єктів торгівлі/закладів ресторанного господарства, звертається до відділу містобудування та архітектури Південноукраїнської міської ради з:

- заявою встановленого зразка про можливість розміщення/продовження розміщення відкритого майданчика  об’єктів торгівлі/закладів ресторанного господарства з вказаними реквізитами замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові/місцезнаходження ТС/контактна інформація), напрямом підприємницької діяльності та періодом розміщення і функціонування ТС;

-   правовстановлюючими документ на об’єкт торгівлі/закладу ресторанного господарства;

- копіями правовстановлюючих документів на землю (за наявності): право власності, право постійного користування, договір оренди/суборенди/;

- топографо-геодезичною зйомкою М 1:500 місця розміщення ТС, виконаною спеціалізованою організацією/суб’єктом господарювання/з наявним відповідним сертифікатом на виконання топографо-геодезичних робіт;

- графічними матеріалами із зазначенням місця розташування, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500, кресленнями контурів з прив’язкою до місцевості та вказаними розмірами, площею по зовнішньому

11

контуру відкритого майданчика  (для нових) або копією паспорта прив’язки (у випадку продовження паспорта прив’язки без змін);

- кольоровим фото відкритого майданчика  з прилеглою територією для благоустрою (для суб’єктів господарювання існуючих відкритих майданчиків  для харчування, які звертаються для отримання послуги повторно, в разі пропозиції розміщення нового відкритого майданчика  для харчування – панорамним кольоровим фото місця розташування ТС з комп’ютерним макетом ТС та благоустроєм прилеглої території на фоні оточуючої забудови (об’ємне зображення в комп’ютерній графіці).

6.2. Порядок встановлення відкритого майданчика для харчування біля об’єкту торгівлі/закладу ресторанного господарства здійснюється відповідно до п.п. 2.3–2.22 цих Правил.

6.3. Загальні вимоги до розміщення відкритих майданчиків для харчування біля об’єкту торгівлі/закладу ресторанного господарства.

6.3.1. Майданчики встановлюються виключно біля об’єктів торгівлі/закладів ресторанного господарства.

6.3.2. Майданчики розташовуються в межах фасаду  об’єкта торгівлі/закладу ресторанного господарства із збереженням вільних проходів у вхідні (в’їзні) брами будинків. Збільшення лінійних розмірів майданчика поза межами закладу можливе лише за умови письмової згоди власників (орендарів) сусідніх приміщень, яка додається до заяви.

6.3.3. При влаштуванні майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 3,0 м (поза межами парків, скверів, площ), розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів.

6.3.4. Майданчики встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

6.3.5. Майданчики мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі та легко демонтовуватися у разі необхідності проведення робіт пов’язаних з експлуатацією   та   ремонтом  будівлі,  тротуарів,   доріг,   комунікацій,  а   також    після

закінчення терміну функціонування майданчика, а саме закінчення терміну дії Паспорту прив'язки та Договору.

6.4. Заборони щодо відкритих майданчиків для харчування біля я об’єкту торгівлі/закладу ресторанного господарства.

6.4.1. Забороняється розміщувати майданчики:

- на проїзній частині вулиць і доріг;

- на зелених насадженнях та газонах;

- якщо влаштування майданчика створює загрозу для здоров’я та/або життя людей;

- на відстані ближче 20 метрів в обидва боки по тротуару від встановленого

дорожнього знаку, що позначає зупинку громадського транспорту;

- на штучних спорудах (інженерних конструкціях), крім випадків, коли їх розміщення передбачено проектом будівництва або реконструкції, затвердженим в установленому порядку;

- на відстані ближче 5-ти метрів до перехресть вулиць та пішохідних переходів.

6.4.2. Майданчики, що розміщуються з боку проїзної частини, мають бути захищені від випадкового (аварійного) наїзду автотранспорту.

6.4.3. У разі розміщення майданчика на земельній ділянці, що перебуває у власності або в оренді третіх осіб, а також на землях комунальної власності перед фасадом будівлі, що знаходиться у власності (користуванні) третіх осіб, таке розміщення допускається виключно за їх письмовою згодою, яка додається до заяви, на підставі паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

12

6.4.4. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати майданчики виключно за погодженням з утримувачами інженерних комунікацій, які експлуатують ці комунікації.

6.5. Вимоги до об’ємно-просторового вирішення відкритих майданчиків для

харчування біля об’єкту торгівлі/закладу ресторанного господарства:

6.5.1. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються у межах майданчика таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна

мешканців прилеглих житлових будинків.

6.5.2. Конструкція майданчика має бути збірно-розбірною, забезпечувати міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам.

6.5.3. У межах відкритих майданчиків для харчування можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, підставки для меню, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для регулювання температурного режиму повітря на майданчику, офіціантські станції.

6.5.4. По периметру відкритих майданчиків для харчування допускається влаштування огорожі з легких збірно-розбірних конструкцій висотою до 1,2 метра. Конструкції огорож повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів – метал, дерево, гартоване скло.

6.5.5. Конструкції огорож повинні бути розміщенні в одну лінію в межах, визначених паспортом прив’язки відкритого майданчика. В них можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники.

6.5.6. У випадку перепаду висот покриття з ухилом у співвідношенні більше 1:10 (10 %) або аварійного стану покриття можливе встановлення подіуму висотою сходинки

до 15 см з обов'язковим встановленням пандусів для маломобільних груп населення в межах площі відкритого майданчика.

6.5.7. Сонцезахисні елементи можуть бути у вигляді стаціонарних навісів, окремо стоячих розкладних парасоль, навісних маркіз, маркіз-пергол та маркіз-пальмір.

6.5.8. Розкладні парасолі повинні бути висотою не більше 3 м, діаметром не більше 4 м, а у випадку розміщення квадратних парасоль – не більше 5 м по діагоналі.

6.5.9. Сонцезахисні елементи, що кріпляться до фасаду, можуть встановлюватися за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів та не перетинають площини віконних отворів.

6.5.10. Накриття парасоль та маркіз не повинно виступати за межі майданчика.

6.5.11. Кольори парасоль та маркіз повинні бути максимально нейтральні (пастельних тонів).

6.5.12. Не допускається будь-якої реклами (в тому числі алкогольних та слабоалкогольних напоїв) на сонцезахисних елементах майданчика, крім розміщених на звісах тканини парасоль або маркіз назви або логотипу закладу, біля якого вони встановлені.

6.5.13. При облаштуванні відкритих майданчиків не допускається використання наметів.

7.Обов’язки суб’єкта підприємницької діяльності

7.1. Постійно утримувати визначену паспортом прив’язки ТС територію благоустрою в належному санітарному стані. У разі встановлення ТС на об’єктах благоустрою, розташованих на земельних ділянках комунальної власності Южноукраїнської міської територіальної громади Власник ТС має право на укладання договору щодо пайової участі (внеску) в утриманні об’єкту благоустрою або самостійно утримувати об’єкт благоустрою у належному вигляді.

7.2. Біля тимчасової споруди, торгівельного обладнання встановити урни для сміття, оздобити майданчик квітковими композиціями, облаштувати освітлення.

13

7.3. Підтримувати належний естетичний та експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, яке використовується разом із ТС.

7.4. Дотримуватися вимог щодо технологічної безпеки функціонування, безпечної експлуатації ТС та холодильного обладнання, протипожежних, санітарних вимог та вимог техніки безпеки.

7.5. Дотримуватись вимог законодавства про мову та рекламу, використовувати ліцензійну музичну продукцію.

7.6. Виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного стану ТС або прилеглої території.

7.7 Власник стаціонарної  ТС після отримання паспорту прив’язки ТС відповідно до Земельного Кодексу України звертається до відділу екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин Південноукраїнської міської ради для  укладання договору про встановлення земельного сервітуту на землях державної, комунальної власності..

7.8. Своєчасно та в повному обсязі вносити плату за відповідними договорами.

8. Окремі положення

8.1. Питання, що не врегульовані даними Правилами, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

Секретар міської ради                                                                      Денис КРАВЧЕНКО

Додаток 1

до Правил розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності

Міському голові

___________________________

___________________________

(прізвище, ім’я  та по батькові заявника)

______________________________________

(місце проживання, поштова адреса )

______________________________________

(ідентифікаційний номер – для ФОП,)

______________________________________

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА

Прошу розглянути можливість розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності (далі – ТС), а саме:

Вид ТС:  ____________________________________________________________________

(стаціонарна, пересувна, сезонного використання, відкритий майданчик)

Характеристики ТС:__________________________________________________________

(кіоск, павільйон, апарат самообслуговування, поштамат, тощо)

Напрям підприємницької діяльності:

_____________________________________________________________________________

Орієнтовна площа земельної ділянки, яку буде займати ТС (м2):______________________

За адресою: _______________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1 : 500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості;

«_______»________________________2025                            ________________________________

(підпис та печатка, у разі наявності)

Додаток 2
до Правил розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності

Начальнику відділу містобудування                                    та архітектури

(головному архітектору міста)

___________________________

___________________________

(прізвище, ім’я  та по батькові заявника)

______________________________________

(місце проживання, поштова адреса )

______________________________________

(ідентифікаційний номер – для ФОП,)

______________________________________

(номер контактного телефону)

ЗАЯВА

Прошу Вас оформити паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності:

Вид ТС:  __________________________________________________________________

(стаціонарна, пересувна, сезонного використання, відкритий майданчик)

Характеристики ТС:_________________________________________________________

(кіоск, павільйон, апарат самообслуговування, поштамат, тощо)

Напрям підприємницької діяльності: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Площа земельної ділянки, яку буде займати ТС (м2):  ________________________

Термін розміщення:  _____________

за адресою: ______ __________________________________________________________

Перелік документів, що додаються:

- схему розміщення ТС  (М 1:500) ( з зазначенням нахилу уклону земельної ділянки відносно відм.0.00);

- схема благоустрою прилеглої території ТС (М 1:500);

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 500 (загальний, фасад 1-2; фасад А-Б з промірами);

- планувальні обмеження, передбачені  державними будівельними нормами  (пожежна безпека, безпека дорожнього руху, санітарні норми).

(Зазначені документи виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат).

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

- погодження на розміщення ТС власника/орендаря/балансоутримувача земельної ділянки.

- копії паспорта, картки платника податків;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

«_______»________________________202__                    		  ________________________________

(підпис та печатка, у разі наявності

Додаток 3

ПАСПОРТ ПРИВ’ЯЗКИ ТС

_____________________________________________________________________________

(назва ТС із зазначенням напряму підприємницької діяльності)

____________________________________________________________________________

Замовник: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/місцезнаходження ТС / контактна інформація)

_____________________________________________________________________________

Примірник №* ________________

Реєстраційний № _____________

Паспорт прив’язки ТС виданий:

_____________________________________________________________________________

(керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та архітектури сільської,
селищної, міської ради, районної державної адміністрації)

Паспорт прив’язки ТС дійсний до «___» _______________20___ року.

| (посада) |  | (підпис) |  | (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М. П. (за наявності)

Дата видачі «___»_______________ 20____ року.

Паспорт прив’язки продовжено до «___» _______________20___ року.

| (посада) |  | (підпис) |  | (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М. П. (за наявності)

__________
* Паспорт прив’язки ТС складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий - зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт прив’язки ТС.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

М 1 : 500

Місце креслення

Експлікація:

місце розташування ТС;

червоні лінії;

лінії регулювання забудови;

місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

_____________________________________________________________________________

___________ ______________________________________________ (підпис) (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ керівника (заступника) підприємства, установи, організації, розробника) М. П. (за наявності) Дата складання ____ ____________ 20____ року

СХЕМА БЛАГОУСТРОЮ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ ТС

М 1 : 500

Місце креслення

___________ ______________________________________________ (підпис) (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ керівника (заступника) підприємства, установи, організації, розробника) М. П. (за наявності) Дата складання ____ ____________ 20____ року

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

у кольорі М 1 : 50 (для стаціонарних ТС)

М 1 : 50

Місце креслення

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до паспорту прив’язки № ___ від ___________

1. Підстава для розробки Паспорта прив’язки тимчасової споруди

- Заява замовника – ПІБ.

- Викопіювання з плану міста.

- Погодження на розміщення ТС власника/орендаря земельної ділянки.

- Витяг з протоколу засідання міжвідомчої комісії з питань розміщення пересувних тимчасових споруд сезонного використання на території Южноукраїнської територіальної громади.

- Інше.

2. Дані про об’єкт і ділянку розміщення ТС

Паспорт прив’язки тимчасової споруди розроблений за заявою замовника на розміщення ТС за адресою:_____________________________________________________

ТС розміщується на земельній ділянці площею _____ м2, згідно з договором оренди – погодження власника/орендаря.

Ділянка для розміщення ТС межує:______________________________________________

(вказуються суміжні землекористувачі)

3. Рішення й основні показники за паспортом прив’язки ТС

3.1. Інженерна підготовка території

а) Будівлі та споруди - підлягають знесенню/вільна територія;

б) Зелені насадження – наявні/відсутні;

в) Рослинний шар – наявний/відсутній.

3.2. Планувальні рішення

а) Розміщення				- вул.__________, населений пункт

б) Основні під’їзди, підходи		- здійснюються з вул.____________

в) Організація рельєфу	- відвід поверхневих вод здійснюється по площадкам з твердим покриттям в прилеглу зелену зону відповідно до існуючої планувальної структури території;

г) Благоустрій	- перед спорудою передбачається влаштування площадки з покриттям тротуарною плиткою

д) Озеленення 	- передбачено/не передбачено.

3.3. Техніко-економічні показники ТС

а) Площа земельної ділянки всього	- ______ га

б) Площа забудови	- ______ м2

в) Торгова площа	- ______ м2

г) Будівельний об’єм 	- ______ м2

4. Конструктивні рішення

Торгівельний павільйон передбачається виконати із полегшених конструкцій. Торговельний павільйон передбачений з наступними конструктивними елементами:

а) Фундаменти			- без фундаментів;

б) Каркас	- із металевих стійок і ферм, які розробляються організацією – виконавцем робіт;

в) Стіни	- обшивка ззовні фасадними алюмінієвими панелями та металевим профнастилом, в середині – обшивка гіпсокартонними листами (як варіант – металевий профнастил) з ефективним негорючим утеплювачем (кловолокнисті плити марки «Ізовер»);

г) Дах	- односхилий з покриттям металевим профнастилом;

д) Козирок	- обшивка фасадними алюмінієвими панелями.

Дерев’яні елементи даху обробити вогнезахисним складом ДСА-1 антисептировати.

5.Технологічні рішення

Торговельний павільйон відноситься до об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі та призначений для реалізації продовольчих товарів (або непродовольчих товарів за намірами власника).

Виставка та зберігання товару передбачене у торговому залі на горизонтальних холодильних вітринах та стелажах.

Товар надходить у павільйон невеликими партіями в неробочий для відвідувачів час.

В приміщенні павільйону можливо відокремлення каркасно-обшивкою перегородкою підсобного приміщення для установки умивальника, вішалки, для перевдягання персоналу, зберігання прибирального інвентарю та тари.

Для збору сміття передбачається установка урни з педальною кришкою. Сміття вивозиться на звалище кожний день по договору з комунальною службою.

При роботі в ТС додержуватися вимог «Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі».

Штат:  1 продавець, 1 підсобний робочий.

Режим праці – однозмінний 315 днів в році.

- Електропостачання

Електропостачання торговельного павільйону передбачається умовами електропостачальної організації.

Електромонтажні роботи виконати відповідно до вимог спеціалізованої організацією.

- Водопостачання й каналізація

Відповідно вимог до якості води і її кількості водопостачання павільйонів прийняте приносне від міського водопроводу призначеного для харчових продуктів, із кришкою, що щільно закривається.

Для проведення санітарно-гігієнічних заходів персоналом передбачене використання існуючого  туалету.

8.Опалення та вентиляція

Опалення павільйону передбачається автономне – від масляних радіаторів заводського виготовлення потужністю 1,0 – 2,0 (як варіант – установка кондиціонера тип «зима-літо»).

Вентиляція павільйону передбачена загальнообмінна природна та припливно-витягувальна. Приплив повітря здійснюється через два двері при їх періодичному відкриванні; витяжка передбачена через решітку за допомогою вентилятора, вмонтованого в стіні павільйону.

Всі роботи по установці опалювального та вентиляційного виконувати спеціалізованою організацією.

- Протипожежні заходи

При розробці планувальних і конструктивних рішень враховано ДБН В.1.1-7 -2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» і Правила пожежної безпеки в Україні.

До торговельного павільйону забезпечений проїзд пожежних машин з асфальтобетонним покриттям. Зовнішнє пожежогасіння _____пожежними автомашинами.

В павільйоні повинно бути два вогнегасника марки ______.

Приміщення павільйону обладнати автоматичною протипожежною сигналізацією та охоронною сигналізацією, які сертифіковані в Україні. Монтажні роботи по установленню протипожежної та охоронної сигналізації виконати спеціалізованою організацією.

Підпис

Додаток 4
до Правил розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності

ЗАЯВА

Заявник (суб'єкт господарювання)

_________________________________________________________________________

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності від __________________ № _______, виконані у повному обсязі.

_____________________________________________________________________________
(П.І.Б. керівника підприємства, установи, організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця,
підпис, дата, печатка (за наявності))